通南巴气田马1、马2块产能建设项目（二期）地面集输工程

环境影响报告书

（公示本）

| 建设单位： | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 四川省国环环境工程咨询有限公司 |

二〇二二年三月

目  录

1 概述	1-1

1.1 项目由来	1-1

1.2 建设项目特点	1-3

1.3 评价工作过程	1-3

1.4 主要环境问题及环境影响	1-4

1.5 环境影响评价结论	1-5

2 总则	2-1

2.1 评价目的及原则	2-1

2.2 编制依据	2-1

2.3 相关规划及环境功能区划	2-5

2.4 环境影响因素识别和评价因子筛选	2-23

2.5 评价工作等级及评价范围	2-29

2.6 主要环境保护目标	2-32

3 建设项目工程分析	3-1

3.1 建设项目概况	3-1

3.2 工程分析	3-23

3.3 总量控制	3-54

4 环境现状调查与评价	4-1

4.1 自然环境概况	4-1

4.2 四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区概况	4-3

4.3 环境质量现状调查与评价	4-7

4.4 生态环境现状调查与评价	4-17

5 生态环境影响预测与评价	5-1

5.1 陆生生态环境影响评价	5-1

5.2 诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区影响评价	5-13

6 环境影响预测与评价	6-1

6.1 施工期环境影响分析	6-1

6.2 运营期环境影响分析	6-8

6.3 对生态环境敏感区的影响	6-23

6.4 社会环境影响分析	6-27

7 环境风险评价	7-1

7.1 评价目的与原则	7-1

7.2 风险调查	7-1

7.3 环境风险潜势初判	7-3

7.4 环境风险识别	7-8

7.5 风险事故情形设定	7-13

7.6 源项分析	7-14

7.7 风险预测与评价	7-18

7.8 环境风险管理	7-27

7.9 环境风险投资估算	7-37

7.10 环境风险评价结论	7-38

8 环境保护措施及其可行性论证	8-1

8.1 设计阶段环境保护措施	8-1

8.2 施工期环境保护措施及可行性论证	8-1

8.3 运营期环境保护措施及其可行性论证	8-15

8.4 环保治理措施与投资	8-16

9 环境影响经济损益分析	9-1

9.1 经济效益分析	9-1

9.2 社会效益分析	9-1

9.3 环境经济损益分析	9-1

9.4 小结	9-3

10 环境管理与监测计划	10-1

10.1 环境管理	10-1

10.2 施工期环境监理	10-8

10.3 环境监测计划	10-10

10.3 竣工环保验收“三同时”制度	10-11

11 结论及建议	11-1

11.1 工程建设内容	11-1

11.2 工程与相关政策、规划的符合性分析	11-1

11.3 环境现状及影响评价结论	11-1

11.4 风险评价结论	11-4

11.5 污染物总量控制	11-4

11.6 公众参与	11-5

11.7 评价结论	11-5

概述

项目由来

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司在通南巴区块进行天然气的开发利用，通南巴区块位于四川盆地北部，原隶属于中国石油化工股份有限公司西南油气分公司，行政划分隶属于四川省通江、南江、巴中三县市，持证勘查面积为2787.7平方千米。于1958年开始勘探，第一口试采井为马101井。2018年9月通南巴区块中的北部流转到中原油田普光分公司，流转的探矿权面积1054平方千米（有效面积898平方千米），采矿权面积131.3平方千米（马路背区块，即马1和马2区块，有效面积100平方千米）。

随着通南巴区块的大规模采气活动，需完善区块向外输送管道。本项目所涉及的站井有马1-1采气井、马1-10H采气井、马1-12H采气井、马1-13H采气井、马1-10H脱水井、草池增压站等站场，单井采出的流体经井下节流后进入带液计量撬，经井口计量后直接进入集输支线串接后通过集输干线输送到马1-11脱水井场进行处理，处理后的天然气进入外输管网，外输至草池增压站，进入河坝支线输至平昌分输站，进入川西联络线。工程实施后，对规划气井进行地面配套，将采出天然气进行集输处理，提高天然气产量，有利于提高中原油田分公司通南巴气田的总体效益。

为满足区块内天然气集输、处理和外输要求，本项目新建集气干线29.8km，集气支线8.0km。其中新建DN300集气干线15.5km，DN350集气干线14.3km；新建DN100集气支线6.4km，DN300集气支线1.6km。配套扩建1#阀室1座，新建3座地上式阀组，对草池增压站改造，新建1座具有收发球功能的阀组。具体的路线走向见图1.1-1。

图1.1-1  天然气集输路线走向示意图

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的有关规定，建设单位在工程开工前应当开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件。本项目为天然气管线项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“57管道运输业中5720天然气管道运输服务”。依据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》（生态环境部令第16号），巴中市通江县为嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区，因此，项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业/147.原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）/涉及环境敏感区”，本项目环境影响评价文件为环境影响报告书。为此，中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司开展本项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，即派技术人员对该项目进行现场踏勘和资料收集，并按照有关技术规范和四川省生态环境厅的有关规定，编制该项目环境影响报告书，供生态环境主管部门审查。

建设项目特点

（1）本工程利用陆地管线对天然气进行站内集输，项目建成后，拟对马1-1采气井、马1-10H井、马1-12H井、马1-13H井所产天然气进行集输，项目包含内部集输管线工程，阀室（组）的建设，增压站的改建。

（2）本工程有利于中石化的气源调配。集输管线采用的工艺为单井采出的流体经井下节流后进入带液计量撬，经井口计量后直接进入集输支线串接后通过集输干线输送到马1-11脱水井场进行处理，处理后的天然气进入外输管网，外输至草池增压站，进入河坝支线输至平昌分输站，进入川西联络线。方案比较成熟可靠，设备材料供应基本有保障，工程协调及施工组织各方均有大量的经验积累，工程的社会效益明显，在技术上是可行的，在经济上也是合理的。

评价工作过程

评价开展过程

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司承担通南巴气田马1、马2块产能建设项目（二期）地面集输工程项目环境影响评价工作后，我公司立即组建了项目组，并派遣项目负责人及主要技术人员进行了实地踏勘和资料收集。

项目组经过初步分析判断了建设项目选址、规模、性质和生产工艺等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、规范、相关规划的符合性，开展了初步的工程分析，进行了环境影响识别和评价因子筛选，明确了评价重点、评价工作等级及范围，制定了评价工作方案。然后按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）中有关要求，开展了本次评价工作。

- 1.3.2评价工作程序

本次环评工作程序分为三个阶段，即：

①前期准备、调研和工作方案编制阶段；

②分析论证和预测评价阶段；

③环境影响报告书编制及审批阶段。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序

关注的主要环境问题及环境影响

1、通过对项目所在区域环境质量现状的调查，弄清区域的大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、声环境和生态环境质量现状；

2、工程的选线对环境保护目标的影响及避让；

3、工程施工过程对周边生态环境的破坏程度，尤其是对评价区域生态环境的影响；

4、工程施工废水、废气、噪声、固体废物对周边环境的影响；

5、评估工程运行环境风险，关注环境风险预防措施、应急预案的可行性。

环境影响评价结论

本项目符合国家现行产业政策、国家及地方发展规划、乡镇总体规划。项目仅为天然气内部集输管线项目，占地多为临时占用，线路临时占用四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区、永久基本农田、其他耕地、穿越小河沟及道路等，均在施工结束后采取生态恢复措施，尽量恢复相应的原有功能。项目生态影响多属临时、可恢复的，并提出了相应的生态恢复和补偿措施，采取措施后对生态环境的影响较小。

项目施工期产生的废水、废气、固废、噪声等污染通过采取相应的环保措施，对环境的影响较小；运行期正常情况下不产生废水、废气及固废等，非正常情况下产生的废气和气流噪声经处理后，对环境影响较小；环境风险在可控和可接受程度内。因此，在落实各项污染防治、生态保护措施及风险防范措施和应急预案后，从环境保护角度，本项目的建设是可行的。

总则

评价目的及原则

评价目的

环境影响评价的目的，是对项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。评价内容主要包括：①分析工程建设是否符合国家及地方产业、行业政策及相关专项规划要求；②对工程选线进行环境可行性论证；③通过工程分析，分析项目施工期对生态环境的影响和运营期的环境风险；④提出污染防治措施、生态减缓措施和风险防控措施，为工程设计和环境管理提供科学依据。

评价原则

本次评价坚持“依法评价、科学评价、突出重点”的原则，起到环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等。项目一定要符合产业政策，符合本地区的总体规划、区域发展规划和环境保护规划；

（2）提出污染防治措施和环境管理要求，优化项目建设，提高企业环境管理水平；

（3）科学分析项目建设对生态环境的影响，明确项目建设对生态环境影响的方式、范围及程度，预测评价生态环境影响可接受性，确定生态环境影响预防、恢复措施， 并论证措施可行性；

（4）坚持重点突出，结果客观明确，环保措施具有可操作性，体现本次评价的实用性和针对性；充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

编制依据

环境保护法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（8）《中华人民共和国森林法》（2020年7月1日）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）；

（10）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日）；

（11）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（12）《中华人民共和国文物保护法》（2017年11月5日）；

（13）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年10月1日）；

（14）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日）

（15）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月日）；

（16）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月1日）；

（17）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日）；

（18）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日）；

（19）《中华人民共和国环境保护税法实施条例》（国务院令第693号，2018年1月1日）；

（20）《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）；

（21）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；

（22）《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）；

（23）《国家危险废物名录（2021 版）》（2021年1月1日实施）；

（24）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（25）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（26）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（27）《全国生态环境保护纲要》（国发【2000】38号，2000年12月6日）；

（28）《土地复垦条例》（国务院令592号，2011年2月22日）；

（29）《基本农田保护条例》（1998年12月27日）；

（30）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日）；

（31）生态环境部《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告，2018年第48号）；

（32）《四川省重点保护野生动物名录》（1990年3月12日）；

（33）《四川省新增重点保护野生动物名录》（2000年9月13日）；

（34）《四川省永久基本农田保护实施细则》（1996年2月29日）；

（35）《四川省环境保护条例》（2017年9月22日修订）；

（36）《四川省危险废物污染环境防治办法》（2004年1月1日）；

（37）《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号）；

（38）《关于进一步加强我省农村饮用水水源保护区环境保护工作的通知》（川环办发[2011]98号）；

（39）《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》（2012年12月1日施行）；

（40）《四川省〈中华人民共和国野生动物保护法〉实施办法》（2012年7月27日）；

（41）《四川省人民政府关于公布四川省重点保护野生植物名录的通知》(川府函〔2016〕27号)；

（42）《四川省野生植物保护条例》(四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告第29号)；

（43）《四川省自然保护区管理条例》（2018年9月30日修订实施）；

（44）《四川省生态保护红线实施意见》（2016年9月30日）；

（45）《四川省“十三五”生态建设和环境保护规划》（2016年12月）；

（46）《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）；

（47）《四川省环境污染防治“三大战役”实施方案》；

（48）《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办〔2019〕8号）；

（49）《四川省“十三五”环境保护规划》（川府发【2017】14号）；

（50）《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2018年12月7日修订）；

（51）四川省人民政府《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发【2019】4号）；

（52）《水污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发【2015】59号）；

（53）《四川省固体废物污染环境防治条例》（2018年7月26日修正）；

（54）《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发【2016】63号）；

（55）《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）

（56）《国家重点生态功能保护区规划纲要》（环发[2007]165号）；

（57）《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见》(环发[2013]16号)；

（58）《全国生态功能区划（修编版）》(环境保护部、中国科学院公告2015年第61号)；

（59）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅，2017年2月7日）；

（60）《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）；

（61）《巴中市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发[2021]5号）；

（62）《关于石油天然气钻井及配套设施用地有关问题的通知》（川国土资发〔2012〕105号）；

（63）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）；

（64）《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号，2012年3月7日实施。

技术文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T349-2007）；

（10）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（12）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（13）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（14）《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6283－1997）；

（15）《石油天然气设计防火规范》（GB50183-2004）；

（16）《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）；

（17）《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）；

（18）《气田集输设计规范》（GB50349-2015）。

项目有关资料

（1）《通南巴气田马1及马2块产能建设项目（二期）可行性研究报告》；

（2）《通南巴气田马1及马2块产能建设项目（二期）地面工程》；

（3）通江县发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2111-511921-04-01-686817】FGQB-0148号）；

（5）与项目有关的其他资料。

相关规划及环境功能区划

产业政策符合性分析

与《产业结构调整指导目录》的符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）中“七、石油、天然气”“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”类项目，为国家“鼓励类”项目。同时，通江县发展和改革局于2021年11月16日对本项目进行了备案（川投资备【2111-511921-04-01-686817】FGQB-0148号）。

因此，本项目符合国家有关产业政策。

与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号）符合性分析

《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号）中提出：“第二条（四）油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管线和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。”、“（五）……勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。……”

本次评价对象为通南巴气田马1、马2块产能建设项目（二期）地面集输工程环评，仅包括井站之间配套的集输管线工程等，不涉及新井、加密井、调整井等工程建设。目前马1-1井、马1-10H井、马1-12H井、马1-13H井均为勘探井，马1-1井、马1-10H井、马1-12H井、马1-13H井转为生产井时另行完善环保手续，因此，本项目建设不违背该通知要求，与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号）的相关要求相符。

与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析

本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（国家环保部公告2012年第18号，2012-03-07 实施）对比分析详见表2.3-1。

表2.3-1 项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析

| 序号 | 技术政策要求 | 本工程内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 清洁生产 |  |  |
| 1 | 在油气集输过程中，应采用密闭流程，减少烃类气体排放。新建3000m3及以上原油储罐应采用浮顶型式，新、改、扩建油气储罐应安装泄漏报警系统。 新、改、扩建油气田油气集输损耗率不高于0.5%，2010年12月31日前建设的油气田油气集输损耗率不高于0.8%。 | 本项目集输全部采用密闭管道，集输损耗率不高于0.5% | 符合 |
| 二 | 生态保护 |  |  |
| 1 | 位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井，若有较大的生态影响，应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区，应采取措施，保护零散自然湿地 | 本项目管线全部采用地下敷设，且采取了相应的措施保护自然保护区。 | 符合 |
| 三 | 运行风险和环境管理 |  |  |
| 1 | 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。 | 本项目业主制定有完善的环境保护管理规定，并建立运行健康、安全与环境管理体系。 | 符合 |
| 2 | 油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。 | 本项目业主单位设置有专门的环境管理部门，并制定有完善的环境管理制度和培训制度。 | 符合 |
| 3 | 油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 | 本项目建设单位对区块设置有突发环境事件应急预案，并定期举行演练。 | 符合 |

通过将本项目工程内容、环保措施内容与《石油天然气开采业污染防治技术政策》中清洁生产、生态保护、污染治理、运行风险和环境管理四大项十三小项内容进行对比分析，本项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求。

外输管线路由比选

选址选线原则

依据选址选线原则，对可研不同阶段的路由方案进行比选，结合对个别路由的环境影响比较分析，确定本工程符合工程设计规范和环境影响较优的方案作为评价路由，以此作为开展工程分析及环境影响评价的依据。

1、线路选择总原则

（1）严格执行国家、地方、行业有关法律、法规、规定及相关标准、规范要求。

（2）线路走向应根据地形、工程地质、沿线主要进气、供气点的地理位置以及交通运输、动力等条件，经多方案对比后确定。

（3）线路宜避开多年生经济作物区域和重要的农田基本建设设施。

（4）河流应尽量较少地表水体的穿越工程，若必须穿越，应根据地表水体的局部走向进行调整。

（5）线路必须避开重要的军事设施、易燃易爆仓库、国家重点文物保护区。

（6）线路应避开城镇规划区、自然保护区、重点文物保护区等区域。当受条件限制，管道需要在上述区域内通过时，必须征得主管部门同意，并采取安全保护措施。

（7）选线中始终将管道安全放在首位，管道尽量避开地质灾害严重地段，如滑坡体、崩塌、泥石流、塌陷等不良工程地质区；尽量避开矿产资源区，地震高烈度区和大型活动断裂带；避开有爆炸、火灾危险性的场所及强腐蚀性地段。

（8）在地震动峰值加速度等于或大于0.1g的地区，管道宜从断层位移较小和较窄的地区通过，并应采取必要的工程措施。管道不宜敷设在由于发生地震而可能引起滑坡、山崩、地陷、地裂、泥石流以及沙土液化等地段。当避开有困难时，应选择合适的位置和方式通过。

（9）充分考虑管道的施工特点，线路选择应尽量顺直、地势平缓，以缩短线路长度，减少热煨弯管用量，并尽量减少与天然和人工障碍物交叉。

（10）管道路由必须和沿线城市规划相结合，与现有交通、电力、通信设施保持一定距离，为管道运营创造和谐环境。

（11）有条件的情况下，尽量靠近或沿现有道路敷设（按有关规范、标准规定，保持一定间距），以便于施工和管理，在与其他现有管道并行的地段，一般按照并行、保持一定间距设计，并按照管道的特点做线路优化。

（12）考虑管道服役年限内，管道拟通过地区的可能发展变化，合理确定线位与地区等级，避开人口稠密的四级地区。

（13）尽量减少对自然环境的破坏，防止水土流失，注重自然环境和生态平衡的恢复，保护沿线人文景观，使工程建设与自然环境相协调。

2、不同地貌选线原则

本工程管道途经地区的地貌类型主要为山地、丘陵，不同的地形地貌环境差异较大， 影响线路走向的因素较多。因此，根据管道线路走向途经地段的地形地貌特点，制定不同的线路段的选线原则，在确保管道线路段安全、稳定、可靠的条件下，尽量控制和减少线路工程量，以降低投资。

（1）山区选线应提前了解当地地质灾害的发生频率和多发地域，落实已建及规划的农垦水利工程、林场、经济作物的种植面积等对路由方案有影响的因素；根据这些因素的影响大小及时调整路由方案，以保证线路方案的可行性；

（2）山区选线应提前了解当地道路交通情况，线路应尽可能依托已建公路以方便施工进场和后期管理；在没有道路的山区，应考虑修建施工便道；

（3）对于地形开阔、流水畅通的山谷，管道宜在山谷敷设；对于汇水面积大、地形狭窄的山谷，管道宜在山梁敷设；

（4）管道不宜顺横坡敷设和斜切坡地敷设；垂直等高线敷设时，宜沿山脊敷设， 避开较发育冲沟；坡角>15°时，应考虑增加施工措施；

（5）管道沿山体台地敷设时应尽量贴台地内侧，距离台地外侧的最小距离不宜小于 10m；

（6）管道在山区内与河谷并行时，优先选择在河谷的二阶台地或二阶台地以上的区域，其次可选择在沿河谷不易受冲刷或冲刷较轻的一岸敷设；当受地形限制需要在河道内敷设时，管道应埋设到稳定层下，并考虑抗漂浮措施；

（7）线路需越岭时，当山岭高度不大，坡度较缓，具备通过条件，可选择从垭口翻越通过；

（8）山区和丘陵区要注意避开矿区；尽量避开密集的林带，难以避开时，应选择林带较短的地带通过。

路由方案比选

2021年通江地区雨水较大，管道沿线多处发生山体滑坡现象，为确保管道路由安全可靠，设计单位对路由多次勘踏细化，在细化排除过程中，发现与管道沿线发生多处滑坡，原路由风险较大，需改线避让。

滑坡风险：1、外输管道原路由与马涪线并行，在涪阳镇发生2处山体滑坡；

2、在草池增压站附近外输管道原路由与河巴线并行，该处发生1处山体滑坡并造成了河巴线断裂。

横坡风险：在涪阳镇西南，可研路由为节约投资，减少路由长度，沿河巴线选择小通江江岸坡脚坡地敷设，有3.2km横坡敷设段，横坡敷设段较长，稳定性较差，考虑上述地质灾害破坏因素，需要避让横坡敷设风险。

考虑到以上因素，需要对原路由进行改线，避让滑坡风险和横坡敷设风险地区。

改线线路避让涪阳镇滑坡沿着土地湾村坡后山脊敷设，穿越关路溪在关路潭村南侧继续沿着山脊敷设避让涪阳镇西南的横坡段以及河巴线滑坡段，进入草池增压站。管线高程从400m增加至1000m、管线长度比批复管线长度增加2km。（注：目前河巴线滑坡段路由还需结合后续地质灾害报告以及河巴线改线情况进行局部调整。）

图2.3-1 外输管线线路调整图

外输管线原路干线由在新场镇清江村穿越小通江，在油坝梁进行脱水后再次穿越小通江，考虑到穿越小通江涉及四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区，可研路由为保护国家级自然保护区，节约投资，选择将马1-12H支线在姚唐坝穿越1次小通江后接入干线，减少小通江穿越。

图2.3-2  项目线路走向图

工程路由选址情况

项目为集输管道，项目所连接井站情况见下表。

表2.3-2 连接井站情况一览表

| 序号 | 管道名称 | 起点 | 终点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#阀室至马1-11脱水井场 | 1#阀室 | 马1-11脱水井场 | 新建 |
| 2 | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 马1-10H采气井场 | 马1-1集气支线 | 新建 |
| 3 | 马1-1采气井场至干线 | 马1-1采气井场 | 干线 | 新建 |
| 4 | 马1-13H采气井场至干线 | 马1-13H采气井场 | 干线 |  |
| 5 | 马1-12H采气井场至干线 | 马1-12H采气井场 | 干线 |  |
| 6 | 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 | 马1-11脱水井场 | 4#清管阀组 |  |
| 7 | 4#清管阀组至草池增压站集输干线 | 4#清管阀组 | 草池增压站 |  |

项目选址合理性分析

管道路由选址合理性分析

1、管道路由外环境关系

本项目总占地36.9525hm2，其中临时占地36.897hm2，永久占地约555m2。项目新建DN300集输管线15.5km，DN350集输管线14.3km。新建DN100集输管线6.4km。根据现场勘查：

A段（1#阀室至马1-11脱水井场集输干线）：桩号A0+000左侧22m~90m范围内分散有4户青山坪居民，桩号A0+278.24右侧34m~126m范围内分散有9户观音岩居民，桩号A0+722.91~A1+249.81左侧44m~186m范围内分散有24户杨家坪居民，桩号A1+515.58~A1+833.18右侧60m~166m范围内分散有13户高桥居民，桩号A3+937.26~A4+054.36左/右侧20m~157m范围内分散有7户龙王庙居民，桩号A4+652.37~A4+813.47左/右侧34m~185m范围内分散有7户孙家湾居民，桩号A5+085.63~A5+594.41左/右侧3m~200m范围内分散有55户窄口村居民，桩号A6+072.50~A6+400.80穿越小通江，桩号A6+598.16~A7+353.15左/右侧8m~200m范围内分散有46户何家坝居民，桩号A7+776.12~A8+400左/右侧15m~200m范围内分散有26户建营坝居民。

B段（马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线）：桩号B3+860.96~B4+087.34左/右侧7m~200m范围内分散有27户瓦房湾居民，桩号B4+567.36~B4+912.90右侧81m~200m范围内分散有16户大石坎居民，桩号B5+783.37~B5+964.25右侧28m~150m范围内分散有13户北斗坪居民，桩号B6+208.04~B7+100左/右侧8m~200m范围内分散有55户张家岭居民。

C段（4#清管阀组至草池增压站集输干线）：桩号C0+693.57~C0+900.75右侧17m~177m范围内分散有17户漩涡潭居民；桩号C2+797.64左/右侧24m~180m范围内分散有10户白沙坝居民，桩号C3+767.02~C4+053.27右侧17m~109m范围内分散有13户水洗坝居民，桩号C6+469.11~C6+573.63左/右侧34m~194m范围内分散有21户关路潭居民，桩号C10+057.31~C10+510.75左/右侧35m~200m范围内分散有9户玉皇庙居民，桩号C12+173.41左/右侧125m~183m范围内分散有3户后槽湾居民，桩号C12+781.30~C13+160.92左/右侧15m~155m范围内分散有15户马家院居民，桩号C13+331.74~C14+300左侧27m~200m范围内分散有65户草池乡居民。

D段（马1-13H采气井场至干线集气支线）：桩号D0+000左侧112m~169m范围内分散有5户桔子坝居民，桩号D0+035.25~D0+324.39处穿越小通江，桩号D0+329.60~D0+740.01左侧28m~83m范围内分散有17户矮子坪居民，桩号D0+740.01~D0+890.26右侧68m~200m范围内分散有13户包湾里居民。

E段（马1-10H采气井场至马1-1集气支线）：桩号E1+432.05~E2+012.17左/右侧10m~190m范围内分散有17户红岩村居民，桩号E2+365.45~E2+610.39右侧115m~194m范围内分散有3户风岭坡居民。

F段（马1-1采气井场至干线集气支线）：该管线沿线200m范围内无居民、学校、医院等敏感点。

G段（马1-12H采气井场至干线集气支线）：桩号G0+931~G1+314处穿越小通江，桩号G0+528.66~G0+937.56左/右侧9m~200m范围内分散有25户巴州沟村居民。

马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线和马1-10H采气井场至马1-1集气支线各穿越了新场镇饮用水源保护区二级保护区（陆域）1次，4#清管阀组至草池增压站集输干线穿越了涪阳镇饮用水源保护区二级保护区（陆域）1次。

综上所述，项目穿越了四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区小通江（定向钻）、新场镇饮用水源保护区二级保护区（陆域）和涪阳镇饮用水源保护区二级保护区（陆域），本项目对水生生态和陆生生态进行了详细评价，并提出了相应的生态保护措施，在严格按照本项目提出的防治措施的前提下，不会对四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区小通江、新场镇饮用水源和涪阳镇饮用水源产生影响。

项目在1#阀室处占用基本农田，本次环评提出项目开工前需按《基本农田保护条例》取得合法的用地手续。

2、与《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中相关要求符合性分析

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），集输管道与架空输电线路平行时，3kV以下距离需大于1.5m，3~10kV 距离应大于2m，35~66kV 距离应大于4m， 110kV距离应大于4m，220kV距离应大于5m。根据可研资料及现场踏勘，本工程满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中相关距离要求。

- 与《输气管道工程设计规范》（GB  50251-2015）中相关要求符合性分析

项目管道中心线与周围构建筑物最小距离均大于5m，与其他管道交叉时，垂直净距离均大于0.3m，且与周围10kV输电线路杆距离均大于5m，符合《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015），具体见下表。

表2.3-3  管道与《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋地管道中心线与建构筑物的最小距离不应小于5m | 管道中心线与两侧最近的构建筑物距离为10m | 符合 |
| 2 | 输气管道与其他管道交叉时，垂直净距离不应小于0.3m | 项目不涉及与其他管道交叉 | 符合 |
| 3 | 输气管道与电力电缆、通信光电缆交叉时，垂直净距不应少于0.5m，交叉点两侧各延伸10m以上的管段 | 不涉及与电力电缆、通信光缆交叉 | 符合 |
| 4 | 埋地输气管道与高压交流输电线路杆（塔）和接地体之间的距离宜符合下列规定：在路由受限地区，埋地管道与交流输电系统的各种接地装置之间的最小距离不宜小于：电压等级≤200kV，距离5m | 管道周边所涉及的高压交流输电线路杆（塔） 电压等级为 10kV，距离＞5m | 符合 |

临时材料堆场选址合理性分析

本项目共设置3处临时材料堆场。根据现状图可知，项目临时材料堆场主要为耕地，临时堆场周边无居民、学校、医院、文物保护单位、自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，未发现古树名木、珍稀保护植物等敏感目标。

临时材料堆场周围植被多以乔木、灌木为主，区内常见的乔木树种有柏木林（含桤柏混交林）、栎类杂木林等，灌木以黄棘、马桑、野山楂等种类为主，草木植物主要有衰草、草等，耕地均种植农业栽培植物中，农作物主要有小麦、玉米、大豆、薯类等。附近野生动物主要是适合栖息于农田、林地、旱地周边的种类，如常见的齿类、两牺类、爬行类和麻雀等常见鸟类，临时材料堆场周围无明显环境制约因素。

因此，项目临时材料堆场选址合理。为减轻临时材料堆场对生态环境的影响，本次环评提出施工期加强管理，严格控制用地范围，不扰动临时占地范围外的土地，施工结束后及时对土地进行复垦，保证质量和面积均不降低。

与相关法律法规符合性分析

与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析

本项目不涉及严重污染水环境的落后工艺和设备；施工期废水不外排；运行期管道工程不会产生废水；建设单位拟制定有关水污染事故的应急方案并在当地相关部门门进行备案。因此本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》相关要求。

与《中华人民共和国自然保护区条例》符合性分析

根据《中华人民共和国自然保护区条例》(国务院令第687号，2017年10月7日修订)规定，在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量。

本项目为天然气集输管线工程项目，营运期几乎无污染物产生，且项目不涉及自然保护的核心区，穿越自然保护区缓冲区和实验区时均为定向钻穿越，不属于污染环境、破坏资源或者景观的生产设施，因此项目建设与《中华人民共和国自然保护区条例》相符。

与《风景名胜区条例》符合性分析

根据《风景名胜区条例》(2016.2.6修订)，风景名胜区内的景观和自然环境，应当根据可持续发展的原则，严格保护，不得破坏或者随意改变，风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览；在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌；在风景名胜区内禁止进行下列活动：①开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；②修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；③在景物或者设施上刻划、涂污；④乱扔垃圾。

本项目评价范围内无风景名胜区，不会对环境造成影响，因此本项目符合。

规划符合性分析

与国家发展规划符合性分析

（1）与《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》符合性分析

根据国务院办公厅于2014年印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》（国办发〔2014〕31号）主要任务：按照陆地与海域并举、常规与非常规并重的原则，加快常规天然气增储上产，尽快突破非常规天然气发展瓶颈，促进天然气储量产量快速增长。加快常规天然气勘探开发、重点突破页岩气和煤层气开发、积极推进天然气水合物资源勘查与评价。本工程属于天然气集输管线工程项目，符合大力发展天然气的要求。

因此，本工程的建设符合《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》要求。

（2）与《石油天然气发展“十三五”规划》（发改能源〔2016〕2743 号）符合性分析

国家发展改革委2016年印发的《国家发展改革委关于印发石油天然气发展“十三五”规划的通知》（发改能源〔2016〕2743号）明确提出，“十三五”期间，新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4000亿立方米/年。

本项目的建设有效的将各井站进行连通，对井站配套管网建设，符合《国家发展改革委关于印发石油天然气发展“十三五”规划的通知》（发改能源〔2016〕2743 号）要求。

（3）与《四川省“十三五”石油天然气发展规划》（川能源[2017]12 号）符合性分析

根据四川省能源局于2017年印发的《四川省“十三五”石油天然气发展规划》（川能源[2017]12号）要求，本着“统筹兼顾、优化布局、适度超前的原则建设完善广覆盖、多层次的油气管网系统，加快川南页岩气产区、天府新区、攀西地区等重点区域天然气长输管道项目建设，延伸和完善天然气支线管道，进一步优化天然气输配网络，完善管网系统，顶计“十三五”期间，新增输气管道1120公里以上，新增天然气输送能力200亿立方米/年。

因此，本项目管道建设符合四川省“十三五”石油天然气发展规划要求。

与《四川实施长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的符合性分析

按照《四川实施长江经济带发展负面清单（试行）》的相关要求：禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目（含桥梁、隧道）。同时，四川禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，投资建设旅游和生产经营项目，禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖砂等活动。

本工程属于天然气集输管线工程项目，不占用自然保护区核心区、缓冲区，不属于《四川实施长江经济带发展负面清单》中禁止建设的项目，符合相关要求。

与城镇总体规划的相容性分析

本项目建设分布于巴中市通江县新场镇、青峪镇和涪阳镇。输气管道均位于农村地区，各管道均位于项目城镇规划范围外，管道选址与城镇规划不冲突，因此项目选址与区域规划相符合。项目开工前需取得当地人民政府、自然资源局的同意。

与生态功能区划的符合性

根据《四川省生态功能区划》，项目所在地属于“Ⅰ3-2大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区”。该功能区的主要生态服务功能为水源涵养，土壤保持，生物多样性维护，农林业发展。生态发展方向为保护森林植被和水土保持，合理开发和利用自然和人文景观资源，发展特色农业，发展生态产业，培育替代产业和新的经济增长点等。

本项目不在禁止开发区，不在重点保护区内，不属于严重环境污染的工程项目，符合《四川省生态功能区划》要求。

与其余相关规划符合性分析

（1）与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）符合性分析

项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4 号）符合性分析见下表。

表2.3-4  项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）符合性分析

| 规范 | 要求 | 本项目 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《打赢蓝天保卫战三年行动计 划》 | （二十）加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018 年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信 用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 | 本项目做到施工场地周边围挡、物料堆放覆盖、土石方开挖湿法作业、路面采用砾石进行硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百” | 符合 |
| 四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案 | (四)加强扬尘管控,提高城市环境管理水平。严格施工扬尘监 管。大力推进装配式建筑，推广节能降耗的建筑新技术和新工艺,提高绿色施工水平。加强城市施工工地扬尘管控,建立扬尘控制责任制度。各地建立施工工地管理清单并定期进行更新。研究制定建筑施工扬尘防治技术导则。严格落实“六必须、六不准”管控要求,对违法违规的工地,依法停工整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的,列入建筑市场主体“黑名单”。督促建设单位依法将防治扬尘污染费用列入工程造价。建立扬尘在线监测体系，加强现场检查力度。严禁露天焚烧建筑垃圾，排放有毒烟尘和气体。加强预拌混凝土和预拌砂浆搅拌站扬尘防治,严格执行《预拌混凝土绿色生产及技术管理规程》，研究制定预拌混凝土和预拌砂浆搅拌站绿色环保标准，严禁在禁搅区内现场搅拌混凝土、砂浆或设置移动式搅拌站,推进全省绿色搅拌站建设。 | 本项目做到施工场地周边围挡、物料堆放覆盖、土石方开挖湿法作业、路面采用砾石进行硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百” | 符合 |

由上表可知，项目施工期严格落实“六必须、六不准”，项目施工现场严禁露天焚烧建筑垃圾、生活垃圾、落叶等排放有毒烟尘和气体的固体废物，重污染天气禁止进行产生扬尘的作业，项目的建设符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）中相关要求。

与“三线一单”符合性分析

与“三线一单”符合性分析

（1）与生态保护红线的符合性分析

根据《四川省生态环境厅办公室关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函[2021]469号），本项目与区域“三线一单”符合性分析如下：

（1）环境管控单元

根据《巴中市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发[2021]5号），本项目区位属于通江县一般管控区。

通江县一般管控区是通江县除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域；区域属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区）中秦巴生物多样性生态功能区；本单元除零散项目存在及乡镇居住集聚区外，以农业区域为主；本单元内涉及土壤污染风险重点管控企业1家，即涪阳镇人民政府（垃圾填埋场）；单元内有部分的基本农田。

根据巴府发[2021]5号，巴中市和通江县生态环境管控要求符合性分析如下：

表2.3-5  巴中市和通江县生态环境管控要求符合性分析

| 域市 | 总体管控要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巴中市 | 1.培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理； 2.强化水、大气、土壤等污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量； 3.合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求； 4.加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用； 5.加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全； 6.加强与相邻省、市的环境风险联防联控。 | 本项目属于天然气集输管线工程项目，符合国家产业政策，不属于“两高”项目，本项目穿越饮用水源保护区二级保护区时采用定向钻，不会对饮用水源产生明显影响。 | 符合 |
| 通江县 | 1.统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，落实重点生态功能区的定位管控要求，加强生物多样性保护和天然林保护； 2.推进流域水生态环境修复与治理，更加注重城乡生态环境保护基础设施建设与管理； 3.进一步调整优化矿产资源开发利用，加强矿产、油气等资源开发项目和工矿废弃地的污染治理及生态修复； 4.持续加强工业“三废”治理，严格环境准入条件，落实“两高”企业退出制度； 5.强化水土流失防治，推进良好水体保护； 6.注重水源涵养地的保护。加强对诺水河、新场、铁溪等区域的生态环境重点管控，从严审批各类资源开发项目。 | 本项目属于天然气集输管线工程项目，不属于“两高”项目。项目通过加强生态修复，提出严格的水土流失防治措施，以满足该管控要求 | 符合 |

（2）生态环境准入清单符合性分析

根据《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，本项目与巴中市“三线一单”的符合性分析如下：

表2.3-6  本项目与巴中市“三线一单”符合性分析

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| 一般管控单元、ZH511921130001、通江县一般管控单元 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 （2）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 （3）禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 | 本项目属于天然气集输管线工程项目，不属于化工项目，不属于开采矿产；施工期挖方全部回填，无弃方产生。 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求： （1）按照相关要求严控水泥新增产能。 （2）严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。 （3）因地制宜地发展适宜产业，在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业；单元内若新布局工业园区，应结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。 （4）严格控制非农业建设占用农用地。 | 本项目属于天然气集输管线工程项目，不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求： （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 （2）针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 | 本项目属于天然气集输管线工程项目，不属于养殖业，也不属于水泥企业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造： （1）加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标后排放。 （2）在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 （3）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 （4）火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 （5）调整优化畜禽养殖区域布局，实施规模化畜禽养殖场标准化建设和改造，加强禽畜养殖粪污治理，深入推广畜禽清洁养殖，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。 | 本项目属于天然气集输管线工程项目，不属矿产资源开发、砖瓦行业、火电、水泥和畜禽养殖行业。 | 符合 |
|  |  |  | 削减排放量要求：要达到2020 年目标，巴中市大气污染物削减比例测算如下：一次PM2.5 削减11%、SO2 削减11%、NOx 削减4%、VOCs 削减4% | 本项目营运期无废气产生 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求： - 到2025年，乡镇污水处理率达95%；到2030年，乡镇污水处理率达100%； （2）大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、畜禽粪污实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用； （4）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网； （5）到2019年底，建制镇生活垃圾无害化处理设施建设率达70%。到2020 年，全国主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。到2020 年，废旧农膜回收利用率达到80%以上。 | 本项目营运期无废水、废气和固废产生。 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | 企业环境风险防控要求： （1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 （2）加强“散乱污”企业环境风险防控。 （3）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁 | 本项目不涉及五类重金属。 | 符合 |
|  |  |  | 用地环境风险防控要求： （1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 （2）定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 （3）规范排土场、渣场等整治。 （4）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 本项目不使用农药，施工期无弃土产生，营运期无固废产生。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求： （1）到2025 年，巴中市农田有效灌溉系数达到0.56；到2030年，巴中市农田有效灌溉率提到40%，农田灌溉用水有效利用系数提高到0.62 左右。 | / | 符合 |
|  |  |  | 能源利用效率要求: （1）推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10 蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 （2）禁止焚烧秸秆和垃圾 | 本项目不使用锅炉，不焚烧秸秆和垃圾。 | 符合 |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： （1）严格执行《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中通江县禁止类产业管控要求； （2）其他执行一般管控单元总体管控要求。 | 本项目属于天然气集输管线工程项目，不属于《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中通江县禁止类产业。 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求： （1）严格执行《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中通江县限制类产业管控要求； （2）其他执行一般管控单元总体管控要求。 | 本项目属于天然气集输管线工程项目，不属于《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中通江县限制类产业。 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求： 执行一般管控单元总体管控要求。 | 本项目属于天然气集输管线工程项目，不属于养殖业，也不属于水泥企业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造： 执行一般管控单元总体管控要求。 | 本项目属于天然气集输管线工程项目，不属矿产资源开发、砖瓦行业、火电、水泥和畜禽养殖行业。 | 符合 |
|  |  |  | 新增源等量或倍量替代： 执行一般管控单元总体管控要求。 | 本项目无废气产生。 | 符合 |
|  |  |  | 新增源排放标准限值： 执行一般管控单元总体管控要求。 | 本项目无废水、废气和固废产生。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求： 执行一般管控单元总体管控要求。 | 本项目不涉及五类重金属。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 用地环境风险防控要求： 执行一般管控单元总体管控要求。 | 本项目不使用农药，施工期无弃土产生，营运期无固废产生。 | 符合 |
|  |  |  | 企业风险防控要求： 执行一般管控单元总体管控要求。 | / | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求： 执行一般管控单元总体管控要求。 | 本项目不使用锅炉，不焚烧秸秆和垃圾。 | 符合 |
|  |  |  | 能源利用效率要求： 执行一般管控单元总体管控要求。 | 本项目属于天然气集输管线工程项目，不属于养殖业，也不属于水泥企业。 | 符合 |

经上分析，本项目符合《巴中市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号）及《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》的相关要求。

项目与生态保护红线的位置关系图、与所在区域环境管控单元的位置关系图如下所示：

项目所在地

图2.3-1 巴中市生态空间分布图

根据上图可知，本项目不涉及生态保护红线。

同时，本次评价查阅四川省政务服务网“三线一单数据分析系”，根据图2.3-2示分析，本项目所在地与巴中市“三线一单”所列管控区位置相同，项目涉及优先保护单元和一般管控单元。

本项目所在地

图2.3-2 三线一单数据分析体系截图

环境功能区划

地表水环境功能区划

本项目穿越小型沟渠和小通江，其功能为泄洪、农业灌溉用水。根据《四川省水功能区划》，本项目评价区域内水环境功能为III类地表水环境功能区，水体功能为饮用、灌溉、泄洪等，属渠江水系。

环境空气功能区划

项目所在地环境空气属于二类空气环境功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准。

声环境功能区划

本项目沿线为农村地区，管道沿线村庄属于1类声环境功能区。

地下水环境

本项目沿线区域属《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类地下水功能区。

土壤环境

本项目沿线区域为农村地区，阀组占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准；管道占地范围执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。

生态环境

生态环境按照相关技术导则、规范要求作为评价准则，土壤侵蚀标准执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）。

环境影响因素识别和评价因子筛选

环境影响因素识别

本工程为非污染生态影响型建设工程，主要就工程施工期及运行期对区域生态环境及其他环境要素所造成的影响进行识别。

生态环境影响

1、施工期

（1）线路定线、管道敷设、管道安装与检验、管道试压与吹扫、线路附属工程、管道防腐、水工保护、通信光缆等临时施工占地对动植物资源、地表植被、土地性质及用途、景观格局等产生影响；

（2）建材、建渣的运输、堆放、粉尘、噪音、废水对生态环境及动植物资源产生影响。

2、运营期

本项目运营期主要生态影响因素如下：

（1）输气管道运行和维护对区域环境及动植物资源产生影响；

（2）输气管道运营风险事故对区域环境及动植物资源产生的潜在威胁。

大气环境影响

大气环境影响表征为：

（1）施工机械排放的废气对大气环境造成的影响；

（2）施工产生的扬尘对大气环境造成的影响；

（3）营运期事故放散废气。

地表水环境影响

地表水环境影响表征为：

（1）施工废水排放对地表水环境的影响；

（2）施工人员产生的生活污水排放对地表水环境的影响。

地下水环境影响

地下水环境影响表征为：

施工废水及施工生活废水处理不当外排，废水下渗对局部区域地下水水质造成影响。

声环境影响

声环境影响表征为：

（1）施工期施工机械产生的机械噪声对周围声环境及声环境敏感点的影响；

（2）营运期事故状态设备运行噪声。

固体废弃物污染环境因素

固体废弃物污染环境因素表征为：

（1）施工期产生的废弃土石方；

（2）施工期建筑垃圾；

（3）施工期施工人员的生活垃圾；

社会环境

社会环境影响表征为：

（1）施工期对沿线农业生产的影响；

（2）施工期道路穿越对交通的影响；

（3）施工对居住环境的影响；

（4）对沿线的社会就业、社会经济的贡献；

（5）工程建设对沿线景观的影响。

表2.4-1  环境影响识别

| 时段 | 工程建设活动 |  | 环境影响内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 管道敷设 | 永久占地（555m2）； 临时占地（36.897hm2） | 久占地改变土地使用类型或功能； 临时占用土地，短期影响土地的使用功能或类型 |
|  |  | 管沟开挖与回填 | 破坏施工作业带内的土壤、植被和视觉景观；特别对沿线林地的破坏是不可逆转的，需要提出林地补偿建设计划；土石方堆放不当易引起水土流失，污染地表水体或农田运输、挖填作业中产生扬尘 |
|  |  | 原材料运输 | 运输车辆产生尾气、噪声和扬尘； 临时材料堆场占用土地，短期影响土地的使用功能或类型 |
|  |  | 施工机械操作 | 产生机械尾气和机械噪声 |
|  |  | 施工便道建设及使用 | 临时占用部分土地，产生扬尘及噪声 |
|  |  | 施工人员日常生活 | 施工人员生活污水、生活垃圾 |
|  |  | 施工作业场地 | 临时占用土地，短期影响土地的使用功能或类型，破坏生态环境 |
|  | 穿越工程 | 穿越沟渠（9次，挖沟法） | 开挖式穿越将对沟渠水质产生短期影响，致使水中泥沙含量增加；回填土处置不当，可能造成淤积或水土流失 |
|  |  | 穿越小通江（3次，定向钻） | 定向钻穿越对小通江水质几乎不会产生影响。 |
|  |  | 穿越道路（47次，直埋、顶管、开挖盖板） | 直埋和开挖盖板穿越方式将对道路交通产生一定影响；回填土处置不当，会对周围环境鸡交通产生一定影响。 |
|  |  | 穿越环境敏感区 | 管道穿越永久基本农田，临时占用土地，短期影响土地的使用功能或类型 |
|  |  | 试压、清管作业 | 废水排放对区域水环境短期内可能产生一定的影响 |
| 运营期 | 管道 |  | 正常工况：无废水、废气和固废产生，排放的少量噪声不会对周围环境产生明显影响； 事故工况：管道发生泄漏、火灾、爆炸对沿线自然环境和人群财产生命健康的影响。 |

表2.4-2  环境影响要素识别

| 类别 | 环境要素 | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有利影响 | 不利影响 | 影响程度 | 有利影响 | 不利影响 | 影响程度 |
| 自然生态环境 | 地形地貌 | / | 有 | 一般 | / | / | / |
|  | 植被与水土流失 | / | 有 | 明显 | / | / | / |
|  | 土壤 | / | 有 | 一般 | / | / | / |
|  | 土地利用 | / | 有 | 明显 | / | / | / |
|  | 野生植物 | / | 有 | 一般 | / | / | / |
|  | 野生动物 | / | 有 | 明显 | / | / | / |
|  | 保护区 | / | 有 | 明显 | / | / | / |
|  | 农业 | / | 有 | 一般 | / | / | / |
|  | 林业 | / | 有 | 一般 | / | 有 | 一般 |
| 环境质量 | 地表水 | / | 有 | 明显 | / | / | / |
|  | 地下水 | / | 有 | 明显 | / | / | / |
|  | 环境空气 | / | 有 | 一般 | / | / | / |
|  | 声环境 | / | 有 | 明显 | / | / | / |
| 社会环境 | 居住 | / | 有 | 一般 | / | / | / |
|  | 交通运输 | / | 有 | 一般 | / | / | / |
|  | 社会经济 | 有 | / | 明显 | / | / | / |
|  | 劳动就业 | 有 | / | 一般 | / | / | / |
|  | 景观 | / | 有 | 一般 | / | 有 | 一般 |

由上表可见，本项目对环境的影响主要为施工过程对自然生态环境（地形地貌、植被、水土流失、土壤、土地利用、动植物、农业与土地利用）的影响以及非正常工况状态下对周边生态环境、社会环境的影响。

评价因子筛选

根据本项目环境影响要素识别、环境影响因子表征和环境影响程度，筛选的评价因子见下表。

表2.4-3  项目评价因子筛选表

| 类别 | 评价因子 | 环境影响预测与评价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 营运期 |
| 生态环境 | 土壤资源、土地利用、水土流失、地表植被、动物、永久基本农田、景观等 | 土地利用结构、动植物、农业生产、景观生态、水土流失、永久基本农田、区域生态系统等的影响 | / |
| 大气 | 基本因子：SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5 | 颗粒物 | / |
| 地表水 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、氯化物、硫化物、石油类、硫酸盐 | COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 | / |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、Cl-、HCO3-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬 （六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类 | / | / |
| 土壤环境 | 基本因子：GB15618-2018表1基本项目8项； 特征因子：石油烃 | / | / |
| 固体废物 | / | 临时土石方、生活垃圾 | / |
| 噪声 | 连续等效A声级(LAeq) | 连续等效A声级(LAeq) | 连续等效A声级(LAeq) |
| 环境风险 | / | / | 天然气（甲烷）、CO |

评价执行的环境标准

根据项目建设情况以及周边环境特点，本次环境影响评价执行的环境标准如下：

1、环境质量标准

（1）环境空气

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。

表2.4-4  环境空气质量标准限值

| 标准依据 | 污染物名称 | 标准限值（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 24小时平均 | 8小时平均 | 1小时平均 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO2 | 0.060 | 0.150 | / | 0.500 |
|  | NO2 | 0.040 | 0.080 | / | 0.200 |
|  | PM10 | 0.070 | 0.150 | / | / |
|  | PM2.5 | 0.035 | 0.075 | / | / |
|  | CO | / | 4 | / | 10 |
|  | O3 | / | / | 0.160 | 0.200 |
|  | TSP | 0.200 | 0.300 | / | / |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值 | TVOC | / | / | 0.600 | / |
| 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.00 |

（2）地表水环境

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.4-5  地表水环境质量标准限值

| 项目 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 酚 | TP | COD | 硫化物 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值* | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤20 | ≤0.2 | ≤0.2 |

注：*pH无量纲，其余指标单位为mg/L。

（3）地下水环境

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水标准限值。

表2.4-6  地下水环境质量标准限值

| 项目 | 氯化物 | 硫酸盐 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值* | ≤250 | ≤250 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.002 |
| 项目 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 |
| 标准值* | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.01 | ≤1.0 |
| 项目 | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 总大肠菌群 | 菌落总数 |
| 标准值* | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 |

注：*pH无量纲，总大肠菌群单位为MPN/100mL，菌落总数单位为CFU/mL，其余指标单位为mg/L。

（4）土壤环境

执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。

表2.4-7  农用地土壤环境标准限值

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值（mg/kg） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

（5）声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

表2.4-8  环境噪声标准限值

| 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准限值[dB（A）] | 55 | 45 |

（6）生态环境

生态环境按照相关技术导则、规范要求作为评价准则，土壤侵蚀标准执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）。

2、污染物排放标准

（1）废气

施工期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。营运期不会产生大气污染物。

表2.4-9  施工场地扬尘排放限值

| 序号 | 污染物 | 施工阶段 | 监测点排放限值（mg/m3） | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 拆除过程/土方开挖/土方回填 | 0.600 | 自监测起持续15min |
|  |  | 其他过程阶段 | 0.250 |  |

（2）废水

本项目施工期废水不外排，运营期不产生废水，因此项目废水不外排。

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

表2.4-10  本项目拟执行噪声排放限值

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 施工期排放标准[dB（A）] | 70 | 55 |
| 营运期排放标准[dB（A）] | 55 | 45 |

（4）固体废物

管道施工期清管废渣按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中第I 类一般工业固体废物进行控制。

评价工作等级及评价范围

评价工作等级

生态评价等级

本项目管道总长37.8km，长度小于50km，总占地面积小于2km2（永久占地）；项目涉及特殊生态敏感区（四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区），属于特殊生态敏感区，因此生态影响评价工作为一级。

表2.5-1  项目生态环境影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  | 本项目实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2-20 km2或长度50km-100km | 面积≤2km2或长度≤50km |  |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | 特殊生态敏感区、长37.8km。 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |  |

地表水环境评价等级

根据表 1，水污染影响型建设项目主要根据排放方式、废水排放量、水污染当量来确定评价等级。本项目主要为天然气集输管道，管线密闭输送，运营期正常情况下不会产生的废水；1#阀室分离废水经污水收集罐暂存后由罐车定期转运至污水处理厂处理，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018） 表1中注10，水污染影响型评价等级为三级B。

地下水环境评价等级

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类：其中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准、Ⅳ类项目不展开地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016) 附录A中，地下水环境影响评价行业分类表，对本项目的所属行业类别进行识别。确定本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

表2.5-2  建设项目所属地下水环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 环评类别 | 项目类型识别 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目类型 |
| 41、石油、天然气、成品油管线（不含城市天然气管线） | 报告书 | III类 |

根据现场调查和资料收集，项目不涉及地下水集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等。

本项目沿线200m范围内主要分布有村镇居民，分布有分散式地下水饮用水源（出露泉点），根据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和实地调查项目区的地下水环境状况，本项目评价区地下水功能为分散供水水源资源功能。

项目影响范围属于较敏感区中“分散式饮用水水源地”范畴，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）地下水环境敏感程度分级表，本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

表2.5-3  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 地下水环境敏感程度 | 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- | --- |
|  | 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
|  | 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
|  | 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

本项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表2.5-4。

表2.5-4  项目地下水环境影响评价工作分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上表可知，本项目地下水评价等级为三级。

大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）：选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。由于本项目运营期正常情况下不对大气环境排放污染物，因此本次大气环境评价等级定为三级。

声环境评价等级

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》的等级划分原则“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”

本项目施工期噪声主要来自施工作业机械，营运期不产生噪声。根据现场调查，沿线地区声环境质量较好，项目管道位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中划定的1类声环境功能区，因此，本次声环境评价等级为二级。

土壤评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为天然气集输管线工程项目，属于“采矿业”中“天然气开采”，项目类别为II类项目；若根据单独的天然气集输管线来判定，项目属于根据“交通运输仓储邮政业”里的“天然气管线”，根据附录A为“其他”类，项目类别为Ⅳ类项目。因此可不开展土壤环境影响评价工作。

环境风险评价等级

根据分析，本项目危险物质及工艺系数危险性为P3，大气环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E1，项目大气环境风险潜势为II级，地下水环境风险潜势为III级，因此本项目环境风险潜势综合等级为III级。

表2.5-6  风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据上表可知，本项目风险评价等级为二级。

评价范围

生态影响评价范围

本评价范围为管道中心线两侧各200m，长17.8km的带状范围。

地表水评价范围

本项目水污染影响主要分析施工期废水回用的可行性，项目管道中不含水，不涉及管道破裂后对地表水的影响。

项目施工期涉及到穿越沟渠和河流，穿越沟渠采用挖沟方式进行穿越，穿越河流采用定向钻方式进行穿越，对沟渠和河流扰动较小，且施工结束后即影响结束。运营期仅为天然气的集输，对地表水无扰动，穿越的沟渠功能主要为泄洪及灌溉，本次评价范围为项目管道沿线所对应的青峪河上游200m~小通江，项目管道沿线所对应的小通江上游200m~下游1.5km。

地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于线性工程，本项目地下水调查评价范围为以管道边界两侧向外延伸200m。

环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目营运期不排放污染物，因此无需设置大气环境影响评价范围。

声环境影响评价范围

根据 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》，结合项目周边居民点分布情况以及钻井设备高噪声值、昼夜连续施工的工程特点，声环境影响评价区涵盖所有噪声影响区域。故本项目施工期声环境评价范围按照导则要求确定为井站周边200m范围，集输管道两侧各200m范围；运营期声环境评价范围为井站周边200m范围。

土壤环境评价范围

本项目不设置土壤环境评价范围。

风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求：

根据项目特点，本项目环境风险评价范围为管道中心线两侧200m范围内的风险敏感点。

主要环境保护目标

本项目的建设应确保不造成区域环境质量类别改变，主要环境保护目标如下：

生态环境：主要保护目标为评价范围内的基本农田。

地表水环境：主要保护目标为小通江和青峪河，应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

地下水环境：主要保护目标为评价范围内地下水环境，应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

环境空气：本项目未设置大气环境评价范围，因此无大气环境保护目标。

土壤环境：本项目未设置土壤环境评价范围，因此无土壤环境保护目标。

声环境：主要保护目标为评价范围内声环境，应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

本项目主要环境保护目标如下：

表2.6-1 本工程管道沿线及周边生态保护目标表

| 环境敏感区名称 | 与项目位置关系 | 保护要求 |
| --- | --- | --- |
| 永久基本农田 | 管道沿线耕地（部分为永久基本农田） | 不因本项目建设而降低永久基本农田的使用功能 |
| 四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区 | 管道沿线（部分位于四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区缓冲区金额实验区） | 不因本项目建设而改变诺水河省级自然保护区的结构、功能、生态系统完整性 |
| 集中式饮用水源保护区 | 管道沿线（新场镇饮用水源保护区二级保护区、涪阳镇饮用水源保护区二级保护区） | 不因本项目建设而改变饮用水源保护区二级保护区的功能、水质情况 |

表2.6-2  项目地表水环境保护目标一览表

| 序号 | 保护对象 | 方位 | 距离 | 规模 | 功能 | 备注 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青峪河 | / | / | 小河 | 泄洪、灌溉 | 项目涉及水体 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 2 | 小通江 | / | / | 中河 | 泄洪、纳污、灌溉 | 项目涉及水体 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |

表2.6-3  地下水环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 保护范围 | 保护内容 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水含水层 | 项目周边分散式饮用水源 | 含水层水质 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |

表2.6-4  声环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 性质 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线200m范围内 |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
| 1 | 青山坪 | 左 | 22~90 | 约17人 | 居民 |  |
| 2 | 观音岩 | 右 | 34~126 | 约28人 | 居民 |  |
| 3 | 杨家坪 | 左 | 44~186 | 约105人 | 居民 |  |
| 4 | 高桥 | 右 | 60~166 | 约49人 | 居民 |  |
| 5 | 龙王庙 | 左/右 | 20~157 | 约56人 | 居民 |  |
| 6 | 孙家湾 | 左/右 | 34~185 | 约70人 | 居民 |  |
| 7 | 窄口村 | 左/右 | 3~200 | 约196人 | 居民 |  |
| 8 | 何家坝 | 左/右 | 8~200 | 约160人 | 居民 |  |
| 9 | 建营坝 | 左/右 | 15~200 | 约140人 | 居民 |  |
| 马1-10H采气井场至马1-1集气支线200m范围内 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红岩村 | 左/右 | 10~190 | 约42人 | 居民 |  |
| 2 | 风岭坡 | 右 | 115~194 | 约14人 | 居民 |  |
| 马1-13H采气井场至干线集气支线 200m范围内 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桔子坝 | 左 | 112~169 | 约10人 | 居民 |  |
| 2 | 矮子坪 | 左 | 28~83 | 约28人 | 居民 |  |
| 3 | 包湾里 | 右 | 68~200 | 约35人 | 居民 |  |
| 马1-12H采气井场至干线集气支线200m范围内 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巴州沟村 | 左/右 | 9~200 | 约77人 | 居民 |  |
| 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线200m范围内 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓦房湾 | 左/右 | 7~200 | 约133人 | 居民 |  |
| 2 | 大石坎 | 右 | 81~200 | 约46人 | 居民 |  |
| 3 | 北斗坪 | 右 | 28~150 | 约35人 | 居民 |  |
| 4 | 张家岭 | 左/右 | 8~200 | 约210人 | 居民 |  |
| 4#清管阀组至草池增压站集输干线200m范围内 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 漩涡潭 | 右 | 17~177 | 约30人 | 居民 |  |
| 2 | 白沙坝 | 左/右 | 24~180 | 约42人 | 居民 |  |
| 3 | 水洗坝 | 右 | 17~109 | 约35人 | 居民 |  |
| 4 | 关路潭 | 左/右 | 34~194 | 约42人 | 居民 |  |
| 5 | 玉皇庙 | 左/右 | 35~200 | 约49人 | 居民 |  |
| 6 | 后槽湾 | 左/右 | 125~183 | 约14人 | 居民 |  |
| 7 | 马家院 | 左/右 | 15~155 | 约60人 | 居民 |  |
| 8 | 草池乡 | 左 | 27~200 | 约140人 | 居民 |  |

3 建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1项目基本情况

项目名称：通南巴气田马1、马2块产能建设项目（二期）地面集输工程

建设单位：中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司

建设性质：新建

行业类别及代码：陆地天然气开采【B0722】--内部集输管线建设

建设地点：巴中市通江县青峪镇至涪阳镇

投资金额：项目总投资13907万元

占地面积：总占地37.0069hm2，其中大部分为临时占地36.897hm2，里程桩、转角桩、穿越标志桩、警示牌等零散占地为永久占地约1099m2。

在设计路线优化后，新建集气干线29.8km，集气支线8.0km。其中新建DN300集气干线15.5千米，DN350集气干线14.3千米；新建DN100集气支线6.4千米，DN300集气支线1.6千米。

线路穿越：工程管道穿越小型沟渠115m/9次，穿越村道335.4m/41次，穿越S204快速路166.4m/4次，穿越S201省道30m/2次，穿越四川诺水河珍稀水生动物自然保护区小通江1000.4m/3次，穿越新场镇沙湾里饮用水源保护区二级保护区（陆域）4219m/2次，涪阳镇酒厂沟饮用水源保护区二级保护区（陆域）2680m/1次。

阀室：新建1#阀室，阀室内新建重力分离器撬（1.8m×6m）、放空分液储存集成装置（3m×8m）各 1 座，天然气阀组、放空立管及相应管线连接。

阀组：新建2#、3#插输阀组、4#清管阀组。

本项目天然气经管道输入马1-11脱水井场新建脱水撬脱水后集输至草池增压站后外输，本次评价范围不含马1-11脱水撬，该新建脱水撬须，另行评价。

项目实施进度安排：项目计划从2022年6月开始实施，2022年12月建成投产。

表 3.1-1	集输管线基本情况一览表

| 序号 | 子项目名称 | 起点 | 终点 | 管径 | 长度 | 设计压力（MPa） | 设计输气能力（×104m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (mm) | (km) |  |  |
| 1 | 1#阀室至马1-11脱水井场集气干线 | 1#阀室 | 马1-11脱水井场 | DN300 | 8.4 | 6.3 | 150 |
| 2 | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 马1-10H采气井场 | 马1-1集气支线 | DN114.3 | 4.1 | 6.3 | 5~15 |
| 3 | 马1-1采气井场至干线集气支线 | 马1-1采气井场 | 干线 | DN114.3 | 1.1 | 6.3 | 5~15 |
| 4 | 马1-13H采气井场至干线集气支线 | 马1-13H采气井场 | 干线 | DN114.3 | 1.2 | 6.3 | 5~15 |
| 5 | 马1-12H采气井场至干线集气支线 | 马1-12H采气井场 | 干线 | DN300 | 1.6 | 6.3 | 5~15 |
| 6 | 马1-11脱水井场至4#清管阀组集气干线 | 马1-11脱水井场 | 4#清管阀组 | DN300 | 7.1 | 6.3 | 150 |
| 7 | 4#清管阀组至草池增压站集气干线 | 4#清管阀组 | 草池增压站 | DN350 | 14.3 | 10 | 150 |

### 3.1.2输送气源及输气气质组分

3.1.2.1输送气源及去向

本工程输送的气源主要为马201井、马2井采出天然气以及马1-13H、马1-10H、马1-12H、马1-1井。天然气汇集后进入马1-11脱水井场，马涪线集输干线，外输至草池首站，进入河坝支线输至平昌分输站，进入川西到川东北联络线外销。

3.2.2.2气质组分

根据建设单位提供的相关资料，原料气为天然气井采出的天然气，天然气甲烷含量高（>98%），为不含硫化氢的干气藏。天然气在各井站进行开采。

天然气组分分析见下表。

表 3.1-2	天然气组分表

| 层位 | 代表井 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 干燥因子 | 类型 | 二氧化碳 | 氧 | 氮 | 氦 | 氢 | 密度(kg/m3) | 相对密度 | 临界温度（K） | 临界压力（MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 须四段 | 马104 | 98.88 | 0.46 | 0.03 | 99.51 | 干气 | 0.17 | 0.01 | 0.38 | 0.05 | 0.02 | 0.675 | 0.5604 | 190.98 | 4.5976 |
| 须二上 | 马2井 | 98.93 | 0.51 | 0.02 | 99.47 | 干气 | 0.28 |  | 0.21 | 0.04 | 0.01 | 0.6755 | 0.5587 | 191.3 | 4.609 |
| 须二上 | 马103 | 98.54 | 0.73 | 0.07 | 99.19 | 干气 | 0.27 | 0.02 | 0.32 | 0.04 | 0.01 | 0.6782 | 0.5631 | 191.58 | 4.6027 |
| 须二下 | 马101井 | 98.63 | 0.67 | 0.06 | 99.26 | 干气 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 0 | 0.6777 | 0.5627 | 191.53 | 4.6037 |

### 3.1.3项目组成及建设规模

3.1.3.1 项目组成及建设规模

项目组成及主要环境问题见表3.1-3，项目主要工程量见表3.1-4，主要经济技术指标见表3.1-5。

表3.1-3  项目组成及主要环境问题

| 名称 | 项目名称 | 主要建设的内容及规模 |  | 可能存在的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 运行期 |
| 主体工程 | 集输管线 | 干线： ①1#阀室至马1-11脱水井场，管径DN300，总长8.4km； ②马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线，管径DN300，总长7.1km； ③4#清管阀组至草池增压站集输干线，管径DN350，总长14.3km。 支线： ①1-10H采气井场至马1-1集气支线，管径DN114.3，总长4.1km； ②马1-1采气井场至干线，管径DN114.3，总长1.1km； ③马1-13H采气井场至干线，管径DN114.3，总长1.2km； ④马1-12H采气井场至干线，管径DN300，总长1.6km； |  | 临时改变土地利用性质，造成农业损失、生态破坏，产生水土流失，产生施工噪声、扬尘、渣土等 | 环境风险 |
|  | 1#阀室 | 新建1#阀室，阀室内新建重力分离器撬（1.8m×6m）、放空分液储存集成装置（3m×8m）各 1 座，天然气阀组、放空立管及相应管线连接；占地面积为704m2 |  | 施工废水、扬尘、噪声、生活垃圾、建 筑垃圾 | 环境风险 |
|  | 2#、3#阀组 | 插输阀组设备仅有为球阀和压力表，只有阀门和管道，没有计量调压设备，工艺流程相对简单，仅为接收支线来气。 |  |  | 正常状态下无污染问题 |
|  | 4#清管阀组 | 4#阀组设备仅有为清管收球阀、清管发球阀、球阀和压力表。 |  |  |  |
|  | 穿越工程 | 沟渠 | 穿越小型沟渠115m/9次，全部采用挖沟法穿越，其中： ①1#阀室至马1-11脱水井场集输管线穿越小型沟渠13.6m/2次； ②马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线穿跨越小型沟渠27.6m/2次； ③马1-10H采气井场至马1-1集气支线穿跨越小型沟渠13.8m/1次； ④4#清管阀组至草池增压站集输干线穿跨越小型沟渠19.4m/2次； | 施工废水、扬尘、噪声、生活垃圾、建 筑垃圾 |  |
|  |  | 小通江 | 项目穿越四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区小通江1000.44m/3次，采取定向钻的方式进行穿越。 马 1-13H 采气井场至干线集气支线，桩号D0+035.25~D0+324.39，穿越289.1m/1次； 1#阀室至马 1-11 脱水井场集输干线，桩号A6+072.50~A6+400.80，穿越328.3m/1次； 马1-12H采气井场至集输干线，桩号G0+931~G1+314，穿越383m/1次； |  |  |
|  |  | 道路 | 沿线共计穿越乡道335.4m/41次，穿越点均为乡村硬化道路；S204快速路穿越166.4m/4次，S201省道穿越30m/2次。其中： ①1#阀室至马1-11脱水井场穿越乡道88m/11次，均为顶管穿越；穿越S204快速路84.8m/2次，为桩号A1+556.8~A1+613.6段，桩号A5+046.6~A5074.6段，因 S204 快速路位于穿越点附近为架设，本工程穿越管段均采取直埋穿越的方式；穿越S201省道12m/1次，为桩号A5+498.6~A+510.6段，采用顶管穿越； ②马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线穿越乡道66m/8次，均为顶管穿越； ③马1-10H采气井场至马1-1集气支线穿越乡道36m/5次，均为顶管穿越； ④马1-1采气井场至干线集气支线穿越S204快速路27.6m/1，桩号为F0+474.70~F0+502.30，因 S204 快速路位于穿越点附近为架设，本工程穿越管段采取直埋穿越的方式；穿越S201省道，桩号为F0+629.00~F0+647.00，采用顶管穿越。 ⑤马1-13H采气井场至干线集气支线穿越乡道10m/1次，采用顶管穿越；穿越S204快速路54m/1次，桩号为D0+670.40~D0+724.40, 穿越管段采取顶管穿越的方式; ⑥4#清管阀组至草池增压站集输干线穿越乡道135.4m/16次，其中仅有C0+741.00~ C0+752.00，C1+979.60~C1+988.0两处采取开挖盖板，其余穿越方式为顶管穿越。 |  |  |
| 辅助及公用工程 | 管道防腐 | 一般线路防腐采用常温型加强级三层PE防腐层，其中底层为熔结环氧粉末，中间层为胶粘剂层。热煨弯管外防腐层采用无溶剂液体环氧涂料+聚乙烯热收缩带。线路补口采用“无溶剂液体环氧涂料+热收缩缠绕带”结构。 |  | 施工废水、扬尘、噪声、生活垃圾、建筑垃圾 | 正常状态下无污染问题 |
|  | 标志桩、转角桩、警示牌 | 里程桩：每公里设一个，一般与阴极保护桩合用，本项目共计37个里程桩； 转角桩：管道水平改变方向的位置，转角角度大于等于5°时，设置转角桩，转角桩上标明管道里程，共设置156个； 穿越标志桩：管道穿越水域、公路处设置穿越标志桩，穿越标志桩上标明管道名称、穿越类型、公路的名称，线路里程，穿越长度，有套管的应注明套管的长度、规格和材质；穿越管道、光缆、电缆处应在交叉处两侧设置交叉标志桩，共83个； 警示牌：在穿越公路、沟渠、人口集中居住区设置警示牌，共41个； 踪迹警示带：金黄色，宽1000mm，合计29638m； |  |  |  |
|  | 光缆 | 随输气管道全线同沟敷设通信光缆线路，铺设长度40.4km |  |  |  |
| 施工期辅助工程 | 水土保持 | 做好护坡、堡坎和排水设施，在穿越沟渠时，没有护岸新修护岸，原有护岸损坏后立即恢复 |  | 施工废水、扬尘、噪声、生活垃圾、建筑垃圾 | 植被将得到一定的恢复，农田的生产力将得到恢 复，水土流失将逐步减少 |
|  | 临时材料堆场 | 临时材料堆场占地共计450m2，用于堆放管材、设备等，其中： ①马1-10H采气井场至马1-1集气支线设置1处临时材料堆场，占地面积约265m2； ②马1-1采气井场至干线设置1处临时材料堆场，占地面积约120m2； ③马1-13H采气井场至干线设置1处临时材料堆场，占地面积约65m2； |  |  |  |
|  | 施工便道 | 充分利用现有乡村道路和省道，局部困难路段修建或改建施工便道，通过挖填路基，建必要的护坡挡土墙、边沟等，施工便道2km，全部为新建。 |  |  |  |
|  | 施工营地 | 项目不设营地，施工员工生活租用附近居民房 |  |  |  |
| 工程 占地 | 总占地37.0069hm2 其中临时占地：施工作业带、施工便道、临时材料堆场等，合计36.8970hm2。待施工期结束后，恢复临时占地原有土地功能。 永久占地：里程桩、转角桩、穿越标志桩、警示牌等零散占地约1099m2 |  |  |  |  |

表 3.1-4	本工程主要工程量表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 线路工程 |  |  | 二级地区 |
|  | 总长度 | km | 37.8 |  |
|  | （一）集输管线(外径×壁厚)、材质、管型 |  |  |  |
|  | 无缝钢管 D323.9×8 L360N | m | 11292 |  |
|  | 无缝钢管 D323.9×8.8 L360N | m | 1768 |  |
|  | 无缝钢管 D114.3×6.3 L245N | m | 4872 |  |
|  | 螺旋缝埋弧焊钢管 D355.6×10 L360M | m | 10188 |  |
|  | 无缝钢管 D355.6×12.5 L360N | m | 768 |  |
|  | 冷弯弯管（3°-15°） | m | 8215.22 |  |
|  | 热煨弯头（15°-90°） | m | 1026.96 |  |
|  | （二）水域穿越 |  |  |  |
|  | 穿越小型沟渠（大开挖） | m/处 | 115/9 | / |
|  | 穿越小通江（定向钻） | m/次 | 1000.4/3 |  |
|  | （三）道路穿越 |  |  |  |
|  | 挖沟法+套管穿越普通公路（水泥） | m/次 | 335.4/41 | / |
|  | 穿越S201省道 | m/次 | 30/2 |  |
|  | 穿越S204快速路 | m/次 | 166.4/4 |  |
|  | （四）防腐 |  |  |  |
|  | 线路管道外防腐层采用加强级常温三层PE防腐层 | km | 37.8 |  |
| 二 | 道路 |  |  |  |
|  | 施工便道 | km | 2 |  |
|  | 其中：新建施工便道 | km | 2 |  |
| 三 | 占地 | hm2 | 37.0069 |  |
|  | 临时占地 | hm2 | 36.8970 |  |
|  | 永久占地 | hm2 | 0.1099 |  |
| 四 | 土石方 |  |  |  |
|  | 土石方开挖 | m3 | 117026 |  |
|  | 土石方回填 | m3 | 113340 |  |
|  | 剩余土方 | m3 | 3686 | 就地平整，无永久弃方 |

表3.1-5	主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计输气量 | 1#阀室至马1-11脱水井场 | 104m3/d | 150 | / |
|  |  | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 |  | / |  |
|  |  | 马1-1采气井场至干线 |  | / |  |
|  |  | 马1-13H采气井场至干线 |  | / |  |
|  |  | 马1-12H采气井场至干线 |  | / |  |
|  |  | 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 |  | / |  |
|  |  | 4#清管阀组至草池增压站集输干线 |  | / |  |
| 2 | 设计压力（除4#清管阀组至草池增压站） |  | MPa | 6.3 | / |
| 3 | 设计压力（4#清管阀组至草池增压站） |  | MPa | 10 | / |
| 4 | 电力、燃料消耗 |  |  |  | / |
| 4.1 | 电力 |  | (104kWh)/a | 171.42 | / |
| 4.2 | 水 |  | m3/a | / | / |
| 4.3 | 燃料 |  | 104m3/a | 1.16 | / |
| 4.4 | 输气周转量综合能耗 |  | kgce/(107m3km) | 0 | / |
| 5 | 总建筑面积 |  | m2 | / | / |
| 6 | 用地面积 |  | hm2 | 37.0069 | / |
| 6.1 | 永久性征地 |  | hm2 | 0.1099 | / |
| 6.2 | 临时用地 |  | hm2 | 36.897 | / |
| 7 | 定员 |  | 人 | 0 | / |
| 8 | 工程总投资 |  | 万元 | 13907 | / |

3.1.3.2关联工程及依托工程

马1及马2区块气井采出的天然气经过井下节流后经过井口带液计量橇后串接接入集输管线输送到马1-11脱水井场进行脱水。

同时通南巴区块目前依托西南油气分公司输气管网外输。区块产出的天然气输至草池增压站，经河巴线输送到巴中末站供应当地市场。

1、关联工程

1#阀室上游为一期工程通南巴气田马201井-马2井、马2井-1#阀室地面配套工程来气，之后通过支线连接马1-13H、马1-10H、马1-1采气井场，汇入干管后至马1-11脱水井场脱水后，马1-12拟通过三期待建脱水站脱水后至干管，最后一起进入草池增压站。

其中草池增压站增压能力150×104Nm3/d，压缩机3台（2用1备），单台70×104m3/d，功率900kW，入口压力3.5-5.0MPa，出口压力7.0-8.5Mpa，2022年西南油气分公司将草池增压站移交天然气分公司管理。

关联井和管道环保手续履行情况见表 3.1-6。

表3.1-6   项目现有工程环保手续履行情况

| 名称 | 环评执行情况 | 环保竣工验收情况 |
| --- | --- | --- |
| 一期工程 （通南巴气田马201井-马2井、马2井-1#阀室地面配套工程） | 2021年10月25日，巴中市生态环境局《关于通南巴气田马201井-马2井、马2井-1#阀室地面配套工程环境影响报告书的批复》（巴环境审〔2021〕34号） | 建设中 |
| 马1-13H | 2022年3月8日，巴中市通江生态环境局《关于中原油田普光分公司马1-13H勘探评价工程环境影响报告表的批复》（巴环境通江审〔2022〕7号） | 建设中 |
| 马1-11 | 2021年6月30日，巴中市通江生态环境局《关于马1-11井勘探评价工程环境影响报告表的批复》（巴环境通江审〔2021〕6号） | 建设中 |
| 马1-12 | 2022年3月8日，巴中市通江生态环境局《关于中原油田普光分公司马1-12井勘探评价工程环境影响报告表的批复》（巴环境通江审〔2022〕10号） | 建设中 |
| 马1-10H | 《关于中原油田普光分公司马1-10井勘探评价工程环境影响报告表的批复》（巴环境通江审〔2022〕9号） | 建设中 |

可见，项目相关联的井站均已开展了勘探井的环评并通过竣工环保验收，但并无勘探井转生产井的相关手续，建设单位承诺，在相关手续未完善前，项目相关联的两口井均不进行开采。

2、依托工程及可行性分析

（1）本项目拟依托马1-11脱水井场进行脱水，脱水装置设计规模150万立方米/天，采用三甘醇脱水工艺，其脱水范围覆盖通南巴马1、马2区块。同时马1-11脱水撬为待建，须另行完善相关环保手续。

本项目集输干线输气设计规模为150万立方米/天，且位于拟建脱水撬脱水范围内，依托可行。

- 通南巴区块没有单独的天然气外输系统，依托西南油气分公司已建的外输系统进行外输。目前马路背区块及河坝区块产出的气通过草池增压站后通过河巴线输送到巴中末站供应当地市场。

3、“以新带老”环保措施

项目关联的马1-1井、马1-13H、马1-12、马1-10H井目前为勘探井，在建设中。

3.2.3.3输气工艺方案

本集输管线设计压力及管径见下表：

表3.1-7	  集输管线设计压力及管径等设计参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 管道名称 | 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 |
| 1 | 长度（km） | 8.4 |
| 2 | 管径（mm） | DN300 |
| 3 | 输气量 | 150×104 m3/d |
| 4 | 设计压力（MPa） | 6.3MPa |
| 5 | 年工作天数 | 350 天 |
| 6 | 管道防腐 | 外防腐层采用常温型加强级三层PE防腐层 |
| 7 | 用管规格 | 无缝钢管 D323.9×8 L360N |
|  | 管道名称 | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 |
| 1 | 长度（km） | 4.1 |
| 2 | 管径（mm） | DN114.3 |
| 3 | 输气量 | 5~15×104 m3/d |
| 4 | 设计压力（MPa） | 6.3MPa |
| 5 | 年工作天数 | 350 天 |
| 6 | 管道防腐 | 外防腐层采用常温型加强级三层PE防腐层 |
| 7 | 用管规格 | 无缝钢管 D114.3×6.3 L245N |
|  | 管道名称 | 马1-1采气井场至干线 |
| 1 | 长度（km） | 1.1 |
| 2 | 管径（mm） | DN114.3 |
| 3 | 输气量 | 5~15×104 m3/d |
| 4 | 设计压力（MPa） | 6.3MPa |
| 5 | 年工作天数 | 350 天 |
| 6 | 管道防腐 | 外防腐层采用常温型加强级三层PE防腐层 |
| 7 | 用管规格 | 无缝钢管 D114.3×6.3 L245N |
|  | 管道名称 | 马1-13H采气井场至干线 |
| 1 | 长度（km） | 1.2 |
| 2 | 管径（mm） | DN114.3 |
| 3 | 输气量 | 5~15×104 m3/d |
| 4 | 设计压力（MPa） | 6.3MPa |
| 5 | 年工作天数 | 350 天 |
| 6 | 管道防腐 | 外防腐层采用常温型加强级三层PE防腐层 |
| 7 | 用管规格 | 无缝钢管 D114.3×6.3 L245N |
|  | 管道名称 | 马1-12H采气井场至干线 |
| 1 | 长度（km） | 1.6 |
| 2 | 管径（mm） | DN300 |
| 3 | 输气量 | 5~15×104 m3/d |
| 4 | 设计压力（MPa） | 6.3MPa |
| 5 | 年工作天数 | 350 天 |
| 6 | 管道防腐 | 外防腐层采用常温型加强级三层PE防腐层 |
| 7 | 用管规格 | 无缝钢管 D323.9×8 L360N |
|  | 管道名称 | 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 |
| 1 | 长度（km） | 7.1 |
| 2 | 管径（mm） | DN300 |
| 3 | 输气量 | 150×104 m3/d |
| 4 | 设计压力（MPa） | 6.3MPa |
| 5 | 年工作天数 | 350 天 |
| 6 | 管道防腐 | 外防腐层采用常温型加强级三层PE防腐层 |
| 7 | 用管规格 | 无缝钢管 D323.9×8 L360N |
|  | 管道名称 | 4#清管阀组至草池增压站集输干线 |
| 1 | 长度（km） | 14.3 |
| 2 | 管径（mm） | DN350 |
| 3 | 输气量 | 150×104 m3/d |
| 4 | 设计压力（MPa） | 6.3MPa |
| 5 | 年工作天数 | 350 天 |
| 6 | 管道防腐 | 外防腐层采用常温型加强级三层PE防腐层 |
| 7 | 用管规格 | 螺旋缝埋弧焊钢管 D355.6×10 L360M |

### 3.1.4线路工程

3.1.4.1管道路由

1、线路总体走向

输气线路走向见下表。

表3.1-8	集输管线基本情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 管道走向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1#阀室至天然气脱水增压站集气干线 | 线路起点的 1#阀室位于巴中市通江县青峪镇，线路向西敷设约 2km 后，转而沿小通江东岸向南方向敷设，沿途设 2#插输阀组接入马 1-13H 井来气，线路再向南敷设越 2km 后，到达 3# 插输阀组接入马 1-1 井、马 1-10H 井来气，而后定向钻穿越至小通江西岸何家坝村，再向南敷设越 1.6km 后，到达终点马 1-11 脱水井场。 |
| 2 | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 马 1-10H 井位于巴中市通江县吴家村，集气支线自马 1-10H 井场向西北方向敷设约 4km 后，于通江县新场乡茶园坪村碰接至新建马 1-1 采气井场至干线集气支线。 |
| 3 | 马1-1采气井场至干线集气支线 | 集气管道自马 1-1 井场向西南敷设，先后穿越 S204 快速路（在建）和 S201 省道，最终到达新建 3#插输阀组，接入新建集输干线。 |
| 4 | 马1-13H采气井场至干线集气支线 | 马 1-13H 井位于巴中市通江县桔子坝村，集气支线自马 1-13H 井场向东南方向敷设至小通江西岸后，定向钻穿越小通江，而后向东南敷设约 1km 后，通过新建 2#插输阀组接入新建集输干线。 |
| 5 | 马1-12采气井场至干线集气支线 | 集气管道自马1-12采气井场相西北敷设0.4km，之后项西敷设，然后穿越小通江，接入4#清管阀组 |
| 6 | 马1-11脱水井场至4#清管阀组集气干线 | 线路起点的马 1-11 脱水井场位于巴中市通江县建营坝村，线路沿小通江西岸向南敷设约7km 后，到达终点位于巴中市通江县清江坝村的 4#清管阀组。 |
| 7 | 4#清管阀组至草池增压站集气干线 | 线路起点为位于巴中市通江县清江坝村的新建 4#清管阀组，向西南敷设约 14km 后，到达位于通江县涪阳镇的草池增压站。 |

2、项目所在区域分类

本方案集输管线总长37.8km。管道全线途经区域远离规划区，均为农村环境。均位于巴中市通江县青峪镇、新场镇、涪阳镇，均属于二级地区，属中-低山区。

3、管道敷设方式

本工程管道全部采用沟埋方式敷设，采用埋地敷设为主，同时采用弹性敷设、现场冷弯弯管、热煨弯头三种形式来满足管道变向要求。管道穿越公路应设保护套管，管道穿越地表水体段应敷设在稳定层以下，并采取相应的稳管措施。

（1）一般路段铺设方式

①挖深

管道沿途以中-低山区为主，一般地段管沟开挖时，管顶覆土深度要求不小于 1.2m，在耕作区开挖管沟时，应将地表300mm的耕作土（熟土）与下层土分别堆放，以便后期进行地貌恢复时仍然覆于地表，为复耕、复植创造条件，下层土应放置在靠近管沟的一侧。管道通过岩石层、卵砾石地段时，管沟应超挖0.2m，并用细土或细砂将深挖部分垫平后方可下管。在经过一些沟渠、陡坎时，为满足管道的弹性敷设要求及管道的轴向稳定性，局部地段应适当挖深，管沟宽度适当放大。

②管沟底宽

管沟底宽度根据管道外径、开挖方式、组装焊接工艺及工程地质等因素确定。

当管沟深5m以内时，管底宽度0.5-1.5m；管沟深度大于5m时，应根据土壤类别及物理力学性质确定管沟宽度；当管沟需加支撑时，应计入支撑结构厚度。

③管沟坡度

管沟坡度依据土壤性质确定，坡度比为 1:0~1:1.25。

④施工作业带

根据管道所连接的站场及管道的布置，管道尽可能采用同沟敷设，减少占地面积，管道的施工作业带宽度严格按《油气田集输管线施工规范》（GB 50819-2013）和《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）的要求。施工作业带的宽度按照高陡边坡12m，普通段10m考虑。

⑤管沟回填

管沟回填宜分两次进行，第一次应回填细软土，并应高出管顶300mm；第二次可回填其他土，表层应回填耕植土，回填土应高出自然地面300mm。在管道出土端和弯头两侧，回填土应分层夯实。

（2）沿线特殊地段及处理

①山区段

山区段没有道路的需修路然后敷设管道，有山间道路的可拓宽，以便管道能够放置在路边。设计中尽量满足施工期间的设备、材料运输和管道安装的方便性以及后期运行中的安全性。

②经济作物区、果园段

管道所经地区以林区、耕地为主，为减少管道施工对经济作物、果园的损坏，选线过程中尽量选择避绕，对于无法避开区段，管道尽量靠近果树园内农用道路敷设，施工作业带宽度应尽量缩窄，可考虑采用沟下组焊方式以减小施工作业带宽度，以减少占地赔偿。

③穿越林区地段

对于林区内的管道施工，作业带宽度 5m，并应预先编制施工安全预案，确保林区内的施工安全。管沟开挖严禁采用爆破方式进行；管沟成型组焊前，应清除管沟附近的树枝、树叶，组焊建议采用沟下焊方式；焊接过程中，应对焊接区一定范围设置临时的隔阻材料（如隔板），防止电弧和火花进入林区；严禁在树林边或树林内吸烟、引弧；对于材料中的易燃物质，应设置于空旷的场地且远离焊接区；施工中应配备一定数量的移动灭火器。

3.1.4.2管道地表水穿越

本项目穿跨越小型沟渠115m/9次，项目穿越四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区小通江1000.4m/3次。

穿越小型沟渠全部采用挖沟法穿越，在枯水期采用围堰大开挖方式穿越，弹性敷设及弯管、弯头两端环焊缝严禁穿入套管内。套管内用细砂充填，间隔2m加管道隔离保护支架。项目穿越处沟渠丰水期有水，冬季水量小甚至断流。因此，沟渠穿越处施工计划在枯水期进行。

项目穿越四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区小通江，采取定向钻的方式进行穿越。

项目穿越情况见表 3.1-9。

表 3.1-9	管道地表水穿越一览表

| 序号 | 管道名称 | 水渠穿越 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 穿越桩号 | 穿跨越长度 | 施工方式 | 保护方式 | 备注 |
| 1 | 1#阀室至马1-11脱水井场集输管线 | 1# | A 5+848.1~ A 5+855.7 | 6 | 大开挖 | 弹性敷设 | 杨家河支流 |
| 2 |  | 2# | A6+718~ A6+724 | 7.6 | 大开挖 | 弹性敷设 | 杨家河支流 |
| 3 |  | 3# | A6+072.50~ A6+400.80 | 328.3 | 定向钻 | 弹性敷设 | 小通江 |
| 4 | 马1-11至4#清管阀室 | 1# | B0+257.6~ B 0+273 | 15.4 | 大开挖 | 弹性敷设 | 小通江支流 |
| 5 |  | 2# | B0+692.9~ B0+705.1 | 12.2 | 大开挖 | 弹性敷设 | 小通江支流 |
| 6 | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 1# | E1+458.4~E1+472.2 | 13.8 | 大开挖 | 弹性敷设 | 小通江支流 |
| 7 | 马1-13H采气井场至干线 | 1# | D0+035.25~D0+324.39 | 289.1 | 定向钻 | 弹性敷设 | 小通江 |
| 8 | 马1-12H采气井场至干线 | 1# | G0+931~G1+314 | 383 | 定向钻 | 弹性敷设 | 小通江 |
| 9 | 4#清管阀组至草池增压站集输干线 | 1# | C0+535.9~ C0+551.7 | 15.8 | 大开挖 | 弹性敷设 | 小通江支流 |
| 10 |  | 2# | C6+311~C6+332 | 21 | 大开挖 | 弹性敷设 | 小通江支流 |
| 11 |  | 3# | C4+082~C4+093 | 11 | 大开挖 | 弹性敷设 | 小通江支流 |
| 12 |  | 4# | C1+979.6~C1+988.0 | 8.4 | 大开挖 | 弹性敷设 | 小通江支流 |
| 13 |  | 5# | C0+515.7~C0+527.9 | 12.2 | 大开挖 | 弹性敷设 | 小通江支流 |

3.1.4.3公路穿越

本工程管道沿线共计穿越乡村硬化道路335.4m/41次，采用大开挖及顶管方式进行穿越； S204快速路穿越166.4m/4次，S201省道穿越30m/2次，采取直埋及顶管穿越。

项目穿越管道情况见表 3.1-10。

表 3.1-10	管道公路穿越一览表

| 序号 | 管道名称 | 道路穿越 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#阀室至马1-11脱水井场 | 编号 | 桩号 | 穿越情况 | 道路路面 | 施工方式 | 保护方式 | 备注 |
|  |  | 1# | / | 88m/11次 | 水泥 | 顶管 | 钢筋混凝土套管保护 | 乡道 |
|  |  | 2# | A1+556.8~A1+613.6 | 28m | 水泥 | 直埋 | 钢筋混凝土套管保护 | S204快速路 |
|  |  | 3# | A5+046.6~A5074.6 | 56.8m | 水泥 | 直埋 | 钢筋混凝土套管保护 | S204快速路 |
|  |  | 4# | A5+498.6~A+510.6 | 12 m | 水泥 | 顶管 | 钢筋混凝土套管保护 | S201省道 |
| 2 | 马1-11脱水井场至4#清管阀组 | 1# | / | 66m/8次 | 水泥 | 顶管 | 钢筋混凝土套管保护 | 乡道 |
| 3 | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 1# | / | 36m/5次 | 水泥 | 顶管 | 钢筋混凝土套管保护 | 乡道 |
| 4 | 马1-1采气井场至干线集气支线 | 1# | F0+474.70~F0+502.30 | 27.6 m | 水泥 | 直埋 | 钢筋混凝土套管保护 | S204快速路 |
|  |  | 2# | F0+629.00~F0+647.00 | 18 m | 水泥 | 顶管 | 钢筋混凝土套管保护 | S201省道 |
| 5 | 马1-13H采气井场至干线集气支线 | 1# | / | 10 m /1次 | 水泥 | 顶管 | 钢筋混凝土套管保护 | 乡道 |
|  |  | 2# | D0+670.40~D0+724.40 | 54m | 水泥 | 顶管 | 钢筋混凝土套管保护 | S204快速路 |
| 6 | 4#清管阀室-增压站 | 1# | / | 111.2m/14次 | 水泥 | 顶管 | 钢筋混凝土套管保护 | 乡道 |
|  |  | 2# | C0+741~C0+752 | 15.8 | 碎石 | 开挖 | 钢筋混凝土套管保护 | 乡道 |
|  |  | 3# | C1+979.60~C1+988.0 | 8.4 | 碎石 | 开挖 | 钢筋混凝土套管保护 | 乡道 |

3.1.4.4穿越工程汇总

本工程管道在建设过程中，需要穿越小型沟渠、乡村道路等，项目穿越情况汇总见表 3.1-11。

表 3.1-11	项目穿越工程一览表

| 沟渠 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 长度 | 穿越方式 | 备注 |
| 1 | 1#阀室至马1-11脱水井场集输管线 | 13.6m/2次 | 开挖 | / |
| 2 | 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 | 27.6m/2次 | 开挖 | / |
| 3 | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 13.8m/1次 | 开挖 | / |
| 4 | 4#清管阀组至草池增压站集输干线 | 60m/4次 | 开挖 | / |
| 5 | 合计 | 115 m /9次 | / | / |
| 小通江 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 长度 | 穿越方式 | 备注 |
| 1 | 马 1-13H 采气井场至干线集气支线 | 289.1m/1次 | 定向钻 |  |
| 2 | 1#阀室至马 1-11 脱水井场集输干线 | 328.3m/1次 | 定向钻 |  |
| 3 | 马1-12H采气井场至集输干线 | 383m/1次 | 定向钻 |  |
| 4 | 合计 | 1000.4m/3次 | / | / |
| 乡道 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 长度 | 穿越方式 | 备注 |
| 1 | 1#阀室至马1-11脱水井场 | 88m/11次 | 顶管 | / |
| 2 | 马1-11脱水井场至4#清管阀组 | 66m/8次 | 顶管 | / |
| 3 | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 36m/5次 | 顶管 | / |
| 4 | 马1-13H采气井场至干线集气支线 | 10 m /1次 | 顶管 | / |
| 5 | 4#清管阀室-增压站 | 135.4m/16次 | 顶管/开挖 | / |
|  | 合计 | 335.4m/41次 |  |  |
| S204快速路 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 长度 | 穿越方式 | 备注 |
| 1 | 1#阀室至马1-11脱水井场 | 84.8m/2次 | 直埋 |  |
| 2 |  |  | 直埋 |  |
| 3 | 马1-1采气井场至干线集气支线 | 27.6m/1次 | 直埋 |  |
| 4 | 马1-13H采气井场至干线集气支线 | 54m/1次 | 顶管 |  |
| 5 | 合计 | 166.4m/4次 | / | / |
| S201省道 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 长度 | 穿越方式 | 备注 |
| 1 | 1#阀室至马1-11脱水井场 | 12 m/1次 | 顶管 |  |
| 2 | 马1-1采气井场至干线集气支线 | 18 m/1次 | 顶管 |  |
| 3 | 合计 | 30m/2次 | / | / |

3.1.4.5饮用水源穿越情况

根据巴中市人民政府《关于同意调整划定通江县春在镇文笔河、永安镇骡马沟等57个乡镇集中式饮用水水源保护区的批复》（巴府函【2019】71），本次涉及其中涪阳镇酒厂沟（河流型）地表水饮用水源及新场镇沙湾里（河流型）地表水饮用水源。

表 3.1-12	饮用水源情况一览表

| 乡镇 | 水源地 | 取水点 | 保护区范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  |
|  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 涪阳镇 | 酒厂沟 | 107°10′14″，32°3′52″ | 取 水 口 上 游 1000m 至下游 100m 范围内整 个河道水域。 | 沿一级保护区水域范围向两边陆域纵深 50m 范围内区域（东侧不超过 公 路 临 库 界限）。 | 从一级保护区的上游边界向上游延伸2000m，下游侧的外边界距一级保护区边界 200m。 | 沿保护区水域两岸 向 陆 地 纵深1000m 范围内的分水岭范围。 |
| 新场镇 | 沙湾里 | 107°10′49″，32°8′32″ | 取 水 口 上 游 1000m 至下游 100m 范围内河 道水域。 | 一级水域保护区向南北两侧陆域纵深 50m 范围内区域（河岸两侧不超过公路临河边界）。 | 一级水域保护区边界上游延伸 2000m，下游延伸200m范围内的水域。二级陆域保护区。 | 二级水域保护区沿河岸向两侧陆地纵深1000m范围内区域。 |

本项目穿越新场镇饮用水源保护区二级保护区（陆域）4219m/2次，涪阳镇饮用水源保护区二级保护区（陆域）2680m/1次。具体穿越情况如下：

图3.1-1  	B段集气干线、马1-10H支线穿越沙湾里饮用水源保护区关系图

图3.1-2  	C段集气干线支线穿越酒厂沟饮用水源保护区关系图

3.1.4.6与高压线并行

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），集输管线与架空输电线路平行时，3kV以下距离需大于1.5m，3~10kV 距离应大于2m，35~66kV距离应大于 4m，110kV距离应大于4m，220kV距离应大于5m。根据可研资料及现场踏勘，本工程满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中相关距离要求。

3.1.4.7与其他障碍物的交叉穿越

本工程管道沿线暂未发现需穿越的各类地下设施。在设计阶段和施工过程中若发现有穿越的各类地下设施，在穿越前应获取相关管理部门同意，管道应在其下部通过。对于与埋地管道交叉穿越，垂直净距不小于0.3m。施工时还需对穿越的管道采取妥善的保护措施。

3.1.4.8线路附属设施

1、管道地面标示设置

（1）标志桩

根据《管道干线标记设置技术规定》SY/T6064－2011 的规定，管道沿线应设置： 里程桩：每公里设一个，一般与阴极保护桩合用，本项目共计37个里程桩。

转角桩：管道水平改变方向的位置，均应设置转角桩。转角桩上要标明管道里程， 转角角度，项目共计156个转角桩。

穿越标志桩：管道穿跨越沟渠、公路的两侧，均设置穿越标志桩，穿越标志桩上应标明管道名称、穿越类型、穿越对象名称，线路里程，穿越长度，有套管的应注明套管的长度、规格和材质，项目共计83个穿越标志桩。

（2）警示牌

为保护管道不受意外外力破坏，提高管道沿线群众保护管道的意识，集输管线沿途设置一定数量的警示牌。项目共计41个警示牌。

警示牌设置位置：管道经过人口分布较集中区域，在进出两端各设警示牌一块，中间每300m设置一块警示牌。警示牌应设置在明显醒目的地方，可依托水工保护护坡、挡土墙等光滑面刻写标语。

（3）警示带

为尽可能避免管道受外力破坏，管道沿线设置警示带。管道警示带作用是警示下方敷设有天然气管道，其敷设位置在管道管顶正上方500mm处。金黄色，宽1000mm，合计29638m。

2、水工保护

管道沿线所经地貌基本为山林地区。为减缓管道附近地表或地基由于洪水、重力作用、风蚀、地震及人为改变地貌的活动给管道造成的破坏，在必要地段（河流岸坡、冲沟、高边陡坎）设置护坡、挡土墙等保护措施，同时对管道穿越田埂、果园、陡坎及乡镇机耕道路的路堤、路堑加以恢复、保护，以保证管道及周边地带的安全。

（1）管道穿越山地地段水工保护

管道在经过山地地段时，为了避免可能出现的塌方和山体冲蚀对管道造成的不利影响，采用护坡、挡土墙、截水墙、截（排）水沟等方式进行管道保护。管道穿越山地地段水工保护设计采用20年一遇24小时最大降雨量作为防护标准。

水工保护设计须根据工程现场实际勘察测量资料与工程地质资料、管道埋设情况及管沟开挖后地貌破坏情况等综合考虑，选取适当的水工保护的类型及材质。水工保护基本类型主要有顺坡敷设、横坡敷设及管道斜交坡体的水工保护。

1）顺坡敷设水工保护型式

截水墙：根据山地地形、地质情况及冲沟、山垭口汇流情况等确定截水墙型式、截水墙断面和截水墙设置的间距。截水墙材料一般采用浆砌块石及砼预制块等材质。

实体护坡：对于植被不易生长的山坡坡地，坡度15°～45°时采用浆砌块石或预制混凝土框格等型式护坡。

挡土墙：坡度大于45°的山坡、陡坎，采用挡土墙结构防护。挡土墙一般为浆砌块石或浆砌混凝土预制块挡土墙。

截、排水沟：对于管道所经山坡坡度较陡、山坡坡顶汇流面积较大、洪水宣泄较集中的复杂部位，进行相应的边坡排水设计和综合治理措施。可适当在管沟护面两侧设置截、排水沟等导水、排水设施。

综合防护：对于特殊地形地段可综合采用上述方式两种或两种以上。

②横坡敷设水工保护型式

对于需要削坡开挖施工作业带的岩质较好的边坡，开挖边坡顶部设浆砌石截水沟， 作业带下坡侧设挡土墙。

对于需要削坡开挖施工作业带的岩质不好的边坡或土质边坡，开挖边坡采用浆砌块石护坡、护面墙、挡土墙、喷射混凝土、锚杆喷射混凝土等方式支护，开挖边坡顶部设浆砌石截水沟，作业带下坡侧设挡土墙。

对于不需要削坡开挖施工作业带的，管沟保护可根据具体地形、地貌情况分别采用植被恢复、浆砌石覆盖、预制混凝土框格内植草、植生带覆盖等方式进行防护。

③管道斜交坡体水工保护型式

斜交坡体的水工保护设计，可依据实际情况参照顺坡敷设和横坡敷设的水工保护形式进行防护。

（2）小型沟渠防护

1）对于管道建设损毁的原有田间灌溉水渠、排水沟等设施，应按原水渠断面尺寸及结构形式恢复。

2）对于损毁的堤上渠，恢复时应对渠堤进行原土分层夯填，且夯实系数不小于0.85。

3）材质一般可选用浆砌片石或者混凝土。

（3）农田田坎、地坎防护

1）对于施工扫线、管沟开挖影响、破坏的田坎、地坎，应及时按原结构形式恢复。

2）对于高度0.8m及以上的或有特殊要求的田坎、地坎，应根据农田的利用类型和地方要求选取适当的堡坎措施。对于坡台地的田坎、地坎的堡坎设计，还应采取防止堡坎基础淘蚀的措施。

3）对于施工扫线、管沟开挖影响的果园、林地、经济作物区，应根据具体地形情况恢复其地貌。

（4）道路穿越防护

1）对于受到管沟开挖影响的路堤、路堑，有防护结构的按原结构恢复，无防护结构的应视实际情况适当加设挡土墙、护坡等防护措施。

2）当管道沿道路一侧平行敷设时，管道水工保护结构应与道路支护、排水结构相结合，保证道路、桥涵的排水畅通。

3.1.4.9施工便道工程

管道运输尽量利用已有道路，但必须对其进行整修。整修道路工程主要有管道工程施工前整修及管道工程完工后需整修两部分。管道工程施工前，对已有的路况较差，承压能力较低，路面较窄的道路进行加宽、加固、填平坑凹等整修措施；工程结束后，必须采取对运管车辆压损的道路进行修补、恢复的措施。

在与管道作业带较远的无公路段或穿越工程的施工场地连接，则需新建临时运管道路。新建运管道路长度一般较短，车行路面宽 4~5m（采取局部设置会车处方式），从已有道路连接至管道作业带附近的临时材料堆场或施工场地。道路施工首先要清除地表植被，然后在道路两侧开挖边沟，并进行原地面碾压，结合农田水系，在必要的地方设置截水、排水设施。临时运管道路修筑施工方法主要采取机械开挖、汽车运输、机械平整碾压和人工砌筑等方式。

本集输管线项目施工道路主要依托乡村道路。根据建设单位提供资料，本工程共设置施工便道2km，全部为新建，主体工程在现初步设计阶段，对道路工程的位置及长度统计均采用的估算的方式进行，在实际施工过程中可能会有变化。同时，通过现场踏勘，可依托道路主要为S201以及各个乡镇村庄村道等，道路平整，车行路面宽度满足要求，满足依托要求，依托可行。

1、施工道路

施工道路主要是满足工程施工需求，尽量利用现有道路工程，道路设计时，尽可能优化线型，提高线路行车条件。道路建设针对局部深丘、低山地段无道路可利用时新建道路。

2、道路主要技术参数

公路等级：施工便道为等外级或四级公路。

最大纵坡10%（其它运输方式17%），最小平曲线半径为18m（其它运输方式12m），最小坡长60m。

公路路基宽度为4.5m，路面宽度为3.5m，路肩宽度为0.5m，错车道按1个/1km。施工道路在交通比较发达地段1km选择一条施工道路；在交通不发达，地形条件受限止，深丘地段为2~3km选择一条施工道路；局部特殊地段为施工方便实地考虑施工道路。

路面基层采用片石基层20cm，路面面层采用泥结碎石6cm，维修路面面层采用泥结碎石12cm。

### 3.1.5辅助工程

3.1.5.1防腐

线路管道外防腐层采用常温型加强级三层PE防腐层，其中底层为熔结环氧粉末，中间层为胶粘剂层。热煨弯管外防腐层采用无溶剂液体环氧涂料+聚乙烯热收缩带。

线路补口采用“无溶剂液体环氧涂料+热收缩缠绕带”结构。

3.1.5.2自动控制

采用以计算机为核心的监控及数据采集（Supervisory Control And Data Acquisition 简称 SCADA）系统，对管道全线进行实时的监控和管理。拟建项目自动控制系统依托沿线各井站，不单另设置。RTU机柜设置在电控一体化撬内。

整个集输管线工程SCADA系统控制分为三级：

第一级为调度中心控制级：对全线进行远程监控，实行统一调度管理。在正常情况下，由调控中心对全线进行监视和控制。沿线各站控制无需人工干预，工艺站场的SCS 在调度控制中心的统一指挥下完成各自的监控工作。

第二级为站场控制级：输气站场通过站控系统（SCS）对站内工艺变量及设备运行状态进行数据采集、监视控制及连锁保护。站场控制级控制权限由调控中心确定，经调控中心授权后，才允许操作人员通过SCS对该站进行授权范围内的操作。当通信系统发生故障或者系统检修时，用站控系统实现站内的监视与控制。

第三级为就地控制级：当进行设备检修或紧急切断时，可采用就地控制方式。

3.1.5.3通信

本工程新建集输管线采用同沟敷设24芯光缆方式作为SCADA系统数据传输的主要通道，采用租用通信公网电路方案作为SCADA 数据传输备用通信方式。

### 3.1.6临时工程施工布局

根据以往施工经验，施工队伍除业主方的施工技术人员外，其余均雇佣当地的民工， 项目不建设施工营地，施工队伍的吃住一般依托当地的居民，施工是分段分期进行，因此，项目不设置施工生活区，临时工程包括为方便车辆、管材等运输的临时施工道路和堆放管材、设备的临时材料堆场。

3.1.6.1施工道路

项目所在地区交通比较方便，但是由于本项目绝大部分经过山林地貌，从山脊通过，植被茂盛，交通条件差，项目在施工期间还需要布置总长约2km的施工道路连接临时材料堆场各工区现有可利用公路，以满足本项目施工交通要求。施工道路临时占地 0.9hm2，使用结束后及时迹地恢复。

3.1.6.2临时材料堆场

根据主体工程施工组织设计，工程建设过程中需设置临时材料堆场，共设置3处， 全部为临时材料堆场，临时材料堆场共占地0.045hm2，用于堆放管材、设备等，在项目建成后对堆场进行植被恢复。施工结束后将及时迹地恢复，不会当地生活生产、生态环境造成太大影响。临时材料堆场沿项目管道沿线设置，评价要求在临时材料堆场选址过程中，应尽量选取管道沿线的荒地，尽可能少占用林地，需远离居民点设置，减少在堆管、运管过程中对居民的影响，尽量选取现有道路可以达到的位置，减少施工便道的建设量。

表3.1-13  临时材料堆场设置

| 序号 | 项目名称 | 临时材料堆场数量(个) | 土地利用现状(m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 | 林地 | 小计 |
| 1 | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 1 | 265 |  | 265 |
| 2 | 马1-1采气井场至干线 | 1 | 120 |  | 120 |
| 3 | 马1-13H采气井场至干线 | 1 | 65 |  | 65 |
|  | 合计 | 3 | 450 | 0 | 450 |

### 3.1.7拆迁安置工程

本工程建设前，对管道沿线民房进行调查，无需拆迁，本项目不涉及工程拆迁和环保拆迁。

### 3.1.8项目占地

项目直接影响区为天然气管道开挖工程占地及施工作业带的区域，包括线路定线、管道敷设、管道安装与检验、管道试压与吹扫、线路附属工程、管道防腐、水工保护、通信光缆等，以及施工人员人为活动、生活垃圾、生活废水、施工产生的废气、废水、噪声、垃圾等带来的直接影响区域。根据管道施工特点并结合本工程实际，在一般地段，施工作业带考虑机械化施工所需要的宽度。施工作业带的宽度按照高陡边坡 12m，普通段 10m考虑。

项目配套建设的标识标牌等占地均为永久占地，环评要求该部分永久占地均不占用永久基本农田。经现场踏勘结合ArcGIS软件，项目占地情况见表3.1-14。

表3.1-14	沿线地表占地情况统计表	单位：hm2

| 工程类型 |  | 临时占地（hm2） |  |  |  |  | 永久占地（m2） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 林地 | 草地 | 水域 | 建筑 用地 | 林地 | 耕地 | 水域 | 建筑 用地 |  |
| 施工作业带及对管 | 1#阀室至马1-11 | 2.5672 | 5.0427 | 0.6418 | 0.7335 | 0.1833 | / | / | / | / | 9.1685 |
|  | 马1-11至4#清管阀室 | 2.1615 | 4.2459 | 0.5404 | 0.6176 | 0.1544 | / | / | / | / | 7.7198 |
|  | 马1-10 | 0.7495 | 1.4723 | 0.2409 | 0.2142 | / | / | / | / | / | 2.6769 |
|  | 马1-1 | 0.3329 | 0.654 | 0.2021 | / | / | / | / | / | / | 1.189 |
|  | 马1-13H | 0.1978 | 0.3886 | 0.0636 | 0.0565 | / | / | / | / | / | 0.7065 |
|  | 4#清管阀室至增压站 | 4.3998 | 8.9567 | 2.0999 | 0.2571 | / | / | / | / | / | 15.7135 |
|  | 马1-12 | 0.448 | 0.88 | 0.112 | 0.128 | 0.032 | / | / | / | / | 1.6 |
| 标识标牌 |  | / | / | / | / | / |  | 0.0329 | / | / | 0.0329 |
| 1#阀室 |  | / | / | / | / | / |  | 0.0704 | / | / | 0.0704 |
| 2#、3#阀组 |  | / | / | / | / | / | 0.0066 |  | / | / | 0.0066 |
| 合计 |  | 36.8970 |  |  |  |  | 0.1099 |  |  |  | 37.0069 |

### 3.1.9土石方平衡

本项目管道工程施工开挖土石方约117026m3，开挖土石方中主体设计回填利用113340m3，多余土石方3686m3就地平整，无弃方产生。

### 3.1.10劳动定员

本项目不设置劳动定员，巡线人员由线路起终点站场配置。

## 3.2工程分析

### 3.2.1施工期工程分析

3.2.1.1施工期工艺流程

3.2.1.1.1线路施工总工艺

首先要测量定线，清理施工现场、平整工作带，修筑施工便道（以便施工人员、施工车辆、管材等进入施工场地），管材防腐绝缘后运到现场，开始布管、组装焊接，无损探伤，补口及防腐检漏，在完成管沟开挖、道路穿越、沟渠穿越等基础工作以后管道下沟，分段试压，站间连接，通球扫线，阴极保护，竣工验收后投入使用。

·

噪声

扬尘固体废物废水

竣工验收

清理现场、恢复地貌、恢复植被、绿化

清管、试压

下沟、稳管、覆土回填

运管、布管、焊接、补口、补伤、防腐

管沟开挖

道路、沟渠、河流穿越

施工便道、作业线路、场

地清理

测定放线

投入运营

粉尘、噪声

试压废水

噪声扬尘固体废物废水

噪声、扬尘

固体废物、生态破坏

图 3.2-1 	管道工程主要施工过程及产物节点图

施工期工艺流程简述：

（1）现场勘查，确认路由后进行作业线路的清理。在完成管沟开挖、道路穿越、沟渠穿越等基础工程后，将钢管运至各施工现场。将管段及必要的弯头等组装后，用人工或自动方式焊接，然后进行防腐工艺的施工，最后按管道施工规范下到管沟内，覆土回填。

（2）对管道进行清管、吹扫试压，清理作业现场，恢复地貌。

（3）管道试运行正常后正式投产输气。

从上图可以看出，工程建设期环境影响因素主要来自管道敷设施工过程中的开挖管沟、管道穿越工程、清管试压、清理现场等活动。另外，工程临时和永久性占地也将对环境造成一定影响。

3.2.1.1.2施工作业带清理和管沟开挖

（1）作业带清理

一般线路段管道采用沟埋方式敷设，管道施工作业带应以少占良田、好地为原则， 根据管道施工特点并结合本工程实际，在一般地段，施工作业带考虑机械化施工所需要的宽度。施工作业带的宽度按照高陡边坡 12m，普通段 10m考虑。

在管道通过经济作物区等特殊地带，尽量采取沟下组焊等占地宽度较小的施工作业方式，减少施工作业带宽度。在施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木应清理干净，沟、坎应予以平整。有积水的地市低洼地段应排水，施工作业带清理时，应注意对土地的保护，减少或防止产生水土流失。清理和平整施工作业带时，应注意保护标志桩，如果破坏应立即恢复。在耕地开挖管沟时，应严格将表层耕作土和底层生土分层堆放。

（2）管沟挖深

一般地段管沟开挖时，管顶覆土厚度要求不小于1.2m，管道通过岩石层、卵砾石地段时，管沟应超挖0.2m，并用细土或细砂将深挖部分垫平后方可下管。管沟回填时，应先用细土或细砂（最大粒径不应大于3mm）回填至管顶以上0.3m，方可用土、砂或粒径小于100mm的碎石回填压实。管沟回填土应高出地面0.3m。在经过一些沟渠、陡坡、陡坎时，为满足管道的弹性敷设要求及管道的轴向稳定性，局部地段应适当挖深，管沟宽度适当放大。本工程集输管线与通信光缆路由一致，管沟开挖时沟底宽能保证回填时管道与光缆之间200-300mm的距离，一般沟底宽度能满足1.1-1.2m 之间即可。

（3）管沟边坡

根据线路的特点，一般地段管沟边坡坡度执行以下规定（管沟挖深在5m以内）：中密的沙土：1:1.25；

中密的碎石类土（填充物为沙土）：1:1.0；

中密的碎石类土（填充物为粘性土）：1:0.67；硬塑的粉土：1:0.75；

硬塑的粉质粘土、粘土：1:0.5； 软土（经井点降水）：1:1.0

石方段：1:0-1:0.1（强风化岩石）。

特殊地段、管沟挖深超过5m 时，可根据实际情况，采取边坡适当放缓，加支撑或采取阶梯式开挖措施。

- 管沟底宽

当管沟深度小于或等于3m时，沟底宽度应按下式计算：

B＝D＋K

式中：B—沟底宽度（m）；

D—钢管的结构外径（包括防腐层的厚度）（m）；

K—沟底加宽裕量（m）。

按下表取值。

表 3.2-1	沟底加宽裕量（m）

| 条件因素 | 沟上焊接 |  |  |  | 沟下焊条电弧焊接 |  |  | 沟下半自动焊接处管够 | 沟下焊接弯头、弯管及连头处管沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土质管沟 |  | 岩石爆破管沟 | 弯头、冷弯管处管沟 | 土质管沟 |  | 岩石爆破管沟 |  |  |
|  | 沟中有水 | 沟中无水 |  |  | 沟中有水 | 沟中无水 |  |  |  |
| 沟深3m以内 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.0 |
| 沟深3～5m | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 2.0 |

当管沟深度大于5m时，应根据土壤类别及物理力学性质确定沟底宽度。

（5）管沟回填

岩石、砾石区的管沟，应在沟底先铺设0.2m厚的细土或细砂垫层且平整后方可管道下沟，对于管沟坡度较大，散土无法固定，细土垫层必须全部用编织袋或草口袋装袋， 由下而上堆码回填，在堆码时必须分层交叉；有空隙的地方，再用散土填充。回填岩石、砾石区的管沟时，必须用细土或砂（最大粒径不超过3mm）回填至管顶以上0.3m后， 方可用原土，回填压实，其回填土的岩石和砾石块径不得超过100mm。管沟回填应留有沉降裕量，一般高出地面0.3m。管道出土端、弯头两侧非嵌固端及固定墩处，回填土时应分层夯实。管沟回填后，应恢复原地貌，并保护耕植层，防止水土流失和积水。

3.2.1.1.3大开挖施工

（1）陆地大开挖施工

本项目管道穿越耕地、林地等地段时均采取大开挖方式施工，管道安装完毕后，立即按原貌恢复地面和路面，采用大开挖方式不设保护套管。

本项目集输管线采用埋地敷设。机械开挖时，管沟边坡土壤结构不得被搅动或破坏。管沟开挖土石方堆放于管沟一侧，另一侧为施工场地。为有效保护耕作层，要求采取分层开挖，分层堆放，分层回填的原则。采用细土垫实超挖部分，以保护管道外防腐层， 多余土方就近平整。

一般地段管道开挖作业示意图见下图。

2m

1m

5m

图 3.2-2	一般地段管道施工方式断面示意图

管沟开挖过程中，地表扰动剧烈，流失强度可能达到剧烈侵蚀以上，特别是如果遇到雨季，水土流失将十分严重。

（2）大开挖穿越道路挖施工方法

1）测量放线

根据设计控制桩，用经纬仪打出穿越管道的中心段，并撒上白灰线，同时放出临时便道的起点、终点及边界线。定出穿越点的限速、转向标志的位置，定出施工警戒线的位置。

2）便道修筑及场地平整

临时便道的修筑要满足道路部门的要求。施工平面布置示意图见下图。

图 3.2-3	 穿越公路段施工平面布置示意图

3）管沟开挖、管道预制、焊接、探伤、防腐同一般管段陆地大开挖，不再赘述。

4）回填

细土回填至管顶 300mm 后，用原装土分层回填压实，并按照道路管理部门要求恢复路面及公路路边沟。

5）清管、试压

同一般管段陆地大开挖，不再赘述。

6）地貌恢复

穿越施工结束后，清理现场的各种材料、杂物和生活垃圾，远离施工现场，拆除临时便道，并将临时便道恢复至原有土地利用类型。

（3）穿越沟渠大开挖施工

本项目穿越的沟渠采用围堰导流方式开挖河道，用围堰将河槽中河流截断一半，利用另一半作为导流沟，待一端管道组装回填结束后，再用同样的方法开挖河流的另一侧。

为减小围堰开挖施工对河流生态系统影响，建议安排在枯水期施工。同时，提高作业效率，缩短河流穿越作业时间，缩短穿越施工对河流水域的影响时间。

围堰开挖作业带示意图见下图。

图3.2-4   围堰导流开挖管沟法施工断面示意图

施工工序：

先挖导流沟，用围堰对河流进行导流或截流至导流沟，然后再用机械或人工在河道开挖管沟。两端截水坝间的距离根据施工作业需要设置，穿越河流要保证管道的安全埋深，保证管道从河床底部稳定层通过。

施工作业时首先在河流一侧开挖导流渠（有水时），然后开挖河床管沟，采用管段上加混凝土压块进行稳管处理，管道埋深在河底稳定层中，其挖深根据工程等级与冲刷情况。水下管沟底宽和边坡根据土壤性质、水流速度、回淤情况及施工条件确定，采用水下机械挖掘。回填物由下至上由细到粗，河床底砌筑干砌片石，两岸陡坡设浆砌块石护岸。护岸、护堤严格按照水利部门的有关要求进行建设。

根据管道穿越河流的地质水文的不同，管道在河流下埋深也有所区别，埋深原则如下：

1、有冲刷或疏浚的水域，应在设计洪水冲刷线或规划疏浚线下（取其深者）≥0.5m；

2、无冲刷或疏浚的水域，应在水床底面以下≥1.0m；

3、河床为基岩，并在设计洪水下不被冲刷时，管段应嵌入基岩深度≥0.5m。

3.2.1.1.4顶管施工

项目乡道、省道部分采取顶管穿越法，管线穿越铁路严格执行《油气输送管道穿越工程设计规范》。

挖槽布置设备，用千斤顶顶推钢筋混凝土套管，并从管内不断挖出弃土。穿越过程中，在布管一侧开挖好发送沟，并进行顶管设备组装焊接，顶管穿越施工完毕后，将管道拖回至施工场地。

施工前开挖工作坑，将设备安装就位，吊装套管、安装盲板顶环，利用液压千斤顶顶推套管，每顶进一定行程，退回顶缸，操作人员进入套管内挖土外运，然后加入套管并更换顶铁继续顶进，循环作业，直至套管顶至对面接收坑；拆除设备，清理套管内余土，进行主管穿越。

图3.2-5   顶管穿越道路施工断面布置示意图

3.2.1.1.5定向钻施工

本项目共有3处穿越定向钻穿越，光缆采用海缆，与主管线平行穿越，间距10m。

图3.2-6   定向钻施工流程图

图3.2-7   钻导向孔示意图

施工工序：

（1）测量放线

1）工程施工前约请设计人员进行设计交底，并现场交桩。施工队根据设计资料和设计人员所交的控制桩等进行复测，并设置可供控制和复查的标志桩、入土点桩、出土点桩和穿越中心线桩每边各2个。设置的各种桩标识明显记号予以保护，避免被人为破坏。

2）复测用的测量仪器为GPS，在施工前必须经过法定计量单位校验合格且在有效期内，方能投入使用。

3）根据设置的穿越中心线桩和出、入土点桩放线，用白石灰将边线和穿越中心线标识出。根据施工场地的具体情况，灵活调整出、入土点作业区的面积和设备的安装空间，以安全、够用、经济为原则。

（2）场地平整及便道修筑

1）施工前施工现场需要达到“三通一平”的条件：路通、水通、电通和作业区平整。

2）施工用电由机组自带发电机发电；施工用水在施工现场附近解决；生活用水、用电可以在租用民房附近解决。

3）定向钻设备进场可利用201省道运输，有乡村水泥道路接近穿越场地，因道路承压强度不能满足运输条件，需进行施工便道修筑。出土点可利用部分乡村水泥道路接近穿越场地，水泥路与场地间需修筑施工便道。

4）施工便道修筑方法：首先用白石灰放出到作业区的6m宽便道，用挖掘机将白石灰范围内地表上的障碍物清理干净，对高低不平的地段进行平整。然后铺设 50cm 厚的级配碎（砾）石，确保施工机具、设备的行驶安全。最后平行施工便道两旁开挖 0.5m×0.5m排水沟，避免下雨冲坏便道及设备无法通行。

5）场地平整：用挖掘机将作业区平整、压实，并在进口醒目处安装有工序、分区等标示牌、安全生产和操作规程牌，在其他有安全隐患的部位安装安全警示标识。

（3）场地布置

场地修垫面积，放置钻机、钻杆、泥浆罐等设备。场地采用机械碾压平整后作为钻机场地。根据GB50424-2015油气输送管道穿越工程施工规范要求及现场实际，在入土点设置钻机安装场地，施工时需对场地进行硬化，在出土点设置钻具操作场地。其中穿越管段的预制场地的长度宜为设计水平长度加20m。

（4）泥浆池开挖

泥浆池与泥浆回流沟内四周和底部铺塑料布，回流沟宽1m，深度平均为0.5m，防止泥浆渗漏而污染土壤。泥浆池尺寸为20m×20m×2m，四周设立警示牌。

（5）设备进场布置

为保证设备安装顺利进行，设备进场安装应按照先后顺序进行。设备进场安装顺序为：钻机安装→钻机操作控制室安装→泥浆系统安装→泥浆泵安装→钻杆摆放就位→其他设备安装就位。锚固箱安装就位后，用吊车配合，将钻机及配套设备连接安装就位，根据管道穿越中心线，调整钻机的左右位置，使钻机中心线与管道穿越中心线重合；根据设计图纸提供的入、出土角调整钻机高度，使钻机的行走轨道与水平面的夹角与设计的入、出土角相吻合。其它动力系统、泥浆系统按平面布置摆放在相应的位置。钻机场地和管线组装场地各有一个泥浆收集池，泥浆通过泥浆池收集，再经过泥浆回收系统回收再使用。反循环砂石泵从泥浆沉淀池中抽吸出的泥浆通过总进浆管输送到泥浆净化装置的粗筛网，经过其振动将粒径在3mm以上的颗粒分离出来。经过粗筛筛选的泥浆进入泥浆净化装置的储浆槽，由净化装置的渣浆泵从槽内抽吸泥浆，在泵的出口具有一定储能的泥浆沿输浆软管从水里旋流器的进浆口切向射入，通过水里旋流器的分选，粒径微细的泥砂由旋流器下端的沉砂嘴排出落入细筛。经细筛脱水筛选后，较干燥的细渣料分离出来，经过细筛筛选的泥浆再次返回储浆槽内，处理后的的干净泥浆从旋流器溢流管进入中储箱，然后沿总出浆管再次进入泥浆的搅拌罐，重新配置合格后泵送入空内。

在穿越施工中，返回泥浆一般经过以上三级处理即可满足施工要求，重复利用。

（6）钻导向孔

管线两侧穿越杂（素）填土，中砂,卵石层及风化花岗岩层。砂-卵石层-岩石层，此段地层较复杂不易定向钻施工，为保证施工安全，出、入土点需采用夯套管方式隔离不良地层。

（7）夯管

1）工作坑和安装导轨

工作坑的长度为20米，宽为上口8米坑底宽5米,以设计钻机的入土点为工作坑的最前端,深度为2米的锚喷工作坑.开挖支护到底后，用水准仪定出管轴线位置，同时，对坑底进行超平，并做好标记。首先，将挖好操作坑进行角度找平，在铺设碎石子约260mm，在铺设钢板进行找平（工作平台），在工作平台上固定安放 450mm 工字钢，由于钢管轨迹设计为水平，因此，工字钢作为导向轨道，自身必须平直无弯曲。用水准仪多点测量控制槽钢的水平，在根据需要的水平角度调节导轨的倾角. 导向、对中、安平仪器严格遵守使用技术规程，正确安装，细心调试，直到精度测量误差达到规范要求为止。

2）铺管

按工作平台长度，将Φ1016 钢管加工为 12m 一根，第一根前端安装好切削环。将第一根钢管和夯管锤安放在轨道上，用张紧器将夯管锤通过锥套与钢管连为整体。安装完成后，检查钢管的所需的倾角、垂直位置。送风后夯管锤即开始工作。第一根管操作上应缓慢开启注油器、控制空气量，采用“轻锤慢进”，防止钢管和夯管锤一起往复串动。钢管夯进土层30-50cm 后，停锤校核钢管位置，无误后，再继续轻锤夯进2-3m，再次校核钢管位置，继续采用“轻锤慢进”参数将第一根管夯入土层。校核导轨位置无误后，吊装第二根钢管，钢管之间采用V型剖口焊缝焊接。

在钢管焊缝处，要对焊缝进行处理，应把焊缝打平减小钢管与土体的摩擦力。焊接前，应检查两钢管的水平、垂直位置及两管的同轴情况。钢管焊接好后，夯管锤送风工作，此时，完全打开注油器阀进入正常参数夯管。直至第二根管进入土层，校核导轨位置，吊装第三根管，再校核钢管对接情况，焊接、夯管，如此循环，直至钢管进入接收坑。

（8）导向孔施工

夯套管施工完毕后，为提高导向成功率，避免钢管与基岩形成折角，需在钢套管内安装中心支架。

（9）扩孔施工过程

在扩孔施工中，要认真观察扩孔情况，选用合理参数进行施工，保证泥浆的压力和流速，从而提高携带能力，减少岩屑床的生成。由于岩石硬度较高，根据扩孔器的使用寿命，及时回退钻杆，进行岩石扩孔器牙轮的检查，防止出现掉轮情况，在扩孔作业进行时可根据扩孔实际情况调整扩孔级差和洗孔次数。在每级扩孔施工中，根据返浆含沙量以及扭矩变化来确定是否洗孔，避免发生扩卡钻、抱钻等情况。

（10）补口补伤

1）施工程序

所有补口均采用无溶剂双组分液体环氧涂料＋辐射交联聚乙烯热收缩补口带组成的防腐结构。

2）防腐补口施工

a 钢管焊接的补口区域在喷涂底漆前必须进行彻底的表面预处理，表面处理前清楚油污，表面预处理质量应达到 GB/T8923.1 规定的 Sa2.5 级，表面粗糙度需达到 40～70 微米。

b 表面除锈与补口施工间隔时间不宜超过 2h，表面返修时，应重新进行表面处理。

c 经表面处理合格后的补口处，先涂覆无溶剂液体双组份环氧底漆，实干并检测合格后，再进行热收缩补口带的施工。无溶剂双组份液体环氧底漆不允许涂刷在聚乙烯层表面。

3）补口质量检验

a 补口处无溶剂液体双组分环氧涂料涂覆完成后应进行质量检测，包括漏点、厚度及附着力等三项内容：

①漏点检验：使用 2kv 电压对每一个补口进行针孔检漏，不允许有漏点，若有漏点，应重新补口并检漏，直至合格。

②附着力：本穿越段随机抽查 1 道口按照 SY/T6854 中的附录 A 中规定的方法进行附着力检测，无溶剂液体双组分环氧涂料与管道黏结强度＞10MPa，如果不合格，应加倍抽查。若仍不合格，则该段管道的所有补口必须返修。

b 补口带检验包括外观、漏点及粘结力等三项内容：

①外观检查：补口的外观应逐个检查，热收缩补口带表面应平整、无褶皱、无气泡、

无烧焦碳化等现象；热收缩补口带应光滑，在胶粘剂下面没有迹象表面存在异物；热收缩补口带边缘整个圆周应与管道完全粘结，周向应有胶粘剂均匀溢出。

②漏点检验：每一个补口施工完后均应有电火花检漏仪进行漏点检查，检漏电压为15KV，检测速度为 200～300m/S。若有针孔，应重新补口检漏，直至合格。

③粘结力检测：本段穿越段随机抽测一个补口，管体温度在 15℃～25℃时的剥离强度应不小于 50N/cm。如果不合格，应加倍抽查，若仍不合格，则该段管道的所有补口必须返修。

（11）环氧玻璃钢防腐

穿越地层存在岩石，为了定向钻穿越段防腐层的完整，对穿越段防腐层外增加环氧玻璃钢防护层，环氧玻璃钢防护层采用二布五胶，即环氧树脂（表干）+环氧树脂+玻璃布+环氧树脂+玻璃布+环氧树脂（表干）+环氧树脂，厚度≥1200μm。

1）环氧玻璃钢外护层施工

现场预制完毕后的整段管道在补口补伤后，采用环氧玻璃钢防腐从而完成穿越管道外护层的整体包覆。

2）手工缠绕玻璃纤维布施工程序

底层环氧涂层表干后，进行玻璃纤维的缠绕。手工缠绕具体做法如下：底层环氧树脂胶表干后，涂刷第二层环氧树脂胶，第二层环氧树脂胶涂刷完毕后，缠绕安装玻璃布。安装时，将玻璃布一端撑平绷紧，先将一端搭接在涂刷区，螺旋缠绕，环向滚刷，保证玻璃纤维布完全被环氧树脂胶润湿，没有露白空鼓现象，胶料无流挂。根据环氧玻璃钢设计工艺，重复步骤 2～3。

3）表面处理

防腐层在使用电火花检验合格后，采用喷砂打磨的方式对防腐层表面进行打毛处理。

4) 涂装

a 不得在潮湿的钢表面上进行涂装，被涂表面温度至少应高于露点以上 3℃；在温度低于 5℃或相对湿度大于 85%时，不得进行涂装作业。

b 在管道表面处理达到要求后，应尽快涂装。涂层涂敷应均匀、无漏涂、无气泡、无流挂，涂层厚度应达到本设计的要求。

c 刷涂时，层间应纵横交错，每层宜往复进行，玻璃纤维布宜采用对包工艺，玻璃纤维布间的搭接应顺定向钻穿越方向。

d 环氧玻璃钢固化温度及时间应符合产品说明书的要求。

5）面层环氧涂料涂敷

玻璃布缠绕完成后，在其表面涂敷一层环氧树脂，以提高环氧玻璃钢的耐划伤性能。要求涂敷均匀，厚度厚度≥1200μm。

6）防雨施工预案

因施工工地经常有阵雨，为了保证施工的连续性及施工质量，在施工时搭建防水雨棚以备不时之需。

7）环境安全措施

环氧玻璃钢采用现场涂装方式，由于在施工及固化过程中涂料会有滴落现象，鉴于此，在施工时在管体铺垫彩条布或塑料膜等，涂层表干后方可撤去，保证施工过程涂料滴落，污染土地。

8）环氧玻璃钢防护层检验

1）外观检验：应逐根进行目测检查，环氧玻璃钢表面应平整，无开裂、皱褶、空鼓、流挂、脱层、发白以及玻璃纤维外露，压边和搭接均匀且粘结紧密，玻璃布网孔为漆料所灌满。

2）厚度检验：环氧玻璃钢实干后，采用磁性涂层测厚仪逐根测试，沿每根钢管轴向随机取三个位置，测量每个位置圆周方向均匀分布的任意四点的涂层厚度并记录，其厚度不小于设计选用的防护层厚度。涂层测厚仪应至少每班校正一次。

3）固化度检验：环氧玻璃钢固化后应逐根进行固化度检验。沿管子轴向测量平均分布的 3 个点，采用巴氏硬度计进行玻璃钢防护层硬度检验，检测结果应不小于 30；

4）粘结强度检验：对连续涂敷的 100 根钢管至少抽一根（不足 100 根时以 100 根计）按照 Q/SY 1477 附录 D 规定的方法进行粘结强度测试，粘结强度≥3.5Ma，若不合格，应加倍检验，若仍不合格，则该段管线防腐层不合格。

5）定向钻穿越施工完毕后按照 SY/T6968-2013 的要求检查出土端外防腐层的完整性、是否存在贯穿性损伤等，并对穿越段外涂层电导率进行测试，测试宜在穿越完成后与主管线连接前进行。

（9）管道清管

安装空压机，并将空气出口与管道进口连接好，在清管器装入发球筒前，测试接收、发射机是否工作正常。正常工作后，将清管器装入发球筒内，然后启动空压机，缓慢注入空气，用压缩空气推动清管器进行清扫。注意发球筒上的压力表和接收机信号，记录清管器的起动时间和压力。

1）清管器清扫时，要对排量严加控制，使清管器速度稳定。

2）清管时作好进气排量和压力记录，在收球处应观察排出气体的变化，清管器的正常行走压力为 0.05MPa～0.2MPa。当清管器受阻时，可逐步提高压力，但最大不得超过设计压力。

3）清管器使用后，在下次清管前应检查清管器皮碗的外形尺寸变化，对磨损较大的必须进行更换。

4）若清管器卡在管道内，泄压割断管线后取出清管器及管内杂物，重新连头清扫。管道清扫完毕应立即进行封堵。

（10）管道回拖

一切准备就绪后，开始正式回拖，回拖时应尽量减少管线在孔内完全静止时间。回拖时钻具连接顺序为：钻机→钻杆→扩孔器→万向节（200T）→U 形环（200T）→拖拉头→穿越段管道→夯管锤（备用）。

图3.2-8   管道回拖示意图

（11）回拖管的支撑和发送

1）首先用吊车（挖掘机）把钢管分段吊起，每隔钢管长度距离 20m 处搭一个土堆，

用挖掘机把土堆压实。托管时在管道上采用浇水方式，使土堆泥土松软，同时土堆上用人工放置膨润土，利用膨润土的润滑性减小管道与土堆的摩擦。

2）在拖管的过程中安排专人在托管的场地来回巡视检查钢管，以防止管道从土堆滑落。如出现滑落应及时通知现场负责人暂定回拖，重新做好后再进行管道回拖。

3）管道吊装时吊带禁止安放在管道连接焊口处，吊装发送时出入土两侧使用对讲机进行有效沟通，管道要保证全部吊离地面后，在现场指挥人员的命令下进行回拖作业，以保证防腐层不因摩擦拖拽导致损坏。

4）回拖时应符合下列条件

①在回拖作业时，增加泥浆润滑剂，使高润滑泥浆像薄膜一样附着于防腐层表面，减少回拖阻力。

②回拖前后，准备好补口、补伤材料及电火花检漏仪，安排专人巡视管道。

③扩孔器旋转和回拖速度应均匀；回拖速度≤2.5m/min。

④牙轮式扩孔器内各泥浆水眼及回拖万向节工作正常。

⑤回拖过程中，要认真观察浆泥运行情况，运用泥浆制浆系统、泥浆循环处理系统尽量回收利用泥浆残物，减少环境污染。

⑥管道回拖出土后，用 B 型钳与挖掘机、人工配合卸下扩孔器、万向节和 U 型环等机具，割掉回拖头，用事先准备好的盲板将回拖管管口焊接封堵。

⑦当管道回拖完毕后，需对管线出、入土点各再延长一根管的距离焊接收发球筒，进行清管测径及第二次严密试验，本次清管、测径的目的是保证管道内无积水、杂物，并检测管道在回拖过程中是否受到伤害发生变形。

（12）地貌恢复、泥浆处理

定向钻穿越施工前，用挖掘机将穿越工地的表层耕植土剥离，堆放在工地边沿。然后用土工布将可能跑、冒、流淌泥浆的地方覆盖铺垫。并开挖导流沟，将可能跑、冒、流淌的泥浆引向泥浆回收池，泥浆部分循环利用。

施工完毕待设备全部撤离后，将泥浆池中的剩余泥浆用专用的泥浆罐车拉运到当地环境保护部门指定的泥浆填埋场。清除场地上的杂物，用单斗及人工回填开挖的沟、渠等，分层压实，将已剥离的表层耕植土恢复到表层，填土方高出地表 300mm。农地田坎、沟渠堤用铁锹分层拍打密实，逐层恢复到原貌。

3.2.1.1.5焊接、清管、试压、干燥、置换

（1）管道焊接

本工程推荐采用半自动焊接，建议吊管机进行机械布管，内对口器进行组对，采用半自动焊进行焊接，沟上组焊，利用吊管机整体下沟，焊条为E6010。管道焊缝质量先进行外观检查，外观检查标准应符合《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369- 2006）的规定，合格后方可进行无损检测。管道所有焊缝内部质量检查均应进行100%的超声波探伤检查，要求达到《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109－2005）的Ⅱ级质量要求。无损检测方法应选用射线检测和超声波检测，焊缝表面缺陷应选用液体渗透探伤。

（2）清管

分段试压前，应采用清管球（器）进行清管，清管介质应用空气。清管次数不少于 2 次，以开口端不再排除杂物为合格。分段清管应设临时清管器收发装置，清管器接受装置应选择在地势较高且50m 范围内没有建筑物和人口的的区域内，并应设警示标志。清管选用复合式清管器，清管球充水后直径过盈量应为管内径的5%~8%。清管时的最大压力不得超过管材最小屈服强度的30%。清管器应适用于管道弯管的曲率半径。

（3）管道试压

本项目采用分段试压的方式进行，本工程强度试压、严密性试压介质采用洁净水。强度试压时，低点环向应力达到 95%σs为宜。

表 3.2-3  试验压力值、稳压时间及允许压降值

| 分类 |  | 试验介质 | 强度试压 | 严密性试压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级地区管道 | 压力值（MPa） | 洁净水 | 不小于 1.2倍设计压力 | 设计压力 |
|  | 稳压时间（h） |  | 4 | 24 |
| 合格标准 |  |  | 无变形、无泄漏 | 无泄漏为合格 |

施工期管道试压分段进行，为节约用水，避免水资源的浪费，部分试压用水过滤后可重复使用。此类废水中主要污染物为含少量铁锈、泥沙等悬浮物，根据国内其它管道建设经验，这部分废水经沉淀后可直接用于周边施工场地、临时便道及临时材料堆场洒水抑尘。

（4）干燥

排水作业完成后，安放临时收、发球筒，对管段内的积水进行清扫，清扫的污物应排放到规定区域。扫水采用直板清管器，清扫应多次进行，直至没有流动的水。直板清管器扫水后，多次使用泡沫清管器（每隔 1h 发送一次）清管。在泡沫清管器后跟一个机械清管器，发送前和接收后称测泡沫清管器质量，连续2次称重含水量不应大于（1.5×D/1000）kg为合格。

管道干燥可采用干空气法（用露点低于-40℃的干燥空气）。干燥空气吹扫时，在管道末端配置水露点分析仪，以排处气体水露点连续4h比管输条件下最低环境温度低 5℃且变化幅度不大于3℃为合格。

（5）置换空气

试压、吹扫、干燥完毕后，须采用氮气进行置换空气工作，以保证在未投产前管内的防锈蚀和天然气进气时的安全。用氮气置换空气时，当置换管道末端放空管口置换气中氧气浓度小于2%，每间隔 5min连续3次取样分析，均达到此指标为置换合格。

（6）投运

试压合格后，管道管理单位应根据《天然气管道运行规范》（SY/T5922-2012）相关规定制定投运方案及相应的安全应急预案，经相关部门审查通过后实施。

3.2.1.2施工期产污环节分析

根据项目工艺流程分析可知，管道在施工过程中由于施工作业带的清理、管沟的开挖、布管、施工便道修建、临时材料堆场修建等施工活动将不可避免地会对周围环境产生不利影响。一种影响是对土壤扰动和自然植被等的破坏，这种影响是比较持久的，在管道施工完成后的一段时间内仍将存在。另一种是在施工过程中产生的“三废”排放对环境造成的影响，这种影响是短暂的，待施工结束后将随之消失。

工程施工期间对环境的影响主要表现在以下几方面：

1、施工中产生的施工扬尘、噪声、固废等“三废”排放对环境的影响；

2、在工程施工前期准备阶段，路线方案的选择、施工场地的准备，施工便道的修建，对土地利用产生明显的影响；

3、施工期间土石方工程的开挖引起自然地貌的改变和地表自然及人工植被的破坏， 生物量和生产力的变化，由此引发的区域生态环境的破坏；

4、施工中施工便道、管道敷设、临时材料堆场占用导致农业生态系统发生变化；

5、施工过程中产生的建筑垃圾，穿越施工行为对沟渠水环境质量的影响；

6、施工中对地表土壤进行扰动，造成新的水土流失，增加了区域内的水土流失量， 加剧了生态环境的破坏。

3.2.1.3施工期污染物排放及治理措施

3.2.1.3.1大气污染物

机械废气：项目施工阶段频繁使用机动车辆运输材料、施工设备及器材等，排出的机动车尾气主要污染物是CH、CO、NOx等；

焊接烟尘：管道现场焊接过程中产生的焊接烟尘；

扬尘：项目在施工阶段，扬尘主要产生于土方挖掘产生的扬尘、露天堆场和裸露场地风力扬尘、运输车辆行驶动力起尘等。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工土石方堆场起尘量、进出车辆泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

1、施工扬尘

（1）施工扬尘产生情况

①土方挖掘产生的扬尘

挖土的扬尘对环境的浓度贡献较大，特别在近距离 50m 以内 TSP 浓度超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准几倍，个别情况可达到 10 倍。但随着距离增加，衰减很快，300m左右就能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准。本项目施工期间对环境空气影响最主要的是粉尘。干燥地表的开挖产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起。

②露天堆场和裸露场地风力扬尘

由于施工需要，施工作业现场需露天临时堆放一些管材和一些施工点开挖出来的土方。在气候干燥又有风的情况下，上述情况均会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：

Q＝2.1（V50—V0）3e -1.023w

式中：Q—起尘量，kg/t·a；

V50—距地面 50m 处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。

V0 与粒径和含水率有关，因此减少建材露天堆放时间、保证建材中一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。

据有关资料，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见下表。

表 3.2-4	不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径(mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径(mm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径(mm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据施工作业现场气候的不同情况，扬尘影响范围也有所不同。施工期间施工单位若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少时期，扬尘现象较为严重。环评要求施工单位选址堆放钢管等建材时应避开周围散居居民点，并做好钢材临时堆放点洒水抑尘等扬尘防治工作，对开挖的地面及时洒水，防止土壤脱水后产生较多的扬尘。

③运输车辆行驶动力起尘

据有关调查显示，施工作业现场扬尘主要来自于运输车辆在行驶过程中产生的扬尘， 其产生量约占工地扬尘总量的40%。在施工便道完全干燥的情况下，运输车辆行驶动力起尘量可按下述经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2；为1km路面时，在不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少运输车辆动力起尘的有效办法。

表 3.3-5  	在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘	单位：kg/km·量

| P | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10km/h | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15km/h | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20km/h . | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

运输车辆动力起尘属于等效线源，扬尘会向道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两侧。随着离道路的距离增加，扬尘浓度逐渐递减，直至最后趋于背景值。据类别调查，一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘影响范围在周边100m范围。

（2）拟减轻不利环境影响措施

为有效减少建设工地扬尘污染，施工单位必需加强施工场地扬尘的控制，全面督查建筑工地现场管理“六必须”、“六不准”的执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。施工单位必须严格按照《关于印发四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）的通知》（川建发【2019】16号）中要求，严格落实“六个百分百”要求，包括：工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路及材料堆场硬化、工地湿法作业及渣土车辆密闭运输，并严格执行《巴中市扬尘污染防条例》（2021年1月1日起）。同时施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1标准限值。

施工建设中环评提出以下措施减少扬尘排放：

①项目施工场地严格落实施工现场管理，在施工现场须湿法作业，对施工作业区进行打围作业，不准施工车辆带泥出门、严禁运渣车辆冒顶装载和现场焚烧废弃物；

②在施工现场采取湿法作业，施工场地在非雨天场地干燥时适量洒水，保持施工区土壤水分，洒水区域包括正在施工的区域、主要运输道路等。洒水频次由现场监理人员根据实际情况而定，在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；

③禁止散装运输粉状物料，严禁运输途中扬尘散落，储存时应堆入库房。必要时设围栏并用篷布覆盖，定时洒水防止飞扬；土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并盖篷布，严禁沿途撒落；

④风速四级以上易产生扬尘时暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染；及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施；

⑤合理科学制定运输车辆运行班次，减少行驶动力扬尘起尘量，定期对道路进行洒水抑尘，开挖出的土石方和建材加强围栏，表面用篷布覆盖；

⑥工程完毕后及时清理施工场地。对施工场地、临时材料堆场等，除及时进行清理外，恢复临时占地原有使用功能；

⑦施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保废气排放符合国家有关标准的规定；

⑧车辆及施工器械在施工过程中应尽量避免扰动原始地面、碾压周围地区的植被， 不得随意开辟便道，严禁车辆下道行驶，并对施工集中区进行喷洒作业，以减少大气中浮尘及扬尘来源。

环评要求：施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1标准限值。土石方和建筑垃圾临时堆场采取薄膜覆盖，土石方及时回填，运输车辆行驶路线应尽量避开人口聚集区，避免对现有交通产生较大影响。

2、施工机械废气

（1）机械废气产生情况

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

（2）拟减轻不利环境影响措施

环评要求：项目施工期选择环保型机械设备，运输车辆按规定方向进出，减少怠速行使，将尾气排放降到最低。同时制定施工现场非道路移动机械管理制度，并加强施工设备的维护和用油管理，在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而避免施工机械非正常运行而使产生的废气超标排放。

尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散。

3、焊烟

（1）焊烟产生情况

本项目会对管道进行焊接、防腐，会产生少量焊烟。

（2）拟减轻不利环境影响措施

项目采用半自动焊接方式进行，并选用环保焊条，焊烟产生量较小且间断性排放。且施工场地地势开阔，利于焊接烟气扩散，减少对周围环境的影响。

3.2.1.3.2施工期废水分析

管道施工期废水主要来自施工人员产生的生活污水、施工生产废水、管道试压产生的试压废水。

1、生活污水

（1）生活废水产生情况

施工人员生活污水产生量按75L/人日计算，施工人数约为400人，污水系数按85%计，CODCr 浓度按300mg/L，氨氮浓度按30mg/L计算。则管道施工生活污水、CODCr、氨氮排放量分别为37.5m3/d、7.2kg/d、0.72kg/d。

（2）拟减轻不利环境影响措施

根据以往施工经验，施工队伍除业主方的施工技术人员外，其余均雇佣当地的民工， 项目不建设施工营地，施工队伍的吃住一般依托当地的居民，施工是分段分期进行，具有较大的分散性，局部排放量很小。

项目施工期间，远离城镇的施工人员产生的生活污水经过周围农户旱厕处理后直接用于农业灌溉，由于周围主要为农村环境，项目产生的生活污水用于农业灌溉满足需求；城镇施工人员依托现有化粪池处理后进入污水管网最终进入城镇污水处理厂处理后达标排放。

因此，只要控制不让施工生活污水进入河道，一般不会造成水体污染。

2、施工生产废水

（1）施工生产废水产生情况

施工废水主要为河流定向钻以及机械施工场地产生的机械冲洗废水、基坑废水等，主要污染物为SS和石油类。根据类比分析，本项目施工期产生的施工废水约50m3/d，其中SS浓度约为2000mg/L，石油类浓度约为20mg/L。

（2）拟减轻不利环境影响措施

项目拟在各施工场地设置临时隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后循环使用或回用于施工场地的洒水抑尘等，不外排。

同时环评要求：

①施工机械和运输车辆维修保养均在城内修配厂内进行，施工现场不设维修站；

②加强施工材料的管理，运输材料的车辆必须覆盖防尘网；如遇雨天，将施工材料外运至远离四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区小通江的区域，避免雨水冲刷废水进行水体；

③加强机械车辆的维护管理，最大可能的避免施工机械“跑、冒、滴、漏”油污等进入水体；

④加强对施工废水的管理，严禁将施工废水和生活污水排入四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区小通江以及具有饮水源功能的水体；

⑤建设单位加强管理，安排环保专人监督施工现场，文明施工。

因此，只要控制不让施工生活污水进入河道，一般不会造成水体污染。

3、试压废水

（1）试压废水产生情况

本项目管道试压使用洁净水，且采取分段试压的方式进行，产生量约为185m3，水中的主要污染物为管道敷设时掉落的少量泥沙，由于在试压前已经过清管处理，试压废水中所含污染物主要是机械杂质、泥沙等，SS浓度较低，约为60mg/m3。

（2）拟减轻不利环境影响措施

污水排放采用罐车拉运至污水处理厂进行处理。

本项目沿线基本沿小通江河布设，本次环评提出严禁将试压废水直接排入四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区小通江以及具有饮水源功能的水体。

3.3.1.3.3施工期噪声分析

1、施工噪声源强

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工期的机械有挖掘机、吊管机、电焊机、推土机等都是噪声的产生源。在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。施工噪声对周围地区声环境的影响，将采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。

表 3.2-6	施工期主要噪声源及其声级值

| 序号 | 噪声源 | 噪声强度 dB (A) | 序号 | 噪声源 | 噪声强度 dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 92 | 4 | 推土机 | 90 |
| 2 | 吊管机 | 88 | 5 | 柴油发电机 | 100 |
| 3 | 电焊机 | 85 | 6 | 切割机 | 95 |

2、拟采取减轻不利环境影响措施

项目部分管段周边分布有声环境敏感点，施工噪声将对这些敏感点产生不同程度的影响，夜间影响尤为明显，因此，必须严格采取措施，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响。环评要求提出以下噪声污染防治措施：

①合理布局施工现场，在居民点附近施工时采取临时的消声围护结构或临时隔声屏障；

②合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间，车辆运行线路尽量避开居民区；

③尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声进行测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增加的现象发生；

④施工单位通过文明施工、加强有效管理缓解人为因素造成的噪声强度升高。施工方应该合理有效的制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内，并提前发布公告，最大限度的争取民众支持；

⑤施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工；

⑥合理安排施工作业时间，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间（22：00～06:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，并公告附近居民。

⑦根据《关于宣传贯彻《中华人民共和国噪声污染防治法》的通知》 (环法规[2022]13号)的规定，对建筑施工噪声，要求在噪声敏感建筑集中区域施工的优先使用低噪声施工工艺和设备，并实施噪声自动监测；

⑧项目在清管试压过程中会使用空压机，鉴于空压机产生噪声较大，项目试压点分布较多，试压时间较短的特点，环评要求，项目应将试压点设置在远离居民点等敏感区域的地方，合理安排试压时间，使噪声经过衰减后不会对居民点造成影响。

本项目在同一现场施工的时间较短，约3-5天左右，施工噪声在进行以上防治措施后，对声环境影响较小。

3.2.1.3.4施工期固体废物分析

项目施工过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、施工废料、废弃土石方等。

1、生活垃圾

根据类比调查，一般地段管道施工生活垃圾产生量为0.35t/km。则本项目施工期施工人员产生的生活垃圾约为13.23t。

施工生活垃圾应袋装收集，并集中收入项目垃圾桶内，依托当地环卫部门处置，纳入城市垃圾清运系统。

（2）施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程及穿越乡道大开挖过程产生的废混凝土等。根据类比调查，施工废料的产生量按0.2t/km估算，本项目施工过程产生的施工废料量约为7.56t。施工废料部分可回收利用， 可回收的部分全部由废品收购方回收处理，剩余废料依托当地环卫部门有偿清运，纳入城市垃圾清运系统。

（3）工程废弃土石方

本项目土石方经平衡分析，土石方开挖总量117026m3，本工程为天然气开采站场间的集输管线，工程土石方主要来源于管沟开挖、穿越工程等。本项目土石方结合段管沟敷设情况见下图：

图 3.2-9 	土石方结合段管沟敷设典型图

根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003）的规定，天然气管道工程回填高度应高于原地表300mm，见上图，以便让地表土进行自然沉降从而确保天然气管道的埋深及输送安全。根据此规定，天然气管道在埋设于地下所占有的回填空间则有了弥补， 故可以实现线路管道的土石方挖填基本平衡。石方大部分回填，较大块石二次利用于线路构筑物，作干砌块石挡墙或护坡；多余土方为表层耕作土，均匀分布在管道两侧，项目不设置弃渣场。

（4）定向钻泥浆

项目定向钻施工过程中会产生泥浆约240m3，泥浆的主要由水、膨润土、添加剂等组成。本工程定向钻穿越要求泥浆为环保泥浆。泥浆基本功能包括：抑制粘土和岩石、悬浮固体钻屑、稳定钻孔、控制失水、减少“糊钻”、减小旋转扭矩降低钻杆的摩擦、提高钻机性能和寿命。

本次泥浆使用淡水泥浆体系，钻机场地和管线组装场地各有一个泥浆收集池，泥浆通过泥浆池收集，再经过泥浆回收系统回收再使用。

根据施工设计，施工完毕待设备全部撤离后，将泥浆池中的剩余泥浆用专用的泥浆罐车拉运到当

地环境保护部门指定的泥浆填埋场。

3.3.1.3.5生态影响

本工程对生态环境的影响主要表现为开挖管沟、敷设管道、修筑施工道路、临时材料堆场堆放钢管、停放车辆等工程活动占用土地导致临时改变土地利用性质、对地表植被的破坏、对土壤环境的破坏等，即打破了地表的原有平衡状态。若恢复治理措施不当， 土壤的每一个新剖面，每条新车印都可能形成新的侵蚀起点，从而加重当地的水土流失， 并影响农业生产，使当地农民的收入受到一定的损失。

### 3.2.2运营期工程分析

3.2.2.1运营期工艺流程

图 3.2-10	 运营期工艺流程图

本项目无钻井工程，仅为集输管线、阀室、阀组建设。集输工程采用总体部署的“井下节流、带液计量、串接集气、集中脱水、一级增压”的天然气集输工艺。

本项目马1-13H、马1-1、马1-10井场采气经输气管线进入马1-11脱水井场后，经进站截断放空、重力分离器橇、水套加热炉橇、三甘醇脱水橇、外输计量、发球和截断放空等设施，对进站原料气进行气液分离、脱水、计量后通过外输管线至草池增压站进行计量后输送至下游用户；马1-12井场拟依托三期工程待建脱水场站进行脱水后通过外输管线至草池增压站输送至下游用户。

1、主体工艺

（1）分离流程

1#阀室上游（马 1 马 2 区块来气、马 1-3 来气）来气，经已建天然气阀组进入新建的重力分离器撬，在分离器内进行气液分离后，分离出的天然气经 DN300 通球阀去下游天然气脱水增压站，分离出的液进入放空分液储存集成装置收集，定期用槽车拉运。天然气阀组及重力分离器撬的放空气均经放空分液储存集成装置，然后接着放空立管放空。

（2）插输阀组

2#、3#阀组全为插输阀组，只有阀门和管道，没有计量调压设备，工艺流程相对简单，仅为接收支线来气。

（3）脱水流程

项目拟依托马1-11脱水井场待建脱水撬进行天然气脱水。

（4）计量流程

经脱水后的天然气经孔板流量计计量后外输。

（5）清管流程

根据生产运行需要，1#阀室发送清管球至马1-11，马1-11发送清管球4#清管阀组，4#清管阀组发送清管球至马1-11草池增压站。

2、辅助流程

（1）排液系统

站场内重力分离器橇工艺装置在运行过程中产生的采出水，经排污总管汇集至采出水罐，采出水定期装车外运处理，采出水罐车需自带污水抽取装车装置。

图3.2-11  运营期脱水增压站排液系统流程图

（2）事故及安全放空流程

1#阀室内重力分离器橇的放空管线，以及进站截断放空、出站截断放空均接入阀室放空总管，放空气经放空总管汇集至放空分液储存集成装置进行分液后再进入放空立管进行安全放空。

3.2.2.2运营期产污环节分析

输气管道埋地敷设，密闭输送，且本项目建设管线为内部集输管线，管径较小，长度较短，生产过程中无需定期清管，因此管线运营期在正常情况下不产生和排放污染物。

3.2.2.2.1正常工况下污染源强

1、废气

项目管道输送的介质为经过净化后的天然气，不含硫，全线采用密闭输送，在正常工况下，无废气排放。

（1）清管作业排放天然气

本项目在正常运行期间，管线每年将进行 1次清管作业，根据类比调查，每次清管收球作业排放天然气约为30m3。本项目具有清管收球作业的站场为草池增压站，排放天然气约为 30m3/a。

2、废水

（1）分离废水

①分离废水产生情况

本项目运行期废水主要就是重力分离撬分离天然气中采出水水、颗粒产生的废水。根据设计资料，项目重力分离器撬设计处理量为40.0*104Nm3/d,区块天然气采出水为0.3m3/104 Nm3,因此分离废水约为12m3/d。

②拟减轻不利环境影措施

分离废水经采出水罐（1个，容积约为20m3）暂存后由罐车定期转运至污水处理厂处理。

3、噪声

集输管线采用埋地敷设，在正常生产过程中不会产生噪声污染，噪声主要来自气流摩擦噪声，气流摩擦噪声大小与天然气产量有关。根据类比调查，噪声级一般在60～65dB（A）。

主要为1#阀类重力分离器撬噪声，营运期各站场主要噪声源及声级强度见表 3.2-7。

表 3.2-7   阀室主要噪声源及声级强度

| 序号 | 位置 | 主要噪声设备 | 数量（台） | 声级[dB（A）] | 降噪措施 | 降噪后声级[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#阀室 | 重力分离器撬 | 1 | 75 | 隔声、低噪声设备 | 55 |
| 2 | 2#阀组 | 气流 | / | 65 | 隔声、控制流速 | 50 |
| 3 | 3#阀组 | 气流 | / | 65 | 隔声、控制流速 | 50 |
| 4 | 4#阀组 | 气流 | / | 65 | 隔声、控制流速 | 50 |

针对1#阀室，通过选用低噪声设备、采取隔声减振措施后，可使站场厂界噪声满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准（昼间60dB，夜间50dB）。

管线噪声控制措施：为有效控制噪声，首先在管道选线时尽量顺直，减少弯道控制气流速度，减少管道的弯头、三通等管建，降低噪声。

通过采取这些噪声控制措施后，噪声源声级值能降至60dB（A）以下。

4、固体废物

营运期管线采用密闭输气工艺，正常情况下不会产生固体废物。

本工程新增的固体废弃物主要为重力分离器撬正常运行时产生的过滤废渣，以及清管作业时产生的少量清管废渣，主要成分为天然气中的固体杂质、废铁屑、废清管球等。

过滤废渣类比中石油同类项目过滤池过滤废渣月3kg/a，清管废渣产生量极少，约为10kg/次，本项目1#阀室、马1-11、4#阀组等年产生清管废渣40kg/a，定期交由环卫部门清运。

表3.2-8   营运期主要污染源和污染物源强汇总表

| 污染类型 | 污染源 | 主要污染物 | 产生量 | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 清管作业废气 | 总烃 | 60m3/a | 间歇排放 | 无组织排放进入环境空气 |
| 废水 | 分离废水 | / | 12m3/d | 不外排 | 定期转运至污水处理厂 |
| 噪声 | 重力分离器撬、管线 | 噪声 | 60~75dB（A） | 连续排放 | 周围环境 |
| 固废 | 1#阀室等 | 过滤废渣 | 3kg/a | 间歇排放 | 定期交由环卫部门清运 |
|  |  | 清管废渣 | 40kg/a | 间歇排放 |  |

3.2.2.2.2正常工况下污染源强

1、废气

（1）事故放空

非正常工况，排放的废气主要为在系统超压或事故时排放的事故废气。系统发生事故时，会将管道线路内的余气通过放空立管放空。天然气事故放空的次数极少，发生的频率极低，不超过1次/年，由于项目站场设置了紧急隔离系统，一旦管道发生事故，两端迅速关闭，泄漏时间一般不会超过10min。1#阀室设计放空量为1*104Nm3/h,则最大为1667 m3。

由本项目输送的天然气性质得知，项目输送天然气不含H2S，因此不点火排放的天然气中主要污染物为总烃，具体见表 3.2-9。

表3.2-9   营运期主要污染源和污染物源强汇总表

| 序号 | 站场 | 烟气排放量 （m3/h ） | 污染物 | 排放量 |  | 高度（m） | 内径(m) | 排放 规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3 / 次 | kg/h |  |  |  |  |
| 1 | 1#阀室 | 1.0*104 | 总烃 | 1634 | 1176 | 15 | 0.15 | 1次 /年 | 环境 空气 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 33 | 24 | 15 | 0.15 |  |  |

## 3.3总量控制

本工程天然气集输管线项目，在项目正常运行过程中不产生废水、废气等，阀室、阀组废水、固废污染物不外排，仅有清管时有少量总烃、非甲烷总烃无组织排放。

因此，本工程不设置总量控制指标。

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

通江县位于四川省巴中市东北部、米仓山东段南麓大巴山缺口处，居北纬31°39′~32°33′，东经106°59′~107°46′之间，旧时有“依三巴之旧域，控全蜀之左隅”之称。县域东接万源市，南邻平昌县，西靠巴州、南江二区县，北连陕西省南郑、西乡、镇巴三县。县人民政府驻地——壁州街道，南距达州市约140km，距重庆市约330km；西距巴中市约70km，距成都市约400km；东距万源市约113km；北距陕西省镇巴县约170km。

本项目位于巴中市通江县青峪镇、新场镇、涪阳镇，地理位置见附图2。

地形地貌

通江县属上扬子地台北部范围，处于四川台向斜秦岭地槽褶皱带的过渡地区。据《四川省构造分区略图》载，境内跨及米仓山台穹、大巴山弧形构造、川北台陷三个二级构造单元。地质构造的复杂性，形成县地貌的多样化。根据全国的地貌划分标准，县属中、低山区，包括中切割低山、中切割中山和深切割中山，呈“三山夹两谷”地形，低、中山界限明显，均受三个二级构造单元的构造线控制。涪阳—五龙山鼻状构造轴线，为县境低、中山的分界线，此线以南为中切割低山。川北台陷与米仓山、大巴山交界线，形成县境中切割中山与深切割中山的分界线，此线以北为深切割中山。米仓山台穹中楼子庙—空山坝挠曲褶皱带之南端，为县境岩溶地貌的分界线，此线以北为中山岩溶地貌。切割深，多窄谷、峡谷。中切割低山切割一般600m，多“V”型谷、平底谷；中切割中山切割一般700~900m，多窄谷；深切割中山切割高达1200m以上，多峡谷。三级阶梯状构造，从北至南逐渐降低。北部深切割中山海拔1500~2000m；中部中切割中山海拔1300~1500m；南部中切割低山海拔800~1000m。

气候、气象

通江县属中亚热带湿润季风气候区，气候受海拔高度影响大，海拔500m以下地区属四川盆地亚热带气候，全年四季分明，雨量充沛，气候温和，雨水集中在夏季，冬暖雪少，主要气象资料如下：

①气温：多年平均气温16.6度，月平均最高气温21.3度，月平均最低气温13.2度，极端最高气温40.2度（1994年8月5日），历年极端紧低气温-6.2度（1975年12月5日）。

②降雨量：多年平均降雨量1050-1150mm，一天最大降雨量为211.1mm（1989年6月7日），一小时最大降雨量为59.1mm（2000年7月7日），一次暴雨持续日数为5天、雨量为1827.5mm（1983年），近五年最长连续暴雨天日数为9天（2004年8月31日-9月8日）。

③蒸发量：年均蒸发量为1184.0mm，月蒸发量最大值为174.3mm（8月份），月蒸发量最小值为36.2mm（12月份）。

④地温：年平均地温18.1度。

⑤日照：常年平均日照时数为1348.7h。

⑥风向：全年主导风向为SE，次主导风向为NW、ESE；年平均风速1.2m/s，极端最大风速（风向）为14.0m/s（SE，1973年8月11日）。

⑦雾：多年平均雾日28.0天，最多年份雾日42天，最少年份雾日18天。

⑧雷暴：年均雷暴天数33.2天。

⑨主要灾害性天气：夏旱、伏旱，秋绵雨，冰雹，洪涝。

水文特征

通江县水系呈网状发育，河谷溪沟密布，宕（大通江）、诺（小通江）二水从北至南，纵贯北部中部区域。境内流域面积50km2以上的河流27条，其中流域面积在100km2以上的14条，流域面积在1000km2以上的4条。境内地表水多年平均径流总量为26.9亿m3。其中境内地下水年出露量为2.260亿m3。县过境地表水数量较大，多年平均年径量32.8亿m3。县水能理论蕴藏总量36.70万千瓦，可开发水能资源20.22万千瓦，占总蕴藏量的55%。

小通江河属通江河一级支流，发源于陕西省南郑县广家乡大红岩，主河偏县境西部，流向由北至南，纵贯诺水河保护区，河谷陡峻，沿河溶洞密布。河流南流，先后汇入黄家河、鲁坝河、临江河、金溪沟、砥坝河、青峪溪、关路溪、刘家河，于县城下游汇入大通江河。小通江河与大通江河会合处流程153.8km，其中县境内长108.3km，境内流域面积1102.9km2，多年平均流量8.33亿m3。

自然资源

通江县境内植物、动物资源丰富，全县有植物乔灌术77科308种，其中果木类13种，竹类8种，属国家一、二、三级保护树种主要有水杉、三尖杉、银杏、鹅掌概、红豆树、须春木、华榛等14种。有野生动物（不含昆虫）331种，其中列人国家一、二类保护的动物主要有毛冠鹿、金雕、云豹、金钱豹、猕猴、苏门羚、林麝、大鯢、白冠长尾雉、红腹锦鸡等21余种。

通江县播种耕地面积89693公顷。县内土壤共有6个土类、10个亚类、16个土属、36个土种。其中有31个土种是农业土壤，7个土种是森林土。水稻土是全县农业土壤中最大的土类，面积406858亩，占农业土壤的54%；次为紫色土类，面积194108亩，占25.8%；再次为黄棕壤、黄壤、石灰岩土、新积土等4个土类。水稻土类有3个亚类、7个土属、15个土种，其中淹育型水稻土亚类紫泥土田土属是最大的土属，有3个土种，面积193840亩，占水稻土的47.6%；次为潴育型水稻土亚类紫黄泥田土属，有4个土种，面积177021亩，占43.5%。旱作土壤有5个土类、7个亚类、9个土属、16个土种，其中最大的土类是紫色土类，面积194108亩，占旱地面积的56%。

县境内金属矿藏有菱铁矿、赤铁矿、铅土矿、银矿等，能源矿藏有煤、石油、铀等，此外，石灰石、白云岩，石英石、石膏、大理石、硫铁矿、钾矿石、膨润土均有一定的分布。已探明县境天然气储量5501亿m3。

四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区概况

自然保护区基本情况

四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区位于四川省东北部大巴山南麓通江县境内，始建于1998年1月10日，由通江县人民政府批准为县级自然保护区，2000年12月30日，由巴中市人民政府批准为市级自然保护区，2004年2月20日由四川省人民政府批准为省级自然保护区（川府函〔2004〕36号），2012年1月21日由国务院准为国家级自然保护区（国办发〔2012〕7号）。

保护区地理位置和范围

四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区位于四川省通江县大、小通江河河段上，地理坐标为东经107°8′14″~107°40′7″，北纬31°56′54″~32°28′50″，大通江河碧溪水文站—陕西西乡交界处、大通江河支流钢溪河长坪—什字，小通江河赤江—诺水河镇苦竹滩河段，保护区河流全长217km（包括大通江河135km，小通江河82km），总面积9220hm2。

保护区功能区划分

依据自然保护区功能区划分原则，《四川诺水河珍稀水生动物自然保护区总体规划》将四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区划分为三大功能区，即核心区、缓冲区和实验区。

1、核心区

根据保护区地势，大鲵、鳖、岩原鲤等水生野生动物产卵场、越冬场、索饵场分布特点，以及自然保护区河流的特性，将小通江河板桥—诺水河镇苦竹滩河段长48km，大通江河长坪—陕西西乡交界处，长坪—什字长88km，共136km河段划为核心区，面积约5440hm2，占整个保护区面积的59%。

保护区核心区是大鲵、鳖、重口裂腹鱼、青石爬鮡等重点保护水生动物的主要栖息场所，和集中分布区，其繁殖、越冬和索饵场在区内广泛分布，生长、繁殖和越冬均可在该区内完成。同时，核心区也是南方鲇、黄颡鱼、华鲮等重要经济鱼类的主要分布区域。核心区地处川陕交接地带，河流的上游地区，受人为的影响很少，水生生态系统保存较完整。

2、缓冲区

在核心区与实验区之间，划分出缓冲区域，避免保护区的核心区天然性受到外界的干扰和破坏，为保护物种提供后备性、补充性和替代性的栖息地，同时也是核心区内珍稀物种的延伸生存环境。

将保护区内小通江河新场—板桥，大通江河碧溪水文站—长坪，共54km河段划为缓冲区，面积2430hm2，占整个保护区面积的26%。

3、实验区

实验区是连接保护区核心区或者缓冲区与自然保护区外界的区域，在最大程度上起到缓解自然保护区外界施加给核心区的压力，同时实验区内也是保护区内人为活动较为频繁的区域。

将保护区内小通江河赤江—新场，全长27km划为实验区，面积1350hm2，占整个保护区面积的15%。

保护区主要保护对象

保护区是以大鲵、水獭、岩原鲤、重口裂腹鱼、青石爬鮡、鳖、乌龟等珍稀水生动物，中华倒刺鲃、白甲鱼、华鲮、南方鲇、鳜、黄颡鱼等名贵经济鱼类，及水生生态系统为主要保护目的的野生动物类型自然保护区，在珍稀水生动物物种多样性和水生生态系统保护上具有重要的科学、生态和社会价值。

保护区有鱼类82种，分属于5目14科（四川省9目20科），约占四川省（包括重庆市）鱼类种类的1/3；保护区鱼类区系成分包括中国江河平原、南方（印度）平原、南方山地（中印山区）、中亚山地、晚第三纪早期、北方山区共6个区系复合体，占淡水鱼类区系复合体类型（8）的3/4；保护区有长江上游特鱼类22种，约占长江上游特有鱼类总种数（112）的1/5，占四川省长江上游特有鱼类（80）的3/10。因此，从保护区内动物的保护价值、种群数量、区系成分、珍稀特有种类等方面看，保护区在长江上游水生动物保护上具有典型的代表性。此外，保护区地处全球生物多样性保护25个热点地区之一的中国西南山地地区，在全球的生物多样性保护方面也有突出的代表意义。

保护区地处长江上游地区，在涵养水分，稳定长江流域水资源、保护生物多样性等方面具有非常重要的生态功能。保护区是我国长江上游大鲵的重要分布区，也是长江上游特有鱼类岩原鲤种群在嘉陵江上游支流的集中分布区，是水獭、重口裂腹鱼、青石爬鮡、鳖、乌龟等多种珍稀水生动物的重要栖息和繁殖场所，在长江上游重要水生动物及其生境多样性保护上具有非常重要的地位。保护区不仅在水生动物的物种多样性、遗传多样性及水生生态系统多样性保护方面具有重大价值，而且对当地经济发展和资源的可持续利用，对建设生态文明等具有重要意义。

保护区是长江上游大鲵的重要栖息地，也是长江上游特有鱼类岩原鲤种群在嘉陵江支流的集中分布区，保护区项目的建设有利于生物学和鱼类学工作者在区域内开展针对大鲵、岩原鲤等珍稀水生动物的种群生态学、繁殖生物学等相关科学考察和研究工作，具有重要的学术价值。

保护区重点保护的生境及其特点

保护区位于四川东北部，大巴山西段与米仓山东段南部交接部位褶皱山区，地势由北东向南西倾斜，北高南低，地形北陡南缓，处于中山区向低山丘陵过渡地带。保护区所属通江县境最高海拔高度为2117m（空山红荀林），最低海拔高度为374m（赤江），相对高差1743m，高程在1500m以上的山峰有220座，境内山高坡陡地形崎岖，山峰如林，坡多坝少、陡岩、深涧、峡谷各地皆有。保护区地处县境北部碳酸盐岩区，该区岩洞地貌发育，喀斯特地貌突出，主要分布于保护区上段的铁厂、诺水河、空山、河口、什字等部分地区，山体海拔1500~2000m，相对高差1000~1200m，由三叠系、二叠系、志留系、奥陶系等地层组成，因流水溶蚀而成漏斗、溶洞、峰丛、石芽坡、溶蚀谷、溶蚀洼地等地貌，尤以地下溶洞为多，且空间很大。仅诺水河镇就有地下溶洞100多个。保护区河流海拔高度在374-608m之间，河道较宽阔、曲折，滩潭频繁交替，落差有大有小，滩处水流稍急，潭处河水流速相对平缓。

保护区北有米仓山、大巴山作屏障，气候明显受到地形的影响，南北的气候差异较大，总的气候特点是：气候较温和，雨量充沛，霜雪期短、湿度大、光照充足，大陆性季风气候显著，农业气候四季分明，春早、气温回升快，但冷空气活动频繁，气温不稳定，有倒春寒出现，夏季气温高，光照充足，降雨集中，多连晴高温，常有夏旱发生；秋季气温下降快，多雨、时有秋干、秋涝相间发生；冬季阴晴，云多且光照少，较温和，但北部较南部寒冷，在同一时间，北部气温较南部低0.4℃，气温在年际间变化很大。区内气候主要为中山温和区和中山温凉区，多年平均气温7-14℃，年积温2590~5110℃，极端最高温度37.8℃，极端最低温度零下18℃，无霜期230天以下，年日照1000~1200小时。年总降水量1500~1970mm，由南向北递增，以碧溪和空山为降水中心。

保护区内主要河流二条（小通江河赤江以上县境内河段，长82km，大通江河碧溪水文站以上县境内河段，长135km（干流＋钢溪河），河道较宽阔、平缓，多弯曲，宽窄变化，滩潭交替，多边滩、石嵌、泉眼和岩洞，河底主要由砂、砾石组成；水流缓急交错，适宜大鲵等水生生物栖息、生长和繁育。

保护区涉及乡镇主要集中在保护区下段的实验区和缓冲区，河流流经时与社区连接。在保护区的核心区，人烟相对比较稀少，沿岸植被茂密，长期以来由于交通不便，水生生物资源和水生生态环境等受人类干扰破坏较少，保存了比较好的自然性。此外，保护区内无工矿企业，无大型涉水工程，河流生态系统未被污染或破碎化，所以属无污染水质区。

本项目与保护区关系

通南巴气田马1马2块产能建设项目（二期）地面集输工程有3处管道将定向穿越四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区河段，如下图所示。其中穿越点1和穿越点2将穿越保护区缓冲区，穿越点3将穿越保护区实验区。穿越点1距离保护区小通江上边界诺水河镇苦竹滩约31.5km，穿越点2距离保护区小通江下边界赤江约32km。

- 项目管线穿越点与保护区位置关系图

环境质量现状调查与评价

环境空气质量现状监测与评价

本项目位于巴中市通江县青峪镇、新场镇、涪阳镇，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”的规定，本次环评基本污染物引用巴中市通江生态环境局公开发布的《通江县2020年环境质量公报》中空气质量数据；同时，委托四川众兴诚检测科技有限公司于2021年11月8日~14日对其他污染物进行补充监测（报告编号：众（测）字[2021]第0365-3号）。

基本污染物现状评价

根据《通江县2020年环境质量公报》，2020年通江县城区空气质量优良天数为349天（其中优222天，良127天），优良率95.4%。通江县环境空气各评价因子的浓度、标准及达标判定结果见下表。

- 环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 5.8 | 60 | 9.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 18.7 | 40 | 46.8 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 42.4 | 70 | 60.6 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 27.3 | 35 | 78.0 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 103.5 | 160 | 64.7 | 达标 |
| CO | 日均值第95百分位数 | 1300 | 4000 | 32.5 | 达标 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中达标判断要求，区域为空气质量达标区。

其他污染物现状监测

1、监测点位

本次环评共设环境空气监测点1个，监测点位置见下表。

- 环境空气监测点位置表

| 编号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| 1# | 草池首站南侧居民点附近 |

2、监测因子

NOx、NMHC。

3、监测时间

2021年11月8日~14日，共7天。

4、监测结果

区域环境空气其他污染物现状监测结果见下表。

- 其他污染物现状监测结果

| 监测 点位 | 监测 因子 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 |
| 1# | NOx | 0.026~0.034 | 0.010~0.013 | 0.010~0.016 | 0.012~0.014 | 0.008~0.012 | 0.008~0.010 | 0.009~0.013 |
|  | NMHC | 0.33~0.35 | 0.30~0.34 | 0.45~0.48 | 0.42~0.44 | 0.42~0.46 | 0.44~0.46 | 0.43~0.52 |

其他污染物现状评价

1、评价因子

NOx、NMHC。

2、评价标准

NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NMHC参照《大气污染物综合排放标准详解》中取值。

3、评价方法

采用单项质量指数法，公式为：

Pi = Ci / Si

式中，Pi——第i个污染物标准指数值；

Ci——第i个污染物实测浓度值，mg/m3；

Si——第i个污染物评价标准限值，mg/m3。

当Pi值大于1.0时，表明环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。

4、评价结果

区域环境空气其他污染物现状评价结果见下表。

- 其他污染物现状评价结果

| 污染物 | 平均时间 | 标准限值（mg/m3） | 监测浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 1h平均 | 0.25 | 0.008~0.034 | 13.6 | 0 | 达标 |
| NMHC | 1h平均 | 2.0 | 0.30~0.52 | 26.0 | 0 | 达标 |

结果表明，评价区域环境空气中NOx浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NMHC浓度满足参照的《大气污染物综合排放标准详解》中取值。

地表水环境质量现状监测与评价

根据《通江县2020年环境质量公报》，通江县出境断面为通江县三溪镇纳溪口，2020年地表水共监测项目29项，综合评定为II类，全部优于国家地表水环境质量III类标准。与去年同期相比，水质质量持平。

为进一步了解项目沿线小通江河环境质量现状，本次环评委托四川众兴诚检测科技有限公司于2021年11月9日~11日对区域地表水环境质量进行补充监测（报告编号：众（测）字[2021]第0365-3号）。

地表水环境质量现状监测

1、监测断面

本次环评共设地表水监测断面3个，监测断面位置见下表。

- 地表水监测断面位置表

| 编号 | 监测点名称 | 河流名称 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 小通江河马1-13H采气井场至干线集气支线穿越处 | 小通江河 |
| 2# | 小通江河涪阳镇下游590m处 |  |
| 3# | 小通江河支流外输管道关路潭穿越处 | 小通江河支流 |

2、监测因子

pH、COD、NH3-N、SS、挥发酚、石油类。

3、监测时间

2021年11月9日~11日，共3天。

4、监测结果

区域地表水环境质量现状监测结果见下表。

- 地表水环境质量现状监测结果

| 监测 项目 | 监测结果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#断面 |  |  | 2#断面 |  |  | 3#断面 |  |  |
|  | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.9 | 11.10 | 11.11 |
| pH | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| COD | 未检出 | 10 | 6 | 未检出 | 9 | 7 | 4 | 10 | 5 |
| NH3-N | 0.064 | 0.070 | 0.079 | 0.053 | 0.079 | 0.071 | 0.091 | 0.088 | 0.141 |
| SS | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| 挥发酚 | 0.0005 | 0.0005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0004 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 石油类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

地表水环境质量现状评价

1、评价因子

pH、COD、NH3-N、挥发酚、石油类。

2、评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

3、评价方法

本次评价采用单项水质指数评价法，公式为：

Si，j=Ci，j/Csi

式中：Si，j ——单项水质因子i在第j点的标准指数；

Ci，j ——（i，j）点的评价因子水质浓度或水质因子i在监测点（或预测点）j的水质浓度，mg/L；

Csj ——水质评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

对具有上、下限标准值的指标pH，公式为：

SpH，j =（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）  pHj≤7.0

SpH，j =（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）  pHj＞7.0

式中：SpH，j ——pH值的标准指数；

pHj ——pH值实测值；

pHsd ——水质标准中规定的pH值下限值；

pHsu ——水质标准中规定的pH值上限值。

水质评价因子的标准指数大于1时，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的水域功能要求。

4、评价结果

采用上述评价方法，各水质评价因子的标准指数见下表。

- 地表水环境质量现状评价结果

| 项目 | 标准限值（mg/L） | 评价结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#断面 |  | 2#断面 |  | 3#断面 |  |
|  |  | 监测浓度（mg/L） | 标准指数 | 监测浓度（mg/L） | 标准指数 | 监测浓度（mg/L） | 标准指数 |
| pH | 6~9 | 7.3~7.4 | 0.150~0.200 | 7.3~7.4 | 0.150~0.200 | 7.4~7.5 | 0.200~0.250 |
| COD | ≤20 | 6~10 | 0.300~0.500 | 7~9 | 0.350~0.450 | 4~10 | 0.200~0.500 |
| NH3-N | ≤1.0 | 0.064~0.079 | 0.064~0.079 | 0.053~0.079 | 0.053~0.079 | 0.088~0.141 | 0.088~0.141 |
| 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0005 | 0.100 | 0.0004 | 0.080 | 未检出 | / |
| 石油类 | ≤0.05 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |

结果表明，评价河段小通江河及其支流pH、COD、NH3-N、挥发酚、石油类等评价因子标准指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。

地下水环境质量现状监测与评价

为了解区域地下水环境质量现状，本次评价委托四川众兴诚检测科技有限公司于2021年11月11日对区域地下水水质进行监测（报告编号：众（测）字[2021]第0365-3号）。

地下水环境质量现状监测

1、监测点位

本次环评共设地下水水质监测点3个，监测点位置见下表。

- 地下水环境质量监测点位置

| 点位编号 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| 2# | 何家坝居民水井 |
| 3# | 脱水站居民水井 |
| 6# | 草池增压站南侧居民水井 |

2、监测因子

pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氟化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫化物、石油类、总大肠菌群、细菌总数。

3、监测时间

2021年11月11日，共1天。

4、监测结果

区域地下水环境质量现状监测结果见下表。

- 地下水环境质量现状监测结果

| 监测因子 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2# | 3# | 6# |
| pH | 无量纲 | 7.3 | 7.2 | 7.4 |
| 钾 | mg/L | 1.42 | 0.92 | 1.38 |
| 钠 | mg/L | 16.2 | 6.49 | 13.7 |
| 钙 | mg/L | 81.2 | 59.3 | 100 |
| 镁 | mg/L | 11.6 | 7.99 | 17.7 |
| 碳酸根 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 碳酸氢根 | mg/L | 348 | 229 | 393 |
| 氯化物 | mg/L | 7.62 | 1.44 | 28.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 10.2 | 17.9 | 13.8 |
| 氟化物 | mg/L | 0.259 | 0.152 | 0.077 |
| 氨氮 | mg/L | 0.158 | 0.071 | 0.132 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.274 | 0.420 | 1.49 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0006 | 0.0005 | 0.0007 |
| 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | ug/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | ug/L | 0.26 | 0.34 | 0.24 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | mg/L | 258 | 187 | 321 |
| 铅 | ug/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | ug/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 306 | 208 | 376 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.4 | 0.7 | 0.6 |
| 硫化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 石油类 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | <2 | <2 | <2 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 4 | 4 |

地下水环境质量现状评价

1、评价因子

pH、Na+、氯化物、硫酸盐、氟化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫化物、石油类、总大肠菌群、细菌总数。

2、评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

3、评价方法

采用单项水质指数评价法，公式为：

Pi =Ci/Csi

式中，Pi ——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度限值，mg/L；

Csj——第i个水质因子的标准浓度限值，mg/L。

对具有上、下限标准值的指标pH，公式为：

PpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd）pHj≤7.0

PpH=（pH-7.0）/（pHsu-7.0）pHj>7.0

式中，PpH——pH值的标准指数，无量纲；

pH——pH监测值；

pHsd ——标准中pH的下限值；

pHsu ——标准中pH的上限值。

当水质评价因子的标准指数大于1，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的水环境要求。

4、评价结果

区域地下水环境质量现状评价结果见下表。

- 地下水环境质量现状评价结果

| 评价因子 | 标准限值（mg/L） | 评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2# | 3# | 6# |
| pH | 6.5~8.5 | 0.200 | 0.133 | 0.267 |
| 钠 | 200 | 0.081 | 0.032 | 0.069 |
| 氯化物 | 250 | 0.030 | 0.006 | 0.112 |
| 硫酸盐 | 250 | 0.041 | 0.072 | 0.055 |
| 氟化物 | 1.0 | 0.259 | 0.152 | 0.077 |
| 氨氮 | 0.50 | 0.316 | 0.142 | 0.264 |
| 硝酸盐 | 20.0 | 0.014 | 0.021 | 0.075 |
| 亚硝酸盐 | 1.00 | / | / | / |
| 挥发酚 | 0.002 | 0.300 | 0.250 | 0.350 |
| 氰化物 | 0.05 | / | / | / |
| 砷 | 0.01 | / | / | / |
| 汞 | 0.001 | 0.260 | 0.340 | 0.240 |
| 六价铬 | 0.05 | 0.080 | / | / |
| 总硬度 | 450 | 0.573 | 0.416 | 0.713 |
| 铅 | 0.01 | / | / | / |
| 镉 | 0.005 | / | / | / |
| 铁 | 0.3 | / | / | / |
| 锰 | 0.10 | / | / | / |
| 溶解性总固体 | 1000 | 0.306 | 0.208 | 0.376 |
| 耗氧量 | 3.0 | 0.467 | 0.233 | 0.200 |
| 硫化物 | 0.02 | / | / | / |
| 总大肠菌群 | 3.0MPN/100mL | <0.667 | <0.667 | <0.667 |
| 菌落总数 | 100CFU/mL | 0.020 | 0.040 | 0.040 |

结果表明，区域地下水监测指标浓度值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

声环境质量现状监测与评价

为了解区域声环境质量现状，本次评价委托四川众兴诚检测科技有限公司于2021年11月9日~10日、2021年11月12日~13日对区域环境噪声进行监测（报告编号：众（测）字[2021]第0365-3号）。

1、监测点位

本次环评共设30个噪声监测点，监测点位置见下表。

- 噪声监测点分布表

| 编号 | 管线段 | 监测点位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 集气干线 | 1#阀室南侧居民点 |
| 2# |  | 高桥居民点 |
| 3# |  | 桂花园居民点 |
| 4# |  | 毛家河居民点 |
| 5# |  | 龙头咀居民点 |
| 6# |  | 龙王庙居民点 |
| 7# |  | 大地岭居民点 |
| 8# |  | 石板坪居民点 |
| 9# |  | 新春村居民点 |
| 10# |  | 大岩上居民点 |
| 11# |  | 石厂坝居民点 |
| 12# |  | 脱水站北侧居民点 |
| 13# |  | 脱水站东侧居民点 |
| 14# |  | 脱水站西侧居民点 |
| 15# | 外输管道 | 钻洞子居民点 |
| 16# |  | 余家坡居民点 |
| 17# |  | 旋子庙居民点 |
| 18# |  | 贾子缘居民点 |
| 19# |  | 马家院居民点 |
| 20# |  | 活水沟村居民点 |
| 21# |  | 草池增压站北侧厂界外1m处 |
| 22# |  | 草池增压站东侧厂界外1m处 |
| 23# |  | 草池增压站西侧厂界外1m处 |
| 24# |  | 草池增压站南侧厂界外1m处 |
| 25# |  | 草池增压站东侧居民点 |
| A1 | 马1-13H采气井场至干线集气支线 | 马1-13H井北侧居民点 |
| A2 |  | 桔子坝居民点 |
| B1 | 马1-10H采气井场至干线集气支线 | 建营坝居民点 |
| B2 |  | 风岭坡居民点 |
| C1 | 马1-12采气井场至干线集气支线 | 清江坝居民点 |

2、监测时间

1#~11#、A1~A2监测点：2021年11月9日~10日，共监测2天，每天昼夜各监测1次。

12#~25#、B1~B2、C1监测点：2021年11月12日~13日，共监测2天，每天昼夜各监测1次。

3、评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、评价结果

区域声环境质量监测及评价结果见下表。

- 声环境质量监测及评价结果（1）

| 编号 | 监测结果[dB（A）] |  |  |  | 标准限值[dB（A）] |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.11.9 |  | 2020.11.10 |  |  |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 56 | 47 | 55 | 45 | 60 | 50 | 达标 |
| 2# | 53 | 47 | 56 | 46 | 60 | 50 | 达标 |
| 3# | 53 | 45 | 54 | 46 | 60 | 50 | 达标 |
| 4# | 52 | 47 | 56 | 45 | 60 | 50 | 达标 |
| 5# | 56 | 49 | 52 | 45 | 60 | 50 | 达标 |
| 6# | 54 | 48 | 56 | 48 | 60 | 50 | 达标 |
| 7# | 57 | 47 | 53 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
| 8# | 52 | 47 | 55 | 46 | 60 | 50 | 达标 |
| 9# | 53 | 47 | 53 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
| 10# | 54 | 48 | 53 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
| 11# | 56 | 47 | 54 | 46 | 60 | 50 | 达标 |
| A1 | 57 | 46 | 56 | 47 | 60 | 50 | 达标 |
| A2 | 54 | 46 | 56 | 45 | 60 | 50 | 达标 |

- 声环境质量监测及评价结果（2）

| 编号 | 监测结果[dB（A）] |  |  |  | 标准限值[dB（A）] |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.11.12 |  | 2021.11.13 |  |  |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 12# | 58 | 46 | 58 | 48 | 60 | 50 | 达标 |
| 13# | 55 | 48 | 55 | 43 | 60 | 50 | 达标 |
| 14# | 56 | 47 | 55 | 45 | 60 | 50 | 达标 |
| 15# | 54 | 47 | 56 | 45 | 60 | 50 | 达标 |
| 16# | 55 | 47 | 58 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
| 17# | 55 | 47 | 54 | 45 | 60 | 50 | 达标 |
| 18# | 53 | 47 | 56 | 45 | 60 | 50 | 达标 |
| 19# | 54 | 46 | 53 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
| 20# | 55 | 47 | 54 | 47 | 60 | 50 | 达标 |
| 21# | 54 | 46 | 56 | 46 | 60 | 50 | 达标 |
| 22# | 55 | 45 | 55 | 46 | 60 | 50 | 达标 |
| 23# | 54 | 48 | 56 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
| 24# | 54 | 48 | 55 | 45 | 60 | 50 | 达标 |
| 25# | 54 | 48 | 56 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
| B1 | 56 | 47 | 56 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
| B2 | 56 | 46 | 54 | 47 | 60 | 50 | 达标 |
| C1 | 54 | 47 | 58 | 44 | 60 | 50 | 达标 |

结果表明，区域各监测点昼间、夜间噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

生态环境现状调查与评价

陆生生态环境现状调查与评价

调查时间、方法

1、调查时间

本次野外调查时间为2021年8-9月进行了初次调查，2022年3月进行了补充调查。

2、参考水平年

以现状年（2021年）野外考察成果为主体，适当利用历史文献资料。

3、评价时限

根据管道穿越区、阀室（组）的生态环境现状，管线、阀室（组）施工及运营特点及其对陆生生态系统、野生动植物多样性及景观带来影响等因素，确定管线、阀室（组）施工期和运营期为评价的时限。

4、陆生生态调查及评价范围

生态影响评价应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价工作范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。

（1）直接影响区和间接影响区的确定

直接影响区指修建通南巴气田马1及马2地块产能建设项目（二期）地面集输工程占地或开挖的区域，以及施工人员人为活动、生活废弃物、管线、阀室运营产生的废气、废水、噪声、垃圾等带来的直接影响区域。

间接影响区指工程施工和管线、阀室运营对自然资源、生态系统和景观等影响带来的潜在影响、生态风险的区域。

（2）陆生生态的调查及评价范围

评价区段：通南巴气田马1及马2地块产能建设项目（二期）地面集输工程中各作业点及其周边地带。

评价范围：本项目管线沿线、阀室平坦开阔区周边约1000m的区域或山岭沟谷区周边第一重自然山脊范围内。

重点评价工程：新建集气干线29.8km，集气支线8.0km。新建1#阀室、新建2#、3#插输阀组、4#清管阀组，以及3个临时材料堆场，2km施工便道等。

由此，划定评价区域面积为11044.20 hm2，评价区海拔范围是390~1250m。

5、陆生生态调查评价方法

采用植物区系、植被、两栖、爬行、鸟类与兽类、鱼类等专业的野外工作规范要求进行。具体调查方法分述如下：

（1）植物区系和植被

野外工作内容包括植被调查和植物种类调查。

①植物种类调查

在评价区域内沿管线、阀室（组）等工程附近的现有道路设置调查主样线，再设置若干条垂直方向和水平方向的、贯穿工程影响区域不同生境的支样线。样方的设置采取典型抽样法；在样方上记录植物种类、分布海拔、数量、生境等相关信息，对珍稀特有物种应用GPS进行定位，在样线上填写各类群《植物调查线路表》。进行样方调查时，填写《植物样方调查表》，包括样方的物种种类、数量、经纬度、海拔和生境状况等内容。物种识别主要依靠野外现场鉴定，对鉴定有困难的物种细部进行拍摄照片、记录物种的形态学特征、物候等方式，回到驻地后再进行准确鉴定。

②植被调查

植物群落调查中对代表植被垂直带谱的典型植物群落采用样方法调查其物种组成和相对数量。沿样线随机确定群落抽样样方，规格分成乔木（10m×10m）、灌木（5m×5m）和草本（高草2m×2m、低草1m×1m）3种类型。填写样方表记录群落物种组成、高度、郁闭度（针对乔木）、胸径、盖度（针对灌木、草本）等群落结构特征，并利用GPS、罗盘等测定、记录样方的经纬度、坡度等地理信息。根据群落分布特征在地形图上勾绘植被分布图。

本次调查路线沿工程设计方提供的建设区域及周边1000m范围内主要道路设置，即此次植被调查的主样线为连接拟建项目区的交通干线，在评价区的典型自然植物群落内设置样方。样方调查中对随机确定的样方中的植物记录属种、盖度、胸径（乔木）、郁闭度等基本特征。根据对拟建项目影响评价区自然和栽培植物群落情况的初步踏察，在评价区范围内设置了有代表性的调查地24处，共调查标准样方134个。

- 评价区调查样线及调查样方信息表

| 调查点 | 地点 | 海拔（m） | 经度（°） | 纬度（°） | 植被群落类型 （括号内为调查样方数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涪阳镇活水沟村 | 424 | 107.138787 | 31.997472 | 耕地(4) |
| 2 | 涪阳镇活水沟村 | 480 | 107.135901 | 32.001511 | 马桑黄荆灌丛(6+6) |
| 3 | 涪阳镇活水沟村 | 796 | 107.126577 | 32.007208 | 柏木林(4) |
| 4 | 涪阳镇活水沟村 | 516 | 107.142499 | 32.010255 | 马尾松林(4) |
| 5 | 涪阳镇活水沟村 | 400 | 107.138647 | 32.011929 | 枫杨林(4) |
| 6 | 涪阳镇武学堂村 | 623 | 107.130118 | 32.027250 | 耕地(4) |
| 7 | 涪阳镇武学堂村 | 890 | 107.134806 | 32.037056 | 麻栎林(4) |
| 8 | 涪阳镇武学堂村 | 1078 | 107.123423 | 32.042157 | 杉木林(4) |
| 9 | 涪阳镇下江口村 | 1007 | 107.143094 | 32.047484 | 麻栎林(4) |
| 10 | 涪阳镇红江村 | 430 | 107.149757 | 32.064693 | 柏木林(4) |
| 11 | 涪阳镇火石岭村 | 501 | 107.158082 | 32.079027 | 锐齿槲栎灌丛(6) |
| 12 | 涪阳镇火石岭村 | 600 | 107.175624 | 32.079714 | 柏木林(4) |
| 13 | 新场镇金家坪村 | 507 | 107.178424 | 32.087042 | 桤木林(4) |
| 14 | 新场镇巴州沟村 | 553 | 107.182040 | 32.115435 | 耕地(4) |
| 15 | 新场镇清江村 | 517 | 107.169957 | 32.119510 | 白茅灌草丛(4) |
| 16 | 新场镇清江村 | 580 | 107.162894 | 32.147035 | 麻栎林(4) |
| 17 | 新场镇红岩村 | 710 | 107.183687 | 32.151154 | 蒿+白茅灌草丛(8+8) |
| 18 | 青峪镇窄口村 | 474 | 107.172464 | 32.175788 | 柏木林(4) |
| 19 | 青峪镇闫家坝村 | 501 | 107.183858 | 32.211214 | 马桑黄荆灌丛(6+6) |
| 20 | 青峪镇闫家坝村 | 646 | 107.204216 | 32.214809 | 柏木林(4) |
| 21 | 青峪镇张家坡村 | 700 | 107.220280 | 32.217421 | 马尾松林(4) |
| 22 | 青峪镇姜家坝村 | 630 | 107.233809 | 32.220731 | 果园(4) |
| 23 | 青峪镇姜家坝村 | 612 | 107.239670 | 32.230679 | 耕地，芒灌草丛(4+8) |
| 24 | 青峪镇蔡黄沟村 | 1220 | 107.245769 | 32.249256 | 麻栎林(4) |

从上表调查结果可知评价区的自然生境主要包括麻栎林、柏木林、杉木林、马尾松林、桤木林、枫杨林和灌丛、灌草丛等；人工植被有耕地和果园。

③群落生物量调查

在对典型群落调查的同时，对乔木、灌木、草本各层生物量进行调查。乔木层生物量采用维量分析法，分种实测不同径级树种的高、径以及各器官生物量，建立不同树种生物量估算模型，推算群落乔木层的生物量。灌木、草本采用样方收割法估算地上部分生物量。

（2）动物多样性调查

两栖类：因与水体有很大关系，样线的布设沿主要河道及支沟设置，包括小溪、湿地、水塘及相关区域。通过野外采集标本，收集相关资料和查阅有关文献资料进行确定。

爬行类：样线的布设可以根据生境类型不同分别布线，覆盖居民区、农耕区、森林、灌丛、草丛、人工林等生境。通过野外采集标本，收集相关资料和查阅有关文献资料进行确定。

鸟类：以实地调查、访问、查阅相关资料等方法确定物种多样性及生态类群组成。鸟类的相对数量则主要采用样线法调查，鸟类种类和数量根据见到的个体和鸣声（能分出种类的）进行记录。鸡形目的种类还采取访问的方法补充调查。

兽类：小型兽类主要使用铗日法采集标本进行调查。对于中型兽类，在野外直接根据观察到的皮毛、粪便和其它痕迹识别，同时采用入户调查访问猎获的兽皮头骨、收集有关部门历年野生毛皮药材的收购资料、访问林业局、自然资源局、自然保护地等部门的相关资料等方法掌握调查区域兽类区系组成和相对数量。

（3）景观生态

首先根据野外植物群落学调查资料（GPS定点）和5万分之一地形图，利用地理信息系统软件制作调查区的“植被类型分布图”，根据其反映出的景观生态类型特征，在分析区域生态与环境关系的基础上，归纳出研究区的景观生态类型，用GIS技术成图，并提取相关景观数据。利用地理信息系统计算出各种拼块的面积和数量等，以及各种土地利用类型的面积。最后根据景观生态学原理得出各类拼块的优势度值，进行景观生态体系的完整性、恢复稳定性和阻抗稳定性评价。

（4）专业图件编制方法

根据管线、阀室（组）等工程区工作底图，在现场调查的基础上，采用GPS、RS、GIS 及ERDAS相结合的空间信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被图和土地利用类型图，进行景观质量和生态环境质量的定性和定量评价。

并根据调查和资料，经过坐标转换、数据分析和整理、野外核查后再重新进行修订。国家重点保护动物植物分布图，参考野外调查数据和相关资料编制的。

5、主要调查评价内容

①评价区域原生与栽培植被类型及分布、植物种类组成及区系现状；野生动物种类、生态分布及对此区域利用现状。分析项目建设对区域陆生动植物多样性的影响，在此基础上提出具有针对性的保护、减缓和恢复措施。

②评价区域内的国家和四川省重点保护野生动植物的种类、分布现状，重点保护动物在此区域的活动规律。分析管线等建设对它们的影响，并在此基础上提出具有针对性的保护、减缓和恢复措施。

③评价区域内景观生态体系组成、生态脆弱性分析，对区域景观生态体系的影响方式、程度进行预测，在此基础上提出保护、减缓及生态恢复措施。

④根据野生动物在工程评价区域的分布、生存现状，项目建设和运营对其影响程度和方式，在此基础上提出保护、减缓及生态恢复措施。

陆生生态环境现状评价

1、景观生态体系现状

（1）斑块分析

斑块代表景观类型的多样化。根据现场调查的地类分布信息，可将本评价区内的斑块类型划分森林、灌丛、水体、农业用地、建设用地5类。根据业主方提供的2020年卫星图片（精度10m），利用Arcview GIS的统计分析功能可以得到各类景观类型的基础信息，如下表所示。

- 评价区景观格局组成统计表

| 斑块类型 | 斑块数 | 斑块数比例（%） | 面积（hm2） | 占总面积比例（%） | 斑块平均面积（hm2/块） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林 | 980 | 54.90 | 7088.47 | 64.18 | 7.2331 |
| 灌丛 | 90 | 5.04 | 242.85 | 2.20 | 2.6983 |
| 水体 | 55 | 3.08 | 230.34 | 2.09 | 4.1880 |
| 农业用地 | 480 | 26.89 | 3291.59 | 29.80 | 6.8575 |
| 建设用地 | 180 | 10.08 | 190.95 | 1.73 | 1.0608 |
| 合计 | 1785 | 100.00 | 11044.20 | 100.00 | 6.1872 |

评价区森林斑块在斑块数、斑块面积和平均斑块面积3项指标中均为最高，其斑块数量最多，为980块；其面积占总面积比例达到64.18%；其平均斑块面积也最大，为7.2331hm2/块，显著超过评价区6.1872 hm2/块的平均水平。农业用地斑块的各项指标仅低于森林斑块，尽管有河流、道路的阻隔作用，评价区内森林斑块和农业用地斑块的连接性都较高，因此森林和农业用地是评价区景观类型的主体。其他斑块的各项指标均明显较小，尤以建设用地斑块占据份额最小。

（2）廊道分析

廊道是指不同于周围景观基质的线状或带状景观要素，作为线性的景观单元除了具有通道和阻隔的作用之外，还有物种过滤器、某些物种的栖息地功能以及对其周围环境与生物生产影响的影响源作用。评价区内廊道主要为河流廊道和道路廊道。其中，河流主要有小通江河及其主要支流蔡黄沟（即杨家河，左侧）、龙洞河（即刘家河，右侧）、涪水（左侧）、石板溪、毛村溪、董家沟、清水沟、左家河、蚂蟥沟、龙洞沟、鹿浴沟等，小通江河主河道较宽阔，属带状廊道，蔡黄沟、龙洞河和涪水3条支流相对狭窄，属窄带廊道，石板溪、毛村溪、董家沟、清水沟、左家河、蚂蟥沟、龙洞沟、鹿浴沟等支流更为狭窄，属线性廊道，这些河流均是自然景观生态体系的组成部分，但对于河流两岸的陆生生态系统也是一道天然屏障，带状和窄带状的主要河流对两侧动植物交流阻碍较大且明显，而线性的小支流的阻碍效应相对较小。道路有已建成的S201、多条乡村公路和土石道路等，均属线性廊道，在评价区河谷分布较为密集，海拔高处较稀疏，单条廊道对自然景观的阻隔影响相对较弱，但小通江干流河谷区的叠加效应较显著。

（3）基质分析

利用由ArcGIS制作的评价区景观结构图，计算出评价区内各类景观优势度值见下表。

- 评价区景观类型优势度值计算表

| 景观类型 | Rd（%） | Rf（%） | Lp（%） | Do（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林 | 54.90 | 60.25 | 64.18 | 60.88 |
| 灌丛 | 5.04 | 3.50 | 2.20 | 3.23 |
| 水体 | 3.08 | 2.50 | 2.09 | 2.44 |
| 农业用地 | 26.89 | 28.46 | 29.80 | 28.74 |
| 建设用地 | 10.08 | 5.30 | 1.73 | 4.71 |

评价区内各类景观的优势度值中，森林景观的Do值最高，高达60.88%，景观比例值Lp为64.18%，出现的频率Rf为60.25%；优势度值居于第二位的是农业用地景观，其Do值为28.74%，明显小于森林景观而大于其它景观；建设用地景观的Do值为4.71%，居第三；灌丛景观和水体景观的Do值分别为3.23%和2.44%，居第四和第五，由于Do值小于5%，后三类景观在评价区中优势地位极不明显。结果表明，评价区内森林景观和农田景观的各项统计值均为最高且拥有最大的面积和斑块数量，并分布广泛，是评价区的景观基质。特别值得注意的是评价区内的森林虽然具有明显的次生性或人工性质，但仍是评价区内生物多样性最为丰富的区域，也是评价区野生动物的活动场所。所以，项目施工应该充分认识这一景观特征，施工区也有部分森林，严禁随意扩大范围采伐评价区内的森林。

（4）生态系统现状

根据野外调查，本项目影响评价区范围内的生态系统可分为森林生态系统、湿地生态系统、农田生态系统和聚落生态系统4种类型，前两类为自然生态系统，后两类为人工生态系统。经统计各地类分布面积数据，这4类生态系统的分布面积与所占比例情况见下表。

- 评价区各生态系统类型的分布面积和比例情况表

| 生态系统类型 | 分布面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 7331.32 | 66.38 |
| 湿地生态系统 | 230.34 | 2.09 |
| 农田生态系统 | 3291.59 | 29.80 |
| 聚落生态系统 | 190.95 | 1.73 |
| 合计 | 11044.20 | 100.00 |

①森林生态系统

评价区的森林生态系统分布面积为7331.32hm2，占评价区总面积的66.38%。主要由柏木林（含栎柏混交式和桤柏混交林）、麻栎林、马尾松林、杉木林、桤木林、枫杨林、杨树林、等组成，还有少量竹林、人工经济林、落叶阔叶灌丛和暖热性灌草丛。多为面积较大的块状或疏林状出现的人工林或次生半人工林，在评价区各个海拔高程都有广泛分布。

②湿地生态系统

评价区包括小通江河及其主要支流蔡黄沟、龙洞河、涪水等河流湿地生态系统，还有一些小型水库、堰、塘等湖泊湿地生态系统，湿地生态系统的分布面积为230.34hm2，占评价区总面积的2.09%。这些河流和湖泊湿地生态系统中挺水植物种类最多，包括芦苇、甜根子草、虉草、垂穗鹅观草、藨草、萤蔺、水虱草、香附子、碎米莎草、水蓼、扁蓄、酸模等，沉水植物有金鱼藻、眼子菜、菹草、苦草、慈姑等；浮水植物有紫萍、浮萍、满江红等。

③农田生态系统

a.基本农田保护情况

评价区所在区域属亚热带季风气候，具有四季分明、冷热四季分明，干湿两季分明的特点，农田生态系统的分布面积为3291.59hm2，占评价区总面积的29.80%。评价区内的基本农田保持率较高，大多在85~95%之间，虽然青峪镇、新场镇和涪阳镇等近年来耕地非农业化利用数量较多，但基本农田保护面积未随着土地利用现状变化情况进行调整。国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》明确指出，基本农田是确保国家粮食安全的基础，必须保证现有基本农田总量不减少，用途不改变，质量不降低。本项目天然气输气管道工程建设中管线铺设通过了农业区，管线铺设占用部分基本农田。由于对部分农田开挖，使被开挖地段的土壤层耕作层发生破坏，导致耕地质量下降，主要表现为可能耽误一季农作物生产，这种影响是临时的；由于管道施工分标段进行，每个标段的施工周期较短，一般1~3个月，因此，施工作业带和施工便道临时占地只影响基本农田一季的产出功能。本项目的临时占地区将会占用一些耕地，但不是基本农田，临时征用区域呈条带状，施工结束后即可恢复生产。

b.农业产业结构情况

由于地处四川盆地北缘的大巴山南麓，是四川省农业历史悠久但并不发达的地区，评价区所涉及的通江县青峪镇、新场镇和涪阳镇的农业发展以种植业为主，形成了林业、渔业和养殖业的共同发展，但以种植业为主。

c.主要农作物生产情况

大春作物水田以中稻为主，也有部分冬水田，为一年一熟，也以中稻种植为主，旱地以玉米、红薯、大豆为主，小春作物以油菜、小麦、豌豆、蚕豆为主，多为一年两熟类型。园地植物以核桃、柚、枇杷、猕猴桃、樱桃、桃、梨等为主。在道路、村落、耕地附近栽有慈竹、香樟、白花泡桐、加杨、楝、刺槐、桂花、银杏、水杉、核桃、樱桃、杏、桃、柚、香椿、喜树等植物。S201公路和场镇街道两旁栽有水杉、泡桐、加杨、银杏、日本晚樱、二球悬铃木（法国梧桐）等行道树。

④聚落生态系统

评价区涉及通江县青峪镇、新场镇和涪阳镇的3个场镇和原草池乡的场区，其特点表现为能量和物质运转均在人的控制下进行，居民所处的生物和非生物环境都已经过人工改造。聚落生态系统的分布面积为190.95hm2，占评价区总面积的1.73%。该生态系统包括上述3镇及板桥口镇地域内的各种人工建筑、厂矿设施及道路等，但本项目拟建设区域基本不占用聚落生态系统。聚落生态系统是人为活动最强烈的生态系统类型，属无植被分布区域。

2、植物多样性现状

（1）维管束植物物种组成

经对评价区植物多样性和植被现状的实地调查，整理出本区维管束植物名录（含主要栽培物种）。根据统计，评价区的维管束植物有150科456属682种：其中蕨类植物20科27属43种，裸子植物8科14属14种，被子植物122科415属625种。

- 评价区维管植物科属种统计表

| 门类 |  | 科数 | 所占比例（%） | 属类 | 所占比例（%） | 种数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕨类植物 |  | 20 | 13.33 | 27 | 5.92 | 43 | 6.31 |
| 种子植物 | 裸子植物 | 8 | 5.33 | 14 | 3.07 | 14 | 2.05 |
|  | 被子植物 | 122 | 81.67 | 415 | 91.01 | 625 | 91.64 |
| 合计 |  | 150 | 100.00 | 456 | 100.00 | 682 | 100.00 |

（2）科和属的种数分析

评价区内只有1个种分布的科有57科，共57个物种，分别占总科数（150）的38.00%和总物种数（682）的8.36%；少种科（分布2-9种）的数量为78科，共有物种292种，分别占总科数的52.00%和总物种数的42.81%；多种科（分布10种及以上）有15科（菊科Asteraceae 58种、禾本科Poaceae54种、蔷薇科Rosaceae38种、豆科Fabaceae31种、唇形科Lamiaceae20种、毛茛科Ranunculaceae18种、十字花科Brassicaceae 17种、百合科Liliaceae15种、莎草科Cyperaceae14种、蓼科Polygonaceae13种、壳斗科Fagaceae12种、茄科Solanaceae12种、荨麻科Urticaceae11种、石竹科Caryophyllaceae10种、伞形科Apiaceae10种），共有333个物种，分别占总科数的10.00%和总物种数的48.83%。

评价区内只有1个物种分布的属有326属，占评价区属总数（456）的71.49%，其物种数占总物种数（682）的47.80%；含物种2~5种的有124属，共有309种，分别占属总数和总物种数的27.19%和45.31%；含物种达6种及以上的属仅有6属：悬钩子属（Rubus 11种）、蓼属（Polygonum 8种）、芸苔属（Brassica 8种）、蔷薇属（Rosa 7种）、蒿属（Artemisia 7种）和苔草属（Carex 6种），共有47种，分别占属总数和总物种数的1.32%和6.89%。

（3）种子植物区系成分分析

根据李锡文划分的世界种子植物科的分布型和吴征镒对中国种子植物属所划分的分布区类型，对评价区种子植物130科420属进行归类统计。

- 评价区种子植物科和属的分布区类型

| 分布区类型 | 科数 | 占总科数百分比（%）* | 属数 | 占总科数百分比（%）* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 世界广布 | 28 | - | 52 | - |
| 热带分布 | 65 | 63.73 | 166 | 45.11 |
| 温带分布 | 36 | 35.29 | 196 | 53.26 |
| 中国特有分布 | 1 | 0.98 | 6 | 1.63 |
| 共计* | 102 | 100.00 | 368 | 100.00 |
| 注：“*”为不包括世界广布类型。 |  |  |  |  |

从上表可见，评价区内种子植物科的分布类型中，热带分布数量明显多于温带分布；而属的分布类型中，热带分布和温带分布数量相近，表明本评价区种子植物区系性质为以热带分布向温带分布过渡的亚热带区系特征。

（4）评价区植物区系特征

①单种科、少种科在科数和所含物种数上占较大优势；多种科有15科，平均每科含物种数较多。表明该区植物区系成分分化比较明显，其类群相对较多。

②评价区种子植物热带分布和温带分布属数相近表明评价区种子植物区系与热带和温带植物都有较为紧密联系。

③从区系特征上看，温带成分的属数与热带成分相近，说明该评价区植物区系性质为明显的亚热带性质，与评价区位于北亚热带常绿阔叶林植被区交汇地带的性质基本喙合。

（5）国家和四川省重点保护野生植物的种类及分布

依据2021年9月颁布的《国家重点保护野生植物名录》和2016年2月颁布的《四川省保护野生植物名录》，调查评价区有国家二级重点保护野生植物——春兰（Cymbidium goeringii），发现地分别在青峪镇姜家坝村、张家坡村和涪阳镇灯盏窝区域（见下表）；评价区内未发现四川省保护野生植物分布。此外还有列入上述名录的苏铁（Cycas revolute）、银杏（Ginkgo biloba）、水杉（Metasequoia glyptostroboides）等，这些植物在评价区内均为栽培树种，为经济树木和园林观赏树木及行道树，农宅、寺庙、道路附近均有栽培，不属于保护野生植物范畴。

- 评价区内国家重点保护野生植物名录

| 保护植物名称 | 保护级别 | 海拔（m） | 北纬（°） | 东经（°） | 距离项目区（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春兰Cymbidium goeringii | 国家二级 | 783 | 32.226286 | 107.241263 | 东470 |
|  |  | 660 | 32.207865 | 107.222927 | 南425 |
|  |  | 888 | 32.082796 | 107.184712 | 东955 |

| 春兰 | 春兰 |
| --- | --- |
| 苏铁-栽培 | 银杏-栽培 |
| 水杉-栽培 | 水杉-栽培 |

（6）沿线古树名木

根据访问通江县林业主管部门以及查询当地林业志得知，通江县的古树名木种类主要有柏木（Cupressus funebris）、银杏（Ginkgo biloba）、马尾松（Pinusmassoniana）、肉榔树（Ulmus pumila var. pilosa）、枫香树（Liquidambar formosana）、黄连木（Pistacia chinensis）、皂荚（Gleditsia sinensis）、青杨（Populus cathayana）、黄葛树（Ficus virens var. sublanceolata）、樟树（Cinnamomum camphora）等，以柏木古树的数量最多。因此，在根据通江县林业主管部门提供的古树名木资料的基础上，我们进行了实地调查，本项目影响评价区域内分布的古树名木有柏木、银杏、马尾松、樟树、枫香树等，各古树分布信息见下表。

- 评价区核实的古树分布信息表

| 古树名称 | 海拔（m） | 东经（°） | 北纬（°） | 分布地名 | 距离工程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马尾松 | 416 | 107.142488 | 31.991713 | 涪阳镇王家坝 | 997 |
| 银杏 | 598 | 107.146777 | 32.004492 | 涪阳镇庄荒坪 | 850 |
| 柏木 | 446 | 107.134811 | 32.013241 | 涪阳镇鹿浴沟 | 130 |
|  | 645 | 107.146149 | 32.012088 | 涪阳镇扭扭石 | 845 |
|  | 469 | 107.168302 | 32.185917 | 青峪镇三清庙 | 910 |
| 樟 | 782 | 107.148461 | 32.048351 | 涪阳镇任家大湾 | 400 |
|  | 668 | 107.194810 | 32.213747 | 青峪镇竹园坡 | 550 |
|  | 691 | 107.247907 | 32.239888 | 青峪镇瓦子坝 | 1000 |
| 枫香 | 469 | 107.145645 | 32.024919 | 涪阳镇清水沟 | 850 |
|  | 421 | 107.155980 | 32.058123 | 涪阳镇涪阳坝西 | 750 |
|  | 482 | 107.169176 | 32.187338 | 青峪镇龙头咀 | 935 |

| 银杏 | 马尾松 |
| --- | --- |
| 柏木 | 柏木 |
| 枫香 | 樟树 |

3、植被现状

在大尺度上，影响植被分布的决定性因素是气候条件。评价区地处四川盆地北部边缘的大巴山南麓地带，气候受盆地地形影响较大。冬季受西伯利亚或蒙古寒潮侵袭的影响较盆地中部、南部明显，夏季南来的暖流越过贵州高原而下达盆地内到达评价区域时势已很弱，因此评价区气候总的特点是冬冷、春迟、夏温、秋凉；冬春多云雾，湿度高，仍有利于亚热带偏湿性的常绿阔叶林发展。由于历史原因，评价区内植被长期以来受人为破坏严重，因此原生植被类型数量较少，多人工植被与次生植被。

（1）植被概况

评价区植被在《中国植被》（1980）的分区体系中，属于“IV 亚热带常绿阔叶林区域-IV A 东部（湿润）亚热带常绿阔叶林亚区域-IV Aii 中亚热带常绿阔叶林地带-VIII Aiia. 中亚热带常绿阔叶林北部亚地带北段”。在《四川植被》（1980）的区划体系中，评价区属于“I 川东盆地及西南山地常绿阔叶林地带-IA 川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带-I A5 盆边北部中山植被地区-I A5(2) 米仓山植被小区”。

米仓山植被小区位于大巴山西部，西端以龙门山为界，与盆边西部中山植被地区相接，东端以万源为界，与大巴山植被小区相接，包括通江县、南江县、旺苍县、利州区、昭化区、朝天区、青川县和万源市西部部分地区，由于其西北有龙门山、东北有米仓山，本小区的山体均为中切割的中山，其基质以石灰岩为主，与盆地相接的部分有砂页岩。一般东南部山麓地带的气温较高，而西北部气温较低。自然植被的主要类型有：1）由包石栎、曼青冈、细叶青冈、石栎等构建的常绿阔叶林；2）竹林多分布于地形陡峭不易开垦的深沟河谷地区，主要竹种有箬竹、方竹、巴山木竹；3）海拔1300~2000m山地黄棕壤地段生长有由数种水青冈、鹅耳枥、三桠乌药、青冈、细叶青冈、川灰木等组成的常绿与落叶阔叶混交林；4）由部分栎类组成的落叶阔叶林和华山松林分布面积很小；5）海拔2200m以上山地棕壤上分布的由巴山冷杉为主形成的亚高山寒温性常绿针叶林；6）海拔1500m以下普遍分布的马尾松林、巴山松林、杉木林和柏木林；7）海拔1500m以下地带还普遍分布有大片的落叶栎类林（麻栎林、栓皮栎林、白栎林等）和马桑、黄荆、毛黄栌、盐肤木、火棘等组成的暖热性落叶阔叶灌丛。栽培植被中农作物以水稻、玉米为主，其次为番薯、小麦、豆类，水稻田基本为冬水田，玉米地多分布在低山或中山的山坡上。本小区的经济作物有漆树、茶、白蜡树、猕猴桃等。

评价区位于四川盆地北缘的大巴山南麓，属嘉陵江水系的巴河流域，小通江是评价区内最大的河流，发源于陕西省汉中市南郑区碑坝镇广家店村长梁山，先向西再向南流，在诺水河镇狮子口村十字河口纳陈家河后进入四川省巴中市通江县境内，继续向南经诺水河镇、板桥口镇、青峪镇（纳蔡黄沟和龙洞河）、新场镇、涪阳镇（纳涪水）后向东流入诺江镇，最后在通江县城东的支背咀与大通江河汇合为通江，通江在平昌县城汇入巴河，巴河与达州主城流出的州河在渠县三汇镇汇合后为渠江，渠江流经渠县县城、广安城后进入重庆市境，在合川区城区汇入嘉陵江。小通江河全长340余km，流域总面积约1400km2。小通江流域境内主要为中低山河谷地形，海拔高度在350~2400m之间。受盆地北缘的气候影响，气温略较高，增温早，降温迟，植物生长季节稍长。

评价区地处较低海拔地带，海拔跨度390~1250m，植被垂直分布带谱显著。具有特色的是成片的栎林、柏木林和栎柏混交林，少量的杉木林、马尾松林、桤木林、桤柏混交林、枫杨林、慈竹林与人工经济林、果园以及一年两熟的水田和旱地，它们相应的分布在各类小地形上。较高地带分布着杉木林、麻栎林，向下分布的是柏木林、柏木疏林、栎柏混交林、桤柏混交林以及少量的马尾松林，河边多见分布的是枫杨林、桤木林和零星的慈竹林，林内以麻栎、栓皮栎、柏木、杉木、桤木、枫杨、加杨和马尾松等为建群树种，伴生有灯台树、化香树、枫香树、喜树、樟树、构树、青冈、曼青冈、细叶青冈、女贞、茅栗等；旱地、水田和果园主要介于河道和柏木林分布带之间的河谷平缓地带。乔木层植被遭严重破坏以后，经过长期冲刷作用，土壤贫瘠，保水能力差，形成了马桑、蔷薇属、悬钩子属、黄荆、水麻和火棘为主的落叶阔叶杂灌丛。常绿阔叶林很难见到，常绿阔叶树多与落叶阔叶树种混生形成混交林分布于沟谷，常绿树种种类有樟、宜昌润楠、女贞等。评价区内零星分布着竹林，以慈竹林较易见到，其它竹种还有斑竹、阔叶箬竹等，但其分布面积和数量均很少，多见于村落、道路和耕地边。

本区河谷低海拔植被受人类活动影响较大，河谷两侧完全没有原生的常绿阔叶林地带性植被。栽培植被类型中水田以水稻和小麦、油菜为主，旱地以玉米和小麦、油菜为主，重点农作物包括水稻、玉米、小麦、油菜、番薯、蚕豆、豌豆、菜豆等。

（2）植被类型的划分

按照《中国植被》分类原则，即植被型、群系和群丛三级分类方法，以及野外调查、整理出的样方和样线资料，对本项目影响评价区的自然植被进行分类。评价区共有植被型5种，植被亚型6种，群系17种。同时栽培植被按照《中国植被》的栽培植物分类方法进行划分出水田、旱地和园地三类。

①自然植被

a.针叶林

I.暖性针叶林

一、暖性常绿针叶林

1.马尾松林（Form. Pinus massoniana）

2.柏木林（Form. Cupressus funebris）

3.杉木林（Form. Cunninghamia lanceolata）

b.阔叶林

II.落叶阔叶林

二、山地落叶阔叶林

4.麻栎林（Form. Quercus acutissima）

三、河岸落叶阔叶林

5.桤木林（Form. Alnus cremastogyne）

6.枫杨林（Form. Pterocarya stenoptera）

III.竹林

四暖性竹林

7. 慈竹林（Form. Neosinocalamus affinis）

c.灌丛和灌草丛

IV.灌丛

五、落叶阔叶灌丛

8.马桑灌丛（Form. Coriaria nepalensis）

9.黄荆灌丛（Form. Vitex negundo）

10.盐肤木灌丛（Form. Rhus chinensis）

11.火棘灌丛（Form. Pyracantha fortuneana）

V.灌草丛

六、暖热性灌草丛

12.白茅灌草丛（Form. Imperata koenigii）

13.芒灌草丛（Form. Imperata koenigii）

14.蒿灌草丛（Form. Artemisia spp.）

15.小蓬草灌草丛（Form. Conyza canadensis）

16.蕨灌草丛（Form. Pteridium aquilinum var. latiusculum）

17.芒萁灌草丛（Form. Dicranopteris dichotoma）

②栽培植被

18.一年两熟水田作物组合型

19.一年两熟旱地作物组合型

20.园地和经济林

（3）植被描述

①自然植被

马尾松林（Form. Pinus massoniana）

马尾松林是四川低海拔地区针叶林的代表林种之一，在四川中部和东部地区分布较为普遍。马尾松是向阳、喜温暖的树种。多分布于酸性土上。分布区的土壤发育于砂岩、页岩之酸性黄壤、酸性紫色土或石灰岩经淋溶后形成的酸性土壤。四川省内分布的海拔幅度为200~1200m，集中分布于海拔1000m以下地区。在评价区内呈斑块状分布于丘陵顶部，目前马尾松林大多被人工经济林所替代，评价区内已属偶见林类。

群落外貌翠绿色，林冠整齐。多为次生林或人工林。除部分幼林外，一般树龄差异大，通常树龄不超过50年。郁闭度0.4~0.8。平均株高20m，平均胸径23cm。以纯林或与柏木混生为主要存在方式。林内比较通风透光，较少苔藓等活地被物，乔灌草三层层次明显。

乔木层除马尾松外，多见有柏木（Cupressus funebris）、桉树（Eucalyptus spp.）、栎（Quercus spp.）与之混生但树高明显低于马尾松。林下灌木以蔷薇属（Rosaspp.）、悬钩子属（Rubus spp.）、铁仔（Myrsina africana）为优势，其次为火棘（Pyracantha fortuneana）、盐肤木（Rhus chinensis）、黄荆（Vitex negundo）等。草本层常以芒萁（Dicranopteris pedata）为优势，或与芒（Miscanthus sinensis）、白茅（Imperata koenigii）等形成多优势种。其次常见的有野雉尾金粉蕨（Ongchiumjaponicum）、矛叶荩草（Arthraxon lanceolatus）、蒿（Artemisia spp.）等。

柏木林（Form. Cupressus funebris）

柏木林也是四川省境内中低海拔地带分布的针叶树林之一，多分布于四川盆地内部和边缘的低山、丘陵地带，在评价区多地呈片状分布，其分布面积最大，远大于针叶树林的其它类型。评价区内的柏木林多为块状或疏林状出现的人工林或半人工林，也与栎类、桤木等阔叶杂木形成栎柏混交林、桤柏混交林等。柏木为喜温暖湿润的阳性树种，具有喜钙的特点，在土壤深厚、环境湿润之钙质土上，生长繁茂，能较快地成材。酸性土壤上则生长不良，树形奇曲而苍老。土壤发育于紫色页岩、砂岩、石灰岩之钙质紫色土壤或黄壤，或为冲击土。

群落外貌苍绿，林冠整齐。林冠郁闭度0.6~0.8，以柏木占绝对优势，株高10~20m，胸径8~30cm，其他常见有桉树、栎类、女贞（Ligustrum lucidum）、苦木（Pierasma quassioides）、臭椿（Ailanthus altissima）、八角枫（Alangiumplatanifolium）等。

灌木层高低相差悬殊，层次不明显，常见有小叶女贞（Ligustrum quihoui）、铁仔、黄荆、火棘、悬钩子等。

草本多蕨类、禾本科和莎草科植物，以矛叶荩草为优势，次为棕叶狗尾草（Setaria palmaefolia）、苔草（Carex spp.）、井栏边草（Pteris multifida）、狗牙根（Cynodon dectylon）等。在柏木疏林下草本植物则以白茅为主，形成一定盖度。

杉木林（Form. Cunninghamia lanceolata）

杉木适生于温暖湿润、土壤深厚、静风的山凹谷地；土壤以土层深厚、湿润肥沃，排水良好的酸性红、黄壤。评价区内的杉木均为人工栽植，呈小块状分布于退耕还林地带， 多为纯林，或其间混种有人工栽植的柳杉（Cryptomeriafortunei）、桤木（Alnus cremastogyne）和自然生长的常绿阔叶树而形成针阔叶混交林。

杉木纯林乔木层仅有杉木一层，其郁闭度最高可达0.85以上，高度在8~16m之间，杉木胸径8~22cm，最大一株胸径为24cm。林下灌木层不发达，草本植物长势也极稀疏，主要有单芽狗脊（Woodwardia japonica）、芒萁（Dicranopterispesdata）、鳞毛蕨（Dryopteris spp.）等蕨类和白茅（Imperata koenigii）、芒（Miscanthussinensis）等禾草类。层外植物有菝葜（Smilax china）、三叶木通（Akebia trifoliata）、海金沙（Lygodium japonicum）、铁线莲（Clematis spp.）等。

麻栎林（Form. Quercus acutissima）

麻栎是一种对环境适应性较好的阳性树种，萌生能力强。对土壤要求不严，但多生长于干燥的阳坡，在土质肥沃，土层较厚处长势尤其良好。

麻栎林主要分布在评价区的阳坡和半阳坡，垂直分布于海拔650~980m的地方，郁闭度一般在0.5~0.7左右，林层高度在6~8m。但部分被村民用于栽培木耳的麻栎林高度在3~5m左右。土壤常为由砂岩发育形成的山地黄壤，紫色砂页岩、紫色页岩发育形成的山地黄棕壤。枯枝落叶覆盖率40~50%，分解较好。

麻栎林外貌多为黄绿色，树冠较整齐，林内组份简单。乔木层以其为建群种，郁闭度0.5~0.8之间，树高多在10m以下，胸径10~15cm。但当树高超过10m时，胸径可达25cm。麻栎林内多伴生有栓皮栎，可形成0.1左右的郁闭度，有时还有化香树、马尾松、柏木和杉木（栽植，Cunninghamia lanceolata）混生。

麻栎林下灌丛稀疏，盖度仅为10%左右。主要有马桑（Coriaria nepalensis）、铁仔、棕榈，以及多种小檗如刺红珠（Berberis dictyophylla）、豪猪刺（Berberisjulianae）、盐肤木（Rhus chinensis）和胡颓子（Elaeagnus pungens）。因其地表常为落叶覆盖所有草本植物盖度极小，常见的有蒿、白茅、芒萁（Dicranopterisdichotoma）、野青茅（Deyeuxia arundinacea）、苔草、荩草（Arthraxon hispidus）等。

层外植物有托柄菝葜（Smilax discotis）、鞘柄菝葜（Smilax stans）、三叶木通（Akebia trifoliata）、三裂蛇葡萄（Ampelopsis delavayana）等。

桤木林（Form. Alnus cremastogyne）

桤木林在评价区内主要分布于海拔1000m以下的地带，群落多呈零星小块状。由于桤木对土壤湿度要求较高，故多见于河流两岸、河滩、田边及地势平坦的山麓地段。桤木繁殖易且速生，多系作薪柴的人工林。

群落外貌呈深绿色，群落结构比较简单。以桤木为单优势种的纯林，生长茂密，100m2内可达30余株，郁闭度0.6左右，高12~15m，胸径10~20cm。除小片纯林外，江河与溪沟边，桤木常与枫杨（Pterocarya stenoptera）混生，桤木郁闭度仅0.3左右，枫杨可形成0.2左右的郁闭度。

桤木林常受人类生产活动的影响，林下灌木极少，仅盆地边缘山地，林下有少许喜阴湿的悬钩子属(Rubus spp.)、蔷薇属(Viburnum spp.)、忍冬属(Lonicera spp.)等灌木生长。

草本植物稍多， 主要种类有狗牙根(Cynodon dactylon) 、马唐(Digitariasanguinalis)、牛筋草(Eleusine indica)、酢浆草(Oxalis corniculata)、深圆齿堇菜(Viola davidii)、车前草(Plantago asiatica)、爵床(Rostellularia procumbens)、蕺菜(Houttuynia cordata)、龙芽草(Agrimonia pilosa)、紫背金盘(Ajuga nipponensis)、欧夏枯草(Prunella vulgaris)等。

枫杨林（Form. Pterocarya stenoptera）

评价区内多见于沿河两岸，呈窄带状分布。群落外貌绿色，林冠整齐，结构简单。乔木层郁闭度0.3-0.5，枫杨为单优势种，树高12-15m，胸径18-40cm。其他伴生种少，主要有桤木、构树(Broussonetia papyrifera)、盐肤木、洋槐(Robiniapseudoacacia)、八角枫(Alingum chinense)等。

灌木层盖度30~40%，高1~3m。常见种类有水麻(Debregeasia ortientalis)、醉鱼草(Buddleja sp.)、胡枝子(Lespedeza bicolor)、马桑(Coriaria nepalensis)、插田泡(Rubus coreanus)、黄荆(Vitex negundo)、铁仔(Myrsina africana)、蔷薇等。

草本层盖度50~80%，以白茅、水蓼(Polygonum hydropiper)、狗牙根为主，其他常见种有蒿、牛膝(Achyranthes bidentata)、黄鹌菜(Youngia japonica)、井栏边草(Pteris multifida)、地石榴(Ficus tikoua)、鬼针草(Bidens bipinnata)、荩草(Arthraxon hispidus)等。

慈竹林（Form. Neosinocalamus affinis）

慈竹是评价区内最为常见的一类竹林类型，栽培历史悠久，村落附近、河岸、丘陵等地均有分布，但分布面积明显小于乔木树林的面积。慈竹适生育气候湿润、温暖，生长季节长，平均气温一般在16℃以上，年降水量1000mm，相对湿度在80%以上的地区。慈竹适生于温润肥沃，排水良好的中性和微酸性土壤，特以山边崖脚、沟谷、宅旁疏松肥土生长最好。

慈竹林结构单纯，林相整齐。竹林高5~12m，径粗4~7cm。经人工管理的竹林，林下灌木和草本植物较少。但在粗放经营的情况下，竹林中常混生有阔叶树和针叶树。主要种类有喜树、枫杨、加杨、构树、栾树（Koelreuteria bipinnata）、八角枫、黄连木（Pistacia chinensis）、桉树和杉木（Cunninghamia canceolata）、柏木等。有时还有其他竹类混生其中。

灌木层盖度一般为30%为左右，主要种类有黄荆、铁仔、悬钩子等。

草本植物以矛叶荩草、野青茅、马唐、海金沙、冷水花（Pilea spp.）和菊类等为主，其层高在5~35cm之间，盖度为10~40%。

马桑灌丛（Form. Coriaria nepalensis）

评价区内典型灌丛植被较多，主要类型有马桑灌丛、火棘灌丛、黄荆灌丛、盐肤木灌丛、小果蔷薇灌丛、水麻灌丛、悬钩子灌丛等。主要分布于评价区山体下部林缘地带和道路两侧地带。土壤为黄壤、山地黄壤、山地黄棕壤。

群落外貌呈绿色，丛状，参差不齐。盖度 30%~50%，也有达 70%的，除马桑外，主要由黄荆、火棘、盐肤木(Rhus chinensis)、金山荚蒾（Viburnum chinshanense）、截叶铁扫帚（Lespedeza cuneata）等，也常在灌丛中占一定数量。

草本层植物一般种类较少，盖度20%~40%。主要优势种有臭牡丹(Clerodendrum bungei)和竹叶草(Oplismenus compositus)、垂穗鹅观草(Roegneria nutans)、早熟禾(Poa annua)、芒(Miscanthus sinensis)等禾草构成。

黄荆灌丛（Form. Vitex negundo）

主要见于评价区溪沟两岸以及山坡和坡麓等地段的树林林缘、陡坡以及耕地边，呈零星小块状间断分布，随人类生产活动发生变化。

群落外貌绿色，丛状，参差不齐。高度通常在 1.5~5m之间，盖度 40~75%左右，除黄荆外其它常见的灌木有马桑（Coriaria nepalensis）、火棘、盐肤木（Rhus chinensis）、截叶铁扫帚（Lespedeza cuneata）、醉鱼草（Buddleja spp.）等。

灌木下草本植物有白茅、矛叶荩草、蕨、蒿等。

盐肤木灌丛（Form. Rhus chinensis）

盐肤木在评价区公路边和山坡疏树地带分布广泛，但也有其它植被灌丛类型散生于其中，部分地段能以此物种为优势种形成群落，群落结构略不稳定，易向阔叶林演替，盐肤木还能与其它不同的物种形成共优种而组成多种群丛类型，如盐肤木+黄荆、盐肤木+马桑的落叶阔叶灌丛。

群落结构较为简单，灌木层以盐肤木为优势，平均高度2.5~3.5m，分布较为稀疏，形成的盖度约15~20%；部分树龄较大的构树株高可达近10m或以上。灌木层其它多见物种还有毛黄栌、火棘、胡颓子和水麻(Debregeasia orientalis)等。

草本植物生长茂盛，分层明显。草本物种黄花蒿(Artemisia annua)、野棉花(Anemone vitifolia)、小蓬草(Conyza canadensis)、千里光(Senecio scandens)等，冷水花(Pilea spp.)、野豌豆(Vicia spp.)、蛇莓(Duchesnea indica)、繁缕(Stellaria media)等从高到矮组成不同亚层。另层外藤本植物有铁线莲(Clematis spp.)、打碗花(Calystegia hederacea)等。

火棘灌丛（Form. Pyracantha fortuneana）

棘灌丛是石灰岩地区常见的群落，在评价区内主要分布于河滩，岩石裸露、土壤贫瘠、干旱缺水的山坡。分布零星小块。

群落外貌绿色而富季相变化，呈团块状。盖度 50%左右，灌木多具蔓生有刺灌木，除建群种火棘外，小果蔷薇（Rosa cymosa）、黄荆、马桑、缫丝花(Rosa roxburghii)、醉鱼草等也分布其间。草本植物有荩草、狗尾草(Setaria viridis)、打破碗花花等。

白茅灌草丛（Form. Imperata koenigii）

白茅灌草丛是评价区内暖热性灌草丛的代表，呈小块零星分布在平原与河谷耕地和树林边缘地带或坡度较大山坡上，群落外貌绿色，总盖度 80～95%。白茅在草丛中常占绝对优势，为群落的唯一建群种，高度50~130cm。除白茅灌草丛外，评价区还可见的灌草丛还有小蓬草（Conyza canadensis）、白花鬼针草（Bidens pilosa var. radiata）、斑茅（Saccharum arundinaceum）、芒（Miscanthus sinensis）、芒萁（Dicranopteris dichotoma）等，这些草丛多分布于河床、耕地地缘和树林及道路边。

芒灌草丛（Form. Imperata koenigii）

该草丛是以芒为优势种的高草草丛。主要见分布马尾松林、柏木林、耕地边缘地带，群落盖度最高可达100%，草丛一般为次生生长而成的。该地区土壤多为红色沙岩和沙泥岩风化后形成的土壤，土质较为贫瘠。现在由于生产方式的多样化，农民已不再完全依靠粮食生产为生，许多肥力差的土地就首先被遗弃，从而形成此类灌草丛。芒一般高度在1.5~2.4m，物种十分单一，几乎无其它物种伴生。

蒿灌草丛（Form. Artemisia spp.）

评价区的耕地、村道等边缘生长有蒿灌草丛，蒿属植物主要有黄花蒿(Artemisia annua)、白苞蒿(Artemisia lactiflora)、魁蒿(Artemisia princeps)、野艾蒿(Artemisia lavandulaefolia)等，伴生植物中数量较多的有小蓬草（即小白酒草Conyza canadensis）、白花鬼针草（Bidens pilosa var. radiata）、钻叶紫菀(Aster subulatus)、马兰(Kalimeris indica)等菊科植物和车前(Plantago asiatica)、夏枯草(Prunella vulgaris)、早熟禾(Poa annua)、白茅、打破碗花花等。蒿灌草丛高度通常在0.5~1.4m之间，但黄花蒿和魁蒿有时可长到2m以上，总盖度介于 70~90%。蒿灌草丛属人为破坏原生环境后迅速自然长成的植被，由于评价区内气候温暖湿润，适合蒿类生长，因此多处人为裸地可迅速变成蒿灌草丛构建的速生植被群落。

小蓬草灌草丛（Form. Conyza canadensis）

评价区的耕地、村道等边缘也生长有小蓬草灌草丛，小蓬草也叫小白酒草，其它伴生的草本植物还有蒿、白花鬼针草、钻叶紫菀等菊科植物和车前、夏枯草、早熟禾、白茅、打破碗花花等。小蓬草灌草丛高度通常在 1.0~2.0m之间，但有时可长到2m以上，总盖度介于70~90%。小蓬草灌草丛属人为破坏原生环境后迅速自然长成的植被，由于评价区内气候温暖湿润，也适合小蓬草生长，因此多处人为裸地也可迅速变成小蓬草灌草丛构建的速生植被群落。

评价区内还分布有由白花鬼针草、打破碗花花等构建的杂草灌草丛，但单块面积很小，多在1m2以下。

蕨灌草丛（Form. Pteridium aquilinum var. latiusculum）

蕨灌草丛分布于评价区内的山地酸性土壤，常见于乔木林林缘和耕地边。草本层高65~135cm，盖度在55~95%之间。其主要伴生物种有海金沙（Lygodium japonicum）、蝴蝶花（Iris japonica）、芒、白茅、蒿等。地被层未见有植物生长。

芒萁灌草丛（Form. Dicranopteris dichotoma）

芒萁灌草丛也分布于评价区内的山地酸性土壤，只见于针叶林林下和林缘。草丛高 35~65cm，盖度在55~90%之间。其主要伴生物种有海金沙、芒、白茅、蒿、蝴蝶花等以及少量低矮的灌木种类。地被层未见有植物生长。

②栽培植被

一年两熟水田作物组合型

水田是评价区内非常常见的栽培植被类型。由于评价区河谷地带气温适宜、年降雨丰富且河流众多、灌溉渠系发达，水田作物产量较高，为主要的粮食生产基地。评价区水田作物一年两熟，夏季种植水稻(Oryza sativa)、冬季种植小麦(Triticum aestivum)或油菜(Brassica campestris)，夏季一般在田埂上种植大豆(Glycine max)、冬季种植蚕豆(Vicia faba)以及一些蔬菜作物。

一年两熟旱地作物组合型

旱地种植农作物以玉米(Zea mays)、油菜、冬小麦、番薯(Ipomoea batatas)、马铃薯(Solanum tuberosum)与豆类等为主。主要分布在评价区水源相对贫瘠地带，由于水源的限制，只能种植旱地作物，以玉米、油菜、冬小麦、马铃薯、番薯与大豆为主，基本轮作倒茬方式为冬春两季种植油菜、冬小麦、蚕豆、马铃薯，夏秋两季种植玉米、番薯、豆类。近年来由于退耕还林政策的施行，农民在陡坡上退耕的旱地栽植上了桂花(Osmanthus fragrans)、香樟、黄葛树(Cinnamomum pedunculatum)等经济树种，林下草本长势非常稀疏。

园地经和济林

评价区内的靠近林地地势较陡峭的旱地大多肥力较差，农作物产量偏低。近年来随着水果与经济园林树种市场的需求和实施退耕还林政策，根据市场需求，当地农民将原有贫 瘠的坡耕地种上了桂花、黄葛树、小叶榕(Ficus microcarpa var. pusillifolia)、香樟等经济林木和枇杷(Eriobotrya japonica)、柚(Citrus maxima)、胡桃(Juglans regia)、栗、桃(Amygdalus persica)、梨(Pyrus pashia)、李(Prunus salicina)、枇杷(Eriobotrya japonica)等果树。其间套种有豆类、番薯、时令蔬菜等低矮农作物。目前甚至一些肥力较好的平原耕地也栽植上了经济园林树种和果树。

此外，评价区内各级公路两旁栽植有加杨（Populus canadensis）、水杉、樟、小叶榕(Ficus microcarpa var. pusillifolia)等行道树以降低交通运输车辆经过时对路两侧居民和环境等的影响。

| 柏木林 | 柏木林 |
| --- | --- |
| 柏木林 | 柏木林 |
| 麻栎林 | 麻栎林 |
| 枫杨林 | 桤木林 |
| 马尾松林 | 慈竹林 |
| 马桑灌丛 | 悬钩子灌丛 |
| 水麻灌丛 | 火棘灌丛 |
| 黄荆灌丛 | 白茅灌草丛 |
| 芒灌草丛 | 蒿灌草丛 |
| 水田 | 旱地 |
| 果园 | 人工经济林 |
| S201两侧行道树 | S201两侧行道树 |

（4）植被生物量

评价区内植被的影响采用生物量（生产力）指标来评价。

生物量（生产力）的估算方法：Σ影响评价面积×各植被类型单位面积的生物量（生产力）。 依据冯宗炜编著《中国森林生态系统的生物量与生产力》对不同类型林分生物量与生产力的研究结果以及调查访问人工植被区的作物产量等信息，本节将评价区域内各种植被类型的生物量与生产力分列如下。

- 评价区不同植被类型单位面积的平均生物量与生产力

| 植被类型 | 生物量（t/hm2） | 生产力（t/a·hm2） |
| --- | --- | --- |
| 针叶林 | 225.25 | 5.3 |
| 阔叶林 | 172.68 | 7.8 |
| 竹林 | 70.45 | 3.6 |
| 落叶阔叶灌丛 | 33.45 | 3.6 |
| 灌草丛 | 8.15 | 0.4 |
| 经济林 | 162.65 | 7.8 |
| 园地 | 60.2 | 1.2 |
| 旱地 | 9.42 | 10.36 |
| 水田 | 10.48 | 12.42 |
| 注：依据冯宗炜编著《中国森林生态系统的生物量与生产力》对不同类型林分生物量与生产力的研究结果和现场调查人工栽培植被区的作物产量信息。 |  |  |

根据此次影响评价区内各植被类型的分布面积和上表中各植被类型单位面积的生物量值（生产力值），估算评价区植被生物量（生产力）情况如下表：

- 评价区植被的生物量与生产力

| 植被类型 | 分布面积（hm2） | 生物量（t） | 生产力（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 5361.92 | 1207772.480 | 28418.176 |
| 阔叶林 | 1490.54 | 257386.447 | 11626.212 |
| 竹林 | 3.17 | 223.327 | 11.412 |
| 落叶阔叶灌丛 | 92.07 | 3079.742 | 110.484 |
| 灌草丛 | 150.78 | 1228.857 | 60.312 |
| 经济林 | 232.84 | 37871.426 | 1816.152 |
| 园地 | 48.75 | 2934.750 | 58.500 |
| 旱地 | 3134.70 | 29528.874 | 32475.492 |
| 水田 | 108.14 | 1133.307 | 1343.099 |
| 非植被区 | 421.29 | 0 | 0 |
| 合计 | 11044.20 | 1541159.209 | 75919.839 |

由上表可见，评价区域内生物量最大的两类植被是针叶林和阔叶林，其生物量值为 1207772.480t和257386.447t，分别占评价区总生物量1541159.209t的78.37%和16.70%；生产力最大的植被类型是水田、针叶林和阔叶林，其生产力值为32475.492t/a、28418.176t/a和11626.212t/a，分别占评价区总生产力值75919.839t/a的42.78%、37.43%和15.31%。

综上所述，评价范围内的植物多样性和植被有以下特点：

维管束植物的科属种数量较丰富，少种科在科数量和所含物种部数占优势，多种科数量相对较少但单科优势度显著，表明该区植物区系成分分化明显，植物类群较为丰富；从种子植物区系特征上分析，温带成分与热带成分数量和比例相近，说明本区域种子植物的地理分布性质为典型的亚热带植物区系特点；由于历史原因，评价范围内植被受人为破坏严重，原生的天然植被已不复存在仅留下次生的树林和小面积灌丛，因此植被类型及各植被类型的组成和结构都比较简单，这些植被类型主要有柏木林、麻栎林、栎柏混交林、桤柏混交林、少量马尾松林和杉木林、零星的慈竹林、马桑灌丛、黄荆灌丛、盐肤木灌丛、火棘灌丛、悬钩子灌丛、水麻灌丛、白茅草丛、芒灌草丛、蒿灌草丛、小蓬草灌草丛、蕨灌草丛、芒萁灌草丛、农耕地、园地、经济林等，林地绝大部分是人工种植和原生植被被破坏后所形成的次生林，耕地栽培植被类型以水稻、玉米、小麦、油菜为主，其它作物包括大豆、蚕豆、豌豆、红薯、莲等，园地栽培植物以经济林木、果树为主，药用植物栽植非常稀少； 评价区在四川盆地内属农业耕作悠久但仍不发达的边缘地区，农耕区大春作物中水田以水稻为主，旱地以玉米、番薯为主，小春作物以油菜、小麦、蚕豆为主，均为一年两熟类型，经济林木以核桃、柚、栗、猕猴桃、柑橘、枇杷、桃、梨、樱桃等为主。

4、陆栖脊椎动物现状

（1）两栖类

①物种组成

根据野外调查和查阅历史文献，评价区域内共分布有两栖动物5种，隶属于1目2科。各科物种组成见表2-9。

- 评价区域两栖动物物种组成

| 目名 | 科名 | 种数 | 占总数的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无尾目 | 蟾蜍科 | 1 | 20.00 |
|  | 蛙科 | 4 | 80.00 |
| 合计 | 2科 | 5 | 100.00 |

②区系分析

评价区5种两栖类动物中，地理分布型主要为季风性和南中国型分别为2种，东洋型1种。

③生态类型及分布

评价区两栖类的生态类型包括以下3种类型。

水栖类型：主要生活在多种水环境中及周边地区，如：沼水蛙、黑斑侧褶蛙、花臭蛙。

水、陆两栖类型：在陆地和水域等多种生境中都能生存，如泽陆蛙。

陆栖类型：繁殖季节到水中产卵，其幼体也生活在水中，成体主要生活在潮湿的陆地环境中，如：中华蟾蜍。

④珍稀保护物种

评价区内没有国家和四川省重点保护的两栖类分布。

（2）爬行类

①物种组成

根据野外调查和查阅《四川爬行类原色图鉴》等专著和文献，评价区内共分布有爬行动物1目3科6种，分属于有鳞目的壁虎科、游蛇科、蝰科。各科物种组成见下表。

- 评价区域爬行动物组成

| 目名 | 科名 | 种数 | 占总数的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有鳞目 | 壁虎科 | 1 | 16.67 |
|  | 游蛇科 | 4 | 66.67 |
|  | 蝰科 | 1 | 16.67 |
| 合计 | 3科 | 6 | 100.00 |

②区系分析

评价区在地理区划上属四川盆地东北缘山地省，北面与陕西南部连界。

评价区内分布的爬行类动物区系与盆地东北缘省爬行动物区系是一致的，区系较为复杂，既有古北界成份，也有南北过渡成份。在东洋界成份中，兼有西南区和华中区的种类。

③生态类型及分布

根据爬行类的生态习性，将评价区内的爬行动物主要分为以下2种类型：

农田农居、灌丛类型：生长在河谷、灌丛、农耕地、住宅等向阳、温暖的环境，喜在夜晚活动，如蹼趾壁虎；还有部分白天和夜晚均活动的种类，如原矛头蝮、乌梢蛇、赤链蛇、黑眉曙蛇等。

森林及林缘类型：栖息于森林及林缘，完成繁殖或觅食等活动，如翠青蛇。

④国家重点保护物种

评价区域未发现陆域为主的国家和省级重点保护爬行动物。

（3）鸟类

①物种组成及居留类型

根据野外调查访问和资料查阅，评价区内共分布有鸟类76种，隶属12目38科。其中非雀形目21种，占总数的27.63%；雀形目55种，占总数的72.37%。

在76种鸟类中，计有留鸟43种，夏候鸟23种，冬候鸟有8种，旅鸟有2种，以留鸟和夏候鸟为主。

从科的组成看，雀形目鸫科占优势，其次是画眉科、鶺鸰科的鸟类，以及鹳形目的鹭科鸟类、鹃形目杜鹃科鸟类和雀形目莺科、鹎科、燕雀科鸟类。上述这些类群的鸟类构成了该区鸟类物种组成的主体。

②区系分析

按照《中国动物地理》（张荣祖，1999）所作的区划，评价区处于东洋界华中区西部山地高原亚区。评价区域东洋界鸟类占据优势，而古北界和广布种所占成分较少。在这些分布型中，以东洋界的东洋型、南中国型、不易归类型等占优势。

③生态类型

根据鸟类的生态习性，将评价区的鸟类分为以下7种生态类型：

涉禽类：适应在河流及岸边、水田、其它浅水区和岸边生活，评价区域主要包括鹭科、鸻科的鸟类。如：苍鹭、白鹭、剑鸻等。

游禽类：这类鸟大多在各类水体中生活。评价区域主要是绿翅鸭、绿头鸭。

鹑鸡类：评价区域主要是雉科的灰胸竹鸡和雉鸡，分布较广，在灌丛和人居周围易见，食物匮乏季节也到农田、耕地中活动和觅食。

鸠鸽类：主要营树栖生活，如珠颈斑鸠，评价区在人居周围和灌丛、林地边缘易见。

攀禽类：在这类鸟当中，有专吃树皮里害虫的啄木鸟，有吃毛虫的能手杜鹃，还有常年生活在水边靠捕捉水中小动物为食的普通翠鸟等。它们在评价区分布广泛，生境多样。

猛禽类：评价区主要是鹰科的黑鸢和普通鵟，多生活在林区，少见，农田和人居周围偶见其活动。

鸣禽类：这类鸟的数量最多。如：小云雀、画眉等，在评价区广泛分布。

④珍稀保护鸟类

评价区有国家II级重点保护鸟类2种，它们是隼形目鹰科的黑鸢（Milvus migrans）和普通鵟（Buteo japonicus）。

有四川省省级保护鸟类1种：即鹃形目杜鹃科的大鹰鹃（Cuculus sparverio ides）。

黑鸢：别名老鹰、麻鹞子。繁殖期在4~6月，每窝产卵2枚。多栖息在平原、丘陵及山区。主要以鼠、鸟、昆虫及小动物为食。

在评价区冬季偶见于开阔的乡村、城镇及村庄，活动范围大，但种群数量较小。喜优雅盘旋或作缓慢振翅飞行，或栖于柱子、电线、建筑物或地面，在垃圾堆找食腐物。

普通鵟：主要栖息于山地森林和林缘地带，从山脚阔叶林到混交林和针叶林地带均有分布，常见在开阔平原、荒漠、旷野、开垦的耕作区、林缘草地和村庄上空盘旋翱翔。以森林鼠类为食。在评价区数量少，冬季偶见。

鹰鹃：四川省级保护鸟类，多栖息在阔叶林，主要以毛虫为食。评价区广泛分布，有一定种群数量，夏季叫声频繁。

- 评价区重点保护及特有鸟类的分布、生境特征和食性

| 种名 | 保护级别 | 生境、行为与食性 |
| --- | --- | --- |
| 黑鸢 | II | 开阔的乡村、城镇及村庄。优雅盘旋或作缓慢振翅飞行；或栖于柱子、电线、建筑物或地面。有时在垃圾堆找食腐物。 |
| 普通鵟 | II | 多林丘陵山地。 |
| 大鹰鹃 | 省级 | 阔叶林，主要以毛虫为食。 |

（4）兽类

①物种组成

根据野外调查和资料查阅，评价区内共分布有兽类5目8科20种。

从目一级来看：啮齿目有10种，占据绝对优势；其次为食肉目及翼手目次之；兔形目1种最少。从科一级来看：鼠科、鼬科、菊头蝠科、松鼠科、鼩鼱科，以鼠科占据优势。

②区系分析

评价区兽类兼有古北界和东洋界的成分，以东洋界成分占据绝对的优势，并渗入了古北界和广布种的成分。分布型以东洋界的东洋型和古北界的古北型占优，其它类型种类较少。

③生态类型

根据兽类的生活习性，将评价区内的兽类分为以下4种生态类型。

半地下生活型：草兔、黄胸鼠、黄胸鼠、猪獾等。

地面生活型：黄鼬、巢鼠等。一般在阔叶林和灌丛中活动。有时到农田和耕地活动。

半树栖型：既在地面活动，又善于攀沿。如赤腹丽松鼠和红颊长吻松鼠。

岩洞生活型：在岩洞中倒挂栖息或以屋檐或裂缝作为起居地。如：皮氏菊头蝠、中菊头蝠等。

④国家重点保护兽类

评价区内分布有国家二级重点保护兽类豹猫（Felis bengalensis）1种。

豹猫：主要栖息于山地林区、郊野灌丛和林缘村寨附近。分布的海拔高度可从低海拔海岸带一直分布到海拔3000m高山林区。豹猫的窝穴多在树洞、土洞、石块下或石缝中。主要为地栖，但攀爬能力强，在树上活动灵敏自如。夜行性，晨昏活动较多。独栖或成对活动。善游水，喜在水塘边、溪沟边、稻田边等近水之处活动和觅食。主要以鼠类、松鼠、飞鼠、兔类、蛙类、蜥蜴、蛇类、小型鸟类、昆虫等为食，有时潜入村寨盗食鸡、鸭等家禽。

根据访问，评价区有发现过实体，但不容易见到。

5、陆栖脊椎动物多样性评价

评价区域共有陆生脊椎动物17目51科107种，其中，两栖纲1目2科5种；爬行纲1目3科6种；鸟纲12目38科76种；哺乳纲5目8科20种。评价区内国家和四川省重点保护种类较少，分别为国家II级重点保护鸟类2种、兽类1种，四川省重点保护鸟类1种。

线路经过的区域评价范围内植被主要为次生林，原生的天然植被已很少，植被类型及各植被类型的组成和结构比较单一。

另外，农居和农田、耕地交叉存在，国道、县道、乡村道等贯穿其中，人为干扰较严重。

该区域兽类以小型兽类为主，中型兽类有分布，但数量少，很难见到。

鸟类组成主要以森林和灌丛鸟类为主，农田-人居区域种类不多，但种群数量较大，溪流和库塘为常见种类。

森林区域是国家保护物种主要的栖息地，猛禽的黑鸢、普通鵟季节性可见，豹猫很难见。保护动物数量还是较少。

6、土地利用现状

评价区的地类包括林地、草地、耕地、水域及水利设施用地、建设用地5种类型。各地类的分布面积和所占比例，如下表所示。

- 评价区土地类型组成表

| 地类代码 | 地类名称 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 3291.59 | 29.80 |
| 02 | 林地 | 7180.54 | 65.02 |
| 03 | 草地 | 150.78 | 1.37 |
| 04 | 水域及水利设施用地 | 230.34 | 2.09 |
| 05 | 建设用地 | 190.95 | 1.73 |
| 合计 |  | 11044.20 | 100.00 |

7、生态敏感区现状

通江县境内的生态敏感区主要有诺水河省级自然保护区、五台山省级猕猴自然保护区、诺水河国家级风景名胜区、空山国家森林公园、光雾山-诺水河国家地质公园、南阳省级森林公园、四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区等。

评价区范围线路要穿越四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区，不涉及其他环境敏感区，且距离其他环境敏感区较远。

水生生态环境现状调查与评价

调查内容、范围、时段和调查方法

1、调查内容

调查的内容主要包括浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物以及鱼类的种类组成、资源量、鱼类“三场”分布等。

重点调查内容包括：鱼类种类组成与资源量；珍稀、特有鱼类；鱼类等水生生物生态功能区（包括产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道）。

2、调查范围

根据通南巴气田马1马2块产能建设项目（二期）地面集输工程的特性及所在河流的特点，将小通江河板桥口镇至涪阳镇约25km河段作为本次水生生物调查评价范围。

水体中水生生物的分布很不均匀，通常因水体形态、深度、水源、风、光照、温度以及其它环境条件的不同而异，因此必须选择有代表性的地点进行采样。根据工程河段水域的形态特点、水文条件和水生生物特性等，为满足样品的代表性和可比性，保证达到必要的精度和满足统计学样品数，在调查水域共设置了4个采样点，各采样点设置及其基本情况见下表。

- 水生生物采样点

| 采样点 | 位置 | 水温 | 水色 | 底质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青峪镇 | 12℃ | 清澈 | 砂砾石 | 穿越点1上游2km |
| 2 | 桔子坝 | 12℃ | 清澈 | 砂砾石 | 穿越点1 |
| 3 | 何家坝 | 12℃ | 清澈 | 砂砾石 | 穿越点2 |
| 4 | 建营坝 | 12℃ | 清澈 | 砂砾石 | 穿越点2下游2km |

| 底栖生物采集 | 水生生物采集 |
| --- | --- |

3、调查方法

（1）浮游植物调查方法

①定性水样的采集

在调查水体的各采样点用25号浮游植物网采集浮游植物定性水样，装入标本瓶中，样品用2%鲁哥氏液固定后带回实验室观察，进行浮游植物种类鉴别，确定水体中浮游植物的优势种。

②定量水样的采集

用2.5L有机玻璃采水器取水样1000mL，加鲁哥氏液15mL进行固定。

③室内观察与处理

定量水样带回实验室后，静置48h，用虹吸法仔细吸出上部分不含藻类的上清液，经两次浓缩后倒入定量瓶中，定量至30mL以备计数。

将定量的浓缩水样充分摇匀后，迅速准确吸出0.1mL水样，注入0.1mL玻璃计数框内（面积20×20mm2），盖上盖玻片，在10×40倍显微镜下抽样观察100个视野并计数。每瓶标本计数二片取其平均值。同一样品的两片标本计数结果与其平均数之差，如不大于10%则为有效计数，否则须测第三片，直至符合要求。

按下式计算每升水样中某种浮游植物的数量（个/升）。

式中，Pn——平均每片实际计数的某种浮游植物个数；

Fn——平均每片计数过的视野数；

Cs——计数框面积，mm2；

Fs——每个视野面积，mm2；

V——最终浓缩水量，mL；

v——计数框容积，mL。

生物量的计算，因浮游藻类个体微小，一般是按体积来换算重量，大多数藻类的细胞形状比较规则，可用形状相似的几何体积公式来计算其体积。由于浮游植物大多悬浮于水中生活，其比重接近于所在水体水的比重，即近于1，可计算其生物量（mg/L）。

（2）浮游动物调查方法

①浮游动物定性标本的采集

在各采样点用25号浮游生物网采集水样，将采得的水样装入标本瓶，样品用5%福尔马林液固定后带回实验室，进行浮游动物种类鉴别，确定水体中浮游动物的优势种。

②浮游动物定量标本的采集

小型浮游动物（原生动物和轮虫类）的定量水样用2.5L的有机玻璃采水器在各采样点分别采集1000mL水样于大广口瓶中，分别加5%福尔马林液固定待检；大型浮游动物（枝角类和桡足类）定量水样用2.5L的采水器，采20L，并现场用25号浮游生物网过滤后，装入250mL小广口瓶中，加5%甲醛固定待检。

③室内观察与处理

将野外采集的水样，静置48h，用虹吸法吸去上层清水，小型浮游动物水样浓缩至30mL，每样取浓缩液0.1mL于0.1mL计数框中，在高倍镜下逐行计数全片，每样品计数10次，求10次计数的平均值。大型浮游动物水样，沉淀浓缩至10mL，于1mL计数框中，在低倍镜下逐行计数全片，全液镜检，逐一统计浮游动物各种类的个体数量。

按下式计算每升水样中某种小型浮游动物的数量（个/升）：

式中，Pn——平均每片实际计数的小型浮游动物个数；

V——最终浓缩水量，mL；

v——计数框容积，mL。

按下式计算每升水样中某种大型浮游动物的数量（个/升）：

式中，P——计数得到的某种大型浮游动物的总数量；

V——采水量，L。

根据每升水中浮游动物的数量，再乘以个体平均湿重，即得某种浮游动物的生物量（mg/L）。

（3）水生维管束植物调查方法

本次仅对水生维管束植物作了定性调查，未分采样点，在水生维管束植物集中分布区，采集水深2m内的物种及优势种，生长在岸边的挺水植物和漂浮植物直接用手采集。浮叶植物和沉水植物则用钉耙将它们连根拔起，选择完整的植株，滴去表面水分，夹入植物标本夹内压干，制成腊叶标本，带回实验室鉴定保存。标本按《中国水生高等植物图说》和《中国水生维管植物图谱》进行鉴定。

（4）底栖动物调查方法

在采样点附近选取具有代表性的河滩，选取1m2，将此1m2内之石块捡出，用镊子夹取各种附着在石上的底栖动物，若底质为砂或泥则需用铁铲铲出泥沙，用40目分样筛小心淘洗和筛取出各类标本（如蛭、水蚯蚓或摇蚊幼虫等），放入编号瓶中用5%甲醛溶液固定保存。

将每个断面采集的底栖动物样品，按采集编号逐号进行整理，所采标本鉴定到属或种，再分种逐一进行种类数量统计，继用电子天平称重，称重前需将标本放到吸水纸上，吸去虫体表面的水份，称出每种的湿重量，再换算成以平方米为单位的种类密度及生物量（湿重量）。

（5）鱼类资源调查方法与内容

①调查时间和范围

2021年11月，项目编制单位在针对工程影响水域开展了水生生物的专项调查，本次调查的范围为小通江河板桥口镇至涪阳镇约25km河段。

②调查方法

主要依照《内陆水域渔业自然资源调查手册》、《生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类》等规范进行。全面收集鱼类样本，利用地笼、刺网等渔具，采集鱼类标本，依据水流条件，或流动或定置。对所有渔获物都进行种类鉴定和主要生物学测量。此外还对沿河居民进行了鱼类资源访问调查。

在调查期间、根据调查需要还收集了相关资料、做好记录。利用鱼类形态特征并辅以其它特征对鱼类进行分类鉴定，按Rass分类系统方法对资料的分析整理，编制出鱼类种类组成名录。对渔获物进行统计分析，按鱼类形态学测量标准进行测定和计数；采集的渔获物，现场统计其体长和体重等常规生物学测量，除不能现场鉴定的种类保存部分标本作室内分析鉴定，其余采集鱼类经消毒处理后放回捕捞水域。国家级保护鱼类不保存标本，现场鉴定后经消毒处理迅速放回捕捞水域。每种鱼类保存标本不超过5尾（国家级保护鱼类不保留标本）。并沿调查河段对鱼类的产卵场、索饵场和越冬场进行实地考察。调查期间，对收集到的标本及重要生境等拍摄照片进行记录。

③调查内容

调查内容主要包括：鱼类种类组成及特点、渔获物组成、不同生态类型鱼类对环境适应性；产卵场、索饵场和越冬场的现状和分布；国家级、四川省级保护鱼类分布、生物学特征等。调查方法，都严格按照《内陆水域渔业自然资源调查手册》进行。

a.鱼类区系调查

鱼类区系调查是属于鱼类种类定性的研究，其目的是为了查清影响区域所有的各种鱼类（不论个体大小，不管经济价值如何），因此在进行鱼类标本采集时力求采集全所有鱼类的标本并搜集有关的历史文献资料。依据《中国鲤科鱼类志》、《中国鱼类系统检索表》和《四川鱼类志》（丁瑞华，1994）对标本进行分类鉴定。结合资料分析，整理出调查江段鱼类种类组成名录。

b.鱼类的特殊生态环境调查

是对主要经济鱼类的产卵场、越冬场、以及鱼类不同发育阶段的肥育场等的环境条件、状况特点的调查。其中调查产卵场、越冬场、稚幼鱼的肥育场调查，主要是调查产卵场、越冬场、稚幼鱼的肥育场特点，水域分布位置、面积、范围大小及其环境状况，鱼类在其中的活动及徊游规律的调查。在调查时，记述上述场所的水位、深度、水文、透明度、含氧量、流速及底质等情况。调查上述场所的鱼类饵料生物组成及其季节变化状况。对产粘性卵的鱼类产卵场，主要是注意产卵附着物（水草等）；对产沉性卵的鱼类产卵场，注意底质等的调查。

水生生态环境现状评价

1、浮游植物调查结果

（1）浮游植物的种类组成

浮游植物是水体初级生产力最主要的组成部分，是食物链和营养结构的基础环节；也是鱼苗和部分成鱼的天然饵料。有些藻类可以直接用作环境监测的指示生物，而且相对于理化条件而言，其密度、生物量、种类组成和多样性能更好地反映出水体的营养水平。

通过对4个采样点的水样检测，共观察到浮游植物6门20科27属54种（包括变种），以硅藻门为主要类群，优势种类为舟形藻、和桥弯藻等。

- 调查水域浮游植物种类及分布

| 种类 | 采样点1 | 采样点2 | 采样点3 | 采样点4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 、硅藻门 Bacillariophyta |  |  |  |  |
| （一）舟形藻科 Naviculaceae |  |  |  |  |
| 1.舟形藻属Navicula |  |  |  |  |
| （1）隐头舟形藻N.cryptocephala | - | - | - | - |
| （2）双头舟形藻N. dicepala | - | - | - | - |
| （3）系带舟形藻N. cincta | - |  |  |  |
| （4）长圆舟形藻N.oblonga | - | ++ | - |  |
| （5）微小舟形藻N.minuscula | - | +++ |  | + |
| （6）扁圆舟形藻N. placentula |  | - |  |  |
| （7）瞳孔舟形藻矩形变种N. pupula var. rectangularis | - | - | - | - |
| （二）桥弯藻科Cymbellaceae |  |  |  |  |
| 2.桥弯藻属Cymbella |  |  |  |  |
| （8）披针桥弯藻C. lanceolata | - | + |  | - |
| （9）箱形桥弯藻C.cistula | +++ | ++ | ++ | ++ |
| （10）胡斯特桥弯藻C.hustedtii | + | + | - | + |
| （11）纤细桥弯藻C. gracilis | + | + | + | + |
| （12）澳大利亚桥弯藻C. australica | - | + | - | - |
| （13）极小桥弯藻C. perpusilla | - | - |  | + |
| （14）偏肿桥弯藻C. naviculiformis |  | ++ | ++ |  |
| （15）新月桥弯藻C.cymbiformis | ++ | ++ |  |  |
| （16）小桥弯藻C. laevis Näg. | ++ | + | - | ++ |
| （三）异极藻科Gomphonemaceae |  |  |  |  |
| 3. 异极藻属Gomphonemaceae |  |  |  |  |
| （17）橄榄形异极藻G. olivaceum | - | - | - | - |
| （18）中间异极藻G.intricatum | ++ | + | - | + |
| （四）脆杆藻科Fragilariaceae |  |  |  |  |
| 4. 脆杆藻属Fragilaria |  |  |  |  |
| （19）钝脆杆藻F. capucina | + |  | + | - |
| 5.针杆藻属Synedra |  |  |  |  |
| （20）尖针杆藻S. acus |  | - |  |  |
| （21）肘状针杆藻S. ulna | + |  |  |  |
| （22）肘状针杆藻窄变种S. ulna var contracta | - | - | - |  |
| （23）偏突针杆藻小头变种S. vaucheriae var.capitellaia |  | - |  |  |
| （24）放射针杆藻S. actinastroides |  | - |  |  |
| （25）近缘针杆藻S. affinis |  | - |  |  |
| （26）双头针杆藻S. amphicephala KÜtz. |  | - |  |  |
| 6.等片藻属Diatoma De Cand |  |  |  |  |
| （27）普通等片藻D. vulgare Bory | + | - | - | ++ |
| （五）圆筛藻科Coscinodiscaceae |  |  |  |  |
| 7.直链藻属 Melosira |  |  |  |  |
| （28）变异直链藻M.varians | ++ | - | + | ++ |
| 8.小环藻属Cyclotella |  |  |  |  |
| （29）梅尼小环藻C.meneghiniana |  | - |  |  |
| 9.水链藻属Hydrosera |  |  |  |  |
| （30）黄埔水链藻H.whampoensis | + |  |  |  |
| （六）曲壳藻科Achnanthaceae |  |  |  |  |
| 10. 曲壳藻属 Achnanthes |  |  |  |  |
| （31）短小曲壳藻A. exigua | - | +++ | + | - |
| （32）优美曲壳藻A. delicatula |  | ++ | - |  |
| 11.卵形藻属Cocconeis |  |  |  |  |
| （33）扁圆卵形藻C. placentula var.euglypta | + | - |  |  |
| （七）菱形藻科Nitzschiaceae |  |  |  |  |
| 12.菱形藻属 Hantzschia |  |  |  |  |
| （34）线性菱形藻N. linearis | + |  |  |  |
| 二、绿藻门Chlorophyta |  |  |  |  |
| （八）鼓藻科Desmidiaceae |  |  |  |  |
| 13.新月藻属Closterium |  |  |  |  |
| （35）锐新月藻C.acerosum | - |  |  |  |
| （36）纤细新月藻C.gracile |  | - |  |  |
| 14.鼓藻属Cosmarium |  |  |  |  |
| （37）肾形鼓藻C.renforme | - |  |  |  |
| （九）丝藻科Ulotrichaceae |  |  |  |  |
| 15.丝藻属Ulothrix |  |  |  |  |
| （38）颤丝藻U.oscillarina | +++ | - | + | + |
| （39）环丝藻U. zonatz | +++ |  |  | + |
| （40）交错丝藻U.implexa | + |  |  |  |
| （41）双胞丝藻U.implexa |  | + |  |  |
| （十）双星藻科Zygnemataceae |  |  |  |  |
| 16.水绵属Spirogyra Link |  |  |  |  |
| （42）异性水绵S.varians | ++ |  |  | + |
| （十一）小球藻科 Chlorellaceae |  |  |  |  |
| 17.小球藻属Chlorella |  |  |  |  |
| （43）小球藻Clhlorella vulgaris Beij. | - | - |  |  |
| （十二）刚毛藻科Cladophoraceae |  |  |  |  |
| 18.刚毛藻属Cladophora |  |  |  |  |
| （44）脆弱刚毛藻C.fracta | + |  |  |  |
| （十三）胶毛藻科Chaetophoraceae |  |  |  |  |
| 19.毛枝藻属Stigeoclonium |  |  |  |  |
| （45）小毛枝藻S. tenue Kuetz | + |  |  |  |
| （46）夏毛枝藻S. aestivale | + |  |  |  |
| （十四）小桩藻科Characiaceae |  |  |  |  |
| 20.弓形藻属Schroederia |  |  |  |  |
| （47）拟菱形弓形藻S.nitzschioides |  | - |  |  |
| （十五）栅藻科Scenedsmaceae |  |  |  |  |
| 21.栅藻属Sceedesmus |  |  |  |  |
| （48）四尾栅藻 S.quadricauda |  | - | - |  |
| 三、蓝藻门Cyanophyta |  |  |  |  |
| （十六）颤藻科Osicillatoriaceae |  |  |  |  |
| 22.席藻属Phormidium |  |  |  |  |
| （49）小席藻P.tenu | - | - | - |  |
| 23.鞘丝藻属Lyngbya |  |  |  |  |
| （50）大型鞘丝藻L.major | + |  |  |  |
| （十七）念珠藻科Nostocaceae |  |  |  |  |
| 24.束丝藻属Aphanizomenon |  |  |  |  |
| （51）水花束丝藻A.flos-aquae | ++ | - |  | + |
| 四、甲藻门Pyrrophyta |  |  |  |  |
| （十八）多甲藻科Peridineaceae |  |  |  |  |
| 25.多甲藻属Peridinium |  |  |  |  |
| （52）二角多甲藻P. bipes Stein | - |  |  |  |
| 五、黄藻门Xanthophyta |  |  |  |  |
| （十九）黄丝藻科Tribonemataceae |  |  |  |  |
| 26.黄丝藻属Tribonema |  |  |  |  |
| （53）普通黄丝藻T. vulgare | + |  |  |  |
| 六、隐藻门 Cryptophyta |  |  |  |  |
| （二十）隐鞭藻科 Cryptomonadaceae |  |  |  |  |
| 27.隐藻属 Cryptomonas |  |  |  |  |
| （54）卵形隐藻 C. ovatar |  | - | - |  |
| 注：“+++”表示很多、“++”表示较多、“﹢”表示一般、“﹣”表示较少。 |  |  |  |  |

本次采集的浮游植物中，硅藻门有7科12属34种，占浮游植物种数的62.96%；绿藻门8科9属14种，占浮游植物种数的25.94%；蓝藻门2科3属3种，占浮游植物种数的5.55%；甲藻门、隐藻门和黄藻门均为1科1属1种，分别占浮游植物种数的1.85%。

- 调查水域浮游植物种类组成

| 门类 | 科数 | 属数 | 种数 | 种数百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅藻门Bacillariophyta | 7 | 12 | 34 | 62.96 |
| 绿藻门Chlorophyta | 8 | 9 | 14 | 25.94 |
| 蓝藻门Chroococcaceae | 2 | 3 | 3 | 5.55 |
| 甲藻门Pyrrophyta | 1 | 1 | 1 | 1.85 |
| 黄藻门Xanthophyceae | 1 | 1 | 1 | 1.85 |
| 隐藻门Cryptophyta | 1 | 1 | 1 | 1.85 |
| 合计 | 20 | 27 | 54 | 100 |

（2）浮游植物的种群密度

对工程影响水域不同采样点藻类进行定量统计，仅统计到硅藻门、绿藻门、蓝藻门、甲藻门和隐藻门5种，黄藻门未统计到，统计结果分别见下表。

- 调查水域浮游植物种群密度

| 采样点 | 种群密度（ind/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硅藻门 | 绿藻门 | 蓝藻门 | 甲藻门 | 隐藻门 | 合计 |
| 1青峪镇 | 1600 | 400 | 800 | 0 | 0 | 2800 |
| 2龙王庙 | 2800 | 1900 | 1200 | 0 | 0 | 5900 |
| 3清江坝 | 3900 | 400 | 0 | 0 | 100 | 4400 |
| 4火石岭 | 12900 | 100 | 3200 | 100 | 0 | 16300 |

- 调查水域浮游植物生物量

| 采样点 | 生物量（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硅藻门 | 绿藻门 | 蓝藻门 | 甲藻门 | 隐藻门 | 合计 |
| 1青峪镇 | 0.0029 | 0.00001 | 0.00006 | 0 | 0 | 0.0030 |
| 2龙王庙 | 0.0044 | 0.00011 | 0.00002 | 0 | 0 | 0.0045 |
| 3清江坝 | 0.0056 | 0.00008 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0059 |
| 4火石岭 | 0.0183 | 0.00080 | 0.00008 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0203 |

2、浮游动物调查结果

（1）浮游动物的种类组成

浮游动物（Zooplankton）是指悬浮于水中的水生动物，它们或者完全没有游泳能力，或者游泳能力微弱，不能作远距离移动，也不足以抵抗水的流动力。浮游动物是一个复杂的生态类群，包含无脊椎动物的大部分门类。在淡水水体中研究最多的有四类，其中原生动物（Protozoan）、轮虫类（Rotifer）合称小型浮游动物，枝角类（Cladocera）和桡足类（Copepod）合称大型浮游动物。

通过本次标本采集，对4个采样点进行浮游动物定性水样镜检，共观察到浮游动物3类7种，其中原生动物2种，占种数的28.57%；轮虫3种，占种数的42.86%；桡足类2种，占种数的28.57%。

- 调查水域浮游动物种类分布

| 种类 | 采样点1 | 采样点2 | 采样点3 | 采样点4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原生动物 Protozoa |  |  |  |  |
| （1）钟形钟虫Vorticella campanula | - |  |  | + |
| （2）球形砂壳虫Difflugia globulosa | - |  |  |  |
| 二、轮虫Rotifera |  |  |  |  |
| （3）月形单趾轮虫 Vahlkampfia limax | - |  |  |  |
| （4）方块鬼轮虫 Trichotria letractis |  |  |  | - |
| （5）罗氏异尾轮虫Trichocerca rousseleti |  | - |  |  |
| 三、桡足类 Copepoda |  |  |  |  |
| （6）剑水蚤C.strenuous |  | - |  | - |
| （7）无节幼体 | - |  |  | - |
| 注：“﹢”表示一般、“﹣”表示较少。 |  |  |  |  |

（2）浮游动物的种群密度

对调查水域4个采样点的浮游动物进行定量分析，浮游动物种群密度详见下表。

- 调查水域浮游动物种群密度

| 采样点 | 种群密度（ind/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原生动物 | 轮虫 | 合计 |
| 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | 26 | 0 | 26 |
| 3 | 34 | 34 | 68 |
| 4 | 53 | 26 | 79 |

3、水生维管束植物

水生维管束植物是水体中的生产者之一，可作鱼类的饵料和繁殖生活场所，是水生生态系统中的基本环节。本次调查水生维管束植物主要在水草集中的区域进行采集，未进行采样点的分配。主要种类空心莲子草（Alternanthera philoxeroides）、狐尾藻（Myriophyllum verticillatum）、水蓼（Polygonum hydropiper）、水竹叶（Murdannia triquetra）、牛毛毡（Eleocharis yokoscensis）、小叶狸藻（Utricularia gibba）、菹草（Potamogeton crispus）、稗子（Echinochloa crusgalli）、大藻（Pistia stratiotes）等。

4、底栖动物

（1）底栖动物的种类组成

底栖动物是第三营养级的主要组成，也是原河道形态饵料生物中生物量较大的类群，为江河中多数鱼类的饵料基础，并且与江河鱼类的生态类群和区系组成有密切关系。

本次4个采样点共采集到底栖动物9种。其中节肢动物8种，占种数的88.89%，其中扁蜉、二翼蜉、四节蜉等为优势种；软体动物1种，占种数的11.11%。底栖动物名录见下表。

- 底栖动物种类及分布

| 采样点 种类 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、节肢动物门Arthropoda |  |  |  |  |
| （一）昆虫纲Insecta |  |  |  |  |
| 1、小石蚕Hydroptila | － | － | ＋ | ＋ |
| 2、长纹石蚕Hydropsyche | － | － | ＋ | ＋ |
| 3、低头石蚕Neureclipsis | － | － | ＋ | ＋ |
| 4、扁蜉flatheaded mayflies | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 5、二翼蜉Cloeondipterum | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 二、软体动物门Mollusca |  |  |  |  |
| （一）腹足纲Gastropoda |  |  |  |  |
| 9、耳萝卜螺Radix auricularia | － | ＋ | ＋ | ＋ |
| 注：“﹢﹢”表示较多、 “﹢”表示一般、“﹣”表示较少。 |  |  |  |  |

（2）底栖动物的种群密度

对调查水域4个采样点的底栖动物进行定量分析，底栖动物种群密度详见下表。

- 底栖动物种群密度

| 种类 采样点 | 节肢动物 （个/m2） | 软体动物 （个/m2） | 数量合计 （个/m2） | 生物量合计 （g/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 20 | 52 | 214.7 |
| 2 | 39 | 42 | 81 | 364.05 |
| 3 | 29 | 28 | 57 | 331.71 |
| 4 | 34 | 35 | 69 | 376.23 |
| 平均 | 34 | 31 | 65 | 321.67 |

5、鱼类资源现状

（1）鱼类的种类组成

依据历史资料记载，保护区有鱼类82种，隶属于5目14科63属。其中，鲤形目有3科48属57种，占保护区鱼类种数的69.51%；鲇形目4科8属16种，占保护区鱼类种数的19.51%；鲈形目5科5属7种，占保护区鱼类种数的8.54%；鳉形目和合鳃目均为1科1属1种，各占保护区鱼类种数的1.22%。在保护区鱼类中，鲤形目鱼类的种类非常丰富，其中鲤科最多，有46种，占鱼类总种数的56.10%；其次是鲇形目鲿科有9种，占10.98%；鲤形目鳅科8种，占9.76% 。其余各科的种类均很少。

调查水域鱼类种类组成见下表。

- 调查水域鱼类种类组成表

| 目 | 科 | 属数 | 属% | 种数 | 种% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲤形目 | 鳅科 | 7 | 11.11 | 8 | 9.76 |
|  | 鲤科 | 38 | 60.32 | 46 | 56.10 |
|  | 平鳍鳅科 | 3 | 4.76 | 3 | 3.66 |
| 鲇形目 | 鲇科 | 1 | 1.59 | 2 | 2.44 |
|  | 鲿科 | 4 | 6.35 | 9 | 10.98 |
|  | 钝头鮠科 | 1 | 1.59 | 2 | 2.44 |
|  | 鮡科 | 2 | 3.17 | 3 | 3.66 |
| 鲈形目 | 鮨科 | 1 | 1.59 | 3 | 3.66 |
|  | 塘鳢科 | 1 | 1.59 | 1 | 1.22 |
|  | 鰕虎鱼科 | 1 | 1.59 | 1 | 1.22 |
|  | 斗鱼科 | 1 | 1.59 | 1 | 1.22 |
|  | 鳢科 | 1 | 1.59 | 1 | 1.22 |
| 鳉形目 | 青鳉科 | 1 | 1.59 | 1 | 1.22 |
| 合鳃目 | 合鳃科 | 1 | 1.59 | 1 | 1.22 |
| 合计 |  | 63 | 100 | 82 | 100 |

（2）鱼类生态类型

按鱼类的生活习性及其主要生活环境，可以将保护区内分布的82种鱼类分为底栖性鱼类，中、下层鱼类和中、上层鱼类3种栖息习性，具体可以分成下列生态类群。

①流水吸附生态类群

栖息在急流滩槽的底层，如平鳍鳅科、鮡科、䱀科和鮠科的部分种类，此类群有特殊的吸盘或类似吸盘的吸附结构，适应于吸附在江河急流险滩水体底层物体上生活，并能攀爬瀑布、跌水而上到上面河段中活动，以着生藻类或底栖动物为食。

②流水底层生态类群

为流水河沱、河槽底栖性鱼类，如岩原鲤、中华倒刺鲃等。该类群鱼类身体呈纺缍型，尾柄发达，口横裂或弧形，有触须2对，适应于流水或急流水底穿行和觅食。

③流水底层乱石、礁底栖性类群

栖息环境为流水深沱，底层多乱石，水流较缓，如南方鲇、鮠科的大部分种类。为大型凶猛的肉食性鱼类，生长快。

④流水洞缝隙生态类群

包括大鳍鱯、斑鳜、大眼鳜、红尾副鳅等。

⑤流水中、下层生态类群

主要栖息在水体的中层和下层，有鲂、鳡、鯮、花䱻、华鲮、裂腹鱼等。身体较长、侧扁，适应于流水、急流水中穿梭游泳，活动掠食；头部呈锥形，适应于破水前进，躯干部较长，是产生强大运动的动力源，各鳍发达，尾鳍深叉形，都是适应水体中、下层快速游泳，在急流水体中、下层穿梭翻滚捕食低等动物和流水急流水带来的有机食物。

⑥缓流水和静水生态类群

主要是一些小型种类，如麦穗鱼、棒花鱼等。此类群是一群生活在侧流、缓流水的鱼类，个体小，游泳能力不强，各鳍均不甚发达。

⑦流水中、上层生态类群

栖息、摄食、繁殖等主要活动在水体的中、上层完成，包括原鲌、银飘鱼、䱗等属的种类。体长形，稍侧扁，腹部圆，适应于流水急流水体中、上层穿梭游泳，活动掠食；躯干部长，尾柄粗壮，是产生强大运动的动力源。

⑧静水洞穴生态类群

主要包括高原鳅、泥鳅、黄鳝等。此类群鱼类，主要生活于洞穴之中，尤其是喜生活于稻田、沟渠、侧流、坑凼之中。

（3）鱼类的繁殖习性

调查水域中的大多数鱼类是在流水中繁殖，部分在缓流或静水中繁殖。多数鱼类繁殖要求的最低水温为16~18℃，有些鱼类繁殖水温在18~25℃。鱼类的繁殖季节随种类不同而不同，如鲤在3月初开始繁殖；鲌类在5月份才开始繁殖；而大多数种类是在4~7月间繁殖。根据鱼类产卵的生态环境，调查水域鱼类的繁殖习性可划分为以下几类：

①漂流性产卵类群

在流水中产漂流性卵的鱼主要有：鳊类、鮊类、草鱼、鲢、鳙、长薄鳅等鱼类。这类鱼类较特殊，性腺成熟后必须要在流水中产卵，卵顺水漂流上百公里或几百公里才能孵化出鱼苗来，如果流水距离太近，不但性腺不能成熟，即使成熟了卵产出后没有足够的漂流距离，卵到静止或缓流水体会下沉窒息死亡。保护区内下段河流存在较多的流水、卵石底浅滩，适合这些种类的产卵。

②水草及附着产卵类群

水草及附着产卵类型的典型代表是鲤、鲫以及其它产粘性卵的鱼类。这一类型的鱼类，多数在集雨型支流水草茂密、水面或水下附着物多的水域产卵，卵具粘附性，附着在水草上发育。根据实地考察这类的产卵环境水流平缓，水草茂密，溶氧充足，适合粘性卵发育。

③流水乱石滩上产粘性卵

有岩原鲤、南方鲇、鲇等。3月以后，沱内越冬的南方鲇等上滩产卵。滩底为卵石组成。水流较急，流水吸引亲鱼上滩，雌雄追逐，互相狂咬发情而后产卵，卵黏附在光洁的卵石上孵化。

④流水浅滩产粘性卵

如华鲮、鲴类、白甲鱼等。产卵场要求流水浅滩，乱石或砾石底质，水深不超过0.5m左右。卵黏附卵石、砾石上孵化发育。

⑤静水产浮性卵

有乌鳢、蛇鮈等。常产卵于水库等静水水体的草间，卵粒浮于水面，亲鱼有护卵护幼的习性。

⑥营巢产卵类群

主要有鮠类，在有流水的乱石或卵石处，较大的卵石或乱石挡住水流，水流绕石分流成小漩涡，多种黄颡鱼和鮠属鱼类常成对以卵石间隙为巢，产卵于小漩涡内，卵粒结成团，附着在石上，随微流水冲动发育。

（4）鱼类资源类型

依据珍稀保护的级别，濒危或特有程度，经济价值，学术价值等，可以将保护区内的鱼类划分为以下资源类型。

①珍稀保护鱼类

保护区内有国家II级重点保护鱼类长薄鳅、岩原鲤、鯮、圆口铜鱼、四川白甲鱼、重口裂腹鱼、青石爬鮡7种，有四川省重点保护鱼类鳡1种。其中鳡、鯮种群数量已非常少，在渔获物中比较罕见；岩原鲤在大通江河瓦室至碧溪、长胜至文胜，小通江河涪阳至板桥等水域中还有较大的种群数量；青石爬鮡在保护区上游河口以上河段还有一定的资源量，但由于建立保护区之前其资源量急剧下降，天然种群受到比较大的威胁，保护区建立后，其种群数量得到了一定程度的恢复。

②长江上游特有鱼类

长江上游及其支流中约有特有鱼类112种，在诺水河自然保护区内分布有长江上游特有鱼类22种，长薄鳅、双斑副沙鳅、短体副鳅、宜宾鯝、黑尾䱗、厚颌鲂、嘉陵颌须鮈、圆口铜鱼、圆筒吻鮈、钝吻棒花鱼、异鳔鳅鮀、宽口光唇鱼、四川白甲鱼、华鲮、岩原鲤、中华裂腹鱼、重口裂腹鱼、短身间吸鳅、中华金沙鳅、四川华吸鳅、青石爬鮡、黄石爬鮡，占保护区鱼类总种数的26.83%，占长江上游特有鱼类总种数的19.64%。

③红皮书/物种红色名录物种

列入《中国濒危动物红皮书》和《中国物种红色名录》濒危物种（EN）的有黄石爬鮡、白缘䱀，极危物种（CR）的有青石爬鮡，易危物种（VU）的有鯮、岩原鲤、宜宾鲴、长薄鳅。

④主要经济鱼类

主要经济鱼类有草鱼、鲢、鳙、岩原鲤、鲤、鲫、长吻鮠、南方鲇、花䱻、大鳍鳠以及黄颡类等。

⑤名贵经济鱼类

岩原鲤、华鲮、中华倒刺鲃、白甲鱼、四川白甲鱼、长吻鮠、南方鲇、黄颡鱼、拟鲿类、鳜等为名贵经济鱼类。岩原鲤在保护区中下游河段还有一定的资源量，中华倒刺鲃、华鲮还具有较大的资源量；南方鲇等虽然在渔获物中比例下降，但估计在区域内仍有一定的资源量。但是，白甲鱼等数量急剧减少，在保护区内的资源量已比较有限。

⑥小杂鱼类

宽鳍鱲、马口鱼、红尾副鳅、短体副鳅、双副沙鳅、泥鳅、白缘䱀、蛇鮈、宜宾鲴、鳑鮍、䱗、银飘鱼、麦穗鱼和棒花鱼等，许多为水体中上层鱼类，在渔获物中的比重较大。

（5）鱼类资源现状

保护区特有的生态环境生活着30多种重要的经济鱼类。南方鲇、黄颡鱼、岩原鲤、中华倒刺鲃、华鲮、宽口光唇鱼、鳜等在各河段都有分布。长吻鮠、黄颡鱼、岩原鲤、华鲮、中华倒刺鲃等大、中型经济鱼类的比例均有不同程度的下降，白甲鱼的资源下降比较严重，目前在保护区河流中种群数量已非常少。相对而言，保护区内一些中、小型经济种类，如拟鲿类、缘䱀类等资源量比较丰富。在保护区内鱼类资源量仍比较丰富，但经济种类的种群结构和在渔获物中的比重等发生了较大变化，一些传统的大、中型经济种类资源量下降比较严重，一些中、小种类的资源还比较丰富。

诺水河自然保护区内的大、小通江河自然条件优越，岩洞地貌发育，河流宽阔曲折，滩潭较多，森林覆盖率达60.29%，雨量充沛，水质清澈无污染，是岩原鲤栖息、繁衍的理想场所，其野生资源量非常丰富，个体较大，生长速度较快。据文献资料记载，1990年前，岩原鲤产量占渔获物的15%；由于近年来的过度捕捞等，导致其天然资源量急剧下降，2005年以后，岩原鲤产量仅占渔获物的5%。同时，其栖息环境遭受到一定程度的破坏。由于地势相对比较偏远，没有水电站等的建设，以及近年来的有效保护，诺水河自然保护区内的岩原鲤资源得到了有力的保护，并在一定程度得到了恢复，目前种群数量仍比较丰富。在诺水河自然保护区内，岩原鲤主要分布在大通江河瓦室至碧溪，长胜至文胜，小通江河涪阳至板桥河段。

（6）鱼类分布特点

诺水河自然保护区位于四川东北部盆地丘陵，大巴山西段与米仓山东段南部交接部位褶皱山区，流域大部分属亚热带湿润季风气候，在中下段的低中山区，冬季温暖多雾，霜雪少见，年平均水温较高。因此，区域内主要分布有能适应较高温度的众多江河平原性鱼类，主要包括草鱼、鲢、鳙、鳡、鳊、鲂、红鲌、鲴、马口鱼、鱲、蛇鮈、鳅鮀、颌须鮈、鳈、赤眼鳟、鯮、铜鱼等；同时，也分布有很多适应于南方平原河流的种类，如华鯪、中华倒刺鲃、白甲鱼、乌鳢、鮠类、黄鳝、青鳉、鰕虎鱼属、斗鱼、黄䱂等。保护区中上游河段地处中山区，分布有极少数适应于山区急流水环境的种类，主要是平鳍鳅科、鲀头鮠科、鮡科的种类，代表种有短身间吸鳅、四川华吸鳅、白缘䱀、黑尾䱀、黄石爬鮡、青石爬鮡等，以及条鳅亚科中适于低海拔的种类，如红尾副鳅、短体副鳅、贝氏高原鳅。此外，在保护区的上游河源，地处高山峡谷，海拔相对较高，水温比较低，分布有中华裂腹鱼、重口裂腹鱼等。

（7）鱼类“三场”分布

保护区内河流的主要特点是：河道较宽阔、平缓，多弯曲，宽窄变化，多边滩、石嵌、石缝、泉眼和石灰岩溶洞，河底主要由砂、砾石组成；水流缓急交错，尤其是滩潭交替频繁，使得鱼类的三场比邻且连接紧密。这些为鱼类的产卵、索饵和越冬提供了非常便利的条件。在深潭（沱）中越冬鱼类在春季水温回升后可以立即上滩繁殖，繁殖完成后又可以迅速退回深潭中躲避；而卵孵化后，可在浅滩边缘的浅、缓水中索饵成长。经过实地调查和访问当地村民，保护区内这种滩潭相连的生境众多，遍布整个保护区河段，尤其在上游河段最多，因此鱼类的三场在保护区内呈散点状分布，不存在规模非常大的，占有很长河道的大型三场。保护区主要保护对象大鲵、鳖、岩原鲤的产卵场、越冬场、索饵场主要分布在保护区核心区河段，大鲵、鳖、重口裂腹鱼、青石爬鮡等重点保护水生动物的主要栖息场所和集中分布区也在核心区，核心区也是南方鲇、黄颡鱼、华鲮等重要经济鱼类的主要分布区域。

本项目影响范围涉及保护区缓冲区，分布有小型鱼类的三场：何家坝、柏林潭、巴洲沟村、金家坪和涪阳坝5处，规模都不大，均分布在穿越点下游。

- 调查水域鱼类的三场分布表

| 序号 | 地名 | 中心坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何家坝 | 107°17'05.50"E，32°17'47.68"N | 穿越点2下游200m |
| 2 | 柏林潭 | 107°16'63.45"E，32°15'82.46"N | 穿越点2下游3km |
| 3 | 巴洲沟村 | 107°17'11.73"E，32°12'64.24"N | 穿越点2上游7km |
| 4 | 金家坪 | 107°17'25.67"E，32°09'89.58"N | 穿越点2下游11km |
| 5 | 涪阳坝 | 107°16'23.11"E，32°05'66.01"N | 穿越点2下游15km |

| 鱼类三场（何家坝） | 鱼类三场（柏林潭） |
| --- | --- |
| 鱼类三场（金家坪） | 鱼类三场（涪阳坝） |

6、工程涉及的功能区主要功能分析

根据国务院办公厅《关于发布河北青崖寨等28处新建国家级自然保护区名单的通知》（国办发〔2012〕7号），四川诺水河珍稀水生动物自然保护区位于四川省通江县大、小通江河河段上，保护区河流全长217km（包括大通江河135km，小通江河82km），总面积9220hm2。四川诺水河自然保护区保护对象是大鲵、水獭、岩原鲤、重口裂腹鱼、青石爬鮡、鳖、乌龟等珍稀水生动物，中华倒刺鲃、白甲鱼、华鲮、南方鲇、鳜、黄颡鱼等名贵经济鱼类，以及水生生态系统。通南巴气田马1马2块产能建设项目（二期）地面集输工程3处穿越点，涉及保护区的缓冲区，是主要保护对象的洄游通道。工程河段没有主要保护对象的产卵场分布，仅分布有小型鱼类的小规模三场。可见，工程河段为保护区的鱼类提供洄游通道，同时也因为河道有多样的生境条件，为一些小型鱼类提供索饵、产卵和越冬需求。因此，工程不涉及重点保护对象的重要生境。

7、生态环境现状总体评价

诺水河自然资源保护区内主要河流两条（小通江河赤江以上县境内河段，长132km（干流+鲁坝河），大通江河碧溪水文站以上县境内河段，长105km（干流+钢溪河），河道较宽阔、平缓，多弯曲，宽窄变化，滩潭交替，多边滩、石嵌、泉眼和岩洞，河底主要由砂、砾石组成；水流缓急交错。

大通江河从发源处至小江口与小通江会合处流程142.1km，其中县境内长94.6km，境内流域面积2057.4km2，多年平均流量15.53亿m3。小通江河从发源处至小江口与大通江会合处流程153.8km，其中县境内长108.3km，境内流域面积1102.9km2，多年平均流量8.33亿m3。

在工程影响河段的4个采样点上共采集到浮游植物6门20科27属54种（包括变种）。其中硅藻门有7科12属34种，占浮游植物种数的62.96%；绿藻门8科9属14种，占浮游植物种数的25.94%；蓝藻门2科3属3种，占浮游植物种数的5.55%；甲藻门、隐藻门和黄藻门均为1科1属1种，分别占浮游植物种数的1.85%。在4个采样点采集到浮游动物3类7种，其中原生动物2种，占种数的28.57%；轮虫3种，占种数的42.86%；桡足类2种，占种数的28.57%。4个采样点共采集到底栖动物9种，其中节肢动物8种，占种数的88.89%，其中扁蜉、二翼蜉、四节蜉等为优势种；软体动物1种，占种数的11.11%。

调查水域内有鱼类82种，隶属于5目14科63属。其中，鲤形目有3科48属57种，占保护区鱼类种数的69.51%；鲇形目4科8属16种，占保护区鱼类种数的19.51%；鲈形目5科5属7种，占保护区鱼类种数的8.54%；鳉形目和合鳃目均为1科1属1种，各占保护区鱼类种数的1.22%。在保护区鱼类中，鲤形目鱼类的种类非常丰富，其中鲤科最多，有46种，占鱼类总种数的56.10%；其次是鲇形目鲿科有9种，占10.98%；鲤形目鳅科8种，占9.76% 。其余各科的种类均很少。

保护区内有国家II级重点保护鱼类长薄鳅、岩原鲤、鯮、圆口铜鱼、四川白甲鱼、重口裂腹鱼、青石爬鮡7种，有四川省重点保护鱼类鳡1种。

在诺水河自然保护区内分布有长江上游特有鱼类22种，长薄鳅、双斑副沙鳅、短体副鳅、宜宾鯝、黑尾䱗、厚颌鲂、嘉陵颌须鮈、圆口铜鱼、圆筒吻鮈、钝吻棒花鱼、异鳔鳅鮀、宽口光唇鱼、四川白甲鱼、华鲮、岩原鲤、中华裂腹鱼、重口裂腹鱼、短身间吸鳅、中华金沙鳅、四川华吸鳅、青石爬鮡、黄石爬鮡等。

总之，调查评价水域水质良好，浮游藻类比较丰富，且以喜清洁水体的种类为主。鱼类种类丰富，珍稀、特有种类多，随着保护区的建立资源量呈恢复趋势。工程河段为保护区的鱼类提供洄游通道，同时也因为河道有多样的生境条件，为一些小型鱼类提供索饵、产卵和越冬环境，工程不涉及重点保护对象的重要生境。

生态环境影响预测与评价

陆生生态环境影响评价

陆生生态环境影响预测

对土地资源的影响

根据工程可研占地数据，本项目总占地37.0069hm2，其中大部分为临时占地36.897hm2，里程桩、转角桩、穿越标志桩、警示牌等零散占地为永久占地约1099m2。

- 沿线地表占地情况统计表

| 工程类型 |  | 临时占地（hm2） |  |  |  |  | 永久占地（m2） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 林地 | 草地 | 水域 | 建设用地 | 林地 | 耕地 | 水域 | 建设用地 |  |
| 施工作业带及对管 | 1#阀室至马1-11 | 2.5672 | 5.0427 | 0.6418 | 0.7335 | 0.1833 | / | / | / | / | 9.1685 |
|  | 马1-11至4#清管阀室 | 2.1615 | 4.2459 | 0.5404 | 0.6176 | 0.1544 | / | / | / | / | 7.7198 |
|  | 马1-10 | 0.7495 | 1.4723 | 0.2409 | 0.2142 | / | / | / | / | / | 2.6769 |
|  | 马1-1 | 0.3329 | 0.654 | 0.2021 | / | / | / | / | / | / | 1.189 |
|  | 马1-13H | 0.1978 | 0.3886 | 0.0636 | 0.0565 | / | / | / | / | / | 0.7065 |
|  | 4#清管阀室至 | 4.3998 | 8.9567 | 2.0999 | 0.2571 | / | / | / | / | / | 15.7135 |
|  | 马1-12 | 0.448 | 0.88 | 0.112 | 0.128 | 0.032 | / | / | / | / | 1.6 |
| 标识标牌 |  | / | / | / | / | / |  | 0.0329 | / | / | 0.0329 |
| 1#阀室 |  | / | / | / | / | / |  | 0.0704 | / | / | 0.0704 |
| 2#、3#阀组 |  | / | / | / | / | / | 0.0066 |  | / | / | 0.0066 |
| 合计 |  | 36.897 |  |  |  |  | 0.1099 |  |  |  | 37.0069 |

其中占用耕地10.96hm2、林地21.6468hm2、草地3.9007hm2、水域2.0069hm2和建设用地0.3697hm2。

规划占地面积为评价区总面积11044.20hm2的0.33%；其中永久占地面积仅为0.1099 hm2，占地影响比例极小。

植物及植被多样性影响分析

项目的建设和运营将会毁坏部分植物和植被，导致植被分布面积的下降和植物种群数量的减少，根据项目可研提供的占地面积和占地类型，现场核实各永久与临时占地区的植被类型和主要植物种类，最后估算各占地区植被生物量。本项目各占地区植物种类和植被类型及生物量估算情况见下表。

- 项目永久占地区主要占地类型、植物种类和生物量分布表

| 工程名称 | 占地面积（hm2） | 植被类型 | 主要植物 | 生物量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识标牌 | 0.0329 | 旱地植被 | 油菜、大豆、蚕豆、玉米、小麦、番薯等 | 0.31 |
| 1#阀室 | 0.0704 | 旱地植被 | 油菜、大豆、蚕豆、玉米、小麦、番薯等 | 0.66 |
| 2#、3#阀组 | 0.0066 | 林地 | 柏木、栎、桤木、喜树、楝、马桑、黄荆、火棘、悬钩子等 | 0.27 |
| 合计 | 20.7517 | / | / | 1.24 |

由上表可知，本项目永久占地中仅有2#、3#阀组占用林地面积为0.0066hm2；1#阀室占用耕地0.0704hm2；2#和3#阀组占用耕地0.0066hm2，估算永久占地区内植被生物量估算为1.24t，占评价区植被总生物量1541159.209 t的比例0.00008%，占比极小。

- 项目临时占地区主要植物种类、植被类型和生物量分布表

| 工程名称 | 植被类型 | 主要植物 | 生物量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管线干线 | 柏木林 | 柏木、栎、桤木、喜树、楝等 | 2302.14 |
|  | 马尾松林 | 马尾松、柏木、麻栎、白栎等 | 160.13 |
|  | 栎林 | 麻栎、白栎、桤木、柏木等 | 198.27 |
|  | 桤木林 | 桤木、麻栎、柏木、喜树、杨树等 | 80.05 |
|  | 灌丛 | 马桑、黄荆、火棘、悬钩子等 | 1.02 |
| 管线支线 | 柏木林 | 柏木、栎、桤木、喜树、楝等 | 4124.58 |
|  | 栎林 | 麻栎、白栎、桤木、柏木等 | 125.83 |
| 临时材料堆场 | 旱地植被 | 玉米、油菜、小麦、番薯、大豆、蚕豆等 | 0.654 |
| 施工便道 | 旱地植被、林地和灌草丛 | 玉米、油菜、小麦、番薯、大豆、蚕豆、黄荆、火棘、悬钩子、白栎、桤木、柏木等 | 2.367 |
| 合计 | / | / | 3283.04 |

由上表可知，本项目临时占地面积为36.897hm2，其中林地、耕地和草地面积为36.6976hm2，目前生长有柏木、马尾松、麻栎、白栎、化香树、楝、灯台树、喜树等树木（胸径≥5cm），以及马桑、黄荆、火棘、悬钩子等灌木和草丛，估算临时占地区内植被生物量估算为3283.04t，占评价区植被总生物量1541159.209t的0.22%，占比也很小。

本项目永久和临时占地区内分布的植物种类和植被类型都是评价区常见的植物种类和植被，不涉及保护任何野生植物和古树名木，也没有特有的植被群落类型，预测本项目的建设和运营不会导致评价区内植物种类的减少，也不会改变评价区的植被类型，景观的类型也不会发生改变。

对陆栖脊椎动物的影响

管线、阀室（组）等沿线和周边大部分区域人类活动较为频繁，村落、农田和耕地及集镇不在少数，在低矮丘陵的山脊或半坡上多为人工栽培的柏木林，大中型野生动物分布稀少，全线总体来说野生动物活动范围较为狭小，以小型兽类、森林及灌丛鸟类、两栖爬行类为主。

1、施工期对陆生脊椎动物的影响

（1）对两栖类动物的影响

施工中对两栖类的影响有：工程占地致使土地利用格局改变，水源及土壤污染，这三个方面的因素都可能使两栖动物物种多样性下降。

工程占地：施工中直接占地区植被被清除、管线开挖线路沿线植被砍伐、弃土、表土堆放等都会破坏原生环境，对占地涉及的植被造成一定的破坏和水土流失，使原有的两栖动物栖息地有所缩小。

施工开始后，原有的两栖动物栖息地缩小或直接碾压导致死亡。

水源及土壤污染：施工活动会产生生产废水、废渣，甚至出现少量燃油泄漏；施工人员将产生分散的垃圾、粪便和生活污水。这些直接污染，会造成周围土壤和水域（特别是溪流）形成污染，破坏两栖动物栖息地的质量，从而影响它们的生存和繁殖。

现状调查结果表明：评价区内的两栖类主要生活在农田、溪流及附近的草丛及灌丛中，施工区与其临近区域的植被、生境相同，它们会迁移到非施工区，对其种群的生存不会造成大的威胁。工程占地造成两栖类死亡的几率不大，一旦施工结束，两栖类的生存环境将会逐渐得到恢复。工程不会造成它们从该区域内消失。

（2）对爬行类的影响

爬行动物一般在灌丛和石缝中产卵，繁殖期大都在春夏之际，有些生活在水里，有些生活在陆地上的石缝灌丛中，还有一些树栖和住宅型的种类。

工程对其影响主要是占用其部分生境、施工噪声以及阻断活动通道等影响。由于施工将造成占地区域植被破坏，将使蛇类生存的生境变得干燥；人的直接捕食和车辆直接压死蛇类，将降低评价区爬行动物的物种多样性，改变爬行动物的物种组成。

施工期中，由于人数增多，人类活动范围、强度及频率增大，将使管线、阀室（组）沿线的灌草丛覆盖度降低，地面的光照度更加充足，更加干燥，蜥蜴类动物种群数量将可能增加。

施工过程中出现的垃圾堆等可引来鼠类和蚊蝇，从而引来蛇类，这点对爬行动物较为有利，但竣工后将会消失。

总体而言，爬行类将由原来的生境转移到远离施工区的相似生境的生活，管线在施工期对其影响是暂时的。

（3）对鸟类的影响

工程建设区的鸟类主要以少量森林和灌丛、农作区和水域鸟类为主。施工期施工人员及机械噪声，对鸟类生存环境的干扰大，鸟类较为敏感，影响表现在三个方面：

一是工程占地造成管线、阀室（组）沿线森林、灌草丛、农业植被等类型的覆盖度减少，使各种鸟类适宜栖息地面积缩小，迫使原来生活在该区域的水禽、灌丛、地栖鸟类等不得不离开原来的栖息地。

二是开挖和施工爆破、机器震动等产生的噪声和人类干扰，影响鸟类在施工区域内的觅食、求偶等活动，它们可能被迫远离施工区域，使施工区域暂时失去鸟类栖息地功能。

三是人类的捕杀，因鸡形目鸟类个体大、可食、外观漂亮，施工人员可能捕食鸡形目鸟类，该区域受威胁较大的主要有灰胸竹鸡、雉鸡。

一些在水体中或水体附近活动的鸟类在跨河段施工，也会影响其正常活动。总体而言，鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，管线、阀室（组）等的修建对它们都没有太大的影响，再加上没有仅在该区域内栖息的特有鸟类，因此，施工不致对鸟类的生存和种群延续造成大的影响。

（4）对兽类的影响

评价区植被类型相对简单，人为活动强，工程直接影响区的大中型兽类很少，多为中小型和小型兽类。其中以半地下生活型的鼠类最多，它们一般体型较小，在评价区的山林和田野中或地底洞穴中。主要在地面活动觅食，栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物。

管线、阀室（组）修建过程中，在局部区域由于人类活动的加剧，垃圾、食物等会随之增加，会吸引一些伴人活动的鼠类到来，可能造成这些区域鼠类的种群数量上升。在原来没有人定居的区域，由于阀室（组）修建，可能人为带入与人类关系密切的家鼠，如褐家鼠、黄胸鼠等，可能导致这些区域的小型兽类种群结构发生改变。

另外，部分兽类在人为干扰较小的林地中活动，如猪獾、黄鼬等，由于工程施工期间会占用部分林地，使林地中生活的兽类生境有一定缩减。

但从整个线路沿线的生境现状情况来看，附近区域有许多兽类的替代生境，且兽类的活动能力较强，可以比较容易的在评价区周围找到相似生境，施工活动不会对其有大的影响。这些种的分布范围较广，繁殖力也较强，且均具有较强的适应性，因此管线、阀室（组）的给你工程的施工对其影响也有限。

2、运营期对陆生脊椎动物的影响

运营期管道干线和支线均会进行填埋，除了阀室（组）人为活动和车辆对周边陆生动物产生影响外，其余影响很小。

对国家重点保护动物的影响

1、施工期对重点保护动物的影响

工程施工期对国家和省级重点保护动物将产生一定的的影响。

（1）对重点保护鸟类的影响

评价区域有国家重点保护鸟类黑鸢、普通鵟2种，均为隼形目的猛禽，另有四川省级保护鸟类大鹰鹃1种。

管线、阀室等施工对国家和四川省重点保护鸟类的干扰，主要表现在各种噪声，如开山放炮、机械运行、车辆及施工人员活动等。

管线、阀室建设的高峰时期，施工人数较多，如果管理不善，如果发生施工工人偷猎的现象，则会对其造成直接伤害。

但是由于猛禽和大鹰鹃的迁徙能力强，活动范围大，且在冬季或夏季偶尔出现，工程对它们的活动范围、取食和栖息地的影响均较小。

（2）对重点保护兽类的影响

评价区有四川省重点保护兽类豹猫1种，为食肉目的种类，偶见于林缘村寨附近，以鸟、鼠等小型动物为食。

豹猫可活动范围广泛，对人类活动和各类干扰敏感，受到噪声或人类活动的影响，一般迅速逃之夭夭。不会受到实质性伤害。

2、运营期对重点保护动物的影响

运营期管道干线和支线均会进行填埋，除了阀室（组）人为活动和车辆对周边保护动物产生惊扰迫使其离开一段距离外，其余影响很小。

对生态系统和景观影响分析

1、生态系统和景观占地情况

项目永久占地中：农田生态系统0.1033hm2和森林生态系统0.0066hm2；

项目临时占地中：农田生态系统10.8567hm2、森林生态系统21.6402hm2、湿地生态系统2.0069hm2、草地生态系统3.9007hm2和聚落生态系统0.3697hm2。永久和临时共规划占地面积37.0069hm2。

项目规划占地区域的景观类型包括森林、灌丛、水体、农田和建设用地景观。

2、生态系统和景观影响预测

本项目的实施对评价区内生态系统和景观体系的影响预测情况见下表。

- 项目建设对评价区生态系统影响预测表

| 生态系统类型 | 现状面积（hm2） | 比例（%） | 建设期面积（hm2） | 比例（%） | 运营期面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 7100.01 | 64.29 | 7078.3632 | 64.09 | 7100.0034 | 64.29 |
| 湿地生态系统 | 230.34 | 2.09 | 228.3331 | 2.07 | 228.3331 | 2.07 |
| 灌草丛生态系统 | 231.31 | 2.09 | 227.4093 | 2.06 | 227.4093 | 2.06 |
| 农田生态系统 | 3291.59 | 29.8 | 3280.63 | 29.70 | 3291.4867 | 29.80 |
| 聚落生态系统 | 190.95 | 1.73 | 229.4644 | 2.08 | 196.9675 | 1.78 |
| 合计 | 11044.2 | 100 | 11044.2 | 100 | 11044.2 | 100 |

- 项目建设对评价区景观优势度影响预测表

| 景观类型 | 现状（%） | 预测值（%） | 变化（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林 | 60.88 | 60.50 | -0.38 |
| 灌丛 | 3.23 | 3.14 | -0.09 |
| 水体 | 2.44 | 2.43 | -0.01 |
| 农田 | 28.74 | 28.77 | +0.03 |
| 建设用地 | 4.71 | 5.14 | +0.47 |

由上表影响预测情况分析，本项目的建设对评价区生态系统面积及比例的改变程度较小，改变比例在0.35%以内，到运营期的改变情况更小，仅在0.05%以内。

本项目的建设对评价区景观体系的影响程度也很小，表现在斑块的数量、分布面积和平均斑块面积改变量均较小；本项目的建设较少占用水域和道路，对廊道的地理性质基本无改变，但会影响水质和道路的通行量；对各景观的优势度值改变量也很小，在0.47%以内，各景观优势度排序将不会改变，依旧是：森林>农田>建设用地>灌丛>水体；本项目的实施不会改变森林和农田景观作为评价区景观基质的地位。

3、对生态系统完整性影响预测

生态系统完整性是在生物完整性概念的基础上发展起来的，且因“系统”的特性，其内涵更加丰富。从系统的角度考察完整性，包括三个层次：一是组成系统的成分是否完整，即系统是否具有本生的全部物种，二是系统的组织结构是否完整，三是系统的功能是否健康。

从第一个层次来看，本项目的建设侵占了部分的森林生态系统、湿地生态系统和农田生态系统等，但生态系统内的组成未发生大的改变，因此生态系统组成成分完整。

从第二个层次来看，除占地区域内的植物种群数量发生不明显的减少外，生态系统的绝大部分区域原有生境不变，以这一生境为依托的动植物关系、生物与非生物环境关系、食物链及能流渠道都没有发生变化，因此生态系统总体的组织结构仍然完整。

从第三个层次来看，本项目建设仅对评价区生态系统的局部区域带来侵占和干扰影响，且未线性干扰，直接侵占区域面积占生态系统面积的比例较小，并未导致整个生态系统功能的崩溃，生态系统仍然具有良好的自我调控能力。

综上所述，本项目对生态系统完整性的影响评价为“小”。

陆生生态影响减免和补偿措施

景观生态体系的保护与减免措施

景观生态体系是一个紧密联系的动态体系。生态破坏可以理解为生态体系的结构发生变化，功能退化或丧失，其具体表现可以是生态系统、生境和物种等三方面的多样性丧失，或生物生产力下降，或空间异质性下降。生态恢复是在施工迹地上采取一定的工程措施以减弱管线、阀室建设给景观生态体系带来的扰动，尽可能让其恢复到管线、阀室修建之前的水平，即恢复系统合理的结构、高效的功能和协调的关系，恢复生态系统、生境和物种等三方面的多样性，或使生物生产力和空间异质性恢复到原先的状态。但是，由于自然条件的复杂性以及人类社会对自然资源利用的取向影响，生态恢复并不意味着总能或必须使生态系统恢复到原先的状态。生态恢复最本质的目的是使生态系统重新处于相对稳定的状态。

具体应该在施工结束后，从斑块、廊道、基质等方面进行恢复工作：

1、斑块

从斑块的角度讲，管线、阀室修建后导致评价区斑块类型、面积发生了改变，斑块破碎化程度加大。恢复工作应该对除永久占地以外的所有施工迹地按原有植被类型进行恢复，以减少斑块类型改变和转化的面积。对施工迹地如临时堆场等裸露地要进行平整和植被恢复，以利于被分割破碎化的拼块能够重新合并，以降低项目施工给斑块破碎化带来的影响。

2、廊道

管线施工期间，产生新的线状廊道。这些新的廊道的产生加强了对景观的切割作用，原有的物流、能流部分被中断。

在施工后尽快对填埋后的表土进行必要的松土、撒播草本种子，加速管线表土植被恢复，削弱其切割功能。

3、基质

本项目对基质改变不大，施工结束后，耕地复耕，对其余施工迹地进行平整，恢复为小灌木林地。

陆生植物和植被影响的防护与恢复

管线、阀室处于施工期，是对植物、植被影响最大的时期。管线、阀室运营期几乎不会对植物产生影响，所以保护与恢复措施主要针对施工期，以最大程度降低植物、植被受管线、阀室建设的影响。

1、加强优化工程设计方案

这是工程动工前不容忽视的一个环节，对环境保护而言在施工阶段加以考虑往往也能起到事半功倍的效果。在项目动工以前，通过方案比选和方案优化，使施工线路走向、临时堆料场和施工道路等布局更为合理，这是对植物和植被保护极为重要的环节。

根据当地地形划定最小的施工作业区域，把施工活动限定在一个尽可能小的范围内，严禁施工人员和器械超出施工区域对工地周边的植被、植物物种造成破坏。严禁施工材料乱堆乱放，对施工垃圾应该统一处理，以免影响植物物种的生长。

2、临时占地施工结束后，积极进行植被恢复工作

施工结束后，应该积极开展植被恢复工作。评价区地处盆地东北，气候温暖湿润，具有进行植被恢复的有利条件。

植被恢复工作包括所有施工迹地，主要是临时堆料场和施工道路。其处理措施如下：

临时堆料场稳定性差，为防止松滑、垮塌，同时再塑原有景观，应采取工程和植物措施相结合的方式进行防护和美化。

表土应尽量利用，施工结束后应做好场地平整措施，使堆场边界与周围地形自然连接，减少人工痕迹。地面上进行覆土、翻松，并种植灌草，植草种类应选择与周围环境相适应的当地常见、适生的乡土物种。

3、减少粉尘对植物生长环境的影响

工程施工过程中产生的粉尘随风飘散，降低评价区周围的环境质量及植物的生长环境。为防止工地尘土飞扬，给植物生长和植被生境带来不利影响，各个施工工地内应配备洒水车定时洒水，防止产生大量粉尘。

4、永久建筑物的绿化、美化措施

为使阀室设计与评价区域的整体自然景观和环境相协调，应加强周边的绿化和美化，其风格、色彩和材料等要尽量使其与当地环境协调，与当地环境融为一体。

5、植物物种选择

针对各类施工迹地恢复和绿化、美化，本报告推荐了一些具有经济、观赏价值，速生、固土作用强的植物，为后期施工迹地恢复和水土保持工作提供参考。

通江县属于四川盆地中亚热带湿润季风气候区，在借鉴四川盆地东北巴中、广元、南充所辖各县（区、市）工程后期绿化经验的基础上，同时考虑经济性、速生性、原生性、美观性、安全性、地域性等多方面因素和水库所处的海拔地理环境，本报告推荐主要绿化植物如下：

乔木：银杏、水杉、杨树、桤木、喜树、马尾松、红豆杉、池杉、柏木、樟、油樟、银木、天竺桂、小叶榕、黄葛树等适生种类进行植被恢复和绿化。

灌木：桂花、日本晚樱、红叶石楠、红花檵木、光叶海桐、黄荆、马桑、火棘、粉团蔷薇、野蔷薇、月季花、木香花、小叶女贞、棣棠花等灌木植物进行植被恢复和绿化。

草本：白茅、斑茅、芒、扁穗牛鞭草、多花黑麦草、三色堇、葱莲、诸葛菜、肾蕨、大花型菊科植物等物种进行植被恢复和绿化。

这些植物种类都是当地的原生种、适生物种或经济物种，适应当地的气候、土壤条件，又有一定的观赏价值或经济价值，或具有良好的水土保持作用，在确定栽种乔木的前提下按照灌、草的不同搭配可以形成不同的植被恢复组合，起到较好的植被恢复和景观打造效果。

由于天然气体管线的特殊性，建议以栽植灌木草本为主，灌苗栽植的间距为1~2m，草本中大型草本栽植距离为0.5~1m，小型草本栽植的距离为0.2~0.3m×0.15~0.25m，播撒草籽的用量平均为80kg/hm2。

6、对保护植物和古树名木的保护对策

调查发现，在评价区域内生长有国家二级重点保护野生植物春兰，与项目占地区距离超过300m，可不必制定专门的保护方案，但应禁止人员采摘。

评价区的古树名木距离施工区域均超过100m，多数距离超过500m，也不位于运输道路边，不必制定特别的保护方案。

严禁采伐和伤害保护野生植物及古树名木的一切行为。

7、加强生产生活火源管理，杜绝火灾

严格控制野外用火和施工生产生活用火。做好施工人员吸烟和其他生活和生产用火的火源管理，加强防火宣传教育，建立施工区防火及火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向林业主管部门和地方有关主管部门进行通报，同时组织人员协同当地群众积极灭火，以确保施工期内施工区及附近区域的森林资源安全。

陆生脊椎动物影响的减免和保护

1、野生动物影响减免和保护总体要求

对陆生脊椎动物的影响主要来自3个方面的因素：土地利用格局的改变，污染和偷猎，因此要减免管线、站井建设对动物的影响主要从这3个主要的方面入手。

管线、阀室的线路长，永久占地和临时占地面积较大，实施该项目建设，这种土地利用方面的改变就不可避免，对陆生脊椎动物的影响就无法避免。

项目应加强的影响减免措施如下：

（1）从减少土地占用入手减免对陆生动物栖息地的影响

陆生动物栖息地的变化主要表现为：森林、灌丛、草丛等原有植被转变为硬化路面、临时堆料场、料场、生活及服务区等环境，对森林、灌丛类型的鸟类、两栖、爬行类和兽类的影响不可避免。

最有效的方法是后续施工要尽力减少野生动物栖息地受到工程破坏带来的影响，要严格把永久和临时占地控制在最合理、最小的面积内，尽量少的占用其原有的栖息生境。

在每一个临时占地完成后，应及时恢复临时占地区域的野生动物活动的生境，不必等到工程结束后才恢复。

（2）从控制污染入手减免工程对陆生动物的影响

污染包括施工产生的噪声、废渣、废气、废水、扬尘、烟尘、生活污水等污染，运营后产生的汽车尾气、燃油泄漏、管理人员的生活污染、固废等影响较大。

根据国家规定，废气、废水、噪声等必须经过技术和保护管理措施的处置后达标排放，弃渣、生活垃圾等必须有专门的处理设施。施工单位若能完全按照国家和环保的规定对各种废弃物（包括废水、废渣及生活垃圾等）进行及时妥善的处理，则对评价区的环境的伤害将比较小。但是，根据到目前为止，从四川省内管线、阀室施工过程中对噪声、废气、废水、固废等的处理看，有的施工单位违反环境保护法，任意堆放生产、生活废物，任意将粪便、含油废水、生活废水排入河流。各种污染物不按照规定遗弃在工地、生活区，污染土壤和干、支河流，长期无法分解、降解。所有这些污染，最终将破坏野生动物的栖息地，使它们无法在污染区生存，或者死亡，或者迁往它处，减少栖息地面积，增加其它栖息地的种内和种间竞争，对野生动物种群产生不利的影响。

本项目应该严格按照“三废”污染治理要求，及时落实各项环保措施。

（3）从打击偷猎和野生动物贸易等违法行为减免对野生动物的直接伤害

管线、阀室建设沿线区域分布有猛禽和鸡形目的、雉鸡、灰胸竹鸡等珍稀保护鸟类，兽类有黄鼬、豹猫和猪獾等中小型兽类分布，以及蛇类等可食用的两栖爬行类。

于是，减免工程对陆生脊椎动物影响的第3大类措施是当地政府和野生动物保护主管部门采取多种方式，打击偷猎和野生动物贸易等违法行为。

2、分类群野生动物影响减免和保护措施

（1）两栖爬行动物

工程建设难免会污染河流及其溪流的水质，会侵占部分森林、灌丛、草丛等，将不可避免缩小两栖爬行动物的栖息地面积。

对两栖爬行动物的影响减免和保护，只能集中在减少和控制环境污染以及防止偷猎上。在施工中尽可能地防止燃油泄漏和机械检修、冲洗等随意排放，对工程废物进行快速、集中处理，减少对环境的污染。对于施工人员产生的垃圾集中进行填埋；集中处理粪便，并将粪便运至远离水体处，腐熟作为肥料施入森林、或灌丛，生活废水也应该集中处理后作为灌溉用水，坚决制止粪便和生活污水不加处理，任意排放，特别是往河流中排放。坚持控制污染、杜绝污染、治理污染是保护两栖爬行动物的关键。

加强对施工人员的监督力度，防止他们偷猎和捕捉两栖和爬行动物。向施工人员宣传，部分野生动物虽然有食用和药用的功能，但却是人类的朋友，人类要有一个好的环境，必须要有野生动物。

（2）鸟类

建设期施工场地及周围的森林、灌草丛鸟类的种类和数量将会减少，大桥施工场所附近的水鸟水禽的种类和数量也会有所减少。猛禽有较强飞翔能力，管线、阀室施工和运行将使它们迁移到别处。

在施工中要保证不多占用土地，尽量减少施工对鸟类生境的破坏以及施工后及时进行植被恢复。

施工中要尽可能地防止燃油泄漏，对工程废物进行快速、集中处理，坚持集中和实时处理各类污染，以减少对环境的污染，保护水体的清洁，减少环境污染对水鸟和其它鸟类物种多样性的影响。

加强对施工人员的环境保护意识宣传，加强野生动物保护的宣传。同时，加强对施工人员的监督，禁止他们偷猎雉鸡、灰胸竹鸡等鸟类，禁止掏鸟蛋、端鸟窝、捉幼鸟的行为。

当地林业主管部门，有权监管施工单位野生动物保护情况，并按照国家野生动物保护法对偷猎者实施处罚。

（3）兽类

由于该区域内兽类以农田和灌丛生活的鼠类为主，它们的繁殖能力较强，而中型兽类种类和数量较少，迁徙和逃逸能力较强，因此工程不会对兽类造成太大的影响。

对兽类的保护主要是要作好宣传，避免人为捕杀大中型的猪獾、黄鼬、豹猫和松鼠等；同时，加强施工人员环境和自然保护教育，杜绝一切不利于兽类生存繁衍的活动，特别是破坏兽类生境的活动。

在施工过程中应进一步合理安排工期，加强生态监理，作好渣场、料场、施工便道等的设计工作，最大限度地减少对动物的阻隔影响。

最后，还应处理好施工道路、临时堆料场等地的生态恢复工作，还野生动物一个自然的生态环境。

土地保护与恢复措施

1、土壤耕作层保护设计

管线经过区域，土地表层可耕作层土壤厚度较厚，在施工前场地清理时应在地表植被清除的同时，对表层的熟土也进行剥离和临时的堆存。

工程在施工场所等进场前，应对这些场地的表层有肥力的耕作层土壤进行保护，以便于施工后期的场地绿化和植被恢复。在管线边坡绿化和临时场地复耕和恢复林地时，应充分利用剥离的有肥力的表层土壤，避免重新取土。

2、恢复及节约耕地措施

临时堆场、施工便道及其它临时占地根据土壤性质尽量进行复耕作业。

对公益林和退耕还林的保护措施

本线路经过区域涉及公益林和退耕还林分布。因此，需结合拟使用林地可行性研究，弄清公益林和退耕还林地的具体分布位置、数量和面积，在施工设计时，特别是在施工便道、渣场和料场等临时用地的选择上，尽量采取避让措施，尽量选择荒坡、荒地，尽量避免占用和砍伐公益林和退耕还林。

在工程施工期间，应加强防护，在施工周围林区竖立严禁乱砍公益林、退耕还林地和防火的警示牌，划出可生火范围、巡回检查、搞好消防队伍及设施的建设等，以预防和杜绝火灾发生，以避免引发对天然林和退耕还林的威胁。

保障措施

严格执行中华人民共和国《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律和法规，为最大限度减少管线的施工和运行对野生动植物的影响，提出以下有关保障措施：

①以国家相关法律和法规为依据，施工单位应和当地政府或生态环境、林业、渔业、水运等主管部门签订野生动植物保护协议，使施工单位的生产行为在与野生动植物保护有关的国家相关部门监理下进行；

②生态环境、林业、渔业等主管部门可派专人对施工单位在施工区内的生产活动实施环境监理；

③施工单位应制定野生动植物及景观保护管理的措施，要求职工严格执行；

④施工单位应有专人负责野生动植物保护管理协议和措施的实施，实行违规、失职责任制；

⑤加强对职工的生物多样性保护意识宣传和教育。

诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区影响评价

对水质、底质、水文、地形地貌等影响评价

水质

1、施工期

小通江河定向钻分别3次穿越小通江，对保护区水质可能产生影响的主要因子是悬浮物，其主要来源于施工区的生产废水（定向钻泥浆等）和生活污水。

根据相关资料显示，水体悬浮固体低于25mg/L，不会对渔业造成危害。但当悬浮物大量排放将造成河床及河滩逐渐淤积，生物群落多样性程度降低，破坏鱼类的产卵条件和索饵场所。排放废水中的悬浮物可能扰乱鱼类生殖洄游，危害胚胎发育，淤积河床，破坏产卵场，减少鱼类天然食料，降低鱼类生长率和抗病力，对鱼类等水生生物有一定的危害。

穿越过程中需在入土点与出土点分设泥浆池，从已有工程的施工现场来看，泥浆池均设有防渗防漏层，造成泄漏的几率较小，对泥浆池的大小设计是根据定向钻穿越河流长度所需泥浆量的多少来进行设计的，因此对地表水体造成影响的几率很小。穿越工程的施工区均在河岸两侧的开阔地，生活污水和生产废水均统一妥善处置或循环使用，不排入水体。施工便道位于入土点和出土点的后方，远离河道，对保护区水环境基本不造成破坏。因此，项目施工对保护区水质基本不会产生影响。

2、运营期

本工程仅为输气管道，运行期发生泄漏也不会对保护区水质产生影响。

底质

本定向钻施工管道在河床下埋深工艺设计断面主河床内管顶埋深约12.3~13.0m，工程无水上、水下作业，不与河床基质发生接触，不损坏江河两侧堤坝及河床结构，不会导致河床底质发生变化。

水文

由于工程不进入保护区施工，也无涉水建筑，不会导致相应河段水文特征的变化。

地形地貌

工程钻机施工场地和回拖场地一般均占地30m×45m，其施工场地的平整将导致原有两岸农田地貌和地表植被等的改变。由于施工场地占地面积较小，其影响较为有限，而且在施工结束时将对耕地进行覆土复耕，可最大程度减小临时占地带来的影响。

对水生生物影响评价

鱼类

由于小通江河定向钻穿越在河床下进行，由液压动力源为钻机系统提供高压液压油作为钻机的动力，施工时河床下方基本不会产生噪声和振动，施工本身基本不会对江河鱼类造成直接危害。

管道从河床稳定层下面约12.3~13.0m处穿越，无河床以上涉水施工工程，基本不会对该处河流水质、堤岸、河床底质等造成破坏，运营期对相应河流生境也基本不会造成影响。因此，工程本身对所在河段的鱼类组成和渔业资源等基本不会造成影响。

定向钻穿越施工场地布置在河流两侧，施工期间机械噪声可能对小通江河工程段造成一定程度的扰动，可能对所在水域鱼类等水生生物的活动造成干扰。当噪声强度较大时，可能影响相应区域鱼类的产卵、索饵和洄游等活动，在一段时间内可能造成影响区域鱼类资源量的降低。

小通江河河穿越两岸钻机入土点和出土点与河岸距离较远，施工噪声对小通江河水生生物扰动较小。

水生生物

由于工程施工基本不进入保护区，也无涉水工程，工程施工期和运营期对浮游植物、浮游动物、底栖生物和水生维管束植物等水生生物不会造成影响。

对生态系统、重点保护物种及其“三场”、洄游通道等影响评价

小通江河定向钻穿越工程均不在保护区内施工，也不在保护区内设置构筑物。在施工期和运营期不会向水体排放废水和固体废弃物等，基本不会给保护区水环境造成破坏。工程采用非开挖方式施工，于河床下12.3~13.0m穿越小通江河，不会破坏河床底质和河岸形态，对鱼类等水生生物的“三场”及洄游通道等栖息环境不会造成破坏。本定向钻穿越工程基本不破坏相应河段的水域生态系统，对鱼类等水生生物及其生存的环境和活动场所等基本不会造成负面影响。

工程取水的影响

定向钻穿越施工需间歇式取水进行膨润土的拌合，小通江河定向钻穿越施工工期约3个月。如果施工期从小通江河取水的话，可能导致取水区域的卵、苗被吸入拌合池，进而导致卵、苗的损失。

工程河段分布鱼类多产黏性卵，受精卵多附着于河岸水草和浅滩上孵化，但工程于河道水体较深处取水，从该河段鱼类产卵特性和取水方式来看，项目施工期取水可能造成的受精卵的损失比较有限。较大的鱼类游泳能力较强，能够对水泵产生的负压做出主动回避；初孵仔鱼和鱼苗等主要于河湾等浅水区索饵，取水泵布设时须避开此类场所。从现场调研结果来看，穿越点附近无鱼类三场分布，对鱼类的影响相对较小。

总的来说，由于泥浆水经沉淀后循环使用，在水量不足时进行补给，因此，总的取水量不大，取水频率也较低。但为防止取水造成影响，取水时有必要采取相应的措施予以防范。

对保护区功能影响评价

工程穿越河段属四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区。保护区是我国长江上游大鲵的重要分布区，也是长江上游特有鱼类岩原鲤种群在嘉陵江上游支流的集中分布区，是水獭、重口裂腹鱼、青石爬鮡、鳖、乌龟等多种珍稀水生动物的重要栖息和繁殖场所。

本工程定向钻穿越工程入土点和出土点均位于保护区外，采用非开挖方式施工，于河床下12.3~13.0m穿越小通江河。工程无涉水施工，无废水和弃渣排放，在保护区内也无构筑物，工程本身基本不会对保护区水生生物及其生境造成影响，基本不会对保护区上述功能产生影响。施工期施工区的机械噪声、施工人员噪声和人为活动的加大等可能对相应区域水环境形成一定的干扰，由于两岸施工点在远离河岸的区域，且有地势或地表植被阻挡，其对保护区的影响较为有限。

保护区内永久性构筑物的位置、面积、形态

定向钻作为非开挖的一种施工工法，已在天然气管道穿越中得到了广泛应用。定向钻一般施工工艺为：根据设计提出的入土位置、出土位置和管线坐标，用定向钻钻导向孔，并逐节加入套管；在对岸出土后，在套管出土端连接扩孔器和穿越管段，扩孔器数量根据穿越管段直径选择；同时管道在出土岸进行分段或整体组装，检验、试压合格后。利用钻机拉动扩孔器和穿越管段回拖，直至使穿越管道完全敷设于扩大的导向孔内到钻机入土处露出端头。

定向钻被认为是不破坏地貌状态和保护环境的最理想的施工方法。定向钻施工不会阻碍交通，不破坏绿地、植被，解决了传统开挖施工对环境等破坏。采用水平定向钻机穿越河流时，一般埋在河床下9~18m，没有水上、水下作业，不损坏江河两侧堤坝及河床结构，不会给水生生物造成大的影响。所以采用定向钻机穿越，对周围环境没有影响，不破坏地貌和环境，适应环保的各项要求。

- 定向钻入、出土点位置

| 穿越点 |  | 地理坐标（m） | 定向钻水平段位于河床下 | 与生态保护红线的关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定向钻1 | 入土点 | X=3564547.779, Y=422177.337 | 12.3m | 不涉及 | 左岸 |
|  | 出土点 | X=3564827.570,Y=422110.739 |  | 不涉及 | 右岸 |
| 定向钻2 | 入土点 | X=3561867.092,Y=421856.405 | 13m | 不涉及 | 左岸 |
|  | 出土点 | X=3561643.275, Y=421625.624 |  | 不涉及 | 右岸 |
| 注：平面坐标为国家2000大地坐标系，3度带第36分带。 |  |  |  |  |  |

小通江河穿越段河流左右两岸均为农田，地形平坦开阔。入土点和出土点均远离小通江河的河岸，并不涉及生态保护红线。由于无法获得工程水域的二十年一遇水位线，本报告以调查二十年最高水位线做参考，下表一一介绍定向钻距离小通江河常水位及二十年最高水位线的距离。穿越工程均在保护区边界线以外施工，且在保护区内无临时或永久性构筑物。

- 定向钻入、出土点与河岸线距离关系

| 穿越点 |  | 河岸 | 与常水位距离（m） | 与二十年最高洪水线距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定向钻1 | 入土点 | 左岸 | 131.64 | 100.05 | / |
|  | 出土点 | 右岸 | 101.11 | / | 马1-13H井旁 |
| 定向钻2 | 入土点 | 左岸 | 131.27 | 42.96 | / |
|  | 出土点 | 右岸 | 97.91 | 80.77 | / |
| 定向钻3 | 入土点 | 左岸 |  | 60.55 | / |
|  | 出土点 | 右岸 |  | 43.78 | / |

- 穿越点1生境

穿越点1的右岸地形平坦开阔，修建有马1-13H井，右岸穿越点距离河岸101.11m；左岸为农田，左岸穿越点距离河岸131.64m。

- 穿越点2生境

穿越点2地形平坦开阔，河流两岸均为农田。左岸和右岸的穿越点距离河岸的长度分别是97.91m和131.27m。

施工期和运行期管理措施

施工单位管理

提高施工人员的环保意识，严禁下河捕鱼；加强施工管理，做好施工生产生活废污水和固体废弃物处理措施，保护水域生态环境；合理安排施工时间，尽量避开鱼类等的繁殖高峰时间。

建设单位应在工程管理机构内设置生态环境管理员，对施工期间保护区内水生动物情况进行实时监测或调查，并建立向保护区管理机构进行实时报告的制度。

做好生态环境能够保护的宣传教育工作，提高施工人员的环保意识，严禁在保护区内滥捕水生动物；施工期间一旦发现珍稀水生动物，及时上报至保护区管理机构和建设单位，待处理完毕并经保护区管理局同意后方可继续施工。

施工结束后，施工单位应按照景观相一致的原则，及时对施工场所等迹地进行恢复，同时要对上述场所附近裸露区域进行补充绿化。

保护区管理

为严格控制管道穿越工程对保护区的影响，保护区管理部门应加强工程施工期和营运期对保护区相应区段的管理。加强渔政管理，加强《渔业法》和长江十年禁渔的宣传，发动群众参与鱼类资源的保护。加强对施工人员的管理和环境保护的宣传力度，最终达到经济效益、社会效益和生态效益的统一。

在工程的建设和运营期，除了工程业主应设立由工程技术、环保和安全等方面人员组成的环保工作部门，落实各项环保措施外，保护区有关管理部门应加强对工程施工行为的监督和管理。监控的主要内容包括：施工河段、施工期的核实，工程规模的控制，有利于减缓工程影响的各项环保措施的落实等。

因此，建议建设单位与渔政主管部门建立协调小组，加强施工期和营运期对影响区域的管理，并在工程影响区域加大宣传力度，设立宣传和警示牌，专门设立监管支出项目。

为确保各项监督管理工作的顺利开展，业主应预留一定的宣传教育和监督管理经费，经估算约需费用16万元。

- 管理经费预算表

| 编号 | 项目 | 经费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期监管 | 1 |  |
| 2 | 宣传教育 | 15 | 5年 |

施工防护

定向钻1的出土点位于马1-13H井附近，由于马1-13H井的地理位置所限，该出土点在二十年最高水位线以内，并且没有优化空间。为避免施工期突发洪水，最大程度的减小极端不利情况对保护区造成的影响，本报告要求施工单位在施工期做好施工防护，在定向钻1出土点工区周围沿小通江河岸（右岸）进行打围，保证在突发二十年一遇的洪水时也不会有任何污染物进入河流。

生态补偿经费

依据《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国渔业法》的相关规定，建设单位必需对因工程建设引起的水环境变化和对渔业资源造成的损失采取补就措施，所采取的措施落实均在保护区管理部门和渔业行政主管部门的监督下实施，尽量减少工程修建和运行对影响水域的鱼类等水生生物及其栖息环境，以及保护区的不利影响，依据水生生态专题评价提出的环保方案和措施，落实相关的生态环境保护投资。针对本工程影响和保护需求，需要的水生生态环保投资经费合计16万元，具体的投资预算见下表。

- 工程水生生态环境保护投资经费

| 编号 | 项目 | 经费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宣传及监督管理经费 | 16 |
| 合计 |  | 16 |

小结

根据工程对保护区水生生态环境影响主要因素分析结果，依据水域生态系统结构组成及演替规律及保护区水域环境的特殊要求，小通江河定向钻穿越工程在建设和运营期间应与保护区管理机构建立协调管理机制；开展施工队伍生态环境保护教育；科学调度，文明施工，对水、固体废弃物和噪声等进行集中收集处理和严格控制；施工防护、制定有针对性的风险应急预案可有效减轻工程建设对保护区水生生态系统的影响程度。

综上所述，小通江河定向钻穿越工程均不在保护区内施工，也不在保护区内设置构筑物。在施工期和运营期不会向水体排放废水和固体废弃物等，基本不会给保护区水环境造成破坏。工程采用非开挖方式施工，于河床下12.3~13.0m穿越小通江河，不会破坏河床底质和河岸形态，对鱼类等水生生物的“三场”及洄游通道等栖息环境不会造成破坏。本穿越工程基本不破坏小通江河相应河段的水域生态系统，对鱼类等水生生物及其生存的环境和活动场所等基本不会造成负面影响。根据以上分析，本报告认为小通江河定向钻穿越工程是可行的。

6  环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

### 6.1.1施工期大气环境影响分析

### 1、施工期扬尘影响分析

施工扬尘的起尘量与许多因素有关，如挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等有关。在相关影响因素中， 起尘量受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘（粉尘）的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

管道的地面开挖、填埋、土石方堆放过程为分段进行，在同一地点施工时间较短， 作业带内产生的扬尘（粉尘）为无组织面源排放，本项目施工区地形主要为平原、丘陵等地施工。根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP 浓度超标。但由于施工过程为分段进行，施工时间较短，在严格执行分层开挖、分层回填的操作制度、避免长距离施工、工程措施与生物措施相结合的条件下，总体而言，管道施工作业扬尘污染是短时的，且影响不会很大。

施工阶段汽车运输过程中，也会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。如果采用硬化道路、道路定时撒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。根据类比监测分析， 运输车辆扬尘其影响范围主要集中在运输路线两侧50m内。

### 2、施工机械尾气影响分析

施工期间，运输汽车、公路和沟渠穿越等施工中，由于使用柴油机等设备，将产生燃烧烟气，主要污染物为 SO2、NO2、CmHn等。但由于废气量较小，且施工现场均在野外，施工机械排放燃烧烟气具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，烟气对大气环境的影响较轻。

### 3、施工期焊烟影响分析

项目管道焊接采用半自动焊接，焊烟产生量较小，施工场地地势开阔，利于焊接烟气扩散，在施工过程中先布管后在进行焊接，焊接点位沿管道布设，在同一个焊接点排放污染物较少，不会对环境造成明显影响。

### 6.1.2施工期地表水环境影响分析

本工程施工期对水环境的影响主要是管道穿越沟渠处的涉水施工、施工人员在施工作业中产生的生活污水、管道安装完后清管试压的生产污水等排放对水环境的影响等。

### 6.1.2.1管道施工对地表水环境影响分析

1、沟渠穿越影响分析

本项目集输管线穿跨越沟渠115m/9次，均采用大开挖方式。穿跨越施工时间均才枯水期进行。

项目大开挖施工采用围堰大开挖法施工，在管道穿越轴线两侧砌筑围堰，将明水抽掉，降低地下水，进行管沟开挖，铺设管道，采用管段上加混凝土压块进行稳管处理，管道埋深在河底稳定层中，管顶埋深约在冲刷层以下1.5m。待施工完成后，经覆土复原，使河床稳固。围堰大开挖法施工对沟渠造成的影响如下：

（1）对水质的影响

开挖穿越在施工期将对沟渠水质产生短期影响，主要是围堰布设使泥沙含量显著增加。但这种影响是局部的，在沟渠水水体流过一段距离后，由于泥沙的重新沉积会使沟渠中水质恢复到原有状况。施工过后，不会对水体功能和水质产生明显影响。

本项目沿线以开挖方式穿越的沟渠，均为水浅、流量较小的渠道，评价要求项目河流开挖均选择在枯水期进行，根据现场实地调研结果，在枯水期沿线沟渠中水量较少， 对水渠中水质影响较小。

管沟开挖作业会对沟渠造成暂时性破坏，待施工完成后，经覆土复原，采用稳固措施后，不会对水渠及水体环境产生影响。

（2）对水生生物和下游农业用水的影响分析

施工过程中的开挖活动可能阻隔、影响水域的固有水文规律，开挖将使地下水向管沟方向侧渗，可能沿管沟形成水流，造成周围局部高出地段地下水位下降或使管沟两侧地下潜流受阻，开挖作业一般选在枯水期，一般水量相对较小，沟渠基本干涸，且项目仅涉及沟渠开挖，不涉及河流开挖，项目开挖段对水生生物和下游农业用水量影响较小， 若施工期赶在灌溉季节，施工将采用泵进行抽水，分段施工，不会对水进行截流，另外， 沟渠的施工较短，一般为3-5天，影响是短期的和局部的。

（3）对水土流失的影响分析

施工中做好临时防护工程，有效的防治洪水冲刷，减少水土流失，总之，采取开挖方式施工时，建设单位在对穿越点的选择过程中需充分考虑地表水功能和类型，降低施工期间对地表水水质造成的影响。

2、项目采取的环保措施

在大开挖施工过程中，为减少项目施工对沟渠环境的影响，环评提出以下减缓影响的环保措施：

（1）采取开挖方式施工时，建设单位在对穿越点的选择过程中需充分考虑地表水功能和类型，同时要取得水利、规划、农业和环保等部门的认可，降低施工期间对地表水水质造成的影响。

（2）建设单位应加强施工期环境管理，管沟开挖、临时道路修建、沟渠穿越施工应避开雨季，减少水土流失和对水生生态系统的影响。

（3）必须选择在枯水期进行施工，禁止向水体排放一切污染物。

（4）严格施工组织，优化施工方案，尽量缩短施工时间。

（5）严禁向河道排放管道试压水，严禁在河流两堤外堤脚内建立施工营地和施工临时厕所，严禁在河流及近岸内清洗施工机械、运输车辆，严禁向河道内排放污水和固体废物。

在穿越沟渠两侧不进行施工机械加油或存放油品储罐活动，严禁在水渠等地表水体内清洗施工机械或车辆。机械设备若有漏油现象要及时清理散落机油。严禁将施工现场的洒落机油等污染物落入地表水体中。

（7）施工产生的试压废水应设置坑池将管道试压水中的悬浮泥沙沉淀过滤后再行排放。

（8）施工结束后，应尽量使施工段沟渠恢复原貌，管沟回填后多余土石方可均匀堆积于穿越区岸坡背水侧，压实、或用于修筑堤坝；必须注意围堰土在施工结束后的清理工作，避免阻塞水渠。

（9）大开挖施工均在枯水期进行，采取有效措施防止泥沙扰动及禁止渣土进入沟渠等地表水体中，施工结束后及时恢复原貌。

根据现状调查，采取大开挖穿越的地表水体中，为了保护地表水，最大限度的减轻大开挖施工对穿越水体的影响。在穿越施工期间，要严格执行《中华人民共和国水污染防治法》及中有关规定，严格实施关于大开挖施工方式的有关环境保护要求及相应保护措施。

### 6.1.2.2生活污水及试压废水对地表水的影响分析

根据工程分析，本项目施工期生活污水总产生量约为37.5m3，CODCr排放总量约为7.2kg/d，氨氮排放总量约为0.2kg/d。同时施工是分段分期进行，具有较大的分散性， 局部排放量很小。项目施工期间，远离城镇的施工人员产生的生活污水经过周围农户旱厕处理后直接用于农业灌溉，由于周围主要为农村环境，项目产生的生活污水用于农业灌溉满足需求；城镇施工人员依托现有化粪池处理后进入污水管网最终进入城镇污水处理厂处理后达标排放。

项目在同一地点产生生活污水较少，生活污水不直接进入地表水体，施工期生活污水对地表水环境的影响很小。

项目拟在各施工场地设置临时隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后循环使用或回用于施工场地的洒水抑尘等，不外排。

本项目管道试压使用洁净水，且采取分段试压的方式进行，产生量约为185m3，污水排放采用罐车拉运至污水处理厂进行处理。

本项目沿线基本沿小通江河布设，本次环评提出严禁将废水直接排入四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区小通江以及具有饮水源功能的水体。

### 6.1.3施工期地下水环境影响分析

本工程的管道敷设埋深一般在2m以内，在施工过程中的辅料、废料等在降水的淋滤作用下产生的浸出液进入地下含水层，将对地下水造成不同程度的影响，其影响程度取决于下渗量及其饱和地带的厚度、岩性和对污染物的阻滞、吸附分解等自然净化能力。由管道通过地区沿线的表层土来看，均有一定的自然净化能力，对地下水的影响较小。施工过程中不设营地，均依托民居，生活污水、生活垃圾利用现有设施进行处理处置，废弃土石方就地平整，对地下水的影响很小。本工程管道所经过区域没有地下水源保护区。因此，本工程的管道埋设不会对地下水造成明显影响。

### 6.1.4施工期声环境影响分析

### 6.1.4.1施工噪声源

根据工程分析，施工期对噪声环境的影响主要是由施工机械和运输车辆造成，此外， 在修建施工便道、开挖管沟等施工中，会产生强噪声。

各施工区段内随着项目进展，将采用不同的机械设备施工，如在挖沟时采用挖掘机， 布管时使用运输车辆，焊接时使用电焊机及发电机，管道入沟时采用吊管机，回填时使用推土机，这些施工均为白天作业，根据施工内容交替使用施工机械，并随施工位置变化移动，在同一区域施工时间较短。

穿越施工地点选择在交通方便、场地开阔的一侧，施工周期取决于采用的施工方式和穿越长度及地质情况，每项穿越工程的施工时间一般在20～40d不等，一般白天施工， 噪声源主要是发电机等。

根据类比调查以及项目提供的主要设备选型等有关资料分析，设备高达85dB(A)以上的噪声源施工机械有：挖掘机、吊管机、电焊机、推土机、切割机等。

施工机械噪声采用如下模式进行预测计算：

式中：Li——距声源 ri 处的声级 dB（A）；

L0——距声源 r0 处的声级 dB（A）；

△L——其它因素引起的噪声衰减量 dB（A）。

各声源在预测点产生的合成声级采用以下公式计算：

通常在同一施工场地上有多台不同种类的施工机械同时作业，它们的辐射声级将叠加，其强度增量视噪声源种类、数量、相对分布的距离等因素而不同。施工噪声随距离衰减后的预测值见下表。

表 6.1-1	施工噪声随距离的衰减情况	单位：dB（A）

| 距离 | 10m | 20m | 40m | 80m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1000m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 80 | 74 | 68 | 62 | 60 | 54 | 48 | 42 | 40 |
| 吊管机 | 76 | 70 | 64 | 58 | 56 | 50 | 44 | 38 | 36 |
| 电焊机 | 73 | 67 | 61 | 55 | 53 | 47 | 41 | 35 | 33 |
| 推土机 | 78 | 72 | 66 | 60 | 58 | 52 | 46 | 40 | 38 |
| 切割机 | 83 | 77 | 71 | 65 | 63 | 57 | 51 | 45 | 43 |
| 柴油发电机 | 88 | 82 | 76 | 70 | 68 | 62 | 56 | 50 | 48 |

在线路施工中，使用挖掘机的时间较长，噪声强度较高，持续时间较长，而其它施工机械如切割机、推土机等一般间歇使用，且施工时间较短，故挖掘机施工噪声基本反映了管道施工噪声的影响水平。

### 6.1.4.2施工噪声影响分析

根据上表，项目施工过程中主要机械在40m以外不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间噪声限值70dB（A），而在夜间若不超过55dB（A）的标准，其距离要远到200m以上。本项目管道200m范围内分布有村庄、居民点等。

本项目挖掘机使用频率最高，因此，以挖掘机为代表说明本项目施工期噪声影响。根据计算结果，本项目施工期设备噪声声级值以施工管道沿线向外逐渐减弱，根据表6.4-1，在昼间距离施工机械40m处能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间噪声限值70dB（A）要求，夜间在距声源200m以外挖掘机的噪声声级值已低于54dB(A)。本项目管道主要在昼间进行施工，施工机械产生的噪声经过距离衰减后需要100m才满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二级标准要求。因此管道两侧200m以内声环境保护目标的声环境在施工期会受到施工噪声的影响（100m 范围内的影响较大），距离施工区域越近，噪声水平有不同程度的增加，若不采取隔声降噪措施，噪声值会超过标准限值。但施工噪声是短暂的且具有分散性，一般在白天施工，不会对夜间声环境产生影响。在同一工段施工时间为3-5天，随着施工期的结束，影响也随之结束。因此，一般施工噪声对周围居民的生活影响不是很大。为防止对近距离的敏感点造成影响，采取措施如下：

①合理布局施工现场，在居民点附近施工时采取临时的消声围护结构或临时隔声屏障；

②合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间，车辆运行线路尽量避开居民区；

③尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声进行测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增加的现象发生；

④施工单位通过文明施工、加强有效管理缓解人为因素造成的噪声强度升高。施工方应该合理有效的制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内，并提前发布公告，最大限度的争取民众支持；

⑤施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工；

⑥合理安排施工作业时间，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间（22：00～06:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，并公告附近居民。

⑦根据《关于宣传贯彻《中华人民共和国噪声污染防治法》的通知》 (环法规[2022]13号)的规定，对建筑施工噪声，要求在噪声敏感建筑集中区域施工的优先使用低噪声施工工艺和设备，并实施噪声自动监测；

⑧项目在清管试压过程中会使用空压机，鉴于空压机产生噪声较大，项目试压点分布较多，试压时间较短的特点，环评要求，项目应将试压点设置在远离居民点等敏感区域的地方，合理安排试压时间，使噪声经过衰减后不会对居民点造成影响。

### 6.1.5施工期固体废物环境影响分析

施工期的固体废物来源：施工人员产生的生活垃圾、工程施工产生的废弃土石方、施工废料等。

### 6.1.5.1弃土石方影响分析

经土石方平衡分析，项目土石方开挖总量117026m3，填方113340 m3（表土全部回填），余方约3686m3沿线就地平整，不设置专门弃渣场。基本做到土石方平衡，工程废弃土石方对周围环境影响不大。

### 6.1.5.2生活垃圾

工程施工过程中，施工人员就近租用当地民房，而且项目分段施工，生活垃圾产生量很小，产生的生活垃圾依托当地环卫部门处置，纳入城市垃圾清运系统，不会对周围环境产生明显不利影响。

### 6.1.5.3施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程及公路穿越过程中产生的废混凝土等。施工废料部分可回收利用，可回收的部分全部由废品收购方回收处理，剩余废料依托当地环卫部门有偿清运，纳入城市垃圾清运系统，不会对周围环境产生明显不利影响。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1运营期大气环境影响预测与分析

项目管道输送的介质为经过净化后的天然气，不含硫，全线采用密闭输送，在正常工况下，无废气排放。仅在清管作业时会排放少量的天然气，主要成分为甲烷，还有极少量的非甲烷总烃，对环境影响较小。

非正常工况，排放的废气主要为在系统超压或事故时排放的事故废气。系统发生事故时，会将管道线路内的余气通过放空管放空。天然气事故放空的次数极少，发生的频率极低，不超过1次/年，由于项目两端相关的井站及阀室均设置了紧急隔离系统，一旦管道发生事故，两端迅速关闭，泄漏时间一般不会超过10min。事故放空废气均经放空立管排放。由于事故放空时间短，频率低，加之扩散条件好，放空废气不会对当地大气环境造成明显影响。

### 6.2.2运营期地表水环境影响预测与分析

项目主要为天然气输送管道，集输管线埋地敷设，密闭输送，运营期正常情况下不会产生的废水；1#阀室分离废水经污水收集罐暂存后由罐车定期转运至污水处理厂处理，不外排。

由于输气管线是全封闭系统，输运的天然气不会与管线穿越的河流水体之间发生联系，采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式，如不发生泄漏事故，正常运营期对穿越河流不会造成影响。

由于管线穿越河流时埋设在穿越河流河床设计冲刷线以下稳定层内，即使发生破裂事故，其泄漏的天然气会慢慢的泄漏到大气中，会对大气环境造成一定的影响。而天然气对水质的影响较小，但管道的维修和维护将会对地表水环境造成一定的影响，应在维修与维护工作中注意对地表水体的保护。

### 6.2.3地下水环境影响预测与评价

### 6.2.3.1评价区和场地环境水文地质条件

6.2.3.1.1区域裂隙发育情况

通江县区域裂隙普遍较发育，其发育方向与构造线展布方向有关，发育密度与破裂程度与岩性和受力强弱及所处地貌部位有关，总的看来，主要有300~330°和30~60°两组近南北向和近东西向两组较为发育，这些裂隙均属倾向裂隙与走向裂隙以及与构造线斜交的“X”裂隙，一般皆组合成对地出现，其发育具有下列特征：节理裂隙主要为砂岩风化裂隙及泥岩网状风化裂隙，红层区95%以上的裂隙出现在砂岩层中，由砂岩构造裂隙改造而成，砂岩裂隙发育具有方向性强、倾角大（多在70~90°之间）、频率高而又发育不均等特点。此外，在褶皱平缓地区，厚度大的（厚度一般大于30m）砂岩层，由于岩体强度大，在受力较弱的情况下，往往不易发生破裂，因而裂隙频率较低，岩石比较完整，通江县南部（民胜—麻石—铁佛一带工作区）的平缓褶皱区，裂隙频率普遍较低，在每10m长度内，一般为2~3条之间，但局部可达1~2 条/m，苍溪组（K1c）、白龙组（K1b）、蓬莱组（J3p）地层裂隙较为发育，裂隙率一般为2.1~6.57%, 最大可达15%。泥岩中构造裂隙多较隐蔽，一般不发育，因为泥岩容易风化，所以外表普遍以风化的细微网状裂隙为主，因而发育深度是比较有限的，通常只有数米或十数米，与砂岩风化裂隙共同组成风化带，为浅层风化带裂隙水构成了储存空间，风化带厚度最大为30m。

6.2.3.1.2区域地下水类型及富水性

（1）松散堆积层孔隙水（Q4）

第四系零星分布在各地层之上及沿河两岸的坝地内，除了沿河谷地带分布的冲洪积层之处，还有残坡积和崩坡积层等散布于境内各地，其中以冲积、冲洪积砂质粘土夹碎石为主，次为残坡积和崩坡积砂质粘土、粘质沙土夹碎块石。分布零星、面积小、厚度薄。含孔隙水，水量贫乏，单井涌水量一般小于50m3/d。

（2）碎屑岩裂隙水

1）红层砂泥岩网状风化带孔隙裂隙水（K、J）

含水层包括侏罗系上统蓬莱镇组，白垩系下统城墙岩群、七曲寺组、白龙组、苍溪组，侏罗系中统遂宁组及沙溪庙组，为一套陆相红色砂岩泥岩交互的碎屑岩建造，按其富水性不同划分为两级。

①富水性中等含水岩组（Kch、K1q、K1b、K1c、J3p）

主要分布在西南部北西向构造宽缓褶皱区，地貌属方山、单面山等地形。砂岩厚度一般5-20m，个别80m左右。砂岩与泥岩比约为1:3 或1:4。泉流量一般0.05-0.5L/s，地下径流模数一般为0.2-0.6L/s.km2，浅部为裂隙潜水。其深部既 由白垩系城墙岩群下段组成的板桥口向斜及泥溪向斜尚赋存有层间裂隙承压水。泥溪向斜在区内共长25km，宽15km，北东翼陡，倾角30度左右，南西翼缓， 倾角13度左右，向北西仰起，南东倾伏，且入通江幅。砂岩含水层顶板埋深36- 45m，最浅9.7m，钻孔单位涌水量3-20m3 /d.m。南江幅在新华向斜查明承压含水 层顶板最浅顶板埋深6.8m，一般30-100m，单位涌水量一般5-50m3 /d.m。上述两个向斜为红层区两个较好的储水构造，具小型供水意义。

②富水性弱含水岩组（J2sn、J2s）

主要分布在南部，糊型构造外弧南段紧密褶皱区，遂宁组多分布在背斜 轴部，沙溪庙组多组成紧密褶皱的向斜轴部，地貌属于垄岗地形，砂岩一般厚1- 5m，以泥质岩石为主，泉（井）流量一般0.01-0.05L/s，地下径流模数0.01- 0.2L/s.km2，随着构造条件，补给条件的改变，局部也赋存有层间裂隙承压水，水量微弱，局部有一定的供水意义，如18号钻孔（20万水文地质报告），位于十字坝复式向斜两翼次级向斜轴部，揭穿沙溪庙组砂岩含水层，地下水具承压水性 质，静止水位3.63m，降深16.92m，32号钻孔位于涪阳坝复式背斜与板桥口向 斜南翼次背斜复合部位，揭穿遂宁组砂岩含水层，地下水具有承压水性质，静止水位3.52m，单孔涌水量156.24m3 /d。

2）碎屑岩层间裂隙水（T3x、J1q、J2b）

含水层为侏罗系中统千佛岩组、下统白田坝组及上三叠系上统须家河组地层，组成背斜、向斜及单斜构造产出，属中切割单斜中山地形，出露面积 688km2， 主要含水层为砂岩、砾岩，且以白田坝组下部砂砾岩和须家河下部砂岩富水性最好，含层间裂隙承压水，单位涌水量3-50m3 /d.m，富水性中等。 从东向西随着含水层厚度，埋藏深度及隔水层厚度增加，钻孔涌水量有所增 大，地下水又承压变为自流，在不同构造部位，岩层富水性亦有变化，向斜仰起 端因三面受水补给，而岩层转折处裂隙发育，故其富水性好，向斜翼部，补给面 积小，富水性较差。

（3）碳酸盐岩裂隙溶洞水

主要分布于区域北部，东西向构造及弧形构造弧北段，包括二叠系、三叠系碳酸盐岩，区内除小型洼地内赋存覆盖型岩溶水外，其他均为裸露型岩溶水，埋深深度除在排泄口较浅外，其余均大于100m。下面将裸露型岩溶水按岩溶发育强度及富水性划分三级。

### 6.2.3.2地下水补径排条件和地下水环境质量现状

项目管道经过地区地下水以大气补给为主。根据地下水现状监测结果可知，项目所在地地下水化学类型基本为HCO3-Ca 型，各监测点地下水各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，总体来说，项目评价区内地下水水质较好。

### 6.2.3.3地下水动态变化特征

区内地下水的补给条件受多种因素控制，以大气降水渗入为主要补给来源，故其变化与大气降水的年变化和多年变化呈正相关，地下水动态主要受降水和季节的控制，变化较大，基岩裂隙水尤为显著。6~9月雨季地下水位升高，泉流量增大，而旱季1~3月降雨少，井水位显著降低，泉流量减小，流量差异明显，变幅达2~4倍。

地下水的动态变化除与降水量有关外，还与区域的地形地貌密切相关，一般沟谷底部水位动态变化较小，年变化1m~2m，最多3m~4m；而沟谷两侧较高处水位动态变化较大，一般为4m~5m，有的达8m~10m。随着水位的降低，水量也就相应的减少。

### 6.2.3.4地下水污染源调查

项目区域内经济以农业为主，无大型的工业园区分布，地下水污染源主要是农业面源污染，其次是零星分布的生活垃圾堆放地、养殖场的点源污染。区内主要居民点主要山坡，水田主要分布于山坡梯田，旱地主要分布于山坡 ，施肥多以化肥为主，农家肥为辅，农药使用亦较为普遍。畜禽养殖以家庭分散养殖为主，规模化养殖较少。

本钻井平台所在的水文地质单元内地下水污染源主要是农业污染和农村居民生活垃圾污染，且垃圾、牲畜粪便等的堆存地面多未进行防渗处理，污染物经降水淋滤直接进入包气带。表层覆盖有厚度较大的粘性土地带，污染物被部分吸附。

### 6.2.3.5运营期地下水环境影响预测与分析

1、评价等级

按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），并结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目地下水环境影响评价项目类别属 III 类。

根据现场调查，本项目沿线200m范围内主要分布有村镇居民，分布有分散式地下水饮用水源（出露泉点），根据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和实地调查项目区的地下水环境状况，本项目评价区地下水功能为分散供水水源资源功能。

图6.2-1  项目周边泉水出露点

综上，确定本项目地下水环境敏感为较敏感。因此，项目地下水评价等级为三级。

表6.2-1  建设项目所属地下水环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 环评类别 | 项目类型识别 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目类型 |
| 41、石油、天然气、成品油管线（不含城市天然气管线） | 报告书 | III类 |

表6.2-2  本项目地下水评价工作等级分级

| 环境敏感程度 | III类项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 二 | 本项目属III类项目，其地下水环境敏感程度为“较敏感”，根据评价工作等级分级表判定为“三”级评价。 |
| 较敏感（√） | 三（√） |  |
| 不敏感 | 三 |  |

2、评价范围

本项目集气管线及支线为线性工程，评价范围为以工程边界两侧向外延伸200m作为调查评价范围，因此项目地下水环境影响预测范围为管线两侧200m。

其余建设2#、3#插输阀室、4#插输阀组仅有阀门、球阀装置，不涉及水污染物排放，范围考虑与管线相同。

1#阀室采出水分离后会在阀室采出水罐暂存，罐体容积约为20m3，其评价范围根据《地下水环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括于建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

（1）公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne          （式6-1）

式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2

K—渗透系数，m/d，本次取1.5m/d；（项目地下水赋存于粉砂中，评价根据地勘报告的岩土特性，对照地下水导则附录 B（资料性附录）水文地质参数经验值表进行取值，并保守考虑，取1.5）

I—水力坡度，无量纲，本次取0. 1；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲；（考虑含水层岩性特征，根据相关经验，本次综合有效孔隙度取值0.2）。

（2）查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。

表6.2-3   地下水环境现状调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

（3）自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在区域水文地质条件确定。

根据现场调查及区域水文地质资料，本次选取自定义法及公式计算法确定本项目地下水环境影响调查评价范围：西侧以评价区最低排泄基准面蒲江河为界，北侧向下游以溶质迁移5000d距离L，即300m为界；南侧、东侧上游均以L/2，即150m为界。据测算，本项目地下水环境影响评价范围共计0.044km2。

评价范围

支流

清峪河

附图6.2-1   项目地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中有关要求，本次地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，预测时间为非正常状况下污染发生后100d、1000d、20年。

3、情景设置

根据地下水环境影响识别，营运期对地下水环境可能产生污染的污染源主要为污水处理站生产废水泄漏影响，在严格按照环评中划定的防渗分区，落实各防渗区地面防渗措施，确保污水处理站正常运行的情况下，废水发生渗漏的可能性很小，对地下水环境基无影响。但一旦污水处理站出现故障、渗漏等非正常状况，生产废水将对地下水环境造成点源或面源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水含水层中进行迁移。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中有关要求，本次环评主要预测非正常状况下污染物的迁移变化。

4、预测因子

根据建设项目采出废水特点，本次环评选取石油类为预测因子。

5、预测源强

假设采出水罐发生泄漏事故时，建设单位通过设置重点防渗进行防治，但仍有部分废水可能通过渗漏进入地下水。

非正常状况下，因生产设备老化及腐蚀等因素影响，厂区地坪防渗层防渗性能减弱，采出水罐因老化、腐蚀等原因出现裂，假设采出水罐发生破裂发生污水泄漏事故，

采出水罐容积约为20m3，考虑其最不利情况，泄漏量按全部泄漏进行计算。由于采出废水须定期转运，容易发现泄漏，并采取相应措施，截断污染源下渗。因此考虑为事故情况下瞬时点源泄漏。

污染物浓度参考本地区马1-11废液浓度石油类100mg/L，污水中污染物质量标准及源强计算结果见表下表。

表6.2-4   非正常工况下污染物源强表

| 情景设定 | 污染物 | 浓度（mg/L） | 泄漏时长（d） | 泄漏量（m3/d） | 泄漏源强（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生泄漏 | 石油类 | 100 | 1 | 20 | 2 |

6、预测方法

①污染源的概化

本工程采出水罐发生破损后短时间内会被发现并采取相应措施移除污染源，因此，非正常工况下污染物的泄漏可概化为瞬时点源泄漏。综上，污染物在潜水含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源的一维稳定流动二维水动力弥散问题。

②预测模型

本次污染物预测模拟计算，受到资料的限制，模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等，且模型中所赋各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是：a.一些污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减，目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难；b.从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用，这样预测结果更加保守稳健，在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的环境质量评价的成功实例；c.保守型考虑符合工程设计的思想。

本项目地下水评价区水文地质条件相对简单，采用解析法对地下水环境环境进行分析和评价。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录D中“瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源”模型：

式中：x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C（x，y，t）——t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M——承压含水层的厚度，m；

MM——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

DT——横向y方向的弥散系数，m2/d；

π——圆周率。

②模型参数选取

根据项目水文地质勘察及收集的水文地质试验参数，含水层渗透系数为0.15m/d，含水层平均厚度为50m，场地内水力坡度为0.10，有效孔隙度为0.2。根据达西定律u=Ki/ne计算可得，地下水流速u=0.75m/d。

弥散系数取值参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次场地的研究尺度，纵向弥散度∂L取值为10m，则纵向弥散系数DL=∂L×u，即7.5m2/d；一般横向弥散系数与纵向弥散系数比值为DΓ/DL=0.1，则横向弥散系数为0.75m2/d。

综上，本次预测模型参数见表6.2-5。

表6.2-5  预测模型参数表

| 参数 | 含水层厚度M（m） | 水流速度u（m/d） | 有效孔隙度n | 纵向弥散系数DL（m2/d） | 横向弥散系数DT（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 50 | 0.75 | 0.2 | 7.5 | 0.75 |

7、预测结果

本次预测主要考虑污染物在地下水中的迁移规律，以污水处理站为原点，水流方向为x轴、垂直水流方向为y轴。根据上述预测模型，营运期非正常状况下（渗漏）污染物预。

图6.2-2  非正常工况石油类浓度迁移图-100d（mg/L）

图6.2-3  非正常工况石油类浓度迁移图-1000d（mg/L）

图6.2-4  非正常工况石油类浓度迁移图-7000d（mg/L）

由预测可知，营运期非正常工况下污染发生后，石油类污染物第100d最大贡献值出现在泄漏源点下游80m处。石油类第100d浓度出现了超标现象（参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准）；第1000d、7300d浓度均未出现超标现象。

8、 地下水影响预测结果分析

根据预测结果，本项目发生非正常工况将石油类浓度升高，在污染源周边超标，虽然超标的范围有限，但要恢复至背景水平需要非常长的时间，因此，应尽量避免风险事故发生。

9、 地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

工艺设备、管道、采出水罐均采取防腐、防渗漏措施，定期检查管道、采出水罐，防止污染物“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）分区防渗措施

采出水罐、重力分离器撬、放空分液储存集成装置间，均采取重点防渗，并设防渗检漏系统，确保等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。具体防渗结构及措施由专业设计单位根据相关要求进行设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。

简单防渗区：除重点防渗区以外的区域等。采取一般地面硬化措施。

10、地下水环境管理

①加强本项目生产线及各管路的检修，避免生产工艺过程中废水的漏滴。

②本项目罐体下方除按要求设置防渗措施外，还应在罐体附近设置围堰+收集槽，出现泄漏情况能及时收集废水至事故池。

③实行“清污分流”。

建设单位应建立完善的质量管理体系，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。

11、地下水环境影响结论

运营期管道沿线表层地质结构受到破坏，渗透性增大，有利于地面污染物随降水渗入地下含水层，由于本工程所经区域为农村地区，地表污染物较少，因此由于地表破坏而造成的地下水影响很微小。

营运期，正常工况下，由于集输管线是全封闭系统，采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式，如不发生泄漏事故，对地下水不会造成影响。当管道发生破裂事故，其泄漏的天然气主要成分为甲烷，为气态，不溶于水，直接进入空气中，气体不会进入地下水，外管道防腐设，计严格按照相关规定，对地下水基本不会造成影响。

1#阀室采出水罐石油类第100d浓度出现了超标现象（参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准），通过加强采出水罐的检查检修，杜绝非正常工况的发生，同时制定非正常工况风险事故防范和应急措施，发生非正常工况风险事故后，通过及时处理，可有效控制污染影响。

### 6.2.4声环境影响预测与评价

### 6.2.4.1噪声评价等级

本噪声评价等级为二级，主要是管道、阀室装置等，管道为埋地敷设，因此本次评价主要对阀室噪声进行评价。

### 6.2.4.2噪声源分析

本项目主要噪声源及治理措施见表3.2-5。

### 6.2.4.3 主要噪声源强的确定

根据《环境影响评价技术导则-声环境》中关于噪声源简化处理原则，以独立房间视为一个点声源，将房间内的主要噪声源分别进行声级叠加，一个叠加声源经房间墙体的隔声衰减，传至室外的声级值作为一个等效室外声源。

房间内各噪声源叠加模式

式中：L——评价点噪声的预测值，dB(Α)；

Li——第 i 个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB(Α)；

n——点声源数。

根据生产设备噪声源治理后的噪声级，噪声值按不利考虑为55dB(A)。

### 6.2.4.4噪声影响预测方法

1）噪声衰减模式：

LP＝LW－20lgr－K

式中：LP……距离声源r米处的声压级；

LW……声源声功率级；

r……距离声源中心的距离；

K……修正值。

对于同一声源可知r1和r2处声压级L1和L2间关系为：

L2＝L1－20lg(r2/r1)

2）多源叠加模式：

在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。

对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级(即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值)的能量总和，其计算式如下：

式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

### 6.2.4.5预测结果与评价

（1）厂界达标分析

本项目各阀室、阀组在采取低噪声设备、采取隔声减振、合理布局、距离衰减措施后，对预测点影响预测结果见表6.2-5。

表6.2-5  噪声影响预测结果（单位：dB（A））

| 序号 | 名称 | 时间 | 贡献值 | 背景值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#阀室 | 厂界东侧 | 昼间 | 43 | / | 昼间：≤60dB（A） 夜间：≤50dB（A） |
|  |  | 夜间 | 43 | / |  |
|  | 厂界南侧 | 昼间 | 40 | / |  |
|  |  | 夜间 | 40 | / |  |
|  | 厂界西侧 | 昼间 | 42 | / |  |
|  |  | 夜间 | 42 | / |  |
|  | 厂界北侧 | 昼间 | 33 | / |  |
|  |  | 夜间 | 33 | / |  |
| 2#阀组 | 厂界东侧 | 昼间 | 32 | / |  |
|  |  | 夜间 | 32 | / |  |
|  | 厂界南侧 | 昼间 | 33 | / |  |
|  |  | 夜间 | 33 | / |  |
|  | 厂界西侧 | 昼间 | 31 | / |  |
|  |  | 夜间 | 31 | / |  |
|  | 厂界北侧 | 昼间 | 32 | / |  |
|  |  | 夜间 | 32 | / |  |
| 3#阀组 | 厂界东侧 | 昼间 | 32 | / |  |
|  |  | 夜间 | 32 | / |  |
|  | 厂界南侧 | 昼间 | 33 | / |  |
|  |  | 夜间 | 33 | / |  |
|  | 厂界西侧 | 昼间 | 35 | / |  |
|  |  | 夜间 | 35 | / |  |
|  | 厂界北侧 | 昼间 | 34 | / |  |
|  |  | 夜间 | 34 | / |  |
| 4#阀组 | 厂界东侧 | 昼间 | 35 | / |  |
|  |  | 夜间 | 35 | / |  |
|  | 厂界南侧 | 昼间 | 30 | / |  |
|  |  | 夜间 | 30 | / |  |
|  | 厂界西侧 | 昼间 | 35 | / |  |
|  |  | 夜间 | 35 | / |  |
|  | 厂界北侧 | 昼间 | 30 | / |  |
|  |  | 夜间 | 30 | / |  |

附图6.2-5 1#阀室 噪声预测等声值线图（昼夜间）

附图6.2-6 2#阀组 噪声预测等声值线图（昼夜间）

附图6.2-7 3#阀组 噪声预测等声值线图（昼夜间）

附图6.2-8 4#阀组 噪声预测等声值线图（昼夜间）

预测结果表明，项目运营期通过选用低噪声设备、基础减震、厂界隔声、合理布置等措施，项目阀室厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求，同时对周边住户敏感点影响较小。

管线噪声控制措施：为有效控制噪声，首先在管道选线时尽量顺直，减少弯道控制气流速度，减少管道的弯头、三通等管建，降低噪声。根据类比调查，噪声级一般在60～65dB（A）。

噪声控制措施：为有效控制噪声，首先在管道选线时尽量顺直，减少弯道控制气流速度，减少管道的弯头、三通等管建，降低噪声。通过采取这些噪声控制措施后，噪声源声级值能降至60dB（A）以下。同时

### 6.2.4.6小结

本工程集输管线为埋地敷设，正常运营过程中噪声影响小；阀室产生气流摩擦噪声，通过优化线路等措施后，能达标，对声环境影响较小。

## 6.2.5固体废物处置环境影响分析

### 6.2.5.1运营期固体废物环境影响分析

营运期采用密闭输气工艺，正常情况下不会产生固体废物；过滤废渣、清管废渣定期交由环卫部门清运。

### 6.2.5.2小结

营运期采用密闭输气工艺，正常情况下不会产生固体废物。本项目营运期的固废均得到了有效的处理、处置，对环境影响较小。

## 6.3对生态环境敏感区的影响

### 6.3.1对基本农田的环境影响分析

基本农田是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。基本农田保护区是指为对基本农田实行特殊保护而依据土地利用总体规划和依照法定程序确定的特定保护区域(《基本农田保护条例》)。

据调查，本工程临时占用耕地中包括基本农田，管道沿线占用的基本农田绝大部分种植水稻、玉米、小麦、大豆、高粱等粮食作物。

本工程对基本农田的影响可以分为两类，一类为管道施工临时占地对农业生产的影响，主要表现为耽误一季农作物生产，二季农作物减产，这种影响是临时的，不会改变基本农田的利用性质。待施工结束后，可以恢复成施工前的土地利用类型，工程活动对基本农田的影响仅限于施工期以及施工后期一段时间之内对于农业土壤的影响以及造成的农业生产损失等。但是这种影响是暂时性的，施工结束后恢复耕种一段时间，可以恢复原有的生产能力。

另一类为1#阀室永久占地所产生的影响，将永久改变原土地利用性质。对于这些永久占地，本工程应按照《基本农田保护条例》中的有关规定办理。

### 6.3.2对饮用水源保护区的环境影响分析

管道沿线水污染控制原则，应坚持“注重源头控制、强化监控手段、污水、完善应急响应系统建设”的原则，其宗旨是采取主动控制，避免泄漏事故发生。

1）注重源头控制：主要是在输气管道的工程设计、施工、运行管理等方面采取控制措施，防止或将天然气泄漏的可能性降到最低限度；

2）强化监控手段：采取先进的、自动化程度高的管线检漏、报警和定位系统，达到实时监控、准确及时报警和定位、快速处理泄漏事故，将泄漏事故发生和持续的时间控制在最短范围内，将其造成的影响控制在最小范围内。同时，与主体工程的监测制度和装置相结合，制定完善的监测制度、配备先进的监测仪器和设备，及时发现污染、及时控制。

本项目穿越的水源保护区段均属于二级保护区陆域范围，管道距离新场镇沙湾里饮用水源取水口最近处约为560m，距离涪阳镇酒厂沟饮用水源取水口最近处约为1140m。项目施工作业带约为10~12m，埋深小于2m，施工影响范围主要集中在作业带范围内，不接触水体。同时施工期间禁止废水、弃渣等排入小通江，施工敷设管道对水体影响很小。

并且管道在穿越二级保护区时对穿越管段采取100%射线检验、在外防腐涂层基础上增加电流阴极联合保护，确保按运行安全。

施工期保护措施：

1) 污水集中处理：管道沿线各施工场地产生的生产废水、生活污水集中处理后用于施工过程中洒水降尘；

2) 完善应急响应措施：通过实时监控系统的监测，随时掌握天然气管道泄漏信息，污染事故一旦发生，立即启动应急防范措施，减少事故影响。

3) 优化施工方案，抓紧施工进度，尽量避开在降雨时段进行土石方开挖；对施工产生的废渣及时清运，禁止在水源保护区内临时堆存、排放施工废渣，裸露土地应及时采取覆土和绿化的工程措施。严格划定施工范围，尽量不扩大施工占地。

4) 施工过程中尽量减小作业带宽度，施工前确定施工作业范围边线，管道施工机械设备严格控制在作业带边线范围内开展相关施工活动，作业带空间范围内，施工机械、设备、材料等有序摆放，施工材料等按施工进度计划购买，施工结束后对施工作业带进行平整恢复。

5) 机械设备进出作业带按照划定路线行驶，不得随意对作业带范围外地表进行碾压。

6) 施工场地(包括施工营地)禁止设置在水源保护区内。在水源保护区内不设置取土场、表土堆场，施工废水、生活污水全部得到有效处理，不外排进入水源地保护区。石料、砂、石灰等建筑材料按施工进度计划购买，少量建筑材料放置于工棚或用篷布遮盖，减小其随降水进入水源地保护区可能性。

7) 加强对施工人员的管理，废弃包装材料、管端打磨铁屑、废弃焊接材料等施工垃圾统一收集，集中处理，严禁散落在作业带内；严禁将施工机械的废弃油品、废水等排放在水源保护区内及周边，须到指定地点集中处理。

8) 提高距离二级保护区距离较近的工程段，以及穿越二级保护区工段的管道防护等级，提高钢管制造标准，焊缝检验采用 100%超声波检验、100%射线照相检验；采用加强级“三层 PE”防腐涂层，最大限度地控制事故的发生。

9) 严格控制线路用钢管质量，确保经过水源保护区段的钢管不存在缺陷。

10) 严格控制水源保护区段管道环焊口的焊接质量，对保护区段管道，要求对每道焊口均进行 100%射线和 100%超声波检测。

11) 做好集中式饮用水水源保护区的保护和管理工作，强化目标责任，明确管理措施，自觉接受当地环保部门的监督检查，确保水源地保护措施同步建设、落实到位。工程完工后要及时申请当地环保部门对本项目水源地保护措施完成情况进行现场核查验收。

运行期保护措施：

1) 管线介质腐蚀防护。

本次天然气管道采用介质过滤除尘净化、管道内壁涂层措施，使得杂质的含量控制在允许的范围内。

2) 提高穿越水源地段的管道壁厚等级

根据本项目可行性研究报告可知，该水源保护区段管道，管道外防腐层采用三层结构聚乙烯(3LPE)材料。本次方案要求，穿越二级保护区段管道壁厚提高一个等级，外防腐层采用加强级三层结构聚乙烯(3LPE)结构。

3) 同时穿越水源地段上游设置3#、4#阀室，一旦发生天然气泄漏情况，应立即启动截断阀，防止天然气进一步泄漏。

4) 运行期，应注意对管道及各种连接处的监控，最大限度地控制事故的发生，加强巡线，并对附近村民进行宣传教育，做到群防群治。

5) 一旦发生泄漏事故后，应对事故现场进行调查、监测、处理，对事故后果进行评估，密切关注周围地表水水质变化情况，采取紧急措施制止事故的扩散、扩大、蔓延及连锁反应。查找事故原因并制定防止类似事件发生的措施。

6) 加强应急预案建设。在管道运行过程中，应专门制定泄漏事故应急预案。建立健全消防、公安、水利、环保等部门在事故发生时的紧急联动机制，将事故危害控制到最小。加强应急预案的培训和演练，使预案真正发挥作用。

7) 对事故现场进行调查、监测、处理，对事故后果进行评估，密切关注保护区内水质变化情况，采取紧急措施制止事故的扩散、扩大、蔓延及连锁反应。

8) 管道投产运行后，加强对水源保护区段管道的维护力度和宣传力度，降低区段内管道受外界破坏的几率。

主要影响在施工期，且随着施工期的结束而消失，影响很小。管道正常运行期间不会对水源地造成影响。

## 6.4社会环境影响分析

### 6.4.1施工期社会环境影响分析

### 6.4.1.1对居民居住环境影响分析

施工期间，施工噪声及施工扬尘可能短期内对沿线附近的居民生活环境产生一定的影响，根据计算结果，本项目施工期设备噪声声级值以施工管道沿线向外逐渐减弱，距声源200m以外挖掘机的噪声声级值已低于55dB(A)。管道两侧200m以内的噪声保护目标的声环境在施工期会受到施工噪声的影响，噪声水平有不同程度的增加，噪声值会超过标准限值。施工噪声是短暂的且具有分散性，一般在白天施工，不会对夜间声环境产生影响，在同一工段施工时间为3-5天，随着施工期的结束，影响也随之结束。施工单位和建设单位加强施工期的环境管理，尽可能将管道敷设的不良影响降到最低。

### 6.4.1.2对农田水利设施的影响

本项目施工期间，由于沿线一般性农灌渠及排涝沟多采用大开挖穿越，施工期短期内会对地方农业环境产生一定的不利影响。管道施工时影响了其较为完善的农田供水管道系统等水利设施，管道施工期间对农业生产和生活有一定的影响。管道在有沟渠等水利设施区域内敷设时加大埋深，并且在施工完成后恢复原状，以减少相互影响。

总体而言，只要建设单位就线路穿越方案与沿线地方水利主管部门及其他有关职能部门协商解决，本项目建设对沿线区域农田水利设施的不利影响可以有效控制。

### 6.4.1.3对地方交通环境影响分析

本项目沿线穿越道路仅为乡村道路，穿越乡村道路采用大开挖方式进行施工，施工期短期内会对地方居民出行及农作活动产生一定的影响，但由于施工时间短，此影响较小，施工结束后即可恢复。

总体而言，建设单位只要提前作好于居民的沟通，本项目建设对沿线区域交通环境影响较小。

### 6.4.1.4对居民生活质量的影响

项目建设需要劳动力资源，可增加当地的就业机会。项目施工过程中可吸纳当地大量的地方民工。施工人员的进驻还可带动当地第三产业的发展，增加当地居民的收入。但是，施工期施工人员的大量进入会使当地的物价有所提高，增加当地居民的生活支出， 对当地居民的正常生活造成不利影响。施工人员往往会带来健康与社会问题，包括疾病、生活习性、就业压力等，这些都将影响当地居民的生活方式。

拟建天然气管道位于农村区域，避让了城市规划区和集中规划区等居民集中区域，施工期间施工机械的虽然大量进入，但运行中产生的噪声、振动、扬尘等距离集中居民区还有一定距离，因此不会对附近居民的正常生活产生较大干扰。

管道施工是分段进行，施工期影响是局部和暂时的，随着施工的结束，造成的影响也随即消除。通过加强与周围居民的沟通，取得谅解，则施工期的影响是可以接受的。

### 6.4.1.5占地拆迁的影响

根据本项目设计资料，项目沿线无工程拆迁和环保拆迁，仅管道在农田区敷设时， 要损坏周边农田的小型排水沟和农田田坎，敷设完毕后，需要对毁坏的排水沟和田坎进行恢复。因此，项目建设占地拆迁不会产生较大影响。

### 6.4.2运营期社会环境影响预测与分析

本项目管道敷设在地下，进行密闭输送，运营后沿线工程扰动区域内的土壤、农作物、道路交通等逐渐恢复。本项目营运期对社会环境不会造成明显影响。

### 6.4.3小结

本工程建设过程中将投入大量建设资金，为当地居民提供了就业渠道和增加收入的来源。施工人员排放的生活垃圾、生活污水、粪便，如不妥善处置，容易引起鼠、蚊、蝇的孳生，造成工区环境卫生质量下降和疾病传播，危害施工人员身体健康，进而影响工程进度。另外施工中产生的三废对现场作业人员身体健康也有一定的影响，需采取防治的对策措施。

同时项目建设征地会对居民的农业生产及经济生活带来一定不利影响。如施工期临时占用导致耕地、林地面积减少，影响其原有生活水平。工程考虑补偿、生产设施调配等方案，在具体操作过程中要尽量使受影响村民生活水平不低于原有水平。

项目建成后，有利于加快沿线的经济建设步伐，全面促进当地经济的发展，项目建设对社会环境影响较小。

环境风险评价

评价目的与原则

评价目的

环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。

评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

风险调查

建设项目风险源调查

根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点分析，运营期主要风险源为集输管道，输送介质为不含硫化氢的天然气，主要成分为甲烷，另有少量乙烷和丙烷。按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2015）的有关规定，天然气的火灾危险性类别为甲B类。

环境敏感目标调查

本项目环境风险评价工作等级为二级，本次大气环境风险评价范围为管道中心线两侧200m范围，地下水环境风险评价范围同地下水评价范围。通过危险物质可能的影响途径，以及对评价范围内社会关注点逐一排查，环境风险评价范围敏感目标调查结果见下表。

- 项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 200m范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 青山坪 | 左 | 22~90 | 居住区 | 约17人 |
|  | 2 | 观音岩 | 右 | 34~126 | 居住区 | 约28人 |
|  | 3 | 杨家坪 | 左 | 44~186 | 居住区 | 约105人 |
|  | 4 | 高桥 | 右 | 60~166 | 居住区 | 约49人 |
|  | 5 | 龙王庙 | 左/右 | 20~157 | 居住区 | 约56人 |
|  | 6 | 孙家湾 | 左/右 | 34~185 | 居住区 | 约70人 |
|  | 7 | 窄口村 | 左/右 | 3~200 | 居住区 | 约196人 |
|  | 8 | 何家坝 | 左/右 | 8~200 | 居住区 | 约160人 |
|  | 9 | 建营坝 | 左/右 | 15~200 | 居住区 | 约140人 |
|  | 每公里管段人口数 |  |  |  |  | 约98人 |
|  | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线200m范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 红岩村 | 左/右 | 10~190 | 居住区 | 约42人 |
|  | 2 | 风岭坡 | 右 | 115~194 | 居住区 | 约14人 |
|  | 每公里管段人口数 |  |  |  |  | 约14人 |
|  | 马1-1采气井场至干线集气支线 200m范围内 |  |  |  |  |  |
|  | / | / | / | / | / | / |
|  | 每公里管段人口数 |  |  |  |  | 0人 |
|  | 马1-13H采气井场至干线集气支线 200m范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 桔子坝 | 左 | 112~169 | 居住区 | 约10人 |
|  | 2 | 矮子坪 | 左 | 28~83 | 居住区 | 约28人 |
|  | 3 | 包湾里 | 右 | 68~200 | 居住区 | 约35人 |
|  | 每公里管段人口数 |  |  |  |  | 约61人 |
|  | 马1-12H采气井场至干线集气支线 200m范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 巴州沟村 | 左/右 | 9~200 | 居住区 | 约77人 |
|  | 每公里管段人口数 |  |  |  |  | 约64人 |
|  | 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线200m范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 瓦房湾 | 左/右 | 7~200 | 居住区 | 约133人 |
|  | 2 | 大石坎 | 右 | 81~200 | 居住区 | 约46人 |
|  | 3 | 北斗坪 | 右 | 28~150 | 居住区 | 约35人 |
|  | 4 | 张家岭 | 左/右 | 8~200 | 居住区 | 约210人 |
|  | 每公里管段人口数 |  |  |  |  | 约60人 |
|  | 4#清管阀组至草池增压站集输干线 200m范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 漩涡潭 | 右 | 17~177 | 居住区 | 约30人 |
|  | 2 | 白沙坝 | 左/右 | 24~180 | 居住区 | 约42人 |
|  | 3 | 水洗坝 | 右 | 17~109 | 居住区 | 约35人 |
|  | 4 | 关路潭 | 左/右 | 34~194 | 居住区 | 约42人 |
|  | 5 | 玉皇庙 | 左/右 | 35~200 | 居住区 | 约49人 |
|  | 6 | 后槽湾 | 左/右 | 125~183 | 居住区 | 约14人 |
|  | 7 | 马家院 | 左/右 | 15~155 | 居住区 | 约60人 |
|  | 8 | 草池 | 左 | 27~200 | 居住区 | 约140人 |
|  | 每公里管段人口数 |  |  |  |  | 约29人 |
|  | 每公里管段人口数（最大） |  |  |  |  | 约98人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | / | / | / |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | / | 无 | / | / | / | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | / |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 分散式居民饮用水 | 较敏感 | III类 | D1 | 3~200 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |

环境风险潜势初判

危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；② 10≤Q<100；③Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值见下表。

- 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果

| 序号 | 风险单元 | 长度（km） | 管径（mm） | 危险物质 | CAS号 | 存在总量（t） | 临界量（t） | 比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 | 8.4 | DN300 | 天然气 | 8006-14-2 | 26.57 | 10 | 2.66 |
| 2 | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 4.1 | DN114.3 |  |  | 1.88 | 10 | 0.19 |
| 3 | 马1-1采气井场至干线集气支线 | 1.1 | DN114.3 |  |  | 0.51 | 10 | 0.05 |
| 4 | 马1-13H采气井场至干线集气支线 | 1.2 | DN114.3 |  |  | 0.55 | 10 | 0.06 |
| 5 | 马1-12H采气井场至干线集气支线 | 1.6 | DN300 |  |  | 5.06 | 10 | 0.51 |
| 6 | 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 | 7.1 | DN300 |  |  | 22.46 | 10 | 2.25 |
| 7 | 4#清管阀组至草池增压站集输干线 | 14.3 | DN350 |  |  | 97.72 | 10 | 9.77 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 15.47 |
| 注：天然气密度ρ=ρ（标况）×P/P（标况），项目4#清管阀组至草池增压站集输干线设计压力10MPa，其余管道设计压力6.3MPa，标准状态下天然气密度按0.72kg/m3计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

经计算，项目危险物质数量与临界量比值（Q）=15.47，10≤Q<100。

行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为①M>20；②10<M≤20；③5<M≤10；④M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

- 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目为天然气集输管线，属上表石油天然气行业中油气管线（不含城镇燃气管线），M值=10，判定为M3。

危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4 表示。

- 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q=15.47，10≤Q<100；M值=10，M3；由上表可知，项目危险物质及工艺系统危险性等级为P3。

环境敏感程度（E）的分级

大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则下表。

- 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 | 本项目情况 | 敏感程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 | 项目每公里管段人口数（最大）约98人 | E3 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |  |  |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |  |  |

地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.3-5，其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7.3-6和表7.3-7。

- 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

- 地表水功能敏感性分级

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 | 本项目情况 | 敏感程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 | 项目为天然气集输管道，发生泄漏后，由于危险物质天然气不溶于水，故不会进入地表水体 | 不涉及 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |  |  |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |

- 地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 地表水环境敏感目标 | 本项目情况 | 敏感程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 项目为天然气集输管道，发生泄漏后，由于危险物质天然气不溶于水，故不会进入地表水体 | 不涉及 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |  |  |

综上分析，本项目发生事故后，危险物质不会进入地表水体，不对地表水环境敏感程度做出判定。

地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.3-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7.3-9和表7.3-10。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

- 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

- 地下水功能敏感性分级

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 | 本项目情况 | 敏感程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 项目沿线存在分散式饮用水水源地 | G2 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |  |  |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |  |  |

- 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目情况 | 敏感程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | 评价区地层主要为由第四系河漫滩冲洪积层（Q4al+pl）粉砂、粉质粘土、卵石和侏罗系中统遂宁组（J2Sn）的泥质砂岩及砂岩，岩土层单层厚度Mb≥1.0m，且分布连续、稳定，渗透系数1.16×10-3cm/s~1.74×10-3cm/s | D1 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |  |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |  |  |
| 注：Mb：岩土层单层厚度，K：渗透系数。 |  |  |  |

综上分析，本项目地下水环境敏感程度为环境高度敏感区（E1）。

建设项目环境风险潜势判断

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，主要根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表进行确定。

- 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目危险物质及工艺系统危险性为P3，大气环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E1，项目大气环境风险潜势为II级，地下水环境风险潜势为III级。因此，本项目环境风险潜势综合等级为III级。

环境风险识别

环境风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险性识别：包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产系统危险性识别：包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

物质危险性识别

运营期主要风险物质为管道输送的不含硫化氢的天然气，主要成分为甲烷，另有少量乙烷和丙烷。按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2015）的有关规定，天然气的火灾危险性类别为甲B类。主要危险物质存在情况见下表。

- 主要危险物质储存情况

| 序号 | 风险单元 | 危险物质 | CAS号 | 贮存量（t） | 储存方式 | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 | 天然气 | 8006-14-2 | 26.57 | 管道 | 易燃 |
| 2 | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 |  |  | 1.88 | 管道 | 易燃 |
| 3 | 马1-1采气井场至干线集气支线 |  |  | 0.51 | 管道 | 易燃 |
| 4 | 马1-13H采气井场至干线集气支线 |  |  | 0.55 | 管道 | 易燃 |
| 5 | 马1-12H采气井场至干线集气支线 |  |  | 5.06 | 管道 | 易燃 |
| 6 | 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 |  |  | 22.46 | 管道 | 易燃 |
| 7 | 4#清管阀组至草池增压站集输干线 |  |  | 97.72 | 管道 | 易燃 |

项目生产过程中所涉及的危险物质理化特性见下表。

- 天然气理化特性表

| 物质名称 | 理化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
| 天然气 | 指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物，为无色无味气体，主要由甲烷和少量乙烷、丙烷等组成，熔点-182℃，沸点-162℃，相对密度0.72mg/L，不溶于水。 | 极端易燃，有爆炸危险。高压压缩气体，遇热有爆炸危险。天然气在空气中含量达到一定程度后会使人窒息。 |

生产系统危险性识别

根据项目工程分析，项目涉及的生产设施主要是阀组、集输管道，其中：集输管道涉及的危险性物料输送量大，对管道的承压、密封和耐腐蚀要求较高，存在因管道破裂发生气体泄漏或爆炸的风险。

集输管道危险性识别

项目集输管道输送介质具有易燃、易爆危险性，输气管道涉及的危险性物料输送量大，对管道的承压、密封和耐腐蚀要求较高，存在因管道破裂发生物料泄漏的可能。在设计、施工、运行管理过程中，可能存在设计不合理、施工质量问题、腐蚀、疲劳等因素，造成管线、设备及连接部位破损引起泄漏事故。其风险因素主要包括。

1、设计缺陷

（1）材料选材、设备选型不合理

在确定管道、管件、法兰、阀门、机械设备、仪器仪表材料时，未充分考虑材料的强度，若管道的选材不能满足强度要求，管道存在应力开裂危险。

（2）管线布置、柔性考虑不周

管线布置不合理，造成因热胀冷缩产生变形破坏或振动；埋地管道弯头的设置、弹性敷设、埋设地质影响、温差变化等，对运行管道产生管道位移具有重要影响，柔性分析中如果未充分考虑或考虑不全面，将会引起管道弯曲、拱起甚土断裂。管内介质不稳定流动和穿越公路处地基振动产生的管道振动也可能导致管道位移。

（3）结构设计不合理

在管道结构设计中未充分考虑使用后定期检验或清管要求，造成管道投入使用后不能保证管道内检系统或清管球的通过，而不能定期检验或清污；或者管道、压力设备结构设计不合理，难以满足工艺操作要求甚至带来重大安全事故。

（4）防雷、防静电设计缺陷

管道工程如果防雷、防静电设计不合理、设计结构、安装位置等不符合法规、标准要求，会为工程投产后带来很大的安全隐患。

2、施工质量及材料缺陷

（1）施工质量

集输管道敷设施工作业由测量、放线、作业带清理、挖沟、运管、布管、组装、焊接、探伤、补口补伤、下沟、测量检查、回填覆土、通球、分段试压、碰死口、整体试压等环节组成。尽管每个环节都有严格的作业标准，但如果稍有疏忽，哪怕是其中的一个非主要环节存在施工质量问题，都会给整个输气管道带来安全隐患。尤其是管道对接焊缝质量。我国管口焊接质量水平低，电弧烧穿、气孔、夹渣和未焊透发生率高，是引发事故的又一重要因素。

施工不良还表现在以下方面：管道除锈、去污、防腐和现场补口等工序未按施工要求去做；现场涂敷作业管理不严，使防腐层与管体粘结不良，管子下沟动作粗鲁以及回填作业草率，使泥土、岩石冲击防腐层，造成防腐层破坏；阴极保护没有与管道埋地同时进行；还有管子搬运时大手大脚，不仔细，管子产生疲劳裂纹。

（2）材料缺陷

材料缺陷最主要的就是管材，管材本身质量差多是因为金属材质及制造工艺的缺陷引起，其中管材卷边、分层、制管焊缝缺陷、管段热处理等工艺均可影响到管材质量；管道焊接缺陷主要表现在焊接边缘错位、未焊透与未熔合、夹渣、气孔和裂纹等，这些缺陷大多数是由于焊工责任心不强、工作不认真以及违反焊接工艺规程所造成的。

制管质量事故多出现于有缝钢管（多见于螺旋缝钢管）。我国由于生产螺旋缝钢管的生产历史较长，输送天然气几乎全部采用螺旋缝钢管。螺旋焊钢管有其自身的优点，但它的焊缝长度具有应力集中现象，因而焊缝缺陷引发的事故比直缝钢管概率高。

3、腐蚀、磨蚀

本项目集输管道沿线地下水、土对钢筋腐蚀性呈弱~中腐蚀性。腐蚀既有可能大面积减薄管的壁厚，导致过度变形或爆破，也有可能导致管道穿孔，引发漏气事故。另外，如果管道的阴极保护系统故障或受到人为破坏，使被保护管段短时失去保护，也可能导致管线腐蚀。在管输工艺过程中，若天然气中所含尘粒等固体杂质未被有效分离清除，同时管输天然气的流速较高，会冲击、磨蚀管道或设备材料表面，在管线转弯处尤为严重，从而可能导致局部减薄、刺漏。

4、疲劳失效

管道、设备等设施在交变应力作用下发生的破坏现象称为疲劳破坏。所谓交变应力即为因载荷作用而产生随时间周期或无规则变化的应力。交变应力引起的破坏与静应力引起的破坏现象截然不同，即使在交变应力低于材料屈服极限的情况下，经过长时间反复作用，也会发生突然破坏。管道经常开停车或变负荷，系统流动不稳定，穿越公路处地基振动产生管道振动等均会产生交变应力。而管道、设备等设施在制造过程中，不可避免的存在开孔或支管连接、焊缝缺陷，这些几何不连续造成应力集中，由于交变应力的作用将在这些部位产生疲劳裂纹，疲劳裂纹逐渐扩展贯穿整个壁厚后，会导致天然气泄漏或火灾、爆炸事故。

5、第三方破坏

第三方破坏指人为偷盗造成的管道损伤以及管道沿线修筑道路、建筑施工、农民耕地等活动引起的管道损伤等。目前，我国颁发了《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，这对确保石油天然气管道安全起到了积极作用，是打击和扼制第三方破坏的有效依据。

阀室（组）危险性识别

本项目设置1座阀室、2座插输阀组、1座清管阀组，主要设备包括重力分离器撬、放空分液储存集成装置、清管设备等。阀室（组）主要危险表现为站内设备故障、设备和管道泄漏及公用工程故障等。

1、站内设备

由于本项目的工艺操作压力较高，且有不均匀变化，因此存在着由于压力波动、疲劳等引发事故的可能；若设备选型不当，将直接关系到阀室安全运行。

（1）过滤分离设备

项目阀室设有重力分离器，当分离器的滤芯堵塞时，如果差压变送计失灵，并且安全阀定压过高或发生故障不能及时泄放，就会造成憋压或泄漏事故。

（2）放空系统

放空系统是天然气在管道事故状态下或者一些正常的工作状态下，对天然气进行放空的系统，如果其放空管出现故障，就要将管道中气体直排进大气，当这些气体与空气混合达到爆炸浓度极限时，存在爆炸危险。当管道运行压力超过设定值时，会有泄压排放，采用直接压力保护阀泄压方式，气体直接排入大气环境，也有发生爆炸的可能性。

（3）清管设备

本项目清管阀组设有清管收（发）球阀，在清管作业时，如果仪表失灵或操作不当，就可能对操作人员或设备造成伤害。

2、安全附件

设备上设置有安全阀等安全附件和相应的控制仪器仪表，以确保系统安全。如果安全附件故障，不仅不能对系统起到保护作用，而且有可能直接造成安全事故。

危险物质向环境转移的途径识别

环境风险类型

环境风险类型通常包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染排放。本项目主要危险物物质为集输管道内输送的天然气，主要成分为甲烷，另有少量乙烷和丙烷。环境风险类型主要为集输管道天然气泄漏，以及天然气燃烧产生的伴生/次生污染排放。

危害分析

由于集输管道天然气泄漏、火灾等事故，危险物质会以气态形式释放至环境中，造成环境污染，运营期危险物质向环境转移的可能途径和影响方式如下：

1、大气环境

集输管道天然气泄漏主要扩散途径为大气扩散。天然气在大气中受到湍流、风、温度、大气稳定度等气象因素以及地形因素的影响，与空气混合稀释扩散。由于集输管道为带压状态，泄漏为喷射形成蒸气云团，因天然气比空气质量轻，能在较低处扩散到相当远的地方，当气体集聚到一定浓度，遇明火将会出现燃烧爆炸的危险，对周边人群有一定的影响。天然气发生火灾产生的浓烟会以燃烧点为中心在一定范围内降落，燃烧点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境造成短期影响。天然气燃烧时将产生CO、颗粒物等伴生/次生污染物，烟气对眼睛、呼吸道有一定的刺激性，过渡接触可能导致中毒或窒息；同时，污染物沿下风向扩散，对下风向也会产生一定的影响。

2、水环境

正常工况下，由于集输管道是全封闭系统，输送的天然气不会与管线穿越的河流水体之间发生联系，即使在发生泄漏事故的状态下，管线穿越河流时埋设在穿越河流河床设计冲刷线以下的稳定层内，管道泄漏的天然气难溶于水，会逐渐扩散至大气中，也不会进入水环境。

环境风险识别结果

根据项目所涉及物质危险性、生产系统危险性和危险物质向环境转移的途径识别结果，本项目环境风险识别表见下表。

- 环境风险识别结果

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集输干线、集输支线 | 管道 | 天然气 | 泄漏、火灾 | 天然气泄漏进入大气环境，或火灾产生的伴生/次生污染物（CO、SO2、NOx、颗粒物）排入大气环境 | 管道沿线居民 |

风险事故情形设定

风险事故情形设定是在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。风险事故情形设定内容包括环境风险类型、风险源、危险单元、危险物质和影响途径等。

典型事故调查

川渝地区经过四十余年的天然气勘探开发，目前已成为我国重要的天然气工业基地，从60年代开始相继建成了川渝地区南半环供气系统并与1989年建成的北半环供气系统相连接，形成了环形输气干线，盆地内至今已建成输气管道约有5890km，承担着向川、渝、滇、黔三省一市的供气任务，是西南三省一市经济发展的命脉。下表列出了1969年~1990年四川天然气管道事故统计结果。

- 1969年~1990年四川天然气管道事故统计

| 事故原因 |  | 事故次数 | 事故率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 腐蚀 |  | 67 | 43.22 |
| 其中 | 内腐蚀 | 46 | 29.67 |
|  | 外腐蚀 | 21 | 13.55 |
| 施工和材料缺陷 |  | 60 | 38.71 |
| 其中 | 施工质量 | 41 | 26.45 |
|  | 制管质量 | 19 | 12.26 |
| 不良环境影响 |  | 22 | 14.20 |
| 人为破坏及其它原因 |  | 6 | 3.87 |
| 合计 |  | 155 | 100 |

从表中可以看出，在1969年~1990年的21年间，四川输气管道共发生155次事故，其中腐蚀引发的有67次，占事故总数的43.22%，是导致事故的首要原因；施工和材料缺陷事故共有60次，占总数的38.71%，仅次于腐蚀因素而列于事故原因的第二位；由不良环境影响而导致的事故有22次，占到事故总数的14.20%，位居第三。从表中统计结果可以看出，在统计期间造成输气管道事故的主要原因分别是腐蚀、施工和材料缺陷及不良环境影响。这一统计结果与国外统计结果有相类似的地方，同样表明腐蚀及施工和材料缺陷是影响管道安全运行的主要因素。

风险事故情形设定

由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，根据风险识别结果，结合相关案例分析，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。本次环评设定风险事故情形见下表。

- 风险事故情形设定

| 环境风险类型 | 风险源 | 危险单元 | 危险物质 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放 | 管道 | 集输干线、集输支线 | 天然气 | 天然气泄漏进入大气环境，或火灾产生的伴生/次生污染物（CO、SO2、NOx、颗粒物）排入大气环境 |

源项分析

大气风险源项分析

物质泄漏量计算

依据前述分析，本项目集输管道输送介质为天然气，主要考虑管道腐蚀或应力作用引起的天然气泄漏事故。由于各个危险单元前后两端设置了紧急截断系统，设定事故发生时，管道按管径100%断裂，管线两端紧急启动截断阀的响应时间为30s，天然气泄漏量为断阀启动前的泄漏量和截断阀启动后管存量之和。

1、截断阀启动前泄漏量

截断阀启动前，泄漏量按管道正常工况下的实际流量计算，发生泄漏后，管线两端紧急启动截断阀响应时间为30s，则截断阀启动前泄漏量计算结果见下表。

- 截断阀启动前天然气泄漏量计算结果

| 管段 | 泄漏物质 | 设计输气能力（×104m3/d） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 | 天然气 | 150 | 777.26 | 30 | 23317.71 |
| 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 天然气 | 5~15 | 77.73 | 30 | 2331.77 |
| 马1-1采气井场至干线集气支线 | 天然气 | 5~15 | 77.73 | 30 | 2331.77 |
| 马1-13H采气井场至干线集气支线 | 天然气 | 5~15 | 77.73 | 30 | 2331.77 |
| 马1-12H采气井场至干线集气支线 | 天然气 | 5~15 | 77.73 | 30 | 2331.77 |
| 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 | 天然气 | 150 | 777.26 | 30 | 23317.71 |
| 4#清管阀组至草池增压站集输干线 | 天然气 | 150 | 777.26 | 30 | 23317.71 |

2、截断阀启动后泄漏量

截断阀启动后，泄漏量以管道泄压至与环境压力平衡所需时间计。根据资料调查类比，高压管道两端截断阀关闭后，高压管道泄漏之后，管道内的压力在20min内基本与环境压力平衡，达到平衡之后泄漏量很小，保守考虑，本项目管线断裂后平均泄漏时间以20min计，泄漏量按管道截面100%断裂进行估算，则截断阀启动后泄漏量计算结果见下表。

- 截断阀启动后天然气泄漏量计算结果

| 管段 | 泄漏物质 | 长度（km） | 管径（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（min） | 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 | 天然气 | 8.4 | DN300 | 22.14 | 20 | 26569.20 |
| 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 天然气 | 4.1 | DN114.3 | 1.57 | 20 | 1882.49 |
| 马1-1采气井场至干线集气支线 | 天然气 | 1.1 | DN114.3 | 0.42 | 20 | 505.06 |
| 马1-13H采气井场至干线集气支线 | 天然气 | 1.2 | DN114.3 | 0.46 | 20 | 550.97 |
| 马1-12H采气井场至干线集气支线 | 天然气 | 1.6 | DN300 | 4.22 | 20 | 5060.80 |
| 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 | 天然气 | 7.1 | DN300 | 18.71 | 20 | 22457.30 |
| 4#清管阀组至草池增压站集输干线 | 天然气 | 14.3 | DN350 | 51.30 | 20 | 61564.29 |

综上所述，项目集输管道总泄漏量见下表。

- 集输管道天然气总泄漏量计算结果

| 管段 | 泄漏量（kg） |  |  | 泄漏时间（min） | 泄漏速率（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀门关闭前 | 阀门关闭后 | 合计 |  |  |
| 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 | 23317.71 | 26569.2 | 49886.91 | 20 | 41.57 |
| 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 2331.77 | 1882.49 | 4214.26 | 20 | 3.51 |
| 马1-1采气井场至干线集气支线 | 2331.77 | 505.06 | 2836.83 | 20 | 2.36 |
| 马1-13H采气井场至干线集气支线 | 2331.77 | 550.97 | 2882.74 | 20 | 2.40 |
| 马1-12H采气井场至干线集气支线 | 2331.77 | 5060.8 | 7392.57 | 20 | 6.16 |
| 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 | 23317.71 | 22457.3 | 45775.01 | 20 | 38.15 |
| 4#清管阀组至草池增压站集输干线 | 23317.71 | 61564.29 | 84882.00 | 20 | 70.74 |

火灾伴生/次生污染物产生量估算

集输管道发生天然气泄漏，极易引发火灾。天然气瞬时大量泄漏，易产生不完全燃烧物，会产生一氧化碳。由于项目天然气不含硫，天然气燃烧基本不会产生SO2，本次评价仅对伴生/次生CO产生量进行估算。参照《北京环境总体规划研究（第二卷）》中天然气燃烧产生的污染物的参数进行计算，CO的产生系数为0.35g/m3-天然气，则火灾伴生/次生一氧化碳产生量见下表。

- 火灾伴生/次生一氧化碳产生量计算

| 管段 | 天然气泄漏量 |  | 一氧化碳产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏量（kg） | 产生速率（kg/s） | 产生量（kg） |
| 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 | 41.57 | 49886.91 | 3.25E-04 | 0.3900 |
| 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 | 3.51 | 4214.26 | 2.74E-05 | 0.0329 |
| 马1-1采气井场至干线集气支线 | 2.36 | 2836.83 | 1.84E-05 | 0.0222 |
| 马1-13H采气井场至干线集气支线 | 2.4 | 2882.74 | 1.88E-05 | 0.0225 |
| 马1-12H采气井场至干线集气支线 | 6.16 | 7392.57 | 4.82E-05 | 0.0578 |
| 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 | 38.15 | 45775.01 | 2.98E-04 | 0.3579 |
| 4#清管阀组至草池增压站集输干线 | 70.74 | 84882.00 | 5.53E-04 | 0.6636 |

放空废气影响

项目集输管道输送天然气成分比较单一，组分主要以甲烷为主，在事故放空情况下，天然气经9m放空立管排放。由于甲烷轻于气体，不会在地面聚集，因此不会对站场周边敏感点的环境空气造成影响。

地表水风险源项分析

项目输送介质为天然气，由于天然气密度比空气小，且几乎不溶于水，在事故状态下，即一旦输气管道穿越河流处发生破裂，管道泄漏的天然气会逐渐扩散至大气中，天然气对水质的直接影响很小。

地下水风险源项分析

运营期集输管道埋设于地下，输送天然气为不含硫的烷烃类气体，运营期无废水产生。即使管道破裂也不会进入地下水造成污染；另外管道防腐设计严格按照相关规定，采用外防腐层和阴极保护联合保护的方案对管道进行保护，对地下水不会造成影响。

综上所述，本项目环境风险事故源强计算结果见下表。

- 项目环境风险源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率（kg/s） | 释放或泄漏时间（min） | 最大释放量或泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 | 天然气 | 大气 | 41.57 | 20 | 49886.91 |
|  |  | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 |  |  | 3.51 | 20 | 4214.26 |
|  |  | 马1-1采气井场至干线集气支线 |  |  | 2.36 | 20 | 2836.83 |
|  |  | 马1-13H采气井场至干线集气支线 |  |  | 2.40 | 20 | 2882.74 |
|  |  | 马1-12H采气井场至干线集气支线 |  |  | 6.16 | 20 | 7392.57 |
|  |  | 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 |  |  | 38.15 | 20 | 45775.01 |
|  |  | 4#清管阀组至草池增压站集输干线 |  |  | 70.74 | 20 | 84882.00 |
| 2 | 火灾伴生/次生污染 | 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 | 一氧化碳 | 大气 | 3.25E-04 | 20 | 0.3900 |
|  |  | 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 |  |  | 2.74E-05 | 20 | 0.0329 |
|  |  | 马1-1采气井场至干线集气支线 |  |  | 1.84E-05 | 20 | 0.0222 |
|  |  | 马1-13H采气井场至干线集气支线 |  |  | 1.88E-05 | 20 | 0.0225 |
|  |  | 马1-12H采气井场至干线集气支线 |  |  | 4.82E-05 | 20 | 0.0578 |
|  |  | 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 |  |  | 2.98E-04 | 20 | 0.3579 |
|  |  | 4#清管阀组至草池增压站集输干线 |  |  | 5.53E-04 | 20 | 0.6636 |

风险预测与评价

大气环境风险预测与评价

预测模型

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。根据查阅相关资料，天然气泄漏后气体扩散理查德森数Ri=-7.383，Ri<1/6，为轻质气体；天然气泄漏引发的火灾伴生/次生一氧化碳烟团初始密度（1.25kg/m3）小于空气密度（1.29kg/m3），不计算理查德森数，为轻质气体。根据HJ169-2018附录G推荐模型，本次环评选用AFTOX模型进行预测。

气象参数

本项目环境风险评价工作等级为二级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关要求选择最不利气象条件进行后果预测，预测气象参数如下：

- 大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度（°） | / |
|  | 事故源纬度（°） | / |
|  | 事故源类型 | 泄漏、火灾伴生/次生污染 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度（℃） | 25 |
|  | 相对湿度（%） | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度（m） | 0.5 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度（m） | / |

大气毒性终点浓度值

大气毒性终点浓度即预测评价标准，分为1、2级，其中：1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，本项目火灾伴生/次生污染物天然气（以甲烷计）、一氧化碳大气毒性终点浓度值见下表。

- 危险物质大气毒性终点浓度值

| 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 74-82-8 | 260000 | 150000 |
| 一氧化碳 | 630-08-0 | 380 | 95 |

预测结果

1、天然气泄漏事故预测结果

天然气管道断裂后，气流的抬升高度直接影响到预测结果，根据收集的一些天然气管道事故的有关报道，多数大孔径、高压力管道断裂时天然气气流的喷射高度可达60m以上。由于最大落地浓度与烟气的抬升高度成反比例关系，因此本报告偏保守考虑，抬升高度以30m进行预测评价。

设定情景下，集输管道发生泄漏事故后，甲烷在空气中的扩散影响预测结果见下表。

- 天然气泄漏预测最大浓度及毒性终点浓度影响范围

| 管段 | 危险物质 | 最大浓度值 |  |  | 影响半径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离（m） | 出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） | 毒性终点浓度-1 |  | 毒性终点浓度-2 |  |
|  |  |  |  |  | 最远距离（m） | 到达时间（min） | 最远距离（m） | 到达时间（min） |
| 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 | 甲烷 | 630 | 7 | 3575.30 | / | / | / | / |
| 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 |  | 630 | 7 | 301.88 | / | / | / | / |
| 马1-1采气井场至干线集气支线 |  | 630 | 7 | 202.98 | / | / | / | / |
| 马1-13H采气井场至干线集气支线 |  | 630 | 7 | 206.42 | / | / | / | / |
| 马1-12H采气井场至干线集气支线 |  | 630 | 7 | 529.80 | / | / | / | / |
| 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 |  | 630 | 7 | 3281.10 | / | / | / | / |
| 4#清管阀组至草池增压站集输干线 |  | 630 | 7 | 6084.1 | / | / | / | / |

- 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线天然气泄漏浓度曲线图

- 马1-10H采气井场至马1-1集气支线天然气泄漏浓度曲线图

- 马1-1采气井场至干线集气支线天然气泄漏浓度曲线图

- 马1-13H采气井场至干线集气支线天然气泄漏浓度曲线图

- 马1-12H采气井场至干线集气支线天然气泄漏浓度曲线图

- 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线天然气泄漏浓度曲线图

- 4#清管阀组至草池增压站集输干线天然气泄漏浓度曲线图

2、火灾伴生/次生污染物一氧化碳的预测结果

天然气管道断裂后，当天然气泄漏到一定程度，遇火源才能稳定燃烧，本次评价将针对此种情景分析天然气燃烧产生的一氧化碳污染物的次生环境影响进行预测，详见下表。

- 火灾伴生/次生污染物最大浓度及毒性终点浓度影响范围

| 管段 | 危险物质 | 最大浓度值 |  |  | 影响半径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离（m） | 出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） | 毒性终点浓度-1 |  | 毒性终点浓度-2 |  |
|  |  |  |  |  | 最远距离（m） | 到达时间（min） | 最远距离（m） | 到达时间（min） |
| 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线 | 一氧化碳 | 770 | 8.56 | 0.0200 | / | / | / | / |
| 马1-10H采气井场至马1-1集气支线 |  | 770 | 8.56 | 0.0017 | / | / | / | / |
| 马1-1采气井场至干线集气支线 |  | 770 | 8.56 | 0.0011 | / | / | / | / |
| 马1-13H采气井场至干线集气支线 |  | 770 | 8.56 | 0.0012 | / | / | / | / |
| 马1-12H采气井场至干线集气支线 |  | 770 | 8.56 | 0.0030 | / | / | / | / |
| 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线 |  | 770 | 8.56 | 0.0184 | / | / | / | / |
| 4#清管阀组至草池增压站集输干线 |  | 770 | 8.56 | 0.0341 | / | / | / | / |

- 1#阀室至马1-11脱水井场集输干线火灾伴生/次数污染物浓度曲线图

- 马1-10H采气井场至马1-1集气支线火灾伴生/次数污染物曲线图

- 马1-1采气井场至干线集气支线火灾伴生/次数污染物浓度曲线图

- 马1-13H采气井场至干线集气支线火灾伴生/次数污染物浓度曲线图

- 马1-12H采气井场至干线集气支线火灾伴生/次数污染物浓度曲线图

- 马1-11脱水井场至4#清管阀组集输干线火灾伴生/次数污染物浓度曲线图

- 4#清管阀组至草池增压站集输干线火灾伴生/次数污染物浓度曲线图

大气环境风险评价

根据风险预测结果，集输管道天然气泄漏后甲烷在最不利条件下扩散，各段管道预测浓度均未超出大气毒性终点浓度值，不会对周边大气环境造成危害；天然气泄漏引发火灾事故伴生/次生污染物一氧化碳烟团扩散，各段管道预测浓度均未达到毒性终点浓度，不会对环境敏感目标造成明显影响。

地表水环境风险预测与评价

项目输送介质为天然气，由于天然气密度比空气小，且几乎不溶于水，在事故状态下，即一旦输气管道穿越河流处发生破裂，管道泄漏的天然气会逐渐扩散至大气中，天然气对水质的直接影响很小。

地下水环境风险预测与评价

运营期集输管道埋设于地下，输送天然气为不含硫的烷烃类气体，由于集输管线是全封闭系统，采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式，如不发生泄漏事故，对地下水不会造成影响。当管道发生破裂事故，其泄漏的天然气主要成分为甲烷，为气态，不溶于水，直接进入空气中，气体不会进入地下水，外管道防腐设，计严格按照相关规定，对地下水基本不会造成影响。

1#阀室采出水罐石油类第100d浓度出现了超标现象（参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准），通过加强采出水罐的检查检修，杜绝非正常工况的发生，同时制定非正常工况风险事故防范和应急措施，发生非正常工况风险事故后，通过及时处理，可有效控制污染影响。

综上所述，本项目事故源项及事故后果预测信息见下表。

- 事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 集输管道断裂发生天然气泄漏，火灾引发的伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 管道 | 操作温度/℃ | 20 |  | 操作压力/MPa |  | 6.3~10 |  |
| 泄漏危险物质 | 天然气 | 最大存在量/kg | / |  | 泄漏孔径/mm |  | 114.3/300/350 |  |
| 泄漏速率/(kg/s) | 41.57、3.51、2.36、2.4、6.16、38.15、70.71 | 泄漏时间/min | 20 |  | 泄漏量/kg |  | 49886.91、4214.26、2836.83、2882.74、7392.57、45775.01、8488200 |  |
| 泄漏高度/m | 30 | 泄漏液体蒸发量/kg | / |  | 泄漏频率 |  | 1×10-7/m·a |  |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲烷 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 260000 |  | / |  | / |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 150000 |  | / |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/(mg/m3) |  |
|  |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 一氧化碳 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 380 |  | / |  | / |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 |  | / |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/(mg/m3) |  |
|  |  | / | / |  | / |  | / |  |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响b |  |  |  |  |  |  |
|  | / | 受纳水体名称 | 最远超标距离/m |  |  | 最远距离到达时间/h |  |  |
|  |  | / | / |  |  | / |  |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时间/h | 超标时间/h |  | 超标持续时间/h |  | 最大浓度/(mg/L) |
|  |  | / | / | / |  | / |  | / |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | / | 厂区边界 | 到达时间/d | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度/(mg/L) |
|  |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时间/d | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度/(mg/L) |
|  |  | / | / | / |  | / |  | / |
| 注：a.按选择的代表性风险事故情形分别填写； b.根据预测结果表述，选择受纳水体最远超标距离及到达时间或环境敏感目标到达时间、超标时间、超标持续时间及最大浓度填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境风险管理

环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

环境风险防范措施

设计方案采取的风险防范措施

1、管道路由选线

根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）中有关规定，结合管道沿线地形地貌、交通、人文、经济等条件，线路选择中尽量避开多年生经济作物区域和重要的农田基本建设设施，尽量避开城镇、工矿企业和人口稠密区，必须通过村镇时，严格按《输气管道工程设计规范》关于地区等级划分的要求进行设计。针对山区地形，线路尽量走较缓单良，尽量避开快速路、河道敷设管道，对于无法避开的河道，采取加配重块等保护措施。

2、总图布置风险防范措施

项目各阀室（组）等建构筑物间距满足安全防火距离，符合《石油天然气工程计防火规范》（GB50183-2015）要求；阀室与放空管距离按不小于40m的间距布置，并尽量将放空立管放在阀室全年最小风频的上风侧。管道与地面建构筑物的最小间距符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2015）、《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）等规范要求。

3、管道设计风险防范措施

（1）管道设计强度、壁厚

管道设计执行《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）的要求，对通过不同地区等级的管道采用不同的强度设计系数，经管道强度计算确定管道的用管壁厚。通过采用增加管道强度（加大用管壁厚、降低通过高等级地区管道的应力）、缩短线路阀室的设置间距、适当加大管道埋深、加强管道环向焊缝的质量检查等方法满足通过高等级地区的管道安全、减少外部活动可能对管道造成的破坏。

（2）线路标志

根据《管道干线标记设置技术规定》（SY/T6064-94）的规定，为保护管道不受意外外力破坏，提高管道沿线群众保护管道的意识，输气管道沿途设置一定数量的标志桩和警示牌。标志桩包括里程桩、转角桩、交叉标志桩、结构标志桩，警示牌设置位置如下：

①管道经过人口密集区，在进出两端各设警示牌一块，中间每 300m设置一块警示牌；

②穿越高等级公路、路面宽度≥10m的普通公路时，在穿（跨）越段两侧设置警示牌。

（3）管道警示带

为尽可能避免管道受外力破坏，管道沿线设置警示带。管道警示带作用是警示下方敷设有管道、光缆，其敷设位置在管道管顶正上方500mm处（农田或耕地地段应距地面0.8m以下）。

（4）水工保护

管道沿线所经地貌基本为山林地区，为减缓管道附近地表或地基由于洪水、重力作用、风蚀、地震及人为改变地貌的活动给管道造成的破坏，在必要地段（河流岸坡、冲沟、高边陡坎）设置护坡、挡土墙等保护措施，同时对管线穿越田埂、果园、陡坎及乡镇机耕道路的路堤、路堑加以恢复、保护，以保证管道及周边地带的安全。

（5）防腐设计

本项目一般线路防腐采用常温型加强级三层 PE防腐层，其中底层为熔结环氧粉末，中间层为胶粘剂层。热煨弯管外防腐层采用无溶剂液体环氧涂料+聚乙烯热收缩带。外输管道和集输干线采用强制电流阴极保护系统实施保护。

4、消防风险防范措施

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）及《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）相关规定，项目阀组、阀室不设消防水系统，需配置一定数量的灭火器。1#阀室配置推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器；2#、3#插输阀组配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器；4#清管阀组配置推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

5、防爆设计

本项目的场区爆炸性气体环境危险区域范围的划分依据《石油设施电气设备安装区域一级、0区、1区和 2区区域划分推荐作法》（SY/T 6671-2017）执行；爆炸性气体环境危险区域范围的电气设计及电气设备选择依据国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）执行。爆炸性气体环境危险区域范围的电气设计及电气设备选择依据国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）执行。爆炸危险区域内的设备选用Exd IIB T4型设备，防护等级为IP65。

6、防雷、防静电及接地

（1）防雷设置

工艺装置区的设备及管架、管道的防雷保护执行《油气田及管道工程雷电防护设计规范》（SY/T6885-2012）。

非工艺区内建筑物按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求设计防雷设施，电子信息系统的防雷保护执行《建筑物电子信息系统防雷设计规范》（GB50343-2012）有关部分规定。

（2）防静电设置

根据《油气田防静电接地设计规范》（SY/T 0060-2017）中有关规定，本项目防静电及接地采用以下措施：

站内管道的始、末端、管道在进出装置区处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100m接地一次，平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。

在爆炸危险场所中凡生产储存过程有可能产生静电的管道、设备、金属导体等均应做防静电接地。输气管线的法兰（绝缘法兰除外）、阀门连接处，应采用金属线跨接。

（3）接地设置

配电系统低压接地采用TN-S系统，电气接地、自控、通信的保护接地及工作接地、防雷防静电接地等共用同一接地装置时，接地电阻不大于1Ω。

放空管设集中接地装置，工艺装置区设备外壳均与附近接地系统可靠连接，室外每组路灯均单独做一组接地，接地装置的接地电阻不大于10Ω。

施工期风险防范措施

施工质量是关系到管道能否安全、平稳投产和运行，以及减少事故发生的关键。施工过程中除要遵守国家、行业有关施工规范和符合设计要求外，还应注意以下几方面的问题：

（1）严格挑选施工队伍，建议建设单位通过招投标方式将工程发包给具有相应资质、施工经验丰富、声誉良好的施工单位、监理单位、检测单位和供货厂商。

（2）从事管道焊接以及无损检测的检测人员，必须按有关规定取得行政部门颁发的特种作业人员资格书，并要求持证上岗。

（3）严格施工规范，强化HSE管理，把工程的整体质量分解到各个施工工序上进行控制，通过控制每一道工序的施工质量，来保证整个管道工程的施工质量。加强施工过程中薄弱环节或部位的质量控制。

（4）施工单位在开工前应根据设计文件提出的钢种等级、焊接材料、焊接方法和焊接工艺等，进行焊接工艺评定，并根据管材情况，在经过严格的焊接工艺评定基础上优选出适用的焊接材料，并制定出严格的焊接工艺规程。焊接工艺规程经有关部门及专家审定后实施，采办、施工、监理各方要严格执行以确保焊接质量。

（5）加强管材制造和外防腐预制过程的质量控制，建议由建设单位或监理单位进行驻厂监造，确保管材和外防腐层的出厂质量。

（6）对工程中所使用的设备及附件，应严格进行施工安装前的质量检验，检验合格后方可进行施工安装。

（7）施工单位根据管道的具体情况制定详细的管道试压和清管方案以及安全措施，经有关部门及专家审定后实施。在施工过程中由有关单位负责严格监督施工方案以及安全措施的实施情况，确保试压和清管达到规范规定的要求。管道施工过程中应科学组织，文明施工，尽量避免管道防腐层的损坏和管体的损伤等，一旦发生损伤，必须采取有效措施进行修复。特别注意管道内部的清理，防止泥土，手套、焊条、焊接工具等杂物遗留在管道内。

（8）加强地质灾害地段的施工管理，严格按照设计要求施工，确保施工质量。

（9）组装完毕的防腐管道应及时下沟、及时回填，以减少或避免意外的自然和人为灾害对施工质量的影响。

（10）重视补口材料的选用及施工要求，加强对补口质量的监督、检验。

（12）施工单位应具有丰富的应急技术手段，对复杂地形管道施工有多种施工方案。

（13）施工完毕后应由工程建设主管部门会同具有相应检验资质的单位，根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）和其他有关规定，对管道的施工质量进行监督检验。

运营期风险防范措施

（1）加强运行管理，建立完善的应急管理体系，制定全面的应急管理规章制度、工艺操作规程、安全技术规程、安全操作规程和事故预案。加强一线操作员工和调度人员的培训，熟练掌握正常操作和事故状态下的紧急处理程序和操作。

（2）推行HSE体系建设，定期组织企业内部审核，做到了体系运行与日常管理工作互相促进和协调统一，最大程度地消减事故的发生。

（3）加强通信系统、自控系统的维护管理，定期对各类仪表、设备进行监测和检验，确保正常操作和事故状态下及时动作，以防止事故的进一步扩大。确保阴极保护系统的正常运行，对管道腐蚀状况要进行监测，发现问题及时采取措施。

（4）加强对管道穿跨越段、水工保护设施的维护管理和沿线的巡查，以及强化管道安全保护的宣传教育，提高沿线人民群众公共安全意识，最大限度地减少自然灾害和人为因素对管道的破坏。确保阴极保护系统的正常运行，对管道腐蚀状况要进行监测，发现问题及时采取措施。

（5）根据管道沿线地质、地理、地貌、水文、气象环境条件，因地制宜地制定自然灾害防护措施。

（6）运行期间，有可能出现人为或自然灾害造成的突发性事故，必须及时对管道进行抢修；为保证输气管道安全，对管道必须进行有计划的维修。为了保障人民生命和财产的安全，必须建立完善的管道维修及抢修体系，设立专业化管理的维修及抢修队伍，配备齐全的维抢修设备、机具，确保事故状态下能及时到位，并在最短时间内完成管道的维抢修作业。

（7）建立技术档案，包括各种技术报表、安全操作规程、安全规章制度、电气设施检测数据等，为安全生产管理提供依据。

（8）重要危险点的仪表（流量、压力等）应有备用件，当工艺流程或仪表设备有变动时，应及时换发新操作规程或修改仪表设备档案。

（9）通过清管排除管内污物，达到防止内腐蚀的目的。根据管道运行状况合理制定清管周期并及时组织管道的清管，特别是投产初期更应引起注意。

（10）定期对管道进行内、外检测和评估，掌握管道强度和完整性等数据，建立检测档案，从而可有计划地进行管道维修，减少穿孔泄漏事故；加强管道腐蚀控制，尽快推行并实施管道完整性管理。

（11）加大管道周围安全隐患的治理力度，遏制违章建筑及占压；对于管道上方及附近的开荒行为加强监督，防止破坏管道；严禁挖沙取土。

（12）建议管理单位与沿线地方政府及有关部门及时进行沟通联系和密切协作，建立不同形式的联防网络，进行联合治理，加大管道周围安全隐患的治理力度，有效遏制违章建筑及占压。按《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的要求，禁止管道两侧5m范围新建居民住宅；50m范围内禁止爆破、开山和修筑大型建筑物、构筑物工程；在管道中心线两侧各50m至500m范围内进行爆破的，应当事先征得管道企业同意，在采取安全保护措施后方可进行；加强天然气管道安全宣传工作，减少第三方破坏活动的发生。

管理单位应加强重点地段管道的维护管理力度，建立完善的巡线制度，固定专门的巡线人员，配备专用的巡线车辆及器材，提高重点地段管线的巡线频率，坚持徒步巡线，保证不间断地对管道进行巡查，及时发现并处理现场所存在的隐患和问题，减小事故发生的几率；缩短重点地段管线的内、外壁检测周期，根据管道的内外壁腐蚀、埋深、损伤变形等的检测结果，及时采取相应的整改措施；增大沿线标志桩或警示牌的设置密度，以标示管道的准确走向，减少违章建筑和危及管道安全事故的发生；针对重点地段管线的特点，编制可能发生事故的专项应急救援预案，加强事故应急救援预案的演习和实施，减少事故造成的损失。

敏感管段风险防范措施

针对集输管道穿越敏感区（人口稠密区、四川诺水河珍稀水生动物自然保护区、饮用水源保护区）段应采取以下风险防范措施：

- 穿越敏感区段风险防范措施

| 敏感区段 | 危害 | 风险防范措施 |
| --- | --- | --- |
| 特殊地形段（河流岸坡、冲沟、高边陡坎等） | 可能对管道造成破坏 | 针对管道穿越特殊地形段（河流岸坡、冲沟、高边陡坎等），设计采取水工保护措施，主要包括挡土墙、截水墙、平行管线防护、河流护岸、河底防护等。 （1）挡土墙：适用于坡角α≥45°的管线坡地。 （2）截水墙：管线交叉于等高线敷设时，在坡度α≤30°之间的坡段，管道保护采用挡土墙、截水墙；在坡度 30°<α≤60°的坡段，管道采用浆砌块石挡土墙、挡土坎和预制混凝土框格护坡或毯状纤维棉绿化植生带相结合的结构进行保护。 （3）田坎挡土墙：田坎高度<0.8m时，采取原土夯实恢复，也可采取袋装潮湿土内装草籽堆砌恢复田埂；田坎高度≥0.8m时，采用浆砌石挡墙。 （4）河流护岸：河岸坡度<45°时，应采用浆砌石护坡；河岸坡度≥45°时，应采用浆砌石挡土墙。 （5）河底防护：混凝土连续浇筑适用于基岩出露的河床或沟底，对于河床面为基岩的河道，管沟开挖部分采用满沟现浇水泥混凝土保护管道；对于河床表面为砂卵石层，下部基岩较浅的河段，基岩部分采用现浇水泥混凝土护管，其余用原状砂卵石回填，同时应保证河床面的平整，不得在河道内形成堤坝；浆砌石护底适用于砂卵石层较厚的河床或沟底。浆砌石防冲墙适用于土质和不抗冲刷基岩段的河、沟床的冲刷下切保护。 （6）平行管线防护：管线平行于等高线敷设时，需要削坡开挖施工作业带的边坡，开挖边坡顶部设浆砌块石截水沟，作业带下坡侧设挡土墙。 |
| 穿越人口稠密区段 | 对居民生命健康安全造成影响 | （1）合理选择线路走向，尽量避开人口稠密区以及城镇发展规划区，以减少由于天然气泄漏引起的泄漏、火灾、爆炸事故对居民危害。 （2）管道经过人口稠密区，进出两端各设警示牌一块，中间每300m设置一块警示牌。 （3）提高设计等级：对管道沿线无法避让的人口稠密区，应提高管道设计等级，增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力，具体包括：①局部管道壁厚增加；②管道采用直缝埋弧焊钢管和无缝钢管；③管道防腐采用常温型加强级三层 PE防腐层。 （4）加强施工风险防范措施：①加强施工期监理，确保施工质量；②建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段；制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录；③选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。 （5）强化运营期风险防范措施：①加强《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的宣传力度，普及天然气及管道输送知识，提高居民安全防护意识，发现问题及时报告；②制定人口稠密区专项事故应急预案；③定期进行管道壁厚、安全保护系统检查，避免事故发生。 |
| 穿越四川诺水河珍稀水生动物自然保护区段 | 对珍稀水生生物可能造成影响 | （1）合理选择线路走向，尽可能减少穿越四川诺水河珍稀水生动物自然保护区，禁止穿越自然保护区核心区，减少由于天然气泄漏引起的危害。 （2）在敏感区路段设置明显的警示标志，包括警示牌、标志桩。 （3）提高设计等级：对管道沿线无法避让的自然保护区，应提高管道设计等级，增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力，具体包括：①局部管道壁厚增加；②管道采用直缝埋弧焊钢管和无缝钢管；③管道防腐采用常温型加强级三层 PE防腐层。 （4）加强施工风险防范措施：①穿越自然保护区段施工期应开展环境监理，做好施工期环境保护；②科学组织、文明施工，穿越自然保护区河流段采用定向钻施工工艺，施工技术严格按《油气输送管道穿越工程施工规范》（GB50424-2015）要求执行，禁止涉水施工；③建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段；④制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录；⑤选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作；⑥严格划定施工范围，禁止将施工作业带设置在自然保护区范围内。 （5）强化运营期风险防范措施：①合理设置截断阀室，争取在发生事故时能够紧急切断，避免大范围的事故发生；②制定穿越自然保护区专项事故应急预案；③定期进行管道壁厚、安全保护系统检查，避免事故发生。 |
| 穿越饮用水源保护区段 | 对水源保护区可能造成影响 | （1）合理选择线路走向，尽可能避开饮用水源保护区，禁止穿越水源保护区水域，以减少由于天然气泄漏引起的危害。 （2）在敏感区路段设置明显的警示标志，包括警示牌、标志桩。 （3）提高设计等级：对管道沿线无法避让水源保护区陆域段，应提高管道设计等级，增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力，具体包括：①局部管道壁厚增加；②管道采用直缝埋弧焊钢管和无缝钢管；③管道防腐采用常温型加强级三层 PE防腐层。 （4）加强施工风险防范措施：①严禁从事《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等相关规范中禁止的一切活动；②科学组织、文明施工，禁止在水源保护区及河道沿岸设置临时堆场、设备冲洗点等临时设施；③全线施工应设置连续围挡，加强施工管理，禁止涉水施工，严禁任何污染物以任何形式进入地表水体；④加强对进入施工现场机械和车辆的检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”；施工期装卸材料应远离水体，材料运输应尽量避开水源保护区路段，做到密闭运输，不得超高、超载运输，不得带泥上路；⑤建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段；⑥制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录；⑦选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。 （5）强化运营期风险防范措施：①合理设置截断阀室，争取在发生事故时能够紧急切断，避免大范围的事故发生；②制定穿越水源保护区专项事故应急预案；③定期进行管道壁厚、安全保护系统检查，避免事故发生。 |

事故应急措施

管道泄漏事故应急措施

（1）应迅速切断泄漏源，封闭事故现场；组织专业医疗救护小组抢救现场中毒人员；监测有害气体浓度，根据现场风向，加强现场人员的个人防护，疏散现场及周边无关人员。

（2）迅速组织力量对泄漏管道进行封堵、抢修作业。

（3）当输气管道泄漏处位于重点穿跨越段，并导致交通中断时，应立即向当地交通的政府主管部门汇报，请求启动当地政府部门相应的应急预案；立即切断泄漏源，进行放空，并组织清理交通要道，全力恢复交通。

（4）当事故发生后，事故现场及与事故现场周围相邻的建筑物、居民区（或住宅）、交通道路等为危险区域，要加强对危险区域的监控。

管道火灾事故应急措施

1、阀室（组）等发生火灾事故应急措施

（1）采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置消防和救援力量。

（2）当存在气体泄漏时，应进行可燃气体监测，加强救援人员的个人防护。

（3）迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救，并根据需要向现场配备医疗救护人员、治疗药物和器材。

（4）火灾扑救过程中，专家组应根据危险区的危害因素和火灾发展趋势进行动态评估，及时提出灭火的指导意见；

（5）当火灾失控，危及灭火人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域。

2、管道泄漏发生火灾事故应急措施

（1）立即实施局部停输或全流程停输，关闭管道泄漏点两侧的截断阀，对泄漏管道附近其它管道或电缆采取必要的保护措施；凸起地势处，应保证泄漏点处于正压状态。

（2）全力救助伤员，采取隔离、警戒和疏散措施，必要时采取交通管制，避免无关人员进入现场危险区域；当火灾爆炸和气体泄漏同时发生时，应及时疏散下风口附近的居民，并通知停用一切明火。

（3）充分考虑着火区域地形地貌、风向、天气等因素，制定灭火方案，并合理布置消防和救援力量。

（4）现场经检测安全后进入事故点，在事故点进行氮气置换或两端进行封堵，在氮气掩盖下用切管机切掉事故管段。更换事故管段，焊接、探伤、置换，取封堵、堵孔，通气试压、检查焊口。

突发环境事件应急预案编制要求

环境风险应急预案体系

按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的相关规定，应急预案体系应由总体应急预案（综合）、专项应急预案、部门应急预案、地方应急预案、企事业单位应急预案、重大活动应急预案等六大类构成。

企业内部应急预案

根据《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）等文件要求，建设单位应制订和完善项目风险事故应急预案，应急预案的应包括下表内容。

- 环境风险应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急组织机构、人员 | 公司应急机构人员，地方政府应急组织人员 |
| 2 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 3 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 4 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式；交通保障、管制 |
| 5 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据 |
| 6 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 7 | 人员紧急撤离、疏散 | 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 8 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产 |
| 9 | 应急培训计划 | 制定计划，安排人员培训与演练 |

应急组织机构

为防止突发性环境污染事件的发生，专门成立突发环境事件应急指挥部，指挥部由总指挥、副总指挥和成员组成。应急指挥部下设抢险救灾组、警戒疏散组、医疗救护组、应急监测组和通讯联络组。

应急响应程序

事故应急救援一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、救援后备队的预备、实施应急救援（紧急疏散、现场急救）、溢出或泄漏救援和火灾控制几个方面。

（1）事故报警。发生危险化学品特大事故或有可能发展成为特大事故和可能危及周边区域安全的事故时，企业应及时向应急指挥部报告或向119报警。报告或报警的内容包括：事故发生的时间、地点、企业名称、交通路线、联络电话、联络人姓名、危险化学品的种类、数量、事故类型（火灾、爆炸、有毒物质的大量泄漏等）、周边情况、需要支援的人员、设备、器材等。

（2）接到报告或报警后，应急指挥部立即指派应急总指挥，调集车辆和各专业队伍、设施迅速赶赴事故现场。

（3）事故发生单位应指派专人负责引导指挥人员及各专业队伍进入事故救援现场。

（4）指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域和事故控制具体实施方案，布置各专业救援队伍任务。

（5）专家咨询到达现场后，迅速对事故情况做出判断，提出处置实施办法和防范措施，事故得到控制后，参与事故调查及提出防范措施。

（6）各专业救援队伍到达现场后，服从现场指挥人员的指挥，采取必须的个人防护，按各自的分工展开处置和救援工作。

（7）事故得到控制后，由专家组成员和环保部门指导进行现场洗消工作。

（8）事故得到控制后，由安全生产监督管理部门决定应妥善保护的区域，组织相关机构和人员对事故开展调查和救援工作。

应急环境监测

当事故发生后，应急指挥部应迅速组织企业和专业应急监测机构对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，及时了事故现场及敏感目标环境空气中污染物的浓度或水体中污染物浓度，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。

应急救援结束、恢复现场

应急救援指挥中心视事故救援结束，宣布应急救援结束，救援队伍和物资、设备撤离现场，恢复现场正常状态。

事故调查、处理

由公司主要负责人负责，生产计划部、安全环保部等相关部门组成公司调查小组，协调政府有关部门、专家、设计对事故的经过、原因进行调查、确定事故性质、认定事故责任，提出整改和防范措施。

应急培训和演练

由公司安全环保部、装置的安全环保组工作人员对公司各级领导和员工进行相应的各级《环境风险事故应急预案》进行宣传和培训，并组织演练。

环境风险投资估算

本项目主要环境风险防范措施及投资估算见下表。

- 环境风险防范措施及投资估算表

| 序号 | 风险防范措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道路由选线、设计严格按照相关规范进行，落实标志、警示带、水工保护、管道防腐等设计 | 计入工程投资 |
| 2 | 总图布置严格按照防火规范进行设计，落实安全防火间距要求，以及防爆、防雷、防静电及接地措施 |  |
| 3 | 阀室（组）按规范配置一定数量灭火器材 |  |
| 4 | 严格施工期管理，施工材料、工艺、施工方案、检测等均应符合相关规范要求，保证施工质量；穿越自然保护区段开展施工期环境监理，落实敏感区段（人口稠密区、自然保护区、水源保护区）施工期风险防范措施 | 40 |
| 5 | 加强运营期风险防范，建立完善的应急管理体系，加大穿越段、水工保护设施维护、巡查力度，强化安全教育意识，制定自然灾害防护措施；重要危险点的仪表（流量、压力等）应有备用件；合理设置截断阀室，制定敏感区段（人口稠密区、自然保护区、水源保护区）专项事故应急预案 | 27 |
| 6 | 制订环境风险应急预案，定期组织培训和演练 | 3 |
| 合计 |  | 70 |

环境风险评价结论

本项目主要风险源为集输管道，风险物质为集输管道输送的天然气，主要环境风险为泄漏、火灾引发伴生/次生污染。项目危险物质及工艺系统危险性为P3，大气环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E1，环境风险潜势综合等级为III级，环境风险评价工作等级为二级。

根据事故源项及事故后果预测结果，项目集输管道天然气泄漏后甲烷在最不利条件下扩散，各段管道预测浓度均未超出大气毒性终点浓度值，不会对周边大气环境造成危害；天然气泄漏引发火灾事故伴生/次生污染物一氧化碳烟团扩散，各段管道预测浓度均未达到毒性终点浓度，不会对环境敏感目标造成明显影响。由于天然气密度比空气小，且几乎不溶于水，在事故状态下，即一旦输气管道穿越河流处发生破裂，管道泄漏的天然气会逐渐扩散至大气中，天然气对水质的直接影响很小。运营期集输管道埋设于地下，输送天然气为不含硫的烷烃类气体，由于集输管线是全封闭系统，采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式，如不发生泄漏事故，对地下水不会造成影响。当管道发生破裂事故，其泄漏的天然气主要成分为甲烷，为气态，不溶于水，直接进入空气中，气体不会进入地下水，外管道防腐设，计严格按照相关规定，对地下水基本不会造成影响。

1#阀室采出水罐石油类第100d浓度出现了超标现象（参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准），通过加强采出水罐的检查检修，杜绝非正常工况的发生，同时制定非正常工况风险事故防范和应急措施，发生非正常工况风险事故后，通过及时处理，可有效控制污染影响。

本项目在设计阶段、施工阶段、运行阶段都采取了各种风险事故防范措施，项目在严格落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施和事故应预案，落实安全防护设施设计的前提下，建设项目风险水平处于可接受程度。

8  环境保护措施及其可行性论证

## 8.1设计阶段环境保护措施

### 8.1.1社会环境影响减缓措施

1、建设单位在下一步工作中应严格按照管道沿线地方发改部门、规划部门、生态环境局、水务部门等相关部门提出的意见和要求执行。

2、按照《关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》中管道和公路保持安全距离、减少交叉、增强石油部门与交通部门的沟通等相关要求执行。

3、按照《原油、天然气长输管道与铁路相关关系的若干规定》中的管道和铁路交叉位置的选择、管道的防护措施等相关要求执行。

4、合理规划设计，尽量利用已有道路，不建或少建施工便道。

### 8.1.2水环境影响减缓措施

1、按照相关设计规范，强化管道的抗震、防洪和防腐设计，尽量避免在地质断裂带、地质灾害频发区穿越，对穿越沟渠管段等采取可靠的安全防护措施，如加强级防腐、增加管道壁厚、增加管道埋深、配重固定管道等，以提高管道抗自然灾害和人为破坏的能力。

2、管道防腐层设计采用常温型加强级三层PE防腐层，工厂预制，现场热收缩套补口，减少在施工过程中防腐材料对土壤造成污染。

3、在设计阶段，应尽量计划在其枯水期和非灌溉期时段内施工，以减缓管道施工对水环境的影响。

4、在设计阶段，尽量减少带水作业，加强水下管道埋深。

### 8.1.3固体废弃物减缓措施

合理设计土石方临时堆放区域，不设置永久弃渣场。施工结束后，进行迹地恢复，也必须进行水保设计，并报经地方水行政主管部门批准后实施。

## 8.2施工期环境保护措施及可行性论证

### 8.2.1社会环境影响减缓措施

1、项目建设尽量不要影响到其它公共设施如通信、水利、公路等的通达通畅。施工结束后要对施工中损坏的田埂、沟渠等要进行恢复。

2、建设单位要加强与管道周围居民的沟通，取得当地居民谅解。

3、在穿越路口前设置荧光安全标志牌和提示牌，并派专人管理；夜间在穿越处两边各挂一蓄电式警示灯，并安排专人值班。同时，尽量缩短穿越处的施工时间，降低对车辆通行的影响。

4、在施工中应注意保护文物线索，一旦发现文物保护单位应及时向当地文物部门汇报，以避免对文物古迹造成不利影响。

### 8.2.2地表水水环境影响减缓措施

8.2.2.1一般地段施工水环境保护措施

施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水及管道安装完后清管、试压中排放的废水。

（1）生活污水

项目施工期间，远离城镇的施工人员产生的生活污水经过周围农户旱厕处理后直接用于农业灌溉，由于周围主要为农村环境，项目产生的生活污水用于农业灌溉满足需求；城镇施工人员依托现有化粪池处理后进入污水挂网最终进入城镇污水处理厂处理后达标排放。

施工期产生的生活污水对环境污染基本可以得到控制，不会对环境造成明显影响。

（2）施工生产废水

项目拟在各施工场地设置临时隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后循环使用或回用于施工场地的洒水抑尘等，不外排。

（3）试压废水

试压废水主要含泥沙等杂质，污水排放采用罐车拉运至污水处理厂进行处理。

本项目沿线基本沿小通江河布设，本次环评提出严禁将废水直接排入四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区小通江以及具有饮水源功能的水体。

### 8.2.2.2大开挖穿越沟渠减缓措施

（1）施工前环境影响预防措施

大开挖施工应选择合理的时段实施。为了防止各种沉积物冲刷进入沟渠，应尽量选择在干燥的旱季或非灌溉期施工，可避免大雨造成的冲刷和水土流失问题。必须在施工前编制和实施施工机械用燃料油、有害物质泄漏，突发洪水、山洪等事件的应急计划，防止此类事件引发水环境污染。在施工前通知当地相关环保主管部门。

（2）施工中防治泄漏污染措施

不设置施工营地，施工人员居住尽量就近租用农户现有房屋，若需搭建临时厕所，施工临时厕所不能搭建在穿越沟渠施工段的两堤外堤脚内，粪便及生活垃圾应及时用土填埋覆盖和清理，作为农作物的肥料和送交当地环卫部门。在穿越沟渠施工段的两堤外堤脚内，不准给施工机械加油或存放油品储罐，不准在沟渠内清洗施工机械或车辆。不能在沟渠中或地面上排放或丢弃施工机械用燃料油或其他废物。确保废物储存场所严格封闭和防渗，避免污染物溢出影响水体水质。施工机械加燃料油，换润滑油、机油时，必须避开流域高点，以减小潜在的对河流的影响风险。换掉的废润滑油、废机油必须妥善回收并送交有资质的单位处理，避免进入水体形成二次污染。

对于管沟开挖或沟渠开挖时产生的渗出水排放，影响是局部的，在沟渠流过一段距离后，由于泥沙的重新沉积会使沟渠的水质恢复到原有状况。

（3）扫线、开沟环保措施

管道扫线前要明确标记出扫线边界，使扫线范围最小化，减少侵蚀量和栖息地破坏程度。尽量避免在坡度较大和近河岸地区提前扫线，应在穿越施工开始前扫线，避免裸露地面引起侵蚀量增大，特别是防止遇暴雨侵蚀量陡增的问题。尽量限制在水体附近进行植被除根作业，特别是距离水体l0m之内，尽量保留低矮草本植物，以控制沿岸侵蚀物进入沟渠。不过，有时近岸植被也可能被施工机械碾压后带入水体中形成悬浮物污染源；所以，使进入水体的各种杂质最小化是判断是否在近水体地区保留适当植被的标准。

开挖管沟时产生的表层土要与下层土分开堆放，堆土要有一定坡度和宽度，减少侵蚀的发生。在坡顶开沟形成的表土堆，应设置专门的措施，防止大面积突发侵蚀事故的发生。如果不能立即回填管沟，需要将表土在沟外摆放较长时间(例如过冬等)，须用植物茎杆、藤蔓覆盖表层，减少水土流失。

必需要进行坡度缓和作业，在坡向水体的急坡区域，在管沟两侧一定范围内削成阶梯状坡面，可以大大控制穿越过程中的侵蚀强度，稳定土层。但应注意削坡产物的堆放，应集中堆放在远离沟渠的低洼地带，并进行必要的植被恢复工作。管道应在岸上焊接完成后拖曳进入管沟。建议在焊接、补口、试压等操作后再开挖管沟。

（4）试压过程产生的污水，经沉淀池处理后回用于施工场地、施工便道、临时材料堆场洒水抑尘，不外排。

（5）恢复阶段环保措施

必须在管道穿越敷设完成后清理干净围堰，恢复沟渠原貌。管沟回填后多余土石方可均匀堆积于沟渠穿越区岸坡背水侧，压实，或用于修筑堤坝。在穿越施工中的拦水坝间水(悬浮物含量高)，必须在拦水坝清理之前排放到岸上进行沉淀。施工结束表层覆土回填后，岸边要进行合理的植被恢复。是否在新植被恢复地区施化肥要具体分析，防止水体富营养化污染。

### 8.2.2.3定向钻穿越小通江减缓措施

小通江河定向钻穿越工程主要在施工期产污，运营期管道无人值守，不产生活污水。

1、防止水土流失：施工期要加强施工管理和环境保护工作，合理布置施工营地和施工场地，做好施工区水土流失的防护工作。

2、定向钻泥浆：分别于定向钻入土端和出土端设置泥浆池和沉淀池，对泥浆水沉淀处理后循环使用。

3、生活污水：对施工人员生活污水采用化粪池统一集中收集，经发酵处理后用于农灌和林灌，严格杜绝外排现象的发生。

4、施工机具清洗废水：施工机具清洗废水通过施工区的沉淀池集中收集后回用，不外排。

5、管道试压水：施工期管线清管、试压分段进行，为节约用水，避免水资源的浪费，管道试压废水经收集进行沉淀处理后可重复使用或做绿化浇灌用水。

### （1）固体废弃物防治措施

小通江河穿越工程的固体废弃物主要来源于施工期的施工人员生活垃圾和施工废料等，针对上述固体废弃物制定以下污染防治措施。

①生活垃圾：施工人员产生的废水及垃圾均依托当地的处理设施，不能依托的，收集起来统一送环卫部门处理。

②施工废料：施工废料部分可回收利用，剩余废料依托当地职能部门有偿清运。

### （2）噪声防治措施

①施工单位尽量选用低噪声的施工机械和工艺，从根本上降低噪声源强。

②合理安排施工时间，减少夜间作业。

③设置声屏障降噪。

④加强对施工期噪声的监督管理。施工单位做到文明施工。

⑤运输车辆应尽可能减少鸣号。

⑥加强施工机械保养及维护，尽量减少机械噪声。

### （3）悬浮物防治措施

加强施工区的水土保持工作，场地平整时尽量避免破坏植被，开挖地表应及时固化或植被覆盖，防止暴雨冲刷，导致泥沙冲入河中。

小通江河穿越工程悬浮物（SS）来源主要是定向钻产生的泥浆。由于钻机系统进行钻进工作时，需要泵入适合钻进工况的泥浆，钻出的泥浆经施工区的泥浆池收集，再由泥浆泵泵入沉淀池进行沉淀后用于配置钻井泥浆，多余泥浆由吸污车集中清运，不外排。

### （4）油污处理措施

在施工中，尽量使用先进的设备、机械，有效地减少跑、冒、滴和漏的数量及维修次数，对于不可避免的跑、冒、滴和漏的油污应全部用固态吸油材料（如绵纱、木屑等）吸收，以减少或避免油污废水的产生，并且浸油废物不得随意丢弃，进行集中无害化处理。

### （5）取水防护措施

由于穿越工程钻进时需要间断地对膨润土拌合水进行补给，施工时多采取就近取水的原则。如本穿越工程从小通江河取水时可能会导致部分鱼卵或鱼苗被吸入拌合池，导致其窒息死亡。为避开鱼苗集中分布的河岸、水体表层和河湾缓流浅水区，取水泵应布设在离河岸大于5m的深水区域，取水深度应控制在距离水面不得小于1m的水层。

### （6）施工期和运行期管理措施

### ①施工单位管理

提高施工人员的环保意识，严禁下河捕鱼；加强施工管理，做好施工生产生活废污水和固体废弃物处理措施，保护水域生态环境；合理安排施工时间，尽量避开鱼类等的繁殖高峰时间。

建设单位应在工程管理机构内设置生态环境管理员，对施工期间保护区内水生动物情况进行实时监测或调查，并建立向保护区管理机构进行实时报告的制度。

做好生态环境能够保护的宣传教育工作，提高施工人员的环保意识，严禁在保护区内滥捕水生动物；施工期间一旦发现珍稀水生动物，及时上报至保护区管理机构和建设单位，待处理完毕并经保护区管理局同意后方可继续施工。

施工结束后，施工单位应按照景观相一致的原则，及时对施工场所等迹地进行恢复，同时要对上述场所附近裸露区域进行补充绿化。

### ②保护区管理

为严格控制管道穿越工程对保护区的影响，保护区管理部门应加强工程施工期和营运期对保护区相应区段的管理。加强渔政管理，加强《渔业法》和长江十年禁渔的宣传，发动群众参与鱼类资源的保护。加强对施工人员的管理和环境保护的宣传力度，最终达到经济效益、社会效益和生态效益的统一。

在工程的建设和运营期，除了工程业主应设立由工程技术、环保和安全等方面人员组成的环保工作部门，落实各项环保措施外，保护区有关管理部门应加强对工程施工行为的监督和管理。监控的主要内容包括：施工河段、施工期的核实，工程规模的控制，有利于减缓工程影响的各项环保措施的落实等。

因此，建议建设单位与渔政主管部门建立协调小组，加强施工期和营运期对影响区域的管理，并在工程影响区域加大宣传力度，设立宣传和警示牌，专门设立监管支出项目。

为确保各项监督管理工作的顺利开展，业主应预留一定的宣传教育和监督管理经费，经估算约需费用16万元。

表8.2-1   管理经费预算表

| 编号 | 项目 | 经费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期监管 | 1 |  |
| 2 | 宣传教育 | 15 | 5年 |
| 3 | 合计 | 16 |  |

### （7）施工防护

定向钻1的出土点位于马1-13H井附近，由于马1-13H井的地理位置所限，该出土点在二十年最高水位线以内，并且没有优化空间。为避免施工期突发洪水，最大程度的减小极端不利情况对保护区造成的影响，本报告要求施工单位在施工期做好施工防护，在定向钻1出土点工区周围沿小通江河岸（右岸）进行打围，保证在突发二十年一遇的洪水时也不会有任何污染物进入河流。

### （8）生态补偿经费

依据《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国渔业法》的相关规定，建设单位必需对因工程建设引起的水环境变化和对渔业资源造成的损失采取补就措施，所采取的措施落实均在保护区管理部门和渔业行政主管部门的监督下实施，尽量减少工程修建和运行对影响水域的鱼类等水生生物及其栖息环境，以及保护区的不利影响，依据水生生态专题评价提出的环保方案和措施，落实相关的生态环境保护投资。针对本工程影响和保护需求，需要的水生生态环保投资经费合计16万元，具体的投资预算见表8-2。

表8.2-2  工程水生生态环境保护投资经费

| 编 号 | 项 目 | 经费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宣传及监督管理经费 | 16 |
|  | 合 计 | 16 |

### 8.2.3地下水防治措施

1、生产废水经过隔油沉淀后用于绿化、洒水降尘等；生活污水经过区域内已有污水处理设施处理；试压废水排放采用罐车拉运至污水处理厂进行处理；

2、项目穿越小通江时，采用定向钻穿越的方式，施工泥浆经罐车运至填埋场；

3、大开挖穿越沟渠、冲沟时选择枯水期进行，施工时采用围堰导流开挖方式施工；尽量缩短施工时间，减少基坑积水外排疏干水量，尽量减少对地下水水位下降的影响。

4、禁止在开挖管沟内给施工机械加油、存放油品储罐、清洗施工机械和排放污水，防止漏油、生活污水污染土壤和地下水；

5、管道试压用水采用无腐蚀性的清洁水，试压废水经沉淀过滤后回用于管道试压及场地施工降尘用水；

6、施工材料堆放选择远离水体、水井区域，施工废弃物及时清理外运处置；施工物料、废弃物临时堆放时需在场地上方铺设防渗膜，雨季加盖防雨布；施工人员生活垃圾集中收集，定期清运；

7、做好管线沿线村庄地下水水位、水量和水质监控工作，发现影响居民生活和生产用水时应予及时解决；

8、管道敷设完毕后尽量采用原状土进行回填，施工结束后要尽快恢复原貌，使地下水环境能尽快得到恢复；

9、合理选择施工场地，禁止将污水、废料和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理；

10、施工要避开雨季，尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并快速回填。并进行生态恢复。

### 8.2.4大气环境影响减缓措施

为减少项目施工对沿线大气环境的影响，本次评价提出以下减缓措施：

- 按照“六必须、六不准”要求进行施工，必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；

2、采取湿法作业，施工场地在非雨天场地干燥时适量洒水，保持施工区土壤水分，洒水区域包括正在施工的路段、主要运输道路等。洒水频次由现场监理人员根据实际情况而定，在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；

3、风速四级以上易产生扬尘时暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染；及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施，运输沙、石、水泥、土方等易产尘物质的车辆必须封盖严密，严禁洒漏；

4、禁止散装运输水泥等粉状物料，严禁运输途中扬尘散落，储存时应堆入库房。必要时设围栏并用篷布覆盖，定时洒水防止飞扬；土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并盖篷布，严禁沿途撒落；

5、开挖施工过程中产生的扬尘，采用洒水车定期对作业面和土堆洒水，使其保持一定湿度，降低施工期的粉尘散发量；在施工现场进行合理化管理，统一堆放材料，设置专门库房堆放水泥，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；施工现场设置围栏或部分围栏，缩小施工扬尘的扩散范围；

6、保持运输车辆完好，不过满装载，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿程抛洒，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；施工扬尘量随管理手段的提高而降低，如果管理措施得当，扬尘量将降低50～70%，大大减少对环境的影响。合理科学制定运输车辆运行班次，减少行驶动力扬尘起尘量；

7、对运输渣土的机动车辆定期清洗车轮和车体、用帆布覆盖易起扬尘的物料以防在运输过程中发生渣土撒漏，污染国道、省道或其他城乡道路，减少扬尘的产生。在运输车辆通过乡村土路时，减速行驶，减少扬尘对周围农田、水体、村庄等的污染；

8、施工结束时及时清理施工场地，及时对敷管施工占用场地恢复植被，减少地面裸露的时间。对施工场地、堆料场等，除及时进行清理外，恢复临时占地原有使用功能；

9、本项目在施工过程中，加强对施工队伍的管理，如建立施工规章制度，找通过ISO14000认证的施工单位等。对施工人员实行劳动保护，在必要时佩戴口罩等防尘用品。

### 8.2.5声环境影响减缓措施

- 施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强；

- 在居民区附近施工时严格执行当地政府控制规定，特别是居民区，严禁在夜间（晚上10时至次日6时）、午休时间、中高考期间进行高噪声施工。若必须在夜间施工需向环保部门申请，批准后才能根据规定施工；

3、在施工中严格控制作业时间，根据具体情况，合理安排施工时间，提高操作水平与周围居民做好沟通工作，减少对敏感地点的影响，防止发生噪声扰民现象；

4、运输车辆应尽可能减少鸣笛，尤其是在晚间和午休时间；

5、合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高；

6、建立临时声障，在施工过程中可根据情况适当建立单面声障；

7、根据《关于宣传贯彻《中华人民共和国噪声污染防治法》的通知》 (环法规[2022]13号)的规定，对建筑施工噪声，要求在噪声敏感建筑集中区域施工的优先使用低噪声施工工艺和设备，并实施噪声自动监测。加强施工期的监测和施工期管理，管道开挖点距离居民点较近时，高噪声机械作业时间应避开中午和夜间施工，并尽可能缩短工期，避免影响居民的正常休息。

### 8.2.6固体废弃物减缓措施

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、工程废弃土石方、施工废料等。

1、工程施工过程中，施工人员就近租用当地民房，而且项目分段施工，生活垃圾产生量很小，产生的生活垃圾依托当地环卫部门处置，纳入城市垃圾清运系统，不会对周围环境产生明显不利影响。

2、工程废弃土石方

施工过程中产生的废弃土石方主要为管沟开挖时产生的多余泥土和碎石。在不同地段采取不同的措施，将该部分土石方全部利用。

（1）在耕作区开挖时，熟土（表层耕作土）和生土（下层土）土分开堆放，管沟回填按生、熟土顺序填放，保护耕作层。回填后管沟上方留有自然沉降余量（高出地面 0.3～0.5m），多余土方就近平整。

（2）在穿越乡村道路时，大开挖产生的多余泥土和碎石用于地方乡道建设填料、或道路护坡。

项目土石方在各个功能区内进行调配，可以做到土石方挖填平衡，不设置弃渣场。项目将开挖的土石方进行分层堆放，分层回填，管沟上方覆土一般高于地面20-30cm。

3、施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程及公路穿越过程中产生的废混凝土等。施工废料部分可回收利用，可回收的部分全部由废品收购方回收处理，剩余废料依托当地环卫部门有偿清运，纳入城市垃圾清运系统，不会对周围环境产生明显不利影响。

### 8.2.7对道路交通影响的防治对策

1、对于乡村道路，采用开挖方式穿越的道路，建设单位应与施工单位共同制定施工方案，方案中需要考虑到在交通敏感的道路附近设计临时便道，并做到在尽可能短的时间内完成道路开挖、管道埋设、泥土回填等工作。

2、施工时，挖出的泥土除回填以外，应及时清运，以免泥土堆积占用道路、影响交通，保证开挖道路的交通运行。

3、在当地的交通高峰时间，应停止或减少施工运输车辆，以减少拥挤度，防止发生交通事故。

4、施工路段应设交通标识符，夜间设醒目的交通标志灯。各施工路段还应设安全监督员，防止行人及交通工具误落开挖的沟内。

5、凡造成道路和通道数目减少的地方，应用交通灯或由交通管理人员进行疏导。

### 8.2.8施工期生态环境保护措施

### 8.2.8.1土地利用格局的保护和恢复措施

（1）严格控制施工占用土地

①合理规划管线占地区，严格控制施工作业带宽度，不得在施工作业带范围以外从事施工活动。

②按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规定，对管线敷设施工宽度控制在设计标准范围内，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。

③施工作业尽量利用原有公路，沿己有车辙行驶，若无原有公路，则要执行先修道路，后设点作业的原则进行。杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。管线尽量沿公路侧平行布置，便于施工及运营期检修维护，避免修筑专门施工便道。

④严禁施工材料乱堆乱放，划定适合的堆料场，以防对植物的破坏范围扩大。

⑤现场施工作业机械应严格管理，不得在施工作业带范围以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。

（2）恢复原有土地利用格局

①施工结束后，应尽量恢复地貌原状。施工时，对管沟开挖的土壤做分层开挖、分层堆放，分层回填压实，以保护植被生长层所需的熟土，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力。

②对管沟回填后多余的土方，应均匀分散在管道中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过度，不得形成汇水环境，防止水土流失；当管道所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有集水的可能，需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集；当管道敷设在较平坦地段时，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁管沟两侧有集水环境存在。

③道路施工中挖填方尽量实现自身平衡。对管线修筑过程中产生的弃土区及取土、取砂砾料区，都要平整，然后洒上一次水，再让其自然恢复。各站场地面设施施工过程中产生的挖填方亦应尽量自身平衡，若有弃土或取土，也要对其区域进行平整及地面绿化或铺上一层砾石。

④挖掘管沟时，应执行分层开挖的操作制度，尤其是在农田和草地，即表层耕作土（一般30cm）与底层耕作土分开堆放；管沟填埋时，也应分层回填，即底土回填在下，表土回填在上。尽可能保持作物原有的生活环境。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。回填后多余的土应平铺在田间或作为田埂、渠埂，不得随意丢弃。

### 8.2.8.2生物多样性的保护措施

（1）在施工过程中，应加强施工人员的管理，杜绝因施工人员对野生植物的滥砍滥伐（尤其要高度重视自然保护区段）而造成沿线地区的生态环境破坏。

（2）加大对保护野生动物（重点为保护动物）的宣传力度，大力宣传两栖、爬行动物、鸟类对农林卫生业的作用，禁止施工人员对野生动物滥捕滥杀，做好野生动物的保护工作。

（3）对水生生物的一般保护措施为：切实加强对水环境的保护，避免沿线局部水域发生污染或富营养化，把对水生生物栖息环境的影响减少到最低程度。具体如下：

①在采用大开挖穿越河流的施工时，应合理安排施工进度，尽量选择枯水期，避开雨季和汛期，以减少洪水的侵蚀。此外，在施工中还要做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，防止水土流失。

②在管道穿越河流处应做好水土保护措施。对于原本有砼护砌的河渠，应采取与原来护砌相同的方式恢复原貌。对于土体不稳的河岸，应采取浆砌石护砌措施。对于粘性土河岸，可以只采取分层夯实回填土措施。管道通过泄洪道处，均需采取砼护底护岸砌措施，爬堤的迎水一侧管堤应采取浆砌石保护。施工完毕后，要恢复河道原状，并及时运走废弃的施工材料和多余土石方，避免阻塞沟渠、河道。

③ 施工用料的堆放应远离水体，以及暴雨径流难以冲刷的地方，防止被暴雨径流带入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。泥浆池的设立应符合环保要求，池底及四周采取防渗措施。

④在穿越河流施工时，禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。施工挖出的淤泥、渣土等不得抛入河流和其他水体。

### 8.2.8.3农业生态系统保护措施

（1）管道通过农业区时，尤其是占用耕地、果园、菜地、粮棉油地等经济农业

区时，施工作业带宽度应尽量缩窄，宜采用沟下组焊方式减小施工作业带宽度，降低工程对农业生态环境的干扰和破坏，并将农业损失纳入到工程预算中。

（2）项目占地应按有关土地管理办法的要求，逐级上报有审批权的政府部门批准。对于永久占地，应纳入地方土地利用规划中，并按有关土地管理部门要求认真执行。

（3）对于临时占地，除在施工中采取措施减少对基本农田的破坏外，在施工结束后，还应做好基本农田的恢复工作。

（4）根据《基本农田保护条例》，非农业建设经批准占用基本农田的，按照保持耕地面积动态平衡，应“占多少、垦多少”，没有条件开垦或开垦耕地不符合要求的应按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新耕地。

（5）管线占用基本农田的，根据《基本农田保护条例》的相关规定，地方各级

人民政府应当采取措施，确保土地利用总体规划确定的本行政区域内基本农田的数量不减少。此外，应做好所占耕地的耕作层保护工作，用于新开垦耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。

（6）根据当地农业活动特点，因地制宜地选择施工季节，尽量避开农作物的生长期和收获期，以减少农业当季损失。

（7）提高施工效率，缩短施工时间，同时采取边铺设管道边分层覆土的措施，减少裸地的暴露时间，保持耕作层肥力，缩短农业生产季节的损失。

（8）管道施工中要采取保护土壤措施，对农业熟化土壤要分层开挖，分别堆放，分层回填，减少因施工造成生土上翻、耕层养分损失、农作物减产的后果，回填时还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。

（9）在施工中应尽量减少对农田防护树木的砍伐，完工后根据不同的地区特点采取植被恢复措施，种植速生树木和耐贫瘠的先锋灌木草本植物，在农地可种植绿肥作物，加速农业土壤肥力的恢复。

（10）施工完成后做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。

（11）处理好管道与农田水利工程的关系，尽可能减少对排灌渠道的破坏，管道经过坡地时要增设护坡堤，防止坍塌造成的滑坡等，并结合修筑梯田，植树种植绿化，加速生态环境的恢复。

（12）在施工时，应避免农田基础设施受碾压而失去正常使用功能，导致灌溉区受益范围内农作物生长受影响。

### 8.2.8.4林地恢复措施

管道途经地区有林地资源，因此，工程应重点从以下几个方面对林地进行恢复：

（1）加强对施工人员及施工活动的管理

①施工过程中，加强对施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的施工活动范围。

②管道通过生态林区段时，工程施工将占用林地和砍伐树木，应事先向林业主管部门申报，并进行合理的赔偿。

③施工便道选择尽量避开林带，以林带空隙地为主，尽可能不破坏原有地形、地貌。

（2）施工后的植被恢复

①根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的规定：在管道线路中心线

两侧各5m地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物。因此，施工结束后，在管道覆土上采取播撒草籽、栽植花、草等措施恢复植被。

②施工结束后，施工便道两侧裸露的地面，采取播撒草籽、栽植花、草、种植灌木等措施恢复植被。

### 8.2.8.5水土保持措施

（1）水土流失空间分布与地形地貌密切关联，整个工程区域内的水土流失分布是不均衡的，甚至变化极大，挖、填土石方量大的地段、暴雨集中的地方、地形地貌复杂的地方，水土流失强度往往较大，因此，在主体工程施工过程中应加强临时防护措施，并与主体工程同步施工。由于主体工程施工进度较快，水土流失防治措施一旦没有与主体工程同时施工，施工队伍撤离后就难以回过头来重新施工，所以水土保持的治理工作必须与主体工程同步进行施工，并经当地水行政主管部门进行阶段验收签字后方可撤离施工队伍。

（2）沿线站场等生产区和生活区，选用适合当地土壤、气候等自然环境、水土保持效果好的树种进行绿化，使其产生良好的生态效益。

（3）对于大开挖穿越河流、沟渠时，尽可能选择枯水期、避开雨季施工，开挖的土石不允许在河道内长期堆放，应将回填的土石方临时堆放在河道外，多余的土石方直接用于加固堤坝。为防止堆土流失，在土石堆的外侧采用填土编织袋进行临时拦挡；修建临时排水沟，并在沟尾建沉沙池；施工结束后，编织袋应集中销毁或深埋，对挖方临时堆放地进行平整，并采用草灌结合的方式进行植被恢复。

（4）严格按照水土保持方案要求落实各项水土保持措施，各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和弃渣综合利用，施工过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的填方区域并进行防护。根据方案要求合理 安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

### 8.2.8.6基本农田段环境保护措施

（1）划定施工范围，尽可能少的占用耕地。

（2）挖掘管沟时，应分层开挖、分层堆放；填埋时，也应分层回填，即底土回填在下，表土回填在上。分层回填前应清理留在土壤中的固体废物，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。回填后多余的土应平铺在田间或作为田埂、渠埂，不得随意丢弃。

（3）施工时，应避免农田受施工设备、设施碾压，而失去正常使用功能。例如：机井、灌渠、灌溉暗管（一般埋藏较浅）等水利设施的损坏，会导致灌溉区受益范围内农作物生长受影响。

（4）施工期应尽量避开作物生长季节，减少农业生产损失。

（5）施工结束后做好农田的恢复工作。凡受到施工车辆、机械破坏的地方，都要及时修整，恢复原貌，植被（包括自然的和人工的）破坏应在施工结束后的当年或来年予以恢复。

## 8.3运营期环境保护措施及其可行性论证

## 8.3.1运营期环境空气污染防治措施

根据工程分析，本项目管道运行期正常工况下废气主要为站场清管作业时排放的天然气；非正常工况下废气主要为1#阀室系统超压时产生的少量天然气，经放空装置直接排入大气。

主要治理措施：

（1）采用合理的输气工艺，选用优质材料，再设计时，管道及其附属设施应充分考虑抗震，保证正常生产无泄漏。

（2）加强管理，减少放空和泄漏，站场设置放空系统，大量天然气放空通过放空管排放，利用高空疏散，减少天然气排放的安全危害和环境污染。

（3）排放放空气采用冷排放，项目气质不含H2S，且排放量小，在冷排放的情况下，其对周围环境影响较小。

根据管道在运行期对环境空气的影响评价，其影响在可接范围内，所采取的环境空气防治措施基本可行。

## 8.3.2营运期水污染防治措施

项目主要为天然气输送管道，集输管线埋地敷设，密闭输送，运营期正常情况下不会产生的废水；1#阀室分离废水经污水收集罐暂存后由罐车定期转运至污水处理厂处理，不外排。

采取以上措施后本项目污水对区域水环境影响较小，所采取的水污染防治措施基本可行

## 8.3.3运营期地下水环境污染防治措施

管道沿线地下水保护应坚持“注重源头控制、强化监控手段、污水集中处理、完善应急响应系统建设”的原则，其宗旨是采取主动控制，避免泄漏事故发生

（1）做好1#阀室采出水罐、重力分离器撬、放空分液储存集成装置间等处的防渗措施。其中，排污罐为金属材料制造，架空在地面上放置，罐体下方除按要求设置防渗措施外，还应在罐体附近设置围堰+收集槽，出现泄漏情况能及时收集废水至事故池。

（2）运行期内须注意废水的收集和处理工作，对污水处理装置、排污罐进行定期检查，应杜绝生产和生活废水泄漏现象，防止对周围地下水造成污染。

（3）针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，建设单位应编制《突发环境事件应急预案》并向当地生态环境主管部门备案，理清各部门在应急事件的职责，一旦发生地下水污染事故，立即启动应急预案，查明并切断污染源，探明地下水污染程度、范围和污染深度。

## 8.3.4运营期噪声污染防治措施

运行期各工艺站场的主要噪声源是各站场的空冷系统、分离器、调压设备、放空系统等，放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生。针对工程中噪声的来源及运行期噪声预测评价结果，主要采取的降噪措施分析如下：

（1）选用低噪声设备，阀室的噪声源采取安装消音设备或隔音等措施；

（2）在阀组、管道工艺设计中，尽量减少弯头、三通等管件，在满足工艺的前提下，控制气流速度，降低站场气流噪声。

在采取了以上措施后，经过噪声预测，噪声对周围声环境的影响是可以接受的。

## 8.3.5运营期固废污染防治措施

过滤废渣、清管废渣定期交由环卫部门清运，不会对周围环境造成影响。

## 8.4环保治理措施与投资

项目总投资13907万元，环境保护投资352万元，占项目总投资的2.53%，主要用于植被恢复、环境监理、废水处理等措施，可满足项目环境保护及污染防治的需要。项目环境保护措施及投资清单见下表。

表8.4-1	本工程环保投资估算一览表

| 项目 | 措施类型 | 投资 （万元） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护措施 | 生态保护工程 措施 | 150 | 用于施工期管道区域、临时材料堆场等临时占地的剥离表土、土地整治、复耕等，以及用于、挡墙建设、安装排水沟等建设 | 计入主体 |
|  | 生态保护植物 措施 | 25 | 管道沿线植被恢复、绿化等植物措施 |  |
|  | 水土保持措施 | / | 设置土质排水沟、临时沉砂凼、土袋挡土墙等措施 | 计入主体 |
| 大气保护措施 | 扬尘防护措施 | 28 | 施工期购置洒水设备进行洒水作业，对临时堆放表土采用防雨布覆盖；进行道面清扫，对轮胎进行清洗；用于施工期间物料运输车辆的覆盖，粉料采用粉料车运输，防止物料散落和灰尘飘散 | / |
|  | 放空废气 | 6 | 通过放空立管（15m）排放 | / |
| 水环境保护措施 | 试压废水 | 4 | 转运至污水处理站 | / |
|  | 临时隔油沉淀池 | 9 | 生产废水隔油沉淀处理 |  |
|  | 泥浆池 | 10 | 定向钻泥浆回用 |  |
|  | 泥浆循环池 | 10 | 定向钻泥浆回用 |  |
|  | 生活废水处理 | 3 | 依托周围居民已有设施 | / |
|  | 分离废水 | 3.5 | 转运至污水处理站 |  |
| 噪声防治措施 | 隔声降噪措施 | 24 | 合理安排施工作业时间，合理布局施工现场，禁止夜间施工；在施工沿线居民集中点设挡声板 | / |
| 固废处理措施 | 生活垃圾处理 | 1.5 | 施工期设置垃圾桶和转运设置，将施工过程中产生的生活垃圾收集后运至周边垃圾填埋场进行处理 | / |
|  | 定向钻泥浆 | 5 | 转运至填埋场处理 |  |
| 环境风险措施 | 管道施工防护 措施 | / | 做好管道防护加固措施、防腐工程等措施 | 计入主体工程 |
|  | 环境应急预案 | 50 | 制订环境风险应急预案，建立环境风险事故报警系统体系 | / |
| 环境管理 | 环境监理、监测 | 15 | 开展施工期环境监理、监测工作 | / |
|  | 环境宣传、保护 | 3 | 开展环保知识培训；宣传环境保护法律、法规；建设并设施环保“三同时”制度 | / |
|  | 竣工验收 | 5 | 开展环保竣工验收工作 | / |
| 合计 |  | 352万元 |  |  |

环境影响经济损益分析

本工程的建设对管道沿线的环境和经济发展产生一定影响。在进行工程的效益分析时，不仅要考虑工程对自然环境造成的影响，同时，也要从提高社会经济效益为出发点，分析对社会和经济的影响。

本章选择工程、环境、生态资源和社会经济等有代表性的指标，从经济效益、社会效益和环境效益等三方面，进行环境经济损益分析。

经济效益分析

本工程总投资13907万元，从目前对市场销售量的预测来看，盈利能力、偿还能力和抗风险能力不是很理想。本工程内部收益率8.00%与基准收益率8%持平，净现值等于零。本工程从经济效益角度上来看，可行性一般，但社会效益显著。

本项目的建成后，可以加强巴中市通江县周边区域天然气供应，还具有一定的间接经济效益，例如使用天然气发电与燃煤电厂比可大大节约投资投入，减少运营成本，主要为煤炭的运费等，同时还可以缓解铁路与公路运输压力，提高居民生活质量等。

社会效益分析

本工程的建设有利于拉动国民经济的增长，扩大内需。通过实施本工程，可以扩大内需，增加就业机会，促进经济发展。还有利于提高沿途地区人民的生活质量，改善生活环境，注入新的能源。本工程建设需要一定数量的人力，除施工单位外，还需在当地招募民工，因而可给当地居民和农民增加收入。另外，管道工程建设需要大批钢材、建材及配套设备，可带动机械、电力、化工、冶金、建材等相关工业的发展。

该工程的建设，是促进巴中市通江县周边区域清洁能源使用的重大举措，对于缓解巴中周边区域天然气供需矛盾，优化能源结构，建设环境友好型社会，具有重要意义，项目的建设符合国家产业政策，将使国内的能源配置更趋于合理，使得全国经济的效益在总体上大大提高，体现出中国能源供需的协调发展战略。

因此，本工程是造福沿线人民的幸福工程，在实施西部大开发战略、加快西部地区经济发展、拉动国民经济增长、调整我国能源结构和充分利用天然气资源等方面不但有重要的经济意义，而且有深远的政治意义。项目具有良好的社会效益。

环境经济损益分析

环境正效益分析

本工程的实施，将为巴中通江片区提供清洁的天然气能源，与燃料油和燃煤等能源相比在减轻大气环境影响方面效益显著。

减少环境空气污染物的排放量

天然气作为清洁能源，可以减少大气污染物产生量，改善环境空气质量，与燃料油和燃煤等能源相比在减轻大气环境影响方面效益显著。燃烧天然气与燃油和燃煤相比，年产生SO2、烟尘量和NOx量将大大降低，有助于项目市场调整区域能源结构、普及清洁能源使用、改善大气环境质量。

减少污染处理费用

据全国统计数据结果，处理SO2所需费用为1.0元/kg，用天然气替代燃油或者燃煤，每年可节约处理SO2的资金费用。

减少运输带来的环境污染

管道运输是一种安全、稳定、高效的运送方式，由于天然气采用管道密闭运输的方式，正常运行不会对环境造成污染，如果采用车、船运输，其运输消耗远大于管道运输，同时运输中会产生一定量的大气污染物，如汽车尾气、二次扬尘等。利用管道运输天然气避免了运输对大气环境的污染问题，保护了生态环境，具有较好的环境效益。

经济正效益分析

本工程为天然气集输工程建设项目，根据其施工方案及营运方案，本工程的主要在施工期对生态环境产生影响，从而造成环境损失。针对这些环境损失，结合现有的研究基础，采用一定的模型，同时根据本工程施工期采用的各类环保措施、国家相关的法律法规界定及地方政府的相关要求对本工程施工期环境损失进行货币化衡量。

本工程生态环境经济损失突出表现为：占地经济损失、植被生态损失、景观环境损失等几个方面。

占地经济损失

综合考虑占用土地类型及对地上附着物（建筑和植物）的各种补偿费用，临时占地一般线路临时占地按1万元/亩。

大气环境经济损失分析

施工期大气环境影响主要表现为施工占地的扬尘、油烟气等方面的影响，在本报告书提出的环保措施得到落实的情况下，工程施工期对大气环境的影响较弱。

声环境经济损失分析

施工期声环境影响主要表现为挖掘机、吊管机、电焊机、推土机等机械设备使用产生的噪声，在本报告书提出的环保措施得到落实的情况下，工程施工期对声环境的影响较弱。

水环境经济损失分析

施工期水环境影响主要表现为施工场地的生活废水、施工废水等方面的影响，在本报告书提出的环保措施得到落实的情况下，工程施工期对水环境的影响较弱。

固体废弃物环境经济损失分析

施工期固废环境影响主要表现为施工废气土石方、生活垃圾、建筑垃圾等方面的影响，在本报告书提出的环保措施得到落实的情况下，工程施工期对固废环境的影响较弱。

营运期固废环境影响主要表现为清管废渣，在本报告书提出的环保措施得到落实的情况下，工程营运期对固废环境的影响较弱。

小结

项目作为一项能源基础设施建设项目，能有效改善沿线城市及农村天然气供应和储配系统，减少燃煤量和污染物排放量，有利于沿线城市能源结构的改善和节能减排目标的实现。项目建成后将形成省内新的天然气管道输送配置系统，不仅能产生较大的经济效益，还具有节能减耗增效、环境安全等优势。本工程对环境的影响，从长远角度考虑，有利于环境质量改善，正面影响大于负面影响；天然气的应用，对提高人民生活质量、加快国民经济的发展产生积极作用，同时会为社会上缴大量税金，社会效益明显。因此本工程从环境经济损益分析考虑利大于弊，项目可行。

环境管理与环境监测计划

环境管理是企业管理的一项重要内容，加强环境监督管理力度，尽可能的减少“三废”排放数量及提高资源的合理利用率，把对环境的不良影响减小到最低限度。环境监测是环境管理的重要组成部分，加强环境监测是了解和掌握项目排污特征，研究污染发展趋势及防治对策的重要依据与途径。

本管道工程线路较短，对环境的影响主要来自施工期的各种作业活动及运行期的风险事故。无论是施工期的各种作业活动还是运行期的事故，都将会给生态环境带来较大的影响。为最大限度地减轻施工作业对生态环境的影响，减少事故的发生，确保管道安全运行，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施尤为重要。

因此，做好环境管理与环境监测工作具有非常重要的意义。

环境管理

环境管理机构

本工程由中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司直接进行管理，负责本工程天然气管道的生产和管理。管道公司下设各输气管理处，负责本管道的生产运营、日常维护等工作。

为做好环境管理工作，应设置环境管理机构，建立HSE管理体系，成立HSE管理办公室，负责监督和管理工程施期与运行期的环境保护措施的制定、落实及环境工程的施工监督、检查与验收，负责运行期的环境监测、事故防范和环境保护管理。

HSE管理体系

HSE管理体系是国际石油石化企业通用的一种管理模式，具有系统化、科学化、规模化的特点，被国外大石油公司广泛采用。本工程应建立施工期和运营期的HSE管理程序框架和运行方案，对生产管理人员和施工人员、操作人员进行HSE培训，将使各种施工作业活动中施工人员的健康、安全得到保证，对环境的破坏和影响降低到最小程度。

组织机构建立

成立HSE管理办公室，由公司经理、主管HSE副经理、HSE专职人员和各主要部门负责人组成。公司经理主要负责制定环境方针和环境目标，为环境管理方案的执行提供必要的支持和物质保障等；主管HSE工作的副经理，在环境管理中代表项目经理行使职权，监督体系的建立和实施等；公司HSE人员，负责监督HSE相关标准的贯彻实施，确保所有有关HSE方面的要求能正确、完全的执行等。

HSE文件编写及控制

本工程建立HSE管理体系时，应编制HSE管理手册、各种程序管理文件、管理作业文件和各类操作规程。本工程施工期和投入运行后，HSE管理小组应在管理体系框架下为本工程的HSE管理和安全操作选定必要的规章制度和操作规程。其主要包括：①施工期的安全操作规程；②清管试压过程安全操作规程；③生产过程安全操作规程；④设备检修过程安全操作规程；⑤正常运行过程安全操作规程；⑥非正常运行过程安全操作规程；⑦应急处理故障、事故过程安全操作规程；⑧各种特殊作业（吊管起重、动土、危险区域用火、进入设备场地）的安全操作规程；施工期、运行期的环境保护管理规程。

同时，要做好文件的控制和管理，包括所有文件都必须报公司HSE管理部门审查，由相关责任人签发；经批准的文件应及时下发给各有关岗位，要求他们按照文件执行；由专人负责进行保管，有一定的存放位置，并能迅速查找；根据需要，定期对文件进行审核和修改，确保现存文件的适宜性；现行的相关文件在需要它的操作地点应易于得到；凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；失效的文件如不能及时销毁，应立即从所有曾经发放和使用的场所收回，避免继续使用。

人员的培训及能力评估

应确保从事本工程关键性健康、安全与环境工作和任务的人员具有良好的个人素质及通过实践提高其技能和不断更新知识的能力。为确保企业员工具备称职资格，应建立相应的培训保证体系，并对员工完成任务的能力进行定期评审和评价。

（1）员工培训

培训工作包括上岗前的 HSE 培训及上岗后的定期 HSE 培训。培训的方式可采取理论培训和现场演练两种方式。培训的内容包括基础培训、技能培训和应急培训三部分。

（2）能力评估

应通过正规程序对员工的能力进行定期评估，并形成文件。公司应建立针对不同职责人员的评估程序。程序内容主要包括资历、工作表现、理论考核和操作考核等。评估合格者，发给上岗证书，上岗操作。评估不合格者，或调离本工作岗位，或安排进一步的培训使其达到上岗要求。评审应每二年一次。

人员的培训及能力评估

应结合本工程环评识别的施工期和运营期工艺流程、污染和风险源项、危害和影响程度识别以及评价的结果，结合本工程安全评价、职业卫生评价篇章的成果，侧重在以下方面开展工作：①工艺流程分析；②污染生态危害和影响分析；③泄漏事故危害和风险影响分析；④建立预防危害的防范措施；⑤制定环境保护措施；⑥建立准许作业手册和应急预案。

环境保护管理计划

为了最大限度地减轻施工期作业活动对管道沿线生态环境的不利影响，减少运行期事故的发生，确保管道安全运行，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。根据中国石化企业HSE管理体系及清洁生产的要求，结合沿线区域环境特征，分施工期和运行期提出本工程的环境管理计划。

1施工期环境管理

在项目建设期，业主单位设立项目HSE管理机构，配备1-2名环境管理工程师。

（1）HSE机构在施工期环境管理的主要职责

施工期环境管理机构的主要职责为：贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律和法规；组织制订建设期环境保护的规章制度和标准，并督促检查其执行；审定、落实并督促实施生态恢复和污染治理方案，监督生态恢复、污染治理资金和物资的使用；监督检查生态环境保护设施和污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的执行情况；收集归档相关环境保护文件及环境保护工程的技术资料；协调处理项目建设过程中与地方政府、部门、群众等在环境保护方面的问题，批准对外的环境保护合同、协议，调查处理建设中的环境破坏和污染事故；组织开展环境保护的科研、宣传教育和培训工作。

（2）强化施工前的HSE培训

在施工作业前必须对全体施工人员进行HSE培训，以提高施工人员的环保知识、环保意识和处理跟环境有关的突发事件的能力。培训内容包括：①国家和地方有关环境方面的法律、法规和标准；②施工段的主要环境保护目标和要求；③认识遵守有关环境管理规定的重要性，以及违反规定带来的后果的严重性；④保护动植物、地下水及地表水水源的方法；⑤收集、处理固体废物的方法；⑥管理、存放及处理危险物品的方法；⑦对施工作业中发现的文物古迹的处理方法等。

（3）加强施工承包方的管理

施工承包方是施工作业的直接参与者。他们的管理水平直接关系到环境管理的好坏。因此，在施工单位的选择与管理上提出如下要求：

①在工程招标过程中，对施工承包方的选择，除要考虑实力、人员素质和技术装备外，还要考虑其HSE的业绩，优先选择那些HSE管理水平高、环保业绩好的队伍。

②在承包合同中应明确承包方的环保责任和义务，将有关环境保护条款，如环境保护目标、采取的水、气、声、生态保护及水土保持措施等，列入合同当中，并将环保工作的好坏作为工程验收的标准之一。

③施工承包方应按中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司的要求建立相应HSE管理机构，明确管理人员及其相应的职责等。在施工作业前，编制详细的环境管理方案，连同施工计划一起呈报中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司HSE办公室及其它相关环保部门，批准后方可开工；

环境管理方案应包括以下措施：减少施工扬尘、粉尘、施工机械及车辆废气排放等大气污染防治措施；降低施工机械及车辆噪声、施工噪声，以及在噪声敏感区设置隔声设施等防治噪声污染的措施；减少施工废水、生活污水排放，并加以妥善处理，防止污染地表水环境的措施；施工废渣、生活垃圾等处理处置措施；限定施工活动范围、减少施工作业对土壤和植被的扰动和破坏、保护动植物等生态保护措施。

（4）施工人员环境保护守则

①组织施工人员参加环境保护相关的法律法规和基本知识培训；

②施工机械及车辆应在施工便道和施工划定的范围内作业，不得随意开辟施工便道、破坏植被。严禁施工人员猎捕野生动物，特别是严禁捕猎野生动物，保护野生动物生活区域；

③施工单位要严格执行施工期的各项环保规定，落实各项环保措施，按要求选择适宜的施工时间、尽量缩小施工范围、生活垃圾、废弃土石方、建筑垃圾等按规定进行处置、施工结束后做到工完料净、按规定对土地进行恢复；

④应按《文物保护法》规定及地方文物保护部门的要求施工。在施工过程中，一旦发现文物，应立即停工，上报当地文物保护主管部门，在文物保护主管部门保护性发掘完成后，才能重新开工；

⑤建设单位的环境监管人员，应不定时对施工现场的环保设施、作业环境、以及环保措施的落实执行情况进行认真的检查，并做好记录；

⑥制定施工营地管理条例，明确施工人员作业区域，应在施工作业带两侧树立明显标志，严禁跨区域施工，还应包括对人员活动范围、生活垃圾及其它废物的管理；

⑦施工单位必须建立环境监控台帐，及时准确地记录不同施工阶段环境保护、水土保持措施的落实情况和各项生态环境保护要求的贯彻情况，并配合必要的图片证据（例如，施工前后的地表植被及周围环境照片）；

⑧物料运输施工便道根据施工季节采取适当的洒水抑制扬尘措施。渣、土等散装货物装载应拍平压实，不准超载，必要时覆盖毡布，以减少遗洒，减小运输扬尘。在产生扬尘较大处，采取湿法作业，以降低扬尘对大气环境的污染。在车辆运输材料及土石方运输时，采取加盖篷布密封及洒水等湿法运输，以减轻在运输过程中对城镇居民及沿线农作物的影响。

（5）做好环境恢复的管理工作

工程建设不可避免地会对环境造成破坏，因此必须做好工程完成后的环境恢复工作。目前的生态恢复措施随机性很大，完全取决于参与者的专业技术水平和偏好。因此，除要求施工单位按规定实施生态恢复外，还应聘请专业的生态专家来指导生态恢复工作，或配置专门的技术监理人员监督检查生态恢复质量。

运营期环境管理

运营期环境管理依托沿线站场。运营期环境管理的主要内容是：①定期进行环保安全检查和召开有关会议；②对领导和职工特别是兼职环保人员进行环保安全方面的培训；③制订完备的岗位责任制，明确规定各类人员的职责，有关环保职责及安全、事故预防措施应纳入岗位责任制中；④制定各种可能发生事故的应急计划，定期进行演练；配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证在发生事故时能及时到位；⑤主管环保的人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境污染问题，向主管领导和生产部门提出建议和技术处理措施。

环境管理工作重点是：除抓好日常各项环保设施的运行和维护工作之外，重点针对管道破裂、天然气泄漏着火爆炸、事故排放、着火爆炸等重大事故的预防和处理。重大环境污染事故不同于一般的环境污染，它没有固定的排放方式和排放途径，具有发生突然、危害严重等特点。为此，必须制订相应的应急预案。

（1）环境管理机构

在项目运营期，应建立和运行公司 HSE 管理体系，在企业管理部门设置环境管理机构，配备 1～2 名环境管理工程师，设环保兼职人员，负责具体的环境监督管理。环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环保工作，其主要职责如下：①贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律和法规；②组织制订企业的环境保护规章制度和标准并督促检查执行，根据企业特点制定污染控制及改善环境质量计划；③负责组织环境监测、事故防范以及外部协调工作，负责组织突发事故的应急处理和善后事宜；④组织开展环境保护的科研、宣传教育和技术培训工作；⑤监督“三同时”规定的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，有效控制污染；⑥检查本单位环境保护设施的运行情况。

（2）日常环境管理

①建立环保指标考核管理制度，并严格落实各项管理制度，定期对相关部门进行考核，以推动环保工作的开展；②定期进行环保工作检查，及时发现问题、处理问题，确保环保设施的正常运转，保证达标排放；③对专、兼职环境管理人员进行环保业务知识的培训，并在全公司范围内进行环保知识的宣传和教育，树立全员的环保意识；④定期组织召开环保工作例会，针对生产中存在的环保问题进行讨论，制定处理措施和改进方案，并报上级主管部门；⑤制定日常及事故时环境监测计划，以及对重大环境因素的监测计划和方案，以便及时掌握环境状况的第一手资料，促进环境管理的深入和污染治理的落实，消除发生污染事故的隐患；⑥建立环境管理台账，制定重大环境因素的整改方案和计划，并检查其落实情况；建立环保设备台帐，制定主要环保设备的操作规程及安排专门操作人员，建立重点处理设备的“环保运行记录”等；⑦协助有关环保部门进行环境保护设施的竣工验收工作；⑧主管环保人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境污染问题，向公司领导和生产部门提出建议和技术处理措施；⑨制定各种可能发生的环境事故的应急计划，定期进行演练。

（3）应急管理

本工程输送介质天然气为可燃物质，火灾危险性大，生产过程中均存在发生重大危险事故的可能性，如天然气泄漏事故、火灾爆炸事故、管道断裂或悬空等，因此本工程除在方案选择、工程设计、生产运营中采取工程技术和管理防范措施外，还应制定应急计划和建立应急机构，减轻或消除事故危害后果。

①应急机构和职责

企业应建立以总经理或副总经理为总指挥的应急中心。应急中心主要职责：组织制定本企业预防灾害事故的管理制度和技术措施，制定灾害事故应急救援预案；组织本企业开展灾害事故预防和应急救援的培训和演练；组织本企业的灾害事故自救和协调社会救援工作。应急中心应设值班人员，负责联络通知应急指挥人员及应急反应人员。

应急中心应下设若干应急反应专业部门，负责完成各自专业救援工作：

安全管理部门负责组织制定预防灾害事故的管理制度和技术措施，编制应急救援计划方案，组织灾害事故预防和应急救援教育和演练，组织实施企业灾害事故的自救与社会应急救援，组织事故分析及上报等；

环境保护部门负责组织制定应急监测计划，组织对灾害的现场监测和环境监测，测定事故的危害区域，预测事故危害程度，指导控制污染措施的实施，事故现场善后污染清除等；

工业卫生、医疗部门负责组织事故现场防毒和医疗救护，测定事故毒物对工作人员危害程度，指导现场人员救护和防护等；

专业消防队负责组织控制危害源、营救受害人员和洗消工作等；

信息部门负责组织应急通讯队伍，保证救援通讯的畅通等；

物资部门负责保障供应救援设施、器具，物资运输，撤离和运送受伤人员等；

保卫部门负责组织快速应急救援队伍，协助公安和消防部门营救受害人员和治安保卫及撤离任务；

维修部门负责善后机电仪器设备及建筑物的抢修任务。

应急中心还应设事故应急专家委员会，由事故应急专家、天然气贮存及输送工艺专家及安全专家、地方安全生产、环保、消防、卫生、气象等主管部门人员等组成，为应急预案制定、事故应急决策提供技术咨询、技术方案及建议。

②应急计划的实施

当发生灾害事故时，事故发生单位应迅速准确地向企业应急中心报警，同时组织专兼职人员开展自救，采取措施控制危害源，以确保初期灾害的扑救，不延误时间、不扩大事故、不失掉救援良机；企业应急中心接报后，迅速启动应急反应计划，通知联络有关应急反应人员，启动应急指挥系统，对事故进行分析、判断和决策，确定应急对策和事故预案，联络各应急反应专业部门和队伍赴现场各司其职，实施救援计划。如需实施社会救援，应及时向社会救援中心报告，由社会救援中心派专业队伍参战。

③应急状态的终止和善后处理

由应急中心根据现场指挥部和事故应急专家委员会意见决定，并发布应急状的终止。事故现场及受其影响区域应采取有效的善后措施，包括清理现场、清除污染、恢复生产等现场工作；对事故中受伤人员的医治；事故损失的估算，事故原因分析和防止事故再发生的防范措施等；总结经验教训，写出事故报告，报有关主管部门等。

表10.1-1	本工程环境管理计划表

| 阶段 | 环境因素 | 防治措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 管道施工期间占用耕地，减少农作物产量 | 尽量减少征地面积、减少占地时间，尽快恢复原有功能。 | 施工单位、监理单位、 业主 |
|  | 施工现场的扬尘和噪声 | 洒水降尘，选用低噪声设备或加消声设施。 | 施工单位、监理单位、 业主 |
|  | 影响周围原有交通 | 与管理部门协商、加强管理 | 公路管理部门、施工单位和业主、监理单位 |
|  | 施工人员的生活污水、垃圾等对环境的影响 | 垃圾设置收集设施，禁止随意丢弃和倾倒。 | 施工单位、监理单位及 业主 |
|  | 水体、沟渠 | 按照环评提出的相关措施进行监督、监理 | 施工单位、监理单位及 业主 |
| 运 营 期 | 外界存在的对管道安全运营造成威胁的环境因素 | 制定日常巡线计划，及时消除对管道正常运营造成危险的一切因素 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司的环境管理机构 |

施工期环境监理

本工程施工期应委托有资质环境监理单位开展作。环境监理是业主和承包商之外的经济独立的第三方，它严格按照合同条款和相关法律、法规，公正、独立地开展工作。

（1）环境监理职责

①贯彻执行国家和省、市、县环保部门制定的有关法规、政策、条例、协调建设过程中的环境保护问题，指导施工过程中环境保护方案及措施的制定。

②加强对拟建工程施工期间的环保监督管理，协助处理环境污染问题的群众投诉，主要加强水上施工等的监督管理。

③配合上级主管部门监督、检查工程配套建设的污染治理措施的落实情况。

④掌握项目建设中污染治理设施的运行情况、治理能力、处理效果及有待改进的问题，积累相关治理经验为建设项目不断完善治理设施的工艺设计、选型等提供技术基础。

⑤按要求对建设项目所在区域的环境质量进行日常监测和污染事故的临时监测。

（2）环境监理范围

本工程施工期环境监理范围为可能因本工程施工而受到环境污染的区域。

（3）环境监理工作主要内容

建立环境监理制度，启动环境监理机制，把施工期的环境保护工作制度化。建设单位应委托具有相应资质的环境监理部门，同专职环境保护监理工程监督施工单位落实施工期应采取的各项环境保护措施。环境监理主要内容包括：

①审查工程设计方案、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施，监督并协助施工单位建立施工环境保护制度。

②环境监理人员对重点污染源和污染防治设施的现场监理每月不少于1次；对一般污染源及其污染防治设施的现场监理每季不少于1次；对建设项目现场监理每月不少于1次。环境监理人员在进行现场检查时，要填写现场监理单，必要时采样取证并按规定采取相应处理措施。

③对施工过程中水、声、气、固体废物环境的影响，提出减少工程环境影响的措施。监督检查施工单位在施工各个环节落实治理环境保护措施，纠正可能造成环境污染的施工操作，防范于未然。

④记录工程施工环境影响情况，环境保护措施的效果，环境保护工作建设情况。

⑤及时向工程监理反映有关环境保护措施和施工中出现的问题，配合环境保护主管部门处理和原因造成的环境污染事故。

（4）施工期环境监理具体内容

本工程施工期环境监理有关内容见下表。

表10.2-1	施工期环境监理重点监控内容

| 施工段 | 施工活动 | 监理要点 | 监理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道施 工阶段 | 准备 | 1.审查承包商的管道工程开工实施性施工组织设计中的环境保护内容； | 审查 |
|  |  | 2.检查施工测量控制线，设置明显的管道施工作业范围界桩； | 巡回检查 |
|  |  | 3.审查承包商的新增临时用地计划，监督其办理相关征地手续。 | 审查 |
|  | 施工便道 | 1.检查清理现场工作界线，确定需要保留的植物和构造物； | 巡回检查 |
|  |  | 2.检查地表清理作业情况，禁止跨越施工作业带作业； | 旁站 |
|  |  | 3.检查剥离表层土层是否堆放于开挖面一侧底部予以保存； | 巡回检查 |
|  |  | 4.监督承包商在拆除旧通行及排水结构物前做好新通道和排水设施，确保通行和排水。 | 巡回检查 |
|  | 管沟开挖 | 1.沿河路段管沟开挖严禁超出征地范围； | 巡回检查 |
|  |  | 2.监督开挖产生的土石方，检查是否有乱弃现象； | 旁站 |
|  |  | 3.监督承包商在施工时是否每天即时洒水，检查路线沿线环境空气质量是否达到大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； | 监测 旁站 |
|  |  | 4.监督承包商夜间不得在声环境保护目标附近路段施工，监督沿 线敏感点处是否设置声屏障； | 巡回检查 |
|  |  | 5.检查是否在施工带外侧布置临时拦挡措施； | 巡回检查 |
|  |  | 6.监督承包人严格控制开挖面，检查管沟开挖中的临时水土保持措施情况； | 旁站 |
|  |  | 7.检查穿越沟渠时采用大开挖穿越工程中的环境保护措施； | 旁站 |
|  | 管沟回填 | 1.检查场界噪声是否达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准，监督承包商夜间不得在声环境保护目 标附近路段施工； | 监测 |
|  |  | 2.检查路线沿线环境空气质量是否达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，监督承包商是否对已回填完成管道适 时洒水，减轻扬尘污染； | 监测、巡回检查 |
|  |  | 3.检查承包商雨季施工时，是否及时掌握气象预报资料，按降雨 时间和特点实施雨前填铺的松土压实等防护措施，减少水土流失； | 巡回检查 |
|  |  | 4.检查清管试压废水处理是否全部回用； | 监测 旁站 |
|  |  | 5.管沟回填工程完成后，检查承包商是否及时清理地表和开展植物防护工程施工。 | 巡回检查 |

环境监测计划

环境监测是指在工程的建设期、运行期对工程主要污染源及主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等的活动。

制定环境监测计划的目的，在于通过短期或长期的监测，了解项目可能产生的主要环境影响，并分析在环评阶段可能末被识别，而在建设、运行期间逐渐暴露出的潜在影响，以便及时修订环境保护行动计划，将不利影响减少到最低程度。

环境监测计划应包括项目的建设期施工期、运营期所必需的环境监测有关内容。监测计划的内容要根据现行的环境保护法规、标准和项目对环境产生的主要环境影响和经济条件而定，一般包括下列几个方面：选择合适的监测对象和环境要素；确定监测范围；选择监测方法；经费预算及实施机构等。

本工程环境监测计划主要分为施工期和运营期两部分。

施工期环境监测计划

施工期的环境监测主要是对作业场所的控制监测，主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等。对作业场所的控制监测可视当地具体情况、当地环保部门要求等情况而定；对事故监测可根据事故性质、事故影响的大小等，视具体情况监测气、土壤、水等；生态环境监测主要监测内容为项目建设所涉及的生态环境要素、生态环境问题、生态环保措施的落实情况。具体施工期环境监控计划见下表。

表10.3-1	施工期环境监测、监控计划

| 监测项目 | 监测、监控内容 | 报告制度 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工现场清理 | 施工结束后，施工现场的废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾和生态环境恢复情况； 监督频率：施工结束后1次； 监督点：各施工区段 | 报业主 | 建设单位委托的环境监理单位 |
| 施工噪声 | 监测频率：根据施工计划视情况而定，每个季度不少于1次； 监测点：居民相对密集区域； 监测因子：等效连续A声级 | 报建设单位和省（市、县）环保部门 | 委托具有相应资质的监测单位 |
| 施工废气 | 监测频率：根据施工计划视情况而定，每个季度不少于1次； 监测点：居民相对密集区域； 监测因子：TSP | 报建设单位和省（市、县）环保部门 | 委托具有相应资质的监测单位 |
| 固体废弃物 | 对施工作业场地内产生的生活垃圾、建筑垃圾进行随检机查 | 报建设单位和 省（市、县） 环保部门 | 建设单位委 托的环境监理单位 |
| 事故监测 | 根据事故性质、事故影响的大小，视具体情况监测大气、土壤、水等 | 报建设单位和 省（市、县） 环保部门 | 当地环境监测站 |

运营期环境监测计划

根据本工程运行期的环境污染特点，环境监测主要包括对噪声、生态恢复进行定期监测，以及管道发生泄漏时的事故监测。其中事故监测要根据发生事故的类型、事故影响的大小以及周围的环境情况等，视具体情况进行监测。具体见下表。

表10.3-2	运行期环境监测计划

| 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 管道沿线的非农业区 | 植被恢复 | 运行后头3年， 1 次/年 | 植被得到有效恢复 |
| 事故监测* | 事故地段 | 甲烷、NOX | 立即进行 | 及时提供数据 |

生态调查主要是对管道沿线的植被恢复情况进行调查和统计，以便能及时采取一些补救措施。

事故监测要根据发生事故的类型、事故的影响大小及周围的环境情况等，视具体情况进行大气监测，同时对事故发生的原因、天然气泄漏量、污染的程度以及采取的处理措施、处理效果等进行统计、建档，并及时上报有关环保主管部门。

环保竣工验收“三同时”制度

工程竣工后，建设单位应委托有资质的单位对工程采取的环境保护措施和工程投入运行后造成的新的环境影响问题进行调查，并编制竣工环境保护验收调查报告。

项目环保竣工验收“三同时”一览表见下表。

表10.4-1	项目环保竣工验收“三同时”一览表

| 环境 | 污染源 | 治理措施 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 临时占地 | 1、施工前，应先剥离有肥力表层土，并妥善保护好，待施工结束后及时回填，促使植被自然恢 复； 2、施工期间，对施工人员进行必要的环境保护教育，严禁追赶、猎杀野生动物； 3、工程结束后营立即对各临时占地进行生态恢复，并保证土壤肥力 | 1、临时占地平整、复耕或植树种草恢复； 2、临时材料堆场、施工场地等位置变更应向生态环境主管部门备案 |
| 水环境 | 1、生活污水； 2、含油污水； 3、施工场地生产废水 4、生活污水 | 1、生活污水依托当地已有的处理设施； 2、含油污水经隔油沉淀后循环使用； 3、施工场地生产废水经沉淀后循环使用； 4、试压废水经沉淀后洒水降尘； 5、禁止将沿线服务设施生活污水直接排入沿线河流 | 1、施工场地依托； 2、修建隔油池、沉淀池 |
| 声环境 | 1、施工噪声 | 1、采用低噪声机械； 2、合理布局施工现场，在居民点附近施工时采取临时的消声围护结构或临时隔声屏障； 3、避免在夜间在居民点附近施工 | 施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准 |
| 环境空气 | 1、施工车辆扬尘； 2、开挖粉尘 | 1、定时洒水降尘； 2、“六必须，六不准”； 3、湿法作业； 4、大风天气暂停土方开挖，易起尘物料遮盖； 5、物料运送篷布覆盖； 6、运送渣土车辆定期冲洗轮胎及车身 | 1、设置必要的洒水设备； 2、设置洗车平台； 3、设置围挡； 4、设置篷布遮盖物料 |
| 固体废弃物 | 1、生活垃圾； 2、生产废料； 3、废弃土石方 | 1、施工生活垃圾集中收集后运至沿线乡镇生活垃圾填埋场处理； 2、生产废料依托当地职能部门有偿清运； 3、废弃土石方全部用于土地平整，不设置弃渣场 | 与环卫部门签订接收协议 |
| 环境风 险 | 1、天然气 | 1、加强施工期运营期环境风险防范措施； 2、编制环境风险应急预案 | 编制环境风险应急 预案 |

11  结论及建议

## 11.1工程建设内容

（1）线路工程：在设计路线优化后，新建集气干线29.8km，集气支线8.0km。其中新建DN300集气干线15.5千米，DN350集气干线14.3千米；新建DN100集气支线6.4千米，DN300集气支线1.6千米。

（2）阀室：新建1#阀室，阀室内新建重力分离器撬（1.8m×6m）、放空分液储存集成装置（3m×8m）各 1 座，天然气阀组、放空立管及相应管线连接。

（3）阀组：新建2#、3#插输阀组、4#清管阀组。

（4）线路穿越：工程管道穿越小型沟渠115m/9次，穿越村道335.4m/41次，穿越S204快速路166.4m/4次，穿越S201省道30m/2次，穿越四川诺水河珍稀水生动物自然保护区小通江1000.4m/3次，穿越新场镇沙湾里饮用水源保护区二级保护区（陆域）4219m/2次，涪阳镇酒厂沟饮用水源保护区二级保护区（陆域）2680m/1次。

## 11.2工程与相关政策、规划的符合性分析

### 11.2.1产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中“七、石油、天然气”、“3、常规石油、天然气勘探与开采”类项目，为国家“鼓励类”项目。

### 11.2.2与城镇规划发展的相容性分析

本工程为天然气管道工程，均分布于巴中市通江县青峪镇、新场镇、涪阳镇，根据调查了解，管道选址不会制约城镇的发展。项目开工前需取得当地人民政府、自然资源局的同意。

因此，项目建设与城镇规划发展相容。

### 11.2.3与“三线一单”符合性分析

根据巴中市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发[2021]5号），项目位于巴中市通江县青峪镇、新场镇、涪阳镇，位于“一般管控单元”，根据与“一般管控单元”的具体管控要求对比分析，项目满足巴中市“三线一单”管控要求。

## 11.3环境现状及影响评价结论

### 11.3.1环境空气现状及影响评价

11.3.1.1环境空气质量现状评价

通江县区域 SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度值及CO日平均质量浓度、O3日最 大8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，属于达标区，项目区环境空气质量良好。

11.3.1.2大气环境影响分析

施工期：项目管道的大气污染物主要是施工扬尘以及各类施工机械和运输车辆所排放的废气。扬尘所形成的环境空气影响为主要因素。由于施工期时间不长，施工期大气污染属于短期行为。项目施工过程严格按照环评提出的扬尘防治措施，并作好与当地村民的沟通工作争取得到沿线居民的理解和支持后，不会对环境造成明显影响。

运营期：项目管道输送的介质为经过净化后的天然气，不含硫，全线采用密闭输送，在正常工况下，无废气排放。仅在清管作业时会排放少量的天然气，主要成分为甲烷，还有极少量的非甲烷总烃，对环境影响较小。

非正常工况事故放空废气经过放空立管排放，排放时间短，频率低，加之扩散条件好，放空废气不会对当地大气环境造成明显影响。

### 11.3.2地表水环境现状及影响评价

11.3.2.1地表水环境质量现状评价

根据监测结果可知，项目所在区域地表水环境质量各指标均能达到《地表水环境质 量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求。

11.3.2.2地表水环境影响分析

本工程施工期对水环境的影响主要是管道施工、施工人员在施工作业中产生的生活污水、管道安装完后清管试压的生产污水等排放对水环境的影响等。

管沟开挖作业会对沟渠造成暂时性破坏，待施工完成后，经覆土复原，采用沟渠和鱼塘稳固措施后，不会对水体环境产生影响。在围堰开挖过程中，会产生一定量的泥沙，将在短期内短距离影响水质。同时定向钻施工穿越小通江不会影响水质。

项目在同一地点产生生活污水较少，生活污水不直接进入地表水体，施工期生活污水对地表水环境的影响很小。项目拟在各施工场地设置临时隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后循环使用或回用于施工场地的洒水抑尘等，不外排。本项目管道试压使用洁净水，且采取分段试压的方式进行，产生量约为185m3，污水排放采用罐车拉运至污水处理厂进行处理。施工期生活污水对地表水环境的影响很小。

试压废水排入沉淀池中，过滤后可用于施工场地、施工便道及临时材料堆场洒水降尘。

项目主要为天然气输送管道，集输管线埋地敷设，密闭输送，运营期正常情况下不会产生的废水；1#阀室分离废水经污水收集罐暂存后由罐车定期转运至污水处理厂处理，不外排，对地表水环境无影响。

### 11.3.3地下水环境现状及影响评价

11.3.3.1地下水环境质量现状评价

根据对项目区域地下水现状监测结果表明，本项目所在地地下水化学类型基本为HCO3-Ca型，地下水各监测点的各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

11.3.3.2地下水环境影响分析

项目不涉及集中式地下水饮用水源保护区，在管道铺设建设过程中，废水产生量较小，且对施工过程中的辅料、废料等加强管理，及时清运，不会对地下水水质造成明显影响。

营运期，正常工况下，由于集输管线是全封闭系统，采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式，如不发生泄漏事故，对地下水不会造成影响。当管道发生破裂事故，其泄漏的天然气主要成分为甲烷，为气态，不溶于水，直接进入空气中，气体不会进入地下水，外管道防腐设，计严格按照相关规定，对地下水基本不会造成影响。1#阀室采出水罐石油类第100d浓度出现了超标现象（参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准），通过加强采出水罐的检查检修，杜绝非正常工况的发生，同时制定非正常工况风险事故防范和应急措施，发生非正常工况风险事故后，通过及时处理，可有效控制污染影响。

### 11.3.4声环境现状及影响评价

11.3.4.1声环境质量现状评价

项目所在区域主要为农村环境，根据声环境质量现状监测，管道经过区域各监测点的昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

11.3.4.2声环境影响分析

项目施工期噪声主要由挖掘机、吊管机、电焊机等产生，在同一区域施工时间较短，主要机械在40m以外噪声值不超过建筑物施工场界昼间噪声限值75dB(A)要求。且随着施工期的结束，影响也随之结束。只要严格按照本次评价提出的措施后，项目施工期噪声不会对线路外环境造成明显影响。

本工程集输管线为埋地敷设，正常运营过程中对声环境影响较小；管线产生气流摩擦噪声，通过优化选线，选用低噪声设备等措施后，能达标，对声环境影响较小。

### 11.3.5固体废物影响

施工期的固体废物来源：施工人员产生的生活垃圾、工程施工产生的废弃土石方、施工废料等。营运期采用密闭输气工艺，正常情况不会产生固体废物。本项目施工期和营运期的固废均得到了有效的处理、处置，对环境影响较小。

### 11.3.6社会环境影响

本工程建设过程中将投入大量建设资金，为当地居民提供了就业渠道和增加收入的来源。施工人员排放的生活垃圾、生活污水、粪便，如不妥善处置，容易引起鼠、蚊、蝇的孳生，造成工区环境卫生质量下降和疾病传播，危害施工人员身体健康，进而影响工程进度。另外施工中产生的三废对现场作业人员身体健康也有一定的影响，需采取防治的对策措施。

同时项目建设征地会对居民的农业生产及经济生活带来一定不利影响。如施工期临时占用导致耕地、林地面积减少，影响其原有生活水平。工程已考虑补偿、生产设施调配等方案，在具体操作过程中要尽量使受影响村民生活水平不低于原有水平。

项目建成后，有利于加快沿线的经济建设步伐，全面促进当地经济的发展，项目建设对社会环境影响较小。

### 11.3.7生态环境影响

施工期施工单位和运营期业主方必须加强管理，与主管部门充分沟通合作，严格按照相关法律法规程序办事，在项目施工和运营阶段落实本报告中提出的各项保护和监测措施，从而将工程建设对生态环境的影响降至最低，使项目建设和运营给四周带来的不利影响得到有效控制、削弱或消除。

## 11.4风险评价结论

本项目事故风险水平低于同类项目事故的总体水平，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案，落实各项环保措施和采取本报告书提出建议，确保各项目安全设施实际与执行完整的前提下，基本满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，在发生不大于本报告设定的最大可信事故的情况下，建设项目环境风险是可防控的，企业仍应加强风险管理水平和强化风险防范措施。

## 11.5污染物总量控制

本工程为天然气输送项目，在项目正常运行过程中不产生废水及废气，因此，本工程不设置总量控制指标。

## 11.6公众参与

根据建设单位提供的公众参与调查报告可知，本次环评公众参与采取网上公示（两次公示）、报纸公示相结合的方式进行，公示期间未收到任何单位和个人的反馈意见和建议。根据该项目环境影响评价公众参与说明结论，调查期间示无人反对本项目建设。

## 11.7评价结论

本项目符合国家现行产业政策、国家及地方发展规划、乡镇总体规划。项目仅为内部集输管线项目，占地多为临时占用，线路临时占用四川诺水河珍稀水生动物自然保护区、永久基本农田、其他耕地、穿越沟渠及道路等，均在施工结束后采取生态恢复措施，尽量恢复相应的原有功能。项目生态影响多属临时、可恢复的，并提出了相应的生态恢复和补偿措施，采取措施后对生态环境的影响较小。

项目施工期产生的废水、废气、固废、噪声等污染通过采取相应的环保措施，对环境的影响较小；运行期正常情况下不产生废水、废气及固废等，非正常情况下产生的废气和气流噪声经处理后，对环境影响较小；环境风险在可控和可接受程度内。因此，在落实各项污染防治、生态保护措施及风险防范措施和应急预案后，从环境保护角度，本项目的建设是可行的。

附表A 调查样方表

附表A.1 调查样线样方总表

| 序号 | 植被类型 | 海拔(m) | 东经(º) | 北纬(º) | 行政区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 耕地 | 424 | 107.138787 | 31.997472 | 涪阳镇活水沟村 |
| 1-2 | 马桑黄荆灌丛 | 480 | 107.135901 | 32.001511 | 涪阳镇活水沟村 |
| 1-3 | 柏木林 | 796 | 107.126577 | 32.007208 | 涪阳镇活水沟村 |
| 1-4 | 马尾松林 | 516 | 107.142499 | 32.010255 | 涪阳镇活水沟村 |
| 1-5 | 枫杨林 | 400 | 107.138647 | 32.011929 | 涪阳镇活水沟村 |
| 1-6 | 耕地 | 623 | 107.130118 | 32.027250 | 涪阳镇武学堂村 |
| 1-7 | 麻栎林 | 890 | 107.134806 | 32.037056 | 涪阳镇武学堂村 |
| 1-8 | 杉木林 | 1078 | 107.123423 | 32.042157 | 涪阳镇武学堂村 |
| 2-1 | 麻栎林 | 1007 | 107.143094 | 32.047484 | 涪阳镇下江口村 |
| 2-2 | 柏木林 | 430 | 107.149757 | 32.064693 | 涪阳镇红江村 |
| 2-3 | 锐齿槲栎灌丛 | 501 | 107.158082 | 32.079027 | 涪阳镇火石岭村 |
| 2-4 | 柏木林 | 600 | 107.175624 | 32.079714 | 涪阳镇火石岭村 |
| 3-1 | 桤木林 | 507 | 107.178424 | 32.087042 | 新场镇金家坪村 |
| 3-2 | 耕地 | 553 | 107.182040 | 32.115435 | 新场镇巴州沟村 |
| 3-3 | 白茅灌草丛 | 517 | 107.169957 | 32.119510 | 新场镇清江村 |
| 3-4 | 麻栎林 | 580 | 107.162894 | 32.147035 | 新场镇清江村 |
| 3-5 | 蒿灌草丛 | 710 | 107.183687 | 32.151154 | 新场镇红岩村 |
| 4-1 | 柏木林 | 474 | 107.172464 | 32.175788 | 青峪镇窄口村 |
| 4-2 | 马桑黄荆灌丛 | 501 | 107.183858 | 32.211214 | 青峪镇闫家坝村 |
| 4-3 | 柏木林 | 646 | 107.204216 | 32.214809 | 青峪镇闫家坝村 |
| 4-4 | 马尾松林 | 700 | 107.220280 | 32.217421 | 青峪镇张家坡村 |
| 4-5 | 果园 | 630 | 107.233809 | 32.220731 | 青峪镇姜家坝村 |
| 4-6 | 耕地、芒灌草丛 | 612 | 107.239670 | 32.230679 | 青峪镇姜家坝村 |
| 4-7 | 麻栎林 | 1220 | 107.245769 | 32.249256 | 青峪镇蔡黄沟村 |

附表A.2 调查样方表

表A.2.1-1  植物实测样方表

群落名称：马桑黄荆灌丛 地点：涪阳镇草池乡活水沟村 样方面积：5m×5m

经度：107.135901 º 纬度：32.001511 º 海拔（m）480

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-17

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马桑 | 果期 | 5 | Cop1 | 3.1 | 55 |
| 2 | 黄荆 | 果期 | 2 | Sp. | 1.8 | 10 |
| 3 | 火棘 | 果期 | 2 | Sp. | 1.8 | 6 |
| 4 | 盐肤木 | 果期 | 1 | Ol. | 2.5 | 5 |
| 5 | 截叶铁扫帚 | 营养期 | 4 | Sp. | 1.2 | 4 |
| 6 | 水麻 | 果期 | 1 | Ol. | 1.0 | 1 |
| 7 | 白茅 | 营养期 | 1 | Cop1 | 0.6 | 20 |
| 8 | 矛叶荩草 | 营养期 | 1 | Sp. | 0.3 | 2 |
| 9 | 蒿 | 营养期 | 2 | Ol. | 0.3 | 1 |
| 10 | 蕨 | 营养期 | 1 | Ol. | 0.4 | 1 |

注:  多度按七级制计量，分别为：Soc.极多；Cop3.很多；Cop2.多；Cop1.尚多；Sp.不多且分散；Ol.很少而稀疏；Un.个别或单株。以下同

表A.2.1-2  植物实测样方表

群落名称：柏木林 地点：涪阳镇草池乡活水沟村 样方面积：10m×10m

经度：107.126577 º 纬度：32.007208 º 海拔（m）796

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-17

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柏木 | 果期 | 16 | Cop2 | 12 | 65 |
| 2 | 栓皮栎 | 果期 | 4 | Cop1 | 13 | 10 |
| 3 | 桤木 | 果期 | 3 | Cop1 | 12 | 6 |
| 4 | 女贞 | 果期 | 1 | Sp | 7 | 3 |
| 5 | 楝 | 果期 | 1 | Sp | 8 | 3 |
| 6 | 臭椿 | 营养期 | 1 | Sp | 14 | 2 |
| 7 | 八角枫 | 营养期 | 1 | Ol | 5 | 1 |
| 8 | 黄荆 | 果期 | 5 丛 | Cop1 | 1.4 | 12 |
| 9 | 火棘 | 果期 | 23 | Cop1 | 2 | 12 |
| 10 | 高粱泡 | 果期 | 3 丛 | Sp | 1.4 | 5 |
| 11 | 铁仔 | 果期 | 15 | Sp | 1.1 | 5 |
| 12 | 野青茅 | 营养期 | 6 丛 | Cop1 | 0.55 | 12 |
| 13 | 褐果苔草 | 营养期 | 15 | Sp | 0.4 | 5 |
| 14 | 棕叶狗尾草 | 营养期 | 6 | Sp | 1.4 | 5 |
| 15 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 丛 | Ol | 0.85 | 5 |
| 16 | 狗牙根 | 营养期 | 4 丛 | Ol | 0.1 | 4 |
| 17 | 蜈蚣草 | 营养期 | 16 | Sp | 0.5 | 5 |
| 18 | 毛茛 | 花期 | 22 | Ol | 0.7 | 2 |

表A.2.1-3  植物实测样方表

群落名称：马尾松林 地点：涪阳镇草池乡活水沟村 样方面积：10m×10m

经度：107.142499 º 纬度：32.010255 º 海拔（m）516

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-17

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马尾松 | 果期 | 7 | Cop2 | 15 | 65 |
| 2 | 柏木 | 果期 | 3 | Cop1 | 12 | 15 |
| 3 | 桤木 | 果期 | 2 | Sp | 14 | 5 |
| 4 | 麻栎 | 果期 | 2 | Sp | 13 | 5 |
| 5 | 灯台树 | 果期 | 2 | Sp | 13 | 4 |
| 6 | 楝 | 果期 | 1 | Sp | 8 | 3 |
| 7 | 臭椿 | 营养期 | 1 | Sp | 14 | 2 |
| 8 | 八角枫 | 营养期 | 1 | Ol | 5 | 1 |
| 9 | 黄荆 | 果期 | 5 丛 | Cop1 | 1.8 | 10 |
| 10 | 火棘 | 果期 | 20 | Cop1 | 2 | 10 |
| 11 | 高粱泡 | 果期 | 3 丛 | Sp | 1.4 | 5 |
| 12 | 铁仔 | 果期 | 15 | Sp | 1.1 | 5 |
| 13 | 野青茅 | 营养期 | 6 丛 | Cop1 | 0.55 | 12 |
| 14 | 丛毛羊胡子草 | 营养期 | 15 | Sp | 0.5 | 6 |
| 15 | 褐果苔草等 | 营养期 | 15 | Sp | 0.4 | 5 |
| 16 | 棕叶狗尾草 | 营养期 | 6 | Sp | 1.4 | 5 |
| 17 | 蜈蚣草 | 营养期 | 13 | Sp | 0.5 | 4 |
| 18 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 丛 | Ol | 0.85 | 4 |
| 19 | 芒 | 营养期 | 5 | Ol | 1.5 | 3 |
| 20 | 野菊 | 花期 | 7 | Ol | 2.2 | 2 |

表A.2.1-4  植物实测样方表

群落名称：枫杨林 地点：涪阳镇草池乡活水沟村 样方面积：10m×10m

经度：107.138647 º 纬度：32.011929 º 海拔（m）400

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-17

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 枫杨 | 果期 | 4 | Cop1 | 16 | 70 |
| 1 | 桤木 | 果期 | 2 | Sp | 14 | 15 |
| 2 | 喜树 | 果期 | 1 | Sp | 15 | 5 |
| 3 | 楝 | 花期 | 1 | Sp | 7 | 3 |
| 4 | 构树 | 果期 | 1 | Sp | 6 | 2 |
| 5 | 八角枫 | 营养期 | 1 | Sp | 7 | 2 |
| 6 | 高粱泡 | 果期 | 2 | Cop1 | 1.5 | 15 |
| 7 | 火棘 | 果期 | 6 | Sp | 1.7 | 6 |
| 8 | 白茅 | 营养期 | 2 | Cop1 | 0.9 | 15 |
| 9 | 矛叶荩草 | 营养期 | 3 | Cop1 | 0.3 | 12 |
| 10 | 白苞蒿 | 营养期 | 60 | Sp | 0.8 | 5 |
| 11 | 狗牙根 | 营养期 | 6 | Sp | 0.1 | 3 |

表A.2.1-5  植物实测样方表

群落名称：麻栎林 地点：涪阳镇草池乡武学堂村 样方面积：10m×10m

经度：107.134806 º 纬度：32.037056 º 海拔（m）890

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-17

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻栎 | 果期 | 6 | Cop1 | 13 | 35 |
| 2 | 栓皮栎 | 果期 | 5 | Cop1 | 12 | 30 |
| 3 | 枫杨 | 果期 | 1 | Sp | 16 | 10 |
| 4 | 桤木 | 果期 | 3 | Cop1 | 14 | 15 |
| 5 | 喜树 | 果期 | 1 | Sp | 15 | 5 |
| 6 | 楝 | 果期 | 1 | Sp | 7 | 3 |
| 7 | 八角枫 | 营养期 | 1 | Sp | 7 | 2 |
| 8 | 朴树 | 营养期 | 1 | Ol | 7 | 1 |
| 9 | 女贞 | 果期 | 1 | Ol | 5 | 1 |
| 10 | 悬钩子 | 营养期 | 2 | Cop1 | 1.5 | 20 |
| 11 | 火棘 | 果期 | 6 | Cop1 | 1.7 | 15 |
| 12 | 黄荆 | 果期 | 11 | Sp | 2.6 | 5 |
| 13 | 铁仔 | 营养期 | 3 | Sp | 1.3 | 5 |
| 14 | 蒿 | 营养期 | 60 | Sp | 0.8 | 5 |
| 15 | 苔草 | 营养期 | 45 | Sp | 0.4 | 6 |
| 16 | 矛叶荩草 | 营养期 | 3 | Cop1 | 0.3 | 12 |
| 17 | 白茅 | 营养期 | 2 | Cop1 | 0.9 | 15 |
| 18 | 狗牙根 | 营养期 | 6 | Sp | 0.1 | 3 |
| 19 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 | Cop1 | 1.4 | 12 |

表A.2.1-6  植物实测样方表

群落名称：杉木林 地点：涪阳镇草池乡武学堂村 样方面积：10m×10m

经度：107.123423 º 纬度：32.042157 º 海拔（m）1078

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-17

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杉木 | 果期 | 16 | Cop2 | 17 | 85 |
| 2 | 柳杉 | 果期 | 4 | Cop1 | 18 | 10 |
| 3 | 高粱泡 | 果期 | 3 丛 | Sp | 1.4 | 5 |
| 4 | 野青茅 | 营养期 | 6 丛 | Cop1 | 0.55 | 12 |
| 5 | 蜈蚣草 | 营养期 | 16 | Sp | 0.5 | 5 |
| 6 | 毛茛 | 花果期 | 22 | Ol | 0.7 | 5 |
| 7 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 丛 | Ol | 0.85 | 5 |
| 8 | 棕叶狗尾草 | 营养期 | 6 | Sp | 1.4 | 5 |

表A.2.2-1  植物实测样方表

群落名称：麻栎林 地点：涪阳镇下江口村 样方面积：10m×10m

经度：107.143094 º 纬度：32.047484 º 海拔（m）1007

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-18

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻栎 | 果期 | 6 | Cop1 | 14 | 35 |
| 2 | 栓皮栎 | 果期 | 5 | Cop1 | 13 | 35 |
| 3 | 桤木 | 果期 | 3 | Cop1 | 14 | 15 |
| 4 | 喜树 | 果期 | 1 | Sp | 15 | 5 |
| 5 | 楝 | 果期 | 1 | Sp | 7 | 3 |
| 6 | 朴树 | 营养期 | 1 | Ol | 7 | 2 |
| 7 | 女贞 | 果期 | 1 | Ol | 5 | 1 |
| 8 | 乌泡子 | 营养期 | 2 | Cop1 | 1.5 | 20 |
| 9 | 火棘 | 果期 | 6 | Cop1 | 1.8 | 10 |
| 10 | 铁仔 | 营养期 | 3 | Sp | 1.3 | 5 |
| 11 | 矛叶荩草 | 营养期 | 3 | Cop1 | 0.3 | 15 |
| 12 | 白茅 | 营养期 | 2 | Cop1 | 0.9 | 15 |
| 13 | 苔草 | 营养期 | 45 | Sp | 0.4 | 6 |
| 14 | 蒿 | 营养期 | 40 | Sp | 0.8 | 4 |
| 15 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 | Cop1 | 1.4 | 12 |

表A.2.2-2  植物实测样方表

群落名称：柏木林 地点：涪阳镇红江村 样方面积：10m×10m

经度：107.149757 º 纬度：32.064693 º 海拔（m）430

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-18

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柏木 | 果期 | 16 | Cop2 | 15 | 65 |
| 2 | 麻栎 | 果期 | 4 | Cop1 | 13 | 10 |
| 3 | 栓皮栎 | 果期 | 5 | Cop1 | 12 | 10 |
| 4 | 桤木 | 果期 | 3 | Cop1 | 12 | 6 |
| 5 | 女贞 | 果期 | 1 | Sp | 7 | 3 |
| 6 | 八角枫 | 营养期 | 1 | Ol | 5 | 1 |
| 7 | 高粱泡 | 果期 | 6 丛 | Cop1 | 1.4 | 15 |
| 8 | 火棘 | 果期 | 23 | Cop1 | 2 | 10 |
| 9 | 铁仔 | 果期 | 15 | Sp | 1.1 | 5 |
| 10 | 野青茅 | 营养期 | 6 丛 | Cop1 | 0.55 | 12 |
| 11 | 褐果苔草 | 营养期 | 15 | Sp | 0.4 | 5 |
| 12 | 棕叶狗尾草 | 营养期 | 6 | Sp | 1.4 | 5 |
| 13 | 蜈蚣草 | 营养期 | 16 | Sp | 0.5 | 5 |
| 14 | 狗牙根 | 营养期 | 4 丛 | Ol | 0.1 | 4 |
| 15 | 毛茛 | 花期 | 22 | Ol | 0.7 | 2 |
| 16 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 丛 | Ol | 0.85 | 5 |

表A.2.2-3  植物实测样方表

群落名称：锐齿槲栎灌丛 地点：涪阳镇火石岭村 样方面积：5m×5m

经度：107.158082 º 纬度：32.079027 º 海拔（m）501

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-18

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锐齿槲栎 | 营养期 | 5 | Cop1 | 2.6 | 80 |
| 2 | 马桑 | 果期 | 1 | Sp. | 2.5 | 5 |
| 3 | 火棘 | 果期 | 1 | Sp. | 1.4 | 5 |
| 4 | 截叶铁扫帚 | 营养期 | 4 | Sp. | 1.2 | 5 |
| 5 | 矛叶荩草 | 营养期 | 1 | Cop1 | 0.3 | 12 |
| 6 | 白茅 | 营养期 | 1 | Cop1 | 0.6 | 10 |
| 7 | 蒿 | 营养期 | 2 | Sp. | 0.3 | 5 |
| 8 | 车前 | 营养期 | 15 | Sp. | 0.1 | 3 |
| 9 | 夏枯草 | 花果期 | 2 丛 | Sp. | 0.15 | 2 |

表A.2.2-4  植物实测样方表

群落名称：柏木林 地点：涪阳镇火石岭村 样方面积：10m×10m

经度：107.175624 º 纬度：32.079714 º 海拔（m）600

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-18

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柏木 | 果期 | 16 | Cop2 | 15 | 75 |
| 2 | 麻栎 | 果期 | 4 | Cop1 | 13 | 10 |
| 3 | 桤木 | 果期 | 3 | Cop1 | 12 | 10 |
| 4 | 女贞 | 果期 | 1 | Sp | 7 | 5 |
| 5 | 八角枫 | 营养期 | 1 | Ol | 5 | 3 |
| 6 | 乌泡子 | 果期 | 6 丛 | Cop1 | 1.4 | 15 |
| 7 | 火棘 | 果期 | 23 | Cop1 | 2 | 10 |
| 8 | 铁仔 | 果期 | 15 | Sp | 1.1 | 5 |
| 9 | 野青茅 | 营养期 | 6 丛 | Cop1 | 0.55 | 12 |
| 10 | 褐果苔草 | 营养期 | 15 | Sp | 0.4 | 5 |
| 11 | 狗尾草 | 营养期 | 6 | Sp | 1.4 | 5 |
| 12 | 凤尾草 | 营养期 | 16 | Sp | 0.5 | 5 |
| 13 | 毛茛 | 花期 | 22 | Ol | 0.7 | 2 |
| 14 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 丛 | Ol | 0.85 | 5 |

表A.2.3-1  植物实测样方表

群落名称：桤木林 地点：新场镇金家坪村 样方面积：10m×10m

经度：107.178424 º 纬度：32. 087042 º 海拔（m）507

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-19

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桤木 | 果期 | 6 | Cop2 | 15 | 60 |
| 2 | 柏木 | 果期 | 4 | Cop1 | 12 | 15 |
| 3 | 栓皮栎、麻栎 | 果期 | 4 | Cop1 | 13 | 10 |
| 4 | 灯台树 | 果期 | 2 | Sp | 12 | 5 |
| 5 | 楝 | 果期 | 1 | Sp | 8 | 3 |
| 6 | 女贞 | 果期 | 1 | Sp | 7 | 3 |
| 7 | 八角枫 | 果期 | 1 | Ol | 5 | 2 |
| 8 | 火棘 | 果期 | 23 | Cop1 | 2 | 12 |
| 9 | 高粱泡 | 果期 | 3 丛 | Cop1 | 1.4 | 12 |
| 10 | 黄荆 | 果期 | 5 | Sp | 1.4 | 5 |
| 11 | 铁仔 | 营养期 | 15 | Sp | 1.1 | 5 |
| 12 | 野青茅 | 营养期 | 6 丛 | Cop1 | 0.55 | 12 |
| 13 | 褐果苔草等 | 营养期 | 15 | Sp | 0.4 | 5 |
| 14 | 棕叶狗尾草 | 营养期 | 6 | Sp | 1.4 | 5 |
| 15 | 芒 | 营养期 | 6 | Ol | 2.2 | 4 |
| 16 | 毛茛 | 花期 | 22 | Ol | 0.7 | 2 |
| 17 | 野菊 | 花期 | 7 | Ol | 2.2 | 2 |
| 18 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 丛 | Sp | 0.85 | 5 |
| 19 | 凤尾草 | 营养期 | 16 | Sp | 0.5 | 5 |

表A.2.3-2  植物实测样方表

群落名称：白茅灌草丛 地点：新场镇清江村 样方面积：1m×1m

经度：107.169957 º 纬度：32. 119510 º 海拔（m）517

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-19

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白茅 | 营养期 | 1 丛 | Cop3 | 1.1 | 95 |
| 2 | 小蓬草 | 营养期 | 4 | Ol | 0.7 | 0.5 |
| 3 | 白花鬼针草 | 花期 | 3 | Ol | 1.3 | 1 |
| 4 | 芒 | 营养期 | 1 | Ol | 2.3 | 2 |
| 5 | 狗牙根 | 营养期 | 1 丛 | Ol | 0.1 | 0.2 |
| 6 | 芒萁 | 营养期 | 1 丛 | Ol | 0.25 | 0.5 |
| 7 | 海金沙 | 营养期 | 3 | Ol | 1.0 | 0.1 |

表A.2.3-3  植物实测样方表

群落名称：麻栎林 地点：涪阳镇清江村 样方面积：10m×10m

经度：107.162894 º 纬度：32.147035 º 海拔（m）580

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-19

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻栎 | 果期 | 6 | Cop2 | 14 | 50 |
| 2 | 栓皮栎 | 果期 | 5 | Cop1 | 13 | 25 |
| 3 | 桤木 | 果期 | 3 | Cop1 | 14 | 10 |
| 4 | 喜树 | 果期 | 1 | Sp | 15 | 5 |
| 5 | 楝 | 果期 | 1 | Sp | 7 | 3 |
| 6 | 朴树 | 营养期 | 1 | Ol | 7 | 2 |
| 7 | 女贞 | 果期 | 1 | Ol | 5 | 1 |
| 8 | 高粱泡 | 营养期 | 2 | Cop1 | 1.5 | 20 |
| 9 | 火棘 | 果期 | 6 | Cop1 | 1.8 | 10 |
| 10 | 铁仔 | 营养期 | 3 | Sp | 1.3 | 5 |
| 11 | 矛叶荩草 | 营养期 | 3 | Cop1 | 0.3 | 15 |
| 12 | 白茅 | 营养期 | 2 | Cop1 | 0.9 | 10 |
| 13 | 苔草 | 营养期 | 45 | Sp | 0.4 | 6 |
| 14 | 蒿 | 营养期 | 40 | Sp | 0.8 | 4 |
| 15 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 | Cop1 | 1.4 | 25 |

表A.2.3-4  植物实测样方表

群落名称：蒿灌草丛 地点：新场镇红岩村 样方面积：1m×1m

经度：107.183687 º 纬度：32. 151154 º 海拔（m）710

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-19

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 魁蒿 | 营养期 | 1 丛 | Cop3 | 1.1 | 85 |
| 2 | 小蓬草 | 营养期 | 4 | Cop1 | 1.5 | 12 |
| 3 | 白花鬼针草 | 花期 | 3 | Ol | 1.3 | 3 |
| 4 | 芒 | 营养期 | 1 | Ol | 2.3 | 2 |
| 5 | 芒萁 | 营养期 | 1 丛 | Ol | 0.25 | 0.5 |
| 6 | 海金沙 | 营养期 | 3 | Ol | 1.0 | 0.1 |

表A.2.4-1  植物实测样方表

群落名称：柏木林 地点：青峪镇窄口村 样方面积：10m×10m

经度：107.172464 º 纬度：32.175788 º 海拔（m）474

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-20

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柏木 | 果期 | 17 | Cop2 | 12 | 70 |
| 2 | 麻栎 | 果期 | 5 | Cop1 | 13 | 15 |
| 3 | 桤木 | 果期 | 3 | Cop1 | 12 | 6 |
| 4 | 女贞 | 果期 | 1 | Sp | 7 | 3 |
| 5 | 楝 | 果期 | 1 | Sp | 8 | 3 |
| 6 | 高粱泡 | 果期 | 3 丛 | Cop1 | 1.4 | 15 |
| 7 | 火棘 | 果期 | 13 | Cop1 | 2 | 12 |
| 8 | 铁仔 | 果期 | 15 | Sp | 1.1 | 5 |
| 9 | 野青茅 | 营养期 | 6 丛 | Cop1 | 0.55 | 15 |
| 10 | 褐果苔草等苔草 | 营养期 | 15 | Sp | 0.4 | 5 |
| 11 | 狗尾草 | 营养期 | 6 | Sp | 1.4 | 5 |
| 12 | 毛茛 | 花期 | 22 | Ol | 0.7 | 2 |
| 13 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 丛 | Sp | 0.85 | 5 |
| 14 | 蜈蚣草 | 营养期 | 16 | Sp | 0.5 | 5 |

表A.2.4-2  植物实测样方表

群落名称：马桑黄荆灌丛 地点：青峪镇闫家坝村 样方面积：5m×5m

经度：107.183858 º 纬度：32.211214 º 海拔（m）501

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-20

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马桑 | 果期 | 5 | Cop2 | 3.1 | 55 |
| 2 | 黄荆 | 果期 | 3 | Cop1 | 1.8 | 15 |
| 3 | 火棘 | 果期 | 2 | Sp. | 1.8 | 6 |
| 4 | 截叶铁扫帚 | 营养期 | 4 | Sp. | 1.2 | 4 |
| 5 | 白茅 | 营养期 | 1 丛 | Cop1 | 0.6 | 20 |
| 6 | 野青茅 | 营养期 | 3 丛 | Cop1 | 0.6 | 10 |
| 7 | 矛叶荩草 | 营养期 | 1 | Sp. | 0.3 | 2 |
| 8 | 蒿 | 营养期 | 2 | Ol. | 0.3 | 1 |
| 9 | 蕨 | 营养期 | 1 | Ol. | 0.4 | 1 |

表A.2.4-3  植物实测样方表

群落名称：柏木林 地点：青峪镇闫家坝村 样方面积：10m×10m

经度：107.204216 º 纬度：32.214809 º 海拔（m）646

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-20

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柏木 | 果期 | 14 | Cop2 | 12 | 70 |
| 2 | 麻栎 | 果期 | 5 | Cop1 | 13 | 15 |
| 3 | 桤木 | 果期 | 3 | Cop1 | 12 | 6 |
| 4 | 女贞 | 果期 | 1 | Sp | 7 | 3 |
| 5 | 楝 | 果期 | 1 | Sp | 8 | 3 |
| 6 | 插田泡 | 果期 | 3 丛 | Cop1 | 1.4 | 15 |
| 7 | 火棘 | 果期 | 11 | Cop1 | 2 | 12 |
| 8 | 铁仔 | 果期 | 10 | Sp | 1.1 | 5 |
| 9 | 野青茅 | 营养期 | 6 丛 | Cop1 | 0.55 | 15 |
| 10 | 褐果苔草等苔草 | 营养期 | 15 | Sp | 0.4 | 5 |
| 11 | 狗尾草 | 营养期 | 6 | Sp | 1.4 | 5 |
| 12 | 毛茛 | 花期 | 22 | Ol | 0.7 | 2 |
| 13 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 丛 | Sp | 0.85 | 5 |
| 14 | 凤尾草 | 营养期 | 16 | Sp | 0.5 | 5 |

表A.2.4-4  植物实测样方表

群落名称：马尾松林 地点：青峪镇张家坡村 样方面积：10m×10m

经度：107.220280 º 纬度：32.217421 º 海拔（m）700

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-20

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马尾松 | 果期 | 7 | Cop2 | 15 | 60 |
| 2 | 柏木 | 果期 | 3 | Cop1 | 12 | 20 |
| 3 | 桤木 | 果期 | 2 | Sp | 14 | 5 |
| 4 | 麻栎 | 果期 | 2 | Sp | 13 | 5 |
| 5 | 灯台树 | 果期 | 2 | Sp | 13 | 4 |
| 6 | 楝 | 果期 | 1 | Sp | 8 | 3 |
| 7 | 八角枫 | 营养期 | 1 | Sp | 5 | 3 |
| 8 | 火棘 | 果期 | 20 | Cop1 | 2 | 10 |
| 9 | 高粱泡 | 果期 | 3 丛 | Cop1 | 1.3 | 10 |
| 10 | 黄荆 | 果期 | 3 | Sp | 1.9 | 5 |
| 11 | 铁仔 | 果期 | 15 | Sp | 1.1 | 5 |
| 12 | 野青茅 | 营养期 | 6 丛 | Cop1 | 0.55 | 12 |
| 13 | 丛毛羊胡子草 | 营养期 | 15 | Sp | 0.5 | 6 |
| 14 | 褐果苔草等 | 营养期 | 15 | Sp | 0.4 | 5 |
| 15 | 狗尾草 | 营养期 | 6 | Sp | 1.4 | 5 |
| 16 | 芒 | 营养期 | 5 | Ol | 1.5 | 3 |
| 17 | 野菊 | 花期 | 7 | Ol | 2.2 | 2 |
| 18 | 顶芽狗脊 | 营养期 | 2 丛 | Ol | 0.85 | 4 |
| 19 | 凤尾草 | 营养期 | 13 | Sp | 0.5 | 4 |

表A.2.4-5  植物实测样方表

群落名称：旱地*、芒灌草丛 地点：新场镇姜家坝村 样方面积：1m×1m

经度：107.239670 º 纬度：32. 119510 º 海拔（m）612

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-19

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芒 | 营养期 | 2 丛 | Cop2 | 2.2 | 65 |
| 2 | 小蓬草 | 营养期 | 3 丛 | Cop1 | 1.9 | 25 |
| 3 | 白花鬼针草 | 花期 | 3 丛 | Sp | 1.3 | 5 |
| 4 | 白茅 | 营养期 | 1 丛 | Sp | 2.3 | 5 |
| 5 | 野青茅 | 营养期 | 1 丛 | Ol | 0.5 | 2 |
| 6 | 芒萁 | 营养期 | 1 丛 | Ol | 0.25 | 0.5 |
| 7 | 海金沙 | 营养期 | 3 | Ol | 1.0 | 0.1 |

*注：旱地植被为访问其单产量。

表A.2.4-6  植物实测样方表

群落名称：麻栎林 地点：青峪镇蔡黄沟村 样方面积：10m×10m

经度：107.2457690 º 纬度：32.246256 º 海拔（m）1220

调查人：黄文军、李秦 调查日期：2021-08-19

| 种号 | 物种名 | 物候期 | 株(丛)数 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻栎 | 果期 | 6 | Cop2 | 14 | 60 |
| 2 | 栓皮栎 | 果期 | 5 | Cop1 | 13 | 20 |
| 3 | 桤木 | 果期 | 1 | Sp | 14 | 5 |
| 4 | 灯台树 | 果期 | 1 | Sp | 15 | 5 |
| 5 | 朴树 | 营养期 | 1 | Ol | 7 | 3 |
| 6 | 铁仔 | 果期 | 25 | Cop1 | 1.2 | 20 |
| 7 | 寒莓 | 营养期 | 2 丛 | Cop1 | 1.3 | 10 |
| 8 | 野蔷薇 | 花果期 | 6 | Sp | 1.8 | 5 |
| 9 | 矛叶荩草 | 营养期 | 3 | Cop1 | 0.3 | 15 |
| 10 | 白茅 | 营养期 | 2 | Cop1 | 0.9 | 10 |
| 11 | 画眉草 | 营养期 | 45 | Sp | 0.4 | 6 |
| 12 | 蒿 | 营养期 | 40 | Sp | 0.8 | 5 |
| 13 | 蕨 | 营养期 | 2 | Sp | 1.4 | 5 |

附表B 调查水域鱼类名录

| 目、科、属、种 | 拉丁名 | 国家级 | 省级 | 长江上游特有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A鲤形目 |  |  |  |  |
| 一、鳅科 |  |  |  |  |
| 1、薄鳅属 |  |  |  |  |
| （1）长薄鳅 | Leptobotia elongata (Bleeker) | ▲ |  | ＊ |
| 2、沙鳅属 |  |  |  |  |
| （2）中华沙鳅 | Botia superciliaris (Günther) |  |  |  |
| 3、副沙鳅属 |  |  |  |  |
| （3）双斑副沙鳅 | Parabotia bimaculata Chen |  |  | ＊ |
| 4、花鳅属 |  |  |  |  |
| （4）中华花鳅 | Cobitis sinensis Sauvage et Dabry |  |  |  |
| 5、泥鳅属 |  |  |  |  |
| （5）泥鳅 | Misgurnus anguillicaudatus (Cantor) |  |  |  |
| 6、副鳅属 |  |  |  |  |
| （6）红尾副鳅 | Paracobitis variegatus (Dabry de Thiersant) |  |  |  |
| （7）短体副鳅 | Paracobitis potanini (Günther) |  |  | ＊ |
| 7、高原鳅属 |  |  |  |  |
| （8）贝氏高原鳅 | Triplophysa bleekeri (Sauvage et Dabry) |  |  |  |
| 二、鲤科 |  |  |  |  |
| 8、鱲属 |  |  |  |  |
| （9）宽鳍鱲 | Zacco platypus (Temminck et Schlegel) |  |  |  |
| 9、马口鱼属 |  |  |  |  |
| （10）马口鱼 | Opsariichthys bidens (Günther) |  |  |  |
| 10、草鱼属 |  |  |  |  |
| （11）草鱼 | Ctenopharyngodon idellus (Cuvier et Valenciennes) |  |  |  |
| 11、鳡属 |  |  |  |  |
| （12）鳡 | Elopichthys bambusa (Richardson) |  | ☆ |  |
| 12、赤眼鳟属 |  |  |  |  |
| （13）赤眼鳟 | Squaliobarbus curriculus (Richardson) |  |  |  |
| 13、鯮属 |  |  |  |  |
| （14）鯮 | Luciobrama macrocephalus (Lacepède) | ▲ |  |  |
| 14、鱥属 |  |  |  |  |
| （15）洛氏鱥 | Phoxinus lagowskii Dybowski |  |  |  |
| 15、鯝属 |  |  |  |  |
| （16）宜宾鯝 | Xenocypris fangi Tchang |  |  | ＊ |
| （17）细鳞鲴 | Xenocypris microlepis Bleeker |  |  |  |
| 16、似鳊属 |  |  |  |  |
| （18）逆鱼 | Pseudobrama simoni (Bleeker) |  |  |  |
| 17、鲢属 |  |  |  |  |
| （19）鲢 | Hypophthalmichthys molitrix (Cuvier et Valenciennes) |  |  |  |
| 18、鳙属 |  |  |  |  |
| （20）鳙 | Aristichthys nobilis (Richardson) |  |  |  |
| 19、鳑鮍属 |  |  |  |  |
| （21）彩石鳑鮍 | Rhodeus lighti (Wu) |  |  |  |
| （22）高体鳑鮍 | Rhodeus ocellatus (Kner) |  |  |  |
| （23）中华鳑鮍 | Rhodeus sinensis (Günther) |  |  |  |
| 20、飘鱼属 |  |  |  |  |
| （24）银飘鱼 | Pseudolaubuca sinensis Bleeker |  |  |  |
| 21、原鲌属 |  |  |  |  |
| （25）红鳍原鲌 | Chanodichthys erythropterus (Basilewsky) |  |  |  |
| 22、鲌属 |  |  |  |  |
| （26）尖头原鲌 | Chanodichthys oxycephalus (Bleeker) |  |  |  |
| 23、䱗属 |  |  |  |  |
| （27）䱗 | Hemiculter leucisculus (Basilewsky) |  |  |  |
| （28）黑尾䱗 | Hemiculter tchangi Fang |  |  |  |
|  |  |  |  | ＊ |
| 24、半䱗属 |  |  |  |  |
| （29）半䱗 | Hemiculterella sauvagei Warpachowsky |  |  |  |
| 25、鲂属 |  |  |  |  |
| （30）厚颌鲂 | Megalobrama pellegrini (Tchang) |  |  | ＊ |
| 26、华鳊属 |  |  |  |  |
| （31）四川华鳊 | Sinibrama changi Chang |  |  |  |
| 27、䱻属 |  |  |  |  |
| （32）唇䱻 | Hemibarbus labeo (Pallas) |  |  |  |
| （33）花䱻 | Hemibarbus maculatus Bleeker |  |  |  |
| 28、麦穗鱼属 |  |  |  |  |
| （34）麦穗鱼 | Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel) |  |  |  |
| 29、鰁属 |  |  |  |  |
| （35）黑鳍鰁 | Sarcocheilichthys nigripinnis (Günther) |  |  |  |
| （36）华鰁 | Sarcocheilichthys sinensis Bleeker |  |  |  |
| 30、银鮈属 |  |  |  |  |
| （37）银鮈 | Squalidus argentatus (Sauvage et Dabry) |  |  |  |
| 31、颌须鮈属 |  |  |  |  |
| （38）嘉陵颌须鮈 | Gnathopogon herzensteini (Günther) |  |  | ＊ |
| 32、铜鱼属 |  |  |  |  |
| （39）圆口铜鱼 | Coreius guichenotl (Sauvage et Dabry) | ▲ |  | ＊ |
| 33、吻鮈属 |  |  |  |  |
| （40）圆筒吻鮈 | Rhinogobio cylindricus Günther |  |  | ＊ |
| 34、棒花鱼属 |  |  |  |  |
| （41）钝吻棒花鱼 | Abbottina obtusirostris (Wu et Wang) |  |  | ＊ |
| 35、蛇鮈属 |  |  |  |  |
| （42）蛇鮈 | Saurogobio dabryi Bleeker |  |  |  |
| 36、鳅鮀属 |  |  |  |  |
| （43）异鳔鳅鮀 | Gobiobotia boulengeri Tchang |  |  | ＊ |
| 37、倒刺鲃属 |  |  |  |  |
| （44）中华倒刺鲃 | Spinibarbus sinensis (Bleeker) |  |  |  |
| 38、光唇鱼属 |  |  |  |  |
| （45）宽口光唇鱼 | Acrossocheilus monticola (Günther) |  |  | ＊ |
| 39、白甲鱼属 |  |  |  |  |
| （46）四川白甲鱼 | Onychostoma angustistomata (Fang) | ▲ |  | ＊ |
| （47）白甲鱼 | Onychostoma sima (Sauvage et Dabry) |  |  |  |
| 40、结鱼属 |  |  |  |  |
| （48）瓣结鱼 | Tor brevifilis (Peters) |  |  |  |
| 41、华鯪属 |  |  |  |  |
| （49）华鲮 | Sinilabeo rendahli (Kimura) |  |  | ＊ |
| 42、原鲤属 |  |  |  |  |
| （50）岩原鲤 | Procypris rabaudi (Tchang) | ▲ |  | ＊ |
| 43、鲤属 |  |  |  |  |
| （51）鲤 | Cyprinus carpio Linnaeus |  |  |  |
| 44、鲫属 |  |  |  |  |
| （52）鲫 | Carassius auratus (Linnaeus) |  |  |  |
| 45、裂腹鱼属 |  |  |  |  |
| （53）中华裂腹鱼 | Schizothorax sinensis Herzenstein |  |  | ＊ |
| （54）重口裂腹鱼 | Schizothorax davidi (Sauvage) | ▲ |  | ＊ |
| 三、平鳍鳅科 |  |  |  |  |
| 46、间吸鳅属 |  |  |  |  |
| （55）短身间吸鳅 | Hemimyzon abbreviata (Günther) |  |  | ＊ |
| 47、金沙鳅属 |  |  |  |  |
| （56）中华金沙鳅 | Jinshaia sinensis (Sauvage et Dabry de Thiersant) |  |  | ＊ |
| 48、华吸鳅属 |  |  |  |  |
| （57）四川华吸鳅 | Sinogastromyzon szechuanensis Fang |  |  | ＊ |
| B鲇形目 |  |  |  |  |
| 四、鲇科 |  |  |  |  |
| 49、鲇属 |  |  |  |  |
| （58）南方鲇 | Silurus meridionalis Chen |  |  |  |
| （59）鲇 | Silurus asotus Linnaeus |  |  |  |
| 五、鲿科 |  |  |  |  |
| 50、黄颡鱼属 |  |  |  |  |
| （60）黄颡鱼 | Pelteobagrus fulvidraco (Richardson) |  |  |  |
| （61）瓦氏黄颡鱼 | Pelteobagrus vachelli (Richardson) |  |  |  |
| 51、鮠属 |  |  |  |  |
| （62）长吻鮠 | Leiocassis longirostris Günther |  |  |  |
| （63）粗唇鮠 | Leiocassis crassilabris Günther |  |  |  |
| 52、拟鲿属 |  |  |  |  |
| （64）短尾拟鲿 | Pseudobagrus brevicaudatus (Wu) |  |  |  |
| （65）切尾拟鲿 | Pseudobagrus truncatus (Regan) |  |  |  |
| （66）凹尾拟鲿 | Pseudobagrus emarginatus (Regan) |  |  |  |
| （67）细体拟鲿 | Pseudobagrus pratti (Günther) |  |  |  |
| 53、鱯属 |  |  |  |  |
| （68）大鳍鱯 | Hemibagrus macropterus (Bleeker) |  |  |  |
| 六、钝头鮠科 |  |  |  |  |
| 54、䱀属 |  |  |  |  |
| （69）黑尾䱀 | Leiobagrus nigricauda Regan |  |  |  |
| （70）白缘䱀 | Leiobagrus marginatus (Günther) |  |  |  |
| 七、鮡科 |  |  |  |  |
| 55、纹胸鮡属 |  |  |  |  |
| （71）中华纹胸鮡 | Glyptothorax sinensis (Regan) |  |  |  |
| 56、石爬鮡属 |  |  |  |  |
| （72）青石爬鮡 | Euchiloglanis davidi (Sauvage) | ▲ |  | ＊ |
| （73）黄石爬鮡 | Euchiloglanis kishinouyei Kimura |  |  | ＊ |
| C鳉形目 |  |  |  |  |
| 八、青鳉科 |  |  |  |  |
| 57、青鳉属 |  |  |  |  |
| （74）青鳉 | Oryzias latipes (Temminck et Schlegel) |  |  |  |
| D合鳃目 |  |  |  |  |
| 九、合鳃科 |  |  |  |  |
| 58、黄鳝属 |  |  |  |  |
| （75）黄鳝 | Monopterus albus (Zuiew) |  |  |  |
| E鲈形目 |  |  |  |  |
| 十、鮨科 |  |  |  |  |
| 59、鳜属 |  |  |  |  |
| （76）鳜 | Siniperca chuatsi (Basilewsky) |  |  |  |
| （77）大眼鳜 | Siniperca kneri Garman |  |  |  |
| （78）斑鳜 | Siniperca scherzeri Steindachner |  |  |  |
| 十一、塘鳢科 |  |  |  |  |
| 60、黄䱂属 |  |  |  |  |
| （79）黄䱂 | Hypseleotris swinhonis (Günther) |  |  |  |
| 十二、鰕虎鱼科 |  |  |  |  |
| 61、栉鰕虎鱼属 |  |  |  |  |
| （80）子陵栉鰕虎鱼 | Ctenogobius giurinus (Rutter) |  |  |  |
| 十三、斗鱼科 |  |  |  |  |
| 62、斗鱼属 |  |  |  |  |
| （81）叉尾斗鱼 | Macropodus opercularis (Linnaeus) |  |  |  |
| 十四、鳢科 |  |  |  |  |
| 63、鳢属 |  |  |  |  |
| （82）乌鳢 | Channa argus (Cantor) |  |  |  |

附表C  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | <500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（/） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（ ） |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（ ）t/a |  | NOx（ ）t/a |  |  |  | 颗粒物（ ）t/a |  |  |  | VOCs（ ）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表D  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水□；涉水的自然保护区；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他□ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季；夏季；秋季；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他□ |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | / |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（31.8）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、阴离子表面活性剂、石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类；IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量(t/a) |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) |  |  |
|  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动□；自动□；无监测 |  |  |  | 手动□；自动□；无监测 |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ / ） |  |  |  | （ ） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ / ） |  |  |  | （） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表E 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 天然气 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 154.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | 98 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1□ | F2□ |  | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1□ | S2□ |  | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1□ | G2 |  | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 | D2□ |  | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q<1□ |  |  | 1≤Q<10□ | 10≤Q<100 |  | Q>100□ |
|  |  | M值 | M1□ |  |  | M2□ | M3 |  | M4□ |
|  |  | P值 | P1□ |  |  | P2□ | P3 |  | P4□ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  | E2□ |  | E3 |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  | E2□ |  | E3□ |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  |  | E2□ |  | E3□ |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  | III | II□ |  | I□ |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  | 二级 | 三级□ |  | 简单分析□ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水□ |  | 地下水 |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ | AFTOX |  | 其他□ |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 / m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 / m |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | ①管道路由选线、设计严格按照相关规范进行，落实标志、警示带、水工保护、管道防腐等设计； ②总图布置严格按照防火规范进行设计，落实安全防火间距要求，以及防爆、防雷、防静电及接地措施； ③阀室（组）按规范配置一定数量灭火器材； ④严格施工期管理，施工材料、工艺、施工方案、检测等均应符合相关规范要求，保证施工质量；穿越自然保护区段开展施工期环境监理，落实敏感区段（人口稠密区、自然保护区、水源保护区）施工期风险防范措施； ⑤加强运营期风险防范，建立完善的应急管理体系，加大穿越段、水工保护设施维护、巡查力度，强化安全教育意识，制定自然灾害防护措施；重要危险点的仪表（流量、压力等）应有备用件；合理设置截断阀室，制定敏感区段（人口稠密区、自然保护区、水源保护区）专项事故应急预案； ⑥制订环境风险应急预案，定期组织培训和演练。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目主要风险源为集输管道，风险物质为集输管道输送的天然气，主要环境风险为泄漏、火灾引发伴生/次生污染。项目危险物质及工艺系统危险性为P3，大气环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E1，环境风险潜势综合等级为III级，环境风险评价工作等级为二级。 根据事故源项及事故后果预测结果，项目集输管道天然气泄漏后甲烷在最不利条件下扩散，各段管道预测浓度均未超出大气毒性终点浓度值，不会对周边大气环境造成危害；天然气泄漏引发火灾事故伴生/次生污染物一氧化碳烟团扩散，各段管道预测浓度均未达到毒性终点浓度，不会对环境敏感目标造成明显影响。由于天然气密度比空气小，且几乎不溶于水，在事故状态下，即一旦输气管道穿越河流处发生破裂，管道泄漏的天然气会逐渐扩散至大气中，天然气对水质的直接影响很小。运营期集输管道埋设于地下，输送天然气为不含硫的烷烃类气体，由于集输管线是全封闭系统，采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式，如不发生泄漏事故，对地下水不会造成影响。当管道发生破裂事故，其泄漏的天然气主要成分为甲烷，为气态，不溶于水，直接进入空气中，气体不会进入地下水，外管道防腐设，计严格按照相关规定，对地下水基本不会造成影响。 1#阀室采出水罐石油类第100d浓度出现了超标现象（参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准），通过加强采出水罐的检查检修，杜绝非正常工况的发生，同时制定非正常工况风险事故防范和应急措施，发生非正常工况风险事故后，通过及时处理，可有效控制污染影响。 本项目在设计阶段、施工阶段、运行阶段都采取了各种风险事故防范措施，项目在严格落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施和事故应预案，落实安全防护设施设计的前提下，建设项目风险水平处于可接受程度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“ ”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |