四川景鑫矿业有限公司四川省南江县大火地金矿3.0万吨/年采矿工程

（送审本）

| 建设单位： | 四川景鑫矿业有限公司 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 四川中蓉圣泰环境科技有限公司 |

二〇二二年二月

目录

概述	- 1 -

一、任务由来	- 1 -

二、项目特点	- 3 -

三、环境影响评价工作过程	- 4 -

四、分析判定相关情况	- 5 -

四、关注的主要环境问题和环境影响	- 44 -

五、环境影响评价结论	- 46 -

1	总则	- 47 -

1.1 编制依据	- 47 -

1.2 评价目的和评价原则	- 50 -

1.3 评价重点及评价时段	- 51 -

1.4 环境影响因子识别和筛选	- 51 -

1.5 评价标准	- 53 -

1.6 评价等级及评价范围	- 57 -

1.7 主要环境保护目标及污染控制目标	- 61 -

2	项目概况	- 63 -

2.1 项目概况	- 63 -

2.2 建设规模及项目组成	- 67 -

2.3 主要设备情况	- 70 -

2.4 工程主要设备和原辅材料	- 70 -

2.5 公用工程	- 74 -

2.6 项目选址合理性分析	- 75 -

2.7 项目总平面布置	- 76 -

2.8 依托选矿厂的合理性分析	- 76 -

3	工程分析	- 78 -

3.1 施工期工程分析	- 78 -

3.2 营运期工程分析	- 83 -

3.3 退役期	- 100 -

3.4 总量控制分析	- 100 -

3.5 清洁生产分析	- 100 -

3.6 勘探阶段历史遗留环境问题及整改措施	- 107 -

4	环境现状调查与评价	- 115 -

4.1 自然环境概况	- 115 -

4.2 环境质量现状调查及评价	- 119 -

5	环境影响预测与评价	- 145 -

5.1 施工期环境影响评价	- 145 -

5.2 营运期环境影响分析	- 148 -

5.3 服务期满后对环境的影响分析	- 174 -

5.4 环境风险分析	- 175 -

6	生态调查和影响分析	- 192 -

6.1 总则	- 192 -

6.2 工程及区域概述	- 199 -

6.3 评价方法	- 205 -

6.4 陆生生态现状	- 209 -

6.5 工程建设对陆生生态的影响分析	- 236 -

6.6 陆生生态保护措施与对策	- 248 -

6.7 陆生生态环境影响分析及评价结论	- 254 -

7	环境保护措施及其可行性论证	- 257 -

7.1 施工期环境保护措施	- 257 -

7.2 营运期环境保护措施	- 258 -

7.3 环保措施小结	- 262 -

8	环境影响经济损益分析	- 264 -

14.1环境效益分析	- 264 -

14.2经济效益分析	- 264 -

14.3社会效益分析	- 264 -

9	环境管理与监测计划	- 266 -

9.1 环境管理	- 266 -

9.2 环境监测	- 267 -

9.3 环境监理	- 270 -

9.4 管理人员的培训	- 270 -

9.5 环保设施竣工验收	- 271 -

10	结论与建议	- 272 -

10.1 项目结论	- 272 -

10.2 建议	- 275 -

# 概述

## 一、任务由来

四川景鑫矿业有限公司成立于2006年，公司拥有的大火地金矿位于四川省巴中市南江县关坝镇，处于南江县城19°方向，平直距32km。主矿体资源量估算中心点坐标（2000国家大地坐标系）：X 3611916，Y 36401324，属南江县关坝镇所辖。矿区地理坐标（2000国家大地坐标系对应的经纬度）：东经：106°56′31″~106°57′46″，北纬：32°37′23″~32°37′45″。

四川景鑫矿业有限公司于2008年11月24日通过行政审批首次获得普查探矿权，2012年12月31日转为详查阶段。取得探矿权至今，大火地金矿矿权进行了多次延期，并进行了一次变更，普查及详查阶段历次延期及变更情况如下：

1、普查阶段

2008年11月24日，四川景鑫矿业有限公司首次获得普查探矿权，有效期限为2008年11月24日至2010年11月24日，勘查面积3.34km2。

在此次普查阶段过程中，由于受汶川大地震和世界金融危机影响，普查工作一度中断，因此于建设单位于2010年11月24日申请延续普查，有效期限为2010年11月24日至2012年12月31日，勘查面积3.34km2。2012年12月31日普查阶段结束，探矿转入详查阶段。

2、详查阶段

2012年12月31日至2014年11月24日为探矿详查阶段。此次详查阶段勘查过程中，由于对金（化）体控制研究程度还较浅，工作程度上还未完成详查，故在2014年1月24日延续详查阶段，并缩减25%勘查面积。矿权延期并进行矿权变更后，勘查面积变更为2.53km2，有效期限为2014年11月24日至2016年11月24日。

2016年11月24日进行矿权延续，有效期限为2016年11月24日至2018年11月24日，勘查面积为2.53km2。

2018年11月24日进行矿权延续并变更勘查面积，延续有效期为2019年4月18日至2021年4月18日，勘查面积变更为1.33km2。

在历次矿权延续及变更过程中，探矿权勘查矿种未变更，均为金矿。历次矿权延续和变更情况见下表。

表0-1  探矿权变化过程一览表

| 勘查许可证号 | 勘查面积 | 有效期 | 勘查阶段 | 发证机关 | 勘查矿种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51120081102018200 | 3.43km2 | 2008.11.24~2010.11.24 | 普查 | 四川省国土资源厅 | 金矿 |
| T51120081102018208 | 3.43km2 | 2010.11.24~2012.12.31 | 普查 | 四川省国土资源厅 | 金矿 |
| T51120081102018208 | 3.43km2 | 2012.12.31~2014.11.24 | 详查 | 四川省国土资源厅 | 金矿 |
| T51120081102018208 | 2.53km2 | 2014.11.24~2016.11.24 | 详查 | 四川省国土资源厅 | 金矿 |
| T51120081102018208 | 2.53km2 | 2016.11.24~2018.11.24 | 详查 | 四川省国土资源厅 | 金矿 |
| T51120081102018208 | 1.33km2 | 2019.04.18~2021.04.18 | 详查 | 四川省自然资源厅 | 金矿 |

3、矿区范围

2020年9月，四川景鑫矿业有限公司向四川省自然资源厅申请采矿权范围，采矿权范围由9个拐点闭合圈定，申请矿区面积0.3055km2，开采深度+1327m~+1634m。四川省自然资源厅于2020年10月21日出具《划定矿区范围批复》（川采矿区审字[2020]0008号），批复见附件。大火地金矿采矿权范围拐点坐标见下表所示。

表0-2  大火地金矿采矿权范围拐点坐标汇总表

| 四川省南江县大火地金矿采矿权范围（2000国家大地坐标系） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | X | Y |
| 1 | 3612109 | 36401156 |
| 2 | 3612104 | 36401746 |
| 3 | 3611794 | 36401746 |
| 4 | 3611794 | 36402079 |
| 5 | 3611636 | 36402079 |
| 6 | 3611636 | 36401899 |
| 7 | 3611428 | 36401899 |
| 8 | 3611429 | 36401798 |
| 9 | 3611928 | 36401210 |
| 开采面积0.3055km2，开采标高+1327m~+1634m |  |  |

基于以上情况，为开发大火地金矿资源，四川景鑫矿业有限公司投资1429.62万元建设“四川景鑫矿业有限公司四川省南江县大火地金矿3.0万吨/年采矿工程”项目。2021年1月，四川景鑫矿业有限公司在全国投资项目在线审批监管平台（四川省）上进行了项目登记，并取得赋码，项目代码：2101-510000-04-01-121419。根据登记内容，本项目主要建设内容为：项目总投资1429.62万元，为地下开采，采用“平硐开拓方案”对矿体进行开拓，生产规模3万t/a（100t/d），矿山服务年限约为8.3年。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法律法规的要求，本项目属于第“七、有色金属矿采选业”中“10 贵金属矿采选 全部”，应编制环境影响报告书。根据《四川省生态环境厅关于调整建设项目环境影响评价文件分级审批权限的公告》（2019年第2号，2019年8月23日），本项目环境影响报告书审批部门应为巴中市生态环境局。

同时，根据生态环境部发布的《关于发布<矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录>的公告》（公告2020年第54号）：“依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书（表）且已纳入《名录》，并且原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度超过1贝可/克（Bq/g）的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应当组织编制辐射环境影响评价专篇，并纳入环境影响报告书（表）同步报批”。为此，四川景鑫矿业有限公司委托四川省核工业辐射测试防护院对本项目矿石进行了辐射监测（见附件11），监测结果显示，本项目矿石中铀（钍）系单个核素活度浓度均小于1贝可/克（Bq/g）。因此本项目不需编制辐射环境影响评价专篇。

据此，四川景鑫矿业有限公司委托四川中蓉圣泰环境科技有限公司对该项目开展环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员开展了详细的现场查勘、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了《四川景鑫矿业有限公司四川省南江县大火地金矿3.0万吨/年采矿工程环境影响报告书》。

## 二、项目特点

（1）本项目为新建项目，采用地下开采方式，生产规模为3.0万t/a（100t/d），开采面积0.3055km2，开采标高为+1327m~+1634m。

（2）采用“平硐开拓方案”对矿体进行开拓，采矿方案采用“浅孔留矿法”对厚度大于0.8m的矿体进行回采，推荐采用“削壁充填法”对厚度小于0.8m的矿体进行回采，可减少废石产生量，降低开采过程对生态破坏程度。

（3）由于本项目资源量较少，服务年限较短，结合经济技术合理性和环境限制性等方面的因素，本项目不建选矿厂，外售成品为金矿石原矿，无尾矿产生。

（4）矿山生产期间所产生的废石量比较小，基建期间废石大部分用作矿山公路建设的原材料，后期生产产生的废石主要为花岗岩类废石，可直接外销给当地其他石料厂作为原料加工成碎石销售，因此矿山不设排土场。但考虑到矿山后期恢复治理的需求，本次设计在矿区1380m标高设置表土堆场以堆存矿山基建和生产期间的表土，用于后期矿山土地复垦和恢复治理的原料。

（5）本项目施工期工程量小，施工期短，采矿工程施工期活动主要是地下工程，因此本项目施工期过程影响较小。

（6）本项目属于生态影响与污染影响类并重类项目，其中生态影响主要体现在运营期和退役期，污染影响主要体现在运营期。运营期的污染主要有采矿区的有组织和无组织粉尘、生产废水、生活污水、噪声、采矿废石等；退役期主要是采矿区的生态管理。

## 三、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）等有关法律法规，该项目应编制环境影响报告书。为此，四川景鑫矿业有限公司于2019年12月委托四川中蓉圣泰环境科技有限公司进行环境影响评价工作。

接受任务后，四川中蓉圣泰环境科技有限公司在建设单位的协助下，进行了实地踏勘、资料收集，在选址周围开展了环境监测和调查研究，按照相关环境保护的法律、法规和技术导则，以及国家和四川省有关环境影响评价的规定和要求编制完成了《四川景鑫矿业有限公司四川省南江县大火地金矿3.0万吨/年采矿工程环境影响报告书》。

评价程序主要分为四个部分：现场踏勘、资料收集；现场调查，采样、监测，工程分析；环境现状调查及评价，影响预测及评价；环境影响报告书的编制。具体的评价程序详见下图所示。

本报告书的编制工作得到了巴中市生态环境局、巴中市南江生态环境局、监测单位、建设单位等的大力支持，在此诚表谢意。

图0-1 建设项目环境影响评价工作程序图

## 四、分析判定相关情况

1、产业政策及行业污染防治技术政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

本项目为金矿采矿项目，开采规模为3万t/a（100t/d）。

根据四川省安全生产监督管理局等九部门发布的《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号），小型岩金矿最低开采规模为2.0万吨/年。岩金矿山生产建设规模分类如下表。

表0-3  矿山生产建设规模分类

| 岩金最低开采规模（矿石：万t/年） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 大型 | 中型 | 小型 |
| ≥15 | 6 | 2 |

项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》中对黄金行业相关规定及对比分析见下表：

表0-4  项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》中黄金行业相关内容对比表

| 类别 | 政策内容 | 是否属于 |
| --- | --- | --- |
| 第一类 鼓励类 第十条 黄金 | 1、黄金深部（1000米以下）探矿与开采 | 不属于 |
|  | 2、从尾矿及废石中回收黄金 | 不属于 |
|  | 3、黄金冶炼油价元素高效综合利用（难处理矿石选冶回收率≥75%；）低品位矿石选冶回收率≥60%（不含堆浸）；当黄金与其他矿物共生时，综合利用率≥70%；当黄金与其他矿物伴生时，综合利用率≥50% | 不属于 |
| 第二类 限制类 第八条 黄金 | 1、日处理金精矿200吨（不含）以下的原料自供能力不足50%（不含）的独立氰化项目（生物氰化提金工艺除外） | 不属于 |
|  | 2、日处理矿石300吨（不含）以下的无配套采矿系统的独立黄金选矿厂火法冶炼项目 | 不属于 |
|  | 3、日处理金精矿200吨（不含）以下的无配套采矿系统的独立黄金冶炼厂火法冶炼项目 | 不属于 |
|  | 4、1500吨/日（不含）以下的无配套采矿系统的独立堆浸场项目 | 不属于 |
|  | 5、日处理岩金矿石300吨（不含）以下的露天采选项目、100吨（不含）以下的地下采选项目 | 不属于 |
|  | 6、年处理砂金矿砂30万（不含）立方米以下的砂金开采项目 | 不属于 |
|  | 7、在林区、基本农田、河道中开采砂金项目 | 不属于 |
| 第三类 淘汰类 一、落后生产工艺装备（七）黄金 | 1、混汞提金工艺 | 不属于 |
|  | 2、小氰化池浸工艺、土法冶炼工艺 | 不属于 |
|  | 3、无环保措施提取线路板中金、银、钯等贵重金属 | 不属于 |
|  | 4、日处理能力50吨以下采选项目 | 不属于 |
|  | 5、整体矿石汞齐化；露天焚烧汞合金或经过加工的汞合金；再去名曲焚烧汞合金；在没有首先去除汞的情况下，对添加了汞的沉积物、矿石或尾矿石进行氰化物浸出。 | 不属于 |
| 第三类 淘汰类 一、落后生产工艺装备（十七）采矿 | 1、集中产装作业时人工装卸矿岩 | 不属于 |
|  | 2、未安装补尘装置的干式凿岩作业 | 不属于 |
|  | 主要无轨运输巷道及露天采场使用人力或畜力运输矿岩 | 不属于 |
|  | 4、地下矿山使用非阻燃电缆、风筒和输送带 | 不属于 |
|  | 5、地下矿山主要井巷使用木支护 | 不属于 |
|  | 6、地下矿山采用空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业 | 不属于 |
|  | 7、地下矿山采用横撑支柱采矿法 | 不属于 |
|  | 8、露天矿山采用扩壶爆破 | 不属于 |
|  | 9、露天矿山采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采 | 不属于 |
|  | 10、露天矿山使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎 | 不属于 |

根据表0-3、表0-4内容，本项目符合《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号）中小型岩金矿最低开采规模要求。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目允许类建设项目。同时，四川省自然资源厅已对本项目矿产资源开发利用方案予以备案（备案登记号：川自然资矿开备[2020]41号）。因此，本项目符合国家现行产业政策。

（2）与《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》的符合性分析

工业和信息化部《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》（工信部[2012]531号）对黄金采、选、冶企业最小行业准入规模为：“露采矿山现有200吨/日，新建300吨/日，地下矿山现有及新建100吨/日；无配套采矿系统的独立选矿厂现有200吨/日，新建300吨/日；原料自供能力不足50%的独立氰化企业现有100吨/日，新建200吨/日；无配套采矿系统的独立堆浸现有750吨/日，新建1500吨/日；无配套采矿系统的独立黄金冶炼厂现有精矿处理能力100吨/日，新建200吨/日”。

本项目为地下矿山，生产规模为100t/d，符合前述最小行业准入规模。因此，本项目与《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》（工信部[2012]531号）要求相符。

（3）与《黄金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0314-2018）的符合性分析

表0-5  与《黄金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0314-2018）符合性分析

| 《黄金行业绿色矿山建设规范》相关要求指标 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4总则 |  | / | / |
| 4.1矿山企业应遵守国家法律法规和相关产业政策，依法办矿。 |  | 本项目遵守国家法律法规，符合国家现行产业政策，项目目前已取得四川省自然资源厅出具的采矿权范围批复，取得巴中自然资源和规划局出具的关于四川省南江县大火地金矿详查探矿权保留等级核查意见的报告，本项目建设属于依法办矿。 | 符合 |
| 4.2矿山企业应贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。遵循因矿制宜的原则，实现矿产资源开发全过程的资源利用、节能减排、环境保护、土地复垦、企业文化和企地和谐等的统筹兼顾和全面发展。 |  | 根据本项目矿产资源分布特点，本项目采取地下开采方式，对地表动植物扰动较小，建设单位已委托有资质单位编制项目水土保持方案和矿山地质环境保护和土地复垦方案，并取得手续。项目建设期间将按照《黄金行业绿色矿山建设规范》中的绿色矿山的相关要求进行建设。 | 符合 |
| 4.4绿色矿山建设应贯穿规划、设计、建设和运营全过程；新建、改扩建矿山应根据本标准建设；生产矿山应根据本标准进行升级改造。 |  | 本项目为新建矿山项目，项目已按绿色矿山建设规范要求，编制了矿山开发利用方案。 | 符合 |
| 5矿区环境 |  | / | / |
| 5.2矿容矿貌 | 5.2.1矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定，应运行序、宵理规范。 | 本项目营运期无生产工序，仅进行地下开采。 | 符合 |
|  | 5.2.2矿区地面运输、供水、供电、环保等配套设施应齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌应符合GB/T13306的规定。 | 本项目位于巴中市南江县关坝镇，项目周边已建设完善交通路网，项目建设期间将完善矿区内道路建设，方便运输车辆进出矿区。项目内生活用水取自桥河沟，生产用水为矿井涌水，供电来自国家电网。项目各项环保设施齐备。生产区将按要求设置各类提示牌。 | 符合 |
|  | 5.2.3 矿山生产过程中应采取喷雾、洒水、加设除尘器等措施处置粉尘、保持矿区环境卫生整洁。 | 井下采取喷淋作业，原矿和废石临时堆场设置喷淋装置。 | 符合 |
|  | 5.2.4固体废弃物外运应采取防尘、防雨及防渗(漏)等措施。 | 原矿和废石临时堆场均采取防尘、防雨及防渗(漏)措施。运输车辆采取密封、清洁等 | 符合 |
|  | 5.2.5应采用合理有效的措施对高噪声设备进行降噪处理。 | 本项目为地下开采，地面高噪声设备数量有限，且集中在矿区中部的工业场地内，项目周边经项目南侧有一户农户，项目营运期对外环境影响较小。 | 符合 |
| 5.3矿区绿化 | 5.3.1矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。 | 本项目为地下开采，对地表动植物扰动较小，建设单位已委托有资质单位编制项目水土保持方案和矿山地质环境保护和土地复垦方案，并取得手续。 | 符合 |
| 6资源开发方式 |  | / | / |
| 6.3矿区生态环境保护 | 6.3.1认真落实矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求 | 建设单位已委托有资质单位编制项目水土保持方案和矿山地质环境保护和土地复垦方案，并取得手续。 | 符合 |
| 7资源综合利用 |  | / | / |
| 7.3固体废弃物利用 | 7.3.1应对采选活动产生的废石等固体废弃物进行可利用性评价，并分类合理利用。 | 本项目废石用于厂区内道路建设，剩余部分外售给当地石料厂作为其原料。 | 符合 |
|  | 7.3.2宜将矿山固体废弃物用作充埴材料、建筑材料，开展二次利用。 |  | 符合 |
|  | 7.3.3露天开采矿山废石利用率不低千3%，地下开采矿山废石利用率不低于50%。 | 本项目为地下开采，废石利用率不低于50%。 | 符合 |
| 7.4废水利用 | 采用先进的节水技术，确保水的循环、循序利用，建设规范完备的水循环处理设施和矿区排水系统 | 本项目生产用水全部为矿井涌水，无法利用部分经沉淀处理后外排。 | 符合 |
|  | 应采用洁净化、资源化技术和工艺合理处置和利用矿井水，最大限度地提高矿井水利用率，矿井水合理处置率达100%。 | 本项目生产用水全部为矿井涌水，无法利用部分经沉淀处理后外排，矿井水全部合理处置。 | 符合 |
| 8节能减排 |  | / | / |
| 8.3固体废弃物排放 | 应选用先进合理的采、选工艺，减少固体废弃物的产生。 | 本项目仅有采矿，无选矿，采矿采用平硐开拓方案，废石产生量较小。 | 符合 |
|  | 矿山生活垃圾应集中、无害化处置。 | 矿山生活垃圾收集后定期交环卫清运。 | 符合 |
| 8.4污水排放 | 8.4.1矿山应单独或联合建立污水处理站，同时实现雨污分流、清污分流。 | 本项目实施了雨污分流、清污分流。 | 符合 |
|  | 8.4.2采、选过程中产生的废水应合理处置，实现达标排放。 | 本项目经进行矿山开采，无选矿，生产废水仅为地下作业喷淋废水，经处理后可实现达标排放。 | 符合 |
|  | 矿区生活污水应处置达标，宜回用于矿区绿化或达标排放。 | 生活污水经经一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化。 | 符合 |
| 8.5粉尘和废气排放 | 8.5.1应对爆破、转运过程中产生的粉尘进行喷雾洒水，有效控制粉尘排放。 | 本项目为地下开采，爆破产生的粉尘基本不会逸散至地面，转运过程采取密封运输车斗、洒水降尘等措施控制粉尘排放。 | 符合 |

（4）本项目与《黄金工业污染防治技术政策》中的内容符合性分析见下表。

表0-5  与《黄金工业污染防治技术政策》符合性分析

| 《黄金工业污染防治技术政策》相关要求指标 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、源头及生产过程污染防控 | （二）采选过程污染防控 1.优先采用充填采矿法等能够减轻环境影响的开采技术。 4.采选过程应采用自动化程度高、能耗低、污染物产生量少的生产设备。选矿工艺设备宜采用变频节能技术。鼓励选矿过程使用选矿专家系统进行自动控制。 | 根据本项目矿区具体情况，采用“浅孔留矿法”对厚度大于0.8m的矿体进行回采，采用“削壁充填法”对厚度小于0.8m的矿体进行回采。 采矿过程采用机械采矿，污染物产生量少。 | 符合 |
| 三、污染治理及综合利用 | （一）大气污染防治 1.金矿石破碎工序宜设置在有挡风、遮盖措施的半封闭车间，在主要产尘点应采取抑尘措施，收尘设备宜采用布袋除尘技术，收集的粉尘应返回生产过程。 2.采场、矿石堆场、排土场、尾矿库应在确保生产安全情况下采取遮盖或喷淋洒水等措施减少扬尘排放。生产区内道路应采取洒水降尘等措施控制扬尘。 | 1.本项目地下采场不涉及二次破碎作业，矿山爆破后立即采取洒水降尘、通风等措施，及时控制疏散大气污染物，剩余部分粉尘对井下通风装置外排。 2.本项目采用地下开采，全面推行湿法作业、爆堆喷雾降尘，原矿临时转运点、废石转运点设置于工业场地内的空地处，均安装喷雾器进行喷雾洒水，降低和一致工作时产生的粉尘。主要进风井、巷及石门、运输平巷等定期进行洗壁；在工作面采矿和掘进时，事前洒水洗壁，防止粉尘二次飞扬。 | 符合 |
|  | （二）水污染防治 1.水污染防治应遵循雨污分流、清污分流、分类收集、分质处理和循环利用的原则，实现污水全收集利用或达标排放，外排废水应达到国家或地方相应排放要求。 2.采矿废水宜根据其去向采用混凝、沉淀、过滤或以上工艺组合等方法合理处理后进行生产、绿化、生活等方式综合利用，其水质应达到相应要求。 6.生活污水宜单独收集并根据其去向合理处理后进行生产、绿化、冲洗等综合利用，其水质应迗到相应要求。 | 1.本项目水污染防治采用雨污分流、清污分流、分类收集、分质处理和循环利用的原则，外排废水达到国家或地方相应排放要求。 2.采矿废水经沉淀处理后回用，井巷涌水经沉淀池处理后部分用于生产，剩余部分达标排放。 3.生活污水采用一体化污水处理设施处置后用于矿区及周边绿化。 | 符合 |
|  | （三）固体废物利用处置 1.采矿废石、浮选尾矿等固体废物的贮存和利用应符合国家环境保护相应要求。采矿废石应优先用于回填，或作为建材等方式进行综合利用。鼓励采选过程产生的浮选尾矿用于露天采坑或井下采空区回填，或作为建材等方式进行综合利用。 | 部分采矿废石作为运输道路路基，剩余部分外售给建材公司。项目内无选矿工序，无尾矿产生。 | 符合 |
|  | （四）其他污染防治 1.噪声污染防治 (1)应通过合理的生产布局减少对厂界外嗓声敏感目标的影响。 (2)对于嗓声较大的各类风机、破碎机、球磨机等应采取隔振、减振、隔声、消声等措施。 | 1.本项目营运期采取合理布局。 2.本项目为地下开采，噪声较大的设备主要集中布置在地下，因此噪声影响较小。 | 符合 |
|  | （四）其他污染防治 2.生态保护 (1)采矿、选矿工业场地应选择有利于保护生态环境的场所（位置），矿山开采企业应采取种植植被或其他措施，减少水土流失。 (2)露天开采矿山宜采用“剥离-排土-造地-复垦”一体化技术。 (3)矿山修复应优先采用原生植物覆盖生态修复技术。 (4)新（改、扩）建及固定设施建设项目应充分考虑有利于矿山生命周期全过程生态环境保护及生态恢复的技术及方案。 | 1.本项目为地下开采，对地表动植物扰动较小，建设单位已委托有资质单位编制项目水土保持方案和矿山地质环境保护和土地复垦方案。 2.本项目为地下开采。 3.建设单位已委托有资质单位编制矿山地质环境保护和土地复垦方案。根据方案内容，矿山修复采用原生植被覆盖生态修复技术。 4.建设单位已委托有资质单位编制矿山地质环境保护和土地复垦方案并通过审查。 | 符合 |
| 四、二次污染防治 | （一）应加强污染治理设施的运营管理，确保设施、设备正常运行。对储存、使用和排放有毒有害物质的车间和存在泄漏风险的装置，应设置防渗事故泄漏液收集池，并配套相应无害化应急处理设施。 （三）在矿石、采矿废石及采选过程浮选尾矿运输过程中，应对运输车辆采取防尘、防遗撒措施。 | 1.要求建设单位加强污染治理设施的运营管理。机油暂存间内机油桶防治在金属托盘内，并有备用空桶，若发生机油泄漏，机油在金属托盘内收集后及时转移至备用容器内。 2.本项目矿石、采矿废石运输时通过洒水将矿石及废石表面浸湿，并用篷布遮蔽车斗，避免运输过程扬尘遗撒。 | 符合 |

由上表，本项目与《黄金工业污染防治技术政策》中的要求相符。

（5）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）符合性分析

项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）符合性分析内容具体见下表：

表0-6  本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》主要指标对比表

| 矿山生态环境保护与污染防治技术政策相关要求指标 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、总则 |  |  |
| 二、矿产资源开发规划与设计 |  |  |
| （一）禁止的矿产资源开发活动 |  |  |
| 1.禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 | 2020年，建设单位在申请本项目矿区范围时，南江县自然资源和规划局、巴中市自然资源和规划局分别向其上级单位提交了关于本项目划定矿区范围的报告（南自然资规[2020]223号、巴自然资规[2020]297号），报告中明确了本项目矿区范围不在自然保护区、国家地质公园、风景名胜区、历史文物与名胜古迹保护区域、四川省生态保护红线划定方案范围内，与饮用水源及城镇集中式饮用水水源保护区和永久基本农田不重叠，不影响交通道路。在此基础上，四川省自然资源厅出具了划定矿区范围的批复（川采矿区审字[2020]0008号）。 | 符合 |
| 2.禁止在铁路、国道、省道两侧直观可视范围内进行露天开采。 | 不涉及 | 符合 |
| 3.禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 | 不涉及 | 符合 |
| 4.禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。 | 不涉及 | 符合 |
| 5.禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 | 建设单位已委托相关单位编制完成了水土保持方案和土地复垦方案，并取得了相关手续，环评要求严格落实土地复垦方案和水土保持方案的各项措施，恢复生态。 | 符合 |
| （二）限制的矿产资源开发活动 |  |  |
| 1.限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 | 本项目位于秦巴生物多样性生态功能区，目前建设单位已委托相关单位编制完成了水土保持方案和土地复垦方案，并取得手续。环评要求严格落实土地复垦方案和水土保持方案的各项措施，确保项目生产运营及服务期满后不影响本区域的生态功能。 | 符合 |
| 2.限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | 本项目区域为嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区，建设单位已按要求完成水土保持方案，并取得手续。评价要求：项目运营期和服务期满后认真落实各条水土保持措施，最大限度的减轻水土流失，保证区域生物多样的完整性。 | 符合 |
| （三）矿产资源开发规划 |  |  |
| 1.矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。 | 本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 符合 |
| 2.矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。 | 目前本项目建设单位已委托相关单位完成水土保持方案及土地复垦方案，并且通过了相关管理部门的审查 | 符合 |
| （四）矿产资源开发设计 |  |  |
| 1.应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。 | 本项目采用“平硐开拓”方案，采矿工艺满足国家清洁生产水平要求。 | 符合 |
| 3.矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。 | 项目矿山涌水通过重力自流的方式排出地表，同时于坑口设置沉淀池，涌水经沉淀后部分流入回水池用于矿山生产，剩余水量达标后外排至桥河沟 | 符合 |
| 5.地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。 | 设计矿山采用UQ5型矿用自卸式汽车，直接经过矿山公路进入各个中段运输平巷到达装矿点，运输矿石至原矿或废矿石转运场后及时外运。 | 符合 |
| 三、矿山基建 |  |  |
| 1.对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全。 | 矿山勘探性已钻孔采取了取封闭等措施进行处理 | 符合 |
| 2.对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。 | 项目矿山不涉及具有保护价值的动、植物资源 | 符合 |
| 3.对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。 | 本次工程基建期间产生的表土存放于表土堆场，用于场地恢复，基建期间产生的废石大部分作为矿山公路建设原材料。 | 符合 |
| 4.矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。 | 不占用基本农田及耕地，建设单位已委托相关单位编制完成水土保持方案和土地复垦方案，并取得相关手续。方案中已要求对临时性占地及时采取恢复措施 | 符合 |
| 四、采矿 |  |  |
| （一）鼓励采用的采矿技术 |  |  |
| 1.推广应用充填采矿工艺技术，提倡废石不出井，利用尾砂、废石充填采空区。 | 项目采用“平硐开拓方案”进行开拓，采矿方法采用潜孔留矿法和削壁填充法，产生的废石量较少，基建期间的废石用作矿山公路建设原材料，后期生产产生的废石主要为花岗石类废石，可作为建筑材料用，外销给当地其他石料厂。 | 符合 |
| （二）矿坑水的综合利用和废水、废气的处理 |  |  |
| 1.鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水用于农林灌溉，其水质应达到相应标准要求。 | 矿坑涌水沉淀后，部分回用于采矿作业，剩余部分经处理达标后排入石桥河 | 符合 |
| 2.宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷。 | 采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施 | 符合 |
| 3. 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 | 拟安装喷雾器除尘装置，湿式作业，个体防护等措施 | 符合 |
| （三）固体废物贮存和综合利用 |  |  |
| 1.对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。 | 项目产生的废石大部分用作矿山公路建设原材料，剩余部分直接外售给当地石料厂作为其原料；生活垃圾集中收集定期交由环卫部门。 | 符合 |
| （1）应根据采矿固体废物的性质、贮存场所工程地质情况，采用完善防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水； | 表土堆场周边修建接排洪沟等防洪设施，矿石临时堆场周边设置集水沟，并设置挡雨棚，淋滤水通过沉淀池处理后用于矿石堆场洒水降尘和植被恢复 | 符合 |
| 六、废弃地复垦 |  |  |
| 1.矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采（选）矿—排土（尾）—造地—复垦一体化技术。 | 拟采用采矿-复垦一体化技术，目前建设单位已委托相关单位编制完成矿山土地复垦恢复方案，并通过了四川省自然资源厅的审查（2021年第15号）。 | 符合 |
| 2.矿山废弃地复垦应做可垦性试验，采取最合理的方式进行废弃地复垦。对于存在污染的矿山废弃地，不宜复垦作为农牧业生产用地；对于可开发为农牧业用地的矿山废弃地，应对其进行全面的监测与评估。 | 建设单位已委托相关单位编制完成矿山土地复垦复垦方案，并通过了四川省自然资源厅的审查（2021年第15号）。 | 符合 |
| 3.矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。 | 本项目采取种植植物和覆盖等复垦措施对临时占地进行生态保护，防止水土流失及风蚀扬尘等。 | 符合 |
| 4.采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。 | 复垦时对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。 | 符合 |

根据上表分析，本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）相关要求相符。

（6）与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的符合性分析

《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）是为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，规范矿产资源开发过程中的生态环境保护与恢复治理工作，促进矿区生态环境保护的规范。本项目与国家《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）各项规定的符合性见下表：

表0-7  与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》符合性分析

| 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范 相关要求指标 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 4 矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求 |  |  |
| 4.1 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。 | 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域以及其他法律法规规定的禁采区域；不涉及重要道路、航道。 | 符合 |
| 4.2 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。 | 本项目符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，拟采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。 | 符合 |
| 4.3 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。 | 已确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。拟采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。 | 符合 |
| 4.4 所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。 | 要求企业对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。 | 符合 |
| 4.5 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。 | 恢复治理后的各类场地可实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。 | 符合 |
| 5 矿山生态保护 |  |  |
| 5.1 在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发。 | 要求企业进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。 | 符合 |
| 5.2 矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。 | 本项目已进行陆生生态调查，无国家或地方保护动植物或生态系统。 | 符合 |
| 5.3 高寒区露天采矿、设置排土场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被；严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。 | 不涉及 | 符合 |
| 5.4 荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、砾幕及沙区植被的破坏和扰动；排土场、料场及尾矿库等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。 | 不涉及 | 符合 |
| 5.5 水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场、尾矿库及料场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施，减少对天然林草植被的破坏。 | 本项目为地下开采，无露天采场，不设排土场。项目生产成品为金矿石原矿，不设选矿厂，无尾矿产生，不设尾矿库。项目拟采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施，减少对天然林草植被的破坏。 | 符合 |
| 5.6 在基本农田保护区下采矿，应结合矿山沉陷区治理方案确定优先充填开采区域，防止地表二次治理；在需要保水开采的区块，应采取有效措施避免破坏地下水系。 | 本项目不涉及基本农田 | 符合 |
| 5.7 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。 | 基建部分采矿废石用作矿山公路建设原材料；后期产生的废石作为建材原材料外售；表土暂存于表土堆场用于土地复垦和植被恢复；其它固体废物分类收集处置，去向明确，不会产生二次污染。 | 符合 |
| 5.8 评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。 | 已评估采矿活动对地表水和地下水的影响，不会破坏流域水平衡和污染水环境。 | 符合 |
| 5.9 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。 | 矿区专用道路选线不涉及环境敏感区和环境敏感点。 | 符合 |
| 5.10 排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。 | 本项目为地下开采，生产产品为金矿石原矿，采用“平硐开拓”方案，废石产生量较小，一部分用于矿区公路建设，剩余部分外售给当地石料厂作为其生产原料，项目内不设排土场和尾矿库。建设期表土剥离后暂存于表土堆场，用于后期土地复垦和植被恢复。表土场周边设置排洪沟等防洪设施 | 符合 |
| 6 探矿生态恢复 |  |  |
| 6.1 探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。 | 目前建设单位已按要求编制完成了水土保持方案和土地复垦方案，已要求对探矿期造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。 | 符合 |
| 6.2 对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。 | 不涉及 | 符合 |
| 11 矿山工业场地生态恢复 |  |  |
| 11.1 矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为商住等其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。 | 矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施将全部拆除，并进行景观和植被恢复。本项目矿山工业场地不涉及转为商住等用途。 | 符合 |
| 11.2 地下开采的矿山闭矿后应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。 | 要求地下开采的矿山闭矿后将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。 | 符合 |
| 12 矿山大气污染防治 |  |  |
| 12.1 矿山采选过程中产生的大气污染物排放应符合GB9078、GB16297、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB26451、GB28661等国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。矿区环境空气质量应符合GB3095标准要求。 | 矿山开采过程中产生的大气污染物排放满足国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。矿区环境空气质量符合GB3095标准要求。 | 符合 |
| 12.2 矿山企业应采取如下措施避免或减轻大气污染： |  |  |
| 12.2.1 采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。 | 采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路将洒水措施减少粉尘。 | 符合 |
| 12.2.2 勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施。 | 勘探、采矿作业中所用设备将配备粉尘收集或降尘设施。 | 符合 |
| 12.2.3 矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。 | 金矿石原矿及废矿石运输道路将硬化并洒水防尘，运输车辆将采取围挡、遮盖等措施。 | 符合 |
| 12.2.4 矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。 | 矿物堆场和临时料场将采取防止风蚀和扬尘措施。 | 符合 |
| 12.2.5 天然气井选点测试放喷，应远离居民区和建筑物，排出的气体要点燃焚烧。 | 不涉及 | 符合 |
| 13 矿山水污染防治 |  |  |
| 13.1 充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排。矿山采选的各类废水排放应达到GB8978、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB26451、GB28661等标准要求，矿区水环境质量应符合GB3838、GB/T14848标准要求；污废水处理后作为农业和渔业用水的，应符合GB5084、GB11607标准要求；实施清洁生产认证的企业废水污染物排放与废水利用率还应满足HJ/T294、HJ/T358、HJ446等清洁生产标准的相关要求。 | 本项目无选矿废水和尾矿库废水产生，矿井涌水沉淀池内收集沉淀，部分回用于采矿作业，剩余部分经处理后达标排放 | 符合 |
| 13.2 可能产生酸性废水的采矿废石堆场、临时料场等场地的矿山，应采取有效隔离和覆盖措施，减少降水入渗，并采用沉淀法、石灰中和法、微生物法、膜分离法等方法处理矿区酸性废水。 | 不涉及 | 符合 |
| 13.3 矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采取沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用。 | 若矿井水和露天采场有季节性和临时性积水，则要求在采取沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用 | 符合 |
| 17 评估与管理 |  |  |
| 17.1 县级以上环境保护主管部门应定期组织对矿山生态环境质量状况进行监测与监督检查，并对矿山大气环境、水环境、污染物排放、植被覆盖度、生物多样性、水土流失情况、土地毁损与景观破坏等方面进行评估；根据矿山生态环境保护与恢复治理方案分阶段目标，对矿山生态环境保护与恢复治理成效进行评估。矿山生态环境保护与恢复治理方案应符合相应编制导则要求，参照HJ 652 编制。 | 目前建设单位已按要求编制完成了水土保持方案和土地复垦方案，并取得相关手续。环评要求严格落实土地复垦方案和水土保持方案的各项措施，确保项目生产运营及服务期满后不影响本区域的生态功能 | 符合 |
| 17.2 恢复治理后的排土场、尾矿库、污染场地、矸石场、沉陷区、采空区等用于农业种植或养殖时，需连续进行3年以上农产品安全性检测与评估，达不到要求的，禁止种养殖食用农产品或能够进入食物链的农产品。 | 不涉及 | 符合 |

根据上表分析，工程各项与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）中提出的矿山生态环境保护目标要求相符。

（7）与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》的符合性分析

依据《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤﹝2018﹞22 号）：

一、总体要求

（三）工作重点。重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业。重点重金属污染物包括铅、汞、铬和类金属砷。进一步聚焦铅锌矿采选、铜矿采选以及铅锌冶炼、铜冶炼等涉铅、涉镉行业；进一步聚焦铅、镉减排，在各重点重金属污染物排放量下降前提下，原则上优先削减铅、镉；进一步聚焦群众反映强烈的重金属污染区域。

表0-8  与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》符合性分析

| 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 组织开展涉重金属重点行业企业全面排查，建立全口径涉重金属重点行业企业清单； | 本项目不涉及重金属总量控制指标 | 符合 |
| 分解落实减排指标和措施，将重金属减排目标任务分解落实到有关涉重金属重点行业企业，明确相应的减排措施和工程，建立企事业单位重金属污染物排放总量控制制度； | 本项目不涉及重金属总量控制指标 | 符合 |
| 严格环境准入，新、改、扩建重金属重点行业建设项目必须有明确具体的重金属污染物排放总量来源，且遵循“减量置换”或“等量替换”的原则； | 本项目不涉及重金属总量控制指标 | 符合 |
| 开展重金属污染整治，推动涉重金属企业实现全面达标排放，切断重金属污染物进入农田的链条；本项目重金属不外排，重金属污染物不进入农田。 | 本项目不涉及重金属总量控制指标 | 符合 |
| 严格执法，对不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的，严格依法移送公安机关予以行政拘留处罚；对非法排放、倾倒、处置含铅、汞、镉、铬、砷等重金属污染物，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关依法追究刑事责任。 | 本项目严格按照法律法规要求进行开采 | 符合 |

综上所述，本项目与国家现行产业政策相符，与黄金行业相关政策相符。

2、相关规划符合性

（1）与《国家重点生态功能保护区规划纲要》符合性分析

《国家重点生态功能保护区规划纲要》规定：“强化生态环境监管：通过加强法律法规和监管能力建设，提高环境执法能力，避免边建设边破坏；通过强化监测和科研，提高区内生态环境监测、预报、预警水平，及时准确掌握区内主导生态功能的动态变化情况，为生态功能保护区的建设和管理提供决策依据；通过强化宣传教育，增强区内广大群众对区域生态功能重要性的认识，自觉维护区域和流域生态安全”。

本项目在正常生产过程中进行环境监测和环境监理，及时准确掌握区域内主导生态功能的动态变化情况。同时对管理人员进行培训，对当地群众进行宣传教育，增强员工对区域生态功能重要性的认识，自觉维护区域生态环境。

因此，本项目的建设满足《国家重点生态功能保护区规划纲要》相关要求。

（2）与《全国生态功能区划（修编版）》符合性分析

2015年11月，环境保护部和中国科学院发布了《全国生态功能区划（修编版）》（公告2015年第61号）。根据《全国生态功能区划（修编版）》，按照生态系统的自然属性和所具有的主导服务功能类型，将生态系统服务功能分为生态调节、产品提供与人居保障3大类。在生态功能大类的基础上，依据生态系统服务功能重要性划分9个生态功能类型：生态调节功能包括水源涵养、生物多样性保护、土壤保持、防风固沙、洪水调蓄5个类型；产品提供功能包括农产品和林产品提供2个类型；人居保障功能包括人口和经济密集的大都市群和重点城镇群2个类型。本项目所在区域为秦岭-大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区，该区包括秦岭山地和大巴山地，包含3个功能区：米仓山-大巴山水源涵养功能区、秦岭山地生物多样性保护与水源涵养功能区和豫西南山地水源涵养功能区。

该区地处我国亚热带与暖温带的过渡带，发育了以北亚热带为基带（南部）和暖温带为基带（北部）的垂直自然带谱，是我国乃至东南亚地区暖温带与北亚热带地区生物多样性最丰富的地区之一，是我国生物多样性重点保护区域。该区位于渭河南岸诸多支流的发源地和嘉陵江、汉江上游丹江水系的主要水源涵养区，是南水北调中线的水源地。

主要生态问题：该区森林质量与水源涵养功能较低，水电、矿产等资源开发的生态破坏较严重，地质灾害威胁严重，野生动植物栖息地质量下降、破碎化加剧，生物多样性受到威胁。

生态保护主要措施：加强已有自然保护区保护和天然林管护力度；对已破坏的生态系统，要结合有关生态建设工程，做好生态恢复与重建工作，增强生态系统水源涵养和土壤保持功能；停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动；严格矿产资源、水电资源开发的监管；控制人口增长，改变粗放生产经营方式，发展生态旅游和特色产业。

本项目开展了陆生生态专题调查和评价，经分析，项目建设不会影响区域生物多样性；在运行过程中，环评要求建设单位加强管理，禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎；大火地金矿不属于无序开矿，不毁林开荒，不引入外来物种，因而项目的建设满足生物多样性保护的要求。

因此，本项目的建设与《全国生态功能区划（修编版）》相符。

（3）与《四川省主体功能区规划》符合性分析

本项目位于巴中市南江县关坝镇，依据《四川省主体功能区规划》，项目所在区域属于《四川省主体功能区规划》中划定的限制开发区域（重点生态功能区）——秦巴生物多样性生态功能区，该区域主体功能定位是：四川重要的原始森林、野生珍稀物种栖息地与生物多样性保护的关键地区和生态屏障区域；全国生物多样性、涵养水源与土壤保持重要区，最大的天然生物种质的“基因库”，世界同纬度地区重要的绿色宝库。

区域要求：

——重点保护原生森林、流域生态系统，加强造林绿化、野生动植物保护和自然保护区建设、小流域治理、矿山生态恢复等生态工程，提高水源涵养、水土保持和野生动植物保护等生态功能。加强防洪基础设施建设，加强山洪灾害防治，提高水旱灾害应对能力。

——建设珍稀、濒危中药资源和动植物资源等指向明确的生态功能保护区，对现有植被和自然生态系统严加保护，防止生态环境的破坏和生态功能的退化。

——巩固和扩大天然林资源保护成果、扩大保护范围，加强生物物种资源保护，依法禁止一切形式的捕杀、采集濒危野生动植物的活动，保护物种多样性和确保生物安全，强化引进外来物种生物安全管理，防止国外有害物种进入。

——引导人口转移，降低人口密度，停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动，以及产生严重环境污染的工程项目建设，遏制生态环境恶化趋势。

——发展以养殖业、经济林为主的生态农林牧业和农产品深加工业，合理开发旅游文化资源，发展生态旅游，点状开发天然气、水能、矿产资源。

表0-8  秦巴生物多样性生态功能区

| 区域 | 幅员面积（平方公里） | 户籍人口（万人） |
| --- | --- | --- |
| 旺苍县 | 2986 | 46.3 |
| 青川县 | 3212 | 24.4 |
| 万源市 | 4051 | 59.3 |
| 通江县 | 4120 | 76.8 |
| 南江县 | 3388 | 68.0 |
| 合计 | 17757 | 274.8 |

本工程位于巴中市南江县关坝镇，所在区域位于秦巴生物多样性生态功能区（四川省部分），为限制开发区域（重点生态功能区）。根据《四川省主体功能区规划》，重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。而“限制开发”，特指限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，并不是限制所有的开发活动。对重点生态功能区，要限制大规模高强度的工业化城镇化开发，但仍允许一定程度的能源和矿产资源开发。将一些区域确定为限制开发区域，并不是限制发展，而是为了更好地保护这类区域的生态产品生产力，实现科学发展。

本项目为新建矿山开采项目，为地下开采，采用“平硐开拓方案”对矿体进行开拓。建设单位已委托相关单位完成了项目水土保持方案和土地复垦方案备案，并已取得相关手续（见附件）。项目在运营期和服役期满后严格按照水保方案和土地复垦方案中的要求，采取相关环保措施和生态恢复方案，对工程临时占地及时进行绿化恢复，减少生态破坏。项目建设不属于工业化、城镇化开发，不属于无序开发。

因此，本项目建设符合《四川省主体功能区规划》中的相关要求。

（4）与《四川省生态功能区划》符合性分析

根据《四川省生态功能区划》，四川省生态功能区划中，一级区（生态区）4个，二级区（生态亚区）13个，三级区（生态功能区）36个，本项目位于I四川盆地亚热带湿润气候生态区/I-3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区/I-3-2大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区。该文件中

表0-9  四川省生态功能区划分区（三级区）特征一览表

| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 | 所在区域域面积 | 主要生态特征 | 主要生态问题 | 生态环境敏感性 | 主要生态服务功能 | 生态保护与发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I四川盆地亚热带湿润气候生态区 | I-3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区 | I-3-2 大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区 | 在四川东北部边缘，涉及巴中、达州市的3个县级行政区。面积0.63万平方公咯 | 中山地貌，并有岩溶地貌发育。年均气温14.7~16.7℃，≥10℃活动积温5300℃左右，年均降水量1160毫米左右。河流主要属渠江水系。森林植被类型主要为常绿阔叶林、针-阔混交林和亚高山常绿针叶林、生物多样性丰富。 | 多洪灾，滑坡崩塌强烈发育，水土流失严重 | 土壤侵蚀敏感，野生动物生境高度敏感生物多样性保护功能 | 生物多样性保护功能 | 保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。合理开发和利用自然资源，发展特色农业，绿色和有机农产品，拓展生态农业产业链，培育新的经济增长点。规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发。防止对生态环境和生态系统的不利影响。 |

本项目为地下开采工程，不直接扰动矿区地表，对地表植被破坏性较小，工程临时占地面积较小，项目建设过程中不可避免地会存在暂时、局部的生态、环境、景观影响和水土流失，但在规范和严格管理、加强污染控制与冶理、加强生态与景观恢复的前提下，可有效避免工程建设对生态环境和自然景观造成严重破坏，不会影响该区域的水源涵养、土壤保持、生物多样性保护等主要生态服务功能。建设单位已委托相关单位完成了项目水土保持方案和土地复垦方案备案，项目在运营期和服役期满后严格按照水保方案和土地复垦方案中的要求，采取相关环保措施和生态恢复方案，对工程临时占地及时进行绿化恢复，减少生态破坏。

因此，项目建设与《四川省生态功能区划》要求相符。

（5）与《全国矿产资源规划（2016-2020年）》符合性分析

《全国矿产资源规划（2016-2020年）》相关要求如下：

第四章 坚持协调发展优化矿产开发保护格局

第二节 推动资源开发与产业发展相协调

二、保障重要金属矿产有效供给

（一）鼓励金银等贵金属矿产勘查开发。加强贵金属矿产勘查，建设山东招远－莱州等资源基地，进一步提高安全、环保、能耗、工艺等办矿标准和生产水平，稳定国内金银等贵金属供给。鼓励企业按照市场规律开展兼并重组和资源整合，形成一批具有核心竞争力的大型黄金企业集团。不再新建地下开采规模低于3万吨、露天开采规模低于6万吨的黄金矿山。

第五章 坚持绿色发展强化资源节约集约循环利用

第二节 严格矿产开发准入条件

一、实行矿山最低开采规模设计标准

坚持矿山设计开采规模与矿区资源储量规模相适应的原则，严格执行矿山最低开采规模设计标准，严禁大矿小开、一矿多开。

二、严格矿产资源开发利用效率准入

完善重要矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率等标准。将矿产资源节约与综合利用指标纳入开采准入条件，严格禁止高耗能、高污染、严重浪费资源和缺乏资源综合利用设计的矿山建设立项。定期发布《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制、淘汰技术目录》，强化技术政策引导。

三、强化矿产资源绿色勘查开发

加快制订绿色勘查开发标准规范，加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广，积极推进绿色勘查与开发。发展采前有规划、采中能控制、采后可恢复的绿色采矿体系。构建绿色勘查开采新模式，因地制宜推广充填开采、保水开采、减沉开采等技术方法，推广区域矿山建矿模式、多井一场油田井工厂模式和边开采边复垦边归还采矿用地模式，推广节能减排绿色采选冶技术。

第四节 大力推进矿山地质环境治理与矿区土地复垦

二、积极开展矿区土地复垦

严格落实《土地复垦条例》，按照不欠新账、快还旧账原则，采取有效措施，全面推进矿区损毁土地复垦。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。积极开展山水林田湖系统综合治理，提高历史遗留损毁土地复垦利用程度。按照谁投资谁受益的原则，逐步建立以政府资金为引导的多元化投入融资渠道，鼓励各方力量开展历史遗留损毁土地复垦。建立土地复垦监测和后评价制度，强化监管。加强土地复垦研究和先进技术推广应用，全面提升矿区土地复垦水平。

本项目为四川省南江县大火地金矿开采，采矿规模为3万吨/年，属于新建项目；2020年四川省国土资源厅对四川省南江县大火地金矿矿产资源开发利用方案予以备案，对项目建设进行了确认；本矿山采用地下开采的方式，部分废石用于矿山公路建设原材料，剩余部分外售外售资源化利用；目前项目建设单位已委托专业单位完成了矿山水土保持方案和土地复垦方案备案，并已取得相关手续。。

因此，项目建设符合《全国矿产资源规划（2016-2020年）》中的相关要求。

（6）与《四川省矿产资源总体规划（2016-2020年）》的符合性分析

《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》相关规定如下：

第二章总体要求

第三节要目标

矿产资源保障基础进一步夯实。......省内矿产资源勘査向重要矿种、重点成矿区带和重要矿山接替资源倾斜，天然气、页岩气、煤炭、煤层气、铁、锰、铜、铅梓、银、金、锂、稀土、磷、石墨、水泥用灰岩等重要矿产保有资源储量稳定增长，钾盐等勘査取得重大进展。

资源环境保护和合理利用水平显著提高。......。节约与综合利用水平显著提高，生产矿山“三率”水平达标率超过90%。绿色矿业发展新格局基本形成，绿色矿山比例达到50%以上。矿产塔源开发的环埯影响得到有效控制,开发区域生态 环境不退化、环境质量不降低。......。

第三章统筹基础性公益性地质矿产工作

第二节拓展矿产资源调査评价

非能源矿产。重点在5个重点调査评价区和其他重要成矿区带，加强铁、锰、钒钛、铜、铅、锌、镍、锡、铂族、差、银、锂（铍、铌、钽）、稀土、碲铋、石墨、钾盐、玄武岩等矿产资源的调査评价，合理划定接替和后备矿产地。

表0-10  四川省重点调查区

江重点调査评价区。主攻矿种为锰、铜、铅、锌、锡、金、银等。 大渡河重点调查评价区。主攻矿种为铅、锌、镍、钴、金、锂（铍、铌、钽）等。 攀西重点调査评价区。主攻矿种为铁、钒钛、铜、铅、锌、稀土、碲铋、磷、石墨等。 大巴山重点调查评价区。主攻矿种为铁、钒、石墨等。 川东重点调査评价区。主攻矿种为杂卤石型钾盐等。

第四章 加强勘査开发空间管控

第一节 明确勘査开发布局导向

统筹兼顾，协调发展。……。强化矿产资源勘查开发空间管控与主体功能区规划、生态保护红线、土地利用、林地保护利用、城乡建设、生态建设、脱贫攻坚、环境保护等布局的相互衔接，发挥各方积极性和创造性，促进资源开发与区域发展相协调。

点状开发，面状保护。省内矿产资源富集区主要呈点状分布于各类主体功能区，矿产资源开发利用应坚持点状开发与面状保护相结合的原则。......。位于农产品主产区和重点生态功能区的矿产资源富集区，在严格保护生态环境的前提下，因地制宜适度发展矿产资源开发利用相关产业。在保护自然文化资源的重要区域，森林、湿地生态、生物多样性和珍稀动植物基因资源保护地，重要水土保持区域与重要饮用水水源保护地等禁止开发区域，严格禁止新建矿产资源开发利用项目。

第四节 严格勘査开采规划分区

表0-11  四川省矿产资源勘查开采规划区

一、勘查规划区 国家级重点勘查区。按主攻矿种分为：铀矿1个，位于四川若尔盖；铁矿1个，位于四川攀西；银多金属矿1个，位于四川白玉呷村；铅锌矿1个，位于四川宁南－会东；锂矿3个，位于四川康定-道孚-雅江、马尔康—金川、扎乌龙；钾盐1个，位于四川亭子铺-龙会板桥；磷矿1个，位于四川马边-雷波。 省级重点勘查区。1.四川三江重点勘查区，主攻矿种锰、铜、铅、锌、锡、金、银等。2.康定大渡河重点勘查区，主攻矿种铅锌、镍、铂、金、锂（铍、铌、钽）等。3.攀西重点勘查区，主攻矿种铁、钒钛、铜、铅锌、稀土、碲铋、磷、石墨等。4.川南重点勘查区，主攻矿种页岩气、煤层气、优质煤、硫铁矿等。5.川东北重点勘查区，主攻矿种为铁、钒、钾盐、石墨等。 限制勘查区。1.九寨沟-黄龙限制勘查区。2.卧龙-青城山限制勘查区。3.贡嘎山-海螺沟限制勘查区。4.峨眉山-乐山限制勘查区。5.亚丁限制勘查区。6.红原-若儿盖限制勘查区。 二、开采规划区 国家级规划矿区。按主采矿种分为：煤炭2个，即古叙矿区和筠连矿区；钒钛磁铁矿2个，即攀枝花矿区和白马矿区；稀土矿1个，即牦牛坪矿区；锂矿1个，即甲基卡矿区；磷矿1个，即德阳-马边-雷波矿区；石墨矿1个，即巴中矿区。 省级规划矿区。按主采矿种分为：钒钛磁铁矿2个，即红格矿区和太和矿区；铜矿2个，即拉拉矿区和里伍矿区；银多金属矿1个，即呷村矿区；铂镍矿1个，即杨柳坪矿区；石墨1个，即攀枝花矿区。 对国民经济具有重要价值的矿区。红格南矿区。 储备和保护矿区。8个煤炭矿区，即筠连矿区园坝子井田、筠连县船头山井田、筠连矿区塘坝矿段、筠连矿区大雪山矿段、攀枝花市宝鼎矿区大箐向斜东翼深部、古叙矿区龙山井田、古叙矿区两河矿段、古叙矿区庙林矿段；4个钒钛磁铁矿区，即白沙坡矿区、营盘山矿区、一碗水矿区、蜂子岩矿区；锰矿1个，即老队部矿区；1个铜矿区，即大箐沟~明槽山矿段；1 个岩盐矿区，即自贡市威西盐矿区；1个芒硝矿区，即新津县金华矿区；1个石墨矿区，即攀枝花市三大湾矿区。 限制开采区。1.华蓥山限制开采区，限制开采中高硫煤炭。2.芙蓉限制开采区，限制开采中高硫煤炭。3.虎牙限制开采区，主要矿产为沉积型铁锰矿。4.巴塘夏塞限制开采区，主要矿产为银铅锌多金属矿。5.岔河限制开采区，主要矿产为锡矿。6.松潘限制开采区，主要矿产为难选冶金矿。7.大陆槽限制开采区，主要矿产为稀土矿。8.成都平原限制开采区，主要矿产为芒硝矿。9.威西限制开采区，主要矿产为岩盐。10.石棉县限制开采区，主要矿产为石棉。11.康定赫德限制开采区，主要矿产为钨锡矿。 禁止开采区。1.红原若尔盖禁止开采区，主要矿产为泥炭。2.甘孜来马禁止开采区，主要矿产为砂金矿。3.白玉纳塔禁止开采区，主要矿产为砂金矿。4.康定煤炭沟禁止开采区，主要矿产为泥炭。将国家级或省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、地质遗迹保护区，重要引用水源保护区等列入具有生态环境保护功能的禁止开采区。

第六节 强化矿山环境保护与治理恢复

矿山环境保护。......加强对采矿权人履行矿山地质环境保护和治理恢复义务情况的监督检査，对造成重大环境影响的，限期禁采限采，及时消除影响；对拒不履行治理恢复任务的，纳入企业经营异常名录管理；

矿区土地复垦。严格落实《土地复垦条例》，全面推进矿区损毁土地复垦。新建、在建矿山应履行法定义务，边开采，边保护，边复垦，全面复垦矿区损毁土地。......

第七节 做好空间管控的相互衔接

助力脱贫攻坚。坚持矿产开发与扶贫相结合，支持贫困地区依托资源优势，推动矿业经济、地质旅游等特色优势产业发展，促进脱贫致富。实行倾斜政策，在革命老区、民族地区、集中连片贫困地区，优先安排基础性地质矿产工作，优先投放矿业权，加大地下水综合调査、矿山环境整治、地质灾害防治和避让搬迁等支持力度，切实改善人民群众生产生活条件。

本项目开采矿种为金矿，位于巴中市南江县，属于重点生态功能区，在严格保护环境的前提下，可进行矿产资源开发。同时，本项目不涉及自然保护区、国家地质公园、风景名胜区、历史文物与名胜古迹保护区域，不在四川省生态保护红线划定方案范围内，与饮用水源及城镇集中式饮用水水源保护区和永久基本农田不重叠，项目所在地不属于限制开发区和禁止开采区。针对项目可能产生的生态环境问题，建设单位委托有资质单位完成水土保持方案和土地复垦方案备案，并开展环境影响评价工作，可有效保护生态环境。目前，项目水土保持方案和土地复垦方案已编制完成，并取得相关手续（见附件）。

因此，项目建设符合《四川省矿产资源总体规划》（2016-2020）相关要求。

（7）与《四川省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》的符合性分析

规划环评明确的建设项目环境准入条件见下表。

表0-12  规划环评明确的建设项目环境准入条件及落实情况

| 规划环评建设项目环境准入条件 |  |  |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 环境准入条件 |  |  |  |  |  |
| 矿产资源开采项目准入 | 矿山最低开采规模符合规划 | 金矿 |  | 3万吨/年，稳步有序推进金银等贵金属矿产勘查开发，稳定贵金属供给，不再新建地下开采规模低于3万吨、露天开采规模低于6万吨的金矿山 | 本项目为金矿开采项目，为地下开采，开采规模为3万吨/年 | 符合 |
| 矿产资源开采项目准入 | 具有符合相应资质条件的矿山设计部门提供的矿山建设项目可行性研宄报告、矿山设计和矿产资源开发利用方案（高瓦斯煤矿应同时具有瓦斯抽放、利用的设计） |  |  |  | 本项目开发利用方案已编制完成，并在四川省自然资源厅进行备案 | 符合 |
|  | 具有矿山环境恢复治理方案报告和环境影响评价报告，有符合国家规定的矿山地质灾害防治、土地复垦、生态环境保护和治理方案，并有符合安全生产的条件 |  |  |  | 建设单位已委托有资质单位编制水土保持方案和土地复垦方案，并完成备案 | 符合 |
|  | 开采回采率、选矿回收率、综合回采率达到规定的要求，具有现实经济利用价值的共、伴生矿产的矿山必须有矿产综合利用方案，综合利用率指标应达到相应水平，暂难利用的共、伴生矿产应有具体有效的处理和保护措施。 |  |  |  | 本项目开采回采率、综合回采率达到规定的要求。本项目开发利用方案已编制完成，并在四川省自然资源厅进行备案 | 符合 |
| 矿产资源开发利用方向及结构 | 开发利用与保护规划分区 |  | 对矿山企业实行清单式管理，严格控制矿业权设罝。限制开采区内，对产能过剩行业、生态环境限制、开发利用技术不过关、经济效益不具备竞争力、勘査开采秩序混乱的矿产，实行严格的准入管理，强化矿山企业兼并重组和资源整合；未通过规划论证，不得扩大勘査开采范围，不得新设矿业权。 |  | 本项目为新建矿山，项目不在禁止、限值开采区，项目建设满足相关准入要求 | 符合 |
|  | 其他 |  | 对造成重大环境影响的，限期禁采限采，及时消除影响；对拒不履行治理恢复任务的，纳入企业经营异常名录管理；情节严重的，纳入严重违法名单，在国有土地出让和矿业权申请审批中依法予以禁止。 |  | 本项目为新建矿山项目，无环境遗留问题。本次环评已提出各项污染治理要求 | 符合 |
|  |  |  | 全面开展矿山地质环境现状调査，摸清主要问题，明确治理贵任。严格落实《土地复垦条例》，全面推进矿区损毁土地复垦。新建、在建矿山应履行法定义务，边开采，边保护，边复垦，全面复垦矿区损毁土地。深入开展工矿废弃地复垦利用试点，以财政资金为引导，鼓励多元化投入，带动全省加大历史遗留矿区损毁土地复垦力度。建立矿区土地复垦监测和后评价制度，强化监管。加强土地复垦研宄和先进技术推广应用，全面提升矿区土地复垦水平。 |  | 建设单位已委托有资质单位编制水土保持方案和土地复垦方案，并完成备案 | 符合 |

《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》中环境影响减缓措施要求及本项目落实情况见下表。

表0-13  本项目环保措施与规划环评提出的减缓措施对照表

| 规划环评要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 7.1预防措施及对策和措施 |  |  |
| (1)合理布局，规范矿产资源开发空间秩序 根据四川省人民政府划定的生态保护红线，规划开采区应避开生态敏感区，禁止开采区严禁开采除油气、地热、矿泉水以外的所有矿种，禁止在禁止开发区进行固体矿产的露天开采和加工利用，己有矿山应限期关闭，严格实施资源开发的土地复垦和生态修复。及时复垦被破坏的土地和地质环境。 ......禁止开采区内不得新建、扩建矿山，己有矿山要逐步退出。严格遵守、遵循四川省生态保护红线保护规划。禁止占用基本农田从事采矿活动。 | 本项目不在四川省生态保护红线范围内，不在禁止采矿区范围内，建设单位已委托有资质单位完成土地复垦备案，按时对破坏土地进行复垦。本项目不占用基本农田。 | 符合 |
| (2)严格开采准入条件，优化开发利用结构 在矿山开发项目上、生产规模上、在生产工艺和设备上，要严格执行《产业结构调整指导目录（2011年本)》（2013年修正）的有关规定。 | 项目满足相关产业政策要求。 | 符合 |
| (3)强化矿区环境保护与治理，积极推进绿色矿山建设 ......严格落实《土地复垦条例》，全面推进矿区损毁土地复垦。新建、在建矿山应履行法定义务，边开采，边保护，边复垦，全面复垦矿区损毁土地。......落实企业保护和整治矿山环境的主体责任，建立矿山地质环境治理和矿区土地复垦贵任追宄制度，构建源头预防、过程控制、损害赔偿、贵任追究的制度体系。 建立健全绿色矿山的标准体系，将建设绿色矿山的要求贯穿于矿山规划、设计、建设、运营、闭坑全过程。 | 建设单位已委托有资质单位完成土地复垦备案，在采矿过程中落实边开采、边复垦的原则，并要求建设单位建立矿山环境保护和土地复垦责任制，使土地复垦落到实处。要求建设单位按照绿色矿山标准进行建设。 | 符合 |
| 7.2影响最小化对策和措施 |  |  |
| (1)鼓励采用先进环保的生产技术 淘汰落后采矿、选矿工艺、技术和设备，提高采矿装备水平，实现传统产业升级，减少能源消耗；进一步研究重要矿种的开采技术，提高矿产资源利用水平。 | 本项目符合国家现行产业政策，所用设备不属于《产业结构指导目录（2019年）》中限制类、淘汰类所列设备。 | 符合 |
| (2)资源节约与综合利用 ......鼓励矿山企业发展循环经济，利用废石、尾矿等废弃物高效分离提取有用组分、主产建材产品、进行井下充填和无害化堆存，形成减量化、再利用、资源化、无害化的生产过程，创新有利于节和综合利用资源、保护环境的资源开发利用模式。...... | 部分废矿石用于道路基建，剩余部分外售给石材公司。 | 符合 |
| (3)推进清洁生产，发展循环经济将“三率”指标的制定与考核作为矿山开发监督管理工作的中心内容。根据矿床开采技术条件，采用先进技术和方法提高回采率，降低贫化率，力争达到国家清洁生产标准要求，并加快符合国际先进水平。 | 本项目为地下开采，开采回采率在90%以上。 | 符合 |
| 7.3修复补救措施 |  |  |
| (1)采矿废水：地下开采方式，采矿废水一般在井下沉淀后直接用于湿法凿岩和井下降尘，循环使用，大部分水量通过通风系统带出损失掉，富余量排出地表，排出地表的部分一般沉淀后作为选矿补充水，但是由于目前一般选矿系统基本实现了闭路循环，对于新鲜水的需求并不大，难以全部用完，对于仍然无法利用的采矿废水在采矿场设置沉淀池，沉淀后排放。 (3)废石淋溶水、尾矿渗滤液：在废石场周边应设置导流渠和集排水设施，减少废石淋溶水产生量。评价要求矿山企业应提高生产废水回用率，减少生产废水外排，矿产资源尽量做到采场、选场及尾矿库一并建设、使用。通过“采、选、尾”生产用、排水之间的相互调节，尽量做到矿山企业生产废水零排放。 (4)生活废水：矿区产生的生活污水主要采取收集后经化粪池处理后积肥或经专门污水处理设施处理达标后用于道路浇洒或绿化。对于农灌的生活污水，需处理达相应标准后进行农灌。若规划区设计水环境敏感区，评价要求对于I类、II类水域和III类水域中划定的保护区内严禁设罝排污口排放各类污水；废石场和尾矿库选址避开水源地保护区、自然保护区等各类保护区范围，做好防渗、雨水导排和渗滤液收集处理工作，各矿区严格控制开采范围，加强对废石场和尾矿库的监督和管理工作，加强对附近水源地的保护。 | 1.本项目为地下开采，井巷涌水在沉淀池处理后部分回用于生产，剩余部分达标排放；生产废水收集后经沉淀池处理回用于生产，不外排。 2.原矿临时转运点和废石转运点处设置雨棚，且场地周边设集水沟，下雨时及时将雨水引至沉淀池，雨水经沉淀后回用于转运点洒水降尘。项目内不设选矿厂。 3.生活污水经一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化。 | 符合 |
| (1)开采区（钻井平台）及选矿厂 要求企业采矿或钻井前加强地下水的调査，采矿(钻井）工程避开地下溶洞，暗河发育地带。加强管理，严格控制选矿（钻井）废水“滴、跑、冒、漏”的无组织泄漏，场地必须采取防渗处理，防止污染物以渗透方式污染地下水。定期对地下水水质进行监测，以便及时发现问题，采取响应的措施。 对于采矿废石、尾矿渣、普通钻井废泥浆及钻屑、油基钻井废泥浆及岩屑，首先应考虑综合利用，变废为宝，化害为利。...... | 本项目不设选矿厂，机油库房及危废暂存间地面均进行重点防渗，且制定了跟踪监测计划，以便及时发现地下水污染问题。 原石及采矿废石在临时转运点暂存后外运。 | 符合 |
| 大气污染防治措施：采矿作业宜采用湿式作业、洒水抑尘、安装除尘装罝、个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。...... 噪声污染防治措施：在采矿及选矿工业场地总平面设计中，应充分考虑高噪声源的分布和噪声传播途径、声敏感保护目标和防护距离要求，合理布局。……。选用低噪声、工艺优的施工机械设备，合理设计施工道路，有效避让居民点；高噪声设备能够放罝在室内的尽量设罝专用设备房，并采取减震、隔声等降噪措施；设备在运行过程中应及时维护，使设备保存良好的运行状态；合理安排施工时间，午休及夜间不施工，确需施工时应按照环保相关要求提前进行申报，并对外公示；厂区内和周边设罝绿化防护林等，充分利用林带的降噪吸声作用，控制区内噪声的扩散，削弱噪声对内、外环境的影响。 | 本项目采用湿式作业，项目内各产尘点产生的扬尘较少。本项目选用低噪声设备，高噪声设备采取了隔声降噪措施，减轻了对外环境的影响。 | 符合 |

因此，本项目建设与《四川省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》相关要求相符。

（8）与《巴中市矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性分析

第二章 指导原则与目标

第二节 规划目标

矿产资源安全供应保持稳定。建设巴中国家级石墨资源基地，落实巴中石墨重点矿区，大力提升战略性石墨矿产国内安全供应能力；铁、特色非金属等矿产的保障能力不断提高；强化地热资源的调查评价和特色非金属建材产业基本部署，矿产资源开发利用和保护工作进一步优化和加强。

第三章 矿产开发与资源产业布局

第一节 矿产资源勘查调控方向

限制开采区和禁止开采区的管理。加强矿产资源保护，限制在国家规定实行保护性开采的特定矿种分布区，有地方特色并需保护性限量开采矿种分布区，市场容量有限且资源利用方式不合理的区域，当前技术经济条件下无法合理利用资源的区域开展矿产资源开发活动。严格控制采矿活动对生态环境的影响，依法限制或禁止在自然保护区、地质遗迹保护区（地质公园）、重要饮用水水源保护区等生态环境保护区域一定范围内开展矿产资源开发活动。

限制开采区内应坚持资源环境保护优先，适度开发的原则。对产能过剩，受生态环境限制，开发利用技术不过关，经济效益差，勘查开采秩序混乱的矿产，实行严格准入管理。

禁止在国家和省级保护区（自然保护区、水产种质资源保护区）、森林公园、风景名胜区、重点保护的历史文物、名胜古迹所在地、各级饮用水源地保护区、重要基础设施、重大工程设施圈定范围内进行矿产资源开采活动。禁止开采区内严禁开展与资源和环境保护功能不相符（除地热、温泉、矿泉水外）的开发活动，已有开发活动逐步有序退出，及时复垦被破坏的土地。建设大型基础设施、大型建筑物或者建筑群，有关主管部门和建设单位应当向国土资源主管部门了解拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况，未经规划论证和国土资源主管部门批准，不得压覆重要矿产地或矿床。凡是新设置自然保护区、文化自然遗产、森林公园、风景名胜区等范围时，有关主管部门应与国土资源主管部门进行充分衔接，明确已有矿业权的处置意见，协调好矿业权人的权益关系。

表0-14  矿产资源限制、禁止开采规划区

限制开采区。境内主要河流沿岸两侧一定距离范围内。限制矿种，砂石粘土、小型非金属等矿产。 禁止开采区。国家、省、市级风景名胜区、地质遗迹保护区、自然保护区、森林公园、名胜古迹所在地、地质公园、重点保护的历史文物（如四川大小兰沟自然保护区、四川驷马自然保护区、四川光雾山自然保护区、四川诺水河自然保护区、米仓山国家森林公园、天马山国家森林公园、镇龙山国家森林公园、章怀山省级森林公园、神门风景名胜区、光雾山-诺水河国家自然遗产地、光雾山-诺水河风景名胜区、平昌驷马河国家湿地公园（试点）、焦家河重口裂腹鱼国家级水产种质资源保护区、平昌县贾阁山自然保护区、红鱼洞水库饮用水源保护区、红鱼洞·九龙山旅游风景区）；城市总体规划中的中心城区；基本农田保护区；铁路、重要公路干线（高速公路、国道、省道）及两侧一定距离内；工程设施、水利设施的安全区；重要水源地周围；其他国家、省、市法律法规禁止的地区。 1.四川光雾山-诺水河国家地质公园（CJ001）；2.大佛寺饮用水源地（CJ002）；3.通河渭子溪水源地（CJ003）；4.南江河养生潭水源地（CJ004）；5.小通河千佛岩水源地（CJ005）；6.恩阳河赵台村毛水口水源地（CJ006）；7.化成水库（CJ007）；8.诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区禁止开采区（CJ008）；9.大通河岩原鲤国家级水产种质资源保护区禁止开采区（CJ009）；10.通河特有鱼类国家级水产种质资源保护区禁止开采区（CJ010）；11.恩阳河中华鳖类国家级水产种质资源保护区禁止开采区（CJ011）；12.空山国家森林公园禁止开采区（CJ012）；13.四川五台山猕猴保护区禁止开采区（CJ013）。

第五章 加强矿山地质环境保护与治理

第一节 加强矿山地质环境保护

加强对历史时期矿产资源开发对环境造成较大破坏，矿山环境问题对生态环境、工农业生产和经济发展造成较大影响的区域进行重点治理。

实施矿山地质环境治理重点项目

开展矿区地形地貌、景观破坏等工程治理，通过植树种草、土地复垦等措施恢复矿山生态环境。争取多渠道筹集资金，规划期末完成重点矿山恢复治理项目，达到矿区生态环境优美，资源利用集约，周边民众受益的效果。

本工程为金矿地下开采项目，位于巴中市南江县，项目选址不在规划确定的禁止开采区和限制开采区内；建设单位已编制完成了矿山土地复垦报告和水土保持方案，并取得相关手续，在严格落实土地复垦和各项水保措施后，项目建设对区域生态环境的影响将降到最低。因此，本项目与《巴中市矿产资源总体规划（2016-2020年）》相关要求相符。

（9）与《南江县土地利用总体规划（2006-2020年）（修编）》符合性分析

《南江县土地利用总体规划（2006-2020年）（修编）》相关内容摘录如下：

第五节 独立工矿区

位于村镇建设用地区之外的、为工矿业发展划定的集中用地区域，主要为经批准的州县级工业园区、乡镇工业小区和矿业用地等，主要包括汇滩三元村的铁山公司和东榆镇永红村的水泥公司等，本区总面积514公顷。

独立工矿用地区土地用途管制规则

（1）区内建设主要用于采矿业以及其它不宜在居民点内安排的用地；

（2）区内土地使用应符合经批准的工矿建设规划及相关规划；

（3）区内因生产建设挖损、塌陷、压占的土地应及时复垦；

（4）区内建设应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地；

（5）区内农用地在批准改变用途之前，应当按现用途使用，不得荒废。

四、禁止建设区

为了保护自然生态环境，水源保护区、自然保护区核心区和缓冲区范围划定为禁止建设用地边界。禁止建设用地边界内为禁止建设区，主要包括光雾山国家森林公园、米仓山国家地质公园等，面积48916公顷，占全县总面积的14.46%。

管制规则：

——区内土地的主导用途为生态与环境保护空间，严格禁止与主导功能不相符的各项建设。

——除法律法规另有规定外，规划期内禁止建设用地边界不得调整。

符合性分析：本项目为金矿开采项目，项目范围内不占基本农田、基本草原，项目用地性质属于独立工矿用地。2020年，建设单位在申请本项目矿区范围时，南江县自然资源和规划局、巴中市自然资源和规划局分别向其上级单位提交了关于本项目划定矿区范围的报告（南自然资规[2020]223号、巴自然资规[2020]297号）。报告中明确了本项目矿区范围不在自然保护区、国家地质公园、风景名胜区、历史文物与名胜古迹保护区域、四川省生态保护红线划定方案范围内，与饮用水源及城镇集中式饮用水水源保护区和永久基本农田不重叠，不影响交通道路。在此基础上，四川省自然资源厅出具了划定矿区范围的批复（川采矿区审字[2020]0008号）。因此，本项目的建设与《南江县土地利用总体规划（2006-2020年）（修编）》相符。

（10）与《四川省“十四五”生态环境保护规划》符合性

2022年1月12日，四川省人民政府发布关于印发《四川省“十四五”生态环境保护规划》的通知（川府发[2022]2号），相关内容如下：

三、推动经济社会全面绿色低碳转型，建设全国绿色发展示范区

（一）构建绿色空间格局。

推动五大区域绿色协调发展。……川东北地区加快推动钢铁、建材、天然气化工等传统产业绿色转型，全面推进乡村振兴，联合打造省际交界区域绿色发展引领区。……

七、扎实推进净土减废行动,保持土壤环境总体稳定

（一）推进土壤污染源头防控。

加强空间布局管控。……禁止在居民区、学校、医院、疗养院和养老院等单位周边新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目，禁止在永久基本农田集中区域新建可能造成土壤污染的建设项目。

……

强化重点污染源监管。……加强矿山开采污染监管，严控矿产开发过程中的环境污染。

（二）强化土壤污染风险管控。

加强未利用地环境监管。……加强对矿山等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管。……

（四）强化固体废弃物分类处置。

加强源头减量。推进工业减废行动，延伸重点行业产业链，鼓励固体废物产生量大的企业开展清洁生产，减少固体废物产生量。

本工程位于巴中市南江县关坝镇，项目所在地属于川东北地区，本项目不属于钢铁、建材、天然气化工等传统产业，与区域绿色协调发展规划相符。项目周边为农村环境，周边无居民区、学校、医院、疗养院和养老院等敏感保护目标；2020年，本项目建设单位在申请项目矿区范围时，南江县自然资源和规划局、巴中市自然资源和规划局分别向其上级单位提交了关于本项目划定矿区范围的报告（南自然资规[2020]223号、巴自然资规[2020]297号，报告中明确本项目矿区范围与永久基本农田不重叠。本次环评针对项目施工期及营运期间产生的各类污染物均提出了相应的污染防治措施，各类污染物经处理后可实现达标排放，不会对环境造成明显不利影响。本项目为地下开采，因此对地表生态系统扰动较小，对矿区内未利用地基本无影响。本项目采用“平硐开拓方案”进行开拓，采矿方法采用潜孔留矿法和削壁填充法，产生的废石量较少，且产生的废石部分用于矿区内部道路路基建设，剩余部分收集后作为原材料外售给当地石料厂，实现废石资源化利用。

因此，本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》中的相关要求相符。

（11）与《川东北经济区“十四五”振兴发展规划》符合性分析

第八章 构筑生态安全屏障

贯彻落实《中华人民共和国长江保护法》，推动生态共建共保、环境联防联治，着力解决突出生态环境问题，有效防范生态环境风险，全面推动绿色发展，筑牢长江上游生态屏障。

第一节 推动生态共建共保

共建生态网络。共建嘉陵江、渠江绿色生态走廊，共筑秦巴山、华蓥山等绿色生态屏障。统筹山水林田湖草系统治理，实施历史遗留矿山生态修复，……

……

第三节 推广绿色生产生活方式

推动生产绿色化。……发展绿色矿业,提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率。……

本项目位于巴中市南江县关坝镇，属于秦巴生态多样性生态功能区内。根据巴中市自然资源和规划局、南江县自然资源和规划局出具的关于本项目详查划定矿区范围的报告文件，本项目不涉及自然保护区、国家地质公园、风景名胜区、历史文物与名胜古迹保护区域，不在四川省生态保护红线划定方案范围内。本项目为新建矿山项目，无历史遗留问题。本项目建设单位已委托有资质单位编制项目水土保持方案和矿山地质环境保护和土地复垦方案，并取得手续。本项目在采矿过程中落实边开采、边复垦的原则，并要求建设单位建立矿山环境保护和土地复垦责任制，使土地复垦落到实处。项目建设期间将按照绿色矿山相关要求进行建设。同时根据本项目矿产资源开发利用方案，本项目采取地下开采，矿产资源开采回采率在90%以上，综合利用率约59%，符合金矿“三率”指标要求，即当黄金与其它矿物伴生时，综合利用率不低于40%。本项目内仅为矿石开采，不涉及矿石洗选。

因此，本项目与《川东北经济区“十四五”振兴发展规划》中的相关要求相符。

（12）与《巴中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

第二十四章 加强生态环境保护

第一节 健全生态空间管控体系

牢固树立底线思维，以国土空间规划为依据，严格落实生态保护红线管控规则，……。严守耕地和永久基本农田保护红线，持续落实耕地“占补平衡”政策，确保耕地保有量和永久基本农田面积完成省下达目标任务。……

第二节 完善生态保护制度

……，深入开展土地整治、废弃露天矿山生态修复治理。

本项目为新建金矿开采项目，根据根据巴中市自然资源和规划局、南江县自然资源和规划局出具的关于本项目详查划定矿区范围的报告文件，本项目矿区范围不在自然保护区、国家地质公园、风景名胜区、历史文物与名胜古迹保护区域、四川省生态保护红线划定方案范围内，与永久基本农田不重叠。建设单位已委托相关单位编制完成了土地复垦方案和水土保持方案，并取得手续。环评要求严格落实土地复垦方案和水土保持方案的各项措施，恢复生态。

因此，本项目与《巴中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关要求相符。

（13）与《南江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

表0-15  本项目与《南江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关要求符合性分析对照表

| 《南江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 专栏13 生态建设重点工程 | / |  |
| 水土流失生态修复与治理：裸露地块植被恢复工程、大巴山区水土流失综合治理、巴河流域生态修复工程、长江上游森林生态系统恢复工程、水土保持重点工程、水环境生态保护修复治理工程、生态水源涵养建设等。 | 建设单位已委托相关单位编制完成了水土保持方案和土地复垦方案，并取得手续。环评要求严格落实土地复垦方案和水土保持方案的各项措施，恢复生态。 | 符合 |

因此，本项目与《南江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关要求相符。

（14）与《巴中市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

第七章 扎实推进净土减废行动，保障土壤环境安全

第二节 强化土壤污染风险管控

持续推进土壤污染调查评估，深化详查成果运用。加强废弃矿山综合整治和生态修复，对南江县原矿区地块土壤污染状况开展详细调查和风险评估工作。强化尾矿库环境风险动态评估，完善尾矿库环境应急管理机制。……

加强未利用地保护和环境监管。严守生态安全底线，对划入生态保护红线内的未利用地，要严格按照法律法规和相关规划，实行强制性保护。……加强对矿山等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施。……

第四节 强化固体废物分类安全处置

加强工业固体废物综合利用。以发展循环经济为重点，以实现工业固体废物减量化、资源化、无害化为主要目标，通过回收、加工、循环、交换等方式，加快推进工业固体废物资源化利用，……

确保危险废物安全处理处置。强化危险废物日常监管，落实危险废物申报登记和管理计划备案制度，建立危险废物管理台账，完善危险废物产生单位内部管理制度。……

第九章 加强生态保护修复，推进山水林田湖草系统治理

第一节 构建生态安全新格局

优化生态环境空间布局。运用“三线一单”编制成果，强化“优先保护、重点管控、一般管控”。严格执行禁止和限制发展的行业、生产工艺、产业目录以及高耗能、高污染、资源型行业准入条件，防止污染产业的梯度转移。……

加强自然保护地监管，构筑生态安全屏障。……紧密围绕构筑渠江上游生态安全屏障，按照“分区部署、分类整治、系统保护、因地施策”的原则，构建以自然公园为主体的自然保护地体系，实行自然保护地统一管理、分区管控，自然保护地内探矿采矿、水电开发、工业建设等项目按相关规定有序退出。……

本项目为新建矿山项目，项目仅进行原矿石开采，不进行矿石洗选，开采方式为地下开采，项目内不设置排土场及尾矿库。本项目矿区范围不在自然保护区、国家地质公园、风景名胜区、历史文物与名胜古迹保护区域、四川省生态保护红线划定方案范围内。目前，建设单位已委托相关单位完成了项目水土保持方案和土地复垦方案备案，并已取得相关手续。项目在运营期和服役期满后严格按照水保方案和土地复垦方案中的要求，采取相关环保措施和生态恢复方案，对工程临时占地及时进行绿化恢复，减少生态破坏。

因此，本项目与《巴中市“十四五”生态环境保护规划》相关要求相符。

（15）与土壤污染防治防治计划等相关规划的符合性分析

项目与《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）及《<土壤污染防治行动计划四川省工作方案>2020年度实施计划》的符合性分析如下：

表1-16  与土壤污染防治行动计划符合性

| 文件名称 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染防治行动计划 | （八）切实加大保护力度。 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 不涉及优先保护类耕地集中区域 | 符合 |
|  | （十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 | 根据分析，本项目建成后对环境将会产生明显的正效益，并且不排放重点污染物 | 符合 |
|  | （十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；…….。 | 不属于有色金属冶炼，且选址不在居民区、学校、医疗和养老机构等周边 | 符合 |
|  | （十八）严控工矿污染。 （3）加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，……。 （4）加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。……。 | 不外排重金属污染物，项目产生固废均实现综合利用 | 符合 |
| 《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》2020年度实施计划 | 19.加强矿产资源开发污染防控。推进尾矿库、排土场和渣场的污染防控，完善土壤污染隐患排査和闭库污染治理措施。推进伴生放射性矿废渣安全处置、伴生放射性矿废渣安全处置示范工程的实施。完成对历史遗留和在产企业的尾矿库土壤污染状况监测和评估，完善污染治理设施，储备应急物资。加强尾矿库的环境安全管理，采取有效措施防止土壤污染，做好尾矿库闭库风险防范和环境监管。 | 本项目不设选矿厂，无尾矿库，由于生产期间产生废石量较小，且部分废石以作为矿山公路基建所用建筑材料，剩余部分外售给石料加工厂，因此项目内未设置排土场及渣场。 | 符合 |
|  | 23.推进工业废物处理处置。落实《四川省工业固体废物堆存场所环境整治工作方案》，全面完成整治任务。继续开展长江经济带固体废物大排査，深入开展打击固体废物环境违法行为专项行动。 | 本项目不设选矿厂，无尾矿。由于生产期间产生废石量较小，且部分废石以作为矿山公路基建所用建筑材料，剩余部分外售给石料加工厂。 | 符合 |
|  | 24.推进危险废物集中处置设施建设。按照《四川省危险废物集中处置设施建设规划（2017-2022年）》，推进全省危险废物和医疗废物集中处置设施建设，强化全过程监管，完善危险废物收集、贮存和运输体系建设。 | 建设单位应按本次环评中提出的危险废物收集、储存及运输措施，加强对危险废物的管理。 | 符合 |
|  | 29.严格生态保护红线分类管控。强化生态保护红线管控区域内土壤环境保护，严禁在生态保护红线范围内开展不符合主体功能定位的各类活动。 | 本项目不在生态红线范围内。 | 符合 |

综上分析可见，本项目不属于有色金属冶炼，选址不在居民区、学校、医疗和养老机构等周边，不外排重金属污染物及重点污染物，产生固废全部实现综合利用。因此，本项目与《土壤污染防治行动计划》及《<土壤污染防治行动计划四川省工作方案>2020年度实施计划》相符。

（16）与水污染防治行动计划等相关规划的符合性分析

根据《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）的文件精神，四川省政府办公室于2015年12月颁布了《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发[2015]59号）、《水污染防治行动计划四川省工作方案2017年度实施方案》。本项目与上述规划的符合性见下表。

表1-17  与水污染防治行动计划符合性

| 文件名称 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《水污染防治行动计划》 | （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排査装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 本项目不属于“十小”企业，不属于取缔项目 | 符合 |
|  | （六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。……，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减呈罝换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装罝及位险化学品仓储等设施。 | 项目所在区域不属于缺水地区、水污染严重地区和敏感区域；项目不属于高耗水企业、高污染行业。不在严格控制发展之列 | 符合 |
|  | （七）推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。 | 项目井巷涌水经沉淀后部分用于湿法作业，剩余部分达标排放 | 符合 |
| 《水污染防治行动计划四川省工作方案》 | （―）全面控制污染物排放（1）狠抓工业污染防治；①取缔“10+1”小企业：②专项整治“10+1”重点行业：③集中治理工业集聚区水污染： | 本项目不属于“十小”企业 | 符合 |
| 《水污染防治行动计划四川省工作方案》2017年度实施方案 | 19.加强矿产资源开发污染防控。推进尾矿库、排土场和渣场的污染防控，完善土壤污染隐患排査和闭库污染治理措施。推进伴生放射性矿废渣安全处置、伴生放射性矿废渣安全处置示范工程的实施。完成对历史遗留和在产企业的尾矿库土壤污染状况监测和评估，完善污染治理设施，储备应急物资。加强尾矿库的环境安全管理，采取有效措施防止土壤污染，做好尾矿库闭库风险防范和环境监管。 | 企业严格按照环境影响评价和“三同时”制度实施本项目建设。项目不属于高污染高风险项目 | 符合 |

本项目矿山涌水通过重力自流的方式排出地表，通过管道引至坑口沉淀池沉淀后回用于采矿作业，剩余部分经处理达标后外排；本项目只采矿，不选矿，无选矿废水产生；生活污水预处理池等进行一般防渗处理；环评要求危废暂存间、柴油发电机房采用重点防渗处理。因此，项目建设与《水污染防治行动计划》等相关规划相符。

（17）与《地质遗迹保护管理规定》的符合性分析

根据《地质遗迹保护管理规定》：

第三章 地质遗迹的保护区的建设

第八条 对具有国际、国内和区域性典型意义的地质遗迹，可建立国家级、省级、县级地质遗迹保护段、地质遗迹保护点或地质公园，以下统称地质遗迹保护区。

第四章 地质遗迹保护区的管理

第十七条 任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，不得在保护区范围内采集标本和化石。

第十八条 不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施; 对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。

依据《地质遗迹保护管理规》第八条可知，我国将地质遗迹的级别分为国家级、省级和县级，共三级，未设置世界级地质遗迹保护区；根据《巴中市自然资源和规划局关于对四川省南江县大火地金矿划定矿区范围申请核查意见的报告》以及《南江县自然资源和规划局关于四川省景鑫矿业有限公司申请办理四川省南江县大火地金矿详查划定矿区范围的报告》，本工程划定矿区范围与国家地质公园不重叠，不在光雾山诺水河国家地质公园范围内，项目的建设不会对光雾山诺水河国家地质公园的地质遗迹造成损害和破坏。

因此，项目建设与《地质遗迹保护管理规》相符。

3、三线一单符合性分析

（1）与生态保护红线要求的符合性分析

根据《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，巴中市生态保护红线和一般生态空间总面积为3674.09km2，占国土面积约29.88%，其中生态保护红线面积1685.62km2，占国土面积比例13.71%；一般生态空间面积1988.47km2，占国土面积比例16.17%。

根据《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，结合四川政务服务网四川省“三线一单”数据分析系统查询结果，本项目不涉及生态保护红线，项目位于巴中市划定的一般生态空间内。同时，根据巴中市自然资源和规划局、南江县自然资源和规划局出具的关于本项目详查划定矿区范围的报告文件，本项目不涉及自然保护区、国家地质公园、风景名胜区、历史文物与名胜古迹保护区域，不在四川省生态保护红线划定方案范围内，与饮用水源及城镇集中式饮用水水源保护区和永久基本农田不重叠。

由此可知，本项目不涉及生态保护红线，项目位于优先保护单元中的一般生态空间内。

根据《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》中的内容，巴中市生态空间（生态保护红线+一般生态空间）总面积为3674.09平方千米，占全市国土面积的29.88%。生态空间总体管控要求为：以保护各类生态空间的主导生态动能为目标，生态保护红线以禁止开发为原则，一般生态空间以限制开发为原则，依据国家和四川省相关法律法规、管理条例和管理办法，对功能属性单一、管控要求明确的生态空间，按照生态功能属性的既有要求管理；对功能属性交叉、且均有既有管理要求的生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理。

本项目所在位置

图0-2  巴中市生态保护红线图

本项目所在位置

图0-3  巴中市生态空间分布图

本项目不涉及一般生态空间管控要求中的法定保护地（自然保护区、饮用水源水源保护区、水产种质资源保护区等）；其他保护地中，本项目仅涉及生态公益林保护地，管控要求为：“参照《国家级公益林管理办法》、《四川省林地保护管理办法》等相关文件，以提高森林质量和生态服务功能为目标，不得随意调整公益林的位置、面积和保护等级，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地，确需使用的应严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用手续；涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。一级国家级公益林原则上不得开展生。产经营活动，并严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥前提下，可按照相关技术规程开展抚育和更新性质的采伐活动；在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。”

根据巴中市自然资源和规划局“巴自然资规[2020]297号”文件，本项目矿区范围涉及林地保护等级为II级的国家二级公益林16.1702公顷。根据南江县林业局关于南江县2021年公益林调整的请示，将调出关坝镇石羊村大火地金矿公益林37.675公顷。在调整完成后，本项目矿区范围内无国家二级公益林。目前改调出请示未取得巴中市林业局批复。同时，本项目目前未取得林木采伐手续。因此，环评要求：建设单位应在二级公益林范围调整批复，且取得林木采伐手续后方可开工建设。

（2）环境管控单元

根据四川政务服务网“三线一单”符合性分析结果，本项目所在区域涉及环境管控单元4个，即：环境综合管理单元优先保护单元、生态空间分区一般生态空间、水环境一般管控区、大气环境一般管控区。本次环评中针对以上4个环境管控单元管控要求，分别对生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入清单的符合性进行分析。

表0-18  本项目涉及到的环境管控单元一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市（州） | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH511922 10001 | 生态保护红线包含四川大小兰沟省级自然保护区、四川米仓山国家森林自然公园（四川米仓山国家级自然保护区）、生态功能极重要区；一般生态空间包含生态功能重要区，焦家河重口裂腹鱼国家级水产种质资源保护区、神门风景名胜区、光雾山—诺水河国家级自然遗产、南江县金台水库集中式饮用水源地、光雾山-诺水河风景名胜区、方田坝-二郎庙水库 | 巴中市 | 南江县 | 环境管控单元-单元管控要求 | 环境综合管控单元优先保护单元 |
| YS511922 1130013 | 生态优先保护区（一般生态空间）13 | 巴中市 | 南江县 | 生态空间分区 | 生态空间分区一般生态空间 |
| YS511922 3210004 | 南江河-南江县-控制单元 | 巴中市 | 南江县 | 水环境一般分区 | 水环境一般管控区 |
| YS511922 3310001 | 南江县大气环境一般管控区 | 巴中市 | 南江县 | 大气环境一般分区 | 大气环境一般管控区 |

（3）与环境质量底线符合性

1）与水环境质量底线及管控要求符合性分析

巴中市水环境管控分区共55个，其中优先保护区17个，重点管控区23个，一般管控区15个。本项目位于南江县关坝镇，属于“水环境一般管控区”，水环境分区管控及本项目所在位置见图0-3。

水环境一般管控区管控要求：空间布局约束方面，要在合理发展的同时严格水环境保护。以水环境、水资源承载力为基准，合理进行城市空间和产业布局，严控“大量生产、大量消耗、大量排放”的生产模式。

本项目为矿山开采项目，项目内内产生的废水主要为井巷涌水和生活污水，其中井巷涌水经沉淀池处理后部分回用于生产中喷淋降尘等，剩余部分达标排放；生活污水采用一体化污水处理设施处置后用于矿区周边绿化。因此，本项目符合水环境一般管控区管控要求。

本项目所在位置

图0-4  巴中市水环境分区管控图

2）与大气环境质量底线及管控要求符合性分析

根据巴中市大气环境分区管控图，本项目位于大气环境一般管控区。

大气一般管控区管控要求：减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。

本项目为地下开采项目，地面进设置工业场地和矿石中转场，无表土堆场和矿石堆场，因此营运期仅产生少量粉尘，通过密闭转、卸料口、密闭运输车辆、洒水、地面硬化等方式可有效控制粉尘产生量，符合大气一般管控区管控要求。

本项目所在位置

图 0-5   巴中市大气环境分区管控图

（3）与资源利用上线符合性分析

根据表0-19，本项目不涉及资源利用管控单元，故项目不会突破资源利用上线要求，因此本项目与资源利用上线要求相符。

（4）生态环境准入清单

表0-19  本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 全省总体管控要求 | 川东北经济区总体管控要求 | 巴中市总体管控要求 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51192 210001 | 生态保护红线包含四川大小兰沟省级自然保护区、四川米仓山国家森林自然公园（四川米仓山国家级自然保护区）、生态功能极重要区；一般生态空间包含生态功能重要区，焦家河重口裂腹鱼国家级水产种质资源保护区、神门风景名胜区、光雾山—诺水河国家级自然遗产、南江县金台水库集中式饮用水源地、光雾山-诺水河风景名胜区、方田坝-二郎庙水库 | 优先保护单元中，生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理，其中自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；—般生态空间按限制开发区域的要求进行管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业园区面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低能耗、可循环、“零污染”的生态型工业区，鼓励发展“飞地经济”。 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求；对其中的永久基本农田实施永久特殊保护，不得擅自占用或者改变用途；对其中要素重点管控区提出水和大气污染重点管控要求。 | 控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。建设流域水环境风险联防联控体系。提高大气污染治理水平。 | （1）培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理； （2）强化水、大气、土壤污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量； （3）合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求； （4）加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用； （5）加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全； （6）加强与相邻省、市的环境风险联防联控。 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行优先保护单元总体管控要求 限制开发建设活动的要求 执行优先保护单元总体管控要求 允许开发建设活动的要求 执行优先保护单元总体管控要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）位于一般生态空间内的工业园区外工业企业：符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续、且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业结构调整、技改升级等，适时搬迁；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，属地政府应按相关要求责令关停并退出（2）执行优先保护单元总体管控要求 其他空间布局约束要求 | 本项目不涉及生态保护红线，仅涉及一般生态空间（生态功能重要区）。本项目建设不属于新建开发区或扩大工业园区面积。本项目涉及水环境一般管控单元、大气环境一般管控单元，项目建设不涉及永久基本农田，项目为地下开采，采用“平硐开拓方案”对矿体进行开拓，污染物产生量小，通过采取相应处置措施后不会对水环境及大气环境造成明显影响。 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 新增源等量或倍量替代 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 其他污染物排放管控要求 |  |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 安全利用类农用地管控要求 污染地块管控要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 其他环境风险防控要求 |  |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 地下水开采要求 能源利用效率要求 其他资源利用效率要求 |  |
| YS5119221130013 |  |  |  |  | 污染物排放管控 | / |  |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | / |  |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / |  |
| YS5119223210004 | 南江河-南江县-控制单元 |  |  |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 |  |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 |  |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。 |  |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / |  |
| YS5119223310001 | 南江县大气环境一般管控区 |  |  |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 |  |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。 |  |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | / |  |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / |  |

由表0-19，本项目与生态环境准入清单要求相符。

综上所述，本项目不涉及生态保护红线，符合“三线一单”的要求相符。

## 四、关注的主要环境问题和环境影响

1、基建施工期环境问题

（1）生态环境影响

施工过程挖填方作业会改变矿区原有地貌景观，破坏施工场地原有地表植被，干扰原有野生动物生境，造成水土流失。若管理不善，可能会有施工人员偷捕偷猎，伤害野生动物。乱砍滥伐，破坏森林植被。同时，施工人员及施工机械活动存在引发森林火灾风险。通过严加管控减轻或防止基建施工活动对生态环境的不利影响。

（2）环境污染影响

施工设备清洗废水、施工人员生活污水等排放，会污染水环境。

基建施工产生的扬尘、施工设备尾气等排放，会污染空气环境。

基建施工机械运行及爆破产生的噪声会污染声环境。

基建施工产生的弃土废石、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等排放，会污染水环境、空气环境、土壤环境等。

通过采取有针对性的环境保护及污染防治措施可减轻上述污染影响。

2、生产营运期环境问题

（1）生态环境影响

地下开采可能会引起局部地段地表塌陷，改变矿区原有地貌景观，并对塌陷地段植被造成影响。若管理不善，可能会有职工偷捕偷猎，伤害野生动物。同时，生产人员及机械活动存在引发森林火灾风险，这方面需严加管控。通过采取采空区回填及严加管控以减轻或防止矿山生产活动对生态环境的不利影响。

（2）水环境影响

采矿产生的矿井涌水、采矿降尘废水、生产人员生活污水等排放，会污染水环境。通过采取相应的工程技术措施减轻或防治矿山生产活动对水环境的污染影响。

（3）空气环境影响

采场凿岩爆破、原矿转运、装卸产生等工序产生的粉尘排放，会污染空气环境。通过采取湿法作业等相应的工程技术措施减轻或防治矿山生产活动对大气环境的污染影响。

（4）声环境影响

采场凿岩爆破、原矿转运、机动车运行等产生的噪声会污染声环境。通过采取相应的工程技术措施减轻或防治矿山生产活动的噪声污染影响。

（5）土壤环境影响

原矿、废石转运扬尘会对土壤环境造成污染影响。通过采取相应的工程技术措施减轻或防止矿山生产活动对土壤环境的污染影响。

（6）固体废物影响

井下采掘产生的废石等排放，会污染水环境、空气环境、土壤环境等。通过采取废石外售石材加工企业、生活垃圾交由关坝镇环卫部门处理等措施防治固体废物的污染影响；同时，建立危险废物暂存间，定期将危废送有资质的单位处置，以防治危险废物的污染影响。

（7）环境风险影响

本项目采矿使用涉及有毒有害和易燃易爆物质，包括炸药、起爆雷管、柴油，均存在环境风险。通过采取相应的工程技术措施、风险防范措施，并建立严格的环境风险预警机制，可最大限度减轻或防治环境风险影响。

3、服务期满后环境问题

矿山服务期满后，按规定进行有关生态环境保护与恢复、污染防治、地表整治、水土保持、土地复垦、后期管护等工作，可最大限度减轻或避免对生态环境、地表水环境、地下水环境、空气环境、声环境、土壤环境、固体废物污染等不利影响。

## 五、环境影响评价结论

评价区域生态环境状况及水、气、声、土壤环境质量总体良好。项目施工期、营运期和服务期满后环保措施包括了“三废”和噪声治理、地下水污染防治、生态环保措施、风险防范措施、环境管理等内容，覆盖项目的所有环境保护要求。

项目符合现行产业政策，符合当地区域发展规划和土地利用总体规划；拟采用的生产工艺成熟、可靠，清洁生产水平达到国内先进水平；项目拟采取的污染治理措施技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境风险影响较小，风险防范措施切实可行。只要严格落实环境影响报告书和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目建设从环保角度是可行的。

总则

编制依据

任务依据

项目环境影响评价委托书，2020年11月；

法律、法规、规章

- 《中华人民共和国环境保护法（2014修订）》，2015年1月1日起实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日审议通过，2019年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法（2017修订）》，2018年1月1日；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016修订）》，2016年11月7日；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），2020年1月1日；

- 《四川省生态环境厅关于调整建设项目环境影响评价文件分级审批权限的公告》（2019年第2号，2019年8月23日）

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），自2019年1月1日施行；

- 《国家危险废物名录（2021年版）》，2021年1月1日起施行；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号，2018年5月3日公布，2018年8月1日起施行）；

- 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤﹝2018﹞22号）；

- 《建设项目环境保护管理条例（修订版）》，自2017年10月1日起施行；

- 《四川省重点保护野生植物名录》，2016年2月；

- 《四川省野生植物保护条例》，2015年3月；

- 《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》，中华人民共和国国务院令第167号，1994年12月1日起施行，2017年10月7日修订；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997年1月1日起施行；

- 中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于深入彻底整治和规范矿业秩序全面推进市场化配置矿产资源的通知》（川委办发[2005]6号）；

- 《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发（2005）39号文；

- 《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部、中国科学院，公告2015年第61号）；

- 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环发[2005]109号；

- 《四川省“十四五”环境保护规划》；

- 《巴中市“十四五”环境保护规划》；

- 《四川省主体功能区规划》（川府发[2013]16号）；

- 《四川省生态功能区划》；

- 《巴中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

- 《南江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

- 《川东北经济区十四五振兴发展规划》；

- 《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》；

- 《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》；

- 《四川省“十三五”重金属污染防治实施方案》；

- 《四川省生态保护红线方案》（川府发〔2018〕24号）；

- 《南江县土地利用总体规划（2016~2020年）（修编）》。

评价技术导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014）；

（10）《有色金属采矿设计规范》（GB50771-2012）；

（11）《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》；

（12）环境保护部《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）；

（13）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国环发[2005]109号）；

（14）国家发展和改革委员会 环境保护部 工业和信息化部《黄金行业清洁生产评价指标体系》（2016年第21号公告），2016年11月1日起施行；

（15）《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）》（试行）；

（16）《黄金行业污染防治技术政策》（征求意见稿）

有关文件及技术规范

- 环境影响评价委托书；

- 四川景鑫矿业有限公司四川省南江县大火地金矿产资源开发利用方案备案表（川自然资源开备[2020]41号），2020年12月；

- 全国投资项目在线审批监管平台（四川省）登记单（项目代码：2101-510000-04-01-121419），2021年1月；

- 矿产资源勘查许可证（证号：T51120081102018208），有效限期：2019年4月18日至2021年4月18日；

- 《划定矿区范围批复》（川采矿区审字[2020]0008号），划定矿区范围坐标表，2020年10月21日；

- 《四川省自然资源厅关于<四川省南江县大火地矿区金矿详查报告>矿产资源储量评审备案证明》（川自然资储备字[2020]001号），2020年1月21日；

- 《四川省南江县大火地矿区金矿详查报告》审查意见书（川评审[2019]075号），2019年12月10日；

- 《巴中市自然资源和规划局关于对四川省南江县大火地金矿划定矿区范围申请核查意见的报告》（巴自然资规[2020]297号）；

- 《南江县自然资源和规划局关于四川省景鑫矿业有限公司申请办理四川省南江县大火地金矿详查划定矿区范围的报告》（南自然资规[2020]223号）；

- 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队《四川省南江县大火地矿区金矿详查报告》，2019年10月；

- 《四川景鑫矿业有限公司四川省南江县大火地金矿矿产资源开发利用方案》，2020年11月；

- 四川旷远工程勘察设计有限公司《四川省南江县大火地金矿项目水土保持方案报告书》，2021年1月；

- 四川省水利厅关于四川省南江县大火地金矿项目水土保持方案的批复（川水函[2021]78号），2021年1月

- 四川省自然资源厅关于巴中市南江县四川景鑫矿业有限公四川省南江县大火地金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案通过审查的公告（2021年第15号），2021年3月；

- 四川旷远工程勘察设计有限公司《四川省南江县大火地金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，2021年3月；

- 《四川景鑫矿业有限公司四川省南江县大火地金矿3.0万吨/年采矿项目陆生生态影响评价专题报告》；

- 大火地金矿现状监测报告；

- 大火地金矿矿石辐射监测报告；

评价目的和评价原则

评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，根本目的是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“预防为主，防治结合”的环境管理方针。编制本项目环境影响报告书的目的，旨在通过环境调查和现场监测，了解工程所处环境状况的基础上，根据工程特性，对工程项目建设过程和投入使用后污染源的产生位置、污染物排放种类、排放方式、排放去向和最终排放量、防止污染措施等进行全面分析，评价区域环境质量可能产生的变化，分析本工程的建设是否存在重大环境问题，以环保法规为准绳，衡量建设项目的可行性，提出尽可能减少环境影响的对策建议，为管理部门审查和决策、设计部门设计、项目的环境管理提供依据。

评价原则

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》的要求，项目的环境影响评价主要突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，具体的环境影响评价原则如下：

a）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

b）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

c）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

评价重点及评价时段

评价重点

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）的有关要求，结合工程特点、评价区的环境特征及各环境因素的评价工作等级，重点评价工程分析、项目施工期环境影响，运营期采矿对生态环境、大气环境及声环境的影响，分析固体废物综合利用的可行性和可靠性、生态环境影响，并对环境保护措施的技术经济可行性进行了重点论证。同时兼顾地表水环境影响、地下水环境影响和环境风险影响等有关评价内容。

评价时段

本项目分为三个评价时段：（1）施工期；（2）运营期；（3）服务期满。

环境影响因子识别和筛选

环境影响因子识别

从以上分析可以看出，区域生态环境环境是制约工程的重要因素，而矿山的建设又将对生态环境产生一定的不良影响。评价应对矿井施工建设期、营运期、闭矿期分别评价，以营运期为主，矿山开发建设对环境的影响识别见表1.4-1。

表 1.4-1  本项目环境影响要素识别

| 评价阶段 环境影响要素 |  | 建设期 |  |  |  | 营运期 |  |  |  | 闭矿期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水 | 噪声 | 固废堆存 | 水土保持 | 矿石开采 | 矿岩运输 | 矿山扬尘 | 事故风险 | 废水 | 噪声 | 固废堆存 | 土地复垦 |
| 生态环境 | 地形地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |
|  | 土壤植被 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ★ | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲ | ☆ |
|  | 自然景观 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |
|  | 野生动物 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |
|  | 人文景观 |  |  |  |  | ★ | ★ |  |  |  |  | ▲ | ☆ |
| 环境质量 | 空气质量 |  |  |  |  | ▲ | ★ | ★ | ▲ |  |  | ▲ | ☆ |
|  | 地表水 | ▲ |  |  |  | ▲ |  |  | ▲ | ★ |  | ▲ | ☆ |
|  | 地下水 | ▲ |  |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |
|  | 声环境 |  | ▲ |  |  | ▲ | ★ |  |  |  | ▲ |  |  |
|  | 土壤环境 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  | ★ |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响；空格表示影响不明显或没影响。

环境影响因子筛选

本项目会对周围的社会与经济环境、自然环境、人群生活质量等产生一定程度的影响，只是在不同阶段影响不同，影响的性质和程度不同。通过以上分析可知，项目对环境的影响主要是地下开采过程对区域生态环境、地表植被及土地利用类型的影响、矿山开采、废石综合利用运输过程对声环境和大气环境的影响。

根据区域环境对本项目建设的制约因素分析以及本项目不同时段对环境的影响分析，经过筛选，确定本项目的主要污染因子及评价因子如下。

1、环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP。

预测因子：TSP。

2、地表水环境

现状评价因子：水温、pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、硫化物、氨氮、石油类、氟化物、氰化物、六价铬、铅、镉、汞、砷、铜、锌、镍，共计19项。

3、地下水环境

现状评价因子：pH、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、挥发酚、氰化物、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、碱度（碳酸根）、碱度（碳酸氢根）、溶解性总固体、六价铬、汞、砷、钾、钠、钙、镁、铅、镉、铁、锰、铜、锌、镍、银、钴、钼、总大肠菌群、细菌总数。

4、声环境

现状评价因子：等效连续A声级。

预测因子：等效连续A声级。

5、土壤环境

现状评价因子：pH（无量纲）、全盐量（g/kg）、铅、镉、锌、铜、镍、铬、六价铬、汞、砷、苯、甲苯、乙苯、间,对-二甲苯、苯乙烯、邻-二甲苯、1,2-二氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯仿、氯甲烷、2-氯苯酚、萘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(ah)蒽、硝基苯、苯胺，共计49项。

预测因子：颗粒物、铅。

6、环境风险

进行风险识别、源项分析，提出环境风险防范措施及突发环境事件应急预案。

评价标准

环境质量标准

大气环境质量标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体内容见下表：

表 1.5-1  环境空气质量限值一览表

| 因子 |  | TSP | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 （mg/m3） | 1小时平均 | / | / | / | 0.50 | 0.2 | 0.2 | 10 |
|  | 8小时平均 | / | / | / | / | / | 0.16 | / |
|  | 日平均 | 0.30 | 0.15 | 0.075 | 0.15 | 0.08 | / | 4 |

水环境质量标准

（1）本项目所在区域地表水体为桥河沟，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

表 1.5-2地表水环境质量标准限值一览表  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类水域标准 | 序号 | 项目 | Ⅲ类水域标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 10 | Cu | ≤1.0 |
| 2 | CODCr | ≤20 | 11 | Pb | ≤0.05 |
| 3 | BOD5 | ≤4 | 12 | Zn | ≤1.0 |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 | 13 | Cd | ≤0.005 |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 | 14 | Hg | ≤0.0001 |
| 6 | 硫化物 | ≤0.2 | 15 | Cr6+ | ≤0.05 |
| 7 | DO | ≥5 | 16 | As | ≤0.05 |
| 8 | 氰化物 | ≤0.2 | 17 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 9 | 氟化物 | ≤1.0 | / | / | / |

（2）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表 1.5-3  地下水质量标准限值一览表     单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 14 | 高锰酸盐指数 | / |
| 2 | 硫酸盐 | ≤250 | 15 | Cr6+ | ≤0.05 |
| 3 | 氯化物 | ≤250 | 16 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 4 | 氟化物 | ≤1.0 | 17 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 |
| 5 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | 18 | As | ≤0.01 |
| 6 | 硝酸盐 | ≤20 | 19 | COD | / |
| 7 | 亚硝酸盐 | ≤1 | 20 | Cu | ≤1.0 |
| 8 | 总硬度 | ≤450 | 21 | Pb | ≤0.01 |
| 9 | Mn | ≤0.1 | 22 | Zn | ≤1.0 |
| 10 | Fe | ≤0.3 | 23 | Cd | ≤0.005 |
| 11 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 24 | Hg | ≤0.001 |
| 12 | 氰化物 | ≤0.05 | 25 | Se | ≤0.01 |
| 13 | 石油类 | / | 26 | 悬浮物 | / |

声环境质量标准

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表 1.5-4  声环境质量标准限值一览表

| 标准类别 | 等效声级LAeq(dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

生态环境

（1）以不减少区域内濒危珍稀动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标；

（2）水土流失以不增加土壤侵蚀强度为准，土壤侵蚀类型划分标准见下表：

表 1.5-5  土壤侵蚀类型划分标准

| 类型 | 级别 | 侵蚀模数(t/km2·a) |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 微度侵蚀(无明显侵蚀) | <1000 |
| Ⅱ | 轻度侵蚀 | 1000~2500 |
| Ⅲ | 中度侵蚀 | 2500~5000 |
| Ⅳ | 强度侵蚀 | 5000~8000 |
| Ⅴ | 极强度侵蚀 | 8000~15000 |

土壤环境质量

执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的相关标准。

表 1.5-6  农用地土壤污染风险管控标准限值一览表   单位：mg/kg

| 项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH<5.5 | 5.5< pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| Cd | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| Hg | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| As | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| Pb | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| Cr | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| Cu | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Ni |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| Zn |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

表 1.5-7   建设用地土壤污染风险管控标准限值一览表  单位：mg/kg

| 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
| pH（无量纲） | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 |
| / | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 |
| 596 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 |
| 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间、对-二甲苯 | 邻二甲苯 |
| 560 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 |
| 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k] 荧蒽 |
| 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 |
| 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | / | / | / |
| 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / | / | / |

污染物排放标准

废水

本项目仅采矿，不选矿，因此无选矿废水产生。

矿区用水经沉淀池处理后，部分回用于采矿作业，剩余部分经废水处理系统处理打《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中一级标准后排入桥河沟，生活污水经污水预处理池处理后用于厂区绿化或洒水降尘。

表 1.5-8  污水排放标准限值一览表  单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | 标准 | 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 9 | 硫化物 | 0.2 |
| 2 | SS | 70 | 10 | 汞 | 0.0001 |
| 3 | CODcr | 20 | 11 | 镉 | 0.005 |
| 4 | BOD5 | 4 | 12 | 总铬 | 1.5 |
| 5 | NH3-N | 1.0 | 13 | 六价铬 | 0.05 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 14 | 砷 | 0.05 |
| 7 | 动植物油 | 20 | 15 | 铅 | 0.05 |
| 8 | 氰化物 | 0.5 | 16 | 镍 | 1.0 |

废气

施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB2682-2020）；矿山营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；食堂产生的食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求。具体内容见下表：

表 1.5-9  大气污染物排放标准限值一览表

| 污染源 | 污染物 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 厂界无组织 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表 1.5-10  饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

噪声排放

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准限值如下表。

表 1.5-11  建筑施工场界环境噪声排放限值一览表  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表 1.5-12  工业企业厂界环境噪声排放限值一览表  单位：dB（A）

| 标准类别 | 等效声级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 类 | 60 | 50 |

固体废物

执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中的相关要求中规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2015）中的相关要求。

评价等级及评价范围

评价等级

生态环境评价等级

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ/T19-2011），划分生态环境评价工作等级的依据见下表：

表 1.6-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 ≥20 km2 或长度 ≥100km | 面积2km2-20km2 或长度50 km-100 km | 面积≤2km2 或长度≤ 50 km | 占地面积 0.3055km2 |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | 重要生态敏感区域 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |  |

调查评价影响区域处于国家层面限制开发重点生态功能区内，但不涉及自然保护区，为重要生态敏感区；本项目为新建矿山项目，建成后项目矿区面积为0.3055km2，永久占地面积0.84hm2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的“4.2评价工作分级”的规定，确定本次陆生生态评价的工作等级为三级。再根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）“在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，评价工作等级应上调一级”，最终确定本次生态评价等级为二级。

大气环境评价等级

根据工程分析，工程采取针对性治理措施后大气污染物排放不明显。根据工程的排污特点、评价地区的环境特征及有关环境标准，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级划分方法，确定大气环境影响评价工作等级。

根据估算可知，本项目所产生的污染物最大占标率P小于1%，等级为三级。因此，确定本项目大气环境影响评价工作级别为三级。

地表水环境评价等级

本项目产生废水主要为矿井涌水、空压机循环冷却水及少量的生活污水。本环评提出，本项目废水采取“清污分流”，矿井涌水不与其他废水混合，产生后经沉淀池收集处理，再经废水处理设施处理后，部分回用于采矿作业，剩余部分达标排入桥河沟；空压机循环冷却水循环使用不外排；生活污水经污水处理设施处理后回用于厂区绿化或洒水降尘，不外排。地表水水质要求为Ⅲ类，主要功能为发电、泄洪、灌溉。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价工作等级判定表，确定本次环评地表水工作等级为三级A。

地表水环境影响评价工作等级判定见下表：

表 1.6-2 地表水环境影响评价工作等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200或W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

地下水环境评价等级

地下水环境影响评级等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

具体见表1.6-3和表1.6-4：

表 1.6-3 地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 根据现场调查，本项目评价区有分散农户，存在分散式饮用水水源，因此本项目地下水环境敏感程度为“较敏感”。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 不敏感（√） | 上述地区之外的其它地区 |  |

表 1.6-4  项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目（√） | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 | 本项目营运期有临时废石堆场，地下水类别定为I类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，根据评价工作等级分级表为三级评价。 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |  |
| 不敏感（√） | 二（√） | 三 | 三 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目营运期有表土堆场，因此地下水环评项目类别定III类项目，地下水环境为不敏感，判定本项目地下水环境评价等级为三级。

声环境评价等级

项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准地区，工程建成前、后噪声级增加不多，且受影响的人口变化不大。

综合上述情况，按照环境影响评价技术导则声学环境（HJ/T2.4-1995）中的有关规定，确定本工程声学环境评价等级为二级评价。

土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响分为生态影响型、污染影响型两类，根据本项目的特征，其属于污染影响型项目。

本项目矿区面积为0.3055km2（30.55hm2），工程总占地面积为0.84hm2，全部为永久占地。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目占地主要为永久占地，因此本项目占地规模为小型（≤5hm2）。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表 1.6-5   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 | 耕地、林地 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 | / |
| 不敏感 | 其他情况 | / |

表 1.6-6 本项目评价等级工作表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I 类 |  |  | II类 |  |  | III 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述识别结果，本项目为污染影响型建设项目，归类为采矿业中的金属矿，属I类项目。其中本项目占地规模属小型，土壤环境敏感程度为敏感，综合判定土壤评价等级为一级。

环境风险评价等级

雷管、炸药、柴油最大存在量及临界量见下表：

表 1.6-7  库存及临界量表

| 类别 | 物质名称 | 最大存在量 | 临界量 | 比值（Q/q） | 典型物质举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用爆破器材 | 起爆器材 | 0.05t（在线量） | 1t | 0.05 | 雷管、导爆管等 |
|  | 工业炸药 | 0.5t（在线量） | 50t | 0.01 | 铵油炸药等 |
| 柴油 | 柴油 | 10 | 2500t | 0.004 | / |
| 合计 | / | / | / | 0.064 | / |

通过计算可知Q=0.064<1，因此该项目环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定的风险评价工作级别判定表，确定本工程环境风险评价工作等级为简单分析。

评价工作等级如下表：

表 1.6-8  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

评价范围

生态环境评价范围

本次评价范围为：以采矿许可证确定的采矿拐点坐标范围为起点，外延500m且不超过第一重山脊线的全部区域。

图 1.6-1 生态评价范围图

大气环境评价范围

本项目大气环境影响评价工作级别为三级，不设置大气环境评价范围。

地表水环境评价范围

本项目采矿矿坑涌水经沉淀后部分回用于采矿作业，剩余部分经处理达标后排入石桥河，生活污水经处理后用于厂区绿化或洒水降尘，不排放。本项目矿区范围内西侧部分有桥河沟，因此调查评价范围为桥河沟排放口上游500m至下游1000m范围。

地下水环境评价范围

本项目位于水文地质单元明显的山区。

矿区厂周边具有较完整的水文地质单元，故地下水评价范围西北侧、东侧和西侧以山脊线（地表水分水岭）为界，下游以石桥河为界。

图 1.6-2 地下水评价范围图

声环境评价范围

评价范围为地下采场各平硐边界向外200m范围内，矿石等运输道路为道路中心线两侧各200m以内区域以及工业场地周边200m范围内。

土壤环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为一级。因而确定本项目评价范围为项目永久占地范围内及占地范围外1km以内的范围。

环境风险评价范围

本项目环境风险评价等级为简单分析，环境风险评价范围未作要求。

主要环境保护目标及污染控制目标

外环境关系

本项目位于巴中市南江县关坝镇，与南江县城平直距离32km。矿区距关坝镇有5km村道路，关坝镇距上两乡为乡镇公路，运距16km，上两乡至南江县城公路运距40km。

评价区域内人口密度很小，项目周边方位仅在矿区范围东侧边界外10m处有一户农户。桥河沟在矿区范围内南侧区域，自西向东流经矿区，根据建设单位提供的开发利用方案，桥河沟汇水区面积0.6km2，矿区内流线长1.2km，落差224m，纵坡降186‰，测时（2017年8月12日）流量16.88L/s，估算最大洪峰流量1.3m3/s。

南江县境内分布有巴中市光雾山诺水河风景名胜区、米仓山国家省林公园、国家地质公园等环境敏感区。根据巴中市自然资源和规划局出具的《关于四川省南江县大火地金矿划定范围申请核查意见的报告》（巴自然资规[2020]297号）和南江县自然资源和规划局出具的《关于四川省景鑫矿业有限公司申请办理四川省南江县大火地金矿详查划定矿区范围的报告》（南自然资规[2020]223号），报告中明确，拟划定矿区范围与自然保护区、国家地质公园、生态红线、历史文物与名胜古迹保护区等保护区不重叠，与饮用水源及城镇集中式饮用水水源保护区和永久基本农田不重叠。

主要环境保护目标

主要环境保护目标见下表：

表 1.7-1  环境保护目标

| 类别 | 目标 | 相对方位及相对距离 | 数量（户） | 标高（m） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 土壤、动植物 | 矿区范围 | / | 2400～4470m | / |
| 地表水 | 桥河沟 | 矿区范围 | / |  | Ⅲ类水域 |
| 环境空气 | 冉先生户外 | 矿区范围东侧70m | 1户 |  | 二类区 |
| 噪声 | 环境噪声 | 工业场地外200m范围无声环境敏感点分布 |  | / | 2类 |
| 环境风险 | 简单分析未作评价范围要求 |  |  |  |  |
| 地下水 | 含水层水资源量、含水层水质 |  |  |  |  |

项目概况

项目概况

项目名称及建设性质

（1）项目名称：四川景鑫矿业有限公司四川省南江县大火地金矿3.0万吨/年采矿工程

（2）建设单位：四川景鑫矿业有限公司

（3）建设地点：四川省巴中市南江县关坝镇，矿区位于南江县城19°方向，平直距32km。地理坐标（2000国家大地坐标系对应的经纬度）：东经：106°56′31″～106°57′46″，北纬：32°37′23″～32°37′45″。

（4）建设性质：新建

矿权设置

四川景鑫矿业有限公司现持由四川省国土资源厅颁发的南江县大火地金矿详查探矿证，勘查许可证号：T51120081102018208，探矿权人：四川景鑫矿业有限公司；有效期2019年04月18日至2021年04月18日。勘查单位：中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队；探矿权范围由4 个拐点圈闭，地理坐标东经106°56′31″～106°57′46″；北纬32°37′23″～32°37′45″，勘查面积1.33km2，勘查矿种为金矿。

经勘探后，矿山划定了新的矿区范围，2020年10月26日取得四川省自然资源厅下发的矿区范围划定批复（川采矿区审字[2020]0008号），根据此批复，划定的矿区范围由9个拐点坐标圈闭，开采深度+1634～1327m，矿区面积0.3055km2。具体如下表：

表 2.1-1   划定矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

| 序号 | X | Y | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3612109.00 | 36401156.00 | 开采面积0.3055km2， 开采标高+1327m～+1634m |
| 2 | 3612104.00 | 36401746.00 |  |
| 3 | 3611794.00 | 36401746.00 |  |
| 4 | 3611794.00 | 36402079.00 |  |
| 5 | 3611636.00 | 36402079.00 |  |
| 6 | 3611636.00 | 36401899.00 |  |
| 7 | 3611428.00 | 36401899.00 |  |
| 8 | 3611429.00 | 36401798.00 |  |
| 9 | 3611928.00 | 36401210.00 |  |

储量和服务年限

1、设计利用资源储量

中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队2019年9月提交了《四川省南江县大火地矿区详查报告》，该报告经四川省矿产资源储量评审中心评审，四川省国土资源厅批准，登记备案（川自然资储备字【2020】001号）。

查明资源储量为（332）+（333）26.9万t。金金属量962kg，金平均品位3.58g/t，其中（332）金矿石资源量14.9万吨，占55.4%，金金属量500kg；（333）金矿石资源量12万吨，占44.6%，金金属量462kg，估算伴生组分（333）Ag金属量899kg、Cu金属量566吨。

矿山设计利用资源储量（332）+（333）24.5万t，金金属量869.6Kg，其中（332）金矿石资源量14.9万t，金金属量500kg；（333）金矿石资源量9.6万t，金金属量369.6kg。（对（333）类可信度系数取0.8）。

2、设计开采开采资源储量

矿区内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ四条矿体，设计利用资源量均采用地下开采方式进行开采，部分地段出露于地表，在对接近地表的采场进行开采时，若矿岩较为稳固时可直接开采至地表，但部分采场开采至接近地表时稳固性有可能大为降低，为确保生产安全，应在开采至接近地表时留下部分矿体作为保安矿柱。

按10m厚的保安顶柱进行计算，保安矿柱的资源储量为0.72万t，设计利用资源量24.5万t，设计可采资源量22.60万t。

设计开采资源储量计算结果详见下表：

表 2.1-2    设计开采资源储量计算表    单位：万t

| 矿体编号 | Ⅰ |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅴ | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 |  |
| 查明资源量（万t） | 14.9 | 7.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 26.9 |
| 可信度系数 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
| 设计利用资源量（万t） | 14.9 | 5.92 | 1.52 | 1.2 | 0.96 | 24.5 |
| 保安矿柱（万t） | 0.44 |  | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.72 |
| 矿块回采率（%） | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |  |
| 设计可采资源量（万t） | 13.74 | 5.63 | 1.34 | 1.05 | 0.85 | 22.60 |

3、开采方式

矿区范围内各个金矿体均有不同程度的露头，由于矿体规模较小，平均厚度仅0.72m—1.26m，斜深56m—205m，采用露天开采方式剥采比大，在经济合理剥采比范围内均无法全部采出，且在技术上和经济上均不合理，故本方案确定矿山开采方式为地下开采。

4、开采规模及服务年限

根据《四川景鑫矿业有限公司四川省南江县大火地金矿矿产资源开发利用方案》（备案稿），本项目开采规模为3万t/a，矿山服务年限计算如下

t＝

式中：A — 矿山生产能力，3万t/a；

Q — 设计利用资源量，24.5万 t；

α — 矿石回采率，92.25％；

t — 经济合理服务年限， a；

β — 废石混入率，12％。

则A==8.6a

根据基建进度计划，矿山基建井巷工期计划需1.4年。

则本次项目总服务年限10年（含基建服务期1.4年）

产品方案、建设规模、占地面积、总投资

1、产品方案

本矿山为小型矿山，基建完成后投产即达产年，由于矿区范围内Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ号矿体资源量较少，Ⅰ号矿体采完后，将进入减产期，经计算矿山服务年限8.6a。

第1年到第8年为达产期，第9年为减产期，矿山生产服务年限为8.6年，矿山基建期1.4a，矿山总服务年限10a。

具体产品方案如下：

表 2.1-3    矿山逐年出矿进度计划表

| 矿体编号 | 可采矿石量 | 废石混入率 | 采出矿石量 | 采出品位 |  |  | 第1年至第7年 |  |  |  | 第8年 |  |  |  | 第9年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Au | Ag | Cu | 矿石量 | Au | Ag | Cu | 矿石量 | Au | Ag | Cu | 矿石量 | 金属量 |
|  |  |  |  | g/t | g/t | % | 万t/a | Kg/a | Kg/a | t/a | 万t | kg | kg | t | 万t | kg |
| Ⅰ | 19.37 | 12% | 22.01 | 3.15 | 3.1 | 0.18 | 3.00 | 94.5 | 93 | 54 | 1.01 | 33.39 | 32.86 | 19.08 |  |  |
| Ⅱ | 1.34 | 12% | 1.52 | 3.15 |  |  |  |  |  |  | 1.52 | 48.2 |  |  |  |  |
| Ⅲ | 1.05 | 12% | 1.19 | 3.15 |  |  |  |  |  |  | 0.47 | 12.92 |  |  | 0.72 | 20.16 |
| Ⅴ | 0.85 | 12% | 0.96 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.96 | 26.78 |

根据项目开发利用方案及储量报告，本项目矿石全成分分析结果如下：

表 2.1-4    全分析结果登记表

| 样品编号 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | CaO | MgO | K2O | Na2O | TiO2 | Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 |
| XF01 | 67.58 | 10.99 | 6.95 | 2.90 | 0.805 | 1.39 | 2.05 | 2.17 | 0.581 | 0.0016 |
| XF02 | 81.65 | 5.35 | 2.26 | 3.42 | 0.819 | 0.847 | 0.576 | 1.63 | 0.246 | 0.0012 |
| XF03 | 73.54 | 7.08 | 0.468 | 4.72 | 4.65 | 1.28 | 0.733 | 1.97 | 0.37 | 0.0012 |
| 样品编号 | V2O5 | CO2 | Mo | As | Sn | Mn | Pb | Zn | Ni | Co |
|  | 10-2 | 10-2 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 |
| XF01 | 0.019 | 0.066 | 5.56 | 5.69 | 1.72 | 366 | 12.5 | 44.8 | 12.0 | 20.0 |
| XF02 | 0.009 | 0.188 | 2.31 | 7.37 | 1.38 | 364 | 14.6 | 30.3 | 8.50 | 12.8 |
| XF03 | 0.013 | 3.04 | 1.28 | 3.67 | 1.42 | 482 | 10.2 | 42.9 | 7.44 | 12.6 |

2、项目总投资

项目总投资为1343.28万元，全部为企业自筹

3、工程占地情况

本项目总占地面积0.84hm2，全部为永久占地，包括坑口工业场地、工业场地、矿山辅助设施、矿区道路、表土堆场。占地类型为林地、草地及其他用地等。各矿段及分区具体占地数量、类型及性质详见下表。

表 2.1-5工程占地情况表（单位：hm2）

| 项目组成 |  | 占地类型及面积（hm2） |  |  | 小计（hm2） | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 草地 | 其他用地 |  |  |
| 四川省南江县大火地金矿项目 | 坑口工业场地 | 0.09 |  | 0.15 | 0.24 | 永久占地 |
|  | 工业场地 | 0.02 |  |  | 0.02 | 永久占地 |
|  | 矿山辅助设施 | 0.01 |  |  | 0.01 | 永久占地 |
|  | 矿区道路 | 0.47 | 0.05 | 0.03 | 0.55 | 永久占地 |
|  | 表土堆场 | 0.02 |  |  | 0.02 | 永久占地 |
|  | 采空塌陷区 |  |  |  | （0.28） |  |
|  | 合计 | 0.61 | 0.05 | 0.18 | 0.84 |  |

4、劳动定员及生产制度

劳动定员：62人

生产制度：矿山采用年工作300天，每天2班，每班8小时工作制。

建设规模及项目组成

建设规模

本项目为地下开采，生产规模：3万t/a（100t/a）。服务年限：矿山服务年限约为8.3年。项目总投资1429.62万元。采用“平硐开拓方案”对矿体进行开拓，根据矿床赋存条件及采矿工艺的要求，根据矿区实际情况，尽量利用现有设施，减少基建投资，本次设计推荐中段设置为：Ⅰ号矿体：1620m回风平硐、1591m运输平硐（PD0）、1550m运输平硐（PD2）、1520m运输平硐、1466m运输平硐（PD5）、1412m运输平硐、1372m运输平硐、1327m运输平硐；Ⅱ号矿体：1480m运输平硐、1420m中段平巷（该中段为盲中段通过斜坡道与Ⅰ号矿体1412m运输平硐相通）；Ⅲ号矿体：1470m回风平巷、1430m运输平硐；Ⅴ号矿体：1425m回风平硐、1395m运输平硐、1365m运输平硐。各矿体开拓系统相对独立，各个生产中段矿石、废石、人员、材料均采用矿用三轮车运输。

项目组成

本项目由主体工程、辅助及公用工程（给排水系统、供电系统、暖通及消防系统等）、环保工程（污水处理站、废气处理设施）、办公生活设施及仓储设施等。

表 2.2-1  项目组成表及主要环境问题

| 类别 | 项目名称 | 建设内容 | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |
| 主体工程 | 地下采场 | 平硐开拓方案: 利用现有1591m（PD0）、1550m（PD2）、1520m（PD3）、1466m（PD5）、1412m（PD6）坑道，经扩帮处理后延伸至各个中段矿体端部，同时新建1620m回风天井、1355m中段、1327m中段，各个中段均采用人行通风天井连接，形成完善的开拓系统。 推荐设计中段设置如下： Ⅰ号矿体：1620m回风中段、1591m中段（PD0）、1550m中段（PD2）、1520m中段（PD3）、1466m中段（PD5）、1412m中段（PD6）、1355m中段、1327m中段； Ⅱ号矿体：1540m回风中段（与Ⅰ号矿体1550m中段连通）、1480m中段、1420m中段； Ⅲ号矿体：1470m回风中段（与Ⅱ号矿体1480m中段连通）、1420m中段； Ⅴ号矿体：1435m回风中段、1395m中段、1355m中段。 各矿体开拓系统相对独立，各个生产中段矿石、废石、材料均采用UQ5型矿用汽车运输。 矿山采用平硐开拓，各个中段运输巷道掘进至中段矿体端部后，开掘回风上山与上部回风巷道相通，以形成完善的通风系统、运输系统和安全出口。 | 废水、固废、噪声、水土流失等 | 固废、废水 |
|  |  |  |  | 固废、废水 |
|  |  |  |  | 固废、废水 |
|  | 工业场地 | 工业场地区占地0.02hm2，布置于3号和6号拐点之间的相对平缓地带，场地标高约1380m，与表土堆场之间距离较近，分别设置了职工宿舍、食堂、生活水池、厕所及原矿临时堆放场地等设施，靠近乡村公路。 |  | 扬尘、固废 |
|  | 坑口工业场地 | 在各中段平硐坑口设置坑口工业场地，布置值班室、空压站、垌口配电房等设施，共占地0.24hm2 |  | 废气 |
| 辅助工程 | 生活区 | 生活区布置在工业场地范围内，占地约100m2 |  | 废水、废气、生活垃圾 |
|  | 运输系统 | 设计矿山采用UQ5型矿用自卸式汽车，直接经过矿山公路进入各个中段运输平巷到达装矿点，运输矿石至地表临时堆场待售。 |  |  |
|  | 通风系统 | 采用“端部并列抽出式通风系统”对矿井进行通风，主通风机设置于1620m回风平硐坑口，新鲜风流由各个中段运输巷道坑口入坑，经天井、联络道进入采场，洗刷工作面之后经天井汇入上部回风平硐，污风集中由1620m回风平硐回出。 通风量为21m3/s, 主通风机设置于1620m回风平硐坑口，主通风机设置1台，不设备用，配套电机设置2台，其中工作1台，备用1台。 |  |  |
|  | 机修间 | 工业场地内设置简易的机修间，设备维修只考虑简单维护性修理，大修全部外协解决；新建1处1m3隔油沉淀池，维修冲洗废水经处理后用于洒水降尘。 |  | 废水、危废 |
|  | 原矿临时转运点 | 本项目废石临时堆存场地设置于工业场地内的空地处，不新增临时占地。临时堆存的原矿隔1-2天用汽车运输至汉中银茂选矿厂，最大堆存量为33.33m3 |  | 扬尘 |
|  | 废石转运点 | 本项目废石临时堆存场地设置于工业场地内的空地处，不新增临时占地。废石隔1-2天用汽车运输至南江县海鸿砂石厂，最大堆存量为5.33m3 |  | 扬尘 |
|  | 表土堆场 | 主体设计在矿区1380m标高设置表土堆场以堆存矿山基建期前期剥离的表土，该区域后期用于矿山土地复垦。占地0.02hm2，堆土高度不超过3m，表土堆场位于矿区范围拐点坐标3号和6号之间，堆放的表土用防雨布遮盖，并在周边设置临时排水、沉砂、拦挡、遮盖措施，待全部表土回覆后进行土地整治和撒播草籽等措施。 |  | 扬尘 |
| 贮运工程 | 矿区道路 | 目前本矿区已有部分简易乡村公路，为满足矿山生产的需要，本工程在原有简易公路的基础上新建矿区公路延伸至各个坑口及主要设施。根据厂矿道路技术标准的要求，本次设计按路基宽度为6m，路面宽度为5m，弯道半径不小于10m，直道坡度不大于8％，弯道坡度不大于5％等指标进行布置。 矿区范围内预计新建矿山公路1552m，占地面积约0.55hm2。 |  | 扬尘、噪声 |
|  | 炸药库 | 矿山爆破作业委托当地民爆公司负责，本项目不修建炸药库。 |  | / |
|  | 排土场 | 由于矿山生产期间所产生的废石量比较小，且废石主要为花岗岩类废石，其中大部分用作矿山公路的建设和基建工程建筑材料，剩余部分可直接外销给当地其他石料厂作为原料加工成碎石销售，因此矿山不设排土场 |  | / |
| 公用工程 | 供电 | 矿区用电可直接从国家电网架线至矿区，经矿山变电所变压后供至矿区各个用电点。设置一台KS9－M－400/10GY型变压器1台 |  |  |
|  | 给水 | 矿山生产用水主要利用井下涌水，于矿山1620m坑口附近设置200m³高位水池一座，用于日常收集矿坑涌水并用于日常生产，可以基本满足矿山生产用水要求。 生活用水自桥河沟取水，并于工业场地北侧1355m标高设置高位树池一座。通过管网引至食堂等各生活用水点。 |  |  |
|  | 排水 | 井下排水：采用自流排水，于巷道底部一侧设置400mm×400mm矩形水沟，井下涌水和生产废水通过水沟自流排出地表，于坑口设置沉淀池，涌水和生产废水经沉淀后再外排。 生活废水：经污水处理站处理的生活排水，水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中用于道路清扫用水的相关规定后，回用于绿化及厂区道路浇洒。 |  |  |
| 环保工程 | 废水治理 | 井下涌水部分回用于井下作业； 生活污水经二级生化处理后分别用于用于矿区洒水抑尘、绿化、车辆冲洗等。 |  |  |
|  | 废气治理 | 地下采场：坑内采矿采用湿式作业方式；在产尘点及通道加强洒水、喷雾，提高坑内空气的含水率，可有效降低坑内粉尘；在井下设置通风除尘设施。 地面工业场地：卸矿、转运等产尘点采用喷雾抑尘设施多套；输送矿石、废石的管道尽量密闭；干燥时节采取路面洒水降尘，以减轻道路扬 尘对沿途环境的影响；运输路面应作硬化处理，防止起尘。 |  |  |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，并采用减振、消声等措施 |  |  |
|  | 固废治理 | 废石从井下经矿车至地表工业场地，外销给南江县海鸿砂石厂。 采矿区机械维修生产的废机油和废润滑油暂存在危废暂存间，定期交有资质单位处置。 设生活垃圾桶，交环卫部门统一处置 |  |  |

主要设备情况

工程主要设备明细见表 2.3-1。

表 2.3-1  主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机YT-26 | 台 | 6 |  |
| 2 | YSP-44型凿岩机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 局部通风机JK58-1NO.4 | 台 | 6 | 四用二备 |
| 4 | PZ-5型砼喷射机 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 5 | LG-24/8型螺杆式空压机 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 6 | FKZNo12/37主扇 | 台 | 1 |  |
| 7 | 水泵 | 台 | 1 |  |

工程主要设备和原辅材料

主要原辅材料消耗见表 2.4-1。

表 2.4-1工程主要原辅材料、水、电消耗一览表

| 序号 | 项目名称 | 储存方式 | 合计年耗 | 备注 | 供给地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采矿辅助材料 | / | / |  | 南江县 |
| 1 | 炸药 | kg | 15000 | 本项目不储存、需爆破时由当地民爆公司供应 |  |
| 2 | 雷管 | 发 | 16800 |  |  |
| 3 | 坑木 | m3 | 510 | / |  |
| 4 | 钎钢 | 根 | 30 | / |  |
| 5 | 合金 | kg | 21 | / |  |
| 二 | 动力 | / | / |  | / |
| 1 | 水 | / | 27960m3 | / | 涌水及地表水 |
| 2 | 电 | / | 588000kWh | / | 南江县电网 |
| 3 | 柴油 | L | 45000 | / | 南江县 |

（1）矿体地质特征：

矿脉产于北西南东向节理和裂隙中，严格受节理和裂隙控制，矿脉产状多受构造产状限定，围岩蚀变也沿矿脉所处的构造呈线状展布，说明矿脉是矿液沿早期构造空间充填而成；矿床中围岩蚀变主要有绿泥石化、绢云母化等，属一套中低温热液蚀变组合，据此推断该矿床成因为构造控制的中低温岩浆期后热液金矿床。

矿床的形成与闪长岩有关：太古代的岩浆活动，促使周围地层中存在的Au矿化元素发生程度不同的活化和转移。吕梁期侵入岩的侵入不仅为矿质（Au）提供热源，而且也促使了热液的形成。

矿床的形成的演化过程为：在区域内经历了多次的构造运动，产生了一系列次一级节理、裂隙，为成矿物质迁移、充填、沉淀提供了良好空间。而吕梁期岩浆活动所携带的矿液沿这些节理、裂隙运移充填即形成本矿床。

矿区圈定金矿体4个，即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ号金矿体。矿体均赋存于吕梁期第三期中心相（δo2(3)）中粒黑云石英闪长岩节理、裂隙和破碎带，并严格受节理、裂隙控制，矿按其形态特征可分为含金石英复脉型和含金石英单脉型。

主要矿体（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）为含金石英复脉型，产于节理和裂隙中，围岩（闪长岩）具有一定的含Au性，它与数条石英脉构成一定品位的矿体（带），即矿体（带）是由一群密集的石英细脉和所夹的围岩（闪长岩）组成，石英脉在矿体（带）中大小不一，成群出现，形态复杂多变，各条石英脉具有膨缩和分支复合、尖灭等特点，长度由数厘米至百米以上，厚度由数毫米至数米，最厚的主脉厚可达数米，所夹的围岩（闪长岩）厚度由数厘米至几十厘米。

含金石英单脉型（Ⅴ号矿体），矿体产于节理和裂隙中，金矿主要载体为节理、裂隙内充填的石英脉，石英脉以规则的单脉产出，很少有分支复合，局部地段可见铜蓝。石英脉体与围岩界线较清楚，接触面较平直，但围岩部分破碎或有微细裂隙，见轻微蚀变，蚀变主要为绿帘石化、硅化，部分含金，但品位低。

Ⅰ号金矿体：为矿区主矿体，位于矿权北西部核桃湾一带，分布于7～9号勘查线（勘查线编号自北向南为7、5、3、1、0、2、4、6、8、9）之间，向北西方向延伸出矿区范围外，产于中粒黑云石英闪长岩节理和裂隙中；地表由13条探槽（剥土）控制，地表探槽揭露矿体褐铁矿化明显，局部可见铜蓝，矿体深部由18个钻孔（ZK701、ZK501、ZK502、ZK301、ZK101、ZK102、ZK001、ZK002、ZK005、ZK202、ZK204、ZK205、ZK401、ZK601、ZK602、ZK603、ZK802、ZK901）和5个坑道（PD0、PD2、PD3、PD5、PD6）控制；矿体由数条石英细脉和所夹的围岩（闪长岩）组成，石英脉在矿体中大小不一，成群出现，形态复杂多变，各条石英脉具有膨缩和分支复合、尖灭现象，石英脉厚度由数毫米至数米，最厚的石英主脉厚0.3m～1.0m，其它的细脉厚数毫米至几十厘米，所夹的围岩（闪长岩）厚度由数厘米至几十厘米，矿体为石英复脉型，矿体倾向224°～236°，倾角79°～87°，平均倾角80°，在深部（1500m标高以下）矿体倾角变陡甚至倒转；赋存标高为1327m～1636m，矿权内矿体长461m，矿体延深最大205m，矿体连续性相对较好，厚度0.21m～2.78m，平均厚1.26m，Au品位2.00 g/t～16.29g/t， Ag品位1.05 g/t～8.59g/t， Cu品位0.09 g/t～2.02%，平均Au 3.58g/t，Ag 3.52 g/t，Cu 0.21%。厚度变化系数为50.88%，单样品Au品位变化系数为128%，厚度变化稳定，品位变化较均匀。矿化石英脉呈浅灰色致密块状，其内见细脉状或浸染状黄铁矿化，石英脉两侧可见褐铁矿细脉。

Ⅱ号金矿体：位于矿权北西部核桃湾一带，位于Ⅰ号金矿体北东侧水平垂直距离160m，与之相互平行，分布于1～5号勘查线之间，产于中粒黑云石英闪长岩节理和裂隙中；地表由6条探槽（剥土）控制，矿体深部由2个钻孔（ZK004、ZK203）控制；矿体由数条石英细脉和所夹的围岩（闪长岩）组成，石英脉在矿体中大小不一，成群出现，形态复杂多变，各条石英脉具有膨缩和分支复合、尖灭现象，石英脉厚度由数毫米至数米，最厚的石英主脉厚0.24m～0.75m，其它的细脉厚数毫米至几十厘米，所夹的围岩（闪长岩）厚度由数厘米至几十厘米，矿体为石英复脉型，矿体倾向232°，平均倾角75°；控制标高为1421m～1554m，长131m，矿体延深最大105m，厚度0.53m～1.62m，平均厚1.06m，Au品位2.54～4.51g/t，平均品位Au 3.25g/t，Ag 3.08 g/t，Cu 0.12%，厚度变化系数为39.42%，单样品Au品位变化系数为107.64%，厚度变化稳定，品位变化较均匀。

Ⅲ号金矿体：位于矿权北西部柳树垭口一带，位于Ⅰ号金矿体北东侧水平垂直距离331m，与之相互平行，分布于4～8号勘查线之间，产于中粒黑云石英闪长岩节理和裂隙中；地表由6个探槽（剥土、老采硐）控制，矿体深部由2个钻孔（ZK402、ZK803）控制；矿体由数条石英细脉和所夹的围岩（闪长岩）组成，石英脉在矿体中大小不一，成群出现，形态复杂多变，各条石英脉具有膨缩和分支复合、尖灭现象，石英脉厚度由数毫米至数米，最厚的石英主脉厚0.18m～0.68m，其它的细脉厚数毫米至几十厘米，所夹的围岩（闪长岩）厚度由数厘米至几十厘米，矿体为石英复脉型，从北西至南东，矿体倾向从南西向转变为北东向，8线倾向238°，倾角79°，4线倾向58°，倾角81°；赋存标高为1430m～1498m，长122m，矿体延深最大56m，厚度0.73m～1.78m，平均厚1.17m，Au品位2.02～7.15g/t，平均品位Au 3.52g/t，Ag 2.22 g/t，Cu 0.10%，厚度变化系数为35.35%，单样品Au品位变化系数为133.18%，厚度变化稳定，品位变化较均匀。

Ⅴ号金矿体：位于矿权南部桥河沟附近，分布于16～18号勘查线之间，产于中粒黑云石英闪长岩节理和裂隙中；地表由3条探槽（剥土）控制，矿体深部由2个钻孔（ZK1601、ZK1801）控制；矿体呈简单脉状产出，矿体倾向54°，倾角87°；矿体标高为1355m～1448m，矿权内矿体长98m，矿体延深最大108m，矿体厚0.34m～1.01m，平均厚0.72m，平均品位Au 4.06g/t，Ag 1.77 g/t，Cu 0.41%，厚度变化系数为47.19%，单样品Au品位变化系数为144.43%，厚度变化稳定，品位变化较均匀。

（2）矿石特征

①矿石结构、构造

矿石结构主要为：半自形粒状结构、自形-他形粒状结构、他形粒状结构。

矿石构造主要为：细脉状及网脉状构造、条状构造、浸染状构造。

②矿石的矿物组分

金属矿物：赤铁矿、褐铁矿、黄铜矿、黄铁矿、自然金。

脉石矿物：石英、绢云母、绿泥石、斜长石、钾长石、黑云母、白云母。

③金的赋存状态

金在矿石中主要为铜铅锌硫化矿包裹金（平均分布率56.33%）和游离金（平均分布率31.92%），含有少量的黄铁矿、碳酸盐、硅酸盐包裹金和褐铁矿包裹金、

④矿石化学成分

矿石中有用组分为Au，伴生组分中除银含量较高外，铜有一定的含量（见表3—3、3—4、3—5），其中银、铜组分达到综合利用指标；所有矿体中铅和锌含量均较低。矿石中砷含量极少。

Ⅰ号金矿体单工程Au品位2.01～16.29g/t, Ag品位1.05～8.51g/t, Cu品位0.09～2.02%，平均Au 3.58g/t，Ag 3.52 g/t，Cu 0.21%，单样品Au品位变化系数为128%，品位变化较均匀。Ⅱ号金矿体Au品位2.52～5.11g/t，平均品位Au 3.25g/t，Ag 3.08 g/t，Cu 0.12%，Au品位变化系数为107.64%，品位变化较均匀。Ⅲ号金矿体Au品位2.02～7.15g/t，平均品位Au 3.52g/t，Ag 2.22 g/t，Cu 0.10%， Au品位变化系数为133.18%，品位变化较均匀。Ⅴ号金矿体平均品位Au 4.06g/t，Ag 1.77 g/t，Cu 0.41%，，Au品位变化系数为144.43%，品位变化较均匀。

Ⅰ号矿体Au最高品位高达16.29g/t，平均Au 3.7861g/t，品位变化系数128%，有用组分分布均匀程度属较均匀型。

⑤矿石类型

本矿区矿石的自然类型为原生矿石，即石英脉型，产于节理和裂隙中，与通常所见的石英脉无异，形成期晚于石英闪长岩。其矿化亦不均匀，金品位变化范围1.00 g/t～41.50g/t，变化无规律。矿区大部分为原生矿，混合矿零星分布。矿石工业类型为含金石英脉金矿石。

公用工程

供电系统

供配电系统

国家电网目前已经通至矿区附近村庄，矿区用电可直接从国家电网架线至矿区，经矿山变电所变压后供至矿区各个用电点。供电量十分充足，可作为矿山生产的主供电源。矿区配备KS9－M－400/10GY型变压器，为中性点不接地方式，变压器为室外布置，10kV电源进线均采用架空线方式进线，接线方式为单母线接线，线路终端均设户外式隔离开关和氧化锌避雷器。0.4kV电源为单母线接线，均采用电缆出线，出线电缆均沿电缆沟进行敷设。出线电缆均沿电缆沟进行敷设，各用电点处设低压配电点，本次设计确定采用0.4kV电压向坑内供电，入坑电缆设置为两条，当其中一条电缆发生故障时，另一条电缆能够保证坑内用电设备的正常运转。入坑电缆经坑内井巷直接引至各用电点。

给水系统

矿山生产用水主要利用井下涌水，矿山井下正常涌水量为84.5 m³/d~195.0 m³/d，于矿山1620m坑口附近设置200m³高位水池一座，用于日常收集矿坑涌水并用于日常生产，可以基本满足矿山生产用水要求。生活用水取自桥河沟。

用水量

本工程用水主要是井下湿式作业、喷雾降尘等用水，地面生活。根据采矿规模（3.0万t/a）、矿石性质及矿区水文地质条件等，结合类似矿山生产数据，本矿山耗水量相对较少，正常情况下总耗水量为74m3/d，其中坑内生产用水25m3/d，空压机新增冷却用水40m3/d，机修用水2 m3/d，生活用水6 m3/d，路面除尘9 m3/d。

表 2.5-1  本项目用排水情况一览表

| 序号 | 名 称 | 总用水量 | 新水量 | 回水量 | 排水量及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采矿生产用水 |  |  |  |  |
| 1 | 湿式凿岩、降尘 | 25 | 25 | 0 | 全部损耗 |
| 2 | 路面除尘 | 9 | 7 | 0 | 全部损耗 |
| 3 | 空压机机等设备冷却 | 400 | 40 | 360 | 闭路循环 |
| 4 | 机修 | 2 | 2 | 2 | 隔油沉淀池处理后回用于路面降尘 |
|  | 小计 | 436 | 74 | 362 |  |
| 二 | 采矿生活用水 |  |  |  |  |
| 1 | 生活用水 | 10 | 10 | 0 | 一体化污水处理设施处置后用于矿区及周边绿化 |

排水系统

矿山采用平硐开拓方案。井下平巷按3‰～5‰的坡度设计，矿井涌水主要为孔隙水、裂隙水等。方案推荐采用自流排水，于巷道底部一侧设置400mm×400mm矩形水沟，井下涌水和生产废水通过水沟自流排出地表。同时于坑口设置沉淀池，涌水经沉淀后再外排。

生活污水通过管道收集后排至污水处理站进行处理，经污水处理站处理的生活排水，水质达到(GB/T18920-2002)《城市污水再生利用城市杂用水水质》中用于道路清扫用水的相关规定后，回用于绿化及厂区道路浇洒。

图 2.5-1  项目水平衡图  单位：m3/d

项目选址合理性分析

（1）外环境合理性分析

工程外环境关系调查表明，地面生产设施周围200m范围内无集中村庄，项目所在区域地表水域下游10km内无集中生活用水取水点。

项目所在地评价范围内无风景名胜、自然保护区、文物保护单位、生态敏感点或其它需要特别保护的对象，无重大环境制约因素。

（2）现状监测分析

根据现状监测，拟建地面生产设施所在区域环境空气、地表水、地下水、声环境等质量现状良好；根据预测分析，项目采取评价规定的环境保护防治措施后排放的污染物能够达标排放，与背景值叠加后对环境质量及敏感点影响不显著。

综上所述，项目选址从环保角度合理。

项目总平面布置

（1）总平面布置

场位于矿区范围内；1620m坑口工业场地布置风机房和一处高位水池等设施；坑口工业场地位于各坑道坑口，为采场的运输出入口；表土堆场和工业场地位于矿区范围拐点坐标3号和6号之间，位于乡村公路旁，交通较为方便。矿区道路主要在原有简易公路的基础上新建矿山公路延伸至各个坑口及主要设施；矿山爆破作业委托当地民爆公司负责，矿山不修建炸药库。

（2）总平面布置合理性分析

本工程井口及工业场地布置充分考虑了下列因素：井口所在位置有利于平硐开拓，及井下运输；有利于充分利用现有的井巷工程；地面工业场地土石方工程量小，有利其内各系统、设施的布置；地面工业场地有利于对外交通，有方便的水源、电源和通讯等；地面工业场地周围环境不敏感，从最大程度减小对周围环境的污染影响。

工程总平面布置能够充分利用现有场地，满足工艺流程要求，布置紧凑、合理，进出物料流畅，辅助设施靠近主要服务对象，运输便利，并能够尽可能地减少土石方工程量，填挖方量基本平衡。

综上所述，本项目的总平面布置从环保角度来看合理。

依托选矿厂的合理性分析

根据《四川省南江县大火地金矿矿产资源开发利用方案》，由于本项目资源量较少，服务年限较短，设置选矿厂在技术经济上不合理，同时考虑到环境方面的影响，本次设计不设置选矿厂和尾矿库，企业以销售原矿的形式生产。

本次项目所生产矿石依托汉中银茂矿业开发有限公司勉县金属选厂进行选矿，勉县金属选厂位于勉县茶店镇分水铺村。该选厂设计规模为1000t/d处理铅、锌、金、银、铜等多金属选矿厂，由于目前汉中银茂矿业开发有限公司勉县金属选厂配套矿山矿石枯竭，目前选厂主要接收外来矿石选矿，目前日选矿能力约500t/d，本项目矿石日产量为100t/a，汉中银茂矿业开发有限公司勉县金属选厂因此具备对本项目矿石进行加工处理的能力。

汉中银茂矿业开发有限公司勉县金属选厂与2009年9月24日取得了汉中市环境保护局关于勉县金属选矿厂新建1000吨/日铅锌铜硫铁矿项目环境影响评价报告书的批复（汉环批字[2009]126号），2012年1月取得了汉中市环境保护局关于勉县金属选矿厂新建1000吨/日铅锌铜硫铁矿项目竣工环境保护验收的批复。

工程分析

施工期工程分析

主要施工内容

（1）工业场地区

工业场地区施工主要由土建工程、设备安装工程组成。

土建施工主要包括：场平—建构筑物基础—建构筑物上部结构—道路面层及场区零星土建收尾—场地绿化工程。

①场平施工：主要是进行工业场地的场地平整工作，在施工前进行施工测量，设置好施工标示后进行场地清理、平整和表层土剥离。表层土从上往下剥离，采用机械化操作，运至预先选定的临时堆场集中堆放，并布设好截排水沟、挡渣墙等措施，施工后期用于绿化覆土。场平采用挖土机推土，自卸汽车运输；基础开挖采用机械化开挖，挖掘机挖土，自卸汽车运土。回填时应逐层水平填筑，逐层碾压。回填采用机械和人工相结合的施工方法，将集中堆放的土石方用自卸汽车运输，推土机回填、摊平，再用振动碾压机碾压，边缘压实辅以人工和电动冲击夯实。在场平施工时，应尽量避开雨天露天施工，统筹调度土石方，防止土石方随意堆放，填方区应先做好拦挡措施，基坑回填须待各构筑物结构施工完且验收合格后方可进行。

②建、构筑物施工：场地在平整过程中尽量考虑了建构筑物的基坑深度和范围，但仍可能存在二次开挖的情况。二次开挖产生土石方先堆放在基坑外侧，在建构筑物基础施工完成回填，多余土石方纳入其它土石方统一处理。工业场地内各建、构筑物一般都采用钢筋混凝土结构。对易产生水土流失的边坡和临时堆放的土石方，施工单位应合理选择施工时间，避开雨季开挖。

③道路及其它硬化场地施工：工业场地内路基工程土石方开挖和填筑，采用机械化施工，开挖的土石方及时回填，并做好拦挡、排水等防护措施。路面所用混凝土由拌合机机械拌合提供，用人工和机械结合的方式摊铺，然后等待路面硬化成型即可。

道路施工时，裸露地表及边坡是产生水土流失的主要区域，施工单位应提前建设排水工程和边坡防护工程，防止水土流失。

（2）矿井、巷道施工工艺

矿井开拓、巷道施工扰动地表仅产生于硐口，位于地面工业场地，水土流失因素是巷道开拓产生的弃渣堆放。

矿井井筒及主要巷道：井筒及巷道掘进时，机掘工作面配备EBZ75 型悬臂式掘进机和DZQ65/20/11 型皮带转载机；炮掘机装工作面采用钻爆法施工，配备YT24 型风动凿岩机、ZMS12T 煤电钻和P30B 型耙斗装岩机。

主井：根据主井的工程特征、地质状况、支护形式、施工设备和操作技术等因素，确定施工方案为：采用主井快速施工机械化配套施工工艺，即激光指向、光面爆破、耙斗机装岩、箕斗提升、机车排矸、风泵配合卧泵接力排水的成熟施工经验。施工采用两掘一喷，“三八制”作业方式，中深孔光面爆破，随掘随锚随喷浆一次成巷，放炮采用火苗延期电雷管、矿用水胶炸药破岩。施工工序：交接班→安全检查→开工准备→拉中心腰线→上部锚杆挂网及打上部眼→耙渣（排水）→打下部锚杆及下部眼→瓦斯检查→装药放炮→瓦斯检查→出渣（除放炮、检查、架金支喷浆时间除外）。打锚杆应做到随打随锚。锚杆施工顺序：先顶后帮、由外往里。采用YT-24 型风钻钻眼。矿井井筒及主要巷道等断面为半圆拱，采用料石砌碹或锚喷支护；工作面运输巷和回风巷为梯形，采用金属支架支护；工作面断面为矩形，采用柔性掩护支架支护。

巷道表土段采用混凝土砌碹支护，基岩段为锚喷支护，工作面采用柔性掩护支架支护顶板。

（3）给水管线施工

管道施工前，将占用的林草地进行剥离，剥离后堆放在管道旁侧。在管道施工中，将管沟开挖料集中堆放在管沟一侧，在铺管时，先在管沟底部铺约20cm 厚细土，再敷设管道，在管顶回填细土后，将管沟填平。表面再播撒草籽进行绿化防护。

（4）各区域排水沟、挡土墙施工

采用人工开挖和回填基坑，人工砌筑排水沟沟体和挡土墙墙身。砂浆拌制利用搅拌机拌制，然后利用手推车推至各个施工段。

（5）废石外送处置

项目把矿井下产生的废石，通过平洞内电机车运输至坑口工业场地，再经汽车运至山下，直接外销给当地其他石料厂作为原料加工成碎石销售，既不占用和扰动地表植被，保护了生态环境，又实现了资源的综合合理利用。

施工条件

（1）施工给水

本项目施工生产生活用水可取矿山现有生产生活给水进行供给，其水质水量能满足要求，其中用于生活用水需进行简单预处理。

（2） 施工用电

矿山施工用电利用现有矿山电力线可满足施工需要。

（3）建筑材料

项目对外交通较为方便，施工所需钢材、木材、水泥、沙石、块石、片石等材料统一从南江县建筑材料市场采购，由汽车直接运至施工场地，因此项目不自备砂石料场。

（4）施工场地

施工人员住宿直接利用该矿已有管理用房及办公、生活设施，本工程不再新建临时住宿区。地面设施扩建、井下工程施工建设的堆料场、砂石加工场等均在已有工业场地内设置，不新增临时占地。

施工期环境影响因素

施工期环境影响因素分析见表 3.2-1。

表 3.1-1 施工期环境影响因素分析

| 序号 | 类 别 | 分析内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | ①施工工人将产生少量的生活污水。 |
| 2 | 废气 | ①工程材料运输及堆放等均可能产生施工扬尘； ②施工机械设备燃油产生NOx、CO 等。 |
| 3 | 噪声 | ① 施工机械施工作业过程中将产生较大的施工噪声； ② 材料运输车辆产生交通噪声。 |
| 4 | 固废 | ① 巷道工程、采切工程等施工过程中将产生弃渣、废石； ② 拆除工程产生的建筑垃圾 ③ 施工工人将产生少量的生活垃圾。 |
| 5 | 生态 | ①水土流失 ②野生动物影响 ③水生生态环境影响 |

施工期污染物产生及排放情况

废水

（1）施工生产废水

建设期间产生的生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，生产废水除含有少量的油类和泥砂外，基本没有其它污染指标。评价要求生产废水设临时沉砂池处理回用于生产。

（2）生活污水

本项目施工阶段有人员20 人，生活用水量为1.6 m3/d，排污系数按0.8 计，则污水产生量为1.28m3/d。

环评要求施工人员生活污水不得随意排放，生活洗漱水用于场地洒水抑尘，其余经旱厕处理后用于周边坡地、林地施肥，综合利用不外排。

（3）矿坑涌水

巷道施工时会产生少量矿坑涌水。目前，平硐坑口设有二级沉淀池， 矿坑涌水经沉淀处理后回用于降尘洒水，不外排。根据探矿经验东区涌水很少，涌水经井下水仓沉淀处理后全部回用于施工用水。

在对施工废水的排放进行组织设计，收集处置后，施工期污水一般不会影响地表水水质，对周围环境产生影响较小。

废气

（1）施工扬尘

施工扬尘主要包括施工场地裸露地表在大风气象条件下的扬尘，建筑材料运输、装卸中的扬尘，土方运输车辆产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘等，多为无组织排放。

（2）井巷粉尘

井下开拓工程、采切工程和坑探工程，在平巷掘进过程中，凿岩、爆破、装运等环节都会产生大量的粉尘。掘进工作面粉尘浓度可达100～300mg/m3，对工作场所作业人员影响大。采取湿式凿岩、喷雾洒水、定期清洗岩壁、通风换气等措施后，根据类比调查，粉尘浓度可降至2mg/m3，可有效减轻对地下工作场所人员的影响，对外环境影响小。

（3）其他废气

建设期运输建筑材料的车辆及施工机械多为大动力柴油发动机，施工机械将排放一定量的尾气。

地面工程施工期间通过对裸露场地和车辆通道进行洒水，可以减少扬尘污染；同时对运输车辆加盖篷布，可有效防止在风力作用下产生扬尘。工程施工对周边环境空气影响较小。

噪声

施工期噪声主要来源于各种建筑机械和运输车辆噪声，各施工阶段的主要产噪设备声级值见下表。

表 3.1-2 项目施工机械噪声源强及设备数量

| 施工阶段 | 设备名称 | 距离（m） | 噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 阶段 | 挖掘机 | 5 | 89 |
|  | 推土机 | 5 | 86 |
|  | 装载机 | 5 | 90 |
|  | 铲土机 | 5 | 85 |
| 结构施工阶段 | 空压机 | 5 | 90 |
|  | 搅拌机 | 5 | 89 |
|  | 振捣机 | 5 | 90 |
|  | 起重机 | 5 | 90 |
| 工业场地建设阶段 | 吊车 | 5 | 83 |
|  | 升降机 | 5 | 82 |
|  | 电锯 | 5 | 88 |

表 3.1-3  施工期运输车辆声级

| 车辆类型 | 运输内容 | 噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 大型载重机 | 土方外运 | 90 |
| 混凝土罐车、载重机 | 钢筋、商品混凝土 | 80～85 |
| 轻型载重卡车 | 各种装修材料及必要的设备 | 75 |

固体废物产生情况

（1）探矿遗留废石

场址遗留探矿期遗留废石，需要对其进行清理，部分探矿产生的废土石方已回填、部分遗留探矿废石堆放于矿槽附近，散落四周，废石量大约70m3。废石可作为矿山公路建设原材料。

（2）废石、弃土

①废石

根据开发利用方案，矿山基建期废石量约为1.13万m3，基建期废石作为矿山公路建设原材料。

②弃土

本项目建设需要对工业场地、辅助设施以及矿区道路等进行场地清理，剥离表土约0.06万m3。剥离表土集中堆存，以作为将来绿化复垦的覆盖土，并采取有效的处置防护措施，避免剥离表土这种松散土体遇降雨时产生水土流失。

（3）生活垃圾

本项目施工期施工人员约20 人，生活垃圾产生量按照0.5kg/d•人计算，垃圾产生量约10kg/d。设垃圾收集设施收集后定期清理。

生态环境影响

（1）占用土地

本项目矿区面积0.3055km2，工程总占地面积0.84hm2，全部为永久占地，无临时占地，占地主要包括坑口工业场地、工业场地、矿山辅助设施、矿区道路、表土堆场。占地类型为林地、草地及其他用地等。

（2）改变土地利用结构

项目新建工程临时和永久占地将部分乔木林地、灌木林地、裸地改变为采矿用地和道路用地。

（3）植被破坏

建设期对植被的影响主要有占地范围内原有灌木林、乔木林地的清理、占压林地及施工人群的干扰。工程不但造成直接破坏区的林地破坏，还将对间接破坏区的林地造成压占，造成局部生物量的减少。

（4）水土流失

施工扰动，将使施工区及周围的土壤结构和林地遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失。工程不但造成弃土弃渣的直接水土流失加剧，还可能将加剧地表直接破坏区的水土流失，对区域的水土流失有加剧的趋势。

（5）野生水生动物

矿山建设期开发过程中，机械设备噪声、人员的活动等将会对周围局部范围内野生水生动物生活和栖息产生一定影响。

营运期工程分析

营运期工艺流程及产污环节

开采范围及开采方式

开采范围：根据划定矿区范围批复（川采矿区审字[2019 ]0002号）中划定的探矿区范围，由9个拐点闭合圈定，开采深度+1634～1327m，矿区面积0.3055km2。矿区内共有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ四条矿体。

开采方式：矿区范围内各个金矿体均有不同程度的露头，由于矿体规模较小，平均厚度仅0.72m—1.26m，斜深56m—205m，采用露天开采方式剥采比大，在经济合理剥采比范围内均无法全部采出，且在技术上和经济上均不合理，故本方案确定矿山开采方式为地下开采。

首采地段和开采顺序

设计首采地段1550m中段。

先期开采Ⅰ号矿体，中期开采Ⅰ、Ⅱ号矿体（同时回采），后期开采Ⅰ、Ⅲ号矿体（同时回采），最后开采Ⅴ号矿体。

采矿方法

根据开发利用方案，采用“浅孔留矿法”对厚度大于0.8m的矿体进行回采，推荐采用“削壁充填法”对厚度小于0.8m的矿体进行回采

图 3.2-1“浅孔留矿法”采矿方法图

1、浅孔留矿法工艺介绍如下：

浅孔留矿法是在采场内将每次回采崩落下的矿石放出1/3，留下2/3 矿石支撑采空区，确保人员在顶板下作业的安全，同时也形成下步回采的凿岩和装药工作平台。矿房全部回采结束后再进行大量放矿，中段回采结束后进行矿柱回采和处理采空区。

（1）矿块布置及构成要素

矿块沿矿体走向布置，矿块长度50m，中段高根据实际划分，本次计算取40m，矿块宽度为矿体厚度。

（2）采准切割

采用脉内采准，按探采结合原则进行布置。采准切割工程包括采准天井及采场联络道，拉底巷道及拉底空间、漏斗颈及扩漏斗等。

中段运输巷道：当沿走向布置矿块时，中段运输巷道布置在矿体下盘脉外，每隔50m布置采准天井划分为矿块。该中段巷道施工中，可起沿脉探矿作用。

采准天井及采场联络道：布置在间柱中央靠下盘位置，倾角与矿体一致，断面为2×1.5m，上下部用联络巷与中段巷道相通，在拉底巷道水平与拉底巷道相通。在采准天井向上每隔5m开凿采场联络道与采场相通，断面为2×2m。该采准天井施工中，沿矿体倾斜进行探矿。

漏斗颈：在中段运输巷道每隔6m开凿漏斗颈与拉底巷边相通，断面2×2m。拉底巷道：在中段运输巷道底板以上高度6m 处，沿矿体走向开凿拉底巷道，断面2×2m。

拉底空间及扩漏斗：由拉底巷道向两侧拉底、形成拉底空间，高度为2-2.5m，并在拉底的同时进行扩漏斗。

采矿方法构成要素，根据各矿体不同的地质情况和开采技术条件进行适当调整，注意尾段和边部分枝复合和尖灭再现情况。

（3）回采工作

回采顺序：采场沿走向推进，沿矿体倾向自下而上分层回采，分层高度2~2.5m。回采工作面呈梯段布置，梯段长度5m、梯段高2m，每次推进1.2～1.5m，采用从矿块一端向另一端退采。每次采下的矿石通过矿石溜井放出1/3 矿石后，在留下的矿石堆上平整为工作台进行下一个循环。待矿房采至顶柱后，开始大量放矿。

凿岩爆破：将矿体的拉底巷道刷宽至矿体的顶、底板，用YT-28 型打水平钻孔，浅孔落矿，孔径38～42cm，炮孔间距0.8～1.2m，孔深1.5～2.0m，最小抵抗线0.8～0.9m，炮孔呈梅花型布置。

出矿：每次爆破后放出1/3 矿石量，留下矿石进行平整作为下循环采矿作业的操作平台。使采场内回采工作面保持1.8～2m 的空间。一班完成凿岩爆破，下一班完成局部出矿、撬毛、平场，使采矿、放矿、通风、准备作业安全有序地进行，如此往复循环。待整个采场采完后再进行大量放矿。

（4）采场通风

主要依靠贯穿风流，并辅以局扇进行通风。中段新鲜风流从人行天井及联络道进入采矿工作面，污风经回风天井回至上中段回风道。再由通风主扇抽出坑外。

（5）采场支护

该矿矿体近矿围岩围岩稳固性稍差，为了防止采场片帮、冒落，必须进行“撬帮问顶”，加强对顶板管理。必要时对围岩节理发育或受沿脉断层影响的采场进行锚杆喷砼和木架支护。在大量放矿前视安全情况决定是否回采顶柱及间柱。

（6）矿柱回采及采空区处理

根据的安全状况决定是否回收矿柱，当安全允许时，可部分回收矿柱。矿柱采用浅孔爆破回采，矿房回采结束后，间柱连同顶、底柱（上阶段）一起用大爆破崩落。

矿柱回收完毕后，拟采用上中段采切废石充填采空区或崩落围岩充填采空区。为监测和掌握地压活动规律，确保安全生产，设计配备地压监测仪器。

图 3.2-2“削壁充填法”采矿方法图

2、削壁充填法工艺介绍如下：

（1）采场构成要素

采场沿矿体走向连续布置，长50m，宽度为矿体水平厚度，高度与中段高度相同，相邻采场之间由间柱相隔，间柱的水平宽度为3m，上下采场之间由顶柱相隔，顶柱的高度为3m。间柱和顶柱均为连续矿柱，一系列采矿作业均在间柱和顶柱所划定的矿房内进行。

（2）采准切割

中段运输平巷沿矿体走向布置于矿体下盘，于其中在矿房范围的两侧垂直矿体走向开掘人行井联道进入矿体，形成架设采场顺路人行井的初始空间供人员、材料和设备进出，同时于矿房范围的中部开掘回风联道进入矿体，并随即沿矿体倾角上掘采场回风井与上中段相通，形成采场出矿及通风的通路，然后于中段水平沿矿体走向进行拉底，即可形成采场最初的回采工作面。

（3）采场回采

采场拉底层形成之后，即自下而上分层进行回采，分层高度为2.0m左右，每一分层均应首先对矿石进行回采，然后架设顺路人行井和顺路溜矿井，再随即崩落部分上盘围岩充填至矿房之中，以保持2.0m左右的高度和一定宽度的合理操作空间便于继续向上进行回采。

落矿和崩落围岩均采用YTP26型上向式凿岩机配FT170气腿钻凿浅孔完成，采用长短不同的钎杆组进行凿岩，其最长钎杆长度为2.5～3.0m，采用中空六角形钎杆，钻头直径为φ38mm，采用“一”字型硬质合金钻头，孔深一般为2.2～2.5m，最小抵抗线为1.0m左右，炮孔间距为1.0～1.5m。

每一循环的炮孔钻凿完成之后，即采用2＃岩石炸药进行人工装药，然后采用非电雷管进行起爆，同时于中段运输平巷中采用火雷管通过非电导爆管引爆。矿石合格块度为350mm，个别大块在采场中进行二次破碎。废石的块度不受限制。

为取得较好的贫损指标，在对每一分层的矿石进行回采时，可于充填废石之上铺设木板或铁板，将矿石和废石分离，待崩落上盘围岩之前再予撤除。

采场爆破一部分矿石之后，即采用手推车人工装运至顺路溜矿井下放至生产中段后装车运出。由于在对矿石进行回采时已在废石堆上铺设了木板或铁板，可保证手推车的平稳运行。

当矿体厚度较薄时，为保证合理的操作空间，将增大上盘围岩的崩落量，其多余的废石可通过顺路溜矿井放出。反之，当矿体厚度相对较厚时，为保证2m左右高度的操作空间，则应多崩落部分围岩对矿房进行充填。

（4）矿柱回采

间距和顶柱作为永久矿柱，不再回收。

（5）采场顶板管理

由于人员及设备均直接在采场顶板下作业，故必须加强顶板管理，在顶板稳固性较差的地段应及时采用临时立柱或横撑进行支护。

采场回采结束之后，应及时采用毛石混凝土封闭采空区所有通道，以防废弃采场因顺路井垮塌导致充填废石滑落至中段运输平巷而对运输或通风造成影响。

（6）采场通风

采场通风主要依靠主风流所形成的风压。新鲜风流由中段运输平巷经顺路人行井进入矿房，洗刷采矿工作面后，污风经采场回风井由上中段回出。

采场施爆之后，为使炮烟得以尽快排出，可采用局部扇风机对其进行辅助通风。个别采场通风不畅时，也可采用局部扇风机进行临时通风。

3、开拓运输方案

（1）开拓工程布置

本方案推荐采用“阶段平硐开拓方案”对矿体进行开拓，根据矿床赋存条件及采矿工艺的要求，根据矿区实际情况，尽量利用现有设施，减少基建投资，本次设计推荐中段设置为：

Ⅰ号矿体：1620m回风中段、1591m中段（PD0）、1550m中段（PD2）、1520m中段（PD3）、1466m中段（PD5）、1412m中段（PD6）、1355m中段、1327m中段；

Ⅱ号矿体：1540m回风中段（与Ⅰ号矿体1550m中段连通）、1480m中段、1420m中段；

Ⅲ号矿体：1470m回风中段（与Ⅱ号矿体1480m中段连通）、1420m中段；

Ⅴ号矿体：1435m回风中段、1395m中段、1355m中段。

各矿体开拓系统相对独立，各个生产中段矿石、废石、材料均采用UQ5型矿用汽车运输。

矿山采用平硐开拓，各个中段运输巷道掘进至中段矿体端部后，开掘回风上山与上部回风巷道相通，以形成完善的通风系统、运输系统和安全出口。

为保证满足矿山通风、运输等需要，矿山各运输巷道、回风平硐等均采用三心拱断面，净宽3000mm，墙高2000mm，净断面积8.36m2。

（2）井巷工程支护

由于矿山生产规模较小，巷道断面均不大，对硐室及巷道错车道（宽度4m～7m），一般采用锚喷网支护或钢筋混凝土永久支护；对于小断面硐室及巷道（宽度小于4m），一般不支护，薄弱地段采用锚喷支护或钢筋混凝土永久支护。各井巷工程具体支护型式及支护参数需根据现场实际围岩条件及受力情况作相应的调整。

（3）运输系统

设计矿山采用UQ5型矿用自卸式汽车，直接经过矿山公路进入各个中段运输平巷到达装矿点，运输矿石至地表临时堆场待售。

工艺流程、环境影响因素分析

1、采矿工艺，

本项目采矿采用地下开采，采用“浅孔留矿法”对厚度大于0.8m的矿体进行回采，推荐采用“削壁充填法”对厚度小于0.8m的矿体进行回采。采矿作业顺序为凿岩→钻孔→爆破→通风→溜井放矿或盲井提矿→电机车运矿至地表，矿石由汽车运至选厂，废石由汽车运往废石转运点，作为建筑材料出售。

采矿工艺流程及产污位置见下图3-3：

图 3.2-3 采矿工艺流程及产污位置图

2、地下开采过程环境影响因素见下表。

表 3.2-1  采矿工程环境影响因素汇总一览表

| 序号 | 类别 |  | 分析内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染影响因素 | 废气 | ①凿岩、爆破、铲装和出矿过程均会产生粉尘； 爆破过程中还会产生CO、NOx 等有害气体； |
|  |  |  | ②矿石、废石运输过程产生的扬尘； |
|  |  |  | ③矿石、废石装卸过程将产生一定量的粉尘； |
|  |  |  | ④运输车辆尾气。 |
| 2 |  | 废水 | ①矿坑涌水、凿岩、洗壁产生的废水； |
| 3 |  | 噪声 | ①地下噪声源主要是工作面凿岩机和炸药的爆破噪声； |
|  |  |  | ②地表主要是空压机、风井口通风机产生的噪声； |
|  |  |  | ③地面运输车辆噪声。 |
| 4 |  | 固废 | 废石 |
| 5 | 生态影响 |  | 井下开挖可能导致塌陷、地下水疏排； 工业场地占用土地，破坏植被，改变土地利用性质，并引发水土流失。 |
| 6 | 风险 |  | 炸药等危险物质使用过程中环境风险。 |

营运期大气污染物产生及排放情况

地下采场废气

地下采场不涉及破碎作业。采矿产生的废气主要来源于凿岩、爆破、铲装、装卸等作业过程，主要污染物为粉尘，此外还有少量的NOx、CO等。各产尘点产生的废气均由通风系统从回风井以无组织排放形式排出地表。

（1）矿岩粉尘

井下各作业面矿岩粉尘初始排放浓度为20～50mg/m3，井下开采采用喷雾洒水湿式作业控制采矿凿岩、矿岩装卸时产生的粉尘，采取喷雾洒水后可降至2mg/m3 以下。采用鼓风局扇加强井下通风稀释后由排风井排至地表，废气中粉尘浓度可降至1mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求；本次环评按1mg/m3考虑，根据开发利用方案矿井排尘风量为23m3/s，正常生产情况下，一天24小时进行通风，估算井下粉尘的排放量为0.0828kg/h（0.5962t/a）。

（2）爆破烟气

爆破瞬间会产生大量的粉尘、CO、NOx 等有害气体，其产生量与炸药使用量有关。随井下排风会带出部分含尘废气，量较小，由风井排出的废气会很快稀释、扩散。

根据矿山爆破有关资料，井下爆破时有害气体CO 和NOx 的短时浓度较高，超过了《工业企业设计卫生标准》中相关标准限值，但随着时间推移以及井下通风装置的运行，污染物在空气中不断扩散和稀释，最后通过井下通风装置外排时的浓度将会大大降低。但随着时间推移以及井下通风装置的运行，污染物在空气中不断扩散和稀释，最后通过井下通风装置外排时的浓度将会大大降低。

设计采取了如下污染控制措施：

■地下采场全面推行湿式作业、爆堆喷雾降尘。所有凿岩设备均采用湿式凿岩；装卸矿点、采掘面安装喷雾器进行喷雾洒水，降低和抑制工作时产生的粉尘；主要进风井、巷及石门、运输平巷等定期进行洗壁；在工作面采矿和掘进时，事前洒水洗壁，防止粉尘二次飞扬。

■爆破废气为间歇性排放，建设单位应合理减少炸药用量，调整爆破次数，少量多次爆破，使CO、NOx 初始产生浓度降低，尽量避免同一时间多个地点同时爆破，爆破后立即采取洒水、通风等措施，及时控制疏散大气污染物，减轻爆破后风井无组织排放CO、NOx浓度对环境空气影响。

■采用多风机多级站的通风系统，加强坑内通风。在各个进风口分别设置水幕净化风源，在回风道、装卸矿及硐室附近设置降尘水幕净化井下空气。

■选用先进的液压凿岩机、铲运机等设备，以减少粉尘及其它废气的产生量。

地面工业场地及矿区联络公路等粉尘

（1）堆场扬尘

本项目废石临时堆场和原矿临时转运点均设置于工业场地内的空地处，不新增临时占地，由于本项目矿石及废石堆存量较小，矿石堆棚、废石堆棚均采用封闭式堆棚方式，在装卸及堆存过程中通过安装喷雾洒水系统定期洒水抑尘，减少无组织扬尘产生量。

矿石堆棚：长*宽*高=5*6*1.5，最大堆存量为33.33m3

废石堆棚：长*宽*高=2*3*1，最大堆存量为5.33m3

本次堆场起尘量类比经验公式：R.A 拜格尔经验公式计算废石、原矿堆场扬尘源强。

按最不利情况考虑，不采取碾压及喷水措施，全部堆场范围内均发生起尘，风速选择南江县平均风速1.6m/s。

起尘量计算公式为：

QP=4.23×10-4×U4.9×AP

式中：

QP——起尘量，mg/s

AP——堆场的起尘面积，m2；

U——平均风速，m/s；

矿石堆棚及废石堆棚均采取封闭式堆棚，地面硬化，且安装喷雾洒水系统、遮盖防尘网等抑尘措施，加上矿、废石含有一定的水分，不易受大风影响，产尘量按90%削减计算。

根据核算堆场起尘情况见下表

表 3.2-2  各堆场起尘情况

| 名称 | 堆场面积 | 产尘量 | 起尘量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿石堆棚 | 30 | 0.1270 mg/s | 0.0127 mg/s 0.0003t/a |
| 废石堆棚 | 6 | 0.0254 mg/s | 0.0025 mg/s 0.00006 t/a |
| 合计 |  | 0.1524 mg/s | 0.0152 mg/s 0.00036 t/a |

（2）装卸粉尘

矿区开采规模为10万t/a，由电力机车运至原矿中转场临时堆放，卸矿采取翻斗卸矿，在卸矿过程中将产生少量扬尘。

矿石、废石装卸料过程产生扬尘，采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的

经验公式计算，公式为：

Q1=0.03U1.6H1.23e-0.28w

式中：Q1—起尘量(kg/t)；

U—平均风速，取1.6m/s；

H—物料落差，取1m；

W—物料含水率取8%。

经计算汽车卸料起尘量为0.0068kg/t 物料，根据本项目开发利用方案，达产期每年可开挖金原矿3万t，废石量为0.3万t/a。则年装卸矿、废石量约为3.3万t/a，产生粉尘量约0.2244t/a，采取洒水降尘措施后，可降低80%的粉尘量，年排放装卸粉尘约0.0449 t/a。

（3）运输扬尘

原矿、废石运输均采用汽车运输，运输路线为从矿区经矿区道路至山区道路，经过关坝镇后进入银昆高速。

运输过程中会产生一定扬尘，对道路两边环境造成一定影响。运输扬尘主要通过道路硬化、洒水增湿控制，经洒水降尘后，可得到较大程度地削减，其影响范围基本上局限在运输道路两侧。一般情况下，运输道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m 范围以内。

拟采取的主要控制措施为：

a 尽量密闭装、卸料口。

b运输矿石、废石的车辆尽量密闭；干燥时节采取路面洒水降尘，以减轻道路扬尘对沿途环境的影响；运输路面应作硬化处理，防止起尘。

c发现道路破损时必须及时修整运输道路破损路面。

废水

工程废水污染源主要包括矿井涌水、空压机等设备冷却废水、机修废水以及少量生活污水。

产生、治理及排放情况具体如下：

（1）矿井涌水产生及综合利用途径

1）矿井水来源及排放量

矿井水来源一个是井巷涌水，一个是生产废水。矿井涌水主要来自大气降水，经岩石裂隙渗漏至矿井明沟收集；生产废水主要是湿式凿岩、降尘废水。

具体如下：

①矿井涌水

根据项目开发利用方案以及可行性研究报告，根据矿区水文地质条件和在勘查工作中所取得的水文地质资料，结合开采方式，由于有四条现有坑道的观测资料（其中三条为长期动态观测坑道），实测现有坑道的出水量可靠，因此选择水文地质比拟法预测矿坑涌水量，本项目矿区排水量介于84.5 m³/d~195.0 m³/d。环评建议本项目矿山开采期涌水量为195m3/d。

2019年3月，业主对平硐涌水点位进行了监测。项目平硐涌水点位监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。故认为本项目涌水进行“清污分流”经沉淀池沉淀后，排入地表III类水体不会对其水质产生影响。

处置方式：工业用水量71m3/d，矿井涌水（195m3/d）无法全部回用。本环评提出，矿井涌水与地下开采废水进行“清污分流”，采矿废水不能与矿井涌水混合排放。根据现场调查，本项目所在位置地势险要，平硐口均位于陡坡处，硐口外几乎无可用场地；同时几个平硐口距离较远，不利于涌水集中收集和处理。由于受当地条件限制，环评要求在各平硐口内各设置1座三级沉淀池，沉淀池容积为50m3；各中段平巷均可直通地表，地形有利于自然排水，因此，坑内排水采用自流方式排放，即在各中段运输巷内人行道侧设置水沟，水沟坡度3～5‰；矿井涌水经平硐口沉淀池处理后，多余部分经平硐口沉淀池处理后作为清净下水随单独管道排入地表冲沟，后汇入南江河。在沉淀过程中，当涌水中SS浓度偏高，重力沉淀效果不佳时，可在沉淀池内投加絮凝沉淀剂，以保证回用水和外排水水质。矿井涌水和地下开采废水经过“清污分流”后，涌水各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准，因而剩余涌水直接排放不会对地表水环境造成污染。

为了进一步降低矿山开采对涌水水质的影响，环评提出，为了减轻采矿和运输过程中对涌水水质的影响，涌水应尽可能通过管道或暗渠输送，无法通过管道或暗渠输送地段，应采取遮盖措施，采矿生产过程中，采矿作业及原矿、废石运输过程中，应避免矿石、废石洒落到井下排水系统中，对涌水水质产生影响。

②湿式凿岩、降尘废水

地下采场全面推行湿式作业，所有凿岩设备均采用湿式凿岩；工程装卸矿点、采掘面安装喷雾器进行喷雾洒水；主要进风井、巷及石门、运输平巷等定期进行洗壁；在工作面采矿和掘进时，事前洒水洗壁。

湿式凿岩、降尘废水采取适当定量控制措施后，全部由矿石、废石、井巷壁、粉尘等吸收消耗，基本不会明显产生。

（2）空压机等设备冷却废水产生及治理措施

空压机等设备冷却水量共400m³/d，蒸发损失40m³/d，360m³/d冷却水循环利用，无生产废水排放。

循环水设备供水温度30℃，回水温度45℃，设计采用敞开式循环冷却水系统。设备冷却水的回水利用余压至冷却塔冷却后自流至冷却水池，冷却后的池水经循环泵加压后送至循环水给水管网供设备使用。

（3）机修废水产生及治理措施

设备维修只考虑简单维护性修理，大修全部外协解决；少量机修废水产生量2.0m3/d，经隔油沉淀池处理后用于路面降尘，无生产废水排放。

（4）生活污水产生及治理措施

生活污水产生量为6m3/d，矿区建设1套10m3/d的一体化污水处理设施处置，处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）用于矿区及周边绿化。

噪声

本工程噪声源主要来自地下采场、地面工业场地等。

地下采场噪声

地下采场噪声主要来自回采工作面、空压机站、通风机房等处的设备产生的噪声，噪音达90dB以上，同时还有爆破产生的噪声。

设计时尽量选用低噪声设备，从源头上解决环境噪声问题。为减少对矿区周围的噪音影响，对矿井通风产生的风机噪声治理措施如下：

合理选择风机型式，将通风机布置在硐室内，在风机进出口装设消声器，同时对风机基础采取隔振措施，给风机加设隔声罩等。

主要噪声源及治理措施见下表：

表 3.2-3 地下采场主要噪声源及防治措施

| 位置 | 序 号 | 主要噪声源 | 数量 （台） | 噪声防治措施 | 治理前声 级dB（A） | 治理后等效室外 声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下 采场 | 1 | 爆破 | / | 加强爆破管理， 控制时间爆破时间；矿井内坑道隔声；空压机置于空压机房内；距离衰减 | 110～120 | 80～90（白天瞬间发生） |
|  | 2 | 凿岩机 | 20 |  | 100 | 80～90 |
|  | 3 | 空压机 | 3 |  | 90～95 | 70～75 |
|  | 4 | 通风机 | 6 |  | 85～90 | 65～70 |
|  | 5 | 泵类 | / |  | 85～90 | 65～70 |
|  | 6 | 矿用拖拉机 | / |  | 90～95 | 70～75 |

地面工业场地噪声

主要噪声源及防治措施见下表：

表 3.2-4 地面工业场地主要噪声源及防治措施

| 序 号 | 噪声源 | 数量 | 源强 （dB） | 治理措施 | 到达室外 声级（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 2 | 90～95 | 优化平面布置、选用低噪设备、设备基础采用橡胶衬板减振、安装消声装置、空压机置于机房内、基座减振 | 70～75 |
| 2 | 通风机 | / | 85～90 |  | 65～70 |
| 3 | 装载机 | / | 90～95 |  | 75～80 |
| 等效室外声级迭加值dB（A） |  |  |  |  | 83 |

固体废弃物

工程固废主要为地下采场废石、废矿物油及含油废弃物以及少量生活垃圾。

生活垃圾

本工程劳动定员60人，产生量约为12t/a。

厂区内建设生活垃圾临时收集处理设施（包括垃圾筒、包装袋等），由专人定期送往市政指定生活垃圾处置场处置。

地下采场废石

地下采场废石排放量约为采矿生产规模的10%，即3000t/a。服务年限（约8.3a）内总废石排放量约为2.49万t。由于产生量较小，基建期废石大部分需要作为矿山公路建设原材料，生产期间废石主要为为花岗石类废石，可作为建筑材料用。矿山不设置废石场。废石产生后经拖拉机拉至工业场地内的废石临时堆场（最大堆存量5.33m3），废石每隔1-2天用汽车运输至南江县海鸿砂石厂。

废石性质：金矿开采产生的废石未列入《国家危险废物名录》。 根据《国家危险废物名录》：―具有下列情形之一的固体废物（包括液态废物），列入本名 录：（一）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；（二） 不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。根据《大火地金矿详查报告》，矿区所处大地构造位置为扬子准地台北缘，米仓山台穹内，上两复背斜的前震旦纪结晶基底中，核部地层为麻窝子组。位于扬子准地台汉南台拱米仓山台穹鹰咀岩隆起中部上两复背斜北西翼，由岩浆岩（闪长岩、石英闪长岩、花岗岩）组成。根据《大火地金矿开发利用方案》，矿石工业类型为含金石英脉金矿石，主要成分为二氧化硅，据此评价认为废石不具有腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性。

本次评价根据汉环集团陕西名鸿检测有限公司出具的《四川景鑫矿业有限公司固废送样检测报告》（MX(2021)09-X311），对矿石废石进行了浸出毒性试验，试验结果见下表：

表 3.2-5  废石浸出液（酸浸）检测结果  单位mg/L

| 编号 | 检测项目 |  | 检测结果 | GB5085.3-2007表1限值 mg/L | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌 |  | 0.044 | 100 | 否 |
| 2 | 铬 |  | 0.05L | 15 | 否 |
| 3 | 铜 |  | 0.02L | 100 | 否 |
| 4 | 银 |  | 0.01L | 5 | 否 |
| 5 | 镉 μg/L |  | 0.5 | 1 | 否 |
| 6 | 镍 |  | 0.04L | 5 | 否 |
| 7 | 汞 μg/L |  | 2.15 | 0.1 | 否 |
| 8 | 硒 μg/L |  | 4.8 | 1 | 否 |
| 9 | 砷 μg/L |  | 1.4L | 5 | 否 |
| 10 | 铅 μg/L |  | 0.6L | 5 | 否 |
| 11 | 六价铬 |  | 0.004L | 5 | 否 |
| 12 | 烷基汞 | 甲基汞 | 0.01L | 不得检出 | 否 |
| 13 |  | 乙基汞 | 0.02L |  | 否 |
| 14 | 钡 μg/L |  | 2.82 | 100 | 否 |
| 15 | 铍 μg/L |  | 1.4 | 0.02 | 否 |

监测结果表明（见上表）：项目废石按《固体废物浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T 299）规定方法进行浸出试验而获得浸出液中的铜、 锌、镉、铅、总铬、铬（六价）、汞、铍、钡、镍、总银、砷、硒共计 13 项因子均未超过《危 险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值，进一步验证了本项目废石不属于 危险废物。

因此本项目属于一般工业固废废物，为判断其固废类别，企业对本项目废石按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599- 2001，后修订为 GB18599-2020，监测方法一致）规定的方法对废石进行了浸出试验（水浸，见附件）。

表 3.2-6  废石浸出液（水浸）检测结果  单位mg/L

| 编号 | 监测项目 | 监测结果 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）最高允许排放浓度 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 8.86 | 6-9 | 否 |
| 2 | 锰 | 8.2 | 2.0 | 否 |
| 3 | 铅 | 4.2L | 1.0 | 否 |
| 4 | 砷 | 1.0L | 0.5 | 否 |
| 5 | 氰根离子 | 0.1L | 0.5 | 否 |
| 6 | 氟化物 | 0.06 | 10 | 否 |
| 7 | 硫离子 | 0.1L | 1.0 | 否 |
| 8 | 锌 | 0.005L | 2.0 | 否 |
| 9 | 铬 | 0.03L | 1.5 | 否 |
| 10 | 铜 | 0.02L | 0.5 | 否 |
| 11 | 银 | 0.01L | 0.5 | 否 |
| 12 | 镉 | 0.2L | 0.1 | 否 |
| 13 | 镍 | 0.03L | 1.0 | 否 |
| 14 | 汞 μg/L | 0.38 | 0.05 | 否 |
| 15 | 六价铬 | 0.04L | 0.5 | 否 |
| 16 | 化学需氧量 | 4L | 100 | 否 |
| 17 | BOD5 | 0.5 | 30 | 否 |
| 18 | 氨氮 | 0.025L | 15 | 否 |
| 19 | 石油类 | 0.01L | 10 | 否 |
| 20 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 5.0 | 否 |
| 21 | 挥发酚 | 0.0003L | 0.5 | 否 |
| 22 | 磷酸盐 | 0.1L | 0.5 | 否 |

项目废石按《固体废物 浸出毒性浸出方法 水 平振荡法》（HJ 557-2010）进行浸出试验而获得浸出液中的 pH、化学需氧量（COD）、 五日生化需氧量（BOD5）、氨氮(NH3-N)、总磷、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、总铬、铬（六价）、铅、硫化物、石油类共 17 项因子均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-2002）最高 允许排放浓度，且 pH 值在 6~9 范围之内，因此本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物。

废矿物油及含油废物

本项目在工业场地内设置简易的机修间，设备维修只考虑简单维护性修理，大修全部外协解决。

本项目开采设备在维护及机修过程将产生少量废机油、含油棉纱手套等，对比《国家危险废物名录（2021年版）》，项目所产生的废机油、含油棉纱手套等，属于HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。

根据项目实际情况，矿山废机油产生量约为0.2t/a、含油棉纱手套等产生量约0.05t/a。

本次评价要求在工业场地内，设置1处危废间，并按危险废物贮存规范建设，废矿物油及含油废物桶装后暂存于危废间，全部定期交由有资质单位进行处置。

表 3.2-7  本项目固废产生及治理措施一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 产废周期 | 危险特性 | 污染物防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 0.2 | 设备维护 | 固态 | 1 年 | T | 桶装暂存于危废间，交由资质单位运输处置 |
| 2 | 含油棉 纱、手套 |  |  | 0.05 |  | 固态 |  |  |  |
| 2 | 生活垃圾 | / | / | 12 | 工作生活 | 固态 | 每天 | / | 分类收集，日产日清，定期清运至周边村镇垃圾收集点 |
| 3 | 废石 | / | / | 3000 | 开采 | 固态 | 每天 |  | 全部无偿交由建材销售有限责任公司处理 |

表 3.2-8	危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油及含油废物 | HW08 | 900-249-08 | 工业场地内 | 5m2 | 桶装 | 1t | 90d |

生态影响因素分析

运营期工程对生态环境及其他影响因素为：

（1）运营期项目区域开采作业、人员活动、车辆运行等活动频繁，可能碾压或破坏地表植被；

（2）采矿区爆破作业、机械设备运转等人为干扰，可能对工程区域野生动物的取食、迁徙、繁衍产生一定影响。

（3）地下开采可能引发塌陷，主要表现在对地形地貌、地面设施等方面的影响。

（4）矿井、工业场地、废石堆场等使其范围内及周边毗邻区域内地层温度和地温传导机制发生变化，引起多年冻土退化（融化和消失）问题。

地下水影响因素分析

矿区生产对地下水的影响主要体现在井内开采对地下水位的影响以及对矿区地下水水质的影响。采取的保护措施主要有：

①保护矿井内涌水水质，井内涌水直接重力流外排，未在井下雍积，以减少污水下渗污染地下水风险；

②加强矿区水文地质工作，加强涌水量大小变化的观测，视生产时涌水量大小，考虑是否增设排水设备及其它治理措施；

③遇到含水层可采取水泥喷浆进行护壁封堵，局部断层等不稳定地段，可以考虑锚喷稳定后再喷浆进行封堵；

④通过强化周边地下水水质监控措施，及时掌握地下水水质变化情况，必要时应采取工程措施，降低渗入地下含水层的废水量。

通过上述地下水保护措施后，采矿不会对区域地下水环境造成污染。

土壤影响因素分析

本项目土壤环境主要污染源来自于金矿开采、储运等生产过程中产生的粉尘的大气沉降影响以及生产废水、生产过程所产生的废机油等危险废物和员工生活产生的生活垃圾产生的渗滤液等污染物下渗对土壤产生的负面影响。

表 3.2-9  项目土壤环境污染影响源及影响因素识别

| 污染源 | 工艺流程 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金矿开采 | 回风天井 | 大气沉降 | 颗粒物、铜、铅、锌、硫、砷、汞、镍等 | 铅、汞、镉、铬、砷 | 土壤敏感目标为项目东侧的村民居住区；周边耕地。污染源连续排放。 |

工程建成后 “三废”污染物排放汇总

“三废”污染物实际排放汇总如下表3-26：

表 3.2-10 工程工业固体废物、废水、废气污染物排放情况一览表

| 序号 | 类别 | 污染物 | 产生量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体废物 | 废石 | 3000t/a | 暂存于废石临时堆场，每1-2天运至南江县海鸿砂石厂 |
| 2 |  | 废矿物油及含油废物 | 0.25 t/a | 桶装暂存于危废间，交由资质单位运输处置 |
| 3 |  | 生活垃圾 | 12 t/a | 由专人定期送往市政指定生活垃圾处置场处置 |
| 4 | 工业 废水 | 井巷涌水 | 195m3/d | 优先回用于采矿作业用水，富余部分经沉淀池沉淀后排放至周边地表水体 |
| 5 |  | 湿法作业 | 25m3/d | 全部损耗 |
| 6 |  | 矿区公路除尘废水 | 10m3/d | 全部损耗 |
| 7 |  | 空压机等设备冷却废水 | 305m3/d | 闭路循环，不外排 |
| 8 |  | 机修冲洗废水 | 1.0m3/d | 经隔油沉淀池处理后用于路面洒水除尘 |
| 9 | 废气 | 粉尘 | 0.27648t/a | 进入大气 |

退役期

本项目退役期，矿山停止生产，水、气、声、固废等主要污染源将消失，随着生态治理与恢复措施的实施，采矿区的粉尘排放也将得到有效的控制。对周边环境的影响将逐步停止，直至恢复原有环境状态。

总量控制分析

根据国务院《十三五生态环境保护规划》（国发〔2016〕65 号），十三五期间国家对污染物排放总量的控制指标为：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，重点地区增加总氮、总磷、重点行业挥发性有机物，共7 项指标。

项目矿井涌水可以满足地表水III 类水域标准作为生态补水，生产废水经收集后回用不外排，生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于洒水降尘，不外排，因此不需要设置总量。

项目地下开采粉尘和地面工业场地粉尘等均为无组织排放，故不需要设置总量。

清洁生产分析

推行清洁生产、实现可持续发展战略，是我国经济建设应遵循的根本方针，也是工业污染防治的基本原则和根本任务。清洁生产就是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头上削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害，实现经济建设与环境保护的协调发展。

清洁生产分析

中华人民共和国国家发展和改革委员会、原中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国工业和信息化部于2016 年发布了《黄金行业清洁生产评价指标体系》（公告2016 年 第21 号），该标准为指导和推动黄金工业企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境而制定。本指标体系依据综合评价所得分值将清洁生产等级划分为三级，Ⅰ级为国际清洁生产领先水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产一般水平。本评价指标体系将清洁生产评价指标分为六类，即生产工艺装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、生态环境保护指标、清洁生产管理指标。

（1）清洁生产评价指标体系

根据本项目特点，对照《黄金行业清洁生产评价指标体系》分析本项目清洁生产水平，各评价指标、评价基准值和权重值见下表。

表 3.5-1  项目与―黄金采矿企业清洁生产评价指标体系对照一览表

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | I 级基准值 | II 级基准值 | III 级基准值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.20 | 采矿工艺技术 | / | 0.35 | 根据矿石赋存条件、地质条件和经济合理性，选择最适合的采矿工艺。优先采用皮带和汽车运输。优先采用国家鼓励类技术 |  | 根据矿石赋存条件、地质条件和经济合理性，选择可行的采矿工艺 | I 级 |
| 2 |  |  | 生产装备 | / | 0.35 | 在开采技术条件允许情况下，采用大型化、机械化、效率高、能耗低的生产设备。优先采用牙轮钻或潜孔钻穿孔，采用电铲装矿 | 在开采技术条件允许情况下，采用采用大型化、机械化的生产设备。采用液压等设备穿孔 | 采用适合的一般生产设备 | II 级 |
| 3 |  |  | 环保措施或设施、设备配备 | / | 0.30 | 采矿生产全过程采取相应的采坑水处理、降尘、减震降噪等污染防治措施或配备相应的环保设施、设备。环保措施有效，设施、设备稳定运行 |  |  | I 级 |
| 4 | 资源能源消耗指标 | 0.20 | 金矿开采单位产品能源消耗* | kgce/t金矿石 | 0.80 | ≤0.5 | ≤0.9 | ≤1.3 | II 级 |
| 5 |  |  | 单位产品取水量 | m3/t 金矿石 | 0.20 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.10 | I 级 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.20 | 开采回采率* | % | 0.70 | ≥95 | ≥92 | ≥90 | II 级 |
| 7 |  |  | 废石综合利用率 | % | 0.30 | ≥5.0 | ≥3.0 | ≥2.0 | / |
| 8 | 污染物产生指标 | 0.10 | 作业场所粉尘浓度 | mg/m3 | 1.00 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | II 级 |
| 9 | 生态环境保护指标 | 0.20 | 排土场复垦率 a | % | 0.30 | ≥90 | ≥85 | ≥75 | I 级 |
| 10 |  |  | 矿区绿化覆盖率 | % | 0.30 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | I 级 |
| 11 |  |  | 采坑生态修复 | / | 0.40 | 制定露天采坑生态景观再造规划 b，并按规划实施 | 制定露天采坑生态修复规划 c，并按规划实施 |  | II 级 |
| 12 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | 详见表 3.5-2 |  |  |  |  |  |  |
| a 排土场复垦率由于废石全部得到综合利用而未设排土场的矿山，复垦率按 100%计。 b 露天采坑生态景观再造规划指矿山根据自身的实际情况，结合当地生态环境状况和经济、社会、文化等需求，对开采完毕后形成的露天采坑，进行具有社会价值、经济价值及文化价值的自然景观、经济景观和人文景观再造建设所制定的计划。 c 露天采坑生态修复规划指矿山根据自身的实际情况，结合当地生态环境状况和经济发展需求，对露天开采完毕后形成的采坑，进行生态修复所制定的计划。标注*的指标为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3.5-2  项目与―清洁生产管理指标对照一览表

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | I 级基准值 | II 级基准值 | III 级基准值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | 产业政策执行情况 | 0.10 | 生产工艺和装备符合国家和地方相关产业政策，外排污染物达标排放、符合总量控制和排污许可证 管理要求，严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保―三同时‖制度等 |  |  | I 级 |
| 2 |  |  | 清洁生产管理制度 | 0.10 | 建立完善的管理制度并严格执行 |  |  | I 级 |
| 3 |  |  | 清洁生产审核制度执行情况 | 0.15 | 按照《清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》要求开展了审核 |  |  | I 级 |
| 4 |  |  | 清洁生产部门和人员配备 | 0.10 | 设有清洁生产管理部门和配备专职管理人员 |  | 设有清洁生产管理部 门和人员 | III 级 |
| 5 |  |  | 开展提升清洁生产能力的活动 | 0.10 | 每年开展清洁生产活动二次以上 |  | 开展清洁生产活动 | III 级 |
| 6 |  |  | 环保设施运转率 | 0.15 | 环保处理装置与对应的生产设备同步运转率 100% |  |  | III 级 |
| 7 |  |  | 岗位培训 | 0.10 | 所有岗位进行定期培训 2 次/年以上 | 所有岗位进行定期培训 1次/年以上所有岗位进行不定期培训 | 所有岗位进行不定期培训 | II 级 |
| 8 |  |  | 节能管理 | 0.05 | 实施低温余热利用、高压变频、能源管理中心建设等；配备专职管理人员；并符合 GB17167配备要求，建立能源管理体系并通过认证审核 | 有降低能耗措施，设有节能管理人员， 并符合 GB17167 配备要求，建立能源三级管理体系 |  | III 级 |
| 9 |  |  | 原料、燃料消耗及质检 | 0.05 | 建立原料、燃料质检制度和原料、燃料消耗定额管理制度，安装计量装置或仪表，对能耗、物料消 耗及水耗进行严格定量考核 |  |  | III 级 |
| 10 |  |  | 环境应急预案有效* | 0.10 | 编制系统的环境应急预案并定期开展环境应急演练 |  | 编制环境应急预案并开展环境应急演练 | II 级 |
| 标注*的指标为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）评价方法

1）指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

式中，Xij 表示第i 个一级指标下的第j 个二级指标；gk 表示二级指标基准值，其中g1 为Ⅰ级水平，g2 为Ⅱ级水平，为g3Ⅲ级水平；Ygk（Xij)）为二级指标Xij 对于级别gk 的函数。如式所示，若指标Xij 属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。

2）综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk 的得分Ygk，如下式所示。

式中，Wi 为第i 个一级指标的权重，Wij 为第i 个一级指标下的第j 个二级指标的权重，其中i=1mWi= 1， j=1niWij= 1，m 为一级指标的个数；ni 为第i 个一级指标下二级指标的个数。另外，Yg1 等同于YI，Yg2 等同于YII，Yg3 等同于YIII。

3）黄金行业生产企业综合评价指数

黄金行业生产企业工艺和规模较复杂，有不同的工艺及不同的规模，按照本指标体系的使用可分为三种类型。第一种是单一生产工艺和规模的企业，即企业只有本体系中的一种工艺和一个规模；第二种是具有同一生产工艺不同规模的企业；第三种是具有2 种以上生产工艺的企业。第一种类型企业按照指标体系计算即可得出综合指标。项目企业属于本体系中的一种工艺和一个规模，按照指标体系计算即可得出综合指标。

4）黄金行业清洁生产企业的评定

本指标体系采用限定指标和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。

对黄金行业企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

不同等级的清洁生产企业的综合评价指数如下表。

表 3.5-3  黄金行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足： YⅠ≥85； 限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足： YⅡ≥85； 限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |
| Ⅲ级（国内清洁生产一般水平） | 同时满足： YⅢ=100； |

5）综合评价指数计算步骤

第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分 YI，当综合指数得分 YI≥85 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅰ级。当企业相关指标不满足Ⅰ级限定性指标要求或综合指数得分 YI＜85 分时，则进入第二步计算。

第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分 YII，当综合指数得分 YII≥85 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。当企业相关指标不满足Ⅱ级限定性指标要求或综合指数得分 YII＜85 分时，则进入第三步计算。

新建企业或新建项目不再参与第3步计算。

第三步：将现有企业相关指标与Ⅲ级限定性指标基准值进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分YIII，当综合指数得分 YIII=100分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅲ级。当企业相关指标不满足Ⅲ级限定性指标要求或综合指数得分YIII＜100分时，表明企业未达到清洁生产要求。

（3）	结论

根据项目特点分析可知，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求，由上式计算 YII=89.5＞85分，判定企业清洁生产水平为Ⅱ级（国内清洁生产先进水平），计算结果见下表。

表 2.6-3	计算结果一览表

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | Ygk（Xij)） | Ygk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.20 | 采矿工艺技术 | 0.35 | 100 | 7 |
| 2 |  |  | 生产装备 | 0.35 | 100 | 7 |
| 3 |  |  | 环保措施或设施、设备配备 | 0.30 | 100 | 6 |
| 4 | 资源能源消耗指标 | 0.20 | 金矿开采单位产品能源消耗* | 0.80 | 100 | 16 |
| 5 |  |  | 单位产品取水量 | 0.20 | 100 | 4 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.20 | 开采回采率* | 0.70 | 100 | 14 |
| 7 |  |  | 废石综合利用率 | 0.30 | 0 | 0 |
| 8 | 污染物产生指标 | 0.10 | 作业场所粉尘浓度 | 1.00 | 100 | 10 |
| 9 | 生态环境保护指标 | 0.20 | 排土场复垦率 a | 0.30 | 100 | 6 |
| 10 |  |  | 矿区绿化覆盖率 | 0.30 | 100 | 6 |
| 11 |  |  | 采坑生态修复 | 0.40 | 100 | 8 |
| 12 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | 产业政策执行情况 | 0.10 | 100 | 1 |
|  |  |  | 清洁生产管理制度 | 0.10 | 100 | 1 |
|  |  |  | 清洁生产审核制度执行情况 | 0.15 | 100 | 1.5 |
|  |  |  | 清洁生产部门和人员配备 | 0.10 | 0 | 0 |
|  |  |  | 开展提升清洁生产能力的活动 | 0.10 | 0 | 0 |
|  |  |  | 环保设施运转率 | 0.15 | 0 | 0 |
|  |  |  | 岗位培训 | 0.10 | 100 | 1 |
|  |  |  | 节能管理 | 0.05 | 0 | 0 |
|  |  |  | 原料、燃料消耗及质检 | 0.05 | 0 | 0 |
|  |  |  | 环境应急预案有效* | 0.10 | 100 | 1 |
| 综合评价指数得分 YII |  |  |  |  |  | 89.5 |

清洁生产建议

为了使企业切实做到清洁生产，建立清洁、文明企业，评价在对工程清洁生产水平分析的基础上，提出如下进一步提高清洁生产和持续保持清洁生产的措施和建议：

（1）废水回用

企业产生的淋滤水、生活污水的收集、回用严加管理，特别是经常检查，发现问题要及时解决，使回水设施正常稳定运行。

（2）运输管理

运输道路粉尘控制不仅依靠洒水车，还应考虑道路清扫，定时对路面进行定时喷洒和清扫。控制运输车辆的保养和尾气达标排放，同时要控制超载现象，减少粉尘的排放量。优化总平面布置，进一步缩短各种物料的运输距离，降低物料运输能耗。

（3）生产管理

建立健全从原料到产品的全过程管理的规章制度，提高职工的责任心，确保全过程安全、稳定、高效运行。各岗位应用完善的操作规程、安全规程、设备维护检修规程。

（4）建立完善的清洁生产组织

为使企业能够长期有效地推动清洁生产，建设单位应由专门组织机构负责制定并监督实施清洁生产方案，经常对企业员工进行清洁生产教育和培训，并负责清洁生产工作的日常管理。

（5）建立完善的清洁生产制度

把清洁生产纳入企业日常管理，是巩固清洁生产成果、防止流于形式的有效手段。企业应把清洁生产纳入考核体系中，以调动全体员工参与清洁生产的积极性、主动性和创造性。

勘探阶段历史遗留环境问题及整改措施

探矿工作历史回顾

大火地金矿探矿权由四川景鑫矿业有限公司于2008年11月24日通过申请行政审批获得普查探矿权，后经多次延续、变更，最新一次变更为2018年11月，对矿权进行变更，缩减矿区面积，勘查阶段仍为详查，证号：T51120081102018208，勘查面积：1.33km2，勘查矿种：金矿，有效期限：2019年04月18日至2021年04月18日。

历年探矿工作情况如下：

1、2008年11月通过申请获得探矿权后，至2010年10月，对矿区进行了普查第一阶段的工作，2009年作了1：50000水系沉积物测量，通过水系沉积物测量15件样品，圈定了Au、Cu、Pb、Zn等元素异常，2010年作了1：10000土壤地球化学测量，共测量面积2.7km2，采取土壤样669件。

2、2010年11月至2012年6月进行老硐清理及坑道施工等工作，完成主要工作量槽探300m3，老硐清理45m，坑道（平硐）施工885m，各类样品采集及测试30件；该阶段编写了普查工作总结。

3、2012年12月至2014年3月进行了坑道编录和槽探等工作，完成主要工作量槽探515m3，坑道编录215m，各类样品采集及测试47件；该阶段编写了详查工作总结。

4、2014年05月至2016年11月进行了坑道编录、槽探和钻探等工作，完成主要工作量槽探655m3，坑道编录661.62m，钻探3097.49m/25孔，各类样品采集及测试22件，2019年10月提交详查报告。

2019年10月，中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队编制完成了《四川省南江县大火地矿区金矿详查报告》，该《详查报告》于2019年12月22日通过了四川省矿产资源储量评审中心评审，取得了《四川省南江县大火地矿区金矿金矿详查报告》评审意见书（川评审﹝2019﹞075号），并于2020年1月21日进行了储量评审备案（川国土资储备字﹝2020﹞001号）。

2020 年，大火地金矿开始探转采前期工作。

探矿期间环保手续履行情况

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探）类项目应编制环境影响报告表，由于企业当时环保法律意识薄弱，探矿前未按照《中华人民共和国环境影响评价法》的相关要求开展环境影响评价工作。

根据环境保护部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31 号），新环评法取消了“限期补办环评手续”的要求。同时四川景鑫矿业有限公司探矿外业工作实施时间为2008年11月至2016年11月，2016年11月已结束全部外业工作，根据《行政处罚法》第二十九条规定“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算”的相关规定，因此本项目违法行为不在行政处罚范围内。

鉴于项目探矿期间缺少环评手续，本次评价将探矿工程作为现有工程进行补充评价，重点查找探矿历史遗留环境问题，并提出相应的环保整改措施。

探矿工程项目基本情况及现场照片

勘探范围

大火地矿区位于南江县城19°方向，平直距32km。地理坐标（2000国家大地坐标系对应的经纬度）：东经：106°56′31″～106°57′46″，北纬：32°37′23″～32°37′45″。主矿体资源量估算中心点坐标（2000国家大地坐标系）：X 3611916，Y 36401324。属南江县关坝镇所辖。

矿区探矿权由四川景鑫矿业有限公司于2008年11月24日通过申请行政审批获得普查探矿权，经过两次延续（第一次延续：在2008.11.24～2010.11.24普查阶段过程中，由于受汶川大地震和世界金融危机影响，普查工作一度中断，所以于2010.11.24申请延续普查；第二次延续于2012.12.31普查阶段结束，转入详查阶段。）和一次变更（变更勘查面积：在2012.12.31～2014.11.24详查阶段勘查过程中，对金（化）体控制研究程度还较浅，工作程度上还未完成详查，故在原详查阶段延续缩减25%勘查面积。）（见表1-1），2016年11月进行矿权延续，勘查阶段为详查，证号：T51120081102018208，勘查面积：2.53km2，勘查矿种：金矿，有效期限：2016年11月24日至2018年11月24日；2018年11月，对矿权进行变更，缩减矿区面积，勘查阶段仍为详查，证号：T51120081102018208，勘查面积：1.33km2，勘查矿种：金矿，有效期限：2019年04月18日至2021年04月18日，具体见下表。

表 3.6-1 探矿权变化过程表

| 勘查许可证号 | 勘查面积 | 有效期 | 勘查阶段 | 发证机关 | 勘查矿种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51120081102018208 | 3.43km2 | 2008.11.24～2010.11.24 | 普查 | 四川省国土资源厅 | 金矿 |
| T51120081102018208 | 3.43km2 | 2010.11.24～2012.12.31 | 普查 | 四川省国土资源厅 | 金矿 |
| T51120081102018208 | 3.43km2 | 2012.12.31～2014.11.24 | 详查 | 四川省国土资源厅 | 金矿 |
| T51120081102018208 | 2.53km2 | 2014.11.24～2016.11.24 | 详查 | 四川省国土资源厅 | 金矿 |
| T51120081102018208 | 2.53km2 | 2016.11.24～2018.11.24 | 详查 | 四川省国土资源厅 | 金矿 |
| T51120081102018208 | 1.33km2 | 2019.04.18～2021.04.18 | 详查 | 四川省自然资源厅 | 金矿 |

表 3.6-2 矿权范围拐点坐标表

| 点号 | 1980西安大地坐标系 |  | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 | 东经 | 北纬 |
| 1 | 106°56′27″ | 32°37′45″ | 106°56′31″ | 32°37′45″ |
| 2 | 106°57′42″ | 32°37′45″ | 106°57′46″ | 32°37′45″ |
| 3 | 106°57′42″ | 32°37′23″ | 106°57′46″ | 32°37′23″ |
| 4 | 106°56′27″ | 32°37′23″ | 106°56′31″ | 32°37′23″ |

探矿主要工作内容

探矿期间野外主要工作内容见下表。

表 3.6-3  探矿阶段实物工作量统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 工作量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014.05 | 2014.05～2016.11 | 合计 |
| 1 | 1:5000地质测量（草测） | km2 | 3.7 |  | 3.7 |
| 2 | 控制点 | 个 |  | 5 | 5 |
| 3 | 工程点测量 | 个 |  | 30 | 30 |
| 4 | 1:2000地形测量 | km2 |  | 1.50 | 1.5 |
| 5 | 1:2000地质测量 | km2 |  | 1.00 | 1.0 |
| 6 | 1:1000勘查线剖面测量 | km/条 |  | 6.75/20 | 6.75/20 |
| 7 | 1:5000水工环调查 | km2 | 1 | 5.6 | 6.6 |
| 8 | 1:50000水系沉积物测量 | km2 | 3.43 |  | 3.43 |
| 9 | 1:10000土壤地球化学测量 | km2 | 2.7 |  | 2.7 |
| 10 | 水系沉积物采样 | 件 | 15 |  | 15 |
| 11 | 土壤采样 | 件 | 669 |  | 669 |
| 12 | 槽探 | m3 | 1131.7 | 655 | 1786.7 |
| 13 | 钻探 | m/孔 |  | 3097.49/25 | 3097.49/25 |
| 14 | 老硐清理 | m | 45 |  | 45 |
| 15 | 坑道（平硐）施工 | m | 885 |  | 885 |
| 16 | 坑道编录 |  |  | 661.62 | 661.62 |
| 17 | 基本分析 | 件 | 126 | 314 | 440 |
| 18 | 岩矿鉴定 | 件 |  | 22 | 22 |
| 19 | 物理力学样样及测试 | 件/组 |  | 36/12 | 36/12 |
| 20 | 水质简分析 | 件 |  | 3 | 3 |
| 21 | 小体重样 | 件 |  | 61 | 61 |
| 22 | 选矿试验样 | 件 |  | 2 | 2 |
| 23 | 组合分析 | 件 |  | 30 | 30 |
| 24 | 基本分析内检 | 件 | 13 | 42 | 55 |
| 25 | 基本分析外检 | 件 | 10 | 34 | 44 |
| 26 | 光谱分析 | 件 |  | 5 | 5 |
| 27 | 全分析 | 件 |  | 3 | 3 |
| 28 | 金物相分析 |  |  | 3 | 5 |

探矿期间污染物产生、治理措施及排放情况

项目探矿期间排放的污染物主要为废水、废气、噪声、固体废物及生态破坏，本次对上述污染物的产生、治理措施及排放情况进行回顾性分析，重点查找其存在的环境问题，并提出整改措施及建议。

废气

项目探矿过程产生的废气为钻探、槽探、坑探等临时施工过程中产生的扬尘、弃渣产生的

扬尘；机械及备用柴油发电机尾气以及厨房油烟。

1、施工扬尘

（1）污染源强

探矿过程产生的扬尘主要来自坑探、钻探、槽探开挖、场地平整及临时堆场弃土堆放。该扬尘排放属于无组织排放，其排放特点是：①排放高度低；②排放点多且分散；③排放量受风速和空气湿度影响较大。

类比同类型项目，勘探作业过程中，钻探工程开挖粉尘量不大，主要为坑道开挖过程中的粉尘。

（2）探矿过程中采取的防治措施

①洒水降尘；

②钻机覆盖篷布，在半封闭的条件下施工；

③避开大风天气。

2、燃油废气

勘探过程中的油料主要用于钻探过程使用的燃油钻机及备用柴油发电机等机械设备。项目所在区域电网已经完善，电力供给有保证，一般出现故障情况很小，故柴油发电机使用情况较少。钻探过程中使用柴油量较少，柴油使用过程中会产生一定的燃油废气，主要为碳氢化合物、CO、NOX 等。

勘探过程中燃油消耗量少，排放的废气污染物浓度低、排放总量较小，且区域气象扩散条件好，燃油废气均做到了达标排放。

3、爆破废气

项目坑探在爆破过程中将产生爆破粉尘及爆破有害气体，爆炸后会有硝铵的味道，因项目

爆破量小，炸药量使用较少，产生的爆破粉尘及有害气体量较少。

4、厨房油烟

项目勘探过程中，不在夜间进行勘探作业，但钻探期间夜晚需2 人在钻探点值班留守。项目勘探过程中办公生活区居住人员约30 人，在办公生活区内食宿，其余操作工人均聘用周边居民，值班室不设置食堂，故仅在项目办公生活区内产生厨房废气。项目烹煮食物时使用清洁能源电及少量柴火，所以，项目勘探期产生的厨房废气主要是油烟，且厨房油烟具有产生量少、间断性等特点，同时柴火燃烧会产生燃源废气，但项目柴火使用量较少，故燃源废气产生量不大。

综上，项目废气均已得到有效治理，未对周围环境空气造成明显不利影响，无环境遗留问题。

废水

探矿期用水包括生产用水、生活用水，生产用水包括钻机用水、设备清洗用水、抑尘用水，

抑尘用水经蒸发消耗下渗不产生废水，则项目产生废水主要为钻机泥浆废水、清洗废水、矿井涌水以及生活污水。具体情况如下：

1、钻探泥浆水

项目钻探过程中，需对钻头进行冷却降温，用水量较少，根据建设方介绍，钻机用水约2m3/d，产污系数按0.8计，则废水产生量为1.6m3/d，主要污染因子为SS，排入沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排。

2、清洗废水

探矿期间，设备使用过程中需对设备进行冲洗，根据建设方介绍用水量约为0.5m3/d，产污系数按0.8 计，则清洗废水产生量为0.4m3/d，经沉淀池处理后循环使用。

3、生活污水

本项目在勘查区办公生活区人员为30 人，涉及食宿，用水量按100L/人计，值班室人员2人，用水量按50L/人计，则生活用水量为3.1m3/d，产污系数按0.8 计，生活污水产生量为2.48m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，经旱厕收集后用于施肥。

4、矿井涌水（清水）

根据监测结果，井巷涌水水质各项指标均优于地表水Ⅲ类水体标准要求，水质较好，同时监测结果表明周边地表水各监测断面各项参与评价的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

已采取治理措施：部分回用，部分外排至地表水体。

综上，勘探期间废水基本得到了有效治理，且监测结果表明周边水环境质量现状良好，满足Ⅲ类水体标准要求，说明勘探工作未对周边地表水造成明显不利影响，无环境遗留问题。

噪声

1、噪声源

项目噪声主要来自钻机、凿岩机、空压机、风机等设备噪声，噪声强度见下表。

表 3.6-4  主要噪声源源强表

| 序号 | 主要噪声源 | 数量(台) | 噪声防治措施 | 治理前声级 dB(A) | 治理后等效室外声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械钻机 | 2 | 基础减震、隔声罩 | 95～100 | 75～80 |
| 2 | 凿岩机 | 1 | 矿井坑道隔声，距离衰减 | 95～100 | 75～80 |
| 3 | 空压机 | 1 | 基础减震、隔声罩 | 95～100 | 75～80 |
| 4 | 主风机 | 2 | 选用低噪设备、消声器 | 90～95 | 70～75 |
| 5 | 备用柴油发电机 | 2 | 基础减震、隔声罩 | 90～95 | 70～75 |
| 6 | 水泵 | 若干 | 选用低噪设备、基础减震 | 80~90 | 70~75 |

2、已采取的噪声防治措施

1）设备选型在满足工艺需要的基础上，选择低噪声的设备。

2）对高噪设备安装消声器、隔声罩、基础减震等消音降噪设备，以减少噪声。

3）合理布局。

4）工人上岗工作时间配戴耳罩等。

随着勘探工作的结束，噪声影响也已经消失，无环境遗留问题。

固体废物

本项目固体废物主要为土石方、生活垃圾、钻孔废泥浆等。

1、土石方

项目勘探期产生废土石的环节包括坑探、槽探、钻探，根据详查报告内容，项目土石方产生量约为5329m3，根据现场踏勘，部分探矿产生的废土石方已回填、部分遗留探矿废石堆放于矿槽附近，散落四周。废石量大约70m3。

2、生活垃圾

本项目野外探矿作业人员 32 人，生活垃圾的产生量按 0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量约为 16kg/d，设置垃圾桶收集后已交由环卫部门进行处置。

3、废泥浆

钻孔过程中产生的废泥浆主要来源于钻机筒内排出的水、粘土，此外钻孔过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，并通过泥浆带出至地面，因此废泥浆的主要成分是水、粘土、岩屑。废泥浆沉积在循环沉淀池底，定期清掏形成泥浆固废，泥浆固废主要成分为粘土、岩屑，属一般固废。定期清掏出泥浆固废，晾晒后进行填埋。

环境遗留问题：部分遗留探矿废石堆放于矿槽附近，散落四周，废石量大约70m3。

整改措施：由于废石堆存量较小，本次环评建议将其清理后在施工期间将探矿期散落堆放的遗留探矿废石集中运至矿区道路回填并对压占地进行土地整治和撒播草籽。

生态影响

1、主要生态影响

本探矿项目占地主要包括槽探、钻探、坑探施工场地，废石临时堆放场地，空压机房、变电站、办公生活区等辅助设施占地，项目总占地面积约500m2，施工规模较小。

探矿过程对生态环境的破坏主要表现在以下几个方面：

（1）表土开挖、弃土堆放改变地貌，破坏原生植被和景观；

（2）槽探、钻探、坑探扰动地表及弃土临时堆放，在雨季、风季产生水土流失等；

（3）探矿期间产生废气、噪声对周边动植物资源产生影响。

2、已采取生态恢复措施

槽探、钻探施工作业区已进行了迹地恢复。对于槽探工程开挖土石方就近堆放与作业场地附近空地，用篷布铺垫，表土单独堆放，取样及编录工作完成后，土石方全部回填，钻探土石方填至附近低洼处，并采取植物措施恢复植被和景观，坑探土石方部分用于平台搭建以及道路平整。

3、存在生态保护问题及整改措施

存在问题：部分遗留探矿废石堆放于矿槽附近，散落四周，废石量大约70m3，

整改要求：结合固废堆存整改方案，废石清理后应及时对废石占压土地采取覆盖表土、撒播草籽等措施进行生态恢复。

图 3.6-1  现状情况照片

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

南江县位于四川盆地北缘米仓山南麓，总面积 3382.8km2，地跨北纬 31°52′～ 32°44′，东经 106°26′～107°07′，东邻通江，南接巴州，西界旺苍，北靠陕西省南郑县。南低北高，属中深切割中山地貌。全县南北长 84.3 km2。东西宽 31km， 总面积 3382.8 km2。

项目所在地位于巴中市南江县关坝镇。

地质地貌

矿区地处米仓山南麓，属中等切割的低中山地貌类型，海拔1220～1845m，相对高差615m，最高点位于矿权1号拐点，海拔1845m，最低点位于矿权东界沟底，海拔1220m。矿区内总地势为北西高、南东低，山脉呈倾向南东的单面山地形，西陡东缓。地形自然坡度一般10°～25°，局部大于45°。区内基岩出露较好，有耕地，植被以灌木为主。矿区内有林口寺沟、桥河沟和龙洞湾沟自北西向南东在矿权东界南东侧1km处汇入石桥河，至上两汇入南江河，南江河属嘉陵江水系。矿区位于扬子准地台汉南台拱米仓山台穹鹰咀岩隆起中部上两复背斜北西翼，由岩浆岩（闪长岩、石英闪长岩、花岗岩）组成。勘查区无断裂构造。根据《中国地震动峰值加速度区划图》，矿区地震动峰值加速度为0.05g；根据《中国地震烈度区划图》，矿区地震基本烈度Ⅵ度。

（1）褶皱

基底褶皱强烈，以复背斜、复向斜为其特征。在鹰咀岩～新民～关坝以南为上两复背斜，往北为中山子复向斜，均由一系列次级同斜倒转背、向斜组成，轴线延伸方向北东东，两翼地层均向北倾斜。

上两复背斜：复背斜由若干次一级的平行排列的全形线状褶皱组成，次级褶皱走向与主背斜一致，随主背斜的变化而变化。所有的次级褶皱都很紧密，且向南倒转，两翼地层均倾向北，倾角50°～80°。组成次级背斜褶皱的核部地层多是麻窝子组变质白云岩，背斜翼部及向斜核部多为上两组岳家河段。

中山子复向斜：紧位于上两复背斜的北侧，其轴线走向与上两复背斜一致。复向斜的地层，全是上两组组成。由于岩浆对地层的同化、变质，地层原始层理构造大多消失。

（2）断裂

该区断裂主要分吕梁期断裂和燕山期断裂。

1）吕梁期断裂

断裂构造表现为一系列纵逆断层。在上两复背斜的次级倒转褶皱南翼尤为发育，为走向逆断层，主要断层为上两逆断层，断层面北倾，倾角60°～70°，断层规模不大，南翼近核部的地层断失，由于岩浆岩的侵入和燕山期断裂的重复，断裂的痕迹变得模糊，很难看到断面的特点，断裂在燕山期再次复活，故其原来的规模、特征无法确切叙述。

2）燕山期断裂

该期断裂走向北东东-南西西，断层规模较大，主要断层为庙垭断裂，倾向北西，倾角70°～80°，在麻柳以西，吕梁期岩浆岩及火地垭群变质岩逆于震旦系或寒武系之上，麻柳以东，延入火地垭群麻窝子组中，断距最大550米左右。在庙垭以西，断层的上盘派生了三条与主干断层斜交的分支逆断层。分支逆断层走向东-西，倾向北，倾角65°～85°，最长达8公里，与主干断层相交的锐角指向东。断层带岩石多具压碎片状结构与角砾化、糜棱岩化结构。

（3）岩浆岩

岩浆岩主要为侵入岩，分布于元古代基底构造层中。侵入岩沿褶皱轴部或翼部走向裂隙呈岩基、岩株、岩脉侵入于元古界火地垭群变质岩中。其侵入时代属吕梁期，按岩体穿插关系、空间关系、岩石特征分三个侵入期。

第一期为侵入岩，超基性-中性岩系列，主要有为闪长岩，主要分布于庙垭、竹坝一带，呈岩脉产出，出露面积约21km2。

闪长岩：呈灰-灰黑色，细粒-微细粒，半自形柱粒结构为主，局部有碎裂结构、辉绿结构，块状及流层状构造；主要矿物有普通角闪石（25%～55%）、斜长石（40%～70%）、辉石（0～15%）及少量黑云母，副矿物有锆石、榍石、磷灰石、金红石、磁铁矿、钛铁矿等，次生矿生有纤闪石、黑云母、绿泥石等。

第二期为中酸性侵入岩：分布于关坝一带，出露面积约95km2，侵入于元古界火地垭群变质岩中，呈岩基产出，主要有石英闪长岩、闪长岩。

石英闪长岩：呈灰-灰白色，中粒半自形-他形柱粒结构，块状构造；由斜长石、普通角闪石、黑云母、石英及少量微斜长石组成。

闪长岩：呈灰黑-灰白色，细-中粒，他形-半自形粒状结构，块状构造，异离构造；主要矿物由中长石、普通角闪石、黑云母，局部有辉石组成。

第三期为酸性侵入岩：主要分布于光雾山一带，关坝附近也有少量出露，出露面积约25km2，侵入于元古界火地垭群变质岩中，呈岩基、岩株产出，主要有黑云母花岗岩、斜长花岗岩、钾长文象花岗岩。

黑云母花岗岩：呈肉红色，中-粗粒似斑状结构，块状构造；斑晶为微斜长石，呈半自形、自形板状，占5%～20%；基质呈中-细粒花岗结构；主要矿物微斜长石（45%～52%）、钠更长石（10%～30%）、石英（25%～30%）、黑云母（5%～7%）；副矿物有锆石、独居石、榍石、磁铁矿等。

斜长花岗岩：呈浅褐色-灰白色，半自形-他形柱粒结构、碎裂结构及不等粒花岗结构，块状构造，主要矿物更长石（40%～70%）呈半自形的柱状，强烈绢云母化、绿泥石化，微斜长石（0%～30%）、石英（20%～40%）；副矿物有锆石、磷灰石、磁铁矿、钛铁矿，少量榍石、金红石。

钾长文象花岗岩：呈深红色细粒显微文象结构、细粒状结构，流动构造，主要石英（25%～45%）、微斜长石（40%～60%）及少量斜长石组成。

此外，还有与各期侵入岩有关的脉岩，如花岗伟晶岩脉、酸性岩脉、中基性岩脉及石英脉等。

（4）变质岩

区内变质岩主要是元古代沉积的碳酸盐岩及砂页岩经动热力作用形成的区域变质和后期侵入岩所引起的接触变质作用条件下形成的。前者主要有结晶白云岩、板岩及变质粉砂岩等；后者主要分布在吕梁期侵入岩浆岩外接触带上，有角岩、矽卡岩等。

气候条件

项目区属长江上游嘉陵江流域渠江水系巴河支流南江河。南江县是嘉陵江流域渠江重要支流巴河的源头，境内流域面积在 50km2 以上的主要河流有南江河、神潭河、木门河、焦家河等 25 条，河网密度大，北密南疏，切割深度由北向南由深到浅。南江河为区内主要河流，明江为其最大支流，南江河在南江县出口处多年平均径流量为 17.1×108m3。所有河流谷地较狭窄，曲流、沙滩、阶地较发育。

巴中属亚热带季风气候，年平均气温 16.9℃，1 月份平均气温 5.2℃，8 月份平均气温 27.3℃，年平均降雨量 1150mm。主要特征是：春早、夏热、秋凉、冬暖，

四季分明，雨热同季，光照同步；无霜期长，光照适宜，雨量充沛，气候温和， 适宜于农、林、牧、渔业的发展；但秋季多雨，冬季多雾，霜、雪较少，降水时空分布差异较大，常有夏伏旱、秋霪雨及风、雹等灾害性天气发生。多年平均气温摄氏 17.1 度；无霜期长；雨量充足，多年平均降雨量为 1117.9 毫米，但降雨量年际变化大，年内各月降雨量分布也极不均匀；光照较好，多年平均光照时数为1462.1 小时；有利于农业生产发展。

本流域地处大巴山暴雨区，每年夏秋东南沿海的暖湿气流沿长江河谷而上， 至大巴山受阻，由于气团的抬升作用，常降暴雨。大暴雨具有强度大、历时短的特点。由于流域地势复杂，对暴雨的影响也十分显著，北部山区暴雨最大，多年平均最大一日雨量达 146.4mm，随着地势低暴雨量逐渐减少。一场暴雨连续降雨历时多在 18 小时左右，主雨峰集中于 6 小时，24 小时暴雨过程中多含 2～3 个雨峰。洪水由暴雨形成。洪水特性与暴雨特性基本一致，具有发生频繁、突发性强和易形成洪灾的特点。年最大流量多发生在 7～9 月，但个别年份最早发生在 3 月。根据暴雨中心出现的位置、移动方向及其暴雨袭罩范围大小的不同，南江河段洪水过程线具有峰值高量大、陡涨陡落的特点。

水文

矿区中有嘉陵江流域渠江水系南江河支流上两河上游石桥河支沟桥河沟流过。上两河发源于南江县关坝镇玉泉村铁船山。主河流长68.8km，落差905m，坡降13.2‰，汇水区面积约400km2，年径流量约2.5亿立方米，河流量受大气降雨呈骤起骤落特征。枯季最小流量约0.7m3/s，雨季较大流量可达25m3/s。估算最大洪峰流量900m3/s。石桥河自北向南流经矿区东侧，平距1.7km，主河流线长2.8km，落差210m，坡降75‰，汇水区面积16km2，为常年性河流。一般河水流量68L/s，雨季较大流量可达300L/s左右，估算最大洪峰流量36 m3/s，旱季水量小，约10L/s，大旱时，会出现干涸现象。桥河沟（林口寺沟除外）量为14.4L/s，最小流量为7.01L/s，最大流量28.89L/s，变幅2倍，流量呈季节性变化明显，为常年性溪沟。估算最大洪峰流量3m3/s。桥河沟支沟林口寺沟发育于矿区北部，汇水区面积0.6km2，矿区内流线长1.2km，落差224m，纵坡降186‰，测时（2017年8月12日）流量16.88L/s，估算最大洪峰流量1.3 m3/s。桥河沟的其它支沟测时（2017年8月12日）流量：核桃沟2.23L/S、无名沟8.44L/S、桥河沟10.25L/S。这些支沟受季节性影响很大，具暴涨骤落特点，旱季基本无长流水。

矿区区域地下水类型为基岩裂隙水。含水介质为岩浆岩（闪长岩、石英闪长岩、花岗岩），含水性受构造部位和风化破碎程度、充填程度、充填物性质等控制。根据区域水文地质普查资料，单泉流量0.027～0.68L/S，富水性弱。表层第四系坡残积透水而不含水，雨季局部有上层滞水。地下水靠大气降水补给，由于山体斜坡一般坡度较陡（25°～40°），利于大气降水的自然排泄，地下水的补给条件差。地下水靠风化构造裂隙迳流和蓄集。一般以泉的形式或散溢排泄于沟谷低处。地表水与地下水之间的水力联系弱，地下水受裂隙发育程度影响，一般呈条带状分布，地下水各含水层（带）之间的水力联系也弱。

土壤、植被

工程区土壤以由紫色母质发育的为主，占75.83%，其它母质发育成的仅占24.17%，主要以紫色土、黄壤、黄棕壤为主，土壤ph值6.5-7.5，土壤抗蚀能力弱，流失量较大，土壤以微酸性为主，中性次之，酸性和微碱性甚少。土壤养分状况较好，宜种较广，但低产田土多。

工程影响区植被类型隶属于亚热带常绿阔叶林区。工程区分布的植被类型主要有云南松林、大叶杨、滇杨林、川滇高山栎林(高山栎类林)、华西小石积灌丛、滇牡荆、小果蔷薇、火棘灌丛、铁橡栎、清香木稀树灌木草丛和黄茅草丛等，植被覆盖度约40%。

环境质量现状调查及评价

地表水环境质量现状评价

监测断面及内容

①监测时间及频率

四川志达四方环保科技有限公司于2021年1月25日~2021年1月27日对项目区域地表水连续监测了3天，每天采样1次。

②监测方法

地表水的采样、分析、质控、监测数据处理等均按国家环保局颁布的相关技术规范要求执行。

③监测点位

具体位置见下表及附图。

表 4.2-1 地表水监测断面

| 监测断面 | 断面名称 | 河流 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目东侧桥河沟断面处 | 桥河沟 |
| 2# | 项目东南侧桥河沟汇入石桥河断面下游约 500m 处 | 石桥河 |
| 3# | 项目南侧石桥河汇入南江河断面下游约 500m 处 | 南江河 |

④监测因子

水温、pH值、溶解氧、五日生化需氧量、化学需氧量、硫化物、氨氮、石油类、氟化物、氰化物、六价铬、铅、镉、汞、砷、铜、锌、镍。

（2）监测结果

地表水监测结果如下表所示：

表 4.2-2 地表水环境现状监测结果统计表  单位：mg/L；pH无量纲；水温：℃

| 断面信息 |  | 检测项目 | 检测结果（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-1-25 | 2021-1-26 | 2021-1-27 |
| 1# | 项目东侧桥河沟断面处 | 水温（℃） | 1.5 | 3.0 | 3.1 |
|  |  | pH（无量纲） | 8.03 | 7.57 | 7.97 |
|  |  | 溶解氧 | 8.89 | 7.61 | 8.09 |
|  |  | 悬浮物 | 7 | 8 | 7 |
|  |  | 化学需氧量 | 8 | 6 | 5 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
|  |  | 氨氮 | 0.031 | 0.044 | 0.039 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 氟化物 | 0.232 | 0.200 | 0.214 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
|  |  | 镉 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  |  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
|  |  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
|  |  | 铜 | 0.006L | 0.006L | 0.006L |
|  |  | 锌 | 0.009L | 0.009L | 0.009L |
|  |  | 镍 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 2# | 项目东南侧桥河沟汇入石桥河断面下游约500m 处 | 水温（℃） | 2.3 | 6.0 | 6.2 |
|  |  | pH（无量纲） | 8.14 | 7.63 | 8.02 |
|  |  | 溶解氧 | 8.88 | 7.49 | 8.07 |
|  |  | 悬浮物 | 7 | 10 | 11 |
|  |  | 化学需氧量 | 9 | 6 | 7 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
|  |  | 氨氮 | 0.053 | 0.042 | 0.044 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 氟化物 | 0.282 | 0.308 | 0.310 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
|  |  | 镉 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  |  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
|  |  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
|  |  | 铜 | 0.006L | 0.006L | 0.006L |
|  |  | 锌 | 0.009L | 0.009L | 0.009L |
|  |  | 镍 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 3# | 项目南侧石桥河汇入南江河断面下游约 500m 处 | 水温（℃） | 2.2 | 6.0 | 5.7 |
|  |  | pH（无量纲） | 8.17 | 7.80 | 8.07 |
|  |  | 溶解氧 | 8.32 | 7.57 | 7.62 |
|  |  | 悬浮物 | 13 | 9 | 13 |
|  |  | 化学需氧量 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
|  |  | 氨氮 | 0.086 | 0.086 | 0.096 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 氟化物 | 0.139 | 0.322 | 0.324 |
|  |  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
|  |  | 镉 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  |  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
|  |  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
|  |  | 铜 | 0.006L | 0.006L | 0.006L |
|  |  | 锌 | 0.009L | 0.009L | 0.009L |
|  |  | 镍 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |

注：根据《地表水与污水监测技术规范》（HJ/91-2002）规定，当检测结果低于方法检出限时，报所用方法检出限值，并加标志位“L”。

地表水环境质量现状评价

（1）评价因子

水温、pH值、溶解氧、五日生化需氧量、化学需氧量、硫化物、氨氮、石油类、氟化物、氰化物、六价铬、铅、镉、汞、砷、铜、锌、镍。

（2）评价标准

《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中III类水域标准限值。

（3）评价方法

采用单项污染指数法评价，其数学模式如下：

①一般污染物：

Sij=

式中：Sij—i污染物在监测点j的标准指数；

Cij—i污染物在监测点j的地表水浓度值(mg/L)；

Csi—I污染物的地表水环境质量标准值(mg/L)。

②溶解氧：

SDO,j＝  DOj＞DOf；

SDO,j=DOj/DOf  DOj≤DOs；

DOf＝；

式中：

DOf—某水温、气压下河水中的溶解氧饱和值（mg/l）；

DOj—监测点j的溶解氧浓度mg/l；

DOs—溶解氧的地面水水质标准mg/l；

T—水温（℃）。

③pH：

SpH,j= pHj≤7.0；

SpH,j=  pHj＞7.0。

式中：

pHj—监测点j的pH值；

PHsd—地表水水质标准中规定的pH的下限值；

pHsu—地表水水质标准中规定的pH的上限值。

（4）地表水现状评价结果

地表水现状评价结果见下表：

表 4.2-3 地表水环境质量现状评价结果

| 监测项目 | 1# |  |  | III类标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021-1-25 | 2021-1-26 | 2021-1-27 |  |
| 水温（℃） | / | / | / | / |
| pH（无量纲） | 0.515 | 0.285 | 0.485 | 6～9（无量纲） |
| 溶解氧 | 0.56 | 0.66 | 0.62 | 5 |
| 悬浮物 | / | / | / | / |
| 化学需氧量 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 20 |
| 五日生化需氧量 | 0.3 | 0.25 | 0.225 | 4 |
| 硫化物 | / | / | / | 0.2 |
| 氨氮 | 0.031 | 0.044 | 0.039 | 1 |
| 石油类 | / | / | / | 0.05 |
| 氟化物 | 0.232 | 0.2 | 0.214 | 1 |
| 氰化物 | / | / | / | 0.2 |
| 六价铬 | / | / |  | 0.05 |
| 铅 | / | / | / | 0.05 |
| 镉 | / | / | / | 0.005 |
| 汞 | / | / | / | 0.0001 |
| 砷 | / | / | / | 0.05 |
| 铜 | / | / | / | 1 |
| 锌 | / | / | / | 1 |
| 镍 | / | / | / | 0.02 |
| 监测项目 | 2# |  |  | III类标准限值（mg/L） |
|  | 2021-1-25 | 2021-1-26 | 2021-1-27 |  |
| 水温（℃） | / | / | / | / |
| pH（无量纲） | 0.57 | 0.315 | 0.51 | 6～9（无量纲） |
| 溶解氧 | 0.56 | 0.11 | 0.02 | 5 |
| 悬浮物 | / | / | / | / |
| 化学需氧量 | 0.45 | 0.3 | 0.35 | 20 |
| 五日生化需氧量 | 0.325 | 0.25 | 0.25 | 4 |
| 硫化物 | / | / | / | 0.2 |
| 氨氮 | 0.053 | 0.042 | 0.044 | 1 |
| 石油类 | / | / | / | 0.05 |
| 氟化物 | 0.282 | 0.308 | 0.31 | 1 |
| 氰化物 | / | / | / | 0.2 |
| 六价铬 | / | / | / | 0.05 |
| 铅 | / | / | / | 0.05 |
| 镉 | / | / | / | 0.005 |
| 汞 | / | / | / | 0.0001 |
| 砷 | / | / | / | 0.05 |
| 铜 | / | / | / | 1 |
| 锌 | / | / | / | 1 |
| 镍 | / | / | / | 0.02 |
| 监测项目 | 3# |  |  | III类标准限值（mg/L） |
|  | 2021-1-25 | 2021-1-26 | 2021-1-27 |  |
| 水温（℃） | / | / | / | / |
| pH（无量纲） | 0.585 | 0.4 | 0.535 | 6～9（无量纲） |
| 溶解氧 | 0.60 | 0.12 | 0.02 | 5 |
| 悬浮物 | / | / | / | / |
| 化学需氧量 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 20 |
| 五日生化需氧量 | 0.025 | 0.25 | 0.25 | 4 |
| 硫化物 | / | / | / | 0.2 |
| 氨氮 | 0.086 | 0.086 | 0.096 | 1 |
| 石油类 | / | / | / | 0.05 |
| 氟化物 | 0.139 | 0.322 | 0.324 | 1 |
| 氰化物 | / | / | / | 0.2 |
| 六价铬 | / | / | / | 0.05 |
| 铅 | / | / | / | 0.05 |
| 镉 | / | / | / | 0.005 |
| 汞 | / | / | / | 0.0001 |
| 砷 | / | / | / | 0.05 |
| 铜 | / | / | / | 1 |
| 锌 | / | / | / | 1 |
| 镍 | / | / | / | 0.02 |

从上表4-3可以看出：地表水现状水质各评价因子单项指数均小于1，表明其浓度值均能达到《地表水环境质量标准》中的III类水域要求。

综上所述，评价区域地表水水质良好。

环境空气质量现状监测与评价.

大气环境达标情况调查

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018)中6.2.11规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于四川省巴中市南江县关坝镇，项目区域行政区划属于巴中市南江县，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价选取巴中市人民政府网于2021年1月11日公开发布的《南江县2020年环境质量公告》中的环境空气质量结论进行区域达标判定。

根据《南江县2020年环境质量公告》，南江县环境空气中的大气环境质量评价因子（S02、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）年评价指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012)及其修改单中的二级标准要求。因此，本项目所在区域环境空气质量判定为达标区。

大气环境质量现状监测

（1）大气环境质量监测内容及监测布点

四川志达四方环保科技有限公司于2021年1月25日~2021年1月27日对项目区域地表水连续监测了3天，四川炯测环保技术有限公司于2020年12月11-17日对项目评价区域的环境大气质量现状再次进行了监测，监测指标包括SO2、NO2、O3、TSP、PM10、CO。

监测内容及监测布点见下表：

表 4.2-4 环境空气质量现状监测内容

| 序号 | 监测要点 | 本次评价监测内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测时间 | 连续监测7天 |
| 2 | 监测范围 | 项目所在地周围5km范围内 |
| 3 | 监测项目 | TSP |
| 4 | 监测点位 | 1#：项目矿区内PD2南侧约 20m 处； 2#：项目矿区外东侧70m冉家沟农户冉先生户外约 3m 处； |
| 5 | 监测频次 | TSP每日24h连续采样时间； |
| 6 | 监测技术要求 | 按《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |

（2）监测结果

监测结果统计见下表：

表 4.2-5  环境空气监测结果表

| 点位信息 |  | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果（mg/m3）（日均值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目矿区内PD2南侧约 20m 处 | 2021-1-25至2021-1-26 | 总悬浮颗粒物 | 0.043 |
|  |  | 2021-1-26至2021-1-27 |  | 0.080 |
|  |  | 2021-1-27至2021-1-28 |  | 0.081 |
|  |  | 2021-1-28至2021-1-29 |  | 0.060 |
|  |  | 2021-1-29至2021-1-30 |  | 0.056 |
|  |  | 2021-1-30至2021-1-31 |  | 0.051 |
|  |  | 2021-1-31至2021-2-1 |  | 0.061 |
| 2# | 项目矿区外东侧70m冉家沟农户冉先生户外约 3m 处 | 2021-1-25至2021-1-26 |  | 0.081 |
|  |  | 2021-1-26至2021-1-27 |  | 0.189 |
|  |  | 2021-1-27至2021-1-28 |  | 0.169 |
|  |  | 2021-1-28至2021-1-29 |  | 0.177 |
|  |  | 2021-1-29至2021-1-30 |  | 0.129 |
|  |  | 2021-1-30至2021-1-31 |  | 0.175 |
|  |  | 2021-1-31至2021-2-1 |  | 0.126 |

大气环境质量现状评价

（1）评价因子及其评价标准

根据项目的特点，本项目评价因子为TSP。

评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表 4.2-6  环境空气质量标准值

| 因子 |  | TSP |
| --- | --- | --- |
| 浓度限值（mg/m3） | 日平均 | 0.30 |

评价方法

采用单项指数法进行评价，评价公式如下：

Ii＝

式中：Ii—i种污染物的单项指数；

Ci—i种污染物的实测浓度（mg/Nm3）；

Si—i种污染物的评价标准(mg/Nm3)。

（2）评价结果

评价结果见下表：

表 4.2-7  环境空气质量现状评价结果

| 监测点 | 浓度上限值单项质量污染指数 |
| --- | --- |
|  | 日均 |
|  | TSP |
| 1# | 0.143~0.270 |
| 2# | 0.270~0.630 |

由上表空气环境质量现状评价结果可以看出：环境空气中TSP的日平均单项污染指数都小于1，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

综上所述，评价区域大气环境质量良好。

声环境质量现状

环境噪声现状监测

四川志达四方环保科技有限公司于2021年1月25日～2021年1月27日对项目区域于2021年1月27日-28日对本项目评价范围内噪声背景值进行了监测，监测内容如下：

（1）噪声监测点的布设

噪声监测布点见下表：

表 4.2-8  噪声监测布点

| 序号 | 监测要点 | 本次评价监测内容及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测时间 | 2021年1月27日-28日 |  |
| 2 | 监测范围 | 项目周围200 m范围内 |  |
| 3 | 监测项目 | LeqdB（A） |  |
| 4 | 监测点位 | 1# | 项目矿区内PD3平硐处 |
|  |  | 2# | 项目矿区东侧约70m冉家沟农户冉先生家户外1m，高1.2m处 |

（2）监测时段及频次

按环境技术导则规定，分别对昼间（7：00～22：00）和夜间（23：00～6：00）进行监测，连续监测2天。

（3）监测方法与数据处理

按国家环保局颁发的《环境监测技术规范（噪声部分）》及《城市环境噪声测量方法》等有关标准技术规定要求执行。

环境噪声现状评价

本项目监测结果统计一览表见下表：

表 4.2-9  噪声监测结果表  单位：dB(A)

| 点位编号 | 点位名称 | 检测日期 | 功能区类别 | 检测时段 | 检测时间 | 检测结果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目矿区内PD3平硐处 | 2021-1-27 | 2 | 昼间 | 14:28-14:38 | 33 |
|  |  |  |  | 夜间 | 22:16-22:26 | 32 |
|  |  | 2021-1-28 |  | 昼间 | 15:53-16:03 | 40 |
|  |  |  |  | 夜间 | 22:26-22:36 | 34 |
| 2# | 项目矿区东侧约70m冉家沟农户冉先生家户外1m，高1.2m处 | 2021-1-27 | 2 | 昼间 | 15:58-16:08 | 39 |
|  |  |  |  | 夜间 | 22:39-22:49 | 32 |
|  |  | 2021-1-28 |  | 昼间 | 18:29-18:39 | 36 |
|  |  |  |  | 夜间 | 23:07-23:17 | 32 |

由上表可知，项目区域各监测点噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应2类标准的要求。

综上所述，评价区域声环境质量良好。

地下水环境质量现状监测与评价

地下水现状监测

监测内容如下：

（1）监测内容

①监测时间及频率

四川志达四方环保科技有限公司于2021年1月28日对项目评价范围内地下水环境质量进行了现状监测，监测时间2天，每天采样1次。

②监测方法

地下水的采样、分析、质控、监测数据处理等均按国家环保局颁布的相关技术规范要求执行。

③监测点位

具体位置见下表及附图。

表 4.2-10  地下水监测布点一览表

| 序号 | 点位名称 | 监测项目 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目矿区PD6 平硐处 | 水质、水位 | 现状监测 |
| 2 | 项目矿区PD5 平硐处 |  |  |
| 3 | 项目矿区 PD6 东南侧约 55m 处 |  |  |
| 4 | 项目矿区PD3 平硐处 |  |  |
| 5 | 项目矿区PD2 东南侧约 100m 处 |  |  |
| 6 | 项目矿区 PD2 东侧约 80m 处 |  |  |
| 7 | 项目矿区 PD5 东南侧约 70m 处 |  |  |
| 8 | ZK802 | 水位 | 大火地金矿详查报告 |
| 9 | ZK301 |  |  |
| 10 | ZK402 |  |  |
| 11 | ZK1601 |  |  |
| 12 | ZK501 |  |  |
| 13 | ZK502 |  |  |
| 14 | ZK202 |  |  |
| 15 | ZK701 |  |  |
| 16 | ZK603 |  |  |
| 17 | ZK002 |  |  |

④监测因子

pH（无量纲）、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、挥发酚、氰化物、氯化物（氯离子）、氟化物、硫酸盐(硫酸根）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、碱度（碳酸根）、碱度（碳酸氢根）（mol/L）、溶解性总固体、六价铬、汞、砷、钾、钠、钙、镁、铅、镉、铁、锰、铜、锌、镍、银、钴、钼、总大肠菌群（MPN/100mL）、细菌总数（CFU/mL）。

（2）监测结果

地表水监测结果如下表所示：

表 4.2-11  地下水监测结果一览表

| 点位信息 |  |  | 检测项目 | 水质检测结果（mg/L） | 水位检测结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 点位名称 | 经纬度 |  | 2021-1-28 |  |
| 1# | 项目矿区PD6 平硐处 | E：106°57′20.19″ N：32°37′23.26″ | pH（无量纲） | 7.79 | 1411 |
|  |  |  | 总硬度 | 42.0 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.075 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.6 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004L |  |
|  |  |  | 氯化物（氯离子） | 0.356 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.254 |  |
|  |  |  | 硫酸盐(硫酸根） | 8.65 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以 N 计） | 0.670 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐（以 N 计） | 0.016L |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸根） | 0 |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸氢根）（mol/L） | 0.58 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 122 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 钾 | 1.22 |  |
|  |  |  | 钠 | 3.27 |  |
|  |  |  | 钙 | 5.61 |  |
|  |  |  | 镁 | 3.44 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 镉 | 0.0005L |  |
|  |  |  | 铁 | 0.03L |  |
|  |  |  | 锰 | 0.01L |  |
|  |  |  | 铜 | 0.006L |  |
|  |  |  | 锌 | 0.009L |  |
|  |  |  | 镍 | 0.05L |  |
|  |  |  | 银 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 钴 | 0.005L |  |
|  |  |  | 钼 | 0.016 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | <3 |  |
|  |  |  | 细菌总数（CFU/mL） | 260 |  |
| 2# | 项目矿区PD5 平硐处 | E：106°57′16.30″ N：32°37′27.84″ | pH（无量纲） | 7.54 | 1465 |
|  |  |  | 总硬度 | 44.0 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.042 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.4 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004L |  |
|  |  |  | 氯化物（氯离子） | 0.195 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.223 |  |
|  |  |  | 硫酸盐(硫酸根） | 8.06 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以 N 计） | 0.602 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐（以 N 计） | 0.016L |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸根） | 0 |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸氢根）（mol/L） | 0.78 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 139 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 钾 | 1.72 |  |
|  |  |  | 钠 | 3.75 |  |
|  |  |  | 钙 | 7.55 |  |
|  |  |  | 镁 | 3.27 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 镉 | 0.0005L |  |
|  |  |  | 铁 | 0.03L |  |
|  |  |  | 锰 | 0.01L |  |
|  |  |  | 铜 | 0.006L |  |
|  |  |  | 锌 | 0.009L |  |
|  |  |  | 镍 | 0.05L |  |
|  |  |  | 银 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 钴 | 0.005L |  |
|  |  |  | 钼 | 0.011 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | <3 |  |
|  |  |  | 细菌总数（CFU/mL） | 33 |  |
| 3# | 项目矿区PD6 东南侧约 55m 处 | E：106°57′22.52″ N：32°37′22.24″ | pH（无量纲） | 7.96 | 1407.5 |
|  |  |  | 总硬度 | 24.0 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.031 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 2.8 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004L |  |
|  |  |  | 氯化物（氯离子） | 0.088 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.132 |  |
|  |  |  | 硫酸盐(硫酸根） | 5.21 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以 N 计） | 0.917 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐（以 N 计） | 0.016L |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸根） | 0 |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸氢根）（mol/L） | 0.25 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 97 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 钾 | 0.76 |  |
|  |  |  | 钠 | 2.27 |  |
|  |  |  | 钙 | 3.44 |  |
|  |  |  | 镁 | 1.76 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 镉 | 0.0005L |  |
|  |  |  | 铁 | 0.03L |  |
|  |  |  | 锰 | 0.01L |  |
|  |  |  | 铜 | 0.006L |  |
|  |  |  | 锌 | 0.009L |  |
|  |  |  | 镍 | 0.05L |  |
|  |  |  | 银 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 钴 | 0.005L |  |
|  |  |  | 钼 | 0.011 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | <3 |  |
|  |  |  | 细菌总数（CFU/mL） | 28 |  |
| 4# | 项目矿区PD3 平硐处 | E：106°57′12.52″ N：32°37′28.23″ | pH（无量纲） | 7.32 | 1519 |
|  |  |  | 总硬度 | 48.0 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.036 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.4 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004L |  |
|  |  |  | 氯化物（氯离子） | 1.12 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.309 |  |
|  |  |  | 硫酸盐(硫酸根） | 9.43 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以 N 计） | 0.962 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐（以 N 计） | 0.016L |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸根） | 0 |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸氢根）（mol/L） | 0.82 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 124 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 钾 | 1.90 |  |
|  |  |  | 钠 | 3.70 |  |
|  |  |  | 钙 | 7.67 |  |
|  |  |  | 镁 | 3.85 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 镉 | 0.0005L |  |
|  |  |  | 铁 | 0.03L |  |
|  |  |  | 锰 | 0.01L |  |
|  |  |  | 铜 | 0.006L |  |
|  |  |  | 锌 | 0.009L |  |
|  |  |  | 镍 | 0.05L |  |
|  |  |  | 银 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 钴 | 0.005L |  |
|  |  |  | 钼 | 0.011 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | <3 |  |
|  |  |  | 细菌总数（CFU/mL） | 180 |  |
| 5# | 项目矿区PD2 东南侧约 100m 处 | E：106°57′16.33″ N：32 °37′30.74″ | pH（无量纲） | 7.38 | 1549 |
|  |  |  | 总硬度 | 40.0 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.147 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.1 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004L |  |
|  |  |  | 氯化物（氯离子） | 0.362 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.256 |  |
|  |  |  | 硫酸盐(硫酸根） | 8.15 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以 N 计） | 1.09 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐（以 N 计） | 0.016L |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸根） | 0 |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸氢根）（mol/L） | 0.76 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 96 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 钾 | 1.19 |  |
|  |  |  | 钠 | 4.31 |  |
|  |  |  | 钙 | 4.92 |  |
|  |  |  | 镁 | 3.75 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 镉 | 0.0005L |  |
|  |  |  | 铁 | 0.12 |  |
|  |  |  | 锰 | 0.01L |  |
|  |  |  | 铜 | 0.006L |  |
|  |  |  | 锌 | 0.009L |  |
|  |  |  | 镍 | 0.05L |  |
|  |  |  | 银 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 钴 | 0.005L |  |
|  |  |  | 钼 | 0.017 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | <3 |  |
|  |  |  | 细菌总数（CFU/mL） | 250 |  |
| 6# | 项目矿区PD2 东侧约 80m 处 | E：106°57′16.22″ N：32°37′31.85″ | pH（无量纲） | 7.45 | 1559 |
|  |  |  | 总硬度 | 50.0 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.072 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.6 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004L |  |
|  |  |  | 氯化物（氯离子） | 0.470 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.230 |  |
|  |  |  | 硫酸盐(硫酸根） | 8.12 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以 N 计） | 1.68 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐（以 N 计） | 0.016L |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸根） | 0 |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸氢根）（mol/L） | 0.89 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 114 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 钾 | 1.58 |  |
|  |  |  | 钠 | 4.80 |  |
|  |  |  | 钙 | 7.68 |  |
|  |  |  | 镁 | 3.93 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 镉 | 0.0005L |  |
|  |  |  | 铁 | 0.03L |  |
|  |  |  | 锰 | 0.01L |  |
|  |  |  | 铜 | 0.006L |  |
|  |  |  | 锌 | 0.009L |  |
|  |  |  | 镍 | 0.05L |  |
|  |  |  | 银 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 钴 | 0.005L |  |
|  |  |  | 钼 | 0.008 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | <3 |  |
|  |  |  | 细菌总数（CFU/mL） | 230 |  |
| 7# | 项目矿区PD5 东南侧约 70m 处 | E：106°57′19.22″ N：32°37′26.58″ | pH（无量纲） | 7.40 | 1456.5 |
|  |  |  | 总硬度 | 25.5 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.219 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.8 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004L |  |
|  |  |  | 氯化物（氯离子） | 1.40 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.290 |  |
|  |  |  | 硫酸盐(硫酸根） | 9.38 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以 N 计） | 0.864 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐（以 N 计） | 0.158 |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸根） | 0 |  |
|  |  |  | 碱度（碳酸氢根）（mol/L） | 0.45 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 102 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0003L |  |
|  |  |  | 钾 | 0.910 |  |
|  |  |  | 钠 | 4.61 |  |
|  |  |  | 钙 | 3.12 |  |
|  |  |  | 镁 | 2.74 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 镉 | 0.0005L |  |
|  |  |  | 铁 | 0.28 |  |
|  |  |  | 锰 | 0.07 |  |
|  |  |  | 铜 | 0.006L |  |
|  |  |  | 锌 | 0.009L |  |
|  |  |  | 镍 | 0.05L |  |
|  |  |  | 银 | 0.0025L |  |
|  |  |  | 钴 | 0.005L |  |
|  |  |  | 钼 | 0.012 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | <3 |  |
|  |  |  | 细菌总数（CFU/mL） | 550 |  |
| 8 | ZK802 | / | / | / | 1451.13 |
| 9 | ZK301 | / | / | / | 1602.65 |
| 10 | ZK402 | / | / | / | 1460.6 |
| 11 | ZK1601 | / | / | / | 1393.82 |
| 12 | ZK501 | / | / | / | 1609.64 |
| 13 | ZK502 | / | / | / | 1614.93 |
| 14 | ZK202 | / | / | / | 1503.28 |
| 15 | ZK701 | / | / | / | 1611.61 |
| 16 | ZK603 | / | / | / | 1459.18 |
| 17 | ZK002 | / | / | / | 1517.2 |

地下水环境质量现状评价

（1）评价因子

水温、pH值、溶解氧、五日生化需氧量、化学需氧量、硫化物、氨氮、石油类、氟化物、氰化物、六价铬、铅、镉、汞、砷、铜、锌、镍。

（2）评价标准

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水域标准限值。

（3）评价方法

采用单项污染指数法评价，其数学模式如下：

①一般污染物：

Sij=

式中：Sij—i污染物在监测点j的标准指数；

Cij—i污染物在监测点j的地下水浓度值(mg/L)；

Csi—I污染物的地下水质量标准值(mg/L)。

②pH：

SpH,j= pHj≤7.0；

SpH,j=  pHj＞7.0。

式中：

pHj—监测点j的pH值；

PHsd—地下水水质标准中规定的pH的下限值；

pHsu—地下水水质标准中规定的pH的上限值。

（4）地下水现状评价结果

地下水现状评价结果见下表：

表 4.2-12  地下水水质单项污染指数上限值评价结果

| 监测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 0.395 | 0.27 | 0.48 | 0.16 | 0.19 | 0.225 | 0.2 |
| 总硬度 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| 氨氮 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.29 | 0.14 | 0.44 |
| 高锰酸盐指数 | 0.53 | 0.47 | 0.93 | 0.47 | 0.37 | 0.53 | 0.60 |
| 挥发酚 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氰化物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氯化物（氯离子） | 0.0014 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0045 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0056 |
| 氟化物 | 0.25 | 0.22 | 0.13 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.29 |
| 硫酸盐(硫酸根） | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 硝酸盐（以N计） | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| 亚硝酸盐（以N计） | / | / | / | / | / | / | 0.16 |
| 碱度（碳酸根） | / | / | / | / | / | / | / |
| 碱度（碳酸氢根）（mol/L） | / | / | / | / | / | / | / |
| 溶解性总固体 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 六价铬 | / | / | / | / | / | / | / |
| 汞 | / | / | / | / | / | / | / |
| 砷 | / | / | / | / | / | / | / |
| 钾 | / | / | / | / | / | / | / |
| 钠 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 钙 | / | / | / | / | / | / | / |
| 镁 | / | / | / | / | / | / | / |
| 铅 | / | / | / | / | / | / | / |
| 镉 | / | / | / | / | / | / | / |
| 铁 | / | / | / | / | 0.40 | / | 0.93 |
| 锰 | / | / | / | / | / | / | 0.70 |
| 铜 | / | / | / | / | / | / | / |
| 锌 | / | / | / | / | / | / | / |
| 镍 | / | / | / | / | / | / | / |
| 银 | / | / | / | / | / | / | / |
| 钴 | / | / | / | / | / | / | / |
| 钼 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.11 | 0.17 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 2.6 | 0.33 | 0.28 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 5.5 |

从上表可以看出，地下水现状监测中，2#、3#点位各项监测因子单项指数均小于1，各点位监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水域标准限值，1#、4#、5#、6#、7#监测点位除细菌总数超标外，其他监测因子的单项指数均小于1，各点位监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水域标准限值。

土壤环境质量现状监测和评价

土壤环境质量现状监测

（1）监测断面及内容

①监测时间及频率

四川志达四方环保科技有限公司于2021年1月29日~2021年1月31日对项目区域土壤环境进行了监测，各点位监测时间为1天，每天采样1次。

②监测方法

土壤的采样、分析、质控、监测数据处理等均按国家环保局颁布的相关技术规范要求执行。

③监测点位

具体位置见下表及附图。

表 4.2-13  土壤监测点位表

| 序号 | 监测点位名称 |
| --- | --- |
| 1# 柱状样（45项） | 项目矿区PD0平硐处 |
| 2#柱状样 | 1395m中段 |
| 3# 柱状样 | 项目矿区PD3平硐处 |
| 4# 柱状样 | 1470m中段 |
| 5# 柱状样 | 项目矿区PD6平硐处 |
| 6# 表层样 | 表土堆场 |
| 7# 表层样 | 工业场地 |
| 8#表层样 | 1420m中段 |
| 9#表层样 | 1480m中段 |
| 10#表层样 | 项目矿区PD5平硐处 |
| 11# 表层样 | 矿区外点位（东侧农田） |
| 12# 表层样 | 矿区外点位（矿区范围外北侧） |
| 13# 表层样 | 矿区外点位（矿区范围外西侧） |
| 14# 表层样 | 矿区外点位（矿区范围外西南侧） |
| 15# 表层样 | 矿区外点位（矿区范围外南侧） |
| 16# 表层样（45项） | 矿区外点位（矿区范围外东北侧） |

④监测因子

1#、16#监测项目为pH、含盐量、镍、汞、铅、砷、镉、六价铬、铬、锌、铜、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2二氯乙烯、反-1,2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

2#-15#监测项目为pH、含盐量、砷、镉、铬、六价铬、锌、铜、铅、汞、镍。

（2）监测结果

土壤监测结果如下表所示：

表 4.2-14  土壤监测结果一览表

| 点位信息 |  |  | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位编号 | 点位名称（样品性状） | 经纬度 |  |  |  |
| 1# | 项目矿区内PD0平硐处柱状样表层土0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106°57′10.50″ N：32°37′32.03″ | 2021-1-29 | pH（无量纲） | 7.9 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 0.74 |
|  |  |  |  | 铅 | 15.2 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.23 |
|  |  |  |  | 锌 | 144 |
|  |  |  |  | 铜 | 31 |
|  |  |  |  | 镍 | 41 |
|  |  |  |  | 铬 | 87 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.0 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.122 |
|  |  |  |  | 砷 | 1.18 |
|  |  |  |  | 苯 | ND |
|  |  |  |  | 甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 乙苯 | ND |
|  |  |  |  | 间,对-二甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | ND |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | ND |
|  |  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | ND |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1, 1,2-四氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
|  |  |  |  | 氯苯 | ND |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 | ND |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯 | ND |
|  |  |  |  | 氯仿 | ND |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | ND |
|  |  |  |  | 2-氯苯酚 | ND |
|  |  |  |  | 萘 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(a)蒽 | ND |
|  |  |  |  | 䓛 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(b)荧蒽 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(k)荧蒽 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(a)芘 | ND |
|  |  |  |  | 茚并(1,2,3-cd) 芘 | ND |
|  |  |  |  | 二苯并(ah)蒽 | ND |
|  |  |  |  | 硝基苯 | ND |
|  |  |  |  | 苯胺 | ND |
|  | 项目矿区内PD0平硐处柱状样中层土0.5-1.5m处 （红棕色、粒状固体） |  |  | pH（无量纲） | 8.2 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 0.80 |
|  |  |  |  | 铅 | 25.8 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.16 |
|  |  |  |  | 锌 | 145 |
|  |  |  |  | 铜 | 39 |
|  |  |  |  | 镍 | 32 |
|  |  |  |  | 铬 | 89 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 2.1 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.156 |
|  |  |  |  | 砷 | 4.32 |
|  |  |  |  | 苯 | ND |
|  |  |  |  | 甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 乙苯 | ND |
|  |  |  |  | 间,对-二甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | ND |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | ND |
|  |  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | ND |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1, 1,2-四氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
|  |  |  |  | 氯苯 | ND |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 | ND |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯 | ND |
|  |  |  |  | 氯仿 | ND |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | ND |
|  |  |  |  | 2-氯苯酚 | ND |
|  |  |  |  | 萘 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(a)蒽 | ND |
|  |  |  |  | 䓛 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(b)荧蒽 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(k)荧蒽 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(a)芘 | ND |
|  |  |  |  | 茚并(1,2,3-cd) 芘 | ND |
|  |  |  |  | 二苯并(ah)蒽 | ND |
|  |  |  |  | 硝基苯 | ND |
|  |  |  |  | 苯胺 | ND |
|  | 项目矿区内PD0平硐处柱状样深层土1.5-3.0m处 （红棕色、粒状固体） |  |  | pH（无量纲） | 8.5 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.18 |
|  |  |  |  | 铅 | 28.4 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.22 |
|  |  |  |  | 锌 | 47 |
|  |  |  |  | 铜 | 39 |
|  |  |  |  | 镍 | 31 |
|  |  |  |  | 铬 | 63 |
|  |  |  |  | 六价铬 | ND |
|  |  |  |  | 汞 | 0.206 |
|  |  |  |  | 砷 | 2.37 |
|  |  |  |  | 苯 | ND |
|  |  |  |  | 甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 乙苯 | ND |
|  |  |  |  | 间,对-二甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | ND |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | ND |
|  |  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | ND |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1, 1,2-四氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
|  |  |  |  | 氯苯 | ND |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 | ND |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯 | ND |
|  |  |  |  | 氯仿 | 0.0051 |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | ND |
|  |  |  |  | 2-氯苯酚 | ND |
|  |  |  |  | 萘 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(a)蒽 | ND |
|  |  |  |  | 䓛 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(b)荧蒽 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(k)荧蒽 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(a)芘 | ND |
|  |  |  |  | 茚并(1,2,3-cd) 芘 | ND |
|  |  |  |  | 二苯并(ah)蒽 | ND |
|  |  |  |  | 硝基苯 | ND |
|  |  |  |  | 苯胺 | ND |
| 2# | 项目矿区待建1395m平硐口西南侧约100m处柱状样表层土0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106 °57′23.62＂N：32 °37′20.45＂ | 2021-1-30 | pH（无量纲） | 8.3 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.33 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.6 |
|  |  |  |  | 铅 | 29.1 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.96 |
|  |  |  |  | 铬 | 90 |
|  |  |  |  | 铜 | 42 |
|  |  |  |  | 锌 | 81 |
|  |  |  |  | 镍 | 39 |
|  |  |  |  | 砷 | 4.05 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.333 |
|  | 项目矿区待建1395m平硐口西南侧约100m处柱状样表层土0.5-1.5m处 （红棕色、粒状固体） |  |  | pH（无量纲） | 7.8 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 0.82 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.5 |
|  |  |  |  | 铅 | 22.4 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.64 |
|  |  |  |  | 铬 | 114 |
|  |  |  |  | 铜 | 64 |
|  |  |  |  | 锌 | 91 |
|  |  |  |  | 镍 | 19 |
|  |  |  |  | 砷 | 0.918 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.066 |
|  | 项目矿区待建1395m平硐口西南侧约100m处柱状样表层土1.5-3.0m处 （红棕色、粒状固体） |  |  | pH（无量纲） | 7.6 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.33 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.9 |
|  |  |  |  | 铅 | 25.7 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.90 |
|  |  |  |  | 铬 | 126 |
|  |  |  |  | 铜 | 40 |
|  |  |  |  | 锌 | 120 |
|  |  |  |  | 镍 | 62 |
|  |  |  |  | 砷 | 2.28 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.251 |
| 3# | 项目矿区PD3平硐处柱状样表层土0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106°57′12.03″ N：32°37′29.04″ | 2021-1-29 | pH（无量纲） | 8.0 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 0.79 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.1 |
|  |  |  |  | 铅 | 26.1 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.31 |
|  |  |  |  | 铬 | 82 |
|  |  |  |  | 铜 | 41 |
|  |  |  |  | 锌 | 90 |
|  |  |  |  | 镍 | 33 |
|  |  |  |  | 砷 | 1.35 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.086 |
|  |  |  |  | pH（无量纲） | 8.4 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 0.75 |
|  |  |  |  | 六价铬 | ND |
|  |  |  |  | 铅 | 28.9 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.19 |
|  |  |  |  | 铬 | 64 |
|  |  |  |  | 铜 | 39 |
|  |  |  |  | 锌 | 91 |
|  |  |  |  | 镍 | 52 |
|  |  |  |  | 砷 | 3.33 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.100 |
|  | 项目矿区PD3平硐处柱状样深层土1.5-3.0m处 （红棕色、粒状固体） |  |  | pH（无量纲） | 8.2 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 0.81 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.1 |
|  |  |  |  | 铅 | 28.8 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.95 |
|  |  |  |  | 铬 | 63 |
|  |  |  |  | 铜 | 42 |
|  |  |  |  | 锌 | 116 |
|  |  |  |  | 镍 | 46 |
|  |  |  |  | 砷 | 3.03 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.279 |
| 4# | 项目矿区PD6东北侧约110m处柱状样表层土0-0.5m处 （黄棕色、粒状固体） | E：106 °57′16.70＂N：32 °37′31.39＂ | 2021-1-30 | pH（无量纲） | 8.3 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.04 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.9 |
|  |  |  |  | 铅 | 30.0 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.67 |
|  |  |  |  | 铬 | 78 |
|  |  |  |  | 铜 | 40 |
|  |  |  |  | 锌 | 103 |
|  |  |  |  | 镍 | 56 |
|  |  |  |  | 砷 | 2.75 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.136 |
|  | 项目矿区PD6东北侧约110m处柱状样中层土0.5-1.5m处 （黄棕色、粒状固体） |  |  | pH（无量纲） | 8.6 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.17 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.1 |
|  |  |  |  | 铅 | 29.9 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.47 |
|  |  |  |  | 铬 | 70 |
|  |  |  |  | 铜 | 44 |
|  |  |  |  | 锌 | 75 |
|  |  |  |  | 镍 | 53 |
|  |  |  |  | 砷 | 2.42 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.225 |
|  | 项目矿区PD6东北侧约110m处柱状样深层土1.5-3.0m处 （黄棕色、粒状固体） |  |  | pH（无量纲） | 8.2 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 0.87 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.6 |
|  |  |  |  | 铅 | 32.3 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.99 |
|  |  |  |  | 铬 | 80 |
|  |  |  |  | 铜 | 46 |
|  |  |  |  | 锌 | 96 |
| 4# | 项目矿区PD6东北侧约110m处柱状样深层土1.5-3.0m处 （黄棕色、粒状固体） | E：106 °57′16.70＂N：32 °37′31.39＂ | 2021-1-30 | 镍 | 58 |
|  |  |  |  | 砷 | 1.91 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.232 |
| 5# | 项目矿区PD6东北侧约50m处柱状样表层土0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106 °57′16.99＂N：32 °37′31.06＂ | 2021-1-30 | pH（无量纲） | 7.9 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.43 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.0 |
|  |  |  |  | 铅 | 32.2 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.15 |
|  |  |  |  | 铬 | 108 |
|  |  |  |  | 铜 | 18 |
|  |  |  |  | 锌 | 90 |
|  |  |  |  | 镍 | 66 |
|  |  |  |  | 砷 | 3.82 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.172 |
|  | 项目矿区PD6东北侧约50m处柱状样中层土0.5-1.5m处 （红棕色、粒状固体） |  |  | pH（无量纲） | 8.1 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.03 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.9 |
|  |  |  |  | 铅 | 30.4 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.81 |
|  |  |  |  | 铬 | 135 |
|  |  |  |  | 铜 | 24 |
|  |  |  |  | 锌 | 48 |
|  |  |  |  | 镍 | 69 |
|  |  |  |  | 砷 | 1.35 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.095 |
|  | 项目矿区PD6东北侧约50m处柱状样深层土1.5-3.0m处 （红棕色、粒状固体） |  |  | pH（无量纲） | 7.8 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.23 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.8 |
|  |  |  |  | 铅 | 28.5 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.93 |
|  |  |  |  | 铬 | 67 |
|  |  |  |  | 铜 | 27 |
|  |  |  |  | 锌 | 75 |
|  |  |  |  | 镍 | 38 |
|  |  |  |  | 砷 | 4.17 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.168 |
| 6# | 项目矿区内PD6平硐出口处表层土样0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106 °57′20.62＂N：32 °37′24.23＂ | 2021-1-31 | pH（无量纲） | 7.7 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.09 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.0 |
|  |  |  |  | 铅 | 26.6 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.43 |
|  |  |  |  | 铬 | 77 |
|  |  |  |  | 铜 | 59 |
|  |  |  |  | 锌 | 80 |
|  |  |  |  | 镍 | 80 |
|  |  |  |  | 砷 | 2.65 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.219 |
| 7# | 项目矿区内工业场地表层土样0-0.5m处 （黄棕色、粒状固体） | E：106 °57′30.34＂N：32 °37′24.92＂ | 2021-1-31 | pH（无量纲） | 7.9 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.31 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.9 |
|  |  |  |  | 铅 | 29.7 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.50 |
|  |  |  |  | 铬 | 30 |
|  |  |  |  | 铜 | 47 |
|  |  |  |  | 锌 | 89 |
|  |  |  |  | 镍 | 56 |
|  |  |  |  | 砷 | 2.31 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.437 |
| 8# | 项目矿区表土堆场处表层土样0-0.5m处 （黄棕色、粒状固体） | E：106 °57′34.37＂N：32 °37′24.86＂ | 2021-1-31 | pH（无量纲） | 8.2 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.48 |
|  |  |  |  | 六价铬 | ND |
|  |  |  |  | 铅 | 30.2 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.15 |
|  |  |  |  | 铬 | 39 |
|  |  |  |  | 铜 | 63 |
|  |  |  |  | 锌 | 91 |
|  |  |  |  | 镍 | 51 |
|  |  |  |  | 砷 | 4.75 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.252 |
| 9# | 项目矿区PD5东侧约15m处表层土样0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106 °57′16.92＂N：32 °37′28.44＂ | 2021-1-31 | pH（无量纲） | 7.6 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.11 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.3 |
|  |  |  |  | 铅 | 25.4 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.54 |
|  |  |  |  | 铬 | 79 |
|  |  |  |  | 铜 | 14 |
|  |  |  |  | 锌 | 112 |
|  |  |  |  | 镍 | 40 |
|  |  |  |  | 砷 | 0.871 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.311 |
| 10# | 项目矿区PD5平硐处表层土样0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106 °57′16.78＂N：32 °37′27.80＂ | 2021-1-31 | pH（无量纲） | 7.9 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 0.85 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.7 |
|  |  |  |  | 铅 | 31.1 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.34 |
|  |  |  |  | 铬 | 62 |
|  |  |  |  | 铜 | 30 |
|  |  |  |  | 锌 | 104 |
|  |  |  |  | 镍 | 71 |
|  |  |  |  | 砷 | 2.55 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.100 |
| 11# | 项目矿区外东侧约200m农田表层土样0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106 °57′47.80＂N：32 °37′21.71＂ | 2021-1-31 | pH（无量纲） | 8.0 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.20 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.4 |
|  |  |  |  | 铅 | 29.5 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.84 |
|  |  |  |  | 铬 | 59 |
|  |  |  |  | 铜 | 38 |
|  |  |  |  | 锌 | 92 |
|  |  |  |  | 镍 | 48 |
|  |  |  |  | 砷 | 2.54 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.292 |
| 12# | 项目矿区外北侧约60m表层土样0-0.5m处 （黄棕色、粒状固体） | E：106 °57′20.20＂N：32 °37′33.24＂ | 2021-1-31 | pH（无量纲） | 7.6 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 0.91 |
|  |  |  |  | 六价铬 | ND |
|  |  |  |  | 铅 | 14.7 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.71 |
|  |  |  |  | 铬 | 57 |
|  |  |  |  | 铜 | 56 |
|  |  |  |  | 锌 | 72 |
|  |  |  |  | 镍 | 48 |
|  |  |  |  | 砷 | 2.62 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.125 |
| 13# | 项目矿区外西侧约60m表层土样0-0.5m处 （黄棕色、粒状固体） | E：106 °57′08.03＂N：32 °37＇29.22＂ | 2021-1-31 | pH（无量纲） | 8.3 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.63 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.3 |
|  |  |  |  | 铅 | 15.1 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.41 |
|  |  |  |  | 铬 | 37 |
|  |  |  |  | 铜 | 41 |
|  |  |  |  | 锌 | 105 |
|  |  |  |  | 镍 | 42 |
|  |  |  |  | 砷 | 2.51 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.147 |
| 14# | 项目矿区外西南侧约45m表层土样0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106 °57′18.37＂N：32 °37＇21.90＂ | 2021-1-31 | pH（无量纲） | 8.1 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.19 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.7 |
|  |  |  |  | 铅 | 31.5 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.93 |
|  |  |  |  | 铬 | 60 |
|  |  |  |  | 铜 | 61 |
|  |  |  |  | 锌 | 118 |
|  |  |  |  | 镍 | 39 |
|  |  |  |  | 砷 | 2.03 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.426 |
| 15# | 项目矿区外南侧约40m表层土样0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106 °57′25.47＂N：32 °37＇17.80＂ | 2021-1-31 | pH（无量纲） | 7.8 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.06 |
|  |  |  |  | 六价铬 | ND |
|  |  |  |  | 铅 | 28.0 |
|  |  |  |  | 镉 | 1.36 |
|  |  |  |  | 铬 | 70 |
|  |  |  |  | 铜 | 34 |
|  |  |  |  | 锌 | 50 |
|  |  |  |  | 镍 | 41 |
|  |  |  | 2021-1-31 | 砷 | 2.32 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.231 |
| 16# | 项目矿区外东北侧约50m表层土样0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106 °57′23.46＂N：32 °37＇32.85＂ | 2021-1-31 | pH（无量纲） | 7.6 |
|  |  |  |  | 全盐量（g/kg） | 1.69 |
|  |  |  |  | 铅 | 34.6 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.63 |
|  |  |  |  | 锌 | 74 |
|  |  |  |  | 铜 | 52 |
|  |  |  |  | 镍 | 39 |
|  |  |  |  | 铬 | 53 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.5 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.160 |
|  |  |  |  | 砷 | 3.30 |
|  |  |  |  | 苯 | ND |
|  |  |  |  | 甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 乙苯 | ND |
|  |  |  |  | 间,对-二甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | ND |
|  |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | ND |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | ND |
|  |  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | ND |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | ND |
|  |  |  |  | 1,1, 1,2-四氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
|  |  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
|  |  |  |  | 氯苯 | ND |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 | ND |
| 16# | 项目矿区外东北侧约50m表层土样0-0.5m处 （红棕色、粒状固体） | E：106 °57′23.46＂N：32 °37＇32.85＂ | 2021-1-31 | 1,2-二氯苯 | ND |
|  |  |  |  | 氯仿 | ND |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | 0.0303 |
|  |  |  |  | 2-氯苯酚 | ND |
|  |  |  |  | 萘 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(a)蒽 | ND |
|  |  |  |  | 䓛 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(b)荧蒽 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(k)荧蒽 | ND |
|  |  |  |  | 苯并(a)芘 | ND |
|  |  |  |  | 茚并(1,2,3-cd) 芘 | ND |
|  |  |  |  | 二苯并(ah)蒽 | ND |
|  |  |  |  | 硝基苯 | ND |
|  |  |  |  | 苯胺 | ND |

土壤环境质量现状评价

本次土壤现状监测点位中，1#-10#点位土壤现状监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，11#-16#点位土壤现状监测值满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值标准。

环境影响预测与评价

施工期环境影响评价

建设期固体废弃物影响分析

工程施工产生的固体废弃物主要包括工程弃碴和施工人员生活垃圾，若处置不当，可能对局地环境有影响。

本项目施工弃碴，属第Ⅰ类一般工业固体废物，如随意堆放可能破坏生态环境和自然景观、占用林地耕地、加大水土流失、形成泥石流、造成环境风险，对下游人民的生命和财产安全构成威胁。本项目施工建渣的运输车辆应采用封闭式，在运输过程中，杜绝沿途撒落。施工期产生的其他固体废物，如废弃材料、纸张、塑料薄膜及时送垃圾场和废品站处理；其他建渣送指定的地方堆放。

施工人员的生活垃圾若不妥善处理，一方面垃圾中的白色污染等将破坏周围自然景观，另一方面，将导致苍蝇、蚊虫孳生及鼠类增加，影响人群健康。本项目施工人员及工地管理人员产生的生活垃圾，全部纳入乡镇垃圾清运系统。

本项目施工弃土和其他固体废弃物经妥善处置后对周围环境影响较小。

建设期水环境影响分析

（1）地表水

施工营地生活污水利用现有化粪池收集粪便污水，用作矿区绿化灌溉，施工期生活污水不会对当地地表水环境带来明显不利影响。

（2）地下水

建设期的工程活动内容较多，但主要集中在地面，仅井巷掘进过程中会揭穿部分含水层，在工作面整备结束后即转为营运期。因此，在对地面施工废水妥善处置的前提下，对地下水体的影响环节较少。由于矿井的主井、平硐工程量较大，在井巷掘进过程中，采用先探后掘、一次成形的施工方法。这种方法的优点是提高了建设的安全性与施工效率，从保护地下水体的角度讲，井巷掘进中应注意的有：

①对可能遇到的含水层地段，应实施工程止水，以减少含水层的疏干水量；

②主斜井、平硐施工中所揭穿的含水层应及时封堵；

③平硐中的排水沟管应与主体工程同时敷设，掘进过程所产生的淋水必须排入地面场地集水池中与施工废水一并处理，不得排入地表水体或地下就地入渗；

④ 合理安排施工顺序，在工作面整备结束前地面矿井水回用系统应建成并调试完毕，以便在矿井试生产阶段即实现矿井水的资源化。

综上，矿井建设期对地下水环境的影响环节是可能疏于平巷以上部分地下水；影响程度较小，在采取合理的止水措施后，这种不利影响是环境可接受的。

建设期环境空气影响分析

当气候干燥、挖土量为300t/d、平整场地的扬尘迭加本底浓度后，在不稳定和中性条件下，150 m的范围内有可能超过任何一次浓度的标准1.00 mg/Nm3；在稳定条件下，下风向300m的范围内有可能超标。

本工程在施工期间如果不注意防止扬尘的污染，不采取有力地防尘措施，而产生的扬尘难于扩散，将会增加该区域TSP的污染。

为有效防止施工期间废气和扬尘对周围环境空气的污染，评价要求施工单位注意文明施工，定期洒水，及时清扫地面尘土，并严格管理产生扬尘的机械设备，基础设施工程建设时应加安全网，将扬尘的影响减少到最低。

总体而言，施工期扬尘对环境的影响是暂时的，随着施工的结束而结束，对评价区域内的大气环境质量影响程度有限。

建设期声学环境影响分析

由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施，故传播较远，对工业场地周围的环境敏感目标影响较明显。

由于施工场地内设备运行数量总在波动，要准确预测施工场地各厂界噪声值很困难，本评价只预测各个声源单独作用时的超标范围。

工程施工噪声影响预测结果见下表：

表 5.1-1  施工噪声影响预测结果

| 序号 | 声源名称 | 最高噪声级 | 评价标准dB（A） |  | 最大超标范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 推土机 | 83（15m） | 75 | 55 | 38 | 377 |
| 2 | 挖掘机 | 77（15m） | 75 | 55 | 19 | 189 |
| 3 | 混凝土搅拌机 | 89（1m） | 70 | 55 | 9 | 50 |
| 4 | 打桩机 | 105（15m） | 85 | 禁止施工 | 150 | / |
| 5 | 振捣机 | 93（1m） | 70 | 55 | 14 | 79 |
| 6 | 电据 | 103（1m） | 70 | 55 | 45 | 251 |
| 7 | 吊车 | 73（15m） | 65 | 55 | 38 | 119 |
| 8 | 升降机 | 78（1m） | 65 | 55 | 4 | 14 |
| 9 | 重型卡车、拖拉机 | 85（7.5m） | 70 | 55 | 42 | 237 |

从上表可以看出，在所有施工机械中，打桩机噪声影响范围最大，昼间到150米处噪声值才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。夜间如果按55 dB（A）衡量，至几公里外才能满足标准要求。其他影响较大的噪声源还有推土机、挖掘机、电锯、吊车和运输车辆，这些噪声源夜间的影响范围都超过了100米，但昼间影响相对较小，不超过50米，一般不超出工业场地场界范围。从敏感点来看，矿工业场地场界周围200米范围内没有集中居住区等敏感点，所以，施工期间噪声对敏感人群影响不明显。但在夜间施工中，在工地附近居住的施工工人会受到一定影响。

重型载重汽车和拖拉机等交通工具噪声影响较大，昼间影响范围是42m，夜间影响范围是237m。

总体而言，施工期噪声影响是暂时的，并随着施工期的结束而消失，由于施工期区域地处荒山，声环境评价范围内无人居住，故不会产生明显的不利影响。

建设期环境影响防治措施

本工程所需水泥、木材、砂石等建筑材料较多，其施工过程中产生的废水、废气、废渣及噪声会对场区内及场区周围环境造成一定的不利影响，因此建设期可从以下几个方面采取防治措施，将这种不利影响减小到最小：

①加强外部管理，聘用现代化水平较高、技术装备较好的工程单位进行文明施工。

②建设期间加强运输调度管理，禁止水泥散装车运输，经常洒水清整进入场区的交通要道路面，以保证道路畅通，减小扬尘污染。

③在施工工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数。

④加强工地管理，防止乱堆乱弃建筑垃圾，以减少施工扬尘，同时建议将施工地段用编织布等围栏，既可防止扬尘，亦可起到一定的隔声屏障作用。

⑤对建设期生活污水集中处理，严禁散排，在条件允许的条件下建设矿区污水处理站，并按有关要求实施污水林灌。

⑥应尽可能选择低噪声施工机械。

⑦对新征土地内的现有植被，能保留的应尽量保留，对于必须破坏的地段，在施工后期或结束后，能恢复的地段应及时恢复，尽量减少绿地面积的破坏和减少。

⑧在必要时，对施工人员应采取相应的劳动保护措施，以保护其身体健康，保障工程尽早结束，减少建设期对环境造成的影响。

小结

建设期对环境的影响是暂时的，其主要影响为：

（1）废气污染源主要是施工扬尘、施工机械排放的废气以及大型运输汽车尾气；

（2）建设期过程中对生态环境的破坏；

（3）噪声污染源主要是高噪声施工机械及大中型运输车辆；

（4）废水污染源主要是生活污水、泥浆水、地面径流以及车辆冲洗水等；

（5）建设期还产生大量的建筑垃圾和工程渣土；

（6）施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。

这些都不可避免地会对周围环境，特别是对生态和噪声、大气环境造成较大影响。建设期的文明施工、环境管理是控制建设期环境影响的关键，建议建设单位在同施工单位签订合同时，按照国家和南江县、巴中市的有关规定，采取本环评所建议的防治措施，将有关内容作为合同内容明确要求，以控制、减少建设期的环境影响。

本次评价要求建设方应避开雨季进行施工，尽量减小当地的水土流失。

营运期环境影响分析

大气环境影响分析

大气环境影响评价工作等级确定

（1）评价因子

根据工程分析，本项目主要考虑工业场地矿石临时堆场排放的颗粒物判定大气环境影响评价等级，选用颗粒物作为大气环境影响评价因子。

（2）污染物评价标准

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关要求，对上表中仅有24小时均值的污染物按3倍折算为1小时均值，即TSP折算为1小时平均浓度限值为0.9mg/m3。本项目大气环境影响评价预测因子评价标准见下表。

表 5.2-1 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 功能区 | 平均时段 | 标准值 （μg/m3） | 折算1h均值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类区 | 24 小时均值 | 300 | 900 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） |
| 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“对仅有8h平均质量浓度、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值” |  |  |  |  |  |

（3）污染源参数

估算模型采用满负荷运行条件下排放强度及对应的污染源参数，废气源强见下表所示。

表 5.2-2	本项目主要废气排放源参数表（无组织）

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 工业场地 | 无组织排放源强（kg/h） | 0.0015 |

（4）估算模型参数

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式的估算模式 AERSCREEN 进行影响预测，该模式是基于 AERMOD 内核算法开发的单源估算模型，本次预测选用参数见下表。

表 5.2-3 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.2（313.35K） |
| 最低环境温度 |  | -3.7（269.45K） |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（5）预测结果

本项目有组织排放源大气污染物正常排放预测结果见下表所示。

表7-9  本项目废气污染物估算模型计算结果表

| 排放源 | 污染物 | 污染物排放量kg/h | 质量标准ug/Nm3 | 最大地面浓度ug/Nm3 | 最大占标率Pi(%) | D10% m | 执行 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 颗粒物 | 0.015 | 300*3 | 14.58 | 0.62 | 0 | 三级 |

根据上表估算结果可知，本项目所产生的污染物最大占标率P=0.62%，小于1%，最远距离D10%：0 m (所有筛选点的占标率均低于10%)。根据评价等级判断标准，计算结果的评价等级为三级。因此，确定本项目大气环境影响评价工作级别为三级。

大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“8.7.5.1 对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，且大气环境防护距离需要采用进一步预测模型进行模拟预测，只有大气一级评价项目才需要采用进一步预测模型进行模拟，本项目大气评价等级为三级，因此无需进行大气环境防护距离的计算，也无需设置大气环境防护距离。

大气环境影响分析

1、地下采场废气对环境空气的影响分析

地下采场粉尘主要采取了如下除尘措施：

坑内采矿采用湿式作业方式；在产尘点及通道加强洒水、喷雾，提高坑内空气的含水率，可有效降低坑内粉尘；在井下设置通风除尘设施。

采取上述措施后，由通风机排出的污风中粉尘排放浓度小于50mg/m3，爆破炮烟中有害气体CO和NOx的排放浓度分别为30～50mg/m3和20～30mg/m3，通过井下通风系统外排至地面大气中，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

本项目通风井口周围200m内没有居民点，生产期间外排废气对周围环境的影响较小，环境空气质量仍将保持在二级标准质量内。

2、地面工业场地及矿区联络公路等对环境空气的影响分析

由工程分析可知，工程对矿区联络公路、裸露地面等面源污染型的大气污染源采取了具有针对性措施：

①卸矿、转运等产尘点采用喷雾抑尘设施多套。

②运输矿石、废石的车辆尽量密闭；干燥时节采取路面洒水降尘，以减轻道路扬尘对沿途环境的影响；运输路面应作硬化处理，防止起尘。

采取上述措施后可有效减轻对区域环境空气质量影响。

地表水影响分析

地表水环境评价等级

本项目产生废水主要为矿井涌水、空压机循环冷却水及少量的生活污水。本环评提出，本项目废水采取“清污分流”，矿井涌水不与其他废水混合，产生后经沉淀池收集处理，再经废水处理设施处理后，部分回用于采矿作业，剩余部分达标排入桥河沟；空压机循环冷却水循环使用不外排；生活污水经污水处理设施处理后回用于厂区绿化或洒水降尘，不外排。地表水水质要求为Ⅲ类，主要功能为发电、泄洪、灌溉。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价工作等级判定表，确定本次环评地表水工作等级为三级A。

地表水环境影响评价工作等级判定见下表：

表 5.2-4 地表水环境影响评价工作等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200或W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

地表水环境评价等级

根据工程分析，现有矿区废水主要包括矿井涌水、采矿工艺废水和少量生活污水。

（1）矿井涌水产生及综合利用途径

1）矿井水来源及排放量

矿井水来源一个是井巷涌水，一个是生产废水。矿井涌水主要来自大气降水，经岩石裂隙渗漏至矿井明沟收集；生产废水主要是湿式凿岩、降尘废水。

具体如下：

①矿井涌水

由于矿区金矿体为脉状，倾角陡（74°～84°），厚度小（1.09～1.43m），斜深56～197m，不利于露天开采，只有采用地下坑道开采。地表水和大气降水只有通过渗透形成地下水（基岩裂隙水）进入坑道。因此，矿区主要矿体矿床充水因素为基岩裂隙水。

根据项目开发利用方案以及可行性研究报告，根据矿区水文地质条件和在勘查工作中所取得的水文地质资料，结合开采方式，由于有四条现有坑道的观测资料（其中三条为长期动态观测坑道），实测现有坑道的出水量可靠，因此选择水文地质比拟法预测矿坑涌水量，计算公式如下。

Q=q•L    q=∑Qi∑Li

式中：Q-预测矿坑涌水量（m3/d）；

L-未来坑道长度（m）；

q-单位长度出水量（m3/d•m）；

结合《四川省南江县大火地矿区金矿详查报告》，根据PD0、PD2、PD3、PD5四条坑道出水量的观测资料（其中三条为长期动态观测坑道，实测现有坑道出水量氪佬），四条坑道总出水量1.285L/S（111m3/d），平均单位长度出水量q=0.00215L/S•m（0.186m3/d•m）；单位长度出水量最大值qmax=0.00496L/S•m（0.429m3/d•m）。

矿区拟首采Ⅰ号矿体1450m标高中段，按矿体长455m沿脉开采，预测首采坑道涌水量：

Q=q•L=455×0.00215=0.978 L/S（84.5m3/d）

Qmax=qmax•L=455×0.00496=2.257L/S（195.0m3/d）

首采Ⅰ号矿体1450m标高中段坑道正常涌水量预测为84.5m3/d，最大涌水量预测为195.0m3/d。

综上，本项目矿区排水量介于84.5~195.0m3/d。环评建议本项目矿山开采期涌水量为195m3/d。

②湿式凿岩、降尘废水

地下采场全面推行湿式作业，所有凿岩设备均采用湿式凿岩；工程装卸矿点、采掘面安装喷雾器进行喷雾洒水；主要进风井、巷及石门、运输平巷等定期进行洗壁；在工作面采矿和掘进时，事前洒水洗壁。

湿式凿岩、降尘废水采取适当定量控制措施后，全部由矿石、废石、井巷壁、粉尘等吸收消耗，基本不会明显产生。

2）矿巷涌水主要治理措施

采场耗水量74m3/d，矿井涌水（195m3/d）无法全部回用。本环评提出，矿井涌水与地下开采废水进行“清污分流”，采矿废水不能与矿井涌水混合排放。根据现场调查，本项目所在位置地势险要，平硐口均位于陡坡处，硐口外几乎无可用场地；同时几个平硐口距离较远，不利于涌水集中收集和处理。由于受当地条件限制，环评要求在各平硐口内各设置1座三级沉淀池，沉淀池容积为50m3；各中段平巷均可直通地表，地形有利于自然排水，因此，坑内排水采用自流方式排放，即在各中段运输巷内人行道侧设置水沟，水沟坡度3～5‰；矿井涌水经平硐口沉淀池处理后，多余部分经平硐口沉淀池处理后作为清净下水随单独管道排入地表冲沟，后汇入南江河。在沉淀过程中，当涌水中SS浓度偏高，重力沉淀效果不佳时，可在沉淀池内投加絮凝沉淀剂，以保证回用水和外排水水质。矿井涌水和地下开采废水经过“清污分流”后，涌水各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准，因而剩余涌水直接排放不会对地表水环境造成污染。

（2）空压机等设备冷却废水产生及治理措施

空压机等设备冷却水量共321m³/d，蒸发损失16m³/d，305m³/d冷却水循环利用，无生产废水排放。

循环水设备供水温度30℃，回水温度45℃，设计采用敞开式循环冷却水系统。设备冷却水的回水利用余压至冷却塔冷却后自流至冷却水池，冷却后的池水经循环泵加压后送至循环水给水管网供设备使用。

（3）机修废水产生及治理措施

设备维修只考虑简单维护性修理，大修全部外协解决；少量机修废水产生量1.0m3/d，经中和池+隔油池处理后用于路面降尘，无生产废水排放。

（4）生活污水产生及治理措施

生活污水产生量为8m3/d，矿区建设1套10m3/d的一体化污水处理设施处置，处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）用于矿区及周边绿化。

综上所述，项目建成后矿井涌水和地下开采废水经过“清污分流”，涌水各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准，涌水中不含重金属，进行“清污分流”经沉淀池沉淀后，可纳入清净下水，排入地表III类水体不会对其水质产生影响，因而剩余涌水直接排放不会对地表水环境造成污染。

地下水影响分析

地下水评价工作等级

1、项目类型

根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中I类、II类及III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。

拟建项目属于“H有色金属”中“47、有色金属采选（含单独尾矿库）”，本项目为采矿工程，不设置选厂、尾矿库，不设置废石堆场，废石暂存于工业场地废石转运点，废石每1-2天交由建材加工厂进行处置，根据部长信箱《关于<环境影响评价技术导则 地下水>中排土场如何界定问题的回复》，回复内明确在黑色金属和有色金属开采项目中，临时或永久用于堆放矿山剥离和掘进排弃物的场所，可能对地下水造成污染的，其地下水环境影响评价项目类别应定为Ⅰ类。

本项目拟在工业场地设置一个临时废石堆场，因此本项目地下水地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类

2、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），按照表5.3-1进行地下水环境敏感程度分级，按照表5.3-2要求进行建设项目评价工作等级划分。

表 5.2-5   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表 5.2-6    评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 一 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

项目周边不涉及地下水取水点。故拟建项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感，确定本项目地下水评价工作等级为二级。

3、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围可采用公示计算法、查表法和自定义法确定。本项目位于水文地质单元明显的山区。矿区厂周边具有较完整的水文地质单元，故地下水评价范围西北侧、东侧和西侧以山脊线（地表水分水岭）为界，下游以石桥河为界。

图 5.2-1  评价范围示意图

地下水环境影响评价

1、预测因子

根据本项目特征，本项目地下水环境影响预测因子详述如下：

1）开采工程：针对金矿开挖及采掘期间平硐排水引起的区域地下水位下降及由此引发的相关环境水文地质问题，预测因子为地下水水位降深及影响半径。

2）废石临时堆场：根据本项目废石毒性浸出试验结果，选取浸出液中浓度较高的镉和汞作为预测因子。

表 5.2-7 本项目废石浸出试验结果统计（单位：mg/L）

| 项目 | 锌 | 铬 | 铜 | 银 | 镉 | 镍 | 汞 | 硒 | 砷 | 铅 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | 0.044 | 0.05L | 0.02L | 0.01L | 0.0005 | 0.04L | 0.00215 | 0.0048 | 1.4L | 0.6L | 0.004L |
| GB5085.3-2007 | 100 | 15 | 100 | 5 | 1 | 5 | 0.1 | 1 | 5 | 5 | 5 |

2、开采工程对地下水环境影响预测

（1）矿井疏水影响范围

根据开发利用方案，首采Ⅰ号矿体1450m标高中段坑道正常涌水量预测为84.5m3/d，最大涌水量预测为195.0m3/d。

根据《四川省南江县大火地金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，矿山设计标高1634m至1327m，采用公式 计算矿山开采至最低标高时形成的以坑道为中心的降落漏斗影响半径：

式中：R为影响半径（m）；

S为水位降深（m）。

根据《四川省南江县大火地金矿矿区金矿详查报告》构造裂隙含水层水位标高为1522.4m，最低开采标高为1327m，则S=195.4m。

K为渗透系数（m/d），取0.0023m/d。（数据取自四川省南江县大火地金矿矿区金矿详查报告）。

经计算，预测地下水降落漏斗影响半径R为93.71m。根据矿体水平投影范围及降落漏斗影响半径，降落漏斗影响面积为0.027km²。

（2）矿井疏水对第四系孔隙水、基岩裂隙水、构造裂隙水含水层的影响分析

矿区范围内地下水为第四系松散岩类孔隙潜水、基岩风化裂隙水、构造破碎带裂隙水。第四系松散岩类孔隙潜水与基岩风化裂隙水直接接触，基岩风化裂隙水与构造破碎带裂隙水仅通过构造破碎带地表出露位置直接接触，其他位置存在隔水岩体，接触面较小。矿山现保有矿体多在已开采矿体的边部，赋存于构造破碎带中，矿体围岩为隔水岩体，矿山未来开采所开拓工程仍将位于构造破碎带及周边隔水岩体中。随着矿山的开采，基岩风化裂隙水含水层会局部仍将被破坏，构造裂隙含水层被矿山工程贯通，直接破坏其含水层结构，内部赋存的构造裂隙水被疏干。因此矿山开采直接破坏矿体构造裂隙含水层的结构，采矿活动对含水层结构的破坏较严重。

根据检测结果，矿坑涌水满足《地表水环境质量标准》中的三类标准，对下游地表水和地下水产生的污染轻微。并且周围无供水井，矿坑水不含有毒有害物质，对周围居民正常生产和生活影响较轻。矿山地下开采仍会进行爆破，矿山生产规模增加不大，爆破量增加较少，矿山爆破对硝酸盐含量的增加不会大于现状水平，因此矿山生产预测对地下水质影响较轻。

综上所述，矿山的开采活动引起的地下水水位下降趋于稳定，不再大幅降低地下水水位，形成的降水漏斗导致降落漏斗范围随开采范围增大而增大，降落漏斗内地下水疏干，破坏了地下水赋存条件及径流条件，对地下水破坏影响为严重；矿山开采对含水层结构的破坏影响较严重；矿山开采对含水层水质影响较轻。

（3）矿井疏水对居民饮水和灌溉用水的影响

经调查附近居民饮用水为“村村通”工程的自来水。

根据预测，本项目后期可能形成影响半径为93.71m的降落漏斗，降落漏斗内没有村庄和水井，因此居民生活用水和溉灌水量不会受到明显不利影响，不影响当地生产生活。

（4）矿井疏水对土地资源的影响

本项目矿井疏水将形成以采空区为最低点、 近东—西向为长轴的半椭圆形的降落漏斗，影响半径约为93.71m。降落漏斗位于采空区，建设单位通过对采空区及时回填，确定该区域发生采空塌陷及其伴生地裂缝危险性为小。因此基本不会对地面的土地资源产生破坏。

（5）项目排水对浅层地下水水质的影响

拟建项目建成后生活污水经过处理后全部回用于矿区绿化和道路洒水等， 无外排。项目外排废水主要是未利用的矿井涌水。

矿井涌水排水对浅层地下水环境的影响主要表现为通过地表入渗，补给地下潜水。经监测，本项目矿井涌水水质优于《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，即使下渗也不会影响地下水水质。

此外，由于废水收集、处理设施均采用整体内防渗措施，矿井排水及回用水管道均采用不锈钢或玻璃钢等抗腐蚀能力较强材质的密闭管道；对于矿井涌水沉淀池内、外壁进行防腐处理等，工程废水泄漏、下渗的可能性较小，因此项目废水对厂区附近地下水的影响较小。

（6）炸药对含水层及水质

矿体在开采过程中需要对矿体进行爆破，炸药爆炸时产生 CO2、 H2O、 CO、 NO、N2、NO2 等气体。有害气体一般是爆炸瞬间产生，爆破以后立即采取强制通风，从风井排出。炸药主要成分为硝酸铵，一旦进入水体，将导致水中硝酸盐浓度变高，将会污染对地下水水质产生影响。

3、废石临时堆场对地下水环境影响预测

（1）源项分析

本项目废石堆场设置在工业场地内，设置有三面围挡及挡雨棚，正常运行情况下，几乎不会产生淋滤液。

非正常运行状况，因废石临时堆场挡墙及顶棚破损，上游集雨区形成的地表径流汇入废石临时堆场形成淋滤液，下渗进入地下水系统。因废石临时堆场挡墙破损及降雨淋滤废石易于及时发现和处理，本次假设挡墙破损后，在1个月内修缮完成，各堆场非正常状况淋滤液下渗时间按30d考虑。废石临时堆场发生非正常状况地下水污染源项分析见下表。0.24405   1.0494

表 5.2-8  废石临时堆场污染源强分析

| 构筑物 | 集雨面积 | 淋滤液每日下渗量（m3/d） | 下渗时间 | 下渗污染因子及浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cd | Hg |
| 工业场地废石临时堆场 | 200m2 | 0.83 | 30d | 0.0005mg/L | 0.00215mg/L |

（2）预测方法

预测方法参考《环境影响评价技术导则地下水环境》附录中推荐的连续注入示踪剂——平面瞬时点源公式。

式中：x、y —计算点处的位置坐标 m；

t —时间，d；

C（x，y，t）—t 时刻点x，y 处的示踪剂浓度，mg/L；

M —含水层的厚度，m（评价区考虑岩浆岩强～中风化裂隙发育深度，取30m）；

mM —长度为M 的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

v —水流速度，m/d（本次取0.006）

n —有效孔隙度，无量纲，本次取0.10；

Dx —纵向弥散系数，0.12m2/d；Dy —横向弥散系数，0.012m2/d；

R —滞留因子无量纲；

π—圆周率；

（3）预测时段

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价预测时段至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。根据项目开发利用方案，大火地矿山服务年限为10年（含基建期），本项目临时废石场随着采矿作业的结束而消失，始终存在于此地，故本次预测时段按经验设为项目建成运营期污染发生后的100d、1000d、3650d。

（4）预测结果

1）正常状况

正常状况下，防渗等人工防渗完好，各个生产区域一切运转正常；正常跑、冒、滴、漏下的污染物也因人工防渗等措施不进入地下水，废水泄漏量极小，也可视为废水不渗漏，对评价区内地下水环境的极小。

2）非正常状况

非正常状况由于混凝土及防渗膜老化、地质灾害等原因导致混凝土及防渗同时破损，淋滤液通过破损处下渗进入地下水含水层。

①Cd运移预测结果

表 5.2-9  废石临时堆场淋滤液下渗后下游地下水中Cd浓度

（非正常状况发生后，挡墙修缮完毕100d，单位mg/L）

| X(m)/y(m) | 5 | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.000046 | 0.000040 | 0.000009 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10 | 0.000046 | 0.000039 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 30 | 0.000039 | 0.000034 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 50 | 0.000029 | 0.000025 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 60 | 0.000024 | 0.000020 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 80 | 0.000014 | 0.000012 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 100 | 0.000007 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表 5.2-10废石临时堆场淋滤液下渗后下游地下水中Cd浓度

（非正常状况发生后，挡墙修缮完毕1000d，单位mg/L）

| X(m)/y(m) | 5 | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 30 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 50 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 60 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 80 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 100 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 200 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 300 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表 5.2-11 废石临时堆场淋滤液下渗后下游地下水中Cd浓度

（非正常状况发生后，挡墙修缮完毕3650d，单位mg/L）

| X(m)/y(m) | 5 | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 30 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 50 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 60 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 80 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 100 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 200 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
| 300 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 400 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表 5.2-12 废石临时堆场淋滤液下渗后下游地下水中Hg浓度

（非正常状况发生后，挡墙修缮完毕100d，单位mg/L）

| X(m)/y(m) | 5 | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.001462 | 0.001265 | 0.000272 | 0.000013 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10 | 0.001443 | 0.001249 | 0.000268 | 0.000012 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 30 | 0.001245 | 0.001077 | 0.000231 | 0.000011 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 50 | 0.000920 | 0.000797 | 0.000171 | 0.000008 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 60 | 0.000747 | 0.000647 | 0.000139 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 80 | 0.000439 | 0.000380 | 0.000082 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 100 | 0.000221 | 0.000191 | 0.000041 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 200 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表 5.2-13废石临时堆场1#淋滤液下渗后下游地下水中Hg浓度

（非正常状况发生后，挡墙修缮完毕1000d，单位mg/L）

| X(m)/y(m) | 5 | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.000193 | 0.000190 | 0.000156 | 0.000106 | 0.000081 | 0.000041 | 0.000017 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10 | 0.000193 | 0.000190 | 0.000156 | 0.000106 | 0.000081 | 0.000041 | 0.000017 | 0.000000 | 0.000000 |
| 30 | 0.000190 | 0.000187 | 0.000154 | 0.000104 | 0.000080 | 0.000041 | 0.000017 | 0.000000 | 0.000000 |
| 50 | 0.000184 | 0.000181 | 0.000149 | 0.000101 | 0.000077 | 0.000039 | 0.000016 | 0.000000 | 0.000000 |
| 60 | 0.000180 | 0.000177 | 0.000146 | 0.000099 | 0.000076 | 0.000038 | 0.000016 | 0.000000 | 0.000000 |
| 80 | 0.000169 | 0.000166 | 0.000137 | 0.000093 | 0.000071 | 0.000036 | 0.000015 | 0.000000 | 0.000000 |
| 100 | 0.000156 | 0.000153 | 0.000126 | 0.000086 | 0.000065 | 0.000033 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000000 |
| 200 | 0.000078 | 0.000076 | 0.000063 | 0.000043 | 0.000033 | 0.000017 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000000 |
| 300 | 0.000024 | 0.000023 | 0.000019 | 0.000013 | 0.000010 | 0.000005 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 |
| 400 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表 5.2-14废石临时堆场1#淋滤液下渗后下游地下水中Hg浓度

（非正常状况发生后，挡墙修缮完毕3650d，单位mg/L）

| X(m)/y(m) | 5 | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.000027 | 0.000027 | 0.000026 | 0.000025 | 0.000024 | 0.000022 | 0.000019 | 0.000007 | 0.000000 |
| 10 | 0.000027 | 0.000027 | 0.000026 | 0.000025 | 0.000024 | 0.000022 | 0.000019 | 0.000007 | 0.000000 |
| 30 | 0.000027 | 0.000027 | 0.000026 | 0.000025 | 0.000024 | 0.000022 | 0.000019 | 0.000007 | 0.000000 |
| 50 | 0.000027 | 0.000027 | 0.000026 | 0.000025 | 0.000024 | 0.000022 | 0.000019 | 0.000007 | 0.000000 |
| 60 | 0.000027 | 0.000027 | 0.000026 | 0.000025 | 0.000024 | 0.000022 | 0.000019 | 0.000007 | 0.000000 |
| 80 | 0.000027 | 0.000027 | 0.000026 | 0.000025 | 0.000024 | 0.000022 | 0.000019 | 0.000007 | 0.000000 |
| 100 | 0.000027 | 0.000027 | 0.000026 | 0.000025 | 0.000024 | 0.000022 | 0.000019 | 0.000007 | 0.000000 |
| 200 | 0.000025 | 0.000025 | 0.000024 | 0.000023 | 0.000022 | 0.000020 | 0.000018 | 0.000006 | 0.000000 |
| 300 | 0.000022 | 0.000022 | 0.000021 | 0.000020 | 0.000019 | 0.000018 | 0.000016 | 0.000006 | 0.000000 |
| 400 | 0.000018 | 0.000018 | 0.000017 | 0.000016 | 0.000016 | 0.000014 | 0.000013 | 0.000005 | 0.000000 |

根据预测结果，废石临时堆场运行过程中，发生非正常状况，废石淋滤液下渗进入地下水系统，将造成废石临时堆场及下游地下水中污染物浓度升高。

非正常状况发生后，挡墙修缮完毕1d，废石临时堆场1#周边地下水中Cd和Hg最大浓度分别为0.000168mg/L和0.005311mg/L，；非正常状况发生后，挡墙修缮完毕100d，废石临时堆场1#及下游地下水中Cd和Hg最大浓度分别为0.000046mg/L和0.001462mg/L；非正常状况发生后，挡墙修缮完毕1000d，废石临时堆场1#及下游地下水中Cd和Hg最大浓度分别为0.000006mg/L和0.000193mg/L；非正常状况发生后，挡墙修缮完毕3650d，废石临时堆场1#及下游地下水中Cd和Hg最大浓度分别为0.000001mg/L和0.000027mg/L。

本项目评价区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准（Cd≤0.005mg/L、Hg≤0.001mg/L）。分析废石临时堆场运行过程中污染物浓度变化趋势，废石临时堆场1#运行过程中，矿区下伏含水层中Cd和Hg最大贡献值分别为0.000168mg/L和0.005311mg/L，均未超标，仅堆存区周边Cd和Hg浓度略有升高。

为确保废石临时堆场运行过程中不会对矿区下游地下水水质造成影响，环评要求本项目运行过程中，于废石临时堆场下游设置地下水跟踪监测点，如观测到地下水污染物浓度持续升高，污染范围持续扩大，应采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围。

地下水污染防治措施与对策

1、污染防治措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

（1）源头控制措施

对拟建工程各生产装置及其液态物料所经过的管道要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是在污水处理设施、污水输送管道等周边，要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。地面防渗措施，为一般最主要的控制措施，主要包括项目内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，防渗原则如下：

①采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和场区可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③污水输送管道坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏污水的收集和及时发现破损的防渗层。

④实施防渗的区域均设置检漏装置，特别是液体储罐和污水池的防渗要设置自动检漏装置。

⑤防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

（2）分区防治措施

为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，本次评价根据项目工程性质将地表工业场地主要划分为三个防渗区域，分别为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。不同分区采取不同的地下水防护措施：

具体要求如下：

①重点防渗区

重点防渗区包括矿井水储存池、生活污水一体化污水处理措施、矿井涌水处理装置等。等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区

一般防渗区包括矿石临时堆场、废石临时堆场、仓库、备用发电室等。等效粘土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s。

③简单防渗区

简单防渗区包括办公区等，一般硬化即可。

2、地下水污染监控体系

项目应实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。按照地下水导则要求，三级评价的建设项目，地下水跟踪监测点一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。

因此，拟在工业场地北侧10~20m处布置1个场地下游地下水动态监测点，监测浅层地下水水质情况。

监测项目包括：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硫化物、SS、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、总大肠菌群、黄药、松节油等。每季度监测一次，发现污染现象时需加大监测频次。

将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化情况，确保厂区周围地下水环境的安全。

3、 地下水保护应急对策

建议补充水文地质和工程地质勘探，进一步查明矿区水文地质和工程地质条件；结合生产探矿与地质勘探资料，进一步查明矿区周边地表水体、浅层地下水与本矿区地下水之间的水力联系，为地下涌水量的预测及采取合理的防排水措施提供依据。采掘时应关注矿井涌水情况，并采取必要的防范措施以保证矿山安全生产。

有用的钻孔，应妥善封盖；报废的钻孔应封闭；

井口及工业场地设置截水沟等；加强防排水使用管理；雨季加强防排水设施的维护做好夏季防汛准备；

充分考虑地表河流、浅层含水层影响以及构造裂隙水的非均质性，对井下水仓、水泵、排水沟等进行合理设计；应事先制定预防突然涌水的安全措施。

矿山开采过程中，要采取逢掘必探，超前探水，遇构造薄弱带，采取注浆堵水；

在矿山开采过程中，重要井巷要避开构造破碎带；

遇不良封孔钻孔时，采取卸压封孔措施，将不良钻孔封闭，隔断地下水的导流途径；

加大矿井水仓及排水力度，保证矿井水及时排出矿井，防止淹井；

井下防水措施，对井下车场、排水泵房、变电所均安装防水闸门，增设可靠的防排水设备，形成有效的排水系统。建议初步设计对防水门的防水压力、设防水头高度进行设计。

小结

监测结果表明，区域地下水环境质量状况良好，除细菌总数外各项检测因子均不超标，均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准要求。项目附近无饮用水水源地，不会对水源地水质造成影响。项目在严格执行防渗技术要求、加强地下水动态监测的前提下，对周边地下水影响不大。

噪声影响分析

地下采场声环境影响分析

工程地下采场主要噪声排放情况见下表：

表 5.2-15  地下采场主要噪声排放情况一览表

| 位置 | 序 号 | 主要噪声源 | 数量 （台） | 噪声防治措施 | 治理前声 级dB（A） | 治理后等效室外 声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下 采场 | 1 | 爆破 | / | 加强爆破管理， 控制爆破时间；矿井内坑道隔声；空压机置于空压机房内；距离衰减 | 110～120 | 80～90 （白天瞬间发生） |
|  | 2 | 凿岩机 | 20 |  | 100 | 80～90 |
|  | 3 | 空压机 | 3 |  | 90～95 | 70～75 |
|  | 4 | 通风机 | 6 |  | 85～90 | 65～70 |
|  | 5 | 泵类 | / |  | 85～90 | 65～70 |
|  | 6 | 矿用拖拉机 | / |  | 90～95 | 70～75 |

地下采场主要高噪声源经过距离衰减、坑道隔声后，排放至井口的噪声强度为80～90 dB（A），经过进一步距离衰减后到达场界的噪声贡献值不超过40dB（A），能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区排放限值。

地面工业场地声环境影响分析

1、主要噪声污染源源强分析

根据工程分析可知，工程主要噪声污染源采取治理措施后的排放状况见下表：

表 5.2-16地面工业场地主要噪声源及防治措施

| 序 号 | 噪声源 | 数量 | 源强 （dB） | 治理措施 | 到达室外 声级（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 2 | 90～95 | 优化平面布置、选用低噪设备、设备基础采用橡胶衬板减振、安装消声装置、空压机置于机房内、基座减振 | 70～75 |
| 2 | 通风机 | / | 85～90 |  | 65～70 |
| 3 | 装载机 | / | 90～95 |  | 75～80 |
| 等效室外声级迭加值dB（A） |  |  |  |  | 83 |

2、影响预测

（1）预测方法：采用模式计算法预测。

（2）预测范围：环境噪声为场外200m范围内。

（3）评价标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。

（4）预测模式：LA(r) = LA(ro)-20lg(r/ro)

式中：Li(r)—距声源r处预测点的预测声级dB(A)；

LA(r0)—等效室外点声源声级dB(A)；

r —预测点与声源的距离(m)；

r0—参考位置与声源的距离(m)。

（5）预测结果及分析

地面工业场地周围200m范围内没有住户，因此本次环评仅预测厂界噪声。

预测具体内容见下表：

表 5.2-17 地面工业场地等效噪声源对最近厂界预测点的噪声贡献值

| 来源 | 等效室外声级 迭加值dB(A) | 等效噪声源离 厂界点距离(m) |  | 噪声 贡献值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面工 业场地 | 83 | 东厂界 | >30 | <50 |
|  |  | 南厂界 | >30 | <50 |
|  |  | 西厂界 | >30 | <50 |
|  |  | 北厂界 | >30 | <50 |

预测结果表明，项目建成后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

固体废物环境影响分析

固体废物排放及处置情况

根据工程分析，本项目产生的固体废物分工业固废和生活垃圾，其中工业固废主要为地下采场废石。

项目固体废物的产生及处置情况见下表：

表 5.2-18工程固体废物的产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 利用量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废石 | 一般固废 | 3000 | 3000 | 全部交由交由当地建材销售有限责任公司处理 |
| 2 | 废矿物油及含油废物 | 危险废物 | 20L/a | 0 L/a | 桶装暂存于危废间，全部定期交由有资质单位处置 |
| 3 | 生活垃圾 | 一般固废 | 9.3 | 0 | 由专人定期送往市政部门 指定生活垃圾处置场处置 |

固体废物对环境的影响及对策措施

（1）地下采场废石

废石产生量3000t/a，属Ⅰ类一般工业固体废物。

废石处置措施：服务年限（约11.0a）内总废石排放量约为3.3万t（1.84万m³）。废石全部交由当地建材销售有限责任公司处理。

（2）废矿物油及含油废物

废矿物油及含油废物年产生量约20L，属于危险废物，代码为HW08-900-249-08。

处置措施：评价要求新设置1处危废间，并按危险废物贮存规范建设，废矿物油及含油废物桶装后暂存于危废间，全部定期交由有资质单位进行处置。

（3）生活垃圾

本工程劳动定员62人，生活垃圾日产生量按0.5kg/d.人计，产生量约为9.3t/a。厂区内建设生活垃圾临时收集处理设施（包括垃圾筒、包装袋等），由专人定期送往市政指定生活垃圾处置场处置。

土壤环境影响分析

土壤评价工作流程图

本评价程序采用中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的土壤环境评价流程框图，见下图

图 5.2-2  土壤环境影响评价工作流程图

土壤环境影响识别

1、项目类别识别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A ，判定本项目为采矿业，属Ⅰ类项目。见下表。

表9-1  建设项目所属土壤环境影响评价项目类别

| 环评类别 行业类别 |  | 本项目建设内容及项目类型识别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设内容 | 项目类型 |
| 采矿业 | 金属矿、石油、页岩油开采 | 大火地金矿开采项目 | Ⅰ类 |

2、建设项目土壤影响类型及途径

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，本项目土壤影响类型及影响途径见下表：

图 5.2-3  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | / | √ | √ | / | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表判断，本项目属于土壤污染影响型项目，本项目可能造成土壤环境影响的污染源及影响因子见下表。

图 5.2-4  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 污染源 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山临时堆场 | 大气沉降、地面漫流、垂直入渗 | 颗粒物、悬浮物 | 连续 |
| 中转站 | 大气沉降、地面漫流、垂直入渗 | 颗粒物、悬浮物 | 连续 |

3、建设项目及周边土地利用类型

根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），本建设项目所在地为工业用地。项目周边主要的土地类型为林地、住宅用地以及农用地。

评价工作等级以及评价范围

1、评价工作等级

本项目占地范围约为0.84hm2，属于小型规模。本项目位于南江县关坝镇，项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，无自然保护区、风景名胜区等较敏感目标。因此，本项目土壤环境敏感程度属于不敏感。

表 5.2-19  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 | / |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 | / |
| 不敏感 | 其他情况 | √ |

表 5.2-20  污染影响型评价工作等级划分表

|  | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上判断，本项目占地规模属于小型，土壤环境敏感程度为敏感，本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。

2、调查评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目的现状调查范围为项目占地范围内及占地范围外200m。

表 5.2-21现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地b范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a：涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整 b：矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地 |  |  |  |

表 5.2-22  土壤环境敏感目标

| 序号 | 敏感目标名称 | 方位 | 距离（m） | 环境特征 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边散居农户 | 周边1km | / | / | / |
| 2 | 周边农田 | 周边1km | / | / | / |

项目周围土壤资料

（1）土壤类型分布图

根据国家土壤信息服务平台中中国1公里发生分类土壤图，查询项目所在地土壤类型分布，其结果如下：

综上所述，项目所在地土壤类型为：土类为棕壤，亚类为黄棕壤。

（2）土地利用历史情况

通过调查分析项目所在地历史图像，可以看出，该地块2008年开始进行探矿普查，至今该地块仍然处于勘察阶段，利用形式并无太大变化。

（3）土壤理化特性

巴中市各县土壤普查中共划分和归并出6个土类、10个亚类、22个土属、61个土种。由于山区成土条体复杂，各县土属、土种不尽一致。其中：南江县划分为6个土类、10个亚类、20个土属、61个土种，已黄棕壤和紫色土居多。

矿区主要为有林地，土壤类型主要为黄棕壤，质地偏轻，多为砾质砂壤土。因分布地势排水良好，土壤湿度较小。剖面为A-B-C型，耕作层疏松深厚，约22厘米，颜色深，呈暗棕色或暗灰色；心土层颜色略比黄棕泥土浅。土壤pH5.5~6.7，以微酸性为主，全剖面无石灰反应，砾石含量5%~20%

本项目损毁土地地类主要为有林地。有林地主要土壤类型为黄棕壤，质地砾质粘壤土，土壤剖面为A-B-C型，上松下紧，pH5.5~6.7，容重1.42g/cm3，有机质1.0%，全氮含量约为0.06%，全磷为0.10%，速效钾97mg/kg，有效磷10.4mg/kg。土壤的养分含量不高，为中等肥力水平。

通过调查分析，建设项目周围土壤类型仅有1种，土类为棕壤，亚类为黄棕壤，本次调查分别对该类型土样进行分析，其理化特性如下：

表 5.2-23  土壤理化特性调查表（黄棕壤）

| 剖面位置：关坝乡石羊村 | 剖面描述 |
| --- | --- |
|  | 有林地土壤剖面 土壤类型为黄棕壤，表层中有轻度水蚀，有侵蚀细沟和浅沟，土层厚度1m以上，发育层次较不明显。剖面性状如下： A层，0-23cm：暗棕色，粒装结构，多砾质砂壤土，松，根系多，pH5.5； B层，23~48cm：黄棕色，部分核状或块状结构，有中量灰色粘粒，多砾质砂壤土，稍紧，根系中量，pH6.4； C层，48-100cm：淡黄棕色，多砾质砂壤土，紧实，根系少量，pH6.5。 |

现状评价结论

由上表可见，矿区评价范围内各监测点位的各项监测指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应标准限值，说明评价区域土壤环境质量良好。

预测与评价方法

本次评价预测采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 E 中土壤环境影响预测方法的方法一对土壤环境影响进行预测。

回风天井粉尘大气沉降预测

本次评价预测采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 E 中土壤环境影响预测方法的方法一对土壤环境影响进行预测。

根据项目工程分析，风井粉尘排放量 0.5962t/a，根据地质详查报告，矿石中铅含量平均 12.4g/t，则土壤中铅的输入量为7.39288g/a。

考虑粉尘中的铅全部进入土壤环境，预测方法如下：

△S=n（IS-LS-RS）/ρb×A×D ）

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g，本次按照最不利考虑，不考虑该输出量；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g，本次按照最不利考虑，不考虑该输出量；

ρb——土壤的容重，kg/m3，取 920；

A——预测评价范围，m2，假设粉尘全部沉降在风井及其周边 200m 范围，共计125600m2。

D——表层土壤深度，一般取 0.2m；

n——持续年数，本次评价取 10a；

土壤中某种物质的预测值，则根据下式求得：v7.39288/(920*125600*0.2)

S=ΔS+Sb

式中：S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg，以土壤现状监测中的最大值计算，34.6mg/kg；

表 5.2-24	本项目地面漫流对土壤环境影响预测评价表

| 参数 | 结果 |
| --- | --- |
| Is（g/a） | 7.39288 |
| Ls（g/a） | 0 |
| Rs（g/a） | 0 |
| Ρb（kg/m3） | 920 |
| A（m2） | 894600 |
| D（m） | 0.2 |
| N（a） | 10 |
| ΔS（mg/kg） | 0.00032 |
| 标准值（mg/kg） | 800 |
| ΔS 占标率% | / |
| Sb（mg/kg） | 34.6 |
| S（mg/kg） | 34.60032 |
| S 占标率% | 4.325% |

通过上述预测可知，本项目在持续 10 年后，回风天井粉尘大气沉降作用下将使土壤中的铅含量增加小于1mg/kg，考虑运输扬尘的叠加影响，土壤中铅含量增加＜1mg/kg，与地表设施区域现状最大值的叠加值为 35.6mg/kg，远小于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中砷的土壤污染风险筛选值标准（第二类用地800mg/kg），本项目对土壤环境的影响处于可接受范围。

保护措施及对策

1、源头控制措施

（1）地下采场全面推行湿式作业、爆堆喷雾降尘。所有凿岩设备均采用湿式凿岩；装卸矿点、采掘面安装喷雾器进行喷雾洒水，降低和抑制工作时产生的粉尘；主要进风井、巷及石门、运输平巷等定期进行洗壁；在工作面采矿和掘进时，事前洒水洗壁，防止粉尘二次飞扬。

（2）采用多风机多级站的通风系统，加强坑内通风。在各个进风口分别设置水幕净化风源，在回风道、装卸矿及硐室附近设置降尘水幕净化井下空气。

（3）选用先进的液压凿岩机、铲运机等设备，以减少粉尘及其它废气的产生量。染物对周围土壤的影响。

（4）尽量尽密闭装、卸料口。

（5）干燥时节采取路面洒水降尘，以减轻道路扬尘对沿途环境的影响；运输路面应作硬化处理，防止起尘。

综上可知，本项目通过采用有效的治理措施，从源头控制了污染物的排放量，有效防止了大气污染。

2、过程防控措施

（1）专人负责工业场地内运输路面的清洁。

（2）发现道路破损时必须及时修整运输道路破损路面。

3、跟踪监测

对厂区土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找污染源泄露位置，防治污染的进一步下渗，必要时对污染的土壤进行替换或修复。土壤跟踪监测点位序号与现状监测点位序号对应。

表 5.2-25  项目跟踪监测一览表

| 序号 | 监测点位 | 布点位置 | 取样分层（m） | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平硐口沉淀池 | 占地范围内 | 0~0.5 0.5~1.5 1.5~3.0 | PH、石油烃（C10-C40）、铁、砷、镉、铬、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌 | 项目建成投产后每5年监测一次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险筛选标准（试行）》（GB36600-2018）中相关标准 |
| 2 | 工业场地 |  | 0~0.5 0.5~1.5 1.5~3.0 |  |  |  |
| 3 | 风井 |  |  |  |  |  |
| 4 | 沉淀池下游周边 | 占地范围外 | 0~0.2 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险筛选标准（试行）》（GB36600-2018）中相关标准 |

5、评价结论

本项目土壤环境各监测点中，占地范围内和占地范围外各监测因子均能满足相应标准要求。本项目通过定性分析的办法，分析了项目对预测范围内土壤环境影响，建议企业做好废气污染防治设施的维护及检修，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。并针对可能造成的土壤污染，本项目从源头控制与过程控制采取相应防治措施，并提出了土壤环境跟踪监测计划。

服务期满后对环境的影响分析

退役期相对来说是正影响的过程，是对景观及生态的恢复过程，不会对环境继续产生破坏。矿山退役期如不落实水土保持方案、复垦计划以及生态恢复，则对开发区域带来的环境影响是极为严重的。其主要的环境问题是植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏、采空区不及时回填造成地面沉降、塌陷等问题。因此退役期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。分析论证建设方和水土保持方案制定的可行性，为有效控制项目开发过程中的新增水土流失，保护和恢复项目区内植被，保障当地生态环境建设与经济协调发展，对水土保持方案设计原则与目标等进行论证，做到矿山开发结束，水土保持工程同年完成。

本次评价将对矿山退役期的环境问题做简要分析。

退役期主要环境问题分析

在工程衰竭后期至退役期的时间段内，与营运期相比对自然环境诸要素的影响将趋于减缓，主要表现在：

（1）随着资源的枯竭，与采矿等有关各产污设备也将完成其服务功能，因此这些产污环节也将减弱或消失，如地面废水的排放，设备噪声、环境空气污染物等，区域环境质量会随之好转；

（2）矿山退役期也存在采空区地表沉降、塌陷的可能。矿山开采区域内无居民等环境敏感点分布，一旦发生地表沉降与塌陷，主要是对沉降塌陷区及周边的植被产生直接的破坏，对局部生态环境产生一定影响。

（3）在矿山退役后，矿山开发场所景观与自然景观不相协调。

（4）矿井报废期还会面临新的环境问题，体现在：

①矿井有害气体溢出、涌水排放；

②矿区低地遭污染水淹没；

③废弃矿井严重影响其他矿井的生产安全等。

退役期主要环境问题处置措施

（1）塌陷区土地复垦

对塌陷区进行土地复垦，并设立防护区，防止无关人员进入。建设单位委托已编制了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，将专项进行土地复垦。

（2）工业场地迹地恢复

矿山退役后，及时拆除工业场地生产及生活设施，如职工宿舍等。对拆除设施后的工业场地进行平整，恢复植被以减轻对自然景观的影响。

拆除期间产生的建渣由施工单位运至当地市政部门指定地点处置。

（3）矿区联络道路

矿区联络道路作为进入各场地的主要通道，应维护其运输功能，可作为今后各复垦场地的交通运输道路。

（4）退役后，开采平峒应进行封闭，切断平峒内的水电供应，增加安全防范措施，防止盗采以及误入平峒引起安全事故。

环境风险分析

评价依据

风险源调查

根据本项目原辅料的使用及储存情况，同时结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D 中的规定，本项目所涉及的主要危险物质为柴油、炸药和雷管。

风险潜势初判

（1）环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目设计的物质和工艺系数的危险性及其所在地的敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表 5.4-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P） | 高度危害（P） | 中度危害（P） | 轻度危害（P ） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

（2）P 的分级确定

1）危险物质数量与临界量的比值（Q）

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见 HJ169-2019 中附录 B 确定危险物质的临界量，并参照附录 C 进行判定。

①当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

②当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn

式中：q1，q2，...，q n——每种风险物质的存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤ Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据计算，本项目涉及的危险物质于临界量比值见下表。

表 5.4-2  危险物质数量与临界量比值表

| 序号 | 危险物质名 称 | 最大储存量（q ）t | 临界量（Q ）t | 比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 10 | 2500 | 0.004 |
| 2 | 雷管 | 0.05（在线量） | 1 | 0.05 |
| 3 | 炸药 | 0.5（在线量） | 50 | 0.01 |
| 合计 |  |  |  | 0.064 |

由上表可知，本项目危险物质最大储存量于临界量的比值之和小于 1，环境风险潜势为 I。

等级判定

根据前述分析，本项目危险物质数量与临界量比值 0.064＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，可判定该项目环境风险潜势为Ⅰ级，可开展简单分析。

环境风险识别

风险物质

本项目涉及的危险物料为在线使用的炸药、油料库存放的柴油，炸药及柴油的理化性质及基本特征情况见后表所示。

表 5.4-3	 柴油理化性质及危险特性表

| 名称 | 柴油 | 英文名称 | Diesel oil |
| --- | --- | --- | --- |
| 别名 | / | 分子式 | 混合物 |
| 理化性质 | 1、稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物； 2、熔点：-35～20℃；沸点：280～370℃（约）； 3、相对密度：0.57～0.9； 4、稳定性：稳定； 聚合危险：不会出现； 禁忌物：强氧化剂 |  |  |
| 危险特性 | 易燃闪点：-35＃和-50＃轻柴油﹥45℃、-20＃轻柴油﹥60℃、其他﹥65℃； 自然温度高：257。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险； 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |

表 5.4-4	炸药理化性质及危险特性表

| 名称 | 硝酸铵 | 英文名称 | Ammonium nitrate |
| --- | --- | --- | --- |
| 别名 | 硝铵 | 分子式 | NH4NO3 |
| 理化性质 | 无色无臭的透明结晶或呈白色小颗粒，有潮解性。 溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚 1、熔点：169.6℃；沸点：210℃； 2、相对密度：1.72（水） |  |  |
| 危险特性 | 稳定，不聚合； 禁忌强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末； 燃烧产物：氮氧化物； 该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用 |  |  |

生产系统危险性识别

1、采空塌陷

采空塌陷是指地下矿层大面积采空后，矿层上部的岩层失去支撑，平稳条件被破坏，随之产生弯曲、塌落，以致发展到使地表下沉变形。地表变形开始形成凹地，随着采空区的扩大，凹地不断扩展而成凹陷盆地。采空塌陷的地表破坏形式即地形单元有：张口裂隙、压密裂隙、塌陷漏斗、塌陷槽或槽形塌陷坑、台阶状塌陷盆地。

2、矿井突水

地下水主要靠大气降水补给，补给范围小，以静储量为主的矿床，是矿床充水、矿坑涌水的主要因素，开采时矿坑可能形成突水事件。但由于矿区水文地质条件比较简单，无溶洞水和大断层导水，无其他富含水层，形成突水事件可能比较小。

3、其它风险因素识别

①停电事故：突然停电，设备中残留的物料若处理不当，也会造成安全事故或者是环境污染事故。

②电气事故和火灾：电气危险因素主要有触电、雷电危害、电气火灾和爆炸等。如果防雷装置设计、安装存在缺陷，有雷电危害的危险。

③人为因素：如规章制度不严、管理不善、违章作业、工艺设计不尽合理、操作人员技术素质差等，因隐患不能及时排除而引发安全事故，造成环境污染。设备检修期间，设备中残留的物料或燃料若处置不当，也会造成安全事故或环境污染事故。

环境风险类型及危害分析

本项目影响环境的途径有：

（1）大气：危险化学品在储存、转运、使用过程中，因人员操作失误或其他外因导致危险物质泄漏，危险物质挥发将影响大气环境。若危险化学品易燃易爆，遇明火或火花，可能导致火灾甚至爆炸，产生的火灾/爆炸次生物将影响大气环境。若危险化学品属于易挥发性物质，发生泄漏后，会对大气环境产生不利影响。项目含菌废气未经处理直接排放，导致空气中病原微生物超标。

（2）地表水：本项目雨污水分别纳管排放，项目风险物质储量较小，基本无直接通过地面径流影响地表水的风险。但存在发生风险事故时，消防废水、事故废水经雨水管道进入周边地表水的风险。

（3）地下水、土壤：本项目用地范围内无裸露地面，但周边有绿化区域， 因此存在发生风险时，消防废水、事故废水经绿化带进入周边地下水、土壤的风险。项目采取分区防渗，可能出现防渗层失效，危险化学品泄露后经包气带进入地下水及土壤的风险。

（4）其他：本项目产生的危险废物主要包括医疗废物、医疗废水处理站污泥、废试剂瓶、废活性炭、废树脂、废紫外灯管、废过滤介质、负压站污物和废滤芯等。危险废物均设置专用收集装置收集并分区存放于医疗废物暂存间，待危险废物处置单位集中收运并安全处置。此系统有可能因为操作人员失误将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃，导致危险废物污染环境事故。

环境风险分析

大气环境污染影响分析

炸药爆炸、柴油火灾或爆炸事故时产生的二次污染物，使空气中 CO、CO2 瞬时浓度增高。项目位于农村地区，区域较为空旷，有利于污染物扩散。柴油库主导风向下风向 2.5km 范围内无村庄、场镇等环境敏感点，对其空气环境影响较小。

地表水污染风险分析

柴油发生泄漏时，通过地表径流的方式进入土壤、地表水体、地下水，污染环境。本项目柴油采用卧式地埋油罐进行存储，地面进行硬化防渗处理，库内要求常备应急处理设备，采取上述措施后对污染地表水环境风险较小。

地下水污染风险分析

由于污水处理系统（包括构筑物、管网等）因未及时检修维护或者质量问题等造成爆管、堵塞、接头破损等，造成污水外溢而污染地下水。柴油发电机房因设备故障等造成油污泄漏，若未及时清理会导致地下水污染。

环境风险防范措施

环境风险防范措施

1、采空塌陷风险防范技术措施

在生产过程中，对于设计中要求保留的矿柱要予以保护，不能开采，不能毁坏，岩石松软地段要有支护。

同时，建设单位应成立地质灾害监测组负责日常监测，当出现以下异常现象时，应采取及时报警和预防措施：

a、动物惊恐异常，猪、狗、牛、鸡等惊恐不安，不入睡，乱蹦乱跳，老鼠乱窜，植物变态，树林枯萎或歪斜等现象；

b、井水突然干枯或出现骤然升降，水色突然浑浊或翻砂；

c、地下水位变化量、地面变形位移和沉降量出现加速变化趋势； d、地面出现环状裂缝并不断扩展，局部的地鼓或下降现象；

如发现以上现象，迅速作出防灾预警，并根据状况进行灾害定级。

为防治采空区塌陷造成人员伤害事故，危及生命财产安全，在日常巡查和管理中应注意以下几点：

a、应该在塌陷区设立明显的标志和栅栏，人员不准进入。

b、禁止在塌陷区从事任何生产、生活等一切活动，严厉打击塌陷区内非法采捡矿等生产活动。

2、爆破风险防范技术措施

a、炸药等爆破物品的购买、运输、储存、是使用必须符合《民用爆炸物品管理条例》的规定，同时必须建立入库验收、发货检查、出入库登记制度，凡包装、标志不符合国家标准，或破损、残缺、渗漏、变形及物品变质、分解的，严禁出入库。

b、对于炸药的运输，应严格按照有关要求执行，实行“准运证”、“押运员证” 制度；运输车辆使用统一专用标志，并按照公安交通和公安消防部门指定的行驶路线运输；危险品运输应避开交通高峰期和拥挤路段。

c、工作面放炮，在起炮前，必须设有明显的警戒信号和岗哨，与爆破作业无关人员要及时撤离现场。

d、爆破后，爆破员必须按规定的时间内进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后采能准许人员进入爆破区域。

e、禁止在残眼上打孔。

3、矿井突水风险防范技术措施

a、落实查明矿井水文地质条件而后组织生产。

b、配备防治水机构或人员，设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器的， 并确保相关设备设施安全正常运行。

c、建立水位动态观测系统，定期观测，及时预报水害，并在有如下的明显透水征兆时要及时撤出井下作业人员的：采掘工作面或其他地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等。

d、在有突水威胁区域进行采掘作业之前应该按照相关规定进行探放水。

4、矿山地质灾害防范技术措施

a、避免矿区上部采区存水，按技术安全规程完善排水设备设施，确保比在路线通畅。

b、对老采矿区进行封闭处理，严格按设计控制好矿房、矿柱尺寸，井巷通过不稳固岩矿段时采取支护措施。

5、个人防护措施

a、上岗按规定着装，戴好防护用具；

b、严格按照工艺设计参数要求认真操作；

c、发现问题及时解决，并报上级部门处理。

事故应急预案

应急组织指挥体系与职责

本企业成立了突发环境事件应急 “指挥领导小组”，指挥领导小组由总经理、副经理及部门主管领导组成，日常工作由安办兼管。发生重大事故时，以公司指挥领导小组为基础，即总经理任指挥长，副总经理、安环部经理为副指挥长，负责应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在董事长办公室。

（1）指挥机构的组成

指挥长：总经理

副指挥长：副总经理、安环部经理

成员：部门主管领导

在现场的最高管理人员为突发事件现场的总指挥，直至被上级部门接管。

（2）指挥机构的主要职责

1）执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

2）组织”突发环境事件应急预案”的编制及修订；

3）组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练；

4）负责应急防范设施（备）的建设；以及应急救援物资的储备；

5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

6）负责组织预案的审批与更新；

7）负责组织外部评审；

8）批准本预案的启动与终止；

9）确定现场指挥人员；

10）协调事件现场有关工作；

11）负责应急队伍的调动和资源配置；

12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

15）负责保护事件现场及相关数据；

16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

预防与预警

为加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，本企业建立了突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。

（1）预防

①应急准备措施及环境风险隐患排查和整治措施

根据风险源及风险隐患分析，具体应急准备措施及环境风险隐患排查和整治措施见下表：

（1）	采空塌陷应急处理措施

在采空塌陷发生后，业主单位应查明塌陷发生的具体范围，必须在塌陷区设立明显的标志和栅栏，人员不准进入。对于采空塌陷区域，制订科学的合理的回填措施，在最短时间内组织人力物力进行回填。

（2）	爆破应急处理措施

一旦发生爆破事故，如运输车辆的意外爆炸事故，业主单位应立即通知现场工作人员转移至安全地带，避免出现人员伤亡。同时应立即联系相应主管部门，对炸药及其他爆破器材进行安全处理、转移。同时应及时检查清点炸药及其他爆破器材数目，明确其他易燃易爆物品被隔离在爆炸可能影响的范围以外。

（3）	矿井突水应急处理措施

针对矿井突水事故，应制订相应的注浆堵水以及排水方案。遇到突水事故时， 应立即启用备用的水泵，形成多台水泵同时排水，把突水对生产造成的损失降到最低；并根据井下不同工程地质情况，区别不同地段，采取不同方法，有重点的实施注浆堵水。最终经过钻孔取样和注（压）水检验，确认注浆有效后再继续掘进。

②物资装备配备

根据企业可能发生的突发环境污染事件，为相应的抢险方案提供必要的物资装备，由副总指挥负责配备并储备应急物资装备。

③应急能力评估

该企业在原有应急准备的基础上，经过一个多月的努力，进一步完善了应急预案，建立了应急组织，制定了一系列的环保管理制度，投入较大的资金用于对工艺设备进行维护、应急物资的购置、应急宣传、培训和演练，各级人员的环境保护应急意识得到了提高.

综合分析评估：本企业在人员配置、装备、技术等方面具备对一般突发环境事件的应急处置能力，在处置较大环境事件方面，资源和技术不足，具备配合上级对较大环境事件的处置。

（2）预警

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

①预警分级及预警方式

根据本企业突发环境事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应危险源分级内容，将本企业突发环境事件的预警分为4级。预警级别由高到低，依次为1级预警（特大突发环境事件）、2级预警（重大突发环境事件）、3级预警（较大突发环境事件）和4级预警（一般突发环境事件）。每级预警方式主要通过固定电话和手机迅速进行，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。本企业的预警方式主要有警铃、电话、对讲机、广播。

②预警条件

1）气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时；

2）环境风险防控设施或污染处理设施异常，不能正常发挥作用时；

3）监控主要工段和生产系统各环节，发现生产指标、参数及状态等偏离正常值时；

4）被监控物质的浓度等指标超过预警系统设置阈值时；

5）发生生产安全事故可能次生突发环境事件时。

③预警措施

事先预警：当企业收集到的有关信息能够证明突发环境事件即将发生可能性增大时，立即进入预警状态，启动预案，并按照本应急预案表5-1《应急准备措施及环境风险隐患排查和整治措施》执行。

事后预警：当企业突发环境事件后，要立刻进入预警状态，企业根据已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给甘孜州环境保护局、县环境保护局，同时，企业各部门应当迅速采取以下措施：

1）立即启动相关应急预案，组织人员先期处置；

2）及时调集环境应急所需物资和设备；

3）发布预警公告；

4）应急救援队伍应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事件变化动态和发展，监测结果，及时向指挥部领导报告危险情况；

5）在事件发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事件无关人员进入，避免造成不必要的危害。

④预警解除

当②中引起预警的条件消除和各类隐患排除后，解除预警。

应急处置

（1）应急预案启动条件

即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动应急预案：

1）矿山生产过程中因意外事故造成的突发性环境污染事件。

2）因不可抗力（含自然原因和社会原因）而造成危及环境安全及人体健康的环境污染事件。

3）其它环境突发事件。

（2）信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，公司制定了如下的信息报告时限和发布的程序、内容和方式：

1）内部报告

①有可能导致特重大、重大或较大环境事件的信息，应在发现后2分钟内上报应急指挥部，由指挥部负责现场核实确定。

②有可能导致一般环境事件的信息，应在发现后10分钟内上报应急指挥部，同时上报选矿车间负责人，由指挥部会同选矿车间负责人负责现场核实确定。

2）信息上报

当环境应急事件已经或可能对外环境造成影响时，应急指挥部将收集的信息核实后，初步判定有可能导致特重大、重大、较大、一般环境事件的信息，由总指挥长朱世斌负责立刻上报当地政府及相关部门，同时组织救援抢险。

信息上报要求快速、准确、真实。内部上报信息自发现后不得超过10分钟。向外上报信息自发现后不超过1个小时。

3）信息通报

针对事件可能受影响的区域，通过网络、派发宣传单和现场协调等方式对事件信息进行发布。

4）事件报告内容

事件报告内容包括：发生的时间、单位、地点、部位、类型和排放污染物的种类、数量；简要经过、危害、可能导致伤亡人数、直接经济损失的初步估计；已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等；发生原因的初步判断；发生后采取的措施及事件和现场控制情况；报警人姓名、报警电话号码及交通。

（3）先期处置

发生突发环境事件时，企业应当立即采取有效先期措施来防止污染物的扩散，如明确切断污染源的基本方案、明确污水排放口和雨水排放口的应急阀门开合等。

（4）响应分级

按企业突发环境事件可控性、严重程度和影响范围，将本企业突发环境事件的应急响应分四级，响应级别由高到低分别为Ⅰ级响应（特大突发环境事件）、Ⅱ级响应（重大突发环境事件）、Ⅲ级响应（较大突发环境事件）和Ⅳ级响应（一般突发环境事件）。

Ⅰ级响应：当企业发生特大突发环境事件时启动，事故发生后公司领导应立即拨打火警电话，请求支援，并及时上报县政府，由县政府启动相应的应急方案；

Ⅱ级响应：当发生重大突发环境事件时启动，由单位负责人立即上报公司应急领导小组，由公司应急指挥长启动相应的应急方案；

Ⅲ级响应：当发生较大突发环境事件时启动，由车间负责人立即上报单位负责人，由单位负责人启动相应的应急方案；

Ⅳ级响应：当发生一般突发环境事件时启动，由事故发现人立即上报车间当班负责人，由车间当班负责人启动相应的应急方案。

根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

（5）应急程序

四级应急响应程序均执行SP-09应急准备与响应控制程序，即：

发现→逐级上报→指挥长（或指挥机构）→启动预案

企业环境应急指挥部指挥协调事故现场的主要内容包括：

1）提出企业事故现场应急行动原则要求；

2）协调各职能小组、各专业应急力量实施应急支援行动；

3）严格督促受威胁的周边地区危险源的监控工作；

4）划定建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

5）根据现场救援进展情况，确定被转移群众的疏散及返回时间；

6）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况；

7）如有必要，请示上级邀请有关专家和专业人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作。

（6）应急指挥内容

企业环境应急指挥部指挥协调事故现场的主要内容包括：

1）发生紧急事件，所有员工听从现场最高指挥者统一指挥、统一行动，有秩序的进行应急响应，要对事故现场应急行动提出原则要求；

2）企业内的所有物资、工具、车辆、材料均以突发事件为第一保证目标，可授权现场最高指挥者随机调动，事后报告和补办手续；

3）发生突发环境事件后，应以严防危险品扩散、保护现场人员安全、减轻环境污染为主要原则，其次考虑尽可能减少经济损失；

4）严格加强受威胁的周边地区危险源的监控工作；

5）划定建立现场警戒区和临时保护区，确定重点防护区域；

6）根据现场监测结果和救援情况，确定被转移群众的疏散距离及返回时间；

7）以新闻发布形式向外界及时准确、客观公正地发布有关抢险救援进展情况和其它有关信息；

8）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况。

（7）应急救援及采取措施

爆破作业是该矿山采掘生产中主要作业之一。在矿山开采过程中须使用大量的炸药。炸药从地面向井下运输的途中，装药和起爆的过程中、未爆炸或未爆炸完全的炸药在装卸矿岩的过程中，都有发生爆炸的可能。一旦发生爆炸，将对采矿区作业人员的生命构成威胁。将产生严重后果，因此对其采取相应的应急救援措施。

1）及时向应急总指挥、公司安全环保部、南江县应急管理局及时汇报，并请求地方政府援助救援。

2）由身背救护仪的救援队人员勘查事故现场，尽快恢复通风。

3）在确定无二次爆炸发生的可能，救援人能安全进入井下时，组织训练有素的人员在采、地、测技术专家带领下深入井下搜寻救援。

（8）应急监测

在环境危险事件发生时刻、或者应急抢险的同时，由企业应急环境组负责与甘孜州环境监测站联系，制定监测方案。

（9）信息发布

①事中发布

应急信息的发布需坚持及时、准确的原则，并与政府、媒体、公众形成良好配合。

当矿山发生特重大、重大突发环境事故时，指挥领导小组立即以电话通知南江县人民政府及相关部门。事故处置过程中，公司发布与事故相关的信息内容，需征求当地政府及相关部门意见后方可进行。信息发布由应急指挥部负责。

②事后发布

特重大、重大突发环境事故在发生后15日内，公司以书面方式报告事故及处理情况。由应急指挥部制定事故的新闻发布方案，经当地政府及相关部门审查后，根据事态进展，应急指挥部适时对外发布，发布的信息内容必须准确详实，其它任何个人和单位不得擅自对外发布信息，避免错误报道，造成不良影响。

（10）应急终止

应急终止的条件如下：

1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5）采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽量低的水平。

应急终止的程序如下：

1）现场救援指挥部根据应急事故的处理，当符合上述规定中任何一种情况，即可确认终止应急，或由发生事件的责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

2）现场救援指挥部可向所属各专业救援队伍下达应急终止命令；

3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府相关部门的有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

应急终止后的行动如下：

1）事故发生地相关政府或本企业有关部门查找事件原因，防止类似问题重复出现；

2）有关类别环境事件专业主管部门负责编制重大、较大环境事件总结报告，于应急终止后上报；

3）根据实践经验，有关类别环境事件专业主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案；

4）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态；

5）物资供应组应增补应急物资使之满足下次应急需要。

后期处置

应急行动结束后，企业要做好突发环境事件的善后工作主要包括：人员安置及损失赔偿、生态环境恢复及事故调查与评估等内容。

（1）善后处置

做好受灾人员的安置工作，对全企业员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事宜。

（2）事故调查与评估

企业在进行现场应急的同时，应急领导小组办公室就要抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。

现场应急处理工作告一段落后，由领导小组办公室根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人的意见，报领导小组审批，对于触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任。

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部认真分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写突发环境事件报告单，以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。

应急保障

应急抢险必须要有一定的资金、物资、人员、通讯顺畅等方方面面的保障。保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件。本企业的应急保障措施主要有：通讯与信息保障、资金保障、人力资源及技术保障、物资装备保障、治安维护保障、医疗卫生保障、交通运输保障及应急能力保障等八个方面。

（1）通讯与信息保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，企业必须做好通信与信息的保障工作。

通讯与信息保障主要由通讯和电力保障队负责，要建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

（2）资金保障

企业应做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急工作领导小组负责组织储备。应急经费按《财政应急保障预案》规定纳入每年的企业预算，装备量应严格按《财政应急保障预案》比例执行，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需。（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

（3）人力资源及技术保障

企业要依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急救援专业队伍。包括：抢险救援队、物资保障队、环境监测队、通讯联络队、疏散隔离队、医疗救护队和善后处理队等专业救援队伍，配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训、演习。以便在发生环境污染事故时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。结合企业实际情况本企业设置有抢险救援队、通讯联络队、物资保障队、环境监测队、疏散隔离及安全保卫队和医疗救护队等专业救援队伍，并定期开展应急演习及演练活动。

（4）物资装备保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，本企业主要由生产办公室及物资保障队负责该项工作，企业应设应急专业物资装备储备，设专门的应急物资储备仓库，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。

（5）治安维护保障

对于可能发生或者已经发生的突发事件，安全保卫队要及时、主动、有效地采取疏散、抢救人员，设立现场警戒等紧急处置措施，尽可能控制事态发展。

（6）医疗卫生保障

主要由医疗救护队负责该项工作，负责指挥抢险现场受伤人员的救助和对重伤员的转治，保障抢险人员人身安全。同时企业应设应急药品储备，协调联系动用就近的公共医疗机构。

（7）交通运输保障

由机动班负责，重大突发事故发生后，调度各类车辆在安全的前提下以最快的方式赶到事故现场。

（8）应急能力保障

为保障环境应急体系始终处于良好的备战状态，企业要对各个抢险救援小组的制度设置情况和工作程序的建立与执行情况、人员培训与考核情况、应急装备和经费储备的管理与使用情况等方面，在环境应急能力评价体系中建立定期的、自上而下的监督、检查和考核机制。

本企业制定了一系列的环保管理规程，且在日常生产中设有环保领导小组，负责本企业生产中涉及的环境保护工作，切实把环境保护制度落到实处。树立”预防为主，防胜于治”的风险事故防范思想，把环保指标纳入考核内容，明确指标、奖惩分明，力求做到防患于未然。

结论

项目的建设，不可避免会存在一定的环境风险。对此，建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟常鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。只有这样，才能有效降低风险事故发生概率、消除重大事故发生隐患。

项目拟采取的环境风险防范及应急措施具有针对性，可将风险事故对环境的影响降至可接受水平，项目建设从环境风险角度可行。

本项目简单分析表见下表

表 5.4-5本项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 大火地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 四川省 | 巴中市 | 南江县 | / |
| 地理坐标 | 经度 | 103.9838219936 | 纬度 | 30.4793472986 |
| 主要危险物质及分布 | 柴油（油库内） |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大 气、地表水、地下水等） | 大气：油库火灾或是爆炸事故产生的有毒有害气体进入大气，从而引起大气环境污染事故； 地表水：油库柴油泄漏，可能污染地表水； 地下水：油库柴油泄漏，可能污染地下水。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 尽可能减少柴油的储存量，柴油库严格实行专人管理，密闭管理； 柴油储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准； 运输、装卸危险化学品，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求并按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施； 本项目存放危险物品的分区按有关消防部门的规范要求进行设计和建设； 油库设置消防系统、设置火灾自动报警系统等 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。 |  |  |  |  |

综上所述，项目涉及的环境风险因素为化学品发生泄漏。在项目的设计及运营过程中，严格按工程设计、操作规程运行和管理，并认真落实本评价提出的各项风险防范措施，可把事故发生的几率降至最低。通过采取各项风险防范及应急救援措施，可降低各种事故发生的概率及对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。

生态调查和影响分析

总则

评价依据

法律法规

（1）	《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）；

（2）	《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月修订）；

（3）	《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年8月修订）；

（4）	《中华人民共和国森林法》（2019年12月修订）；

（5）	《中华人民共和国草原法》（2013年6月修正）；

（6）	《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修订）；

（7）	《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2011年1月修订）；

（8）	《中华人民共和国自然保护区条例》（2011年1月修订）；

（9）	《中华人民共和国自然保护区条例》（2011年1月修订）。

规范文件

（1）	《全国生态环境保护纲要》（2000年11月）；

（2）	《全国主体功能区划》（2011年6月）；

（3）	《全国生态功能区划》（2008年7月）；

（4）	《国家重点生态功能保护区规划纲要》（2007年10月）；

（5）	《生态功能区划暂行规程》（2003年5月）；

（6）	《国家重点保护野生动物名录》（2003年2月）；

（7）	《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（2021年2月）；

（8）	《自然保护区土地管理办法》（1995年7月）；

（9）	《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》（1985年 7月）；

（10）	《国家级森林公园管理办法》（2011年5月）。

地方规章

（1）	《四川省环境保护条例》（2004年9月）；

（2）	《四川省森林公园管理条例》（2001年1月）；

（3）	《四川省自然保护区管理条例》（2000年1月）；

（4）	《四川省湿地保护条例》（2010年10月）；

（5）	《四川省主体功能区规划》（2013年4月）；

（6）	《四川省生态功能区划》（2010年8月）；

（7）	《四川省新增重点保护野生动物名录》（2000年8月）；

技术规范

（1）	《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2014）；

（2）	《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（3）	《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（4）	《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（5）	《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006）；

（6）	《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）。

其他资料

（1）	《中国植被》（科学出版社）；

（2）	《中国植物志 第一卷—第七十八卷》（科学出版社）；

（3）	《中国动物志》（科学出版社）；

（4）	《中国濒危动物红皮书》（科学出版社）；

（5）	《中国植物红皮书》（科学出版社）；

（6）	《中国物种红色名录 第一卷》（高等教育出版社）；

（7）	《中国高等植物图鉴》（科学出版社）；

（8）	《中国两栖动物图鉴》（科学出版社）；

（9）	《中国爬行动物图鉴》（科学出版社）；

（10）	《中国鸟类志》（吉林科学技术出版社）；

（11）	《四川植被》（四川人民出版社）；

（12）	《四川植物志》（四川科学技术出版社）；

（13）	《四川野生经济植物志》（四川科学技术出版社）；

（14）	《四川资源动物志》（四川科学技术出版社）；

（15）	《四川两栖动物原色图鉴》（中国林业出版社）；

（16）	《四川爬行类原色图鉴》（中国林业出版社）；

（17）	《四川鸟类原色图鉴》（中国林业出版社）；

（18）	《四川兽类原色图鉴》（中国林业出版社）；

（19）	《四川重要经济动植物资源》（四川科学技术出版社）。

评价原则

（1）坚持重点与全面相结合的原则。既要突出南江县大火地金矿是否涉及的重点区域、开发建设和开挖的关键时段以及在开采期间的主导生态因子，又要从整体上兼顾评价项目所涉及的生态系统和生态因子在矿山开挖及开采期间的结构和功能的完整性。

（2）坚持预防与恢复相结合的原则。预防优先，恢复补偿为辅，项目的恢复、补偿等措施必须与项目所在地的生态功能区划的要求相适应。

（3）坚持定量与定性相结合的原则。生态影响评价应尽量采用定量方法进行描述和分析，当现有科学方法不能满足定量需要或者其他原因无法实现定理测定时，生态影响评价可通过定性或类比的方法进行描述和分析。

评价内容

为新建矿山开采项目，产品为金矿原矿。拟建生产规模为3万t/a，矿山总服务年限为10 年，其中基建期1.4 年，矿山生产服务年限为8.6 年。产品直接外运至代加工点，矿石不在本矿区内进行选矿加工，占地总面积0.3055km2。本次陆生生态调查主要内容有：

（1）结合矿山所在位置，分析矿山与四川省主体功能区、生态功能区及有关规划符合性，与区域地方相关规划的协调性及规划内部的协调性；

（2）通过对矿山周边环境的梳理，分析区域内生态环境、环境敏感区现状识别主要环境问题，分析矿山开采及建设的环境制约因素，并对矿山实施产生的环境风险进行识别与预测；

（3）从布局的环境合理性、矿山的规模以及开采时序，确定评价范围，调查分析评价区域生态环境特点，主要动植物情况及植被类型，并计算生态环境相关指数；

（4）分析矿山建设及开采期间对生态环境的影响，并提出切实可行的环境减缓措施，实施后的不利影响提出可行的生态保护对策措施，并制定跟踪评价计划。

评价范围

南江县大火地金矿项目位于四川省巴中市南江县关坝镇，地理坐标（2000 国家大地坐标系对应的经纬度）：东经：106°56′31″～106°57′46″，北纬：32°37′23″～32°37′45″。本项目申请矿区面积为0.3055km2，共4 个金矿体（I、II、III、V 号矿体）。矿区面积由9 个拐点圈定，矿界清楚，不存在矿权纠纷和矿权争议。在陆生评价调查范围界定时，兼顾考虑评价区域生态系统完整性确定本次陆生评价范围以矿权范围外延500m，作为本次陆生生态调查的范围。总评价面积为272.002hm2。

评价时段

本项目为新建矿山开采项目，产品为金矿原矿。矿山总服务年限为10 年，其中基建期1.4 年，矿山生产服务年限为8.6 年。本次陆生生态调查以矿山总服务年限为评价时段，重点关注建设期对陆生生态环境的影响。

评价等级

根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T19-2011），划分生态环境评价工作等级的依据：影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地将生态影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。

表 6.1-1 生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20 km2 或长度≥100km | 面积2 -20 km2 或长度50 -100 km | 面积≤2 km2 或长度≤50 km | 面积约0.84hm2 |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | 一般区域 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |  |

工程占地面积小于2 km2，长度小于50 km，根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T19-2011）将工程区域生态影响评价等级定为“一般区域”，由于工程区域及其影响范围内无国家保护野生植和古树名木等，根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T19-2011）的“4.2评价工作分级”的规定，本工程的生态评价工作等级可以定为三级。

但是根据《环境影响评价技术导则-生态影响》4.2.3的要求：“在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价工作等级应上调一级”。 南江县大火地金矿在新建阶段会对占地区地表植被破坏，造成占地区域植被消失故将本项目生态环境影响评价等级提升，最终将生态影响评价等级确定为二级。

生态功能定位

四川省主体功能区划

根据《四川省主题功能区划》评价区域所在的范围属于：“限制开发区域（重点生态功能区）→秦巴生物多样性生态功能区（四川省部分）”。

重点生态功能区的主体功能定位是：国家青藏高原生态屏障和长江上游生态屏障的重要组成部分，国家重要的水源涵养、水土保持与生物多样性保护区域，全省提供生态产品的主体区域与生态财富富集区，保障国家生态安全的重要区域，生态文明建设、人与自然和谐相处的示范区。

重点生态功能区以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜开发利用优势特色资源，发展资源环境可承载的适宜产业，加强基本公共服务能力建设，引导超载人口逐步有序转移。

秦巴生物多样性生态功能区（四川省部分）区域主体功能定位：四川重要的原始森林、野生珍稀物种栖息地与生物多样性保护的关键地区和生态屏障区域；全国生物多样性、涵养水源与土壤保持重要区，最大的天然生物种质的“基因库”，世界同纬度地区重要的绿色宝库。

重点保护原生森林、流域生态系统，加强造林绿化、野生动植物保护和自然保护区建设、小流域治理、矿山生态恢复等生态工程，提高水源涵养、水土保持和野生动植物保护等生态功能。加强防洪基础设施建设，加强山洪灾害防治，提高水旱灾害应对能力。

建设珍稀、濒危中药资源和动植物资源等指向明确的生态功能保护区，对现有植被和自然生态系统严加保护，防止生态环境的破坏和生态功能的退化。

巩固和扩大天然林资源保护成果、扩大保护范围，加强生物物种资源保护，依法禁止一切形式的捕杀、采集濒危野生动植物的活动，保护物种多样性和确保生物安全，强化引进外来物种生物安全管理，防止国外有害物种进入。

引导人口转移，降低人口密度，停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动，以及产生严重环境污染的工程项目建设，遏制生态环境恶化趋势。

发展以养殖业、经济林为主的生态农林牧业和农产品深加工业，合理开发旅游文化资源，发展生态旅游，点状开发天然气、水能、矿产资源。

南江县大火地金矿是矿产资源的合理利用，满足该区域点状开发天然气、水能、矿产资源的要求，与四川主体功能区划相符合。

图 6.1-1 四川省主体功能区分区图

四川省生态功能区划

根据《四川省生态功能区划》（2006年5月），南江县大火地金矿矿区所在的位置属于：“Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区→Ⅰ-3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区→Ⅰ-3-1米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区”。

该区域主要生态特征：中-低山地貌，年均气温13-16℃，≥10℃活动积温5100℃左右，年降水量900-1200mm，河流主要属嘉陵江水系。森林植被主要为常绿阔叶林、针-阔混交林和亚高山常绿针叶林。生物多样性丰富。

主要生态问题：多洪灾、滑坡崩塌强烈发育。

生态环境敏感性：土壤侵蚀极敏感，野生动物生境极敏感。

主要生态服务功能：水源涵养功能，生物多样性保护功能，土壤保持功能。

生态保护与发展方向：保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游保护林建设、天然林保护和退耕还林成果。调整农业产业结构，发挥山区优势，以林为主发展林、农、牧多种经营，发展牛、羊等畜牧产业链。建设优质特色中药材和茶叶生产基地，科学合理开发自然资源。规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发，防止对生态环境和生态系统的不利影响。

南江县大火地金矿在矿山开采过程中，做好生态环境保护，积极进行植被恢复，满足《四川省生态功能区划》要求，与《四川省生态功能区划》相符合的。

图 6.1-2 四川省生态功能区划图

生态保护目标

南江县大火地金矿项目主要生态保护目标是评价区域内陆生生物多样性的保护，以及在矿山的开挖和开采期对水土流失的控制和治理。尽可能减少矿山在开挖和开采期对陆生植物生境的破坏和动物的活动范围的影响，确保评价区域生态系统的完整性和稳定性不会有因矿山的建设而受影响；开挖期间减少水土流失量，控制水土流失；增加陆生生物保护措施，在保护生态环境不受影响的同时，减少土壤的流失和地表植被的破坏，并通过一定的工程措施加以改善，确保工程区域内陆生动植物的生存环境的破坏最小化。

表 6.1-2 南江县大火地金矿主要生态保护目标

| 类型 | 序号 | 保护对象 | 主要内容 | 主要保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规陆生生态保护内容 | 1 | 土地资源 | 坑口工业场地、工业场地区、矿山辅助设施、矿区道路、表土堆场等。 | 严格按照征地范围用地，节约用地 |
|  | 2 | 生物多样性 | 评价区内的植物多样性、陆生动物多样性 | 生物多样性不减少 |
|  | 3 | 自然植被 | 评价区域主要是植被类型、面积及分布 | 降低自然植被破坏面积，对破坏较大的植被进行补偿 |
|  | 4 | 资源植物名木古树 | 直接占地范围未发现国家保护野生植物和古树名木；无开发利用突出资源优势和潜在开发价值的野生资源植物。 | 保护植物及其生境 |
|  | 5 | 野生保护动物 | 国家二级保护野生动物普通鵟（Buteo buteo）和雀鹰（Accipiter nisus） | 野生动物及栖息地 |
|  | 6 | 景观格局 | 评价范围内的景观要素与景观格局。 | 增强与周边自然景观协调性 |
|  | 7 | 施工临时占地 | 临时占地合理性及占地植被破坏 | 减少水土流失和植被破坏 |
|  | 8 | 生态系统服务 | 运营期粉尘覆盖在农作物叶表面，阻挡光透性，降低光合效率，堵塞叶片气孔，造成蒸腾作用下降 | 生态系统完整性和稳定性 |

生态外环境关系及环境敏感对象

本工程外环境关系相对比较简单，工程占地区不涉及各类自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区。距离本项目较近的是四川大小兰沟省级自然保护区，距离南江县大火地金矿矿权范围最近的直线距离约1.26km。

工程及区域概述

区域概况

地形地貌

矿区地处米仓山南麓，属中等切割的低中山地貌类型，海拔1220～1845m，相对高差615m，最高点位于矿权1号拐点，海拔1845m，最低点位于矿权东界沟底，海拔1220m。矿区内总地势为北西高、南东低，山脉呈倾向南东的单面山地形，西陡东缓。地形自然坡度一般10°～25°，局部大于45°。区内基岩出露较好，有耕地，植被以灌木为主。矿区内有林口寺沟、桥河沟和龙洞湾沟自北西向南东在矿权东界南东侧1km处汇入石桥河，至上两汇入南江河，南江河属嘉陵江水系。矿区位于扬子准地台汉南台拱米仓山台穹鹰咀岩隆起中部上两复背斜北西翼，由岩浆岩（闪长岩、石英闪长岩、花岗岩）组成。勘查区无断裂构造。根据《中国地震动峰值加速度区划图》，矿区地震动峰值加速度为0.05g；根据《中国地震烈度区划图》，矿区地震基本烈度Ⅵ度。

根据项目的水保方案，场地内无震陷、滑坡、泥石流地质灾害隐患和难以防治的不良地质作用。拟建场地内未发现古河道、沟滨、孤石、墓穴、防空洞等不利工程的埋藏物，场地稳定，适宜建筑。

气候特点

项目区属亚热带大陆湿润季风气候区，雨量多集中（5～10）月，多夜雨，少日照，气温温凉、湿润。冬季空气干燥，降水稀少，阳光充足，无严寒，少霜冻。春季气温回升迅速，太阳辐射不断增强，秋季空气干燥，降雨减少，气温下降快。蒸发量增大。根据南江县气象资料，年均气温16.3℃，最冷月（12月～次年1月）平均气温5.1℃，最热月（6～8月）平均气温30.0℃，极端最高气温40.3℃，极端最低气温零下7.1℃；年平均日照时数1624.1小时，日照百分比36.6%；年无霜期257天；年均降水量1149.7mm，蒸发量1268.7mm，年均相对湿度73%，近50年来最大降雨强度79.8mm/h，全年日最大降雨量258.8mm；城镇主导风向东北风，基本风压0.35kN/㎡，静风频率43%，瞬间最大风速28.00m/s，平均风速1.6m/s，风向频率13%，污染系数3.7。大雨开始期，平均在4月20日左右，大雨结束期平均在10月3日前后，全年平均降水量日数为140.6天；≥10℃积温为5540℃。

表 6.2-1  项目区主要气象要素统计表

| 项目区 |  |  | 南江县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温（℃） |  |  | 16.3 |
| 年最高气温（℃） |  |  | 40.3 |
| 年最低气温（℃） |  |  | -7.1 |
| 年平均相对湿度（%） |  |  | 73 |
| 降雨量 | 多年平均降雨量（mm） |  | 1149.70 |
|  | 2年一遇最大降雨量（mm） | 10min | 12.8 |
|  |  | 1h | 30.8 |
|  |  | 6h | 58.1 |
|  |  | 24h | 107.6 |
|  | 5年一遇最大降雨量（mm） | 10min | 17.8 |
|  |  | 1h | 53.2 |
|  |  | 6h | 106.4 |
|  |  | 24h | 183.6 |
|  | 10年一遇最大降雨量（mm） | 10min | 21.1 |
|  |  | 1h | 66.4 |
|  |  | 6h | 132.8 |
|  |  | 24h | 240.3 |
|  | 20年一遇最大降雨量（mm） | 10min | 24.3 |
|  |  | 1h | 79.6 |
|  |  | 6h | 159.2 |
|  |  | 24h | 297 |
| 全年无霜期（d） |  |  | 257 |
| 年平均日照数（h） |  |  | 1624.1 |
| ≥10℃积温 |  |  | 5540 |
| 多年平均风速（m/s） |  |  | 1.60 |

土壤

项目区土壤以由紫色母质发育的为主，占75.83%，其它母质发育成的仅占24.17%，主要以紫色土、黄壤、黄棕壤为主，土壤ph值6.5-7.5，土壤抗蚀能力弱，流失量较大，土壤以微酸性为主，中性次之，酸性和微碱性甚少。土壤养分状况较好，宜种较广，但低产田土多。

水文

矿区中有嘉陵江流域渠江水系南江河支流上两河上游石桥河支沟桥河沟流过。上两河发源于南江县关坝镇玉泉村铁船山。主河流长68.8km，落差905m，坡降13.2‰，汇水区面积约400km2，年径流量约2.5亿立方米，河流量受大气降雨呈骤起骤落特征。枯季最小流量约0.7m3/s，雨季较大流量可达25m3/s。估算最大洪峰流量900m3/s。石桥河自北向南流经矿区东侧，平距1.7km，主河流线长2.8km，落差210m，坡降75‰，汇水区面积16km2，为常年性河流。一般河水流量68L/s，雨季较大流量可达300L/s左右，估算最大洪峰流量36 m3/s，旱季水量小，约10L/s，大旱时，会出现干涸现象。桥河沟（林口寺沟除外）量为14.4L/s，最小流量为7.01L/s，最大流量28.89L/s，变幅2倍，流量呈季节性变化明显，为常年性溪沟。估算最大洪峰流量3m3/s。桥河沟支沟林口寺沟发育于矿区北部，汇水区面积0.6km2，矿区内流线长1.2km，落差224m，纵坡降186‰，测时（2017年8月12日）流量16.88L/s，估算最大洪峰流量1.3 m3/s。桥河沟的其它支沟测时（2017年8月12日）流量：核桃沟2.23L/S、无名沟8.44L/S、桥河沟10.25L/S。这些支沟受季节性影响很大，具暴涨骤落特点，旱季基本无长流水。

矿区区域地下水类型为基岩裂隙水。含水介质为岩浆岩（闪长岩、石英闪长岩、花岗岩），含水性受构造部位和风化破碎程度、充填程度、充填物性质等控制。根据区域水文地质普查资料，单泉流量0.027～0.68L/S，富水性弱。表层第四系坡残积透水而不含水，雨季局部有上层滞水。地下水靠大气降水补给，由于山体斜坡一般坡度较陡（25°～40°），利于大气降水的自然排泄，地下水的补给条件差。地下水靠风化构造裂隙迳流和蓄集。一般以泉的形式或散溢排泄于沟谷低处。地表水与地下水之间的水力联系弱，地下水受裂隙发育程度影响，一般呈条带状分布，地下水各含水层（带）之间的水力联系也弱。

工程特点

地理位置

四川省南江县大火地金矿项目属于新建建设生产类矿山开发项目，采矿权范围由9个拐点闭合圈定，申请矿区面积0.3055km2，开采深度+1327m～+1634m。拟建生产规模为3万t/a金原矿，产品直接外运至代加工点，矿石不在本矿区内进行选矿加工。矿山生产服务年限：8.6年，其中达产期8年，减产期0.6年。本项目计划于2022年9月开工建设，于2024年1月完工，基建期17个月（1.4年）。项目目前未开工。

项目位于四川省巴中市南江县关坝镇。位于南江县东北侧，地理坐标：东经106°56′31″~106°57′46″，北纬32°37′23″~32°37′45″。

矿区距关坝镇有5km村道路，关坝镇距上两乡公路为乡镇公路，运距16km，上两乡至南江县城公路运距40km，南江至广元市150km；南江至宝成铁路广旺支线乐坝火车站公路运距40km；上两至汉中市火车站公路运距129km。交通较方便。

矿区范围

根据划定矿区范围批复（川采矿区审字【2016】0014号），申请采矿权范围由9个拐点闭合圈定，申请矿区面积0.3055km2，开采深度+1327m～+1634m。矿区范围拐点坐标见下表。

表 6.2-2  矿区范围拐点坐标表

| 四川省南江县大火地金矿拟设采矿权范围 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | X | Y |
| 1 | 36401166.1911 | 3612112.0409 |
| 2 | 36401768.8092 | 3612106.0595 |
| 3 | 36401768.8092 | 3611826.2864 |
| 4 | 36402104.1970 | 3611826.2864 |
| 5 | 36402104.1970 | 3611636.5495 |
| 6 | 36401899.7249 | 3611636.5495 |
| 7 | 36401899.7249 | 3611427.4945 |
| 8 | 36401783.2686 | 3611428.1339 |
| 9 | 36401223.1086 | 3611902.1333 |
| 开采面积0.3055km2，开采标高+1327m～+1634m |  |  |

项目组成

本项目组成分为地下部分和地上部分，地下部分为井巷工程，地上部分由坑口工业场地、工业场地区、矿山辅助设施、矿区道路、表土堆场等组成，项目组成详见下表。

表 6.2-3 项目组成及建设内容表

| 项目分区 |  | 组成内容 |
| --- | --- | --- |
| 地下部分 | 井巷工程 | 包括平硐开拓、井巷工程支护等。 |
| 地上部分 | 坑口工业场地 | 包括值班室、空压站、垌口配电房等设施等。 |
|  | 工业场地区 | 包括食堂、职工宿舍、生活水池、厕所及原矿临时堆放场地等。 |
|  | 矿山辅助设施 | 包括高位水池、供水管道、配电房、空压机房等。 |
|  | 矿区道路 | 新建若干条自关坝镇通往各分区的公路 |
|  | 表土堆场 | 用于堆放矿山基建期前期剥离的表土。 |

（1）井巷工程：矿山基建期需要完成的主要井巷工程有：①1620m回风平硐；②1591m中段；③1550m中段；④1591m中段采切工程；⑤1550m中段采切工程；⑥1550m－1620m回风天井及联络道。

（2）坑口工业场地：在各中段平硐坑口设置坑口工业场地，布置值班室、空压站、垌口配电房等设施，共占地0.24hm2。

（3）废石场：由于矿山生产期间所产生的废石量比较小，且废石主要为花岗岩类废石，其中大部分用作矿山公路的建设和基建工程建筑材料，剩余部分可直接外销给南江县海鸿砂石场作为原料加工成碎石销售，因此矿山不设废石场。

（4）工业场地：工业场地区占地0.02hm2，布置于3号和6号拐点之间的相对平缓地带，场地标高约1380m，与表土堆场之间距离较近，分别设置了职工宿舍、食堂、生活水池、厕所及原矿临时堆放场地等设施，靠近乡村公路。场地内应设置完善的排水沟，以便雨季时场地涌水可以及时排出。本项目废石临时堆存场地设置于工业场地内的空地处，不新增临时占地。临时堆存的原矿隔1-2天用汽车运输至汉中银茂选矿厂，废石隔1-2天用汽车运输至南江县海鸿砂石厂。

（5）矿区道路：目前进入本矿区已有部分简易乡村公路，约1150m，为满足矿山生产的需要，本工程在原有简易公路的基础上新建矿山公路延伸至各个坑口及主要设施。根据矿山道路技术标准的要求，本次设计按路基宽度为6m，路面宽度为5m，弯道半径不小于10m，直道坡度不大于8％，弯道坡度不大于5％等指标进行布置。矿区范围内预计新建矿山公路1552m，占地面积约0.55hm2，路基宽度为6m，路面宽度为5m。

（6）表土堆场：矿山后期恢复治理的需求，主体设计在矿区1380m标高设置表土堆场以堆存矿山基建期前期剥离的表土，该区域后期用于矿山土地复垦。占地0.02hm2，堆土高度不超过3m，表土堆场位于矿区范围拐点坐标3号和6号之间。本方案设计堆放的表土用防雨布遮盖，并在周边设置临时排水、沉砂、拦挡、遮盖措施，待全部表土回覆后进行土地整治和撒播草籽等措施。

（7）矿山辅助设施：主要有给排水系统、供配电系统、通讯系统、消防设施等。

工程布置

本项目为新建矿山开采项目。采场位于矿区范围内；1620m坑口工业场地布置风机房和一处高位水池等设施；坑口工业场地位于各坑道坑口，为采场的运输出入口；表土堆场和工业场地位于矿区范围拐点坐标3号和6号之间，位于乡村公路旁，交通较为方便。矿区道路主要在原有简易公路的基础上新建矿山公路延伸至各个坑口及主要设施；矿山爆破作业委托当地民爆公司负责，矿山不修建炸药库。

开拓及开采方式

（1）开采方式：矿区范围内各个金矿体均有不同程度的露头，由于矿体规模较小，平均厚度仅0.72m—1.26m，斜深56m—205m，采用露天开采方式剥采比大，在经济合理剥采比范围内均无法全部采出，且在技术上和经济上均不合理，故本方案确定矿山开采方式为地下开采。

（2）开采顺序：矿山矿体间开采顺序为先期开采Ⅰ号矿体，中期开采Ⅰ、Ⅱ号矿体（同时回采），后期开采Ⅰ、Ⅲ号矿体（同时回采），最后开采Ⅴ号矿体。矿山中段间的回采顺序为沿矿体倾向自上而下进行开采；中段内采场的回采顺序为后退式回采。由于Ⅰ号矿体1591m中段资源量极少，基建完成后无法达到三级矿量要求，因此本次设计首采地段1550m中段。

（3）采矿方法：根据矿床赋存条件及开采技术条件，参照国内外矿山实际生产经验，本方案推荐采用“浅孔留矿法”对厚度大于0.8m的矿体进行回采，推荐采用“削壁充填法”对厚度小于0.8m的矿体进行回采，以上采矿方法已在类似矿山经历了多年的生产实践，已取得十分成熟的经验，其生产工艺比较简单，管理较为方便，对采场的贫损指标也能进行较好控制。

（4）开采运输方案：采用平硐开拓方式，各中段的平硐较短，基建工程量小，运营费用较低，可很好地适应本矿的地形地质条件和建设条件。因此，本次设计地下开拓运输方案为平硐开拓矿用拖拉机运输。矿山主要运输巷道采用矿用拖拉机运输，为满足车辆行驶要求，设计平巷与斜井每隔100～200m设置一个躲避硐室。坑内运输任务包括：主要施工设备材料的运输、采出矿石的运输和废石运输。鉴于矿区工作人员居住在附近，进出工作区域可以直接步行，设计不考虑工作人员的出入的运输任务。

（5）采空区处理：采场内除顶柱之外，无其它矿柱存在。为确保采场生产的安全，并确保采场回采结束之后能够长期处于稳定状态，原则上应对顶柱予以永久保留。若采场最上一个分层回采结束而采场顶板仍然较为稳定时，可视具体情况继续向上对部分顶柱进行回采，以提高矿石回收率。采场回采结束之后，应及时采用毛石混凝土封闭采空区所有通道，以防空区垮塌时所产生的冲击波对相邻采场及附近工作面造成影响，并避免矿井漏风现象的发生，确保矿井的通风条件。

工程占地

本项目总占地面积0.84hm2，全部为永久占地，包括坑口工业场地、工业场地、矿山辅助设施、矿区道路、表土堆场。占地类型为林地、草地及其他用地等。各矿段及分区具体占地数量、类型及性质详见下表。

表 6.2-4 南江县大火地金矿占地情况表

| 项目组成 |  | 占地类型及面积（hm2） |  |  | 小计（hm2） | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 草地 | 其他用地 |  |  |
| 四川省南江县大火地金矿项目 | 坑口工业场地 | 0.09 |  | 0.15 | 0.24 | 永久占地 |
|  | 工业场地 | 0.02 |  |  | 0.02 | 永久占地 |
|  | 矿山辅助设施 | 0.01 |  |  | 0.01 | 永久占地 |
|  | 矿区道路 | 0.47 | 0.05 | 0.03 | 0.55 | 永久占地 |
|  | 表土堆场 | 0.02 |  |  | 0.02 | 永久占地 |
|  | 采空塌陷区 |  |  |  | （0.28） |  |
|  | 合计 | 0.61 | 0.05 | 0.18 | 0.84 |  |

评价方法

调查目的

南江县大火地金矿陆生调查主要是调查评价范围内的陆生生态系统现状和变化趋势，进一步分析矿山建设及开采期间对评价区域陆生生态影响。主要的调查内容有：1）植被类型及主要植物群落的类型、建群种及常见种；2）植物物种多样性；3）动物物种多样性，动物群落的优势种，常见种及稀有种；4）保护动植物，列入《国家重点保护野生植物名录（第一批）》的保护植物，列入《中国国家重点保护野生动物名录》的保护动物，及他们的生态特征；5）组成评价区景观的生态系统类型，识别评价区景观的斑块、基质和廊道，分析景观的结构。根据现状分析陆生生态环境存在的主要生态问题，并提出切实可行的陆生生态保护和植被恢复措施，保护评价区域动植物物种多样性和自然生态系统的完整性及可持续性。

调查内容

（1）植物调查

植物调查主要调查评价区域内的植物物种组成，调查受保护的植物、关键种、土著种、建群种和特有种，以及天然的重要经济物种等，明确其分布特征、生长环境，重点调查评价区域内国家重点保护野生植物、数量和分布情况，以及评价区域内可能存在的重点名木、大树、古树等，并确定其保护范围，如对名木古树造成影响的，提出明确的保护措施。重点调查坑口工业场地、工业场地区、矿山辅助设施、矿区道路、表土堆场等工程永久占地区的植物种类。

（2）植被类型

根据国内外研究学者对植被类型划分方法，调查评价区域内群落结构，并划分植被类型（具体到群系优势种、植被覆盖率），主要植被群系的群落结构、主要植被类型的生物量和生产力以及景观生态结构和特点，对于调查区域内的维管束植物列出包含其生活习性等相关信息的详细清单。调查样地根据植被的类型情况，并结合工程的特点进行。在数字地形图基础上绘制的样方布置图、植被类型图等展现植被总体情况。

（3）动物调查

结合资料的查阅及现场走访、调查等方式，调查评价区域内陆生动物的分布种类及数量，调查评价区域内已有动物的空间活动范围，重点调查评价区域内是否有国家重点保护野生动物等，并调查数量和分布情况以及栖息地。重点调查坑口工业场地、工业场地区、矿山辅助设施、矿区道路、表土堆场等永久占地区对陆生动物的影响，并调查周边合适生存环境的分布情况。

野外调查方法

植物多样性调查

评价区域植物多样性调查采用样方法进行调查。首先使用无人机对整个评价区域进行整体摸查，重点摸查的评价区域整体植被类型情况、道路情况、及地形变化等为样方调查提供方向。其次是野外现场实地考察，结合无人机摸查情况，利用历史资料，卫星图像资料，收集整理必要的信息数据，并对矿山评价区域内的植被分布及物种情况进行初步的踏查，结合初步踏查结果，以及收集的卫片资料等，根据现有植被分布情况，植物生长情况等，利用现有道路的分布设置调查样线，沿着样线植被随机设置样方，样方的设置采取典型抽样法；在样方上记录植物种类、分布海拔、数量、生境等相关信息，对国家重点保护野生物种用GPS进行定位。物种识别主要依靠野外现场鉴定，对鉴定有困难的物种细部进行拍摄照片、记录物种的形态学特征、物候等方式，回到驻地后再进行准确鉴定。在形成项目评价区植物名录的基础上进行区系描述分析。

本次样方调查乔木层设置大小为10 m × 10 m的样方，首先记录乔木层郁闭度、树种的组成以及株数，并记录树高大于3 m的树的高和胸径，根据需要采集植物样品，并拍照记录；其次在每个乔木层样方内沿着对角线设置面积为5 m × 5 m的灌木样方，调查记录灌木的种类组成、盖度、高度、冠幅等；最后在灌木样方内设置面积为2 m × 2 m（或1 m × 1 m）的草本样方，调查记录草本的种类组成、株树、盖度和高度等，采集每个草本植株样。同时利用GPS、罗盘等测定、记录样方的经纬度、坡度、坡向等地理信息，拍摄样地群落结构和外面照片。对每个群落样方用GPS精确定位，记录样方所处部位、坡形、坡向和坡度。

室内标本鉴定

植物多样性调查限于维管束植物，重点是种子植物。调查中在项目规定的调查范围内不同区域的植被类型设置样方，在调查中现场鉴定植物为主，不能够鉴定的采集植物标本，带回实验室，根据《中国高等植物志》、《中国植物志》 、《四川植物志》等植物著作进行鉴定。并记录下植物的科、属、种名及其生境特征。搜集有关该区域的植物资料和相关研究报告等文献资料，结合野外调查，编汇形成工程区域内植物多样性目录表，同时按照《中国种子植物属的分布区类型》分形评价区内植物区系特征。

植被类型的划分

按照《四川植被》分类系统，参考《四川植被》的划分方法对南江县大火地金矿评价区内的植被类型进行划分，主要将其划分为植被型、植物群系和群丛等多级分类系列。分类的主要依据是植被的种类组成、数量、结构、生活型及生态特点，以优势种等生态位的重要性决定。将建群种生活型相近、群落的外貌形态相似的植物群落归为植被型组；第二级为植被型，将建群种生活型相同或近似，对温度、水分条件生态关系一致的植物群落归为植被型；第三级为群系组，在植被型内根据建群种的亲缘关系（同属或者相近属），生活型或生境近似划分群系组；第四级为群系，将建群种或共建群种相同的植物群落归为群系。

陆生动物调查方法

评价区域动物的野外研究方法主要包括野外观察和识别、动物野外采集和数量统计、样线法和样方进行调查。根据实地调查结果、并结合资料查阅、检索和整理确定物种组成。

（1）两栖及爬行动物调查方法

两栖爬行动物多样性状况主要采用实地考察、并结合资料查阅的方法进行调查。两栖类动物由于对潮湿的生境依赖性强，因此在野外实地考察时主要选取可能有两栖动物生存的环境进行调查，包括溪流、沟渠、耕地等，及其邻近区域；调查的方法主要是样点和样线调查。此外，咨询当地居民和与野生动物有关的林业管理干部等也是重要的补充手段。由于两栖动物多是夜行性，因此白天主要巡视可能有两栖动物生存的生境，并考察幼体或蝌蚪、卵的情况。两栖类和爬行类动物的样方根据实际情况设置采用10 m×10 m的样方，或2 m×50 m的样带。爬行类动物由于已经基本摆脱对潮湿生境的依赖，因此其活动范围比较广泛，在草丛、灌丛、乱石堆、洞穴、水域等都可能见到它们的踪迹。在野外实地考察时主要选取上述可能有爬行动物生存的生境进行调查；调查的方法主要是样点调查。此外，访问当地居民也是必须的手段。由于爬行动物属外温动物，多喜爱温暖的时段活动，因此主要在白天巡视可能有爬行动物生存的生境。

（2）兽类动物调查方法

兽类调查应用传统的野外动物调查方法。先进行资料收集，包括收集已经公开发表的和相关报告的未公开发表资料。对于大型野生动物的野外调查，白昼活动的动物采用直接计数法，对与易捕捉的小型动物，采用一次捕捉或多次捕捉法；通过相关指数转换法，用调查与动物数量相关的间接指标来估测动物的数量，如洞口计数法、巢穴计数法、粪便计数法、以及动物留下的足迹、标记、卧迹等；除了常规的样带法、样点法外，对于大中型兽类，辅助采用访问法，即对当地老乡和林业部门（局、站、点）工作人员进行访问，包括他们执法检查时查到的实物拍成的照片；对于鼠形动物，用铗夜法调查。

（3）鸟类动物调查方法

鸟类的野外调查主要依靠生态习性，主要采用样带法（包括样方法）进行种类及数量调查。调查过程中在样带内徒步行走，观察记数所见鸟类种类、数量以及羽毛、鸟巢等痕迹，同时访问有关人士，并详细记录样带内的生境变化，通过全球卫星定位仪（GPS）测定其经纬度和海拔高度变化。根据区内地貌、海拔高度、植被类型等特点，将鸟类生境划为一定的生物地理－植被地带分析论证。确定物种组成、区系构成，对鸟类的数量等级采用路线统计法进行常规统计，一些未在调查中所见种则依据有关文献和咨询专家进行判别。

景观调查方法

景观生态环境调查主要是从大尺度上对项目区域进行环境监测与调查。通过野外对景观要素的形状、大小、密度以及连接情况计算景观指数（破碎度指数、斑块形状指数、分离指数、多样性指数等），结合空间统计方法，采用空间分析，波谱分析等方法来描述景观在空间结构上的变化情况，景观格局的野外调查主要是结合地理信息系统的空间分布，现场核实、记录廊道、斑块的空间信息等。以野外GPS定点的植物群落生态学调查结果和野外实时勾绘了植被类型的地形图为基础，参考卫星遥感照片解译结果，利用3S技术制作评价区的植被分布图。归并各类森林群落、灌丛群落、草地群落，制作出包含主要生态系统类型和斑块类型的景观生态体系分布图。

业内分析

数据整理

将野外调查的样方调查等数据资料录入相应的Excel数据库，按照相关算法计算典型样地生物多样性指数、生物量和生态系统生物生产力等；开展评价区域维管植物科属种统计；按照吴征镒划分的世界种子植物科的分布型和吴征镒对中国种子植物属所划分的分布区类型，对评价区内种子植物的科属地理分布类型进行分析整理；按照景观生态学的相关方法，计算各类生态系统的面积和斑块数、景观类型优势度值等。

查阅标本馆中有关评价区内珍稀濒危保护动植物的标本，并整理有分布的动植物种类、分布范围和生境（栖息地）等资料；查阅《四川植物志》、《中国药用植物志》、《四川油脂植物》等相关资料，整理评价区内的重要野生资源植物分布情况。

图件编制方法

在充分搜集和利用现有研究成果、资料的基础上，利用遥感（RS）、全球定位系统（GPS）、地理信息系统（GIS）等技术手段进行数据采集；根据遥感解译结果，结合地形图进行现场调查、勘探与定位实测；并对资料、信息和数据进行汇总、整理、分析，并完成生态制图。

陆生生态现状

陆生植物及其生物多样性

野外调查样地情况概述

（1）样方设置

采用线路调查与样地调查的方式进行，即在调查范围内沿道路和工程施工的主要影响区域选择具有代表性的线路进行调查，沿途记载植物种类、观察生境、目测多度等；对集中分布的植物群落进行样地调查。

植被调查取样的目的是通过样地的研究准确地推测评价区植被的总体，所选取的样地具有代表性，能通过尽可能少的抽样获得较为准确的有关总体的特征。本次野外调查共计6个样方，涵盖评价区域内所有植被类型，且样方采用随机的方式在评价区域内进行选取。记录样地内的所有自然植被种类，并利用GPS确定样地位置。评价区样地分布点见表。

表 6.4-1 植物群落样方调查点分布环境特征

| 编号 | X | Y | 海拔 | 植被类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.95954232500 | 32.62097035620 | 1276 | 箬竹林 |
| 2 | 106.95866358500 | 32.62441261010 | 1336 | 马尾松林 |
| 3 | 106.95353856583 | 32.62475893935 | 1384 | 黄荆-马桑灌丛 |
| 4 | 106.95073356800 | 32.63015123200 | 1508 | 蕨草草丛 |
| 5 | 106.94562873200 | 32.63031625130 | 1708 | 包石栎林 |
| 6 | 106.95063866726 | 32.62564988676 | 1444 | 青冈林 |

（2）样地调查结果

在样地调查中，主要调查样地内乔木 （胸径大于4 cm，枝下高大于1.2 m）的种名、个体数、胸径、树高、林冠郁闭度；灌木层主要是灌木种名、总盖度以及个体数 （含乔木树种的幼树幼苗）。同时在每个样地四角及中央分别设置1个1 m2 (1 m × 1 m) 的小样地对草本植物株树及总盖度进行调查。

- 样方调查表

| 植被类型：箬竹林 |  |  | 样方号：1 |  |  |  | 样方面积：10m*10m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：106.959542325 |  |  | 纬度： 32.6209703562 |  |  |  | 海拔（m）：1276 |  |  |
| 调查人：李金洋等 |  |  |  |  | 调查日期：2021年6月5日 |  |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 |  | 物候期 | 株(丛)数 | 平均高度/m |  | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 箬竹 | Indocalamus fargesii |  | 营养期 | 18 | 3 |  | 60 | 竹 |
| 2 | 毛竹 | Phyllostachys edulis |  | 营养期 | 5 | 6 |  | 15 | 竹 |
| 3 | 野桐 | Mallotus tenuifolius |  | 营养期 | 3 | 2 |  | 15 | 灌木 |
| 4 | 艾蒿 | Artemisia argyi |  | 营养期 | 26 | 0.2 |  | 20 | 草本 |
| 5 | 山苦荬 | Ixeris chinensis |  | 营养期 | 18 | 0.2 |  | 10 | 草本 |
| 6 | 狗尾草 | Setaria viridis |  | 营养期 | 16 | 0.25 |  | 10 | 草本 |

| 植被类型：马尾松林 |  |  | 样方号：2 |  |  |  | 样方面积：10m*10m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：106.95353856583 |  |  | 纬度：32.62441261010 |  |  |  | 海拔（m）：1336 |  |  |
| 调查人：李金洋等 |  |  |  |  | 调查日期：2021年6月5日 |  |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 |  | 物候期 | 株(丛)数 | 平均高度/m |  | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 马尾松 | Pinus massoniana |  | 营养期 | 19 | 21 |  | 0.6 | 乔木 |
| 2 | 巴山松 | Pinus tabulaeformis |  | 营养期 | 10 | 18 |  | 0.3 | 乔木 |
| 3 | 马鞍羊蹄甲 | Bauhinia faberi |  | 营养期 | 26 | 1.8 |  | 20 | 灌木 |
| 4 | 川楝 | Melia toosendaz |  | 营养期 | 16 | 2.3 |  | 10 | 灌木 |
| 5 | 白羊草 | Bothriochloa ischaemum |  | 营养期 | 25 | 0.2 |  | 15 | 草本 |
| 6 | 雀麦 | Bromus japonicus |  | 营养期 | 20 | 0.2 |  | 15 | 草本 |
| 7 | 细柄草 | Capillipedium parviflorum |  | 营养期 | 16 | 0.2 |  | 10 | 草本 |

| 植被类型：黄荆-马桑灌丛 |  |  | 样方号：3 |  |  |  | 样方面积：5m*5m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：106.95866358500 |  |  | 纬度：32.62475893935 |  |  |  | 海拔（m）：1384 |  |  |
| 调查人：李金洋等 |  |  |  |  | 调查日期：2021年6月5日 |  |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 |  | 物候期 | 株(丛)数 | 平均高度/m |  | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 黄荆 | Vitex negundo |  | 营养期 | 25 | 2.7 |  | 40 | 灌木 |
| 2 | 马桑 | Coriaria nepalensis |  | 营养期 | 20 | 2.5 |  | 50 | 灌木 |
| 3 | 盐肤木 | Rhus chinensis |  | 营养期 | 6 | 3 |  | 20 | 灌木 |
| 4 | 蕺菜 | Houttuynia cordata |  | 营养期 | 16 | 0.3 |  | 15 | 灌木 |
| 5 | 荩草 | Arthraxon hispidus |  | 营养期 | 12 | 0.2 |  | 10 | 草本 |
| 6 | 细柄草 | Capillipedium parviflorum |  | 营养期 | 10 | 0.2 |  | 10 | 草本 |
| 7 | 白茅 | Imperata cylindrica |  | 营养期 | 10 | 0.2 |  | 10 | 草本 |

| 植被类型：蕨草草丛 |  |  | 样方号：4 |  |  |  | 样方面积：5m*5m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度： 106.95073356800 |  |  | 纬度：32.63015123200 |  |  |  | 海拔（m）：1508 |  |  |
| 调查人：李金洋等 |  |  |  |  | 调查日期：2021年6月6日 |  |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 |  | 物候期 | 株(丛)数 | 平均高度/m |  | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 江南卷柏 | Selaginella moellendorffii |  | 营养期 | 36 | 0.3 |  | 40 | 蕨类 |
| 2 | 问荆 | Equisetum arvense |  | 营养期 | 25 | 0.2 |  | 40 | 蕨类 |
| 3 | 节节草 | Equisetum ramosissimum |  | 营养期 | 17 | 0.3 |  | 30 | 蕨类 |
| 4 | 芒萁 | Dicranopteris dichotoma |  | 营养期 | 13 | 0.3 |  | 30 | 蕨类 |
| 5 | 里白 | Diplopterygium glaucum |  | 营养期 | 10 | 0.2 |  | 20 | 蕨类 |
|  | 细柄草 | Capillipedium parviflorum |  | 营养期 | 10 | 0.15 |  | 20 | 草本 |

| 植被类型：包石栎林 |  |  | 样方号：5 |  |  |  | 样方面积：10m*10m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：106.94562873200 |  |  | 纬度：32.63031625130 |  |  |  | 海拔（m）：1708 |  |  |
| 调查人：李金洋等 |  |  |  |  | 调查日期：2021年6月6日 |  |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 |  | 物候期 | 株（丛）数 | 平均高度/m |  | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 包石栎 | Lithocarpus cleistocarpus |  | 营养期 | 28 | 8 |  | 0.55 | 乔木 |
| 2 | 山杨 | Populus szechuanica |  | 营养期 | 9 | 13 |  | 0.15 | 乔木 |
| 3 | 刺叶栎 | Quercus spinosa |  | 营养期 | 6 | 7 |  | 0.15 | 乔木 |
| 4 | 匍匐栒子 | Cotoneaster adpressus |  | 营养期 | 23 | 2.3 |  | 30 | 灌木 |
| 5 | 散生栒子 | Cotoneaster divaricatus |  | 营养期 | 16 | 2.6 |  | 20 | 灌木 |
| 6 | 茶荚蒾 | Viburnum setigerum |  | 营养期 | 12 | 1.9 |  | 15 | 灌木 |
| 7 | 铁线蕨 | Adiantum capillus-veneris |  | 营养期 | 34 | 0.2 |  | 15 | 草本 |
| 8 | 贯众 | Cyrtogonellum fortunei |  | 营养期 | 21 | 0.2 |  | 10 | 草本 |
| 9 | 芒萁 | Dicranopteris dichotoma |  | 营养期 | 15 | 0.2 |  | 10 | 草本 |

| 植被类型：青冈林 |  |  | 样方号：6 |  |  |  | 样方面积：10m*10m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度： 106.950638667256 |  |  | 纬度： 32.625649886756 |  |  |  | 海拔（m）：1444 |  |  |
| 调查人：李金洋等 |  |  |  |  | 调查日期：2021年6月5日 |  |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 |  | 物候期 | 株(丛)数 | 平均高度/m |  | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 青冈 | Cyclobalanopsis glauca |  | 营养期 | 19 | 16 |  | 50 | 乔木 |
| 2 | 亮叶水青冈 | Fagus lucida |  | 营养期 | 5 | 15 |  | 15 | 乔木 |
| 3 | 短柱柃 | Eurya brevistyla |  | 营养期 | 25 | 2.5 |  | 20 | 灌木 |
| 4 | 细齿叶柃 | Eurya nitida |  | 营养期 | 12 | 2 |  | 15 | 灌木 |
| 5 | 芒 | Miscanthus sinensis |  | 营养期 | 0.3 | 15 |  | 10 | 草本 |
| 6 | 狼尾草 | Pennisetum alopecuroides |  | 营养期 | 0.3 | 10 |  | 5 | 草本 |
| 7 | 芒萁 | Dicranopteris dichotoma |  | 营养期 | 0.2 | 12 |  | 5 | 草本 |

（3）生物量

①乔木层

采用木材蓄积量计算法计算其样方生物量。由于对乔木层样方的树木只进行了每木调查，所以采用西南地区树种二元立木采集表，计算每个样方内各个树种的材积量，分别代入相关公式中进行计算，最终换算为木材蓄积量，再乘以比重得到生物量。样方内乔木的计算公式为：

木材蓄积量：一定面积森林中现存各种活立木的材积总量 (m3/hm2)

材积公式：V = A*D^B*H^C

生物量计算  W = 木材蓄积量×比重

其中：W ——乔木层生物量 (kg/hm2)

比重 ——木材密度 (kg/m3) 与4℃下水密度 (1) 之比

H ——林分平均高 (m)

A、B、C ——西南地区材积表中常数值

D ——树种胸径 (cm)

表 6.4-2 各样方乔木层材积计算表

| 样方 | A | B | C | H | D | V=A*D^B*H^C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方2 |  |  |  |  |  |  |
| 马尾松 | 0.00006005 | 1.87 | 0.97 | 19 | 12 | 0.110004758 |
| 巴山松 | 0.00006832 | 1.74 | 1.12 | 18 | 10 | 0.094618497 |
| 样方5 |  |  |  |  |  |  |
| 包石栎 | 0.0000596 | 1.86 | 0.98 | 8 | 11 | 0.03926649 |
| 山杨 | 0.00005275 | 1.95 | 0.94 | 13 | 14 | 0.100990119 |
| 刺叶栎 | 0.0000596 | 1.86 | 0.98 | 7 | 11 | 0.034447483 |
| 样方6 |  |  |  |  |  |  |
| 青冈 | 0.00005959 | 1.86 | 0.98 | 16 | 10 | 0.06534479 |
| 亮叶水青冈 | 0.00005959 | 1.86 | 0.98 | 15 | 12 | 0.086103328 |

| 样方 | V=A*D^B*H^C | 棵数 | 木材蓄积量（m3/hm2） | 比重 | 生物量 （kg/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方2 |  |  |  |  |  |
| 马尾松 | 0.110004758 | 19 | 209.01 | 624 | 130421.64 |
| 巴山松 | 0.094618497 | 10 | 94.62 | 681 | 64435.20 |
| 样方5 |  |  |  |  |  |
| 包石栎 | 0.03926649 | 28 | 109.95 | 836 | 91915.00 |
| 山杨 | 0.100990119 | 9 | 90.89 | 462 | 41991.69 |
| 刺叶栎 | 0.034447483 | 6 | 20.67 | 842 | 17402.87 |
| 样方6 |  |  |  |  |  |
| 青冈 | 0.06534479 | 19 | 51.74 | 486 | 25146.79 |
| 亮叶水青冈 | 0.086103328 | 5 | 20.61 | 516 | 10636.36 |

②灌木层

采用类比方法，以每株灌木满1 m高按 1 kg作为基本值推算，对丛生灌木，株树按一半计算。（国家环境保护总局环境工程评估中心，2008）

③草本层

根据乔木层生物量（如果没有乔木层，则根据灌木层生物量）总量乘以0.0052计算。

结合样方调查表，得出各样方生物量见下表。

表 6.4-3各主要植被类型生物量估算表

| 样地 | 群落类型 | 乔木层（kg/hm2） | 灌木层（kg/hm2） | 草本层（kg/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箬竹林 | 0 | 6238 | 32.44 |
| 2 | 马尾松林 | 194856.84 | 4528 | 23.55 |
| 3 | 黄荆-马桑灌丛 | 0 | 14693 | 76.40 |
| 4 | 蕨草草丛 | 0 | 1026 | 5.34 |
| 5 | 包石栎林 | 151309.56 | 3169 | 16.48 |
| 6 | 青冈林 | 82554.04 | 2889 | 15.02 |

植物多样性与区系

（1）维管束植物物种组成

通过野外现场调查记录，并对现场采集的照片及实物标本查阅《中国高等植物图鉴》 、《四川植物志》 、《中国植物志》 、《四川植被等》等相关专著进行室内鉴定工作，结合历史资料统计确认南江县大火地金矿陆生评价范围内共有维管束植物共有89个科，305个属，398个种。其中蕨类植物共有10个科，占维管束植物总科数的11.24%；共有个12属，占维管束植物总属数的3.93%；16个种，占维管束植物物种总数的4.02%。裸子植物共有3个科，占维管束植物总科数的3.37%；7个属，占维管束植物总属数的2.30%；9个种，占维管束植物物种总数的2.26%。被子植物物种数量最多，共有76个科，占维管束植物总科数的85.39%；286个属，占维管束植物总属数的93.77%；373个种，占维管束植物物种总数的93.72%。

表 6.4-4南江县大火地金矿维管束植物物种组成统计表

| 门类 |  | 科数 | 比例（%） | 属数 | 比例（%） | 种数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕨类植物 |  | 10 | 11.24 | 12 | 3.93 | 16 | 4.02 |
| 种子 植物 | 裸子植物 | 3 | 3.37 | 7 | 2.30 | 9 | 2.26 |
|  | 被子植物 | 76 | 85.39 | 286 | 93.77 | 373 | 93.72 |
| 合计 |  | 89 | 100 | 305 | 100 | 398 | 100 |

评价区域内植物以草本植物的物种数量最多，其次是灌丛物种数量，乔木植物的物种数量最少。

从植物的物种组成来看，最大的科是禾本科，共有33个种，占评价区域植物总数的8.29%；其次是菊科，共有28个种，占评价区域植物总数的7.04%；蔷薇科植物共有28个种，占评价区域植物总数的7.04%；百合科植物共有19种，占评价区域植物总数的4.77%；豆科植物共有17种，占评价区域植物总数的4.27%；壳斗科共有13种，占评价区域植物总数的3.27%；伞形科共有13种，占评价区域植物总数的3.27%；蓼科植物共有11种，占评价区域植物总数的2.76%；其余各科植物数量均少于10种。

（2）植物区系分析

据吴征镒（2003）划分的世界种子植物科的分布型和吴征镒（1991）对中国种子植物属所划分的分布区类型，对南江县大火地金矿评价区域内的种子植物 79科 293属进行归类统计，并对其区系成分特点进行了分析。评价区域内的种子植物科与属的主要类型划分如下表。

表 6.4-5种子植物科与属的分布区类型

| 序号 | 区系类型 | 科数 | 百分比（%） | 属数 | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世界分布 | 20 | 25.32 | 39 | 13.31 |
| 2 | 泛热带分布 | 5 | 6.33 | 14 | 4.78 |
| 3 | 热带亚洲和热带美洲间断分布 | 3 | 3.80 | 9 | 3.07 |
| 4 | 旧世界热带分布 | 2 | 2.53 | 3 | 1.02 |
| 5 | 热带亚洲至热带大洋洲分布 | 1 | 1.27 | 1 | 0.34 |
| 6 | 热带亚洲至热带非洲分布 | 2 | 2.53 | 16 | 5.46 |
| 7 | 热带亚洲 | 5 | 6.33 | 8 | 2.73 |
| 8 | 北温带分布 | 32 | 40.51 | 145 | 49.49 |
| 9 | 东亚和北美洲间断分布 |  |  | 18 | 6.14 |
| 10 | 旧世界温带分布 | 6 | 7.59 | 26 | 8.87 |
| 11 | 温带亚洲分布 |  |  | 7 | 2.39 |
| 12 | 地中海区、西亚至中亚分布 |  |  |  |  |
| 13 | 中亚分布 |  |  |  |  |
| 14 | 东亚分布 | 2 | 2.53 | 5 | 1.71 |
| 15 | 中国特有分布 | 1 | 1.27 | 2 | 0.68 |
| 合计 |  | 79 | 100 | 293 | 100 |

从科的的区系类型来看，评价区域内的79科种子植物共有11科，分别是：世界分布、泛热带分布、热带亚洲和热带美洲间断分布、旧世界热带分布、热带亚洲至热带大洋洲分布、热带亚洲至热带非洲分布、热带亚洲、北温带分布。其中最主要的分布型是北温带分布，共有32个科，占评价区域种子植物总数的40.51%；其次是世界分布，共有20个科，占评价区域种子植物总数的25.32%；旧世界温带分布共有6个科，占评价区域种子植物总数的7.59%；热带亚洲共有5个科，占评价区域种子植物总数的6.33%；其余各区系类型的科的数量均较少。

从属的区系来看评价爱区域属的分布型共有13个，分别是：世界分布、泛热带分布、热带亚洲和热带美洲间断分布、旧世界热带分布、热带亚洲至热带大洋洲分布、热带亚洲至热带非洲分布、热带亚洲、北温带分布、东亚和北美洲间断分布、旧世界温带分布、温带亚洲分布、东亚分布、中国特有分布。其中数量最多的是北温带分布，共有145属，占评价区域总属数的49.49%，其次是世界分布共有，共有39个属，占评价区域总属数的13.31%，其次是旧世界温带分布，共有26个属，占评价区域总属数的8.87%；东亚和北美洲间断分布共有18个属，占评价区域总属数的6.14%；热带亚洲至热带非洲分布共有16个属，占评价区域总属数的5.46%；泛热带分布共有14个属，占评价区域总属数的4.78%，其余区系类型属的数量均少于10个。

国家重点保护植物与古树名木

（1）国家重点保护植物

根据野外调查，南江县大火地金矿陆生评价范围内没有中华人民共和国国务院1999年8月4日发布《国家重点保护野生植物名录（第一批）》中所列物种。

（2）古树名木

南江县大火地金矿陆生评价范围没有发现有挂牌的古树名木。

野生资源植物

南江县大火地金矿陆生评价范围内植物物种中，维管植物种类繁多，资源植物种类也特别丰富，其中一半以上的种类都可列为野生资源植物，这些植物体中很多部分都可以作为资源利用。但是，除一些常规的中药材和野生食用等资源外，当地群众极少成规模的采集利用这植物资源，基本无法规模化当地植物资源进行开发利用。因此，虽然评价区内的大部分植物都具有资源成分，但是仅限于当地群众对这些植物资源的零星采集或个别利用，没有在经济上与他们形成依存关系。常见的资源植物种类主要有：用材植物 、药用植物、野生食用植物、观赏植物等。

用材植物 ：马尾松（Pinus massoniana）、油松（Pinus tabulaeformis）、巴山松（Pinus tabulaeformis）、铁杉（Tsuga chinensis）、柳杉（Cryptomeria fortunei）、杉木（Cunninghamia lanceolata）、柏木（Cupressus funebris）、圆柏（Juniperus chinensis）、侧柏（Platycladus orientalis）、栗（Castanea mollissima）、茅栗（Castanea seguinii）、栲（Castanopsis fargesii）、青冈（Cyclobalanopsis glauca）、细叶青冈（Cyclobalanopsis myrsinaefolia）、水青冈（Fagus longipetiolata）、亮叶水青冈（Fagus lucida）、麻栎（Quercus acutissima）、槲栎（Quercus aliena）、山杨（Populus davidiana）、毛山杨（Populus davidiana）、大叶杨（Populus lasiocarpa）、小叶杨（Populus simonii）、川杨（Populus szechuanica）。

药用植物：何首乌（Fallopia multiflora）、大黄（Rumex officinale）、黄连（Coptis chinensis）、三桠乌药（Lindera obtusiloba）、臭节草（Boenninghausenia albiflora）、飞龙掌血（Toddalia asiatica）、贯叶连翘（Hypericum perforatum）、五加（Acanthopanax gracilistylus）、当归（Angelica sinensis）、空心柴胡（Bupleurum longicaule）、小柴胡（Bupleurum tenue）、华中前胡（Peucedanum medicum）、前胡（Peucedanum praeruptorum）、白首乌（Cynanchum bungei）、金疮小草（Ajuga decumbens）、车前（Plantago asiatica）、平车前（Plantago depressa）、少蕊败酱（Patrinia monandra）、川党参（Codonopsis tangshen）等。

野生食用植物：山桃（Amygdalus davidiana）、桃（Amygdalus persica）、杏（Armeniaca vulgaris）、微毛樱桃（Cerasus clarofolia）、四川樱桃（Cerasus szechuanica）、东方草莓（Fragaria orientalis）、李（Prunus salicina）、沙梨（Pyrus pyrifolia）、山野豌豆（Vicia amoena）、歪头菜（Vicia unijuga）、葡萄（Vitis vinifera）、中华猕猴桃（Actinidia chinensis）、野胡萝卜（Daucus carota）、茴香（Foeniculum vulgare）、苦菜（Ixeris versicolor）、马兰（Kalimeris indica）、莴苣（Lactuca sativa）、野燕麦（Avena fatua）、燕麦（Avena sativa）等。

观赏植物：蜡瓣花（Corylopsis sinensis）、华西蔷薇（Rosa moyesii）、合欢（Albizzia julibrissin）、小槐花（Ohwia caudata）、野蔷薇（Rosa multiflora）、尖叶四照花（Dendrobenthamia angustata）、四川点地梅（Androsace sutchuenensis）、点地梅（Androsace umbellata）、齿萼报春（Primula odontocalyx）、迎春花（Jasminum nudiflorum）、女贞（Ligustrum lucidum）、野桂花（Osmanthus yunnanensis）、四川丁香（Syringa sweginzowii）、长叶吊灯花（Ceropegia dolichophylla）、万寿菊（Tagetes erecta）、蒲公英（Taraxacum mongolicum）、石菖蒲（Acorus tatarinowii）、大百合（Cardiocrinum giganteum）、万寿竹（Disporum cantoniense）、野百合（Lilium brownii）、卷丹（Lilium lancifolium）、通江百合（Lilium sargentiae）、野鸢尾（Iris dichotoma）等。

植物多样性及植被资源综合评价

评价范围内的植物多样性和植被有以下特点：

①评价区域内共有89科305属，398个种。其中蕨类植物共有10科12属16种，裸子植物共有3科7属9种，被子植物共有76科286属373种，在评价区域内物种数量最多。

②野生植物以禾本科物种数量最多；其次是菊科和蔷薇科，另百合科（Liliaceae）、豆科（Leguminosae）、壳斗科（Fagaceae）、伞形科（Umbelliferae）、蓼科（Polygonaceae）等科的植物数量也较多。

③评价区内种子植物区系以温带分布为主，有一定热带亚热带分布，造成植物区系具有从热带、亚热带向温带过渡的性质。

④评价区内有多种野生植物资源，但是这些野生植物没有突出的资源优势，且在评价区内的分布也是十分零星，缺乏可以规模化开发的资源储量。

植被类型及其分布情况

评价区内植被类型的划分按照《中国植被》分类系统，参考《四川植被》的划分方法，进行植被类型的划分，包括植物型组、植被型、群系组和群系（相当于群落类型）四个层次。将建群种生活型相近、群落的外貌形态相似的植物群落归为植被型组（如针叶林、阔叶林、草原、草甸等）；第二级为植被型，将建群种生活型相同或近似，对温度、水分条件生态关系一致的植物群落归为植被型，同一植被型具有相似的区系组成、结构、形态外貌、生态特点、及动态演变历史（如落叶阔叶林、常绿阔叶林等）；第三级为群系组，在植被型内根据建群种的亲缘关系（同属或者相近属），生活型或生境近似划分群系组；第四级为群系，将建群种或共建群种相同的植物群落的联合为群系。本次评价主要是根据样方调查数据分析的基础上，按照上述原则逐级划分评价区内的植被类型，直至群系（相当于群落类型）水平。

按照这一分类原则，评价区域的自然植被可分为5个群系、5个群系纲、6个群系组，6个群系。另有以栽培植被为主的人工生态系统。

表 6.4-6  评价区植被类型

| 群系 | 群系纲 | 群系组 | 植被型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.阔叶林 | (一)亚热带常绿阔叶林 | 1.低山常绿阔叶林 | (1)青冈林 |
|  |  | 2.中山常绿阔叶林 | (2)包石栎林 |
| 二.针叶林 | (二)亚热带常绿针叶林 | 3.松林 | (3)马尾松林 |
| 三.竹林 | (三)亚热带竹林 | 4.小茎竹林 | (4)箬竹林 |
| 四.灌木林 | (四)山地灌丛 | 5.落叶阔叶灌丛 | (5)黄荆-马桑灌丛 |
| 五.稀疏草丛 | (五)山地草丛 | 6.蕨类草丛 | (6)蕨草草丛 |

（1）青冈林

青冈林是亚热带常绿阔叶林中能耐寒抗旱的植物群落，是亚热带常绿阔叶林的落叶阔叶混交林组成成分中重要的常绿树种之一，多呈现斑块小片分布，气候温暖湿润，土壤主要是石灰岩，少数为页岩发育而成的黄壤、山地黄壤和山地黄棕壤，枯枝落叶覆盖率70-80%。群落外貌成绿色，林冠波浪形较整齐，乔木层总郁闭度0.6-0.8，可分为二亚层，第Ⅰ亚层青冈占绝对优势，高14米左右，胸径平均14cm左右，第Ⅱ亚层以细叶柃为主，植株最高约8m左右，一般约5m，胸径5-8cm，另有枫杨（Pterocarya stenoptera）、桤木（Alnus cremastogyne）、香桦（Betula insignis）、亮叶桦（Betula luminifera）、白桦（Betula platyphylla）、包石栎（Lithocarpus cleistocarpus）、多穗石栎（Lithocarpus polystachyus）、榆树（Ulmus pumila）、构树（Broussonetia papyrifera）等树种分布。

灌木层以乔木更新的幼苗为主，常见的主要有：短柱柃（Eurya brevistyla）、细齿叶柃（Eurya nitida）、猫儿屎（Decaisnea insignis）、马桑（Coriaria nepalensis）、黄连木（Pistacia chinensis）、勾儿茶（Berchemia sinica）、刺鼠李（Rhamnus dumetorum）、盐肤木（Rhus chinensis）、黄栌（Cotinus coggygria）等。盖度在30%左右。

草本种类不多，盖度约30%，以莎草为主，另有多种蕨类植物分布，常见的主要有：沿阶草（Ophiopogon bodinieri）、麦冬（Ophiopogon japonicas）、芒（Miscanthus sinensis）、雀稗（Paspalum thunbergii）、狼尾草（Pennisetum alopecuroides）、芒萁（Dicranopteris dichotoma）、里白（Diplopterygium glaucum）、凤尾蕨（Pteris cretica）、蜈蚣草（Pteris vittata）等。

（2）包石栎林

包石栎分布的气候主要是温凉气候，土壤为石灰岩、砂页岩发育的山地黄棕壤及山地黄壤。林冠波浪形不十分整齐，由于有一定的落叶树种存在，所以外貌季象变化明显，总的特点是中年绿色，而春季绿中带有翠绿色，郁闭度0.7-0.9，群落高20-30m，树干胸径50-100cm，一般林木稀疏，冠幅较大，常见的树种除包石栎以外，还有各种青冈树，主要树种植物有：山杨（Populus davidiana）、青冈（Cyclobalanopsis glauca）、细叶青冈（Cyclobalanopsis myrsinaefolia）、小叶杨（Populus simonii）、川杨（Populus szechuanica）、刺叶栎（Quercus spinosa）、栓皮栎（Quercus variabilis）、桤木（Alnus cremastogyne）、香桦（Betula insignis）等。

灌木层以竹类植物占优势常见的主要是方竹，盖度在30-40%之间，株高1.5-2m。另有匍匐栒子（Cotoneaster adpressus）、散生栒子（Cotoneaster divaricatus）、弓茎悬钩子（Rubus flosculosus）、白叶莓（Rubus innominatus）、灰毛泡（Rubus irenaeus）、枳（Poncirus trifoliata）、花椒（Zanthoxylum bungeanum）、飞龙掌血（Toddalia asiatica）、忍冬（Lonicera japonica）、茶荚蒾（Viburnum setigerum）等。

草本层以喜阴植物为主，盖度较低，约20-30%之间，主要的植物种类有：铁线蕨（Adiantum capillus-veneris）、贯众（Cyrtogonellum fortunei）、瓦韦（Lepisorus thunbergianus）、芒萁（Dicranopteris dichotoma）、里白（Diplopterygium glaucum）、江南卷柏（Selaginella moellendorffii）等。

（3）马尾松林

马尾松是向阳、喜温暖的树种，群落外貌翠绿色，林冠整齐，由于强烈的人为影响，马尾松多为次生林或者人工林，树龄差异较大，郁闭度0.4-0.7，株高12-18m，胸径20cm左右，以纯林为主，林内比较通风透光，较少有苔藓等活地被物，层次明显，通常为乔木、灌木、草本三层。常见的乔木植物除马尾松外还有：油松（Pinus tabulaeformis）、巴山松（Pinus tabulaeformis）、铁杉（Tsuga chinensis）、柳杉（Cryptomeria fortune）、圆柏（Juniperus chinensis）、侧柏（Platycladus orientalis）、山杨（Populus davidiana）、毛山杨（Populus davidiana）、大叶杨（Populus lasiocarpa）等。

灌木层盖度在30-50%之间，常见的植物主要有：红毛花楸（Sorbus rufopilosa）、马鞍羊蹄甲（Bauhinia faberi）、苦楝（Melia azedarach）、川楝（Melia toosendaz）、香椿（Toona sinensis）、粗糠柴（Mallotus philippensis）、野桐（Mallotus tenuifolius）、乌桕（Sapium sebiferum）、马桑（Coriaria nepalensis）、伏毛八角枫（Alangium chinense）、瓜木（Alangium platanifolium）等。

草本植物长势较好，盖度40%左右，常见的植物主要有：白羊草（Bothriochloa ischaemum）、雀麦（Bromus japonicus）、细柄草（Capillipedium parviflorum）、狗尾草（Setaria viridis）、鼠尾粟（Sporobolus fertilis）、大披针薹草（Carex lanceolata）、接骨草（Sambucus chinensis）、穿心莛子藨（Triosteum himalayanum）、少蕊败酱（Patrinia monandra）、四川婆婆纳（Veronica szechuanica）、车前（Plantago asiatica）等。

（4）箬竹林

区域内箬竹林为次生植被，箬竿高0.75-2米，直径4-7.5毫米；节间长约25厘米，最长者可达32厘米。群落外貌翠绿色，主要以小片斑状的形式分布在评价区域，林内结构简单，物种单一，林缘周边分布有少量的乔木树种，常见的主要有异叶榕（Ficus heteromorpha）、黄葛树（Ficus virens）、枫香（Liquidambar formosana）、刺槐（Robinia pseudoacacia）、槐树（Sophora japonica）、黄杨（Buxus sinica）、青麸杨（Rhus potaninii）、漆树（Toxicodendron vernicifluum）等。

灌木植物主要是竹林，盖度在50-70%之间，另有少量的弓茎悬钩子（Rubus flosculosus）、野桐（Mallotus tenuifolius）、乌桕（Sapium sebiferum）、马桑（Coriaria nepalensis）、黄连木（Pistacia chinensis）、盐肤木（Rhus chinensis）、冬青（Ilex purpurea）、卫矛（Euonymus alatus）、泡花树（Meliosma cuneifolia）、多叶勾儿茶（Berchemia polyphylla）、勾儿茶（Berchemia sinica）等。

草本植物较多，盖度在40%-50之间，常见的主要以禾本科和菊科的植物较多，艾蒿（Artemisia argyi）、山苦荬（Ixeris chinensis）、苦菜（Ixeris versicolor）、青蒿（Artemisia carvifolia）、马唐（Digitaria saguinalis）、稗（Echinochloa crusgalli）、羊茅（Festuca ovina）、矮蒿（Artemisia lancea）、狗尾草（Setaria viridis）等。

（5）黄荆-马桑灌丛

黄荆-马桑主要分布在山底处，群落外貌呈绿色，丛状，参差不齐，盖度30-50%，部分区域高达60-70%，因环境不同，黄荆和马桑的数量略有差异，在坡地马桑较黄荆为多，盖度达45%，农耕地旁黄荆稍占优势，群落中黄荆株高1.2-3m，马桑比黄荆稍高，为2.5-3m，除黄荆-马桑外，还有盐肤木（Rhus chinensis）、黄栌（Cotinus coggygria）、具柄冬青（Ilex pedunculosa）、猫儿刺（Ilex pernyi）、冬青（Ilex purpurea）、卫矛（Euonymus alatus）、宜昌胡颓子（Elaeagnus henryi）、伏毛八角枫（Alangium chinense）、瓜木（Alangium platanifolium）等。

草本植物一般较少，盖度在20-40%之间，主要的优势种有：蕺菜（Houttuynia cordata）、荩草（Arthraxon hispidus）、毛秆野古草（Arundinella hirta）、野燕麦（Avena fatua）、燕麦（Avena sativa）、白羊草（Bothriochloa ischaemum）、雀麦（Bromus japonicus）、细柄草（Capillipedium parviflorum）、羊茅（Festuca ovina）、黄茅（Heteropogon contortus）、白茅（Imperata cylindrica）、芒（Miscanthus sinensis）、雀稗（Paspalum thunbergii）、狼尾草（Pennisetum alopecuroides）等。

（6）蕨草草丛

蕨草草丛在评价区域的面积较小，主要分布分布在栎林周边，盖度在50-70%之间，常见的中植物主要以蕨类草丛为主，主要是：江南卷柏（Selaginella moellendorffii）、问荆（Equisetum arvense）、节节草（Equisetum ramosissimum）、芒萁（Dicranopteris dichotoma）、里白（Diplopterygium glaucum）、蕨（Pteridium aquilinum）、凤尾蕨（Pteris cretica）、蜈蚣草（Pteris vittata）；另有荩草（Arthraxon hispidus）、毛秆野古草（Arundinella hirta）、野燕麦（Avena fatua）、燕麦（Avena sativa）、白羊草（Bothriochloa ischaemum）、雀麦（Bromus japonicus）、细柄草（Capillipedium parviflorum）、羊茅（Festuca ovina）、黄茅（Heteropogon contortus）、白茅（Imperata cylindrica）、芒（Miscanthus sinensis）等植物分布。

工程重点区域植被情况

（1）工业场地

南江县大火地金矿在各中段平硐坑口设置坑口工业场地，共计占地0.24hm2。工程占地的主要植被类型以草地为主，另有少量的灌木层，少有乔木植物，常见的植物主要有：灌木植物：野桐（Mallotus tenuifolius）、乌桕（Sapium sebiferum）、马桑（Coriaria nepalensis）、黄连木（Pistacia chinensis）、盐肤木（Rhus chinensis）、冬青（Ilex purpurea）、卫矛（Euonymus alatus）、泡花树（Meliosma cuneifolia）、多叶勾儿茶（Berchemia polyphylla）、勾儿茶（Berchemia sinica）等。草本植物：蕺菜（Houttuynia cordata）、荩草（Arthraxon hispidus）、毛秆野古草（Arundinella hirta）、野燕麦（Avena fatua）、燕麦（Avena sativa）、白羊草（Bothriochloa ischaemum）、问荆（Equisetum arvense）、节节草（Equisetum ramosissimum）、芒萁（Dicranopteris dichotoma）、里白（Diplopterygium glaucum）、蕨（Pteridium aquilinum）、凤尾蕨（Pteris cretica）、蜈蚣草（Pteris vittata）、雀麦（Bromus japonicus）、细柄草（Capillipedium parviflorum）、羊茅（Festuca ovina）、黄茅（Heteropogon contortus）、白茅（Imperata cylindrica）、芒（Miscanthus sinensis）等。

（2）工业场地

工业场地区占地0.02hm2，布置于3号和6号拐点之间的相对平缓地带，场地标高约1380m，与表土堆场之间距离较近，分别设置了职工宿舍、食堂、生活水池、厕所及原矿临时堆放场地等设施，靠近乡村公路。常见主要植被类型是黄荆-马桑灌丛，主要植物是黄荆、马桑、匍匐栒子（Cotoneaster adpressus）、散生栒子（Cotoneaster divaricatus）、弓茎悬钩子（Rubus flosculosus）、白叶莓（Rubus innominatus）、灰毛泡（Rubus irenaeus）、枳（Poncirus trifoliata）、花椒（Zanthoxylum bungeanum）、飞龙掌血（Toddalia asiatica）、忍冬（Lonicera japonica）、茶荚蒾（Viburnum setigerum）等。

（3）矿区道路

根据矿山道路技术标准的要求，本次设计按路基宽度为6m，路面宽度为5m，弯道半径不小于10m，直道坡度不大于8％，弯道坡度不大于5％等指标进行布置。矿区范围内预计新建矿山公路1552m，占地面积约0.55hm2，路基宽度为6m，路面宽度为5m。由于道路属于线性，占用的植被类型较多，部分区域占用少量的乔木树种，常见的主要有：枫杨（Pterocarya stenoptera）、桤木（Alnus cremastogyne）、香桦（Betula insignis）、亮叶桦（Betula luminifera）、白桦（Betula platyphylla）、包石栎（Lithocarpus cleistocarpus）、多穗石栎（Lithocarpus polystachyus）、圆柏（Juniperus chinensis）、侧柏（Platycladus orientalis）、山杨（Populus davidiana）、毛山杨（Populus davidiana）、大叶杨（Populus lasiocarpa）等。灌木主要有柱柃（Eurya brevistyla）、细齿叶柃（Eurya nitida）、猫儿屎（Decaisnea insignis）、马桑（Coriaria nepalensis）、黄连木（Pistacia chinensis）、勾儿茶（Berchemia sinica）、刺鼠李（Rhamnus dumetorum）、盐肤木（Rhus chinensis）、黄栌（Cotinus coggygria）等。草本植物主要有蜈蚣草（Pteris vittata）；另有荩草（Arthraxon hispidus）、毛秆野古草（Arundinella hirta）、野燕麦（Avena fatua）、燕麦（Avena sativa）、白羊草（Bothriochloa ischaemum）、雀麦（Bromus japonicus）、细柄草（Capillipedium parviflorum）、羊茅（Festuca ovina）、黄茅（Heteropogon contortus）、白茅（Imperata cylindrica）等。

野生动物区系、种类及分布

两栖动物

（1）物种组成

根据访问并结合文献资料，评价区共有两栖动物1目4科7种，均为无尾目，最大的科是蛙科，共有4个种，分别是：中国林蛙（Rana chensinensis）、隆肛蛙（Rana quadranus）、光雾臭蛙（Rana kuangwuensis）、棘皮湍蛙（Amolops granulosus）；角蟾科（Megophryidae）共有1个种，南江角蟾（Megophrys nankiangensis）；蟾蜍科（Bufonidae）有1个种：中华蟾蜍（Bufo gargarizans）；姬蛙科（Microhylidae）有2个种：饰纹姬蛙（Microhyla ornata）。

（2）区系分析

根据动物地理区系特征，评价区域的7种两栖的哦你哦个五共有两种区系类型，分别是东洋界和古北界，其中东洋界共有1种：饰纹姬蛙（Microhyla ornata）；其余均为古北界。

（3）重点保护物种及“三有”名录

本次调查的两栖动物物种中，无国家级重点保护动物，7种两栖动物中有5种动物被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》名录中。部分物种介绍如下：

南江角蟾（Megophrys nankiangensis）：

中华蟾蜍（Bufo gargarizans）：中华大蟾蜍形如蛙，体粗壮，体长10厘米以上，雄性较小，皮肤粗糙，全身布满大小不等的园形瘰疣。穴居在泥土中，或栖于石下及草间；栖居草丛、石下或土洞中，黄昏爬出捕食。以捕获蜗牛、蛞蝓、蚂蚁、甲虫与蛾类等动物为食。

中国林蛙（Rana chensinensis）：栖息在阴湿的山坡树丛中离水体较远，9月底至次年3月营水栖生活。在严寒的冬季它们都成群的聚集在河水深处的大石块下进行冬眠。以昆虫，蜘蛛，蜗牛等活饵为食。

隆肛蛙（Rana quadranus）：生活于大小流溪或沼泽地带。成蛙白天多隐伏在石块下、夜晚活动于溪边或草丛中，捕食多种昆虫及其他小动物，嗜食蚊、大蚂蚁、叩头虫和芜菁等。

棘皮湍蛙（Amolops granulosus）：雄蛙体长40mm，雌蛙体长52mm左右。是中国的特有物种。非繁殖季节分散栖息于森林草地内，繁殖期集群进入流溪内，9月份为繁殖高峰。

爬行动物

（1）物种组成

评价区域共有爬行动物2目4科7种。分别是

蜥蜴目（LACERTIFORMES）共有3个科，分别是壁虎科（Gekkonidae）的无蹼壁虎（Gekko swinhonis）、多疣壁虎（Gekko japonicus）；蜥蜴斜（Agamidae）的北草蜥（Takydromus septentrionalis）；石龙子科（Scincidae）的铜蜓蜥（Sphenomorphus indicus）。有鳞目（SQUAMATA）仅有1科，游蛇科（Colubridae）的翠青蛇（EuryPholis major）、赤链蛇（Dinodon eufozonatum）、乌梢蛇（Zaocys dhumnades）。

（2）区系分析

评价区域内爬行动物东有三个区系，分别是古北界、东洋界、广布种。其中东洋界共有4个种，分别是多疣壁虎、铜蜓蜥、翠青蛇、乌梢蛇；古北界2种：无蹼壁虎、北草蜥；广布种1种，赤链蛇。

（3）重点保护物种及“三有”名录

本次调查的爬行动物中，无国家级重点保护野生动物，7种爬行动物有6种动物被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》名录中。部分物种介绍如下：

无蹼壁虎（Gekko swinhonis）：无蹼壁虎夜行性，善于攀爬，遇敌时能断尾自救，主要以小型昆虫为食，以小型昆虫为食，主要是蛾、蚊、蝇、蜘蛛、小蜂、甲虫等。

多疣壁虎（Gekko japonicus）：头体长52～69毫米，小于尾长，体背粒鳞较小，圆锥状疣鳞显著大于粒鳞，前臂及小腿有疣鳞。栖息在建筑物的缝隙中，野外岩缝中、石下、树上及柴草堆内亦常有发现。夜晚常在有灯光处捕食，常数只在同一墙上出现。

北草蜥（Takydromus septentrionalis）：栖居于山区和丘陵的荒地、农田、茶园、路边、乱石堆、灌丛及草丛中。以各种无脊椎动物为食，如蝗虫、鼠妇、蛾类幼虫等。

赤链蛇（Dinodon eufozonatum）：生活于田野、竹林、村舍及水域附近，以树洞、坟洞、地洞或石堆、瓦片下为窝，野外废弃的土窑及附近多有发现。以蛙类、蜥蜴及鱼类为食。

乌梢蛇（Zaocys dhumnades）：其体形较大，无毒，蛇体全长2.5m以上，一般雌蛇较短，眼睛较大，鼻孔大而椭圆，位于两鼻鳞之间；生活在丘陵地带，以蛙类、蜥蜴、鱼类、鼠类等为食。

鸟类

（1）物种组成

评价区域共有鸟类8目27科56种，其中非雀形目鸟类共有7目8科12种，雀形目鸟类共有1目19科44种，是评价区域最主要的鸟类科目。种数量较多的科主要是鹀科（Emberizidae）的鸫科（Turdidae），莺科（Silviidae）画眉科 （Timaliidae）和椋鸟科（Sturnidae）的数量也较多。

从鸟类动物的留居型来看，评价区域的鸟类以留鸟为主，共有32种，占评价区域鸟类总数的57.14%；夏侯鸟共有19种，占评价区域鸟类总数的33.93%；冬候鸟共有4种，占评价区域鸟类总数的7.14%；旅鸟的数量最少，仅有1种，占评价区域鸟类总数的1.79%。

（2）区系分析

评价区域内鸟类共有9个区系，其中全北型共有4种，占评价区域鸟类总数的7.14%；季风型共有2种，占评价区域鸟类总数的3.57%；喜马拉雅－横断山区共有2种，占评价区域鸟类总数的3.57%；东北型共有2种，占评价区域鸟类总数的3.57%；不易归类的分布共有6种，占评价区域鸟类总数的10.71%；南中国型共有10种，占评价区域鸟类总数的17.86%；古北型共有8种，占评价区域鸟类总数的14.29%；东洋型共有8种，占评价区域鸟类总数的14.29%；东北－华北型共有2种，占评价区域鸟类总数的3.57%。

（3）重点保护物种及“三有”名录

评价区域内有国家二级保护野生鸟类2种，是雀鹰 （Accipiter nisus）、普通鵟（Buteo buteo），多种动物被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》名录中。

雀鹰 （Accipiter nisus）：国家二级保护野生动物。属小型猛禽，体长30-41厘米。雌较雄略大，翅阔而圆，尾较长。雄鸟上体暗灰色，雌鸟灰褐色，头后杂有少许白色。雀鹰栖息于针叶林、混交林、阔叶林等山地森林和林缘地带，冬季主要栖息于低山丘陵、山脚平原、农田地边、以及村庄附近，尤其喜欢在林缘、河谷，采伐迹地的次生林和农田附近的小块丛林地带活动。

普通鵟（Buteo buteo）：国家二级保护野生动物。体色变化较大，上体主要为暗褐色，下体主要为暗褐色或淡褐色，具深棕色横斑或纵纹，尾淡灰褐色，具多道暗色横斑。主要栖息于山地森林和林缘地带，常见在开阔平原、荒漠、旷野、开垦的耕作区、林缘草地和村庄上空盘旋翱翔。以森林鼠类为食。

图 6.4-1  重点保护鸟类的外貌特征

兽类

（1）物种组成

评价区域共有兽类动物5目8科18种，其中数量多的目是啮齿目，共有2科8种，最大的科是鼠科（Muridae），共有7种；其次是食肉目（CARNIVORA）的鼬科（Mustelidae），共有3个种。食虫目（INSECTIVORA）共有2科3种，分别是猬科（Erinaceidae）的刺猬（Erinaceinae）和鼩鼱科 （Soricidae）的中麝鼩 （Crocidura pullata）、北小麝鼩（Crocidura suaveolens）；翼手目（CHIROPTERA）共有1科1种，即菊头蝠科（Rhinolophidae）的皮氏菊头蝠（Rhinolophus pearsonii）；蝙蝠科（Vespertilionidae）两种伏翼（Pipistrellus pipistrellus）、绒山蝠（Nyctalus plancyi）。食肉目（CARNIVORA）的鼬科（Mustelidae）共有3种，分别是：黄鼬（Mustela sibirica）、黄腹鼬（Mustela kathiah）、鼬獾（Melogale moschata）。

啮齿目（RODENTIA）共有2科，其中松鼠科（Sciuridae）仅有赤腹松鼠（Callosciurus erythraeus）一种；鼠科（Muridae）共有7种，分别是：中华姬鼠（Apodemus draco）、褐家鼠（Rattus norvegicus）、黄胸鼠（Rattus flavipectus）、大足鼠（Rattus nitidus）、针毛鼠（Niviventer fulvescens）、社鼠（Niviventer niviventer）、小家鼠（Mus musculus）。兔型目（LAGOMORPHA）仅有兔科（Leporidae）的草兔（Lepus capensis）一种。

（2）区系分析

评价区域的兽类动物共有6个区系型，分别是：不宜归类、东洋型、古北型、广布型、局地型、南中型，其中数量最多的是东洋型，共有7种，占评价区域兽类总数的38.89%；其次是古北型和南中国型，共有4个种，占评价区域兽类总数的22.22%；局地型、广布型、不宜归类型各有1各种，占评价区域兽类总数的5.56%。

（3）重点保护物种及“三有”名录

黄鼬（Mustela sibirica）：栖息于平原、沼泽、河谷、村庄、城市和山区等地带。夜行性，主要以啮齿类动物为食，偶尔也吃其他小型哺乳动物，每年3-4月发情交配。选择柴草垛下、堤岸洞穴、墓地、乱石堆、树洞等隐蔽处筑巢。

鼬獾（Melogale moschata）：鼬獾颈部粗短，耳壳短圆而直立，眼小，毛色变异较大，体背淡灰褐或黄灰褐色、暗紫灰色到棕褐色不等，腹部苍白色、黄白色、肉桂色到杏黄色不等。鼬獾夜行性，穴居，行动较迟钝，杂食性，季节性活动变化较明显，每年繁殖1次，每胎产2-4仔，栖于河谷、沟谷、丘陵及山地的森林、灌丛和草丛中，

赤腹松鼠（Callosciurus erythraeus）：栖息于热带和亚热带森林，亦见于次生林、砍伐迹地以及丘陵台地、椰林、灌木林、竹林、乔木和竹林混交林、马尾松林、枞林、灌木丛等植被环境，是树栖动物。

社鼠（Niviventer niviventer）：社鼠善于攀爬，行动敏捷，多夜间活动，食性杂，喜食各种坚果、嫩叶或少量昆虫，每年可繁殖3-4胎，每胎产仔鼠4-5只，主要栖息于丘陵树林、竹林、茅草丛、荆棘丛生的灌木丛或近田园、杂草间、山洞石隙、岩石缝和溪流水沟茅草中，

草兔（Lepus capensis）：草兔主要栖息于农田或农田附近沟渠两岸的低洼地、草甸、田野、树林、草丛、灌丛及林缘地带。主要夜间活动。听觉、视觉都很发达。主要以玉米、豆类、种子、蔬菜、杂草、树皮、嫩枝及树苗等为食，对农作物及苗木有危害。

保护动物种类及分布

评价区域的重点保护鸟类主要分布在周边区域，并未在矿权范围内发现有国家二级保护野生鸟类雀鹰 （Accipiter nisus）、普通鵟（Buteo buteo）的踪迹，也没有在矿权范围内发现有雀鹰 （Accipiter nisus）、普通鵟（Buteo buteo）的巢穴，可能这两种保护动物在评价区域内只是短暂驻停，并没有明显活动和生活痕迹。

景观格局与生态系统多样性分析

生态系统类型

根据野外调查，结合遥感数据分析，评价区内主要生态类型有以森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统为主自然生态系统，也有以农田生态系统为主的人工生态系统。从面积来看，评价区域森林生态系统的面积最大，总面积为169.306hm2，占总生态系统类型面积的75.64%，其次是灌丛生态系统，共有42.973 hm2，占评价区域总生态系统类型面积的19.20%；草地生态系统共有10.307 hm2，占评价区域总生态系统类型面积的4.60%；农田生态系统面积最小，仅有1.247 hm2，占评价区域总生态系统类型面积的0.56%；

从各类生态系统的稳定性来看，森林生态系统是评价区的控制性生态系统类型，其面积和相对占比较大。该区域主要是亚热带常绿阔叶林和亚热带常绿针叶林，其中亚热带常绿阔叶林的青冈林面积最大，各层稳定性良好。抗干扰能力和自身调节能力较强，为区域生态环境质量的稳定提供了保障。

表 6.4-7  评价区内各类生态系统的面积及所占比例统计表

| 编号 | 类型 | 面积 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态系统 | 169.306 | 75.64 |
| 2 | 灌丛生态系统 | 42.973 | 19.20 |
| 3 | 草地生态系统 | 10.307 | 4.60 |
| 4 | 农田生态系统 | 1.247 | 0.56 |
| 合计 |  | 223.833 | 100.00 |

注：不包括其他地图利用方式

（1）森林生态系统

评价区域森林生态系统以青冈林、包石栎林、马尾松林为主，常见的主要是乔木树种，外观结构明显，植物分层明显。评价区域内生态完整性良好，面积较大，是评价区域最为重要的生态系统类型，拥有较丰富的植物多样性，生境条件多样，这就为野生动物提供了良好的的觅食、栖息条件。评价区域内的森林生态系统包括乔木、灌木、草本植物、地被植物及多种多样动物和微生物等，与周边环境相互作用形成的统一体。植物以乔木为主，因此动物容易找到丰富的食物和栖息产所。同时评价区域的森林生态系统的服务功能完整，水源涵养、调节气候、固碳释氧、水土保持、维持生物多样性等诸多方面发挥着重要的作用。

评价区域的森林生态系统主要是亚热带落叶阔叶林和亚热带常绿针叶林、亚热带竹林，常见的树种有青冈、柳杉、杉木、柏木、圆柏、侧柏、山杨、毛山杨、大叶杨、小叶杨、川杨、野胡桃等，木层植物种类较多，草本层植物良好；常见的动物主要以小型兽类动物为主，大足鼠、针毛鼠、社鼠、小家鼠；鸟类较多，但是多为雀形目的鸟类，常见家麻雀、山麻雀、家燕等。

（2）灌丛生态系统

评价区的灌丛生态系统主要为林下灌丛和杂灌丛。主要包括有黄荆、马桑、猫儿屎、黄荆、迎春花、散生栒子、火棘等、勾儿茶、刺鼠李、异叶鼠李、薄叶鼠李茶、翅柃、短柱柃等，主要分布于评价区内的低山、丘陵等低海拔处，路边极为常见。评级区的草丛植被主要有香薷、野芝麻、益母草、紫苏、夏枯草、鼠尾草、雀麦、细柄草、虎尾草等。灌丛生态系统动物主要两栖和爬行动物居多，小型的兽类鼠类动物也较多。鸟类动物的数量少于森林生态系统。

灌丛生态系统与森林一样，它也能通过光合作用，吸收、固定最主要的温室气体二氧化碳，将其存储在灌木的生物量中，并释放出氧气。灌丛生态系统的植被能够通过吸收污染物而净化空气和水等。也具有防风、固沙、保土、调节气候、净化空气、涵养水源等生态功能。

（3）草地生态系统

草地生态系统是指在中纬度地带大陆性半湿润和半干旱气候条件下，由多年生耐旱、耐低温、以禾草占优势的植物群落的总称，指的是以多年生草本植物为主要生产者的陆地生态系统。草地生态系统具有防风、固沙、保土、调节气候、净化空气、涵养水源等生态功能。草地生态系统是自然生态系统的重要组成部分，对维系生态平衡、地区经济具有重要的价值。

评价区域的草地生态系统面积较小，且主要以杂草为主，且各区域草的种类不一样，常见的主要以禾本科和菊科的植物为主。

草地生态系统主要动物以鼠类为主，常见的主要有褐家鼠、大足鼠、黄胸鼠、小家鼠等。

（4）农田生态系统

农田生态系统是指人类在以作物为中心的农田中，利用生物和非生物环境之间以及生物种群之间的相互关系，通过合理的生态结构和高效生态机能，进行能量转化和物质循环，并按人类社会需要进行物质生产的综合体。它是农业生态系统中的一个主要亚系统，是一种被人类驯化了的生态系统。农田生态系统不仅受自然规律的制约，还受人类活动的影响；不仅受自然生态规律的支配，还受社会经济规律的支配。

评价区域的农田生态系统随季节的变化种植的作物不同，春夏季以玉米、油菜、水稻等为主，秋冬、冬季以蔬菜、豆类作物为主。草本植物以农田杂草为主。

农田生态系统主要动物以鼠类为主。

景观结构与空间格局

（1）斑块分析

南江县大火地金矿评价范围内共有斑块383块，总面积为272.002hm2，平均斑块面积为0.710 hm2/块。其中青冈林共有斑块9个，总面积为78.616 hm2，最大斑块面积为52.338 hm2，平均面积为8.735hm2/块，最小斑块面积为9898.599m2；包石栎林共有斑块18个，总面积为56.617 hm2，最大斑块面积为42.122 hm2，平均面积为3.145hm2/块，最小斑块面积为243.370m2；马尾松林共有斑块20个，总面积为34.072hm2，最大斑块面积为7.396 hm2，平均面积为1.704hm2/块，最小斑块面积为218.729m2；箬竹林共有斑块6个，总面积为3.007 hm2，最大斑块面积为0.925 hm2，平均面积为0.501hm2/块，最小斑块面积为1541.369m2；黄荆-马桑灌丛共有斑块62个，总面积为39.966 hm2，最大斑块面积为9.177hm2，平均面积为0.645hm2/块，最小斑块面积为394.825m2；蕨草草丛共有斑块71个，总面积为10.307 hm2，最大斑块面积为1.143 hm2，平均面积为0.145hm2/块，最小斑块面积为20.430m2；栽培植被共有斑块27个，总面积为1.247 hm2，最大斑块面积为0.210hm2，平均面积为0.052hm2/块，最小斑块面积为86.897m2；

表 6.4-8  评价区各类斑块的景观参数分析

| 植被型 | 斑块数 | 总面积（hm2） | 最大面积（hm2） | 最小面积（m2） | 平均面积 （/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青冈林 | 9 | 78.616 | 52.338 | 9898.599 | 8.735 |
| 包石栎林 | 18 | 56.617 | 42.122 | 243.370 | 3.145 |
| 马尾松林 | 20 | 34.072 | 7.396 | 218.729 | 1.704 |
| 箬竹林 | 6 | 3.007 | 0.925 | 1541.369 | 0.501 |
| 黄荆-马桑灌丛 | 62 | 39.966 | 9.177 | 394.825 | 0.645 |
| 蕨草草丛 | 71 | 10.307 | 1.143 | 20.430 | 0.145 |
| 栽培植被 | 24 | 1.247 | 0.210 | 86.897 | 0.052 |
| 其他 | 173 | 38.891 | 12.204 | 3.238 | 0.225 |
| 合计 | 383 | 272.002 | - | 3.238 | - |

（2）基质分析

基质是景观中面积最大、连通性最好的类型。在景观功能上起着主要作用，影响物质、能量和基因流动。判断基质的标准是相对面积最大、连通性最好，以及控制程度最高。在工程评价区内森林是面积最大的基质类型，对景观动态具有控制作用。工程开发建设会改变部分土地的利用方式，减少林地的面积，但是不会明显的改变评价区域内的土地利用方式，因此，森林仍然是最重要的基质之一，对于区域景观生态格局具有维系生物多样性丰度、水源涵养和其它生态服务功能的作用。由于这类基质面积较大、具有一定的抗干扰能力，矿山的开采对林地景观基质的影响无论是在面积占比，或者是基质的均匀性和景观动态等方面都是间接和有限的。且本次矿山无新增的占地，因此原有景观结构和类型不会发生明显的改变。

（3）廊道分析

廊道是一种线性的景观单元，具有通道和阻隔作用。廊道是指不同于两侧基质的狭长地带。廊道是线性的不同于两侧基质的狭长景观单元，具有通道和阻隔的双重作用。所有的景观都会被廊道分割同时又被廊道连结在一起，其结构特征对一个景观的生态过程有强烈的影响。廊道是物种过滤器、某些物种的栖息地功能，以及对其周围环境与生物生存影响的影响源的作用。廊道可以划分为线性廊道、带状（窄带）廊道和河流（宽带）廊道等3种基本类型，南江县大火地金矿陆生评价区域内最大的廊道当属公路廊道。公路会对两侧陆生动物的交流产生一定的影响，阻碍两侧陆生动物的交流，但对两侧的鸟类和两栖动物的影响不大。

（4）景观结构分析

为了计算某类斑块的优势度值，首先计算它们的密度、频率和景观比例：

设斑块类型数为N，Ni为第i类斑块的数目，则第i类斑块的密度

Rd = Ni /ΣNi

设Si为第i类斑块出现的样方数，S为样方总数，则第i类斑块出现的频率

Rf = Si / S

设Ai为第i类斑块的面积，A为样地总面积，则第i类斑块的景观比例

Lp = Ai / A

于是，第i类斑块的优势度值

Do = [(Rd+Rf)/2+Lp] / 2

表 6.4-9  评价区内主要景观拼块优势度统计

| 植被型 | 密度RD | 频率RF | 景观比例LP | 优势度值DO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青冈林 | 2.35% | 33.33% | 28.90% | 23.37% |
| 包石栎林 | 4.70% | 50.00% | 20.81% | 24.08% |
| 马尾松林 | 5.22% | 33.33% | 12.53% | 15.90% |
| 箬竹林 | 1.57% | 16.67% | 1.11% | 5.11% |
| 黄荆-马桑灌丛 | 16.19% | 33.33% | 14.69% | 19.73% |
| 蕨草草丛 | 18.54% | 16.67% | 3.79% | 10.70% |
| 栽培植被 | 6.27% | 16.67% | 0.46% | 5.96% |
| 其他 | 45.17% | — | 14.30% | — |

从上表可知评价区内森林植被的优势度值最大的包石栎林和青冈林，密度最大的是蕨草草丛，这与其斑块数量较多，空间破碎有关；频率最大的是包石栎林；景观比例最高的是青冈林，可见，该区域最主要的生态系统类型是青冈林和包石栎林。

生态系统第一性生产力

生态系统生产力（Ecosystem Productivity）是指生态系统的生物生产能力包括初级生产力和次级生产力。其中初级生产力是指包括绿色植物和数量很少的自养生物在内的初级生产者生产有机质或积累能量的速率，也叫做生态系统第一性生产力（NPP），是评价生态系统光合潜力的主要指标。计算方法包括遥感解析和经验模型等多种方法，其中 Miami 经验公式是基于不同地区大量生物量实测数据，并将其与年均温、年降水量等参数拟合以后，形成的一个数学模型。按照Miami经验公式，计算方法如下：

Yt＝3000/(1+e1.315-0.119 t)       （1）

Yp=3000*(1-e-0.000664 p)        （2）

式中Yt表示根据热量计算的热量生产力；t为该地区的年均气温；Yp是根据年均降水量计算的水分生产力；p为该地区的年均降水；e为自然对数。由于Miami经验公式计算的第一性生产力在不同地区之间生态限制因子比完全相同，根据Shelford的耐受性法则和Liebig的最小因子定律，可以判断出评价区内的生态系统第一性生产力的限制因子。通常将上述两个经验公式中的最小值代表了该区域的自然生产力。

表 6.4-10  评价区内的生态系统生产力预测成果

| 矿区气象数据 | 年平均气温（℃） | 平均降水量（mm） | 热量生产力（g/m2·a） | 水分生产力（g/m2·a） | 自然生产力（g/m2·a） | 自然生产力限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 16.3 | 1149.70 | 1953.86 | 1601.76 | 1601.76 | 水分因子 |

根据评价区内的气象数据，平均气温为16.3℃，利用Miami经验公式计算的热量生产力为1953.86 g/m2.a；年降水量为1149.70 mm，利用Miami经验公式计算的水分生产力为1601.76 g/m2.a。可以看出，该区域的热量生产力略小于水分生产力，说明评价区内水热条件相当，但影响生态系统第一性生产力的主要生态限制因子还是水分因子。

生态系统完整性分析

首先，就生态系统结构与功能完整性而言，评价区域主要地貌类型以低山为主，局部为河谷台地地貌。该区域境内山峦起伏，沟谷相间，沟谷深切割，山体相对高差较低。且本矿山的开采方式为平硐开采，该区域属于自然植被和气候类型的南北坡向差异比较明显。正因为这些原因，评价区内具有一定的生境多样性，涵盖了片状分布的青冈林、包石栎林、马尾松林、箬竹林、黄荆-马桑灌丛、蕨草草丛等多种自然生态系统类型。占据评价区较大面积的阔叶林和灌丛群落，乔木灌木层和草本层都发育良好，层片较为丰富，尤其是一些地处沟谷和荫蔽微地形的地段，物种多样性、建群种种群的年龄结构等都较为稳定。尽管部分区域地表松散破碎、水土流失比较严重，生态系统相对比较脆弱，但矿评价区的局地生态系统结构和功能的完整性尚好。

就生态过程的完整性而言，评价区内热量条件优越，土壤微生物过程和凋落物分解都非常迅速，尤其是在6~10月的雨季，水热同步性好、植被的光温潜力较大，其中评价区的生态系统热量生产力预测值高达1953.86 g/m2.a，在我省处于较高水平；评价区降水量与同纬度地区相比不算太少，该区域的水分生产力预测值为1601.76 g/m2.a，可以看出，该评价区的水热条件配合较好，水分并没有成为明显的生态制约要素。不过由于评价区的坡度较大、地表破碎，水土流失形式主要表现为细沟侵蚀和面蚀，面蚀分布面积最广，矿区开挖征地范围内的具有一定的水土流失量。土壤侵蚀和水土流失导致的评价区表层养分等物质循环和损失较为明显生态过程的完整性和脆弱性并存。

就生态系统的服务功能完整性而言，评价区内包含有森林生态系统、灌丛生态系统、农田生态系统等几大重要的生态系统类型，可以基本满足当地社会经济发展和群众生产生活所必须的物质生产、调节气候、涵养水源、保持水土、净化环境、维持生物多样性、防灾减灾等多功能需求，具备较为完整的生态服务功能。

由此可以认为， 南江县大火地金矿采矿改扩建工程所在的评价区的生态系统的结构和功能稳定性尚好；在调节气候、涵养水源、保持水土、维持生物多样性等生态服务功能方面发挥了重要作用，整个评价区的景观格局和生态系统较为完整。

外环境关系

（1）大小兰沟自然保护区的位置关系

距离本项目距离较近的是四川大小兰沟自然保护区，矿区矿区边界距离四川大小兰沟自然保护区最近的直线距离约1.26km。四川大小兰沟省级自然保护区的保护类型是“野生生物类”-“野生植物类型”。

①保护区概况

四川大小兰沟自然保护地处四川盆地东北边缘的米仓山南麓，位于四川省巴中市南江县北部地区，总面积6932.0 公顷。保护区是以台湾水青冈、米心水青冈、长柄水青冈、亮叶水青冈等水青冈属植物及其森林生态系统为主要保护对象的野生植物类型自然保护区。核心保护区面积为4669.95hm²，占保护区总面积的67.4%，一般控制区面积为2262.05hm²，占保护区总面积的32.6%。

图 6.4-2 保护区功能分区图

（2）主要保护对象

四川大小兰沟省级自然保护区的主要保护对象是以台湾水青冈、米心水青冈、长柄水青冈、亮叶水青冈等水青冈属植物及其森林生态系统。目前，全世界水青冈属植物约10 种，亚洲有7 种，中国仅5 种，而保护区天然原生的水青冈属植物有台湾水青冈、米心水青冈、亮叶水青冈（Fagus lucida）和长柄水青冈（Fagus longipetiolata）等4 种，具有代表性、典型性、完整性、分布集中性。境内海拔1100m～2100m 的不同地段均有水青冈属植物分布。台湾水青冈和米心水青冈在焦家河以南分布较集中，长柄水青冈主要在焦家河以北将军石一带分布相对较多。

②主要保护对象

四川大小兰沟省级自然保护区的主要保护对象是以台湾水青冈、米心水青冈、长柄水青冈、亮叶水青冈等水青冈属植物及其森林生态系统。目前，全世界水青冈属植物约10 种，亚洲有7 种，中国仅5 种，而保护区天然原生的水青冈属植物有台湾水青冈、米心水青冈、亮叶水青冈（Fagus lucida）和长柄水青冈（Fagus longipetiolata）等4 种，具有代表性、典型性、完整性、分布集中性。境内海拔1100m～2100m 的不同地段均有水青冈属植物分布。台湾水青冈和米心水青冈在焦家河以南分布较集中，长柄水青冈主要在焦家河以北将军石一带分布相对较多。

（2）与生态红线的位置关系

根据矿区范围与生态红线叠加图，南江县的大火地金矿矿区范围不涉及生态红线，因此在矿山的建设及开采阶段需要严格按照征地范围施工，并按照规范及施工要求进行施工。

图 6.4-3  与生态红线位置关系图

（3）生态公益林的位置关系

根据矿区范围与生态公益林叠加图，南江县的大火地金矿矿区范围内共计有16个公益林小斑块，总面积为37.675公顷，具体坐标情况及图示详见下表。南江县的大火地金矿矿区范围全部为二级公益林，因此矿山的建设及开采阶段，需要对工业场地、矿山辅助设施、矿区道路、表土堆场等区域进行优化，合理避让生态公益林。

表 6.4-11  南江县大火地金矿公益林对比表

| 面积（公顷） | x坐标 | y坐标 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.7921 | 36401710 | 3611658 | 106°57′09.630″ | 32°37′30.439″ |
| 10.6293 | 36401382 | 3611518 | 106°56′57.103″ | 32°37′25.790″ |
| 0.8488 | 36401881 | 3611477 | 106°57′16.257″ | 32°37′24.619″ |
| 1.12 | 36401509 | 3611775 | 106°57′01.877″ | 32°37′34.172″ |
| 0.8462 | 36401483 | 3611834 | 106°57′00.857″ | 32°37′36.079″ |
| 0.9598 | 36401340 | 3611839 | 106°56′55.371″ | 32°37′36.195″ |
| 1.3296 | 36401464 | 3611889 | 106°57′00.108″ | 32°37′37.858″ |
| 3.7035 | 36401855 | 3612077 | 106°57′15.034″ | 32°37′44.085″ |
| 0.9405 | 36401722 | 3611468 | 106°57′10.162″ | 32°37′24.276″ |
| 0.9501 | 36401679 | 3611954 | 106°57′08.329″ | 32°37′40.036″ |
| 0.9471 | 36401352 | 3611943 | 106°56′55.791″ | 32°37′39.574″ |
| 2.2346 | 36401350 | 3612052 | 106°56′55.673″ | 32°37′43.111″ |
| 1.5473 | 36401861 | 3611421 | 106°57′15.511″ | 32°37′22.795″ |
| 8.5189 | 36401966 | 3611619 | 106°57′19.464″ | 32°37′29.255″ |
| 1.046 | 36402120 | 3611748 | 106°57′25.322″ | 32°37′33.491″ |
| 1.2612 | 36401962 | 3611585 | 106°57′19.323″ | 32°37′28.150″ |
| 37.675 |  |  |  |  |

表 6.4-12  南江县大火地金矿公益林对比图

工程建设对陆生生态的影响分析

影响源分析

通过对南江县大火地金矿工程建设内容分析，结合环境特点，矿山的建设及开采对于陆生生态的影响在施工期和开采期不同，其中施工建设期间，主要是影响是矿山的临时与永久占地对地表植被的破坏，造成植物的消失和动物的驱赶，以及水土流失加剧，矿山建设期间弃土堆放对陆生环境的影响，以及施工建设期间产生的噪声与粉尘与周边环境的影响。开采期间主要影响施工人为活动加剧、机械运输、汽车运输、以及生活废弃物等对评价区内的植被、土壤、陆生动物的影响。随着矿山开采结束，进入退役后的复垦，工程建设对评价区的各种不利影响因素将会得到消除。不同这阶段相应的生态环境影响因素识别见下表。

表 6.5-1 生态环境影响因素分析

| 施工行为环境资源 | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  | 退役期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临时与永久占地 | 弃土堆放 | 噪声 与粉尘 | 排土堆放 | 机械运输 | 人类活动与生活废弃物 | 复垦 | 绿化 | 建筑物拆除 |
| 陆地植被 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | - | □ | □ | 〇 |
| 土壤 | ■ | ■ | ● | ■ |  | ● | □ | □ | □ |
| 陆地动物 | ● | ● | ■ | ● | ● |  | □ | □ | 〇 |
| 景观 | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ● | □ | □ | □ |

注：■代表强不利影响，●代表弱不利影响，□代表强有利影响，〇代表弱有利影响。

对土地利用类型的影响

本项目总占地面积0.84hm2，全部为永久占地，包括坑口工业场地、工业场地、矿山辅助设施、矿区道路、表土堆场。占地类型为林地、草地及其他用地等。各矿段及分区具体占地数量、类型及性质详见下表。

表 6.5-2  工程占地类型情况表

| 项目组成 |  | 占地类型及面积（hm2） |  |  | 小计（hm2） | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 草地 | 其他用地 |  |  |
| 四川省南江县大火地金矿项目 | 坑口工业场地 | 0.09 |  | 0.15 | 0.24 | 永久占地 |
|  | 工业场地 | 0.02 |  |  | 0.02 | 永久占地 |
|  | 矿山辅助设施 | 0.01 |  |  | 0.01 | 永久占地 |
|  | 矿区道路 | 0.47 | 0.05 | 0.03 | 0.55 | 永久占地 |
|  | 表土堆场 | 0.02 |  |  | 0.02 | 永久占地 |
|  | 采空塌陷区 |  |  |  | （0.28） |  |
|  | 合计 | 0.61 | 0.05 | 0.18 | 0.84 |  |

工程总占地面积0.84 hm2，全部为永久占地。项目现状占地类型为林地、草地及其他用地，未占用耕地。本项目永久占地共0.84hm2，包括坑口工业场地0.24hm2，工业场地0.02hm2，矿山辅助设施0.01hm2，矿区道路0.55hm2，表土堆场0.02hm2。本项目占地类型为林地、草地及其他用地，符合城市规划要求；没有占用基本农田，符合土地政策。

工程占地约造成0.61 hm2的林地消失，转变为工业用地，造成0.05 hm2的草地面积转变为工业，土地利用方式和用地类型均发生了变化，虽然工程占地造成0.61 hm2的林地和0.05 hm2的草地面积消失，但是相比较整个评价区域的面积而言，消失的自然植被的面积较小，不会明显的改变评价区域土地利用结构和利用方式。

对植物多样性和植被的影响

对植物生物多样性的影响

南江县的大火地金矿对评价区植物多样性的影响，主要集中在工程的临时与永久占地，重点是工业场地、厂区道路，表土堆场等地表植被的破坏。影响的方式主要包括：工程占地、生境阻隔、生态入侵、地表水和地下水等植物生态用水质量变化等几个方面。

就工程占地对评价区域植物多样性的影响而言，工程建设永久占地将使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。施工临时占地将对植被产生直接的破坏作用，导致了植物种群和物种多样性发生变化，从而使群落的生物多样性降低，部分植物物种可能会消失或数量减少。由于评价区林地和灌草丛等自然植被占比较大，且人为活动频繁，区域不属于植物多样性特别丰富的区域，工程的直接占地会导致地表植被消失，导致部分占用区域植物多样性消失，但是周边适宜该区域生长的环境较多，植物多样不会发生变化。

根据野外调查和资料考证，评价区内共计调查植物调查维管植物398种，隶属于89科305属。其中蕨类植物16种、10科、12属；裸子植物9种、3科、7属；被子植物373种、76科、286属。这些区域的物种类型多属于广泛分布于评价区及其周边区域的常见物种，物种分布格局呈现随机分布的态势，几乎没有发现呈现聚集分布于某一特定生境的物种。由于工程永久和临时占地的生境具有一定的可替代性，部分土地利用性质的改变不会引起特有物种生境的消失。因此，大火地金矿的建设基本不会导致分布在该地块的物种消失。但是项目扩建可能会造成占地区域植物群落破碎化和趋于岛屿化，进而使区域内植物产生一定的阻隔效应。由于评价区内的植物群落为常见类型，呈现出片状、斑块状等多种分布格局，且水热条件优越，物种传播扩散等基因交流途径与方式多样，矿山建设导致的区域植被生境破碎化，并导致植物多样性受损的风险极小。基于评价区物种分布特点、工程建设对植物生境的影响方式与可替代性、施工影响源强特征等方面的分析，可以认为，南江县大火地金矿矿山建设不会导致评价区域内某一类型生境的消失，进而影响特地植物生存，也不会导致评价区域内某一植物物种的消失，工程建设对评价区植物多样性的实质性影响相对较小，基本不存在因为工程建设而导致个别物种消失的风险。

就外来种生态入侵及其对乡土物种多样性影响而言，工程施工（自然植被破坏和施工迹地暴露）、工程绿化、工程人员进出评价范围形成人员车辆交流、工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意的将外来物种带进该区域，存在对本地物种的多样性造成威胁。因此在施工及后期的管理中要特别重视对入侵植物的防范措施，严禁在非征地范围内施工，控制临时占地和永久占地的面积，不得砍伐征地外的树木，尽可能减轻施工过程中对生态环境影响；根据工程进度及时开展临时占地的生态恢复、绿化或复垦，严控外来种的扩散和蔓延，以减少对当地生态环境和农业生产的影响。

据此初步判定，本工程建设不会对评价区域的植物多样性安全造成实质性的影响。但由于人为干扰对生物多样性的影响存在外来种入侵等诸多不确定性，为了更准确掌握本工程建设对评价区生物多样性的影响，建议在建设期和服役期适时开展必要的生态监测。

对名木古树与国家重点保护植物的影响

（1）国家重点保护植物

通过调查及相关资料查阅，评价区域内没有发现中华人民共和国国务院1999年8月4日《国家重点保护野生植物名录（第一批）》中所列植物物种，如在施工和开采期间发现重点保护植物，建议优先与当地相关部门区域联系，征求已建后在进行施工。

（2）名木古树的影响

通过调查及相关资料查阅，评价区域内没有发现名木古树与珍稀濒危保护植物分布，在后续施工过程中，如发现有名木古树与珍稀濒危保护植物施工单位应立即停止施工，并及时与当地林业等相关部门取得联系，采取有效措施，防止破坏。

对资源植物的影响

南江县大火地金矿评价区有一些资源植物，但是调查发现，这些资源植物在该区域没有突出资源优势和潜在开发价值，当地群众对于这些野生植物的利用主要零星的采收，野生资源植物种类，这些资源植物物种均属于分布比较广的种类，生境范围并不十分局限，在评价区周边地区较大范围内都有分布，种质资源的可替代性强，矿山的建设不会对这些资源植物种质资源产生潜在影响。除了道路和工业场地等永久占地造成地表的资源植物消失外，工程在建设过程产生的垃圾和废水也会资源植物造成潜在的负面性影响。但是工程的建设不会对评价区域资源型植物系物种的保存产生实质性的影响。

对区域植被类型的影响

工程建设的施工活动对陆生植被的影响，主要体现在开挖、剥离、爆破、交通运输、人员流动、占地等，特别是永久占地和临时占地对区域植被类型的影响。南江县大火地金矿评价区内主要的植被类型（群系）有青冈林、包石栎林、马尾松林、箬林竹、黄荆-马桑灌丛、蕨草草丛、以及农田植被6种植被类型。尽管矿山建设会占用一定面积的这林地和草地植被，其中占用面积较小，评价区域内以常绿阔叶林群落在评价区及其周边分布面积比较大，呈现斑块状或者连片分布，其植被类型生态功能完整，稳定性良好，因此工程占用和施工扰动不足以导致对植被类型发生明显的变化。

从评价区主要植被类型的空间分布格局、施工影响程度以及各种植被类型的抗干扰能力分析，南江县大火地金矿建设不会对评价区内的植被类型多样性产生实质性影响。但由于自然植被在维持生物多样性、涵养水源和水土保持等方面发挥的重要功能，在施工过程中需要加强对现有自然植被（尤其是森林植被）的重点保护。

植被生态系统生物量和生产力的损失估算

南江县大火地金矿在建设及开采过程中，因为占地会对评价区内现有植被组成破坏，并导致相应的陆生植被生物量损失。根据评价区内植被现状调查和相关文献，在计算各类项目占不同植被类型的面积基础上，乘以各种植被类型单位面积生物量数据。根据现场走访，该区域矿权范围内主要用地类型是林地，且以青冈林为主，另有部分树林地，样方调查计算的生物量，青冈林的林地生物量85.46 t/hm2的取值计算。据此可以估算出矿山在开采期间共计造成生物量的直接损失数量为52.13 t；采矿减少导致的植物生产力减少15.65（t/hm2.a）。

表 6.5-3  生物量和生产力的损失估算

| 占地类型 | 工程占地 | 参照标准 | 生物量损失（t/hm2） | 生产力损失（t/hm2.a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青冈林 | 0.61 | 85.46 | 52.13 | 15.65 |

需要指出的是，上述生物量和生产力损失的预测，是开挖期间对地表植被的破坏造成的生物量损失和生产力损失。按照矿山开采方案，工程完工后将通过对占地的植被恢复、土地复垦的措施进行恢复治理，该区域水热条件优越，林草植被的恢复速率比较快，矿山开采造成的生物量直接损失将会随着矿山的开采的结束和植被恢复措施的实施逐步得到补偿。且本矿山开采时间较短，工程占地和对该区域生物量损失的影响是短期内的影响，随着生态恢复和林地补偿、采矿占地的植被恢复等措施落实，可以部分缓解矿山开采对生物量的损失。

对野生动物的影响

施工期对陆生动物的影响

施工期对动物的影响主要包括以下两个方面：

一是生产生活产生的各种污染，包括爆破振动波、噪声、扬尘、灯光等。施工中产生的噪音，包括开山放炮或机械化施工路段，由推土机、搅拌机、挖掘机等施工机械产生的噪声，施工噪音的影响主要表现为在对动物活动节律上的影响，特别是繁殖季节，可能会干扰其繁殖行为从而影响其成功繁殖；这些噪音也会惊扰施工作业区周边的野生动物，使它们无法正常觅食、栖息，被迫逃离。在矿山施工中燃油机械排放的尾气，如氮氧化物、总悬浮颗粒物等会增加该路段的大气污染负荷。在干燥季节施工，土石方现场施工扬尘将会加剧，也会影响环境空气质量。施工过程中灯光照明，将可能干扰夜行性动物的活动节律，并改变其生活习性。

二是在施工过程中的生境破坏，包括永久和临时设施建设等会破坏地表植被，占据野生动物栖息和繁殖场所，形成迁移阻碍，影响动物取食、繁殖等行为，使野生动物原有的栖息生境破坏或消失。当然，由于施工活动一般具有暂时性，随着施工结束，施工不利影响会得到消减，且动物一般在施工周围具有替代栖息地，在一定程度上可以转移和避让施工带来的不利影响。

（1）对两爬动物的影响

两栖动物对环境的依赖性大，且迁徙能力较弱，迁徙速度较慢，因此施工期对两栖动物的影响较为明显。主要表现在临时和永久占地会占用评价区内两爬动物的栖息地，影响其生存空间。施工中直接占地区植被将被清除、工程取土、渣场填埋、施工便道及线路沿线部分植被砍伐、渣场等都将会破坏原生环境，对占地涉及的植被造成一定的破坏和水土流失，使原有的两栖动物栖息地有所缩小，以及阻断蛇类等爬行动物的活动通道。其次，施工活动将产生大量废水、废渣；施工人员将产生大量分散的垃圾、粪便和生活污水，都会对周围土壤和环境等形成污染，破坏两栖动物栖息地的质量，从而影响它们的生存和繁殖。施工生产生活废污水如果随意排放，会使地表水受到污染，两栖类的食物及水环境也会变化，导致其生存困难或迁移。一些废水、弃渣等如果管理不规范，会对两栖和爬行动物的繁殖和栖息生产不利影响。特别是在两栖爬行动物的休眠期，因为迁移能力弱，施工开挖、填埋、人为抓捕等，可能会引起两栖和爬行动物的种群数量。本项目预计新建矿山公路1552m，占地面积约0.55hm2。道路的修建对评价区域内的爬行动物影响较大，主要体现现在道路会阻碍两侧爬行区域的动物的交流，和过往车辆对两爬动物的碾压。但是施工区与其临近区域的植被类型和栖息地相似，它们会迁移到周边类似的其它栖息地，对其种群的生存不会造成大的威胁，也不会造成该区域内两爬物种的消失。施工结束后，周边的两栖和爬行类动物的生存环境将会逐渐得到恢复，总体而言，对其影响是暂时的。

（2）兽类的影响

评价区域的兽类动物主要是以小型兽类动物为主，鲜见中大型兽类动物。施工期将破坏和占用一些小型兽类动物的巢穴、迫使这些动物从施工区迁出。工程直接影响区占多数的中小型兽类，尤其是以半地下生活型的鼠类受到工程建设的影响相对较大。随着施工活动的展开，施工人员增加，鼠类数量会增加，如褐家鼠。施工噪音会影响小型动物的活动，对其造成一定影响，特别是中型兽类，易受到施工噪音的影响，可能会向周边域迁移，减少分布区面积。另外，在施工过程中人类活动造成的垃圾、食物增加，会吸引一些伴人活动的鼠类到来，可能造成这些区域鼠类的种群数量上升，可能人为带入与人类关系密切的家鼠，如褐家鼠、黄胸鼠等，可能导致这些区域的小型兽类种群结构发生改变。但在矿山及附近区域有许多兽类的替代生境，可以比较容易的在评价区周围找到相似生境，施工活动不会对其生存有大的影响。加之这些种的分布范围较广，繁殖力也较强，且均具有较强的适应性，因此工程施工对其影响也有限。

（3）鸟类的影响

施工期施工人员及车辆活动频繁，对鸟类生存环境的干扰有所提高，鸟类较为敏感，其影响主要体现在栖息地减少、噪声影响，以及人为捕杀等。首先，工程占地造 成周边森林、灌草丛等类型的覆盖度减少，使各种鸟类适宜栖息地面积缩小，迫使原来生活在该区域的灌木林缘和地栖鸟类等不得不离开原来的栖息地。其次，开挖和施工爆破、机器震动、汽车运行等产生的噪声和人类干扰，影响鸟类在施工区域内的觅食、求偶等活动，它们可能被迫远离施工区域，使施工区域暂时失去鸟类栖息地功能。施工中产生的废物、废水和生活废物，会污染环境，使得永久性占地和临时性占地以外的土地也不适合鸟类生存。另外，人类的捕杀，因鸡形目鸟类个体大、可食、外观漂亮，施工人员可能捕食鸡形目鸟类等，但鸟类物种在该区域数量本来不多，且鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，矿山的开采对它们都没有太大的影响，再加上没有仅在该区域内栖息的特有鸟类，因此，南江县大火地金矿建设不致对鸟类的生存和种群延续造成大的影响。

营运期对陆生动物的影响

随着施工结束，施工噪声等人为干扰会减弱、破坏的迹地得以恢复，施工期间的污染物排放得到控制。主要影响是矿山开采的噪声、产生的粉尘、汽车运输产生的尾气及噪音，以及生活污水及垃圾对评价区动物造成的影响。开采期与施工期相比，影响较弱但持续时间长。

（1）对两爬动物的影响

开采期对两栖爬行动物的主要影响是噪音和生活垃圾及运输汽车尾气的影响负面影响。两栖动物依靠鸣声传递信号，震动声将导致两栖和爬行动物恐慌，影响其正常活动。对爬行动物而言，震动声将导致动物的恐慌，从而影响其正常活动，造成爬行动物的分布区缩小。当然随着时间推移，沿线两栖爬行动物会调整其行为习性并逐渐适应后，车噪音影响可能会逐渐降低。同时作业人员生活产生的生活及污水垃圾等也会对评价区两栖爬行动物的生活环境产生一些影响。但是会随着时间的推移逐渐适应，且两栖爬行动物也会根据环境的不同选择适宜的生活环境。

（2）对兽类的影响

开采期间，首先是噪声对兽类动物的影响，噪声会对大中型兽类造成异性惊扰，可能会使其活动范围适当远离铜矿及附近临时占地，但是随着时间的推移评价区内的兽类可能会调整其行为习性以逐渐适应新环境，小型兽类普遍适应能力很强，因此运营期的噪声对其影响轻微。其次运行期间产生的生活垃圾废弃物等污染对兽类动物的栖息的影响，废弃物可能会对兽类的栖息地产生影响，主要是影响大中型兽类动物的正常的取食和活动，但是能够增加小型动物（尤其是鼠类）的数量，产生的废弃物虽然会对评价区域的兽类有一定的影响，但是不会造成物种的消失，种群数量不会发生明显的改变。总体而言，这些影响都会随着开采的时间推移，兽类会调整其行为习性以逐渐适应新环境。

（3）对鸟类的影响

评价区内的鸟类主要以陆栖息类鸟类为主，包括农田居民生境鸟类和 林缘灌丛生境鸟类。影响主要是开采期后噪音会对鸟类正常活动产生不利影响，使某些鸟类远离或向外迁移，影响种群密度。随着时间的推移，部分鸟类可能会逐渐适应噪音环境，但森林和林缘灌丛鸟类，部分鸟类的适应性可能相对会弱一些；而农田居民生境鸟类，如家燕、麻雀等，由于主要生活在农田、庭院等地，对噪音影响早已适应，因此影响不大。

对重点野生保护动物的影响

通过调查资料，工程评价区域内共有国家二级保护动物两种：雀鹰(Accipiter nisus)和普通鵟（Buteo buteo）。

矿山从建设到运行将会对保护动物产生一定的影响。施工期间的所产生的噪音，人为活动所产生的垃圾，施工时期夜间灯光，以及在工程建设的高峰时期，施工人数较多时可能发生施工工人偷猎的现象等，但由于鸟类的迁徙能力强，活动范围大，主要生活在森林或林缘，评价区域及周边适于其生存的生境较丰富，在施工期虽然会缩减它们的生境与活动范围，但周边也容易找到替代生境，工程对其直接影响不大。开采期对保护动物的影响变为持续性，但是保护动物都会有一定适应能力和避性，来逃避对其不利的环境，对雀鹰和普通鵟的影响不会太大。当然，工程在建设和营运时期可能会出现管理不规范等因素造成的垃圾、污水的排放而影响周边水体、自然等环境。考虑到周边环境类似的替代栖息地较为丰富，本区域保护物种均有较强的迁移能力，不致对保护种群造成危害。且该区域未发现有保护鸟类的实体和巢穴，在该区域重点保护鸟类主要是短暂的驻停，矿山的建设及开采对其影响有限。

综上所述，本工程的建设与运行对国家保护动物雀鹰和普通鵟的影响主要是活动空间的减小，噪声和灯光，以及人为因素对其生活习性的影响，但是周边类似的替代生境较为丰富，工程建设不会对其生物多样性安全造成实质性影响。

对景观格局与生态系统完整性的影响

生态系统类型完整性和结构稳定性分析

评价区内主要生态类型有森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统和农田生态系统。就森林生态系统而言，评价区域内森林分布范围较广，虽然矿区范围占用了一定的林地的面积，但由于森林类型的广布性特征明显，其建群种和优势种的种群更新、年龄结构和层片分异等都不会有大的影响，矿区范围不会对该区域植被分布情况和森林植物群落结构造成大的改变，森林生态系统类型完整性、结构稳定性和功能多样性基本能够维持在原有水平，虽然本次工程占用了0.61hm2的林地，但是占用的林地较小。对于灌丛和草地生态系统而言，矿区的开采虽然占用少量的草地生态系统，但是占用的面积就整个评价区域而言较小，且评价区域内光温条件优越，水分良好，植被的光温潜力较大，地表水文过程和土壤养分循环等生态过程都较为活跃，评价区生态系统的物质循环和能量流动顺畅，评价区内生态系统的抗干扰及恢复能力、自组织能力较强，灌丛及草地能够得到很好恢复。因此，南江县大火地金矿工程对评价区域内的森林、灌丛和草地等自然生态系统的类型完整性和结构稳定性影响都较小。

总体而言，尽管南江县大火地金矿工程占用了一定的森林自然生态系统面积，但依赖于评价区域内较强的自我恢复潜力，随着占地的植被恢复，评价区域内各生态系统（尤其是灌丛和草地）面积、结构和功能会得到恢复；森林生态系统面积的减少可能通过林地补偿等措施来得以缓解。因此，南江县大火地金矿工程的新建及开采占地影响不足以对评价区内生态系统类型完整性产生明显影响，在各项生态保护措施落实到位，严格按照要求及规范进行施工的前提下，各类生态系统的结构与功能完整性、生态过程完整性，以及生态服务功能的完整性并没有受到矿山的开采直接影响，依然具有维持良性发展的潜力。

自然景观协调性分析

本矿为平硐开采，矿山的开采没有明显切割自然景观、阻挡居民的视线的线性工程和高大构筑物，不会占据视觉空间和景观节点，也不会阻断景观廊道或遮挡等改变评价区内传统的视觉环境，从施工布置来看能够做到与自然景观的协调。

工程建设过程中将占压土地，破坏一定的林地、草地植被，使草林地、草地景观生态系统破碎度增加，使得林地等景观的面积减少，建设用地景观的作用将增加。同时，施工期间，土石开挖、土石填筑等形成裸露面，将形成与周围环境的反差，造成景观不协调。矿山在开挖建设期间，在一定程度上会对地表植被进行破坏，占据视觉空间和景观节点，将不可避免的改变沿线传统的视觉环境，没有绿化和植被，且这种景观协调性方面的影响在短期内是无法消除的。因此为了减少工程建设对自然景观协调性的影响，在闭矿期，加快植被的恢复，进行“还林”和“还耕”绿化，防止水土流失和植被快速恢复，加快与周围自然景观的协调性。同时可以选择在矿区周边种植高大乔木树种，对矿区开采景观进行遮挡，减少视觉冲击效果。

虽然矿山开采对评价区域景观有一定的影响，但是这些并不会对评价区域景观结构产生决定性的影响，且该区域人为活动相对频繁，空间结构相对单一，因此在采取必要的措施后，评价区域的景观能够得到改善。

对生态系统服务功能的影响

水土流失与水源涵养功能的影响

对评价区域内水土流失的影响贯穿矿山的开挖及开采期。评价区的地貌类型以低山和河谷台地为主，雨季较为集中，降水量较大。矿山在开采过程中会对占地区植被造成破坏，使地表裸露，易被雨水冲刷造成水土流失；在施工场地平整、矿石堆放过程中，改变了原有土地现状，使地形地貌受到扰动和破坏，也会引起水土流失。因此结合评价区的生态问题和矿山工作特点，及时做好相应水土保持措施，开采期间做好各类矿石及场地的管理工作，及时外运妥善处置，可有效减轻区域水土流失量；结合实际气候情况，及时进行临时占地场地清理及地表植被恢复工作。同时建议在初步设计和编制水土保持方案时尽量优化施工布置和施工组织方案，避免矿石期废弃物等自然流失对周围生态环境和自然景观造成一定影响，尤其是要在雨季注意弃渣和表土的覆盖。采取工程措施、植物措施和临时措施相结合的方法，制定较为周密的水土流失防治体系，减少防治责任范围内的水土流失，改善项目区周边的环境。

对生态系统服务功能的影响

根据野外调查资料，评价区内主要生态类型主要是森林生态系统，以及少量的灌丛和草地生态系统等自然生态系统，以农田生态系统为主的人工生态系统。对于面积而言，矿山永久占地和临时占地会占用森林生态系统面积和草地生态系统面积，占地类型为林地和草地，为次生植被类型，在评价区及其周边区域的分布范围广且占地面积有限，矿山开采不会改变评价区自然生态系统的面积占比，也不会对次生林地的建群种和优势种的种群更新、年龄结构和层片分异等产生大的影响，评价范围内的自然生态系统类型完整性、结构稳定性和功能多样性基本能够维持在原有水平。

森林和灌丛生态系统是该区域的代表性生态类型，这类生态系统的植物群落结构结构完整，功能稳定性良好。且该区域的水热条件相对较好，植被的光温潜力较大，地表水文过程和土壤养分循环等生态过程都较为活跃，评价区生态系统的物质循环和能量流动顺畅，评价区内生态系统的抗干扰及恢复能力、自组织能力较强。工程建设导致的占地影响对评价区内的森林、灌丛和草地等自然生态系统的类型完整性和结构稳定性影响都较为有限。评价区内的农田生态系统，由于不占用耕地，不会引起主要农作物品种和面积的巨大改变，农田生态系统的机构不会被破坏。农田生态系统的生产能力不会大幅下降，系统的连续运行性不会产生大的破坏。

因此，工程建设导致的生态系统面积的不足以对评价区内生态系统类型完整性产生明显影响。各类生态系统的结构与功能完整性、生态过程完整性，以及生态服务功能的完整性并没有受到工程建设的直接影响，依然具有维持良性发展的潜力。

对保护区的影响分析

对保护区环境的影响分析

矿山在施工建设期间，由于人为活动的增加，以及施工活动的频繁，虽然不会对保护区的环境产生直接影响，但是有一定的间接影响，主要体现：一是施工活动的假期，扬尘、汽车尾气等会使得该区域的空气中的污染浓度增加，通过大气的流通可能会对保护区的大气环境有轻微的影响，但是这种影响不会明显的改变保护区的大气环境，同时由于距离相对较远，部分粉尘随着大气流通降低，因施工带入大气种的废气也会想周边环境进行扩散，影响总体较小；二是施工建设期间产生的响声会对保护区内距离矿区较近的动物造成惊吓，但是这种造成从施工区域传送至保护区内时已经衰减至很小，对保护区内的动物惊吓较小。总体而言矿山在施工建设和开采期间不会对保护区内的环境产生直接的影响，间接影响总体都在可控范围内。

对保护区重点保护植物的影响分析

四川大小兰沟自然保护区的主要保护对象是以台湾水青冈、米心水青冈、长柄水青冈、亮叶水青冈等水青冈属植物及其森林生态系统。根据保护区内水青冈属植物的分布，主要都分布在保护的核心区域内，一般区域内的主要保护对象较少，且零星分布为主，距离矿区范围较近的区域内未发现有重点保护植物，且矿山建设对保护区的环境影响较小，因此不会明显的影响保护区内重点保护动植物。但是在矿山的建设及开采期间，应重点关注施工及开采对保护区周边植物的影响，分析其变化情况，防止环境风险事故，严格按照要求进行施工，落实相关要求。控制矿山的建设及开采对保护区保护植物的间接影响。

对生态公益林的影响

根据巴中市自然资源和规划局出具的《关于对四川省南江县大火地金矿划定矿区范围申请核查意见的报告》（巴自然规[2020]297号），南江大火地金矿矿山的矿权范围涉及国家二级公益林16.1702公顷，公益林是以保护和改善人类生存环境、保持生态平衡、保存物种资源、科学实验、森林旅游、国土保安等需要为主要经营目标的森林和灌木林。项目建设占用国家二级公益林会造成该区域的公益林面积减少，施工期间产生的废气、粉尘等飘落周边区域内，可能造成周边树种气孔堵塞，影响植物的呼吸功能等，采矿期间产生的废弃物等可能对周边的公益林生长环境产生影响，但是这些影响不会对评价区域及周边区域的公益林产生较大的影响，但是造成的占用地公益林的消失是不可逆的。项目建设占用国家二级公益林会造成该区域的公益林面积减少，施工期间产生的废气、粉尘等飘落周边区域内，可能造成周边树种气孔堵塞，影响植物的呼吸功能等，采矿期间产生的废弃物等可能对周边的公益林生长环境产生影响，但是这些影响不会对评价区域及周边区域的公益林产生较大的影响，但是造成的占用地公益林的消失是不可逆的。因此，对于占用的生态公益林及时与相关部门联系，并按照相关标准进行补偿。

根据南江县人民政府关于《南江县2021年公益林调整的请示》的批复，南江大火地金矿目前正在开展生态公益林调整工作，因此矿山的建设及开采需要在各项工作完成后，并征得有关部门的同意后在进行野外作业。

如果部分建设内容仍然占用公益林，需根据《四川省林地保护管理办法》，第九条  禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁坏林地的行为。未经县级以上地方人民政府林业主管部门审核同意或批准，任何公民、法人或其他组织不得在林地上从事开垦、采石、采砂、采土、建房、建窑等改变林地用途的活动。第十条  勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程，应当十分珍惜和节约使用林地，不占或者少占林地；必须占用或者征用林地的，经省级以上林业主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。矿山的开采需要征得南江县人民政府林业主管部门审核同意或批准，且开采的道路等应当十分珍惜和节约使用林地，不占或者少占林地；必须占用或者征用林地的，经省级以上林业主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。各类建设项目占用林地应控制在经批准的占地规模和范围内。

陆生生态保护措施与对策

加强生态保护制度建设

生态保护，制度先行。建议由业主单位、施工单位、当地环保和林业部门组成生态环境保护管理小组，具体分工，责任到人。从时间（尾矿山的建设及采矿运行期）具体分工，全面掌握在矿山建设和开采阶段的生态环境变化情况，严格执行设计文件要求和国家及地方有关环境保护、水土保持的规定。依据国家和地方政府有关法律、法规，制定本项目环境保护的管理制度与措施并严格遵照执行。其次是制订环境保护管理应急预案，针对突发情况和环境应急事件能够采取有效措施，防患于未然。建立定期检查制度，每月或每季度对陆生环境进行不同的陆生生态保护措施及相关规范要求检查，发现问题及时处理，及时整改。树立正确的人与自然之间关系，对施工作业人员进行环保知识的教育，提出针对本项目环保工作的要求和环保措施，提高作业人员的环保意识和注重环保的自觉性。

加强对施工和作业人员的生态保护相关知识教育，并积极宣传生态保护重要性。通过宣传教育，让施工和作业人员树立强烈的环境意识，调动他们参与生态环境保护的积极性和主动性。加强“预防为主，防治结合”的教育思想，把环境保护法律法规的宣传教育，环保法律法规和科技知识，宣传环保工作方针政策等宣传到人，并要求其在平时开挖及开采中减少垃圾的排放，注重环境的保护。对于环境较为敏感区，人为活动频繁区、工业场地、厂区道路等永久征地边界范围，及车辆运输路线重点区域设置一定数量的宣传牌和标语，张贴公告图片、发放宣传册，禁止施工和作业人员非法猎捕蛙类、蛇类、鸟类（包括鸟蛋）、兽类等珍稀保护动物，减轻施工对当地陆生动植物的影响。设立环境保护点，常驻生态保护、巡护和环境监理人员，对周边环境进行及时巡护监测，发现问题及时沟通、协调、制止。并落实责任追究制和惩罚制度，针对有破坏生态环境行为及个人的进行处罚并追究其相关责任，对于举报破坏环境行为及为生态环境保护做出一定贡献的人进行适当奖励。

加强施工期间的保护管理与恢复

优化施工布置，合理安排施工时序

南江大火地金矿矿山开挖施工前必须依法完成水土保持方案，有序开展工程施工前和施工中的各项生态保护措施的实施。优化施工布置，临时占地区的位置关系和空间地形的选择，设计应按照环境保护为前提，进一步调整优化工程布置，结合地形地质条件与陆生植被分别情况，尽量减少土地资源的利用和地表植被的破坏为前提，合理安排工程占地，及矿石的运输路线和运输方式，争取达到环境保护和土地节约最大化，资源利用最小化。充分利用现有矿山道路等，有效控制对区域生态植被的破坏。

施工安排方面应合理安排施工顺序与时间，合理规划施工用地，减少对环境的影响，环保与施工同步，恢复措施紧跟，施工中保护施工界外的地表植物和排水沟渠，施工后及时平整清理、恢复植物，完善排水系统、清除垃圾。施工建设期间加强对污染源的监管与控制，针对废水、废气及固体废弃物排放的区域及路段进行重点管控，严禁未经处理废水、废气直接排放到环境中，定期或不定期的对排放的污染物进行检测，加强污染监管。

严格按征地范围进行施工

矿山在建设过程中应合理施工布置、精心组织施工管理。在工程开挖过程中，尤其是新增的占地区域，动土开挖前，应该先对边界范围进行划线定标，尽量减小和有效控制对施工区域生态环境的影响范围和程度。尽量减少临时占地，不得随意扩大施工临时占地的范围，控制在0.84hm2以内，减少对植被的破坏。施工严格按照施工规范和设计要求进行，确保工程项目的有序完成。建议在施工期间对目前已破坏而没有利用占地地表植被进行植被恢复，以免因后期施工对区域内植被造成更大的影响。

加强对临时占地及时恢复

在施工期对不再作为工程利用的裸露区和施工迹地等，要及时组织进行植被恢复，重点是开挖破面区域，尽量减少裸露区和施工迹地存在的时间。做到边使用、边平整、边绿化、边复耕。充分优化施工时序，及时将剥离的表土用于复耕，熟土覆盖厚度不低于30 cm。在工程临时占地及临时堆土场等需要复耕和开展植被恢复的地块，采取边堆放边恢复植被的措施，减小对评价区内的水土流失。重点对工业场地和道路的占地区域，减少工程占地区与周边环境的不协调性，对过度地带的植被进行临时措施，进行恢复，减少人工痕迹。矿山周边整体等要通过植被措施尽量与评价区域的整体自然景观和环境相协调。

制定生态恢复方案和植物物种选择标准

生态恢复物种配置应根据具体植物生长及区域植物类型制定生态恢复及物种选择标准。围绕促进植被快速恢复、有利于生态系统顺行演替的思路进行设计，同时充分考虑，乔木、灌木及草本植物的合理搭配及空间资源合理利用，采用短带状、团块状、复式镶嵌等方式合理进行群落结构搭配。合理搭配植物物种，优化物种选择，物种选择的自由度较大，可以充分利用与周围环境相适应的当地常见、适生的乡土物种，选择合理的栽培时间及栽培技术，按照生态位理论遵循不同物种混合种植、密度适宜、杜绝单一物种的原则。使得生境条件、物种丰富度和群落结构与生态系统功能等能够达稳定状态。

根据工程用地期限和时间选择植物种植时间和时段，尽量选择在春季或者初夏开展植被恢复，并注意及时浇水和适度施肥等人工措施。重视植被栽植后的后期管护，及时进行补植，以确保植被恢复达到预期效果。

根据陆生调查资料，推荐以下乡土物种作为本项目生态恢复物种：

①乔木树种：青冈、杨树等；

②灌木物种：马桑、车桑子、油桐等；

③草本物种：黑麦草、芒、老芒麦等。

加强对资源植物保护与外来入侵风险防范

资源植物的保护对策

根据现场调查，评价区内的资源植物主要包括野生食用植物、药用植物、观赏植物，以及用材树种等。这些资源植物的一个主要特点是分布范围比较广泛、经济利用价值不高，专门有针对性开展就地保护的价值不大。同时，这些资源植物在评价区内没有形成突出资源优势，缺乏潜在开发价值，当地群众的日常生活和经济来源与这些野生植物之间没有构成直接的依存关系。所以，不需制定专门保护方案。

外来入侵植物风险防范措施

矿山所在地是我省主要的秦巴山区重要生态功能区，因此在施工及开采期间应加强对外来入侵植物的防范。在施工及开采期间，严禁在非征地范围内施工，控制临时占地面积，不得砍伐征地外的树木，尽可能减轻施工过程中对生态环境影响；根据工程进度及时开展临时占地的生态恢复、绿化或复垦，严控外来种的扩散和蔓延，以减少对当地生态环境和农业生产的影响。可以通过一下措施进行防范：1）通过宣传教育提高施工人员的防范意识，防止外来物种在施工期随着各种施工和交通工具传入；2）在施工结束后的工迹地恢复中，尽量使用乡土植物或者当地常见的栽培物种，严禁使用外来种；（3）日常巡护中加强外来种监测与监管力度，发现疑似外来物种，及时联系相关部门进行确认，并控制其蔓延；并及时采取人工防治、机械或物理防除、替代控制、化学防除、生物防治、综合治理等方法加以消除。

野生动物保护对策

野生动物保护措施

本项目评价区内尽管无大型兽类分布，但也存在蛙、蛇、鸟等野外动物活动。 但在整个工程建设的各个阶段都要高度重视野生动物的保护，减缓工程建设对野 生动物的不利影响。在工程设计阶段，应尽量减少施工占地面积和扰动面积，将施工活动和人员活动限制在预先划定的区域内，保护现有的植被，减少工程施工对动物栖息地造成的不利影响。在优化工程布局时和施工时间时，适当考虑两栖爬行动物和小型兽类的休眠和移动缓慢等问题，以减缓工程建设对野外动物迁徙和种群隔离的不利影响。在施工阶段，把野生动物保护责任落实到单位和责任人。要通过加强宣传和监管，提高施工人员的保护意识，严格要求施工人员遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类等，以减少施工人员对当地陆生野生动物的影响。

在施工范围的管理方面，要严禁施工人员到非施工区域活动，禁止破坏施工征地范围以外的植被，以保护动物栖息地。特别国家重点保护野生动物，施工期如遇到重点保护野生动物严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当 地野保部门联系，由专业人员处理。在施工组织上，要求在施工前对直接占地区内分布的动物进行中等干扰强度下的驱赶，如先进行地表植被提取等干扰较小的施工，使其在受到惊扰后能够迁出施工占地区，避免大量动物个体在施工挖掘中受到伤害。在施工时序的安排上，避开野生动物活动的高峰时段。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工爆破噪声对野生动物的惊扰，应做好爆破方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午开山施炮等，尤其是在鸟类产卵等野生动物繁殖季节（4~7月）需特别注意噪声管理。严格施工和生活废水集中处理达标排放，控制水源和土壤污染，减少施工对土壤线虫等动物群落的影响。应充分考虑地表季节性径流的流向，确保工程施工不会改变地表径流的走向，维持两栖爬行类原有的栖息地生态条件。

施工进场前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、本项目拟采用的生态保护措施及意义等。在施工中应注意野生动物的保护，把野生动物保护责任落实到单位和责任人。严禁非法猎捕野生动物，禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类等，以减少施工人员对当地陆生野生动物的影响。禁止在禁猎区毁巢、取卵、射猎，排放污水、废气，制造噪音以及实施其他破坏野生动物生存环境的行为。尽量减少施工作业人员在征地范围外的活动，控制施工噪音、灯光等对两栖类、爬行类、哺乳类动物的生活的影响。

重点保护野生动物保护措施

调查发现有2种国家重点保护野生动植物在评价区内有分布，分别是雀鹰（Accipiter nisus）和普通鵟（Buteo buteo）。虽然资料查阅评价区域内有上述重点保护鸟类，但是现场走访及调查没有发现上述保护鸟类的实体，也没有看到上述保护鸟类的巢穴，但是在施工及开采期间发现上述保护鸟类，应加强保护，及时与有关部门联系，并征得有关部门的同意后在进行施工。

对于评价区内重点保护野生动物，要依照《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规要求，加强宣传教育，严禁非法猎捕。该鸟类开阔地附近的稀疏森林中，主要以鼠、鸟和各种昆虫为食。项目施工和运行期间，尽量减少对森林和灌丛的砍伐，以保护重点保护动物的栖息地，严格规范施工，减少施工噪声对野生动物的惊扰，尤其是在普通鵟繁殖季节（4-7月）需特别注意噪声管理，一旦发现有在施工作业区间活动，应当暂停施工、避让野生动物通行，必要时须报请野生动物保护主管部门和专业人员协助处置保护。在运行期间要加强工程周边区域的栖息地保护、开展必要的巡查活动，通过加强教育，科普宣传等公众教育的方式，提高对重点保护野生动物的保护力度，将工程的建设对该区域的国家重点保护野生动物的影响减到最低程度。

加强生物多样性监测

陆生生态监测

（1） 环境本底监测

根据本次陆生生态调查作为监测基础，了解评价区域内可能引起的陆生生物变化情况，为评价区域内生物多样性保护提供科学依据。

（2） 矿山建设及开采实施过程的监测

监测范围：本次陆生调查的评价区域，拟建设的工业场地、道路、辅助设施为重点区域。

监测内容：植被类型分布、优势物种，动植物种群数量、分布、生态系统多样性变化，以及水土流失和环境敏感区等。

监测方法：调查方法采取路线调查与样方调查相结合的方法，以掌握、了解评价区域内陆生生态环境的变化及其发展趋势。

南江县大火地金矿矿山的建设和开采，可能会对周边地区的陆生生态与陆生生物多样性带来一些潜在影响，为了实时掌握本项目建设对评价区域内动植物物种多样性、生态系统结构于功能完整性影响，以及生态恢复的实际效果，有必要对陆生生态进行定期监测。与陆生生态相关的监测内容包括各工程作业区域及周边环境野生动植物分布状况、活动范围、种群密度、受胁情况、栖息地恢复变化，评价区生态系统的格局、动态演化等生态敏感问题。矿山周边植被、临时占地生态恢复植被的生长和生态功能恢复态势的监测。根据监测变化状况制定和适时调整生态保护措施。

生态跟踪性评价

跟踪评价是在矿山开采结束后，后的介入，其主要任务是对环境影响进行评价，并对环评报告书中减缓措施的有效性进行检验，同时，对后续的环境影响重新预测，并调整原减缓措施或提出新的减缓措施。

环境影响的跟踪评价主要包括以下3个方面的内容：

1）回顾评价：在资料收集和分析的基础上，通过评价区域方案中设置的工程，以及后续建设及开采完成的工程的对比，分析两者之间的差异，作出工程项目组成、规模等是否符合原方案的判断。如存在不一致的情况，则要对这种变化情况进行分析，并说明这种变化对环境的影响。

2）环保对策和措施的有效性分析、评估：通过陆生生态的减缓措施是否行之有效，生态保护措施能否达到控制污染源、保护生态的目的，主要从两个方面进行评估。

3）采用问卷调查、座谈会、论证会、听证会等方法了解公众对规划实施后的看法及意见。公众参与的调查结果既可为跟踪评价补充验证依据，同时也是一种很好的环保宣传和教育。

根据规划方案和环境评价过程，制定跟踪评价计划。陆生生态跟踪评价以样地定期监测方法，评价的年份建议矿山扩建设当年、投入营运后第3年、5年、10年进行陆生生态跟踪评价与调查，重点对陆生生态修复效果、生物多样性变化等进行监测，并就此提出改进和补救措施。

表 6.6-1 评价区生物多样性监测的内容、目的、指标和频次

| 对象 | 监测地点和线路 | 目 的 | 指标 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物多样性 | 在矿山周边共设置4个固定监测样方。 | 矿山建设对陆生多样性的影响；多样性恢复情况。 | 物种组成及数量 | 矿山建设当年、投入开采后第3年、5年、10年各监测一次。监测年份的3-4月、7-8月各监测1次。 |
| 植物群落 | 同植物多样性监测线路 | 矿山建设对周边植物群落结构和群落稳定性分析；跟踪矿山周边地表植被植物群落演替动态。 | 植物群落结构和稳定性功能 | 矿山建设当年、投入开采后第3年、5年、10年各监测一次。监测年份的3-4月、7-8月各监测1次。 |
| 两栖爬行动物 | 同植物多样性监测线路 | 施工期和开采期对两栖爬行动物物种多样性变化 | 物种组成及数量 | 矿山建设当年、投入开采后第3年、5年、10年各监测一次。监测年份的3-4月、7-8月各监测1次。 |
| 小型兽类动物 | 同植物多样性监测线路 | 施工期和开采期小型兽类动物多样性变化 | 物种组成及数量 | 矿山建设当年、投入开采后第3年、5年、10年各监测一次。监测年份的3-4月、7-8月各监测1次。 |
| 鸟类 | 在矿山周边设置2个观鸟点。 | 施工期和开采期鸟类物种多样性变化 | 物种组成及数量 | 矿山建设当年、投入开采后第3年、5年、10年各监测一次。监测年份的3-4月、7-8月各监测1次。 |

陆生生态环境影响分析及评价结论

评价区生态特点主体生态功能符合性

四川省南江县大火地金矿项目属于新建建设生产类矿山开发项目，项目位于四川省巴中市南江县关坝镇。位于南江县东北侧，地理坐标：东经106°56′31″~106°57′46″，北纬32°37′23″~32°37′45″，申请矿区面积0.3055km2，开采深度+1327m～+1634m。

根据《四川省主题功能区划》评价区域所在的范围属于：“限制开发区域（重点生态功能区）→秦巴生物多样性生态功能区（四川省部分）”。秦巴生物多样性生态功能区（四川省部分）区域主体功能定位：四川重要的原始森林、野生珍稀物种栖息地与生物多样性保护的关键地区和生态屏障区域；全国生物多样性、涵养水源与土壤保持重要区，最大的天然生物种质的“基因库”，世界同纬度地区重要的绿色宝库。

根据《四川省生态功能区划》（2006年5月），南江县大火地金矿矿区所在的位置属于：“Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区→Ⅰ-3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区→Ⅰ-3-1米仓山水源涵养与生物多样性保护生态功能区”。 生态保护与发展方向：保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游保护林建设、天然林保护和退耕还林成果。调整农业产业结构，发挥山区优势，以林为主发展林、农、牧多种经营，发展牛、羊等畜牧产业链。

南江县大火地金矿是矿产资源的合理利用，满足该区域点状开发天然气、水能、矿产资源的要求，与《四川主体功能区区划》《四川生态功能区划》相符合。

工程占地不涉及各类自然保护区、生态红线、以及不涉及各类风景名胜区、森林公园等环境敏感区。但矿权范围距离四川大小兰沟省级自然保护区边界最近的边界距离约1.26km。

评价区陆生生态现状调查成果

根据调查与资料分析，评价区内共计调查维管束植物共有89科305属，398个种。其中蕨类植物共有10科12属16种，裸子植物共有3科7属9种，被子植物共有76科286属373种，在评价区域内物种数量最多。区域内种子植物共有11个科的区系，13个属的区系，种子植物区系以温带分布为主，有一定热带亚热带分布，造成植物区系具有从热带、亚热带向温带过渡的性质。野生植物以禾本科物种数量最多；其次是菊科和蔷薇科，另百合科、豆科、壳斗科、伞形科、蓼科等科的植物数量也较多。评价区域内有发现属于中华人民共和国国务院1999年8月4日《国家重点保护野生植物名录（第一批）》中所列物种，未发现重点保护古树名木，有多种资源植物。

评价区域的自然植被可分为5个群系、5个群系纲、6个群系组，6个群系。另有以栽培植被为主的人工生态系统。主要的自然植被类型有青冈林、包石栎林、马尾松林、箬竹林、黄荆-马桑灌丛、蕨草草丛，其中面积较大的主要是青冈林和包石栎林。评价区内主要生态类型有以森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统为主自然生态系统，也有以农田生态系统为主的人工生态系统，主要森林生态系统为主。就生态系统第一生产力而言，热量生产力为1953.86 g/m2.a；水分生产力为1601.76 g/m2.a。该区域的热量生产力略小于水分生产力，说明影响生态系统第一性生产力的主要生态限制因子还是水分因子。尽管生态系统的结构和功能较为完备，生态系统完整性尚好，在维持区域生态服务功能方面发挥了重要作用。但由于地处过渡地段和重要生态敏感区，在矿山的建设及开采过程中，避免对生态系统的完整性和生态功能产生严重影响。

工程建设对陆生生态影响分析结论

南江县大火地金矿评价区内无名木古树，无国家重点保护野生植物，在矿山的开采及开挖过程中，会对矿权范围内部分区域地表植被进行破坏，对陆生植物的影响主要是矿区占地、施工产生的粉尘、生活废气物等对周边陆生植物的影响。虽然工程占地会造成某一区域的地表植被消失，但是不会破坏整个区域的物种多样性。种分布格局呈现随机分布的态势，几乎没有发现呈现聚集分布于某一特定生境的物种。建设及开采不会导致某一类型生境的消失，对评价区域植物多样性的实质性影响相对较小，基本不存在因为矿山开采而导致个别物种消失的风险。占用的植被类型主要以林地和草地为主，开采期间严控外来种的扩散和蔓延，以减少对当地生态环境和农业生产的影响。矿山开采对野生动物的影响主要是体现在矿权范围内野生动物生境的破坏，生产生活产生的噪音对动物的惊吓，以及光环境变化对动物的影响，使它们无法正常觅食、栖息，被迫逃离。但动物均具有一定的避性，且周边适宜生活的环境较多，动物能够在周边找到适宜生活环境。

综上所述，四川省南江县大火地金矿工程的建设及开采对环境的影响有限；矿山的建设和开采不会对评价区的植物物种多样性状况、植被组成类型、动物多样性和种群结构组成产生实质性影响；评价区内陆生生态系统稳定性和生态服务功能不会发生明显变化。在全面落实各项生态环境保护与治理措施的前提下，四川省南江县大火地金矿工程的建设及开采的不利生态影响总体可接受。

环境保护措施及其可行性论证

为了防止和控制项目建设对周围环境所造成的污染，减轻对环境造成的不利影响， 本章首先对该项目环境保护的所有方面提出总体环境保护措施，然后分别针对水环境、大气环境、声环境、生态环境等方面提出环境保护措施和对策建议。

施工期环境保护措施

施工期大气污染防治措施

（1）加强施工现场的管理，水泥、石灰等材料运送时运输汽车应完好，不得超载，并尽量采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。水泥、石灰等容易飞散的物料，应统一存放，并采取盖棚等防风遮挡措施；砂石的筛料，水泥的拆包等应在避风处进行，起尘严重的场所四周要加设挡风尘设施。

（2）为防止施工道路地表开挖、弃土堆放场地起尘以及运输材料道路及施工现场起尘，应配备一定数量的洒水车，定时对相关路段洒水处理，减少扬尘量。

施工期地表水环境污染防治措施

（1）施工人员临时居住点生活垃圾集中堆放，由施工车辆送至所在区域的生活垃圾处理场，防止生活垃圾污染水源。

（2）严格管理施工机械，严禁油料泄漏和倾倒废油料。施工中，对于施工时搅拌混凝土产生的泥浆水，建议在施工现场设置简易的沉淀池，将泥浆水进行沉淀处理后用于路面除尘，严禁将泥浆水直接排入水体。

（3）坑道涌水汇入开拓井巷专用排水沟中，然后排出井外作为混凝土拌和等生产用水，不外排。

施工期噪声污染防治措施

据同类施工场地监测，昼间施工产生的噪声在距施工场地40m处和夜间施工产生的噪声距施工场地300m处均符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准限值。

本项目施工场地位于拟建矿区内，周围居民区较少，而且距离较远，对其噪声影响甚微。

施工期固体废物污染防治措施

施工时由于工业场地开拓及建设平整土地、建设构筑物等过程中会产生一定量的施工弃土、废石和部分建筑垃圾。

施工时可先堆置于临时堆场存放，配备相应管理人员，加强现场监管。此外，建设工程完工后，施工单位应在一个月以内将施工场地剩余的固体废物处理干净。一般正常施工情况下，由于施工产生的固体废物不会对周边环境造成不良影响。施工产生的建筑垃圾按环保部门要求应该运到规定地方堆放或填埋，金属垃圾要进行回收利用。各种垃圾应分别堆放，不得随便丢弃于施工现场。

施工期环保措施技术经济分析

施工期文明施工、加强管理是控制环境污染的关键环节，上述施工期环保措施技术可行，经济合理。

营运期环境保护措施

废气污染防治措施

地下采场废气

①地下采场全面推行湿式作业、爆堆喷雾降尘。所有凿岩设备均采用湿式凿岩；装卸矿点、采掘面安装喷雾器进行喷雾洒水，降低和抑制工作时产生的粉尘；主要进风井、巷及石门、运输平巷等定期进行洗壁；在工作面采矿和掘进时，事前洒水洗壁，防止粉尘二次飞扬。

②采用多风机多级站的通风系统，加强坑内通风。在各个进风口分别设置水幕净化风源，在回风道、装卸矿及硐室附近设置降尘水幕净化井下空气。

③选用先进的液压凿岩机、铲运机等设备，以减少粉尘及其它废气的产生量。

采取上述原有措施后，由通风机排出的污风中粉尘排放浓度小于50mg/m3，爆破炮烟中有害气体CO和NOx的排放浓度分别为30～50mg/m3和20～30mg/m3，通过井下通风系统外排至地面大气中，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的二级标准。

运输公路

由工程分析可知，工程对矿区联络公路采取以下降尘措施：

①专人负责运输路面的清洁，对矿区道路定期洒水除尘，尽量绿化。发现道路破损时必须及时修整运输道路破损路面。

②原矿装车加毡盖遮挡、洒水、平稳驾驶，能够大幅减少粉尘的逸散。

综上所述，项目采取针对性废气治理措施后，排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，治理措施技术成熟，经济可行。

废水治理措施可行性分析

工程生产总用水量434m³/d，新水用量74m³/d，生产用水均来自井巷涌水；生活用水量：10m³/d。项目废水产生及治理措施具体如下：

（1）矿井涌水

矿井涌水与地下开采废水进行“清污分流”，采矿废水不能与矿井涌水混合排放。根据现场调查，本项目所在位置地势险要，平硐口均位于陡坡处，硐口外几乎无可用场地；同时几个平硐口距离较远，不利于涌水集中收集和处理。由于受当地条件限制，环评要求在各平硐口内各设置1座三级沉淀池，沉淀池容积为50m3；各中段平巷均可直通地表，地形有利于自然排水，因此，坑内排水采用自流方式排放，即在各中段运输巷内人行道侧设置水沟，水沟坡度3～5‰；矿井涌水经平硐口沉淀池处理后，优先回用于采矿作业用水。由此需要在沉淀池旁配置泵站，将矿井涌水作为新水送至工业场地高位水池，多余部分经平硐口沉淀池处理后作为清净下水随单独管道排入地表冲沟，后汇入南江河。

（2）湿式凿岩、降尘废水

地下采场全面推行湿式作业，所有凿岩设备均采用湿式凿岩；工程装卸矿点、采掘面安装喷雾器进行喷雾洒水；主要进风井、巷及石门、运输平巷等定期进行洗壁；在工作面采矿和掘进时，事前洒水洗壁。

湿式凿岩、降尘废水采取适当定量控制措施后，全部由矿石、废石、井巷壁、粉尘等吸收消耗，基本不会明显产生。

（3）空压机等设备冷却废水产生及治理措施

空压机等设备冷却水量共400m³/d，蒸发损失40m³/d，360m³/d冷却水循环利用，无生产废水排放。

（4）机修废水产生及治理措施

设备维修只考虑简单维护性修理，大修全部外协解决；少量机修废水产生量1.0m3/d，经中和池+隔油池处理后用于路面降尘，无生产废水排放。

（5）生活污水产生及治理措施

生活污水产生量为8m3/d，矿区建设1套10m3/d的一体化污水处理设施处置，处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）用于矿区及周边绿化。

根据上述分析，本工程废水处理方案技术可行，经济合理。

噪声污染防治措施

（1）地下采场

由工程分析可知，地下采场的生产噪声主要来自爆破作业和凿岩、矿石破碎、运输等作业过程。因此建议加强噪声控制的管理，在工程施工和采掘生产过程中，严禁夜间实施爆破作业；控制汽车鸣笛，并对行驶车辆实行限速管理。

（2）交通运输

工程采取提高路面结构技术等级，控制车辆行驶速度等噪声污染控制措施，采取控制交通运输时段等管理措施，降低交通噪声的污染影响。

工程分别采取了消声、隔声、减振等声学治理措施。消声：主要是消除空气动力性噪声，用于主要通风机口等；隔声：主要用于控制高噪声设备的辐射噪声。

上述原有措施合理、可行。

固废防治措施

由工程分析可知，项目固体废物产生、治理及排放见下表：

表 7.2-1工程主要固体废物产生及处置表

| 序号 | 固废名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 利用量（t/a） | 处置措施 | 措施情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废石 | 一般固废 | 3000 | 3000 | 全部无偿交由当地建材销售有限责任公司处理 | 新增措施 |
| 2 | 废矿物油及含油废物 | 危险废物 | 20L | 0 | 桶装后暂存于危废间 全部定期交有资质单位处置 | 整改措施 |
| 3 | 生活垃圾 | 一般固废 | 12 | 0 | 定期交由当地环卫部门处置 | 整改措施 |

项目产生的主要固体废体均得到了妥善处置，去向明确，不会产生二次污染。固废处理方案技术可靠，经济可行。

地下水污染防治措施

（1）分区防渗措施

为防止项目运行过程中生产溶液及废水下渗污染地下水，本专题要求本项目根据生产环节及构筑物污染防控难易程度，设置重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。

1）重点防渗区

新建危废暂存间须借鉴《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）采取刚性+柔性防渗+防腐措施，即采用P8（渗透系数0.26×10-8cm/s）等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构。

建议防渗节构由上至下依次为：环氧树脂防腐层、水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）、抗渗混凝土面层（厚度30cm，抗渗等级为P8，渗透系数0.26×10-8cm/s）、基层+垫层、600g/m2长丝无纺土工布、2mm厚HDPE防渗膜（渗透系数≤1×10-11cm/s）、600g/m2长丝无纺土工布、细砂保护层、原土压实，如下图。

矿石临时堆场依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗要求，须采取重点防渗措施。即采用与厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层防渗性能等效的防渗措施，建议采用厚度为30cm，抗渗等级为P8（渗透系数0.26×10-8cm/s）的混凝土防渗措施。除上述防渗措施外，须对淋滤液产生源头进行控制，即设置导流边沟及防雨钢棚，阻隔雨水对原矿的淋滤。

2）一般防渗区

机修车间及隔油池须采用防渗性能与厚度Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层防渗性能等效的防渗措施，建议采用厚度为30cm、抗渗等级为P6（渗透系数≤0.49×10-8cm/s）的混凝土防渗结构。

3）简单防渗区

值班室、空压机房等均采用一般地面硬化。具体防渗结构应由专业设计单位设计确定。

各防渗分区的防渗结构，应由专业设计单位根据相关要求进行设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。

（2）废石临时堆场地下水保护措施

废石临时堆场应采取以下地下水环境保护措施：

废石临时堆场设挡墙、截流沟、遮雨棚等措施，在避免废石逸散同时，亦可阻隔堆存区外降雨形成的地表径流对废石的淋滤；

项目运行过程中，严格按照环评要求对工业场地下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对矿区下游地下水造成污染。

环保措施小结

本项目总投资为1429.62万元，其中环保投资401.37万元，占项目总投资比例28.08%。

表 7.3-1  环保投资估算一览表

| 阶段 | 污染源 |  | 工程采取的环保措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区现状遗留问题整改 | 探矿废石在硐口及矿区内其他场地随意堆放 |  | （1）对硐口无序堆放废石进行清理，可用于矿区道路建设。 （2）利用项目施工期剥离表土对整治区域进行覆盖，并撒播相应的种子进行植被恢复，禁止引进外来物种。 | 5 |
| 建 设 期 | 废水 | 施工废水 | 在施工场地建设1座简易防渗沉淀池，10m3。 | 2.5 |
|  |  | 生活污水 | 施工营地建设1座防渗旱厕，12m3。 | 1 |
|  | 大气 | 土建、安装 | 土石方或粉状物料集中堆放并进行遮盖。 | 1 |
|  |  | 车辆运输 | 车厢篷布遮盖，洒水降尘。 | 1 |
|  | 固体废物 | 土石方、建筑垃圾等 | 场内平衡，对临时堆土采区遮盖措施。 | 5 |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾箱，集中收集后定期清运至当地市政部门指定地点处置。 | 1 |
|  | 噪声 | 施工机械 | 机械设备定期维修、养护 | 1 |
|  | 生态 | 施工占地 | 剥离20cm表土，集中堆存养护； 施工结束对场地进行清理、平整，恢复原有地貌。 | 25 |
| 运 营 期 | 扬尘、废气环保措施 | 风井污风 | 井下采用湿式凿岩；矿井通风；水封炮眼；爆破前后及矿岩的装载、放矿等过程和地点采取水清洗或喷雾洒水 | 45 |
|  |  | 矿石堆场 | 设置防风抑尘网、密闭堆放间、洒水降尘 | 6 |
|  |  | 废石堆场 | 设置防风抑尘网、密闭堆放间、洒水降尘 | 2 |
|  |  | 道路 | 洒水车 | 纳入主体 |
|  | 废水污染防治 | 矿井涌水 | 各平硐口均设置沉淀池。 | 15 |
|  |  | 生活污水 | 1座一体化污水装置（处理能力10t/d） | 5 |
|  | 噪声控制 | 空压机、提升泵 | 风井通风机安装消声器、扩散塔；机修设备、水泵、空压机等设备均安置于室内，基础减震，并设置隔声门窗。 | 5 |
|  |  | 交通噪声 | 运输车辆减速慢行，禁止鸣笛。 | / |
|  | 固废处置 | 废石 | 废石堆场临时堆放后每1-2天运至南江县海鸿砂石场进行监测利用 | 纳入主体投资 |
|  |  | 机修废油 | 机修间设1间12m2危废贮存室 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶、收集箱 | 2.5 |
|  | 地下水保护 | 分区防渗措施 | ①重点防渗区 重点防渗区包括矿井水储存池、生活污水一体化污水处理措施、矿井涌水处理装置等。等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s。 ②一般防渗区 一般防渗区包括矿石临时堆场、废石临时堆场、仓库、备用发电室等。等效粘土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区 简单防渗区包括办公区等，一般硬化即可。 | 20 |
|  |  | 污染监控 | 在工业场地北侧10~20m处布置1个场地下游地下水动态监测点 | 2 |
|  | 生态保护与恢复 | 土地复垦 | 包括土地平整、林木种植、土壤培肥、建筑物拆除等措施 | 34.78 |
|  |  | 水土保持 | 包括表土剥离、排水沟等措施 | 217.59 |
|  |  | 野生动物保护 | 加强矿山工作人员教育，增强环保意识；在矿区周边设立野生保护动物宣传牌。设置生物多样性性监测点 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 401.37 |

本项目采取的上述“三废”污染源治理措施，技术是成熟的，治理效果是好的，操作管理和维护检修是方便的，治理和运行费用是比较低的，所获得的环境效益和经济效益是比较好的。

只要建设单位在今后的生产运行中强化环境保护管理工作，尤其是做好废水和废渣治理设施管理工作，本项目所采取的环境保护措施是经济、技术可行的。它既能达到发展生产的目的，又能达到设计要求做到达标排放和保护环境的目的。

环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济、社会效益，达到三者之间的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。

本项目环境效益、经济效益、社会效益具体分析如下：

- 14.1环境效益分析

（1）保土效益

项目采取相应的水保措施后，流失的土壤得到有效的控制；水土流失控制比为1.0，项目区水土流失将得到很好的治理。

（2）生态效益

各水保防治分区等皆采取相关的水土保持措施，减轻可能造成的水土流失危害，并结合水土流失防治和生态景观要求，采用工程措施和植物措施，设置完善的截排水系统，使原有坡面洪水通过截水沟、排水沟和沉沙池等设施，顺畅排导。施工结束后，对施工迹地进行土地整治，绿化等措施，恢复原有的水土保持功能和自然景观，及时恢复了地表植被。

通过水土保持各项措施的有效实施，在水、土和生物等方面改善其生态环境，提高生态效益，使建设区的生态环境得到逐步改善，生态环境走向良性循环。

- 14.2经济效益分析

项目盈利水平高于金属矿山企业的平均盈利指标，但受市场价格和生产经营影响较大，项目在财务上可行、经济合理，矿山应加强前期投入，尽快开工建设，并加强经营管理，控制经营成本。同时，项目建设可创造几十个就业岗位。因此，该项目具有的经济效益和社会效益较好。

- 14.3社会效益分析

（1）项目的建设可以保证周围农村剩余劳动力的就业问题，在缓解社会经济压力和维护社会稳定方面有积极的意义，有利于可持续发展。

（2）项目投产后，每年可为地方增加较多税收，对促进该地区的工业发展、经济繁荣都有一定的积极作用。

（3）项目地处经济较落后的地区，其合理开发和综合利用，有利于地方经济的发展，同时将带动其它相关行业的发展，因此项目建设具有重要的社会效益。

综上所述，该项目具有良好的环境效益、经济效益、社会效益。

。

环境管理与监测计划

环境管理

施工期环境管理计划

（1）制定工程建设中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题及时解决。

（2）贯彻落实建设项目的“三同时”原则，严格按照设计要求和批复的环境影响评价要求，保证环保设施的建设，使工程环保项目达到预期效果。

（3）负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、振动、扬尘对环境的影响。

（4）对施工过程中产生的弃土、废料、生活垃圾及生活污水、车辆冲洗废水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。

（5）参与施工作业管理及计划安排，防止施工造成长时间的交通中断、交通堵塞，以及公共服务设施如水、电、气、通讯等的中断。

（6）参与施工运输作业的管理，防止运输过程中弃土沿途洒落，影响城市环境卫生及产生二次扬尘。

营运期环境管理计划

（1）结合本工程工艺状况，制定并贯彻落实符合公司特点的环保方针。遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。

（2）根据制定的环保方针，确定公司的环保目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。

（3）宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。

（4）组织实施环境保护工作规划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。

（5）环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。

（6）建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立厂内环保设施运行状况、污染物排放情况的逐月记录工作。

（7）按照公司环保管理监测计划，配合环境监测站完成对全厂“三废”污染源监测或环境监测。

（8）准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。

（9）组织“三废”综合利用的日常工作，抓好“三废”综合利用项目的效益评估工作。

（10）组织开展污染治理的技术调研、技术咨询工作，组织参与污染治理和二次资源的综合利用开发、推广应用等工作。

（11）组织推进清洁生产方式，开展“清洁工厂”的创建和保持工作。

（12）开展厂内一年一度的环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。

（13）加强环境管理体系的内部审核管理，确保公司建立的体系条例IS014000标准要求，并能得到正确的实施和保持。

（14）负责处理污染事故，对事故排放应采取应急措施，防止事故影响扩大。对污染事故发生原因、事故责任、事故后果进行调查，并及时上报公司总部。接受和配合地方环保部门对污染事故的调查和处理。

项目环境管理措施如下：

表 9.1-1  项目环境管理措施

| 环境问题 |  | 管理措施 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 施工期 |  |
| 1 | 扬尘 | 采取合理的施工组织方案，降低施工对周围大气污染； 运送建筑材料的卡车须用帆布遮盖，以减少跑漏。 |
| 2 | 噪声 | 严格执行《建筑施工场界噪声限值》，高噪声的施工工作不在夜间进行；加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 |
| 3 | 废水 | 严格按照环评要求进行隔油、沉淀等措施处理。 |
| 4 | 固体废物 | 废石充填采空区；建筑垃圾、生活垃圾及时清运。 |
| 5 | 生态环境 | 加强管理，将对生态环境的影响降到最小。 |
| 二 | 营运期 |  |
| 1 | 粉尘污染 | 加强管理，保证除尘设施正常运行。 |
| 2 | 水质污染 | 加强管理，保证污水处理设施正常运行。 |
| 3 | 噪声污染 | 加强管理，保证噪声治理设施正常运行。 |
| 4 | 固体废物 | 严格按照环评要求进行处置。 |
| 5 | 生态环境 | 加强管理，严格落实水保措施 |

环境监测

环境监测的主要任务

本项目环境监测以污染源源强排放监测为重点，环境监测的主要任务是：

(1)	定期对污水处理站废水进口和出口进行监测；

(2)	定期对废气处理装置的废气排放口进行监测；

(3)	定期对场界噪声、主要噪声源进行监测；

(4)	对环保治理设施的运行情况进行监测，以便及时对设施的设计和处理效果进行比较；发现问题及时报告有关部门；

(5)	当发生污染事故时，进行应急监测，为采取处理措施提供第一手资料；

(6)	编制环境监测季报或年报，及时上报环保主管部门。

环境监测计划

为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本环评对项目实施环境监测建议。

1、废水监测:

（1）监测点位：废水总排放口。

（2）监测项目：pH值、CODCr、石油类、SS、Pb、Hg、Cd、Cr6+、As。

（3）采样分析和计算方法：按照国家环保部的有关标准及推荐标准、规范的规定执行。

（4）监测频次： 1 次/季度。

2、地下水监测

（1）监测点位：表土堆场新增监测井。

（2）监测项目：地下水水位、pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42+、HCO3-、Cr6+、As等指标。

（3）采样分析和计算方法：按照国家环保部的有关标准及推荐标准、规范的规定执行。

（4）监测频次：每两个月一次。

3、废气监测：

（1）监测点位：工业场地边界。

（2）监测项目：粉尘

（3）监测方法：

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关规定执行。

（4）	监测频次：

每季度1次，全期监测一天，每天4次。

4、噪声监测

（1）	监测方法 按照国家环保部的有关标准及推荐标准、规范的规定执行。

（2）	噪声源监测 在噪声污染较严重的位置布设监测点位，在设备运行期进行抽检，每半年监测一次，每次各点监测二次。

（3）	厂界噪声监测

在采场、工业场地边界点处设置噪声监测点，每季度 1 次，每次各点昼夜监测一次。

5、固体废物管理

对危险废物和生活垃圾等固体废弃物应制定专门的人员进行收集和清运， 以免产生二次污染。尤其是危险废物的管理，要严格按照报告中提到的管理措施严加管理。

本次评价要求：建设单位环境管理机构或部门应该将监测结果整理存档，并按照规定编制表格或者报送当地生态环境主管部门和有关行政主管部门。

6、生态影响监测（调查）

重点是监测、调查施工区附近区域陆生生态环境要素受施工活动影响程度或状况。

（1）监测、调查地点

各施工工区、施工公路沿线。

（2）监测、调查内容

边界植被覆盖情况、边界植被破坏情况、林木砍伐情况、野生动物活动情况、野生动物受保护情况、野生动物受伤害情况、临时占地迹地恢复状况。

（3）监测方法

①定期巡视，根据各监控区域的生态环境特点，明确重点地段，建立报告制度，设置联络员，收集相关的信息，并作记录。对重点地段加密巡视次数。

②以现场观测和调查为主，明确施工区域和临时占地区域的边界范围，观测和调查边界植被覆盖情况、边界植被破坏情况、林木砍伐情况、野生动物活动情况、野生动物受保护情况、野生动物受伤害情况、临时占地迹地恢复状况，并作记录。

环境监理

建设单位应在后续工程建设中开展施工期环境监理工作，建立全过程监督管理机制，使环境管理工作融入工程实施中。

监理目的

依据相关法律法规及文件规定，在工程施工期间，应根据环境保护要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查环境保护措施的实施及效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。同时施工期监理成果将作为开发项目实施验收工作的基础和验收报告必备的专项报告之一。

监理内容

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法规、监督承包商落实与建设单位签定的工程承包合同中有关环保条款。主要职责为：

（1）编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容。

（2）负责审核施工招投标文件中环保条款内容。

（3）结合调查监测资料，全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果。

（4）全面监督检查施工单位负责的渣场、施工迹地处理等水保措施的实施效果。

（5）负责落实环境监测的实施，审核有关环境报表，根据水质、环境空气、噪声等监测结果，对项目施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响。

（6）在日常工作中做好监理记录及监理报告，参与竣工验收。

环境监理机构

根据有关规定，环境监理机构由建设单位在具有相应资质的单位中招标确定，实行总监理工程师负责制。

管理人员的培训

从事环境保护的工作人员（环保机构人员）应在相关部门和单位进行专业培训。培训单位和内容大体如下：

(1)	对职工进行职业技能培训和法律、法规教育，进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全等教育培训工作，以增强操作人员和管理人员的敬业精神和业务水平，工作中严格遵守操作规范和程序，避免安全事故发生。

(2)	从事环境管理及环境监测的专业人员，应经过专业培训，熟悉环境保护相关法律、法规要求，熟悉废水治理及废气、噪声治理等的工艺技术，了解地表水、大气、噪声等的监测规范和方法。

环保设施竣工验收

竣工验收的要求

在项目建成正式投入运行前，建设单位必须依据相关规定进行环境保护竣工验收，验收应编制环境保护验收监测报告。

环境保护验收条件为：

①项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全；

②环境保护设施按批准的环境影响报告书和设计要求建成，其污染防治能力适应主体工程的需要；

③环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

④具备环境保护设施运转的条件，包括经培训的环境保护设施岗位操作人员的到位、管理制度的建设、原材料、动力的落实等，且符合交付使用的其他条件；

⑤环境监测项目、点位、机构设置及人员配备符合环境影响报告书和有关规定的要求；

⑥竣工环境保护验收不合格，不得正式投入运营。

验收的主要内容

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 年版）有关规定，建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，在项目竣工后，建设单位自行组织或委托有能力的技术机构，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假等要求。

结论与建议

项目结论

产业政策符合性

本工程生产规模为3.0万t/a岩金矿，根据四川省安全生产监督管理局等九部门发布的《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号），3.0万t/a岩金矿生产规模为小型矿山。

项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发改委令第21号）中的允许类，符合现行产业政策。四川省国土资源厅对本项目矿产资源开发利用方案予以备案（备案登记号：川自然资矿开备[2019]20号）。

经分析，工程各项指标均符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）及《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》。

综上所述，项目建设符合现行产业政策。

规划符合性

四川景鑫矿业有限公司四川省南江县大火地金矿3.0万吨/年采矿工程位于巴中市南江县关坝镇，生产规模为3万吨/年，项目不涉及生态敏感区。经分析，本项目的建设符合《全国矿产资源规划》（2016-2020）、《四川省矿产资源总体规划》（2016-2020）、《四川省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》、《“十三五”生态环境保护规划》、《国家重点生态功能保护区规划纲要》、《全国生态功能区划（2015年修编版）》、《四川省主体功能区规划》、《四川省生态功能区划》《四川省“十三五”生态保护与建设规划（2016-2020年）》、《巴中市矿产资源总体规划（2016-2020年）》、、《川东北经济区“十四五”振兴发展规划》、《四川省“十四五”生态环境保护规划》、《巴中市“十四五”生态环境保护规划》、《土壤污染防治行动计划》、《《巴中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》》、《南江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《四川省“十三五”重金属污染防治实施方案》等的相关要求。因此，本项目与相关规划相符。

总图布置合理性

本工程井口及工业场地布置充分考虑了下列因素：井口所在位置有利于平硐开拓，及井下运输；有利于充分利用现有的井巷工程；地面工业场地土石方工程量小，有利其内各系统、设施的布置；地面工业场地有利于对外交通，有方便的水源、电源和通讯等；地面工业场地周围环境不敏感，从最大程度减小对周围环境的污染影响。

工程总平面布置能够充分利用现有场地，满足工艺流程要求，布置紧凑、合理，进出物料流畅，辅助设施靠近主要服务对象，运输便利，并能够尽可能地减少土石方工程量，填挖方量基本平衡。综上所述，本项目的总平面布置从环保角度来看合理。

环境质量状况

1、地表水环境质量现状

项目区域地表水各项检测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，区域地表水环境质量较好。

2、地下水环境质量现状

根据现状监测结果可知，本次地下水环境质量现状各项监测指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准，区域地下水环境质量良好。

3、环境空气质量现状

根据《南江县 2020 年环境质量公告》南江县环境空气中的大气环境质量评价因子（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）年评价指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。 因此，本项目所在区域环境空气质量判定为达标区。

4、声环境质量现状

项目厂界噪声和周围声环境敏感点噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，声环境质量较好。

施工期环境影响及防治措施小结

项目建设期间主要环境污染因素为：施工扬尘、施工噪声、施工废水、建筑垃圾以及生活污水、垃圾等。在采取施工场地洒水降尘、设置临时沉淀池、及时清运垃圾等诸多防治措施下，施工扬尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682 -2020）中颗粒物排放的限值标准。施工人员产生的生活污水，经原有一二期污水处理系统处理后排放；施工废水经沉淀后可回用于项目洒水抑尘。建筑垃圾外运至规定建筑垃圾处置场；工地生活垃圾分类收集后由市政环卫统一清运。

施工期产生的污染物对周围环境的影响较小，且施工期的影响大部分为暂时性影响，会随着施工的结束而随之消失或逐渐消退。采取上述措施后，项目施工期对周围环境影响较小。

营运期环境影响及防治措施小结

1、环境空气影响

根据采用估算模式 AERSCREEN 的分析结果，项目运营期排放的大气污染物对周围环境空气质量影响较小。同时结合项目现状监测，本项目无组织排放废气浓度值满足相应的排放标准，实现达标排放，本项目外排粉尘不会对周围环境造成明显不利影响。

2、声环境影响

本项目矿区、选厂机械设备的运行噪声经建筑隔声、距离衰减后，在厂界处均能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，对区域声学环境影响较小。

3、固废环境影响

项目产生的固体废均得到了妥善的处置，固废处置措施合理、可行，去向明确，只要严格执行固废防范措施，防止固废对环境造成二次污染，项目固废对环境造成的影响较小，可被接受。

4、土壤环境影响

项目针对污染物采取了对应的污染治理措施，同时采取了地面硬化和分区防渗措施，可防止渗漏发生，从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实报告提出的污染防治措施和防渗措施，项目对区域土壤环境的影响是可接受的。

5、地表水环境影响

项目厂区采用雨污分流制，正常生产时项目建设不会对区域地表水的水质造成明显影响，地表水水质将保持现状，仍将符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准，不会对区域水环境造成不利影响。

6、地下水环境影响

根据《地下水环境影响专题评价报告》项目在认真落实报告提出的各项地下水污染防治措施的基础上，项目建设对当地地下水环境影响较小， 从地下水环境保护角度而言，项目建设可行。

环境风险

项目建设不可避免会存在一定的环境风险。对此，建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟常鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。只有这样，才能有效降低风险事故发生概率、消除重大事故发生隐患。

项目拟采取的环境风险防范及应急措施具有针对性，可将风险事故对环境的影响降至可接受水平，项目建设从环境风险角度可行。

综合评价结论

项目符合现行产业政策，符合当地区域发展规划和土地利用总体规划；拟采用的生产工艺成熟、可靠，清洁生产水平达到国内先进水平；项目拟采取的污染治理措施技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境风险影响较小，风险防范措施切实可行。只要严格落实环境影响报告书和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目建设从环保角度是可行的。

建议

（1）充分利用矿坑涌水，确保涌水不外排。

（2）加强管理，严格执行建设项目管理规定，将生态保护措施纳入工程验收内容，以确保生态保护措施落实，严格执行“三同时”制度。

- 两栖动物名录

| 编号 | 名称 | 拉丁名 | 特有种 | 保护级别 | 区系 | 三有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 无尾目 | ANURA |  |  |  |  |
| 一 | 角蟾科 | Megophryidae |  |  |  |  |
| 1 | 南江角蟾 | Megophrys nankiangensis | Y |  | U | 三 |
| 二 | 蟾蜍科 | Bufonidae |  |  |  |  |
| 2 | 中华蟾蜍 | Bufo gargarizans | Y |  | U | 三 |
| 三 | 蛙科 | Ranidae |  |  |  |  |
| 3 | 中国林蛙 | Rana chensinensis | Y |  | U | 三 |
| 4 | 隆肛蛙 | Rana quadranus | Y |  | U | 三 |
| 5 | 光雾臭蛙 | Rana kuangwuensis | Y |  | U |  |
| 6 | 棘皮湍蛙 | Amolops granulosus | Y |  | U | 三 |
| 四 | 姬蛙科 | Microhylidae |  |  |  |  |
| 7 | 饰纹姬蛙 | Microhyla ornata | Y |  | W |  |

注：W：东洋界；U：古北界；O：广布种；三：被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

- 爬行动物名录

| 编号 | 名称 | 拉丁名 | 特有种 | 保护级别 | 区系 | 三有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 蜥蜴目 | LACERTIFORMES |  |  |  |  |
| （一） | 壁虎科 | Gekkonidae |  |  |  |  |
| 1 | 无蹼壁虎 | Gekko swinhonis |  |  | 古北界 | Y |
| 2 | 多疣壁虎 | Gekko japonicus |  |  | 东洋界 | Y |
| （二） | 蜥蜴斜 | Agamidae |  |  |  |  |
| 3 | 北草蜥 | Takydromus septentrionalis | Y |  | 古北界 | Y |
| （三） | 石龙子科 | Scincidae |  |  |  |  |
| 4 | 铜蜓蜥 | Sphenomorphus indicus |  |  | 东洋界 | Y |
| 二 | 有鳞目 | SQUAMATA |  |  |  |  |
| （四） | 游蛇科 | Colubridae |  |  |  |  |
| 5 | 翠青蛇 | EuryPholis major | Y |  | 东洋界 |  |
| 6 | 赤链蛇 | Dinodon eufozonatum |  |  | 广布种 | Y |
| 7 | 乌梢蛇 | Zaocys dhumnades | Y |  | 东洋界 | Y |

注：特有种列Y：中国特有种；三有：Y被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

- 兽类动物名录

| 编号 | 名称 | 拉丁名 | 区系 | 特有种 | 保护等级 | 三有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 食虫目 | INSECTIVORA |  |  |  |  |
| 一 | 猬科 | Erinaceidae |  |  |  |  |
| 1 | 刺猬 | Erinaceinae | 局地型 | Y |  |  |
| 二 | 鼩鼱科 | Soricidae |  |  |  |  |
| 2 | 中麝鼩 | Crocidura pullata | 古北型 |  |  |  |
| 3 | 北小麝鼩 | Crocidura suaveolens | 东洋型 |  |  |  |
| Ⅱ | 翼手目 | CHIROPTERA |  |  |  |  |
| 三 | 菊头蝠科 | Rhinolophidae |  |  |  |  |
| 4 | 皮氏菊头蝠 | Rhinolophus pearsonii | 东洋型 |  |  |  |
| 四 | 蝙蝠科 | Vespertilionidae |  |  |  |  |
| 5 | 伏翼 | Pipistrellus pipistrellus | 不宜归类 |  |  |  |
| 6 | 绒山蝠 | Nyctalus plancyi | 南中型 |  |  |  |
| Ⅲ | 食肉目 | CARNIVORA |  |  |  |  |
| 五 | 鼬科 | Mustelidae |  |  |  |  |
| 7 | 黄鼬 | Mustela sibirica | 古北型 |  |  | Y |
| 8 | 黄腹鼬 | Mustela kathiah | 南中型 |  |  | Y |
| 9 | 鼬獾 | Melogale moschata | 南中型 |  |  | Y |
| Ⅳ | 啮齿目 | RODENTIA |  |  |  |  |
| 六 | 松鼠科 | Sciuridae |  |  |  |  |
| 10 | 赤腹松鼠 | Callosciurus erythraeus | 东洋型 |  |  | Y |
| 七 | 鼠科 | Muridae |  |  |  |  |
| 11 | 中华姬鼠 | Apodemus draco | 南中型 | Y |  |  |
| 12 | 褐家鼠 | Rattus norvegicus | 古北型 |  |  |  |
| 13 | 黄胸鼠 | Rattus flavipectus | 东洋型 |  |  |  |
| 14 | 大足鼠 | Rattus nitidus | 东洋型 |  |  |  |
| 15 | 针毛鼠 | Niviventer fulvescens | 东洋型 |  |  |  |
| 16 | 社鼠 | Niviventer niviventer | 东洋型 |  |  | Y |
| 17 | 小家鼠 | Mus musculus | 古北型 |  |  |  |
| Ⅴ | 兔型目 | LAGOMORPHA |  |  |  |  |
| 八 | 兔科 | Leporidae |  |  |  |  |
| 18 | 草兔 | Lepus capensis | 广布型 |  |  | Y |

注：特有种列Y：中国特有种；三有：Y被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

- 鸟类动物名录

| 编号 | 种 名 | 拉丁名 | 保护级别 | 居留型 | 分布型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雁形目 |  |  |  |  |
| （一） | 鸭科 | Anatidae |  |  |  |
| 1 | 绿头鸭 | Anas platyrhynchos |  | W | C |
| 2 | 赤麻鸭 | Tadorna ferruginea |  | S | U |
| 二 | 隼形目 |  |  |  |  |
| （二） | 鹰科 | Accipitridae |  |  |  |
| 3 | 雀鹰 | Accipiter nisus | Ⅱ | R | U |
| 4 | 普通鵟 | Buteo buteo | Ⅱ | W | C |
| 三 | 鸽形目 |  |  |  |  |
| （三） | 鸠鸽科 | Columbidae |  |  |  |
| 5 | 山斑鸠 | Streptopelia orientalis |  | S | E |
| 四 | 鹃形目 |  |  |  |  |
| （四） | 杜鹃科 | Cuculidae |  |  |  |
| 6 | 大杜鹃 | Cuculus canorus |  | S | O |
| 7 | 噪鹃 | Eudynamys scolopacea |  | S | W |
| 五 | 雨燕目 |  |  |  |  |
| （五） | 雨燕科 | Apodidae |  |  |  |
| 8 | 白腰雨燕 | Apus pscirficus |  | S | M |
| 六 | 佛法僧目 |  |  |  |  |
| （六） | 翠鸟科 | Alcedinidae |  |  |  |
| 9 | 普通翠鸟 | Alcedo lugubris |  | R | O |
| （七） | 戴胜科 | Upupidae |  |  |  |
| 10 | 戴胜 | Upupa epops |  | S | O |
| 七 | 鴷形目 |  |  |  |  |
| （八） | 啄木鸟科 | Picidae |  |  |  |
| 11 | 灰头绿啄木鸟 | Picus canus |  | R | U |
| 12 | 斑姬啄木鸟 | Picumnus innominatus |  | R | W |
| 八 | 雀形目 |  |  |  |  |
| （九） | 燕科 | Hirundinidae |  |  |  |
| 13 | 家燕 | Hirundo rustica |  | S | C |
| 14 | 金腰燕 | Hirundo daurica |  | S | O |
| （十） | 鹡鸰科 | Motacillidae |  |  |  |
| 15 | 灰鹡鸰 | Motacilla cinerea |  | R | O |
| 16 | 山鹡鸰 | endronanthus indicus |  | S | M |
| 17 | 树鹨 | Anthus hodgsoni |  | R | M |
| 18 | 粉红胸鹨 | Anthus roseatus |  | R | H |
| （十一） | 鹎科 | Pycnonotidae |  |  |  |
| 19 | 白头鹎 | Pycnonotus sinensis |  | R | S |
| （十二） | 伯劳科 | Laniidae |  |  |  |
| 20 | 红尾伯劳 | Lanius cristatus |  | S | X |
| 21 | 棕背伯劳 | Lanius schach |  | R | W |
| （十三） | 黄鹂科 | Oriolidae |  |  |  |
| 22 | 黑枕黄鹂 | Oriolus chinensis |  | S | W |
| （十四） | 卷尾科 | Dicruridae |  |  |  |
| 23 | 灰卷尾 | Dicrurus leucophaeus |  | S | W |
| 24 | 黑卷尾 | Dicrurus macrocercus |  | S | W |
| （十五） | 椋鸟科 | Sturnidae |  |  |  |
| 25 | 灰椋鸟 | Sturnus cineraceus |  | W | X |
| 26 | 丝光椋鸟 | Sturnus sericeus |  | R | S |
| 27 | 八哥 | Acridotheres cristatellus |  | R | W |
| （十六） | 鸦科 | Corvidae |  |  |  |
| 28 | 松鸦 | Garrulus glandarius |  | R | U |
| 29 | 喜鹊 | Pica pica |  | R | C |
| 30 | 大嘴乌鸦 | Corvus macrorhynchos |  | R | E |
| （十七） | 河乌科 | Cinclidae |  |  |  |
| 31 | 褐河乌 | Cinclus pallasii |  | R | O |
| （十八） | 鸫科 | Turdidae |  |  |  |
| 32 | 北红尾鸲 | Phoenicurus auroreus |  | R | M |
| 33 | 红尾水鸲 | Rhyacornis fuliginosus |  | R | W |
| 34 | 黑背燕尾 | Enicurus leschenaulti |  | R | W |
| 35 | 乌鸫 | Turdus merula |  | R | O |
| （十九） | 画眉科 | Timaliidae |  |  |  |
| 36 | 黑脸噪鹛 | Garrulax perspicillatus |  | R | S |
| 37 | 白颊噪鹛 | Garrulax sannio |  | R | S |
| 38 | 褐头雀鹛 | Alcippe cinereiceps |  | R | S |
| （二十） | 莺科 | Silviidae |  |  |  |
| 39 | 黄腹树莺 | Cettia robustipes |  | S | S |
| 40 | 强脚树莺 | Cettia fortipes |  | R | W |
| 41 | 暗绿柳莺 | Phylloscopus trochiloides |  | S | U |
| （二一） | 鹟科 | Muscicapidae |  |  |  |
| 42 | 铜蓝鶲 | Eumyias thalassina |  | S | W |
| 43 | 方尾鹟 | Culicicapa ceylonensis |  | S | W |
| 44 | 棕头鸦雀 | Paradoxornis webbianus |  | R | S |
| （二二） | 山雀科 | Paridae |  |  |  |
| 45 | 大山雀 | Parus major |  | R | O |
| 46 | 煤山雀 | Parus ater |  | R | O |
| （二三） | 长尾山雀科 | Aegithalidae |  |  |  |
| 47 | 红头长尾山雀 | Aegithalos concinnus |  | R | W |
| 48 | 黑眉长尾山雀 | Aegithalos bonvaloti |  | R | H |
| （二四） | 雀科 | Passeridae |  |  |  |
| 49 | 麻雀 | Passer montanus |  | R | U |
| 50 | 山麻雀 | Passer rutilans |  | R | S |
| （二五） | 梅花雀科 | Estrildidae |  |  |  |
| 51 | 白腰文鸟 | Lonchura striata |  | R | W |
| （二六） | 燕雀科 | Fringillidae |  |  |  |
| 52 | 普通朱雀 | Carpodacus erythrinus |  | S | U |
| （二七） | 鹀科 | Emberizidae |  |  |  |
| 53 | 白眉鵐 | Emberiza tristrami |  | P | M |
| 54 | 灰眉岩鵐 | Emberiza cia |  | R | O |
| 55 | 灰头鵐 | Emberiza spodoceohala |  | S | M |
| 56 | 小鵐 | Emberiza pusilla |  | W | U |

注：（1）居留型：R：留鸟，S：夏侯鸟，W：冬候鸟，P：旅鸟；（2）分布型中，“C”全北型；“U”古北型；“M”东北型（东北地区及附近地区）；“B”华北型；“X”东北－华北型；“E”季风型；“D”中亚型；“K”东北型（东部为主）；“H”喜马拉雅－横断山区型；“S”南中国型；“W”东洋型；“O”不易归类的分布；（3）Ⅱ：国家二级重点保护鸟类。

- 植物名录

| 编号 | 种名 | 拉丁名 | 科名 | 习性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ蕨类植物 |  |  |  |  |
| 一 | 卷柏科 | Selaginellaceae |  |  |
| 1 | 江南卷柏 | Selaginella moellendorffii | 卷柏科 |  |
| 二 | 木贼科 | Equisetaceae |  |  |
| 2 | 问荆 | Equisetum arvense | 木贼科 |  |
| 3 | 犬问荆 | Equisetum palustre | 木贼科 |  |
| 4 | 节节草 | Equisetum ramosissimum | 木贼科 |  |
| 三 | 紫萁科 | Osmundaceae |  |  |
| 5 | 紫萁 | Osmunda japonica | 紫萁科 |  |
| 四 | 里白科 | Gleicheniaceae |  |  |
| 6 | 芒萁 | Dicranopteris dichotoma | 里白科 |  |
| 7 | 里白 | Diplopterygium glaucum | 里白科 |  |
| 五 | 蕨科 | Pteridiaceae |  |  |
| 8 | 蕨 | Pteridium aquilinum | 蕨科 |  |
| 六 | 凤尾蕨科 | Pteridaceae |  |  |
| 9 | 凤尾蕨 | Pteris cretica | 凤尾蕨科 |  |
| 10 | 蜈蚣草 | Pteris vittata | 凤尾蕨科 |  |
| 七 | 中国蕨科 | Sinopteridaceae |  |  |
| 11 | 裸叶粉背蕨 | Aleuritopteris duclouxii | 中国蕨科 |  |
| 12 | 旱蕨 | Pellaea nitidula | 中国蕨科 |  |
| 八 | 铁线蕨科 | Adiantaceae |  |  |
| 13 | 铁线蕨 | Adiantum capillus-veneris | 铁线蕨科 |  |
| 九 | 鳞毛蕨科 | Dryopteridaceae |  |  |
| 14 | 贯众 | Cyrtogonellum fortunei | 鳞毛蕨科 |  |
| 15 | 大羽贯众 | Cyrtogonellum macrophyllum | 鳞毛蕨科 |  |
| 十 | 水龙骨科 | Drynariaceae |  |  |
| 16 | 瓦韦 | Lepisorus thunbergianus | 水龙骨科 |  |
| Ⅱ裸子植物 |  |  |  |  |
| 一 | 松科 | Pinaceae |  |  |
| 1 | 马尾松 | Pinus massoniana | 松科 | 乔木 |
| 2 | 油松 | Pinus tabulaeformis | 松科 | 乔木 |
| 3 | 巴山松 | Pinus tabulaeformis | 松科 | 乔木 |
| 4 | 铁杉 | Tsuga chinensis | 松科 | 乔木 |
| 二 | 杉科 | Taxodiaceae |  |  |
| 5 | 柳杉 | Cryptomeria fortunei | 杉科 | 乔木 |
| 6 | 杉木 | Cunninghamia lanceolata | 杉科 | 乔木 |
| 三 | 柏科 | Cupressaceae |  |  |
| 7 | 柏木 | Cupressus funebris | 柏科 | 乔木 |
| 8 | 圆柏 | Juniperus chinensis | 柏科 | 乔木 |
| 9 | 侧柏 | Platycladus orientalis | 柏科 | 乔木 |
| Ⅲ被子植物 |  |  |  |  |
| 一 | 三白草科 | Saururaceae |  |  |
| 1 | 蕺菜 | Houttuynia cordata | 三白草科 | 草本 |
| 二 | 杨柳科 | Saliaceae |  |  |
| 2 | 山杨 | Populus davidiana | 杨柳科 | 乔木 |
| 3 | 毛山杨 | Populus davidiana | 杨柳科 | 乔木 |
| 4 | 大叶杨 | Populus lasiocarpa | 杨柳科 | 乔木 |
| 5 | 小叶杨 | Populus simonii | 杨柳科 | 乔木 |
| 6 | 川杨 | Populus szechuanica | 杨柳科 | 乔木 |
| 三 | 胡桃科 | Juglandaceae |  |  |
| 7 | 野胡桃 | Juglans cathayensis | 胡桃科 | 乔木 |
| 8 | 胡桃 | Juglans regia | 胡桃科 | 乔木 |
| 9 | 化香树 | Platycarya strobilacea | 胡桃科 | 乔木 |
| 10 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera | 胡桃科 | 乔木 |
| 四 | 桦木科 | Betulaceae |  |  |
| 11 | 桤木 | Alnus cremastogyne | 桦木科 | 乔木 |
| 12 | 香桦 | Betula insignis | 桦木科 | 乔木 |
| 13 | 亮叶桦 | Betula luminifera | 桦木科 | 乔木 |
| 14 | 白桦 | Betula platyphylla | 桦木科 | 乔木 |
| 15 | 鹅耳枥 | Carpinus turczaninowii | 桦木科 | 乔木 |
| 16 | 川榛 | Corylus heterophylla | 桦木科 | 乔木 |
| 五 | 壳斗科 | Fagaceae |  |  |
| 17 | 栗 | Castanea mollissima | 壳斗科 | 乔木 |
| 18 | 茅栗 | Castanea seguinii | 壳斗科 | 乔木 |
| 19 | 栲 | Castanopsis fargesii | 壳斗科 | 乔木 |
| 20 | 青冈 | Cyclobalanopsis glauca | 壳斗科 | 乔木 |
| 21 | 细叶青冈 | Cyclobalanopsis myrsinaefolia | 壳斗科 | 乔木 |
| 22 | 水青冈 | Fagus longipetiolata | 壳斗科 | 乔木 |
| 23 | 亮叶水青冈 | Fagus lucida | 壳斗科 | 乔木 |
| 24 | 麻栎 | Quercus acutissima | 壳斗科 | 乔木 |
| 25 | 槲栎 | Quercus aliena | 壳斗科 | 乔木 |
| 26 | 刺叶栎 | Quercus spinosa | 壳斗科 | 乔木 |
| 27 | 栓皮栎 | Quercus variabilis | 壳斗科 | 乔木 |
| 28 | 包石栎 | Lithocarpus cleistocarpus | 壳斗科 | 乔木 |
| 29 | 多穗石栎 | Lithocarpus polystachyus | 壳斗科 | 乔木 |
| 六 | 榆科 | Ulmaceae |  |  |
| 30 | 榆树 | Ulmus pumila | 榆科 | 乔木 |
| 七 | 桑科 | Moraceae |  |  |
| 31 | 构树 | Broussonetia papyrifera | 桑科 | 乔木 |
| 32 | 异叶榕 | Ficus heteromorpha | 桑科 | 乔木 |
| 33 | 黄葛树 | Ficus virens | 桑科 | 乔木 |
| 34 | 桑 | Morus alba | 桑科 | 灌木 |
| 八 | 荨麻科 | Urticaceae |  |  |
| 35 | 序叶苎麻 | Boehmeria clidemioides | 荨麻科 | 草本 |
| 36 | 赤麻 | Boehmeria silvestrii | 荨麻科 | 草本 |
| 37 | 水麻 | Debregeasia orientalis | 荨麻科 | 草本 |
| 38 | 墙草 | Parietaria micrantha | 荨麻科 | 草本 |
| 九 | 蓼科 | Polygonaceae |  |  |
| 39 | 金线草 | Antenoron filiforme | 蓼科 | 草本 |
| 40 | 细柄野荞麦 | Fagopyrum gracilipes | 蓼科 | 草本 |
| 41 | 苦荞麦 | Fagopyrum tataricum | 蓼科 | 草本 |
| 42 | 牛皮消蓼 | Fallopia cynanchoides | 蓼科 | 草本 |
| 43 | 毛脉蓼 | Fallopia multiflora | 蓼科 | 草本 |
| 44 | 何首乌 | Fallopia multiflora | 蓼科 | 草本 |
| 45 | 山蓼 | Oxyria digyna | 蓼科 | 草本 |
| 46 | 水蓼 | Polygonum hydropiper | 蓼科 | 草本 |
| 47 | 酸模叶蓼 | Polygonum lapathifolium | 蓼科 | 草本 |
| 48 | 大黄 | Rumex officinale | 蓼科 | 草本 |
| 49 | 尼泊尔酸模 | Rumex nepalensis | 蓼科 | 草本 |
| 十 | 藜科 | Chenopodiaceae |  |  |
| 50 | 地肤 | Kochia scoparia | 藜科 | 草本 |
| 十一 | 苋科 | Amaranthaceae |  |  |
| 51 | 牛膝 | Achyranthes bidentata | 苋科 | 草本 |
| 52 | 喜旱莲子草 | Alternanthera philoxeroides | 苋科 | 草本 |
| 53 | 刺苋 | Amaranthus spinosus | 苋科 | 草本 |
| 十二 | 商陆科 | Phytolaccaceae |  |  |
| 54 | 商陆 | Phytolacca acinosa | 商陆科 | 草本 |
| 55 | 多雄蕊商陆 | Phytolacca polyandra | 商陆科 | 草本 |
| 十三 | 马齿苋科 | Portulacaceae |  |  |
| 56 | 马齿苋 | Portulaca oleracea | 马齿苋科 | 草本 |
| 十四 | 石竹科 | Caryophyllaceae |  |  |
| 57 | 漆姑草 | Sagina japonica | 石竹科 | 草本 |
| 58 | 繁缕 | Stellaria media | 石竹科 | 草本 |
| 十五 | 毛茛科 | Ranunculaceae |  |  |
| 59 | 西南银莲花 | Anemone davidii | 毛茛科 | 草本 |
| 60 | 打破碗花花 | Anemone hupehensis | 毛茛科 | 草本 |
| 61 | 山木通 | Clematis finetiana | 毛茛科 | 藤本 |
| 62 | 绣球藤 | Clematis montana | 毛茛科 | 藤本 |
| 63 | 黄连 | Coptis chinensis | 毛茛科 | 草本 |
| 64 | 西南唐松草 | Thalictrum fargesii | 毛茛科 | 草本 |
| 65 | 川陕金莲花 | Trollius buddae | 毛茛科 | 草本 |
| 十六 | 木通科 | Lardizabalaceae |  |  |
| 66 | 三叶木通 | Akebia trifoliata | 木通科 | 藤本 |
| 67 | 白木通 | Akebia trifoliata | 木通科 | 藤本 |
| 68 | 猫儿屎 | Decaisnea insignis | 木通科 | 灌木 |
| 十七 | 小檗科 | Berberidaceae |  |  |
| 69 | 八角莲 | Dysosma versipellis | 小檗科 | 草本 |
| 十八 | 防已科 | Menispermaceae |  |  |
| 70 | 木防己 | Cocculus orbiculatus | 防已科 | 藤本 |
| 71 | 轮环藤 | Cyclea racemosa | 防已科 | 藤本 |
| 十九 | 木兰科 | Magnoliaceae |  |  |
| 72 | 鹅掌楸 | Liriodendron chinese | 木兰科 | 乔木 |
| 二十 | 樟科 | Lauraceae |  |  |
| 73 | 樟 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 乔木 |
| 74 | 黑壳楠 | Lindera megaphylla | 樟科 | 乔木 |
| 75 | 三桠乌药 | Lindera obtusiloba | 樟科 | 灌木 |
| 76 | 川钓樟 | Lindera pulcherrima | 樟科 | 灌木 |
| 77 | 红叶木姜子 | Litsea rubescens | 樟科 | 灌木 |
| 二一 | 罂粟科 | Papaveraceae |  |  |
| 78 | 白屈菜 | Chelidonium majus | 罂粟科 | 草本 |
| 79 | 紫堇 | Corydalis edulis | 罂粟科 | 草本 |
| 二二 | 十字花科 | Cruciferae |  |  |
| 80 | 荠 | Capsella bursa-pastoris | 十字花科 | 草本 |
| 81 | 碎米荠 | Cardamine hirsuta | 十字花科 | 草本 |
| 82 | 播娘蒿 | Descurainia sophia | 十字花科 | 草本 |
| 83 | 独行菜 | Lepidium apetalum | 十字花科 | 草本 |
| 84 | 野萝卜 | Raphanus raphanistrum | 十字花科 | 草本 |
| 二三 | 虎耳草科 | Saxifragaceae |  |  |
| 85 | 四川溲疏 | Deutzia setchuenensis | 虎耳草科 | 灌木 |
| 86 | 长柄绣球 | Hydrangea longipes | 虎耳草科 | 灌木 |
| 87 | 冬青叶鼠刺 | Itea ilicifolia | 虎耳草科 | 灌木 |
| 88 | 冰川茶藨子 | Ribes glaciale | 虎耳草科 | 灌木 |
| 89 | 虎耳草 | Saxifraga stolonifera | 虎耳草科 | 草本 |
| 二四 | 海桐花科 | Pittosporaceae |  |  |
| 90 | 异叶海桐 | Pittosporum heterophyllum | 海桐花科 | 灌木 |
| 91 | 崖花子 | Pittosporum truncatum | 海桐花科 | 灌木 |
| 二五 | 金缕梅科 | Hamamelidaceae |  |  |
| 92 | 蜡瓣花 | Corylopsis sinensis | 金缕梅科 | 灌木 |
| 93 | 枫香 | Liquidambar formosana | 金缕梅科 | 乔木 |
| 二六 | 蔷薇科 | Rosaceae |  |  |
| 94 | 龙牙草 | Agrimonia pilosa | 蔷薇科 | 草本 |
| 95 | 山桃 | Amygdalus davidiana | 蔷薇科 | 灌木 |
| 96 | 桃 | Amygdalus persica | 蔷薇科 | 灌木 |
| 97 | 杏 | Armeniaca vulgaris | 蔷薇科 | 灌木 |
| 98 | 微毛樱桃 | Cerasus clarofolia | 蔷薇科 | 灌木 |
| 99 | 四川樱桃 | Cerasus szechuanica | 蔷薇科 | 灌木 |
| 100 | 匍匐栒子 | Cotoneaster adpressus | 蔷薇科 | 灌木 |
| 101 | 散生栒子 | Cotoneaster divaricatus | 蔷薇科 | 灌木 |
| 102 | 蛇莓 | Duchesnea indica | 蔷薇科 | 草本 |
| 103 | 东方草莓 | Fragaria orientalis | 蔷薇科 | 草本 |
| 104 | 路边青 | Geum aleppicum | 蔷薇科 | 草本 |
| 105 | 棣棠 | Kerria japonica | 蔷薇科 | 灌木 |
| 106 | 假稠李 | Maddenia hypoleuca | 蔷薇科 | 灌木 |
| 107 | 中华绣线梅 | Neillia sinensis | 蔷薇科 | 灌木 |
| 108 | 短梗稠李 | Padus brachypoda | 蔷薇科 | 灌木 |
| 109 | 石楠 | Photinia subumbellata | 蔷薇科 | 灌木 |
| 110 | 委陵菜 | Potentilla chinensis | 蔷薇科 | 草本 |
| 111 | 李 | Prunus salicina | 蔷薇科 | 灌木 |
| 112 | 火棘 | Pyracantha fortuneana | 蔷薇科 | 灌木 |
| 113 | 沙梨 | Pyrus pyrifolia | 蔷薇科 | 灌木 |
| 114 | 华西蔷薇 | Rosa moyesii | 蔷薇科 | 灌木 |
| 115 | 野蔷薇 | Rosa multiflora | 蔷薇科 | 灌木 |
| 116 | 毛萼莓 | Rubus chroosepalus | 蔷薇科 | 灌木 |
| 117 | 弓茎悬钩子 | Rubus flosculosus | 蔷薇科 | 灌木 |
| 118 | 白叶莓 | Rubus innominatus | 蔷薇科 | 灌木 |
| 119 | 灰毛泡 | Rubus irenaeus | 蔷薇科 | 灌木 |
| 120 | 石灰花楸 | Sorbus falgneri | 蔷薇科 | 灌木 |
| 121 | 红毛花楸 | Sorbus rufopilosa | 蔷薇科 | 灌木 |
| 二七 | 豆科 | Leguminosae |  |  |
| 122 | 田皂角 | Aeschynomene indica | 豆科 | 草本 |
| 123 | 合欢 | Albizzia julibrissin | 豆科 | 草本 |
| 124 | 紫云英 | Astragalus sinicus | 豆科 | 草本 |
| 125 | 马鞍羊蹄甲 | Bauhinia faberi | 豆科 | 灌木 |
| 126 | 小槐花 | Ohwia caudata | 豆科 | 灌木 |
| 127 | 皂荚 | Gleditsia sinensis | 豆科 | 灌木 |
| 128 | 长柄山蚂蝗 | Hylodesmum podocarpum | 豆科 | 灌木 |
| 129 | 截叶铁扫帚 | Lespedeza cuneata | 豆科 | 灌木 |
| 130 | 细梗胡枝子 | Lespedeza virgata | 豆科 | 灌木 |
| 131 | 南苜蓿 | Medicago hispida | 豆科 | 草本 |
| 132 | 天蓝苜蓿 | Medicago lupuina | 豆科 | 草本 |
| 133 | 花苜蓿 | Melilotus ruthenicus | 豆科 | 草本 |
| 134 | 刺槐 | Robinia pseudoacacia | 豆科 | 乔木 |
| 135 | 槐树 | Sophora japonica | 豆科 | 乔木 |
| 136 | 山野豌豆 | Vicia amoena | 豆科 | 草本 |
| 137 | 歪头菜 | Vicia unijuga | 豆科 | 草本 |
| 138 | 紫藤 | Wisteria sinensis | 豆科 | 藤本 |
| 二八 | 酢浆草科 | Oxalidaceae |  |  |
| 139 | 酢浆草 | Oxalis corniculata | 酢浆草科 | 草本 |
| 140 | 山酢浆草 | Oxalis griffithii | 酢浆草科 | 草本 |
| 二九 | 芸香科 | Rutaceae |  |  |
| 141 | 臭节草 | Boenninghausenia albiflora | 芸香科 | 草本 |
| 142 | 四川吴萸 | Evodia sutchuenensis | 芸香科 | 草本 |
| 143 | 枳 | Poncirus trifoliata | 芸香科 | 灌木 |
| 144 | 花椒 | Zanthoxylum bungeanum | 芸香科 | 灌木 |
| 145 | 飞龙掌血 | Toddalia asiatica | 芸香科 | 灌木 |
| 146 | 狭叶花椒 | Zanthoxylum stenophyllum | 芸香科 | 灌木 |
| 三十 | 楝科 | Meliaceae |  |  |
| 147 | 苦楝 | Melia azedarach | 楝科 | 灌木 |
| 148 | 川楝 | Melia toosendaz | 楝科 | 灌木 |
| 149 | 香椿 | Toona sinensis | 楝科 | 灌木 |
| 三一 | 大戟科 | Euphorbiaceae |  |  |
| 150 | 铁苋菜 | Acalypha australis | 大戟科 | 草本 |
| 151 | 泽漆 | Euphorbia hetioscopia | 大戟科 | 草本 |
| 152 | 算盘子 | Glochidion puberum | 大戟科 | 草本 |
| 153 | 粗糠柴 | Mallotus philippensis | 大戟科 | 灌木 |
| 154 | 野桐 | Mallotus tenuifolius | 大戟科 | 灌木 |
| 155 | 乌桕 | Sapium sebiferum | 大戟科 | 灌木 |
| 三二 | 黄杨科 | Buxaceae |  |  |
| 156 | 黄杨 | Buxus sinica | 黄杨科 | 乔木 |
| 157 | 野扇花 | Sarcococca ruscifolia | 黄杨科 | 草本 |
| 三三 | 马桑科 | Coriariaceae |  |  |
| 158 | 马桑 | Coriaria nepalensis | 马桑科 | 灌木 |
| 三四 | 漆树科 | Anacardiaceae |  |  |
| 159 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 漆树科 | 灌木 |
| 160 | 盐肤木 | Rhus chinensis | 漆树科 | 灌木 |
| 161 | 青麸杨 | Rhus potaninii | 漆树科 | 乔木 |
| 162 | 漆树 | Toxicodendron vernicifluum | 漆树科 | 乔木 |
| 163 | 黄栌 | Cotinus coggygria | 漆树科 | 灌木 |
| 三五 | 冬青科 | Aquifoliaceae |  |  |
| 164 | 具柄冬青 | Ilex pedunculosa | 冬青科 | 灌木 |
| 165 | 猫儿刺 | Ilex pernyi | 冬青科 | 灌木 |
| 166 | 冬青 | Ilex purpurea | 冬青科 | 灌木 |
| 三六 | 卫矛科 | Celastraceae |  |  |
| 167 | 南蛇藤 | Celastrus orbiculatus | 卫矛科 | 藤本 |
| 168 | 卫矛 | Euonymus alatus | 卫矛科 | 灌木 |
| 三七 | 清风藤科 | Sabiaceae |  |  |
| 169 | 泡花树 | Meliosma cuneifolia | 清风藤科 | 灌木 |
| 170 | 四川清风藤 | Sabia schumanniana | 清风藤科 | 藤本 |
| 三八 | 鼠李科 | Rhamnaceae |  |  |
| 171 | 多叶勾儿茶 | Berchemia polyphylla | 鼠李科 | 灌木 |
| 172 | 勾儿茶 | Berchemia sinica | 鼠李科 | 灌木 |
| 173 | 刺鼠李 | Rhamnus dumetorum | 鼠李科 | 灌木 |
| 174 | 异叶鼠李 | Rhamnus heterophylla | 鼠李科 | 灌木 |
| 175 | 薄叶鼠李 | Rhamnus leptophylla | 鼠李科 | 灌木 |
| 176 | 皱叶鼠李 | Rhamnus rugulosa | 鼠李科 | 灌木 |
| 三九 | 葡萄科 | Vitaceae |  |  |
| 177 | 乌蔹莓 | Cayratia japonica | 葡萄科 | 藤本 |
| 178 | 崖爬藤 | Tetrastigma obtectum | 葡萄科 | 藤本 |
| 179 | 葡萄 | Vitis vinifera | 葡萄科 | 藤本 |
| 四十 | 猕猴桃科 | Actinidiaceae |  |  |
| 180 | 中华猕猴桃 | Actinidia chinensis | 猕猴桃科 | 藤本 |
| 181 | 藤山柳 | Clematoclethra lasioclada | 猕猴桃科 | 藤本 |
| 四一 | 山茶科 | Theaceae |  |  |
| 182 | 茶 | Camellia sinensis | 山茶科 | 灌木 |
| 183 | 翅柃 | Eurya alata | 山茶科 | 灌木 |
| 184 | 短柱柃 | Eurya brevistyla | 山茶科 | 灌木 |
| 185 | 细齿叶柃 | Eurya nitida | 山茶科 | 灌木 |
| 186 | 华木荷 | Schima sinensis | 山茶科 | 乔木 |
| 四二 | 藤黄科 | Guttiferae |  |  |
| 187 | 金丝梅 | Hypericum patulum | 藤黄科 | 灌木 |
| 188 | 贯叶连翘 | Hypericum perforatum | 藤黄科 | 草本 |
| 四三 | 堇菜科 | Violaceae |  |  |
| 189 | 紫花堇菜 | Viola grypoceras | 堇菜科 | 草本 |
| 190 | 紫花地丁 | Viola philippica | 堇菜科 | 草本 |
| 191 | 堇菜 | Viola verecunda | 堇菜科 | 草本 |
| 四四 | 胡颓子科 | Elaeagnaceae |  |  |
| 192 | 宜昌胡颓子 | Elaeagnus henryi | 胡颓子科 | 灌木 |
| 193 | 牛奶子 | Elaeagnus umbellata | 胡颓子科 | 乔木 |
| 四五 | 八角枫科 | Alangiaceae |  |  |
| 194 | 伏毛八角枫 | Alangium chinense | 八角枫科 | 灌木 |
| 195 | 瓜木 | Alangium platanifolium | 八角枫科 | 灌木 |
| 四六 | 柳叶菜科 | Onagraceae |  |  |
| 196 | 露珠草 | Circaea cordata | 柳叶菜科 | 草本 |
| 197 | 毛脉柳兰 | Epilobium angustifolium | 柳叶菜科 | 草本 |
| 198 | 柳叶菜 | Epilobium hirsutum | 柳叶菜科 | 草本 |
| 四七 | 五加科 | Araliaceae |  |  |
| 199 | 五加 | Acanthopanax gracilistylus | 五加科 | 灌木 |
| 200 | 刚毛五加 | Acanthopanax simonii | 五加科 | 灌木 |
| 201 | 楤木 | Aralia chinensis | 五加科 | 灌木 |
| 202 | 常春藤 | Hedera nepalensis | 五加科 | 藤本 |
| 四八 | 伞形科 | Umbelliferae |  |  |
| 203 | 当归 | Angelica sinensis | 伞形科 | 草本 |
| 204 | 空心柴胡 | Bupleurum longicaule | 伞形科 | 草本 |
| 205 | 小柴胡 | Bupleurum tenue | 伞形科 | 草本 |
| 206 | 蛇床 | Cnidium monnieri | 伞形科 | 草本 |
| 207 | 鸭儿芹 | Cryptotaenia japonica | 伞形科 | 草本 |
| 208 | 野胡萝卜 | Daucus carota | 伞形科 | 草本 |
| 209 | 茴香 | Foeniculum vulgare | 伞形科 | 草本 |
| 210 | 城口独活 | Heracleum fargesii | 伞形科 | 草本 |
| 211 | 藁本 | Ligusticum sinense | 伞形科 | 草本 |
| 212 | 水芹 | Oenanthe javanica | 伞形科 | 草本 |
| 213 | 华中前胡 | Peucedanum medicum | 伞形科 | 草本 |
| 214 | 前胡 | Peucedanum praeruptorum | 伞形科 | 草本 |
| 215 | 石防风 | Peucedanum terebinthaceum | 伞形科 | 草本 |
| 四九 | 山茱萸科 | Cornaceae |  |  |
| 216 | 倒心叶珊瑚 | Aucuba obcordata | 山茱萸科 | 灌木 |
| 217 | 灯台树 | Bothrocaryum controversa | 山茱萸科 | 乔木 |
| 218 | 小梾木 | Cornus paucinervis | 山茱萸科 | 灌木 |
| 219 | 尖叶四照花 | Dendrobenthamia angustata | 山茱萸科 | 灌木 |
| i-2 | 合瓣花亚纲 | Sympetalae |  |  |
| 五十 | 报春花科 | Primulaceae |  |  |
| 220 | 四川点地梅 | Androsace sutchuenensis | 报春花科 | 草本 |
| 221 | 点地梅 | Androsace umbellata | 报春花科 | 草本 |
| 222 | 虎尾草 | Lysimachia barystachys | 报春花科 | 草本 |
| 223 | 齿萼报春 | Primula odontocalyx | 报春花科 | 草本 |
| 五一 | 山矾科 | Symploaceae |  |  |
| 224 | 薄叶山矾 | Symplocos anomala | 山矾科 | 乔木 |
| 225 | 叶萼山矾 | Symplocos phyllocalyx | 山矾科 | 乔木 |
| 五二 | 木犀科 | Oleaceae |  |  |
| 226 | 连翘 | Forsythia suspensa | 木犀科 | 灌木 |
| 227 | 白蜡树 | Fraxinus chinensis | 木犀科 | 乔木 |
| 228 | 清香藤 | Jasminum lanceolarium | 木犀科 | 藤本 |
| 229 | 迎春花 | Jasminum nudiflorum | 木犀科 | 灌木 |
| 230 | 女贞 | Ligustrum lucidum | 木犀科 | 灌木 |
| 231 | 野桂花 | Osmanthus yunnanensis | 木犀科 | 灌木 |
| 232 | 四川丁香 | Syringa sweginzowii | 木犀科 | 灌木 |
| 五三 | 龙胆科 | Gentianaceae |  |  |
| 233 | 獐牙菜 | Swertia bimaculata | 龙胆科 | 草本 |
| 五四 | 萝摩科 | Asclepiadaceae |  |  |
| 234 | 长叶吊灯花 | Ceropegia dolichophylla | 萝摩科 | 草本 |
| 235 | 白首乌 | Cynanchum bungei | 萝摩科 | 草本 |
| 五五 | 旋花科 | Convovulaceae |  |  |
| 236 | 田旋花 | Convolvulus arvensis | 旋花科 | 草本 |
| 237 | 菟丝子 | Cuscuta chinensis | 旋花科 | 草本 |
| 238 | 圆叶牵牛 | Pharbitis purpurea | 旋花科 | 草本 |
| 五六 | 紫草科 | Boraginaceae |  |  |
| 239 | 琉璃草 | Cynoglossum zeylanicum | 紫草科 | 草本 |
| 240 | 粗糠树 | Ehretia dicksonii | 紫草科 | 乔木 |
| 241 | 紫草 | Lithospermum erythrorhizon | 紫草科 | 草本 |
| 242 | 附地菜 | Trigonotis peduncularis | 紫草科 | 草本 |
| 五七 | 马鞭草科 | Verbenaceae |  |  |
| 243 | 三花莸 | Caryopteris ternifIora | 马鞭草科 | 草本 |
| 244 | 臭牡丹 | Clerodendrum bungei | 马鞭草科 | 草本 |
| 245 | 马鞭草 | Verbena officinalis | 马鞭草科 | 草本 |
| 246 | 黄荆 | Vitex negundo | 马鞭草科 | 灌木 |
| 五八 | 唇形科 | Labiatae |  |  |
| 247 | 金疮小草 | Ajuga decumbens | 唇形科 | 草本 |
| 248 | 风轮菜 | Clinopodium chinense | 唇形科 | 草本 |
| 249 | 风车草 | Clinopodium urticifolium | 唇形科 | 草本 |
| 250 | 香薷 | Elsholtzia ciliata | 唇形科 | 草本 |
| 251 | 野芝麻 | Lamium barbatum | 唇形科 | 草本 |
| 252 | 益母草 | Leonurus japonicus | 唇形科 | 草本 |
| 253 | 紫苏 | Perilla frutescens | 唇形科 | 草本 |
| 254 | 夏枯草 | Prunella vulgaris | 唇形科 | 草本 |
| 255 | 鼠尾草 | Salvia japonica | 唇形科 | 草本 |
| 五九 | 茄科 | Solanaceae |  |  |
| 256 | 龙葵 | Solanum nigrum | 茄科 | 草本 |
| 六十 | 玄参科 | Scrophulariaceae |  |  |
| 257 | 小米草 | Euphrasia pectinata | 玄参科 | 草本 |
| 258 | 川泡桐 | Paulownia fargesii | 玄参科 | 乔木 |
| 259 | 松蒿 | Phtheirospermum japonicum | 玄参科 | 草本 |
| 260 | 北水苦荬 | Veronica anagallis-aquatica | 玄参科 | 草本 |
| 261 | 四川婆婆纳 | Veronica szechuanica | 玄参科 | 草本 |
| 六一 | 车前科 | Plantaginaceae |  |  |
| 262 | 车前 | Plantago asiatica | 车前科 | 草本 |
| 263 | 平车前 | Plantago depressa | 车前科 | 草本 |
| 264 | 大车前 | Plantago major | 车前科 | 草本 |
| 六二 | 茜草科 | Rubiaceae |  |  |
| 265 | 猪殃殃 | Galium aparine | 茜草科 | 草本 |
| 266 | 四叶葎 | Galium bungei | 茜草科 | 草本 |
| 267 | 野丁香 | Leptodermis potaninii | 茜草科 | 草本 |
| 268 | 茜草 | Rubia argyi | 茜草科 | 草本 |
| 六三 | 忍冬科 | Caprifoliaceae |  |  |
| 269 | 双盾木 | Dipelta floribunda | 忍冬科 | 灌木 |
| 270 | 忍冬 | Lonicera japonica | 忍冬科 | 灌木 |
| 271 | 血满草 | Sambucus adnata | 忍冬科 | 草本 |
| 272 | 接骨草 | Sambucus chinensis | 忍冬科 | 草本 |
| 273 | 穿心莛子藨 | Triosteum himalayanum | 忍冬科 | 草本 |
| 274 | 茶荚蒾 | Viburnum setigerum | 忍冬科 | 灌木 |
| 六四 | 败酱科 | Valerianaceae |  |  |
| 275 | 少蕊败酱 | Patrinia monandra | 败酱科 | 草本 |
| 276 | 缬草 | Valeriana officinalia | 败酱科 | 草本 |
| 六五 | 川续断科 | Dipsacaceae |  |  |
| 277 | 川续断 | Dipsacus asperoides | 川续断科 | 草本 |
| 278 | 双参 | Triplostegia glandulifera | 川续断科 | 草本 |
| 六六 | 葫芦科 | Cucurbitaceae |  |  |
| 279 | 绞股蓝 | Gynostemma pentaphyllum | 葫芦科 | 草本 |
| 280 | 长叶赤瓟 | Thladiantha longifolia | 葫芦科 | 草本 |
| 281 | 中华栝楼 | Trichosanthes rosthornii | 葫芦科 | 藤本 |
| 六七 | 桔梗科 | Campanulaceae |  |  |
| 282 | 川西沙参 | Adenophora aurita | 桔梗科 | 草本 |
| 283 | 川党参 | Codonopsis tangshen | 桔梗科 | 草本 |
| 284 | 桔梗 | Platycodon grandiflorus | 桔梗科 | 草本 |
| 六八 | 菊科 | Compositae |  |  |
| 285 | 艾蒿 | Artemisia argyi | 菊科 | 草本 |
| 286 | 青蒿 | Artemisia carvifolia | 菊科 | 草本 |
| 287 | 矮蒿 | Artemisia lancea | 菊科 | 草本 |
| 288 | 三脉紫菀 | Aster ageratoides | 菊科 | 草本 |
| 289 | 金盏银盘 | Bidens biternata | 菊科 | 草本 |
| 290 | 小花鬼针草 | Bidens parviflora | 菊科 | 草本 |
| 291 | 鬼针草 | Bidens pilosa | 菊科 | 草本 |
| 292 | 天名精 | Carpesium abrotanoides | 菊科 | 草本 |
| 293 | 大蓟 | Cirsium japonicum | 菊科 | 草本 |
| 294 | 鼠麹草 | Gnaphalium affine | 菊科 | 草本 |
| 295 | 三七草 | Gynura segetum | 菊科 | 草本 |
| 296 | 中华小苦荬 | Ixeridium chinense | 菊科 | 草本 |
| 297 | 山苦荬 | Ixeris chinensis | 菊科 | 草本 |
| 298 | 苦菜 | Ixeris versicolor | 菊科 | 草本 |
| 299 | 马兰 | Kalimeris indica | 菊科 | 草本 |
| 300 | 莴苣 | Lactuca sativa | 菊科 | 草本 |
| 301 | 川甘火绒草 | Leontopodium chuii | 菊科 | 草本 |
| 302 | 红毛蟹甲草 | Parasenecio rufipilis | 菊科 | 草本 |
| 303 | 毛连菜 | Picris hieracioides ssp.japonica | 菊科 | 草本 |
| 304 | 心叶凤毛菊 | Saussurea cordifolia | 菊科 | 草本 |
| 305 | 千里光 | Senecio scandens | 菊科 | 草本 |
| 306 | 蒲儿根 | Sinosenecio oldhamianus | 菊科 | 草本 |
| 307 | 苦荬菜 | Sonchus arvensis | 菊科 | 草本 |
| 308 | 苦苣菜 | Sonchus oleraceus | 菊科 | 草本 |
| 309 | 万寿菊 | Tagetes erecta | 菊科 | 草本 |
| 310 | 蒲公英 | Taraxacum mongolicum | 菊科 | 草本 |
| 311 | 苍耳 | Xanthium sibiricum | 菊科 | 草本 |
| 312 | 黄鹌菜 | Youngia japonica | 菊科 | 草本 |
| j | 单子叶植物纲 | Dicotyledoneae |  |  |
| 六九 | 禾本科 | Gramineae |  |  |
| 313 | 翦股颖 | Agrostis clavata ssp.matumura | 禾本科 | 草本 |
| 314 | 荩草 | Arthraxon hispidus | 禾本科 | 草本 |
| 315 | 毛秆野古草 | Arundinella hirta | 禾本科 | 草本 |
| 316 | 野燕麦 | Avena fatua | 禾本科 | 草本 |
| 317 | 燕麦 | Avena sativa | 禾本科 | 草本 |
| 318 | 白羊草 | Bothriochloa ischaemum | 禾本科 | 草本 |
| 319 | 雀麦 | Bromus japonicus | 禾本科 | 草本 |
| 320 | 细柄草 | Capillipedium parviflorum | 禾本科 | 草本 |
| 321 | 方竹 | Chimonobambusa quadrangularis | 禾本科 | 乔木 |
| 322 | 薏苡 | Coix lachryma-jobi | 禾本科 | 草本 |
| 323 | 鸭茅 | Dactylis glomerata | 禾本科 | 草本 |
| 324 | 马唐 | Digitaria saguinalis | 禾本科 | 草本 |
| 325 | 稗 | Echinochloa crusgalli | 禾本科 | 草本 |
| 326 | 箭竹 | Fargesia spathacea | 禾本科 | 乔木 |
| 327 | 羊茅 | Festuca ovina | 禾本科 | 草本 |
| 328 | 黄茅 | Heteropogon contortus | 禾本科 | 草本 |
| 329 | 白茅 | Imperata cylindrica | 禾本科 | 草本 |
| 330 | 箬竹 | Indocalamus fargesii | 禾本科 | 乔木 |
| 331 | 木竹 | Bambusa rutila | 禾本科 | 乔木 |
| 332 | 芒 | Miscanthus sinensis | 禾本科 | 草本 |
| 333 | 慈竹 | Neosinocalamus affinis | 禾本科 | 乔木 |
| 334 | 雀稗 | Paspalum thunbergii | 禾本科 | 草本 |
| 335 | 狼尾草 | Pennisetum alopecuroides | 禾本科 | 草本 |
| 336 | 显子草 | Phaenosperma globosa | 禾本科 | 草本 |
| 337 | 芦苇 | Phragmites communis | 禾本科 | 草本 |
| 338 | 毛竹 | Phyllostachys edulis | 禾本科 | 乔木 |
| 339 | 紫竹 | Phyllostachys nigra | 禾本科 | 乔木 |
| 340 | 早熟禾 | Poa annua | 禾本科 | 草本 |
| 341 | 鹅观草 | Roegneria kamoji | 禾本科 | 草本 |
| 342 | 斑茅 | Saccharum arundinaceum | 禾本科 | 草本 |
| 343 | 大狗尾草 | Setaria faberii | 禾本科 | 草本 |
| 344 | 狗尾草 | Setaria viridis | 禾本科 | 草本 |
| 345 | 鼠尾粟 | Sporobolus fertilis | 禾本科 | 草本 |
| 七十 | 莎草科 | Cyperaceae |  |  |
| 346 | 大披针薹草 | Carex lanceolata | 莎草科 | 草本 |
| 347 | 莎草 | Cyperus rotundus | 莎草科 | 草本 |
| 七一 | 棕榈科 | Palmae |  |  |
| 348 | 棕榈 | Trachycarpus fortunei | 棕榈科 | 乔木 |
| 七二 | 天南星科 | Araceae |  |  |
| 349 | 石菖蒲 | Acorus tatarinowii | 天南星科 | 草本 |
| 七三 | 鸭跖草科 | Commelinaceae |  |  |
| 350 | 鸭跖草 | Commelina communis | 鸭跖草科 | 草本 |
| 351 | 竹叶子 | Streptolirion volubile | 鸭跖草科 | 草本 |
| 七四 | 灯心草科 | Juncaceae |  |  |
| 352 | 灯心草 | Juncus effusus | 灯心草科 | 草本 |
| 353 | 陕甘灯心草 | Juncus tanguticus | 灯心草科 | 草本 |
| 七五 | 百合科 | Liliaceae |  |  |
| 354 | 粉条儿菜 | Aletris spicata | 百合科 | 草本 |
| 355 | 野葱 | Allium chrysanthum | 百合科 | 草本 |
| 356 | 卵叶韭 | Allium ovalifolium | 百合科 | 草本 |
| 357 | 天门冬 | Asparagus cochinchinensis | 百合科 | 草本 |
| 358 | 大百合 | Cardiocrinum giganteum | 百合科 | 草本 |
| 359 | 万寿竹 | Disporum cantoniense | 百合科 | 草本 |
| 360 | 黄花菜 | Hemerocallis citrina | 百合科 | 草本 |
| 361 | 野百合 | Lilium brownii | 百合科 | 灌木 |
| 362 | 卷丹 | Lilium lancifolium | 百合科 | 草本 |
| 363 | 通江百合 | Lilium sargentiae | 百合科 | 灌木 |
| 364 | 山麦冬 | Liriope spicata | 百合科 | 草本 |
| 365 | 沿阶草 | Ophiopogon bodinieri | 百合科 | 草本 |
| 366 | 麦冬 | Ophiopogon japonicus | 百合科 | 草本 |
| 367 | 短梗重楼 | Paris delavayi | 百合科 | 草本 |
| 368 | 玉竹 | Polygonatum odoratum | 百合科 | 草本 |
| 369 | 点花黄精 | Polygonatum punctatum | 百合科 | 草本 |
| 370 | 管花鹿药 | Smilacina henryi | 百合科 | 草本 |
| 371 | 土茯苓 | Smilax glabra | 百合科 | 草本 |
| 372 | 鞘柄菝葜 | Smilax stans | 百合科 | 灌木 |
| 七六 | 鸢尾科 | Iridaceae |  |  |
| 373 | 野鸢尾 | Iris dichotoma | 鸢尾科 | 草本 |