巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目

环境影响报告书

（公示件）

建设单位：巴中市巴州区市政公用事业保障中心

编制单位：四川锦美环保股份有限公司

二○二四年十月

概述

项目由来

巴中市垃圾无害化综合处理场（以下简称“巴中市生活垃圾填埋场”）位于巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社，填埋场面积105亩，原设计规模为300t/d（包括填埋160t/d、生产堆肥120t/d，废物回收20t/d），总库容240万m3，原预计服务期至2020年。2015年11月，巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂建成投运后，巴中市生活垃圾已全部转移至巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂处理处置，填埋场不再填埋生活垃圾，剩余库容用于生活垃圾焚烧固化飞灰填埋。目前，巴中市生活垃圾填埋场已达到设计服务年限，接近设计库容，截至2024年5月，巴中市生活垃圾填埋场不再接纳垃圾填埋，预计2024年10月全部覆膜。

随着巴中市经济的快速增长和城市化步伐的加快，城市生活垃圾的产生量显著增加，垃圾焚烧作为处理生活垃圾的有效手段，其副产品飞灰的处理问题日益凸显。飞灰含有大量重金属和有害物质，若不进行专门处理，将对土壤、水源和大气造成严重污染。根据《巴中市兴泸环境科技有限公司增加协同处置污泥和一般工业固体废物项目环境影响报告书》，“项目建成后飞灰固化浸出液危害成份的浓度达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》控制要求，送巴中市垃圾填埋场进行卫生填埋。”而目前巴中市生活垃圾填埋场已接近设计库容，且根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求，“生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣（包括飞灰、底渣），仅可进入填埋场的独立填埋分区进行填埋处置。”为此本项目对现有巴中市生活垃圾填埋场进行扩容分区，以满足生活垃圾焚烧飞灰独立填埋分区要求。项目本身就是一项环境保护基础设施建设工程，也是消纳巴中市生活垃圾焚烧发电厂飞灰固化物配套工程，项目的建设将有助于保证巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂的正常运行，项目建设具有显著的环境效益。为此，固化飞灰填埋场建设已刻不容缓。

为有效解决生活垃圾焚烧飞灰的最终处置问题，建设单位拟投资727.9万元在现有巴中市生活垃圾填埋场南侧建设巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目，本项目拟新增填埋区域15500m2，用于填埋生活垃圾焚烧飞灰，可填埋约8.5万立方，可填埋年限约10年。2024年8月26日，巴中市巴州区发展和改革局以巴区发改行审项建〔2024〕79号文对《关于巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目建议书》予以批复，同意本项目建设。本项目建设单位为巴中市巴州区市政公用事业保障中心，固化飞灰产生单位为巴中市兴泸环境科技有限公司（原巴中威澳环保发电有限公司）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，本项目应开展环境影响评价工作。根据《国家危险废物名录（2021年版）》中危险废物豁免管理清单，生活垃圾焚烧飞灰处置满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）要求进入生活垃圾填埋场填埋，填埋处置过程不按危险废物管理。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十八、公共设施管理业，106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置—采取填埋方式的”，应编制环境影响报告书。巴中市巴州区市政公用事业保障中心委托我单位开展拟建项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即开展现场踏勘、资料收集及监测工作，按照环境影响评价技术导则要求编制拟建项目环境影响报告书。

项目特点

1、本项目为巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目，仅填埋巴中市兴泸环境科技有限公司生活垃圾焚烧发电项目稳定固化处理后的飞灰，入场前需进行监测满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求后方可进入填埋场处置。

2、本项目建设内容主要为库区防渗、截洪沟、雨水导排、渗滤液收集导排系统、填埋气导排系统、地下水导排系统、封场覆盖系统。

3、运营过程中环境影响因子主要包含运输、填埋作业等扬尘、填埋机械噪声和填埋区渗滤液等，均采取了相应的污染防治措施。

4、项目填埋期服务年限为10年，服务期满后对填埋场进行封场覆盖，封场覆盖后及时采用植被逐步实施生态恢复，并与周边环境相协调。随着封场年限的增加，污染物产生量越来越少，同时生态也会得到恢复，对填埋场区的生态环境是有利的。

环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见下图。

图 1-1 环境影响评价工作程序图

评价关注的主要环境问题

（1）工程建设与区域规划的符合性。

（2）现有巴中市生活垃圾填埋场运行以来对周边环境产生的影响，历史遗留问题，现有工程存在的主要环境问题以及采取的整改措施。

（3）通过对本项目所在地区环境质量现状分析，明确区域大气、地表水、地下水、声环境、生态环境和土壤环境质量现状，对其进行评价。

（4）针对本项目性质和外环境特征，预测项目建成后周围环境和本项目相互之间影响程度和范围，对本项目环境保护方面可行性作出结论。

（5）通过环境影响评价和对项目拟采取污染防治措施分析，提出相应环保对策、措施和建议，最大限度地降低其对环境造成的负面影响，充分发挥项目建设所产生的社会效益、经济效益和环境效益，同时为其环保设计和实施环境管理提供依据。

环境影响评价主要结论

巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目符合当前国家和地方产业政策要求，选址符合相关规划要求。项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定标准。项目环境风险防范措施及应急预案切实可行，环境风险可控。只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，加强环境管理，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案，从环境保护角度分析，项目建设可行。

总则

编制依据

国家级法律、法规及部门规章

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）》（2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）》（2018年10月26日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修正）》（2020年9月1日实施）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》，（2021年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法（2018年修正）》（2009年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国节约能源法（2018年修正）》（2008年4月1日起施行）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日起施行）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月16日起施行）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日起施行）；

- 《产业结构调整指导目录》（2024年本）（2024年2月1日起施行）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，自2017年10月1日起施行）；

- 《危险化学品安全管理条例（2013 年修订）》（国务院第645号令，2013年12月7日起施行）；

- 《环境保护公众参与办法》（生态环境部令第4号，自2019年1月1日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，自2021年1月1日起施行）；

- 《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部令第15号，2021年1月1 日起施行）；

- 《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日起施行）；

- 《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部部令第24号，2022年2月8日起施行）；

- 《四川省环境保护条例》（2018年1月1日起施行）；

- 《四川省固体废物污染环境防治条例（2022年修订版）》（2022年9月1日施行）。

相关政策

- 关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见（环环评〔2016〕190号）；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知》（环发〔2013〕74号）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

- 关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）；

- 《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发〔2015〕92号）；

- 《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》（环发〔2015〕161号）；

- 《四川省地面水水域环境功能划类管理规定》的通知，四川省人民政府，川府发〔1992〕5号文；

- 《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）；

- 《巴中市 “十四五”生态环境保护规划》；

- 《巴中市巴州区“十四五”生态环境保护规划》；

- 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）；

- 《关于印发四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020 年）的通知》（川污防“三大战役”办〔2017〕33号）；

- 《四川省灰霾污染防治实施方案（川环发〔2013〕78号）》；

- 《水污染防治行动计划四川省工作方案》（川办函〔2015〕59号）；

- 《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）；

- 《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2016〕63 号）；

- 关于印发《四川省生态保护红线实施意见》的通知（川府发〔2018〕24号）；

- 《四川省环境保护厅关于调整建设项目环境影响评价审批权限的意见》（2023年第7号）。

技术导则及技术方法

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

- 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017 年第43号）；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

- 《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ564-2010）；

- 《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021）；

- 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》（GB/T51403-2021）；

- 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）；

- 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）；

- 《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）；

- 《生活垃圾渗滤液处理技术规范》（CJ150-2010）；

- 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）；

- 《生活垃圾填埋场封场工程项目建设标准》（建标140-2010）；

- 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）；

- 《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

- 《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）。

其他技术资料

- 委托书；

- 巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目建议书批复（巴区发改行审项建〔2024〕79号）；

- 巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目初步设计；

- 巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目选址论证；

- 建设单位提供的相关工程技术资料。

项目与相关规划、政策的符合性分析

项目产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017)，拟建项目属于“水利、环境和公共设施管理业”中的环境卫生管理类，行业代码为N7820。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目属于鼓励类——四十二、环境保护与资源节约综合利用 3．城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。

项目建设不属于国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98 号）”中规定的限制用地和禁止用地项目。

2024年8月26日，巴中市巴州区发展和改革局以巴区发改行审项建〔2024〕79号文对《关于巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目建议书》予以批复，项目代码：2407-511902-04-01-346100。

综上，项目的建设符合国家现行的产业政策。

规划符合性分析

与“十四五”生态环境保护规划符合性分析

与《四川省“十四五”生态环境保护规划》、《巴中市 “十四五”生态环境保护规划》、《巴中市巴州区“十四五”生态环境保护规划》符合性分析详见下表。

表 2-1 与“十四五”生态环境保护规划符合性分析

| 相关规划 | 规划内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川省“十四五”生态环境保护规划 | 持续推进工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业废弃物等固体废物处置设施建设，加强城市建成区生活垃圾日清运量超过300吨的地区生活垃圾焚烧处理设施建设，逐步提高污泥无害化水平，到2025年，城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到60%。 | 本项目对现有巴中市生活垃圾填埋场进行扩容分区，用于巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂飞灰填埋，属于固体废物处置设施建设。 | 符合 |
| 巴中市 “十四五”生态环境保护规划 | 实施土壤环境控源治污，加强生活污染监管。结合“清废”行动，逐步改变以填埋为主的处理方式，提高垃圾焚烧处理比例。加快完善生活垃圾分类配套体系，加强白色污染治理，促进生活垃圾源头减量，加大非正规垃圾填埋场、堆放点和存量垃圾治理。 强化固体废物分类安全处置， 坚持减量化、资源化和无害化的原则，健全工矿、医疗、农林、建筑、电子电器固体废物等的收集、运输、储存、处理和资源化利用系统，实施生活垃圾分类收集处理。 实施生活垃圾分类处理。启动实施城乡生活垃圾处理设施建设三年推进行动，开展生活垃圾分类。结合辖区实际，统筹谋划、科学布局城镇生活垃圾收储、转运、处置体系。加大投入力度，引进先进技术，加快推进城镇生活垃圾收储转运体系和城镇生活垃圾无害化处置设施建设。健全完善城乡垃圾处理收转运体系，实施生活垃圾、餐厨垃圾等分类收集、无害化处理和资源化利用。到2025年，城镇生活垃圾无害化处理率不低于99%。 |  | 符合 |
| 巴中市巴州区“十四五”生态环境保护规划 | 全面实施垃圾分类，大力提升固体废物源头减量、资源化利用和安全处置水平，深入推进“禁塑”工作，全面减少固废垃圾量，营造共建共享的绿色、整洁、清新城市。 |  | 符合 |

与《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》符合性分析

与《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》符合性分析详见下表。

表 2-2 与《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》符合性分析

| 相关规划 | 规划内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》 | （七）强化设施二次环境污染防治能力建设 1.补齐焚烧飞灰处置设施短板。规划建设生活垃圾焚烧厂时要同步明确飞灰处置途径，合理布局生活垃圾焚烧飞灰处置设施。规范水泥窑协同处理设施建设，加强协同处置过程中飞灰储存、转移等环节管理，强化协同处置设施前端飞灰预处理，避免对环境造成二次污染。加强生活垃圾填埋场中飞灰填埋区防水、防渗漏设施建设。 2.完善垃圾渗滤液处理设施。新建生活垃圾处理设施要根据处理规模、垃圾含水率等特性，配套建设相应能力的渗滤液处理设施。既有生活垃圾处理设施要根据渗滤液产生积存及渗滤液处理设施运行情况，加快补齐渗滤液处理能力缺口，对环保不达标或不能够稳定达标运行的渗滤液处理设施进行提标改造。各地要结合实际情况，加强技术论证和科学评估，合理选择渗滤液处理技术路线，避免设施建成后运行不达预期，造成投资浪费和设施闲置。对于具备纳管排放条件的地区或设施，在渗滤液经预处理后达到环保和纳管标准的前提下，推动达标渗滤液纳管排放。 | 本项目对现有巴中市生活垃圾填埋场进行扩容分区，用于巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂飞灰填埋。 本项目渗滤液经厂内渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，最终排入巴河。 | 符合 |

与《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》符合性分析

与《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》符合性分析详见下表。

表 2-3 与《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》符合性分析

| 相关规划 | 规划内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》 | 强化焚烧飞灰渗滤液处置设施建设。规划建设生活垃圾焚烧厂时同步明确飞灰处置途径，合理布局生活垃圾焚烧飞灰处置设施，补齐焚烧飞灰处置设施短板。规范水泥窑协同处理设施建设，加强协同处置过程中飞灰储存、转移等环节管理，强化协同处置设施前端飞灰预处理，避免对环境造成二次污染。加强生活垃圾填埋场中飞灰填埋区防水、防渗漏设施建设。完善垃圾渗滤液处理设施，新建生活垃圾处理设施要根据处理规模、垃圾含水率等特性，配套建设相应能力的渗滤液处理设施。既有生活垃圾处理设施根据渗滤液产生积存及渗滤液处理设施运行情况，加快补齐渗滤液处理能力缺口，对环保不达标或不能够稳定达标运行的渗滤液处理设施进行提标改造。 | 本项目为固化飞灰填埋场，用于填埋生活垃圾焚烧飞灰。 本项目渗滤液经厂内渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，最终排入巴河。 | 符合 |

与《城市环境卫生设施规划标准》符合性分析

本项目与《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018）符合性分析详见下表。

表 2-4 与《城市环境卫生设施规划标准》符合性分析

| 相关规划 | 规划内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018） | 生活垃圾卫生填埋场应设置在城市规划建成区外、地质情况较为稳定、符合防洪要求、取土条件方便、具备运输条件、人口密度低、土地及地下水利用价值低的地区，并不得设置在水源保护区、地下蕴矿区及影响城市安全的区域内，距农村居民点及人畜供水点不应小于0.5km。 | 本项目选址位于城市规划建成区外；周边地形较为单一，为低矮丘陵地形，四周偏高，中间较低；符合防洪要求、取土条件方便、具备运输条件、人口密度低、土地及地下水利用价值低的地区，不在水源保护区、地下蕴矿区及影响城市安全的区域内。填埋库区边界500米范围内不涉及人畜供水点。 根据巴中市巴州区东城街道办事处《关于核实巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目500米卫生防护距离范围内居民情况说明》，项目填埋库区边界500米卫生防护距离范围内已无常住居民居住。 | 符合 |
|  | 综合考虑协调城市发展空间、选址的经济性和环境要求，新建生活垃圾填埋场不应位于城市主导发展方向上，且用地边界距20万人口以上城市的规划建成区不宜小于5km，距20万人口以下城市的规划建成区不宜小于2km。 | 本项目对现有巴中市生活垃圾填埋场进行扩容分区，用于巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂飞灰填埋。 | 符合 |
|  | 生活垃圾卫生填埋场用地内沿边界应设置不小于10m的绿化隔离带，外沿周边宜设置宽度不小于100m的防护绿带。 | 环评要求：生活垃圾卫生填埋场用地内沿边界应设置不小于10m的绿化隔离带，外沿周边宜设置宽度不小于100m的防护绿带。 | 符合 |
|  | 生活垃圾卫生填埋场使用年限不应小于10年。 | 项目固化飞灰填埋场设计使用年限为10年。 | 符合 |

与相关技术规范符合性分析

本项目建设与相关技术规范符合性分析详见下表。

表 2-5 本项目建设与相关技术规范相符性分析

| 标准 | 内容 | 文件要求 |  | 本项目建设内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020） | 处理和处置污染控制要求 | 飞灰填埋处置应满足以下要求： 飞灰处理产物满足GB 16889入场要求的，可进入生活垃圾填埋场分区填埋。进入生活垃圾填埋场填埋处置的飞灰宜选择在生活垃圾焚烧企业内进行处理。 进入填埋区的飞灰或飞灰处理产物应密封包装或成型化。 |  | 1、本项目对现有巴中市生活垃圾填埋场进行扩容分区，仅填埋固化飞灰，固化飞灰应在巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂完成稳定化后，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）入场要求后，方可进入本项目固化飞灰填埋场分区填埋。 2、进入填埋区的飞灰或飞灰处理产物应密封包装或成型化。 3、固化飞灰填埋场为独立填埋库区。 | 符合 |
| 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013） | 填埋物入场技术要求 | 生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣经处理后满足现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定的条件，可进入生活垃圾填埋场填埋处置。处置时应设置与生活垃圾填埋库区有效分隔的独立填埋库区。 |  |  | 符合 |
| 《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021） | 一般规定 | 4.1.1填埋场应配置垃圾坝防渗系统、地下水与地表水收集导排系统、渗沥液收集导排系统、填埋作业、封场覆盖及生态修复系统、填埋气导排处理与利用系统、安全与环境监测、污水处理系统、臭气控制与处理系统等。 4.1.2 填埋场用地面积和库容应满足工作年限不小于10年。 4.1.3填埋场应设置围栏、大门等设施，防止自由进入现场非法倾倒、发生安全事故等。 |  | 项目填埋场配置垃圾坝防渗系统、地下水与地表水收集导排系统、渗沥液收集导排系统、填埋作业、封场覆盖及生态修复系统、填埋气导排处理与利用系统、安全与环境监测、污水处理系统等。 项目固化飞灰填埋场设计使用年限为10年。 环评要求填埋场设置围栏、大门等设施。 | 符合 |
|  | 地基处理与垃圾坝工程 | 4.2.1 填埋场的场底、四周边坡、垃圾堆体边坡必须满足整体及局部稳定性要求。 4.2.2填埋场场底必须设置纵、横向坡度，排水坡度不应小于2%。 4.2.3填埋场场底坡度较大时，应在下游建垃圾坝，垃圾坝应能有效防止垃圾向下游的滑动，确保垃圾堆体的长期稳定。 |  | 填埋场的场底、四周边坡、垃圾堆体边坡可满足整体及局部稳定性要求。 整个库区填埋覆土后顶面呈中间高，周围低的坡状，坡度≥2%。 本项目垃圾坝利用现有80m长，30m高的拦渣大坝。 | 符合 |
|  | 防渗系统 | 4.3.1填埋场必须具备防渗功能，防渗系统应符合下列规定： 1、应能有效地阻止渗沥液透过，以保护地下水和地表水不受污染，同时还应防止地下水进入填埋场； 2、应覆盖填埋场场底和四周边坡，形成完整的防渗屏障并在填埋场运行期间及封场后维护期间内均应有效。 4.3.2膜防渗层主要材料采用HDPE土工膜时，厚度不应小于1.5mm。 4.3.3 防渗系统铺设和施工应符合下列规定： 1 HDPE膜铺设过程中必须进行搭接宽度和焊缝质量控制，并按要求做好焊接和检验记录； 2防渗系统工程施工完成后，在填埋垃圾前，应对防渗系统进行全面的渗漏检测，并确认合格方可投入使用。 |  | 本项目防渗结构为：HDPE膜+长纤无纺布+粘土+长纤无纺布。库底、边坡防渗层结构从下至上为：基础整平压实、750mm粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）、2.00mmHDPE膜、8mm厚复合排水网（渗漏检测层）、800g/m2聚酯长丝无纺土工布（反渗层）、750mm粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）、2.00mmHDPE膜、800g/m2聚酯长丝无纺土工布（反渗层）、150mm厚级配砂、300mm厚砾石，粒径20～60mm。 要求：防渗系统工程施工完成后，在填埋垃圾前，应对防渗系统进行全面的渗漏检测，并确认合格方可投入使用。 | 符合 |
|  | 地下水与地表水收集导排系统 | 4.4.1当填埋库区地下水水位距防渗层底部小于1m，或地下水对场底和边坡基础层稳定性产生影响时，必须设置有效的地下水收集导排系统。 4.4.2 填埋场应设置地下水监测设施。 4.4.3填埋场防洪系统设计标准应按不小于50年一遇洪水水位设计，按100年一遇洪水水位校核。 4.4.4填埋场防洪系统应根据地形设置截洪坝、截洪沟以及跌水和陡坡、集水池、提升泵站、穿坝涵管等设施 |  | 本项目设计了地下水收集导排系统，在填埋区分别设置碎石地下水导排层，中央位置设置地下水收集主盲沟， 沿主盲沟隔一定距离设置一些拦截支盲沟。 本项目场址的标高高于当地50年一遇防洪标准。 本项目填埋场设置了截洪沟、拦渣坝等防洪系统。 | 符合 |
|  | 渗沥液收集导排系统 | 4.5.1 填埋场必须设置有效的渗沥液收集导排系统，确保渗沥液顺利导排，防止渗沥液诱发堆体失稳滑坡和污染环境，渗沥液收集导排系统应符合下列规定： 1 应能及时有效地导排防渗层上的渗沥液，降低防渗层上的渗沥液水头； 2 应能及时有效导排垃圾堆体中渗沥液，确保垃圾堆体中液位低于安全警戒水位之下； 3、应具有防淤堵能力； 4 不应对防渗层造成破坏。 4.5.2 填埋场调节池应设置有效的防渗系统、覆盖系统清淤设施，防渗等级不应低于填埋库区。 |  | 本项目渗滤液导排系统铺设在中间分隔层上，包括渗滤液导排盲沟、300mm厚砾石导流层。 渗滤液导排盲沟及导流层采用砾石铺设，石料为筛选后的级配石料。 本项目依托现有垃圾填埋场渗滤液调节池，已采取了重点防渗措施，混凝土池体采用12cm以上的防渗混凝土，池体内所有表面涂刷涂环氧树脂防腐防渗。 | 符合 |
|  | 填埋作业 | 4.6.1填埋场应采取综合防臭除臭措施，有效防止臭气对周边环境的影响。 4.6.2作业人员进行药物配备和喷洒作业应穿戴安全卫生防护用品，并应严格按照药物喷洒作业规程作业。 4.6.3 填埋作业过程中，应及时进行日盖与中间覆盖，保持雨污分流设施完好。 4.6.4填埋垃圾未达到降解稳定化前，填埋库区及防火隔离带范围内严禁设置封闭式建(构)筑物。 4.6.5 填埋库区应按生产的火灾危险性分类中戊类防火区的要求配套防火设施。 4.6.6生活垃圾焚烧飞灰经处理满足相关要求后，在生活垃圾填埋场中应单独分区填埋。 |  | 本项目对现有巴中市生活垃圾填埋场进行扩容单独分区，用于巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂飞灰填埋。 本项目填埋场仅填埋固化飞灰，每日填埋作业结束时进行临时覆盖。 | 符合 |
|  | 封场覆盖及生态修复系统 | 4.7.1 填埋场封场应设置长期有效的封顶覆盖系统，控制雨水人渗和填埋气无组织释放量。填埋场封场覆盖结构由下至上应依次包括排气层、防渗层、排水层与植被层。 4.7.2填埋场封场后维护期间，全场应严禁烟火，并应对填埋气和渗沥液收集处理设施采取安全保护措施。 4.7.3 填埋场封场后，应及时对场地进行生态修复。 |  | 本项目填埋场封场覆盖系统应包括气体导排层、防渗层、排水层、覆土层和植被层。 环评要求：填埋场封场后，应及时对场地进行生态修复。 | 符合 |
|  | 填埋气导排处理与利用系统 | 4.8.1 填埋场必须设置有效的填埋气导排设施，防止填埋气聚集、迁移引起的火灾和爆炸。 4.8.2填埋气导排设施应随着垃圾填埋范围和高度的增加而及时增设，确保填埋气导排设施作用范围覆盖全部填埋垃圾，并应避免填埋作业损坏气体导排设施，保持填埋气导排设施的有效性。 4.8.3 设置填埋气主动导排设施的填埋场，必须设置火炬系统或填埋气利用设施。 4.8.4 填埋气火炬系统应具有点火、熄火保护功能，火炬的进气管路上应设置与填埋气燃烧特性相匹配的阻火装置。 4.8.5填埋气收集与利用系统应符合下列规定： 1、填埋气抽气设备前的进气管道上应设置氧含量监测报警设备，并与沼气收集控制系统连接。 2、输气管道不得穿过大断面管道或通道。 3、维修设备时，不得随意搭接临时电力线路；维修人员严禁穿戴化纤类工作服，在密闭室内严禁携带通信设备。 4 导气井井口氧气浓度超过2%时，应减少阀门开度。当查明存在进氧点时，应视情况关闭导气井阀门直至进氧故障排除。 5预处理系统启动前必须进行氮气冲扫。 6、填埋气发电厂房及辅助厂房的电缆敷设，应采取阻燃、防火封堵措施。 |  | 本设计选用竖向导出方式，采用石笼竖井，导出井的井径为1m，由集气导渗管、碎石导气导渗层和土工网箍圈三部分组成。导气井上设点火器作燃烧处理或直接由导出井放空。 | 符合 |
|  | 安全与环境监测 | 4.9.1 应对填埋场垃圾堆体、垃圾坝及周边山体边坡的稳定安全进行监测，包括堆体中渗沥液液位、堆体位移、垃圾坝位移、周边山体边坡位移等。 4.9.2 应对垃圾填埋场周围地下水、地表水、大气、排放污水、场界噪声、苍蝇密度等进行定期监测。 |  | 环评要求：对填埋场垃圾堆体、垃圾坝及周边山体边坡的稳定安全进行监测，包括堆体中渗沥液液位、堆体位移、垃圾坝位移、周边山体边坡位移等。对垃圾填埋场周围地下水、地表水、大气、排放污水、场界噪声、苍蝇密度等进行定期监测。 | 符合 |
| 《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》 | 卫生填埋处理 | 5.2卫生填埋场的规划、设计、建设、运行和管理应严格按照《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》、《生活垃圾填埋污染控制标准》和《生活垃圾填埋场环境监测技术标准》等要求执行。 |  | 固化飞灰填埋场的规划、设计、建设、运行和管理应严格按照《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》、《生活垃圾填埋污染控制标准》和《生活垃圾填埋场环境监测技术标准》等要求执行。 | 符合 |
|  |  | 5.4场址的自然条件符合标准要求的，可采用天然防渗方式；不具备天然防渗条件的，应采用人工防渗技术措施。 |  | 飞灰填埋区范围内不满足规范规定的自然防渗的相关要求，因此本工程防渗设计拟采用双人工复合村层系统，防渗结构为HDPE膜+长纤无纺布+粘土+长纤无纺布。 | 符合 |
|  |  | 5.5场内应实行雨水与污水分流，减少运行过程中的渗沥水(渗滤液)产生量。 |  | 填埋区设置了雨水导排和渗滤液导排系统。雨水导排系统包括场外径流截排设施和场内径流截排设施。渗滤液导排系统铺设在中间分隔层上，包括渗滤液导排盲沟、300mm厚砾石导流层。 | 符合 |
|  |  | 5.6设置渗沥水收集系统，鼓励将经过适当处理的垃圾渗沥水排入城市污水处理系统。不具备上述条件的，应单独建设处理设施，达到排放标准后方可排入水体。渗沥水也可以进行回流处理，以减少处理量，降低处理负荷，加快卫生填埋场稳定化。 |  | 本项目渗滤液导排系统铺设在中间分隔层上，包括渗滤液导排盲沟、300mm厚砾石导流层。渗滤液收集至厂内渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，最终排入巴河。 | 符合 |
|  |  | 5.7应设置填埋气体导排系统，采取工程措施，防止填埋气体侧向迁移引发的安全事故。尽可能对填埋气体进行回收和利用；对难以回收和无利用价值的，可将其导出处理后排放。 |  | 本设计选用竖向导出方式，采用石笼竖井，导出井的井径为1m，由集气导渗管、碎石导气导渗层和土工网箍圈三部分组成。 | 符合 |
|  |  | 5.8填埋时应实行单元分层作业，做好压实和每日覆盖。 |  | 本项目填埋场仅填埋固化飞灰，每日填埋作业结束时进行临时覆盖。 | 符合 |
|  |  | 5.9填埋终止后，要进行封场处理和生态环境恢复，继续引导和处理渗沥水、填埋气体。在卫生填埋场稳定以前，应对地下水、地表水、大气进行定期监测。 |  | 固化飞灰填埋场封场后，严格按照《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中的相关要求，开展污染源和环境质量监测工作。 | 符合 |
|  |  | 5.10卫生填埋场稳定后，经监测、论证和有关部门审定后，可以对土地进行适宜的开发利用，但不宜用作建筑用地。 |  | 固化飞灰填埋场稳定后，经监测、论证和有关部门审定后，可以对土地进行适宜的开发利用，但不宜作为建筑用地。 | 符合 |
| 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） | 设计、施工与验收要求 | 一般规定 | 填埋场应根据当地自然条件和填埋废物特性合理设置以下设施：计量设施、垃圾坝、防渗系统、渗滤液收集和导排系统、渗滤液处理系统、防洪系统、雨污分流系统、地下水导排系统、填埋气体导排及处理系统、覆盖和封场系统、环境监测设施、应急设施及其他公用工程和配套设备设施。 | 本项目固化飞灰填埋场工程设计内容包括：防渗衬层系统、渗滤液导排系统、渗滤液处理设施、雨污分流系统、地下水导排系统、地下水监测设施、填埋气体导排系统、覆盖和封场系统。 | 符合 |
|  |  |  | 填埋场应实行雨污分流并设置雨水集排水系统，以收集、排出汇水区内可能流向填埋区的雨水以及未填埋区域内未与生活垃圾接触的雨水。雨水集排水系统收集的雨水不应与渗滤液混合。 | 填埋区设置了雨水导排和渗滤液导排系统。雨水导排系统包括场外径流截排设施和场内径流截排设施。渗滤液导排系统铺设在中间分隔层上，包括渗滤液导排盲沟、300mm厚砾石导流层。 | 符合 |
|  |  |  | 填埋库区基础层底部应与地下水年最高水位保持3m及以上的距离。当填埋区基础层底部与地下水年最高水位距离不足3m时，应建设地下水导排系统。地下水导排系统的设计应符合GB 50869的相关规定。 | 在填埋区分别设置碎石地下水导排层，中央位置设置地下水收集主盲沟， 沿主盲沟隔一定距离设置一些拦截支盲沟。 | 符合 |
|  |  |  | 填埋场应建设围墙或栅栏等隔离设施，并在填埋区边界或其他必要的位置设置防飞散设施、安全防护设施、防火隔离带。 | 要求：固化飞灰填埋场应设置围墙或格栅等隔离设施，并在填埋区边界周围设置防飞扬设施、安全防护措施及防火隔离带。 | 符合 |
|  |  | 防渗设计 | 填埋场应根据填埋区天然基础层的地质情况以及环境影响评价的结论，选择单人工复合衬层或双人工复合衬层作为填埋区防渗衬层。 | 本项目选择双人工复合衬层作为填埋区防渗衬层。 | 符合 |
|  |  | 渗滤液收集和导排 | 填埋场应设置渗滤液收集和导排系统，其设计应确保在填埋场的运行、封场及后期维护和管理期内防渗衬层上的渗滤液深度不大于30 cm。 | 渗滤液导排系统铺设在中间分隔层上，包括渗滤液导排盲沟、300mm厚砾石导流层。 | 符合 |
|  |  |  | 填埋场应设置渗滤液调节池，其防渗要求不应低于填埋库区的防渗要求。调节池容量应根据GB 50869的要求进行计算。 | 本项目依托厂内现有渗滤液调节池，调节池容量符合GB 50869的要求。 | 符合 |
|  |  |  | 填埋场应根据当地自然条件和渗滤液产生情况合理建设渗滤液处理设施，确保在填埋场的运行、封场及后期维护与管理期内对渗滤液的处理达标。 | 本项目依托现有渗滤液处理站对填埋场的运行、封场及后期维护与管理期内产生的渗滤液进行处理。 | 符合 |
|  |  |  | 建设渗滤液处理设施的填埋场，其渗滤液调节池应采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经化学吸收式除臭、生物除臭、吸附除臭等集中处理达标。封闭设计应兼顾雨水导排、气体导排及池底污泥清理。 | 本次环评要求渗滤液调节池应采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭集中处理达标后排放。 | 符合 |
|  |  | 填埋气体导排及处理系统 | 填埋场应设置填埋气体导排系统。 | 本设计选用竖向导出方式，采用石笼竖井，导出井的井径为1m，由集气导渗管、碎石导气导渗层和土工网箍圈三部分组成。导气井上设点火器作燃烧处理或直接由导出井放空。 | 符合 |
|  |  |  | 设计填埋量不小于250 万吨且生活垃圾填埋厚度超过20 m 的填埋场，应建设填埋气利用或火炬燃烧设施，优先选择效率高的利用方式。 |  | 符合 |
|  | 运行要求 | 填埋场投入运行前，应制定突发环境事件应急预案。突发环境事件应急预案应说明填埋库区和调节池泄漏、地下水污染等环境事件以及其他次生环境事件的应急处置措施。 |  | 环评要求：填埋场投入运行前，应制定突发环境事件应急预案。 | 符合 |
|  |  | 生活垃圾场内运输时应防止渗滤液沿途遗洒，运输车辆离场前应进行冲洗。 |  | 本项目依托现有厂内车辆冲洗设施。 | 符合 |
|  |  | 填埋作业应分区、分单元进行，作业面以外的堆体应及时覆盖。每天填埋作业结束后，应对作业面进行覆盖。 |  | 填埋作业应分区、分单元进行，作业面以外的堆体应及时覆盖。每天填埋作业结束后，应对作业面进行覆盖。 | 符合 |
|  |  | 填埋作业应采取控制作业面积、及时喷洒除臭药剂、及时覆盖、膜下负压抽气等措施减少恶臭气体影响。静风等不利气象条件下应加强作业面覆盖、加大除臭药剂喷洒频次、加大抽气量。 |  | 本项目仅为固化飞灰填埋，不涉及生活垃圾填埋。 | 符合 |
|  |  | 填埋生活垃圾产生的渗滤液采用回灌方式进行处置时，不应对填埋场的稳定性造成不利影响。当渗滤液导排不畅导致无法满足稳定性要求时，应立刻停止渗滤液回灌。 |  | 本项目依托现有回灌设施，对渗滤液处理站产生的浓缩液进行回灌。 | 符合 |
|  |  | 渗滤液回灌时应采取措施减少恶臭气体影响。不应采用表面喷洒等表面回灌方式；采用竖井回灌或水平管回灌时，应采取措施防止回灌井（管）的恶臭散逸。 |  | 现有回灌设施采用竖井回灌方式。 | 符合 |
|  |  | 填埋场运行期内，应定期检测渗滤液导排系统的有效性，保证正常运行。 |  | 环评要求：填埋场运行期内，应定期检测渗滤液导排系统的有效性。 | 符合 |
|  |  | 填埋场运行期内，应根据CJJ 176 中关于稳定性的要求对填埋场进行边坡稳定验算。填埋场运行、封场及后期维护与管理期内，还应根据CJJ 176 中关于填埋场稳定控制措施的要求监测填埋场水位，当垃圾堆体主水位接近或超过警戒水位时，应采取措施降低渗滤液水位、提高边坡稳定性。 |  | 环评要求：填埋场运行期内，应根据CJJ 176 中关于稳定性的要求对填埋场进行边坡稳定验算。填埋场运行、封场及后期维护与管理期内，定期监测填埋场水位。 | 符合 |
|  |  | 填埋场运行、封场及后期维护与管理期内，应每三年开展一次防渗衬层完整性检测，并根据防渗衬层完整性检测结果以及地下水水质等信息，定期评估填埋场环境风险。当环境风险较大时，应采取7.10 规定的应急处置措施。 |  | 环评要求：填埋场运行、封场及后期维护与管理期内，应每三年开展一次防渗衬层完整性检测，并根据防渗衬层完整性检测结果以及地下水水质等信息，定期评估填埋场环境风险。 | 符合 |
|  |  | 填埋场运行、封场及后期维护与管理期内，当发现地下水有被污染的迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并尽快启动应急处置措施和污染防治措施。应急处置措施和污染防治措施可采用地下水抽提处理、堆体内渗滤液抽排处理、防渗衬层修补、垂直防渗工程管控等方式。 |  | 环评要求：填埋场运行、封场及后期维护与管理期内，当发现地下水有被污染的迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并尽快启动应急处置措施和污染防治措施。 | 符合 |
|  | 封场及后期维护与管理要求 | 填埋场作业达到设计标高后，应根据GB 51220 的规定及时进行封场覆盖和环境现状调查。 |  | 环评要求：填埋场作业达到设计标高后，应根据GB 51220 的规定及时进行封场覆盖和环境现状调查。 | 符合 |
|  |  | 填埋场封场覆盖系统应包括气体导排层、防渗层、排水层、覆土层和植被层。 |  | 本项目填埋场封场覆盖系统应包括气体导排层、防渗层、排水层、覆土层和植被层。 | 符合 |
|  |  | 气体导排层应与导气竖管相连。导气竖管应按照CJJ 133 中关于导气井的规定进行设置。 |  | 环评要求：气体导排层应与导气竖管相连。 | 符合 |
|  |  | 封场覆盖系统应按照GB 51220 中关于坡度的要求进行设置，以保证填埋堆体稳定，防止雨水侵蚀。 |  | 环评要求：封场覆盖系统应按照GB 51220 中关于坡度的要求进行设置。 | 符合 |
|  |  | 封场覆盖系统的建设应与生态恢复相结合，并防止发达的植物根系对防渗层和排水层的损害。 |  | 环评要求：封场覆盖系统的建设应与生态恢复相结合。 | 符合 |
|  |  | 封场覆盖系统防渗层施工完毕后应对其完整性进行检测。 |  | 环评要求：封场覆盖系统防渗层施工完毕后应对其完整性进行检测。 | 符合 |
|  |  | 封场后进入后期维护与管理阶段的填埋场，应继续运行维护渗滤液收集和导排系统；继续处理填埋场产生的渗滤液和填埋气体，定期进行监测，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于表2、表3 中的限值。 |  | 环评要求：封场后进入后期维护与管理阶段的填埋场，应继续运行维护渗滤液收集和导排系统；继续处理填埋场产生的渗滤液和填埋气体，定期进行监测，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于表2、表3 中的限值。 | 符合 |
|  |  | 填埋场土地开发利用时，应按照HJ 25.1、HJ 25.2、HJ 25.3 等相关标准进行环境调查和风险评估。稳定化场地利用还应满足GB/T 25179 中稳定化利用的判定要求。 |  | 环评要求：填埋场土地开发利用时，应按照HJ 25.1、HJ 25.2、HJ 25.3 等相关标准进行环境调查和风险评估。还应满足GB/T 25179 中稳定化利用的判定要求。 | 符合 |
| 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》（GB/T51403-2021） | 防渗层 | 双层防渗结构中，主防渗层应采用复合防渗层，次防渗层可采用天然黏土防渗层或复合防渗层。 |  | 本工程采用HDPE膜+长纤无纺布+粘土+长纤无纺布组成的复合防渗层作为防渗层结构。 | 符合 |
|  | 渗滤液收集导排系统 | 渗滤液收集导排系统应包括导排层、盲沟和渗沥液排出系统。 |  | 渗滤液导排系统铺设在中间分隔层上，包括渗滤液导排盲沟、300mm厚砾石导流层。 | 符合 |
|  | 地下水收集导排系统 | 地下水收集导排系统可采用导排层或导排盲沟。 |  | 在填埋区分别设置碎石地下水导排层，中央位置设置地下水收集主盲沟， 沿主盲沟隔一定距离设置一些拦截支盲沟。 | 符合 |
|  | 渗滤液调节池防渗 | 柔性渗滤液调节池应采用双层防渗结构。 渗滤液调节池宜分区，以利于调节池清淤。 |  | 本项目依托现有渗滤液调节池，防渗采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土池体采用12cm以上的防渗混凝土，池体内所有表面涂刷涂环氧树脂防腐防渗。 | 符合 |
| 《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》 | 一般规定 | 在填埋区与渗滤液处理设施间必须设置渗滤液调节池。 |  | 本项目利用现有渗滤液调节池。 | 符合 |
|  | 调节池 | 调节池应具有相应的防渗措施。 |  | 防渗采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土池体采用12cm以上的防渗混凝土，池体内所有表面涂刷涂环氧树脂防腐防渗。 | 符合 |
|  |  | 调节池属于厂区恶臭污染源之一，应加盖密封，并采取臭气处理措施。 |  | 本次环评要求渗滤液调节池应采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭集中处理达标后排放。 | 符合 |

与生态环境分区管控符合性分析

根据四川省政务网的生态环境分区管控符合性分析，巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目位于巴中市巴州区环境综合管控单元要素重点管控单元（管控单元名称：巴州区要素重点管控单元，管控单元编号：ZH51190220007）。

图 2-1项目所在的环境管控单元和要素管控分区查询结果

根据查询，项目及周边的环境管控单元图如下。

图 2-2项目及周边的环境管控单元图

- 生态保护红线

根据《巴中市2023年生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，巴中市2021版“三线一单”中生态保护红线面积为1685.41平方公里，占全市幅员面积的13.71%，划分为15个管控分区。本次更新后生态保护红线面积为1673.00平方公里，占全市幅员面积比例的13.61%，划为16个管控分区，较2021版生态保护红线面积减少12.41平方公里，比例下降0.1%，管控分区增加1个。

本项目位于巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社，不在巴中市生态保护红线范围内。本项目与巴中市生态保护红线和环境管控单元关系如下图所示。

本项目厂址

图 2-3 项目与巴中市生态保护红线位置关系图

- 环境质量底线

大气环境质量底线：根据《2023巴中市生态环境状况公报》，2023年巴中市大气环境质量属于达标区。项目所在区域NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度，环境空气质量现状良好。

水环境质量底线：根据《巴州区2023年环境质量公报》，2023年，2个国控和1个省控地表水断面水质优良率100%，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水域标准。

土壤环境风险管控底线：本项目监测结果表明，SE1、SE2、SE3、SE4场内监测点各因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值。

因此，本项目建设符合环境质量底线要求。

- 资源利用上线

根据《巴中市2023年生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，巴中市水资源、土地资源、能源资源利用上线如下：

水资源利用上线：重点管控区1个，重点管控区面积2228.70 km2。本项目位于水资源一般管控区，具体管控要求如下：

用水总量限制要求：严格控制用水总量，强化取用水管理，加强涉水监督管理；

水资源利用效率要求：节水需要进一步加强，全面提高用水效率；建立健全水资源配置、集约节约利用和保护的技术标准体系。

本项目厂址

图 2-4 巴中市水资源重点管控区图

土地资源利用上线：巴中市土地资源重点管控区数量为13个，重点管控区面积为1833.67km2。根据《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》，2025年巴中市耕地规划目标2520.06 平方公里；永久基本农田规划目标2180.80 平方公里；无城乡建设用地规模的规划目标。2035年巴中市耕地规划目标2520.06 平方公里；永久基本农田规划目标2180.80 平方公里；城乡建设用地规模690.93平方公里。

本项目不在城镇开发边界内，不占用永久基本农田。

本项目厂址

图 2-5 巴中市土地资源重点管控区图

能源资源利用上线：高污染燃料禁燃区3个，面积为130.09km²。

本项目厂址

图 2-6 巴中市高污染燃料禁燃区

本项目的建设运行不会突破巴中市能源资源、水资源、土地资源利用上线。

- 环境准入负面清单

项目所在管控单元的普适性清单管控要求为巴中市普适性要求，所在单元级管控要求为巴州区要素重点管控单元（代码：ZH51190220007）管控要求。根据查询，本项目与以上两方面管控要求的符合性分析详见下表。

表 2-6巴州区要素重点管控单元符合性分析

| 环境管控单元编码 | 名称 | 环境管控单元分类 | 类别 |  |  | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51190220007 | 巴中市 | 环境综合管控单元要素重点管控单元 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -畜禽养殖严格按照区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）或养殖专业户。 -禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 本项目对现有巴中市生活垃圾填埋场进行扩容分区，用于巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂飞灰填埋，属于固体废物处置设施建设。项目不占用基本农田。项目不属于禁止开发建设的项目。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1.大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 （2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 2.大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。 3.水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。 | 本项目为固化飞灰填埋场，属于环境卫生管理类，本项目不属于限制开发区域。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 -针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 -严格执行《矿产资源开采管理办法》的相关规定。 |  | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 | -加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 -火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 -调整优化畜禽养殖区域布局，实施规模化畜禽养殖场标准化建设和改造，加强禽畜养殖粪污治理，深入推广畜禽清洁养殖，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。 | 本项目渗滤液经厂内渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，最终排入巴河。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 其他污染物排放管控要求 | 新增源等量或倍量替代：-若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -若上一年度空气质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。 -新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。 | 本项目所在区域上一年度空气质量、水环境质量均达标，故本项目新增污染物进行等量替代。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 | -屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网； -到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区；县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准； -到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置。 -大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。 -到2021年底，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖95%以上行政村，再生资源回收网点覆盖30%以上的行政村，全市95%以上行政村的生活垃圾得到有效治理。到2023年，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖所有行政村，再生资源回收网点覆盖60%以上的行政村，实现保洁员配备合理、管理有效，村组保洁工作运转有序。到2025年，乡镇和农村地区生活垃圾分类工作取得明显成效，生活垃圾减量化、无害化、资源化水平显著提高。基本建成垃圾分类有特色、转运设施较齐全。村庄保洁见长效，资金投入有保障、监管制度较完善的农村生活垃圾治理体系。 -到2025年底，全市有机肥使用面积达到370万亩，平均耕地质量提升一个等级，化肥使用量总体保持零增长； -到2025年，主要粮经作物主产区农药包装废弃物回收率达80%。 | 本项目渗滤液经厂内渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂进一步处理。 渗滤液处理站恶臭采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭处理达标后排放。 | 符合 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 | 强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。 | 本项目属于环境卫生管理类，不属于大气污染严重的项目。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 企业环境风险防控要求 | 工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。 -加强“散乱污”企业环境风险防控。 -现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 -加强再生利用行业清理整顿。落实《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》，防止污染土壤和地下水。 | 根据《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）场地再利用相关要求，封场后的垃圾填埋区在不影响封场设施，且保证安全的情况下，可对场地进行适当利用。达到稳定的垃圾填埋区若用于永久性建筑物的建设则应挖除所填垃圾，对场底及周边土壤进行污染检测，并应对受染土壤进行处理。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 用地环境风险防控要求 | -严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 -严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 本项目产生的生活垃圾送至垃圾焚烧厂焚烧处理；渗滤液处理站产生的污泥和浓缩液经密闭管道回灌至填埋场。 | 符合 |
|  |  |  |  | 资源利用效率 | 水资源利用总量要求 | 到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。 | 本项目用水量较少。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 地下水开采要求 | 巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。 -地下水开采量控制在可开采量的允许范围内，抑制用水过度增长 | 本项目不涉及地下水开采。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 能源利用效率要求 | 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾。 | 本项目不涉及燃煤锅炉。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 禁燃区要求 | 在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。 | 本项目不涉及高污染燃料使用。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 其他资源利用效率要求 | 到2025年，巴中市农田有效灌溉系数达到0.56；到 2030 年，巴中市农田有效灌溉率提到40%，农田灌溉用水有效利用系数提高到0.62左右。 | 项目不占用基本农田。 | 符合 |
|  |  |  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 | 满足要素重点管控单元总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | （1）大气布局敏感重点管控区严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业 （2）其他执行要素重点管控单元总体准入要求 | 本项目不属于以大气污染为主的企业 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | （1）位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出 （2）其他执行要素重点管控单元普适性管控要求 | 本项目不属于工业企业。 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 | （1）大气布局敏感重点管控区中的大气污染排放源执行国家、省、行业排放标准中规定的大气污染物特别排放限值。 （2）其他执行要素重点管控单元总体准入要求 | 本项目执行大气污染物特别排放限值 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 新增源等量或倍量替代 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 | 满足要素重点管控单元总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 新增源排放标准限制 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 | 满足要素重点管控单元总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 | 满足要素重点管控单元总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 | （1）开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用； （2）巴州区凌云乡鼓楼山村二组张家梁砂岩矿重点治理区、巴州区凌云乡柏垭庙村三组立木垭砂岩矿重点治理区、巴州区玉堂办事处登高居委会二组党家湾页岩矿重点治理区需在高陡边坡防护加固，平整土地，种草恢复植被、恢复地貌景观，加强环境监测管理。 | 本项目位于巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社，不属于严格管控类农用地、安全利用类农用地和污染地块。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 安全利用类农用地管控要求 | （1）开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用； （2）巴州区凌云乡鼓楼山村二组张家梁砂岩矿重点治理区、巴州区凌云乡柏垭庙村三组立木垭砂岩矿重点治理区、巴州区玉堂办事处登高居委会二组党家湾页岩矿重点治理区需在高陡边坡防护加固，平整土地，种草恢复植被、恢复地貌景观，加强环境监测管理。 |  | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染地块管控要求 | （1）开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用； （2）巴州区凌云乡鼓楼山村二组张家梁砂岩矿重点治理区、巴州区凌云乡柏垭庙村三组立木垭砂岩矿重点治理区、巴州区玉堂办事处登高居委会二组党家湾页岩矿重点治理区需在高陡边坡防护加固，平整土地，种草恢复植被、恢复地貌景观，加强环境监测管理。 |  | 符合 |
|  |  |  |  |  | 企业环境风险防控要求 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 | 满足要素重点管控单元总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 水资源利用效率要求 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 | 满足要素重点管控单元总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 地下水开采要求 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 | 满足要素重点管控单元总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 能源利用效率要求 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 | 满足要素重点管控单元总体准入要求 | 符合 |

综上，项目位于巴州区要素重点管控单元（代码：ZH51190220007），项目相关建设内容符合该管控单元的普适性清单和单元级清单要求。综上，本项目与生态环境分区管控相关要求相符。

项目选址合理性分析

场址方案比选

2024年9月，建设单位委托北京世纪千府国际工程设计有限公司开展了《巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目选址论证》，拟对场址一、场址二、场址三进行比选。2024年9月23日，巴中市自然资源和规划局巴州分局召开了专家评审会对巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目选址论证进行审查，议定按专家意见修改后通过。

根据《巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目选址论证》，本项目拟对场址一、场址二、场址三进行比选，比选方案如下。

表 2-7比选方案一览表

| 项目 | 场址一 | 场址二 | 场址三 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社，临近巴河，处于巴中市巴州区城市下游，距离巴州区核心区约2.0km。 | 巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村。临近巴河，处于巴中市巴州区城市下游，距离巴州区核心区约1.8km。 | 巴中市巴州区回街道西华村。处于巴州区中心城区西南部，距离巴州区核心区约 5.2km。 |  |
| 用地情况 | 以乔木林地和其他草地为主，特殊用地、农村宅基地和灌木林地次之。 | 以旱地和乔木林地为主，其他场地和农村宅基地次之。 | 以乔木林地为主，水田和旱地次之。 | / |
| 地形地貌（高程） | 候选场址周边地形较为单一，为低矮丘陵地形，四周偏高，中间较低；场地内部地势较为平坦，整体东南高，西北低，东南最高高程达398.22m，西北最低处高程为357.57m，高差相差40.65m。 | 候选场址周边地形平坦，高程在438.15-456.64m之间，高差相差18.49m；场地内部地势较为平坦，整体东高，西低，东边最高高程达441.13m，西边最低处高程为407.59m，高差相差33.54m。 | 场址周边地形群山环绕，四周高，中间低；场地内部地势较为平坦，整体南北高，中间低，北部最高高程达 433.15m，南部最高高程达 442.44m，中部最低处高程为 381.90m，高差相差60.54m。 | / |
| 地形地貌（坡度） | 候选场地周边地形起伏较小，坡度大部分在0-45%之间，极少地区坡度在85-95%之间，场地内部地势较为平坦，大部分地区坡度为0-40%，仅有极小部分区域坡度达到60-75%。 | 候选场地周边地形平坦，起伏小，坡度大部分在0-30%之间；场地内部地势较为平坦，大部分地区坡度为0-60%，仅有极小部分区域坡度达到80%。 | 候选场地周边地形起伏较大，坡度大部分在35-85%之间；场地内部地势由东北朝西北地势越来越平坦，大部分地区坡度为0-50%，仅有极小部分区域坡度达到65-85%。 | / |
| 地形地貌（坡向） | 候选场地周边地形主要呈现东南-西北走向，坡向主要为南向、西南、西北和北向为主。在候选场地内部，整体为东南-西北走向，坡向主要为北向和西北走向，有部分区域为东向、西向和西北向。 | 候选场地周边地形主要呈现东-西走向，坡向主要为南向、西南和西向为主。在候选场地内部，整体为东-西走向，坡向主要为西向、西南和西北走向，有部分区域为南向和东南方向。 | 场地周边地形呈现山谷状，东部坡向主要为南向、西南、西北为主，西部坡向主要为东向、东北与北向为主。在候选场地内部，整体为东-西走向，坡向主要为东向、东北与北向走向，极少部分区域为南向、西南、西北。 | / |
| 植被 | 乔木占地9762平方米，占总用地面积62.98%，乔木类型多为楠木和榕树。灌木占1484平方米，占总用地面积9.57%，灌木主要类型为沙棘藤蔓和黄荆。 | 乔木占11442平方米，占总用地面积的58.23%。灌木占6909平方米。占总用地面积35.16%；乔木主要为银杏、楠木、榕树等，灌木多为马桑、黄荆、沙棘藤蔓。该处有农户种植有 1300平方米马铃薯。 | 乔木占地 17447 平方米，占总用地面积82.39%，乔木类型多为楠木、榕树、青冈树。场址内还分布有2923平方米水田，占总用地约13.80%。805平方米旱地，占总用地约 3.80%。 | / |
| 地质 | 场地内第四系土体稳定性较好，下伏基岩岩层产状近水平，场地及周边未发现断层分布、发育，仅存在层间裂隙。拟建场地地层主要为杂填土、粉质黏土和砂岩：杂填土属强透水层，含水性强；粉质黏土属弱透水层，含水性弱；砂岩属强透水层，含水性强。 | 地内第四系土体稳定性较好，下伏基岩岩层产状近水平，场地及周边未发现断层分布、发育，仅存在层间裂隙，地表覆盖土较薄。 | 地内第四系土体稳定性较好，下伏基岩岩层产状近水平，场地及周边未发现断层分布、发育，仅存在层间裂隙，地表覆盖土较厚。 | / |
| 交通运输 | 通过村社道路与城市主干道南龛大道相连，路宽7米，能够满足运输需求，交通便捷。 | 临近003乡道，通过乡间小路与003村道相连，道路狭窄，交通不便。 | 地处凹谷，无直接道路相接，交通极为不便。 | / |
| 给排水 | 已建渗滤液处理站，可接入现有渗滤液处理站。 | 现状未建设渗滤液处理设施，需新建渗滤液处理设施 | 现状未建设渗滤液处理设施，需新建渗滤液处理设施 | / |
| 社会条件 | 2016年8月全部完成了搬迁安置工程。 | 500m卫生防护距离范围内存在约210户居民住宅，搬迁工程量大。 | 500m卫生防护距离范围内存在约90户居民住宅，主要为当地搬迁小区。 | / |
| 经济条件 | 总投资约2472.95万元 | 总投资约3472.6万元 | 总投资约3646.68万元 | / |
| 地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区 | 距离马家河水库直线距离为11km，距离天星桥水库直线距离6km，距离巴中市大佛寺集中式饮用水水源地7.8km，未处于巴中地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区。 | 距离马家河水库直线距离为10km，距离天星桥水库直线距离5.9km，距离巴中市大佛寺集中式饮用水水源地6.9km，未处于巴中地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区。 | 距离马家河水库直线距离为7km，距离天星桥水库直线距离8.5km，距离巴中市大佛寺集中式饮用水水源地7.3km，未处于巴中地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区。 |  |
| 洪泛区和泄洪道 | 距离巴河洪涝风险控制线最近距离为250米，未处于巴河的洪泛区和泄洪道范围内。 | 距离巴河洪涝风险控制线最近距离为850米，未处于巴河的洪泛区和泄洪道范围内。 | 距离巴河洪涝风险控制线最近距离为3100米，未处于巴河的洪泛区和泄洪道范围内。 |  |
| 河流和湖泊 | 距离巴河直线距离为250米。 | 距离巴河直线距离为850米 | 三距离巴河直线距离为3100米 |  |
| 珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区 | 距离化成镇生态控制区直线距离为15km，距离四川天马山国家级森林公园直线距离为22.8km。 | 距离化成镇生态控制区直线距离为14.7km，距离四川天马山国家级森林公园直线距离为22.7km。 | 距离化成镇生态控制区直线距离为17.8km，距离四川天马山国家级森林公园直线距离为25km。 |  |
| 公园，风景、游览区、文物古迹 | 距离南龛风景区直线距离为2.1km | 距离南龛风景区直线距离为1.6km | 距离南龛风景区直线距离为4.7km |  |

通过对三个候选场址进行比选，从环评角度考虑，场址二、三无渗滤液处理设施，需新建渗滤液处理设施；场址二、三500m卫生防护距离范围内存在居民住宅，搬迁量大。综上，预选场址一条件优于预选场址二、三，推荐预选场址一为拟定场址。

项目选址合理性分析

本项目位于巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社，在现有巴中市生活垃圾填埋场南侧拟新增填埋区域15500m2，用于填埋生活垃圾焚烧飞灰。本项目新增填埋区域15500m2，其中乔木林地9762m2，其他草地2760m2，灌木林地1484m2，农村宅基地6.19m2，特殊用地3.45 m2。根据巴中市巴州区林业局关于核实巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目涉及林地有关情况的复函（详见附件3），“该项目填埋区用地范围内涉及林地，不涉及公益林地和天然林地。”

根据巴中市自然资源和规划局巴州分局关于核实巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目选址意见的复函（详见附件4），“该项目拟用地块位于城市开发边界以外，未占用基本农田，初步同意该项目选址。”

拟建项目选址与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）符合性详见下表。

表 2-8固化飞灰填埋场项目选址与相关规范符合性分析

| 标准 | 文件要求 | 本项目建设内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013） | 填埋场不应设在下列地区： 1、地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区； 2、洪泛区和泄洪道； 3、填埋库区与敞开式渗滤液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区； 4、填埋库区与渗滤液处理区边界距河流和湖泊50m以内的地区； 5、填埋库区与渗滤液处理区边界距民用机场3km以内的地区； 6、尚未开采的地下蕴矿区； 7、珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区； 8、公园，风景、游览区、文物古迹区、考古学、历史学及生物学研究考察区； 9、军事要地、军工基地和国家保密地区。 | 1、距离马家河水库直线距离为11km，距离天星桥水库直线距离6km，距离巴中市大佛寺集中式饮 用水水源地7.8km，未处于巴中地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区。 2、距离巴河洪涝风险控制线最近距离为250米，未处于巴河的洪泛区和泄洪道范围内。 3、填埋库区边界500m范围内无常住居民居住区和人畜供水点。 4、距离巴河最近直线距离为285m； 5、距离巴中恩阳机场最近直线距离为13.2km。 6、没有矿产，未处于地下蕴矿区。 7、不在珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区； 8、距离南龛风景区直线距离为2.1km，未处于公园，风景、游览区、文物古迹范围内； 9、不在军事要地、基地，军工基地和国家保密地区。 | 符合 |
|  | 当地城市总体规划和城市环境卫生专业规划协调一致； | 项目不在城镇开发边界内，项目符合《城市环境卫生设施规划规范》的要求。 | 符合 |
|  | 应与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致； | 本项目与当地的大气防护、水土资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致。 | 符合 |
|  | 应交通方便，运距合理； | 通过村社道路与城市主干道南龛大道相连，交通便捷。 | 符合 |
|  | 人口密度、土地利用价值及征地费用均应合理； | 项目占地范围内多为乔木和灌木。填埋库区边界500m范围内无常住居民居住区。 | 符合 |
|  | 应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向； | 本项目场址区域属于地下水贫乏地区，地下水下游地区无居民点等保护目标，位于巴中市城市夏季主导风向的下风向。 | 符合 |
|  | 选址应有建设项目所在地的建设、规划、环保、环卫、国土资源、水利、卫生监督等有关部门和专业设计单位的有关专业技术人员参加； | 本项目已取得巴中市自然资源局关于巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目出具规划选址审查意见的回函。 | 符合 |
|  | 应符合环境影响评价的要求。 | 符合环境影响评价的要求。 | 符合 |
| 《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021） | 选址距居民居住区、人畜供水点等敏感目标的卫生防护距离，应通过环境影响评价确定，且不应设在下列地区： 1、生活饮用水水源保护区，供水远景规划区； 2、洪泛区和泄洪道； 3、尚未开采的地下蕴矿区和岩溶发育区； 4、自然保护区； 5、文物古迹区，考古学、历史学及生物学研究考察区。 | 填埋库区边界500m范围内无常住居民居住区、人畜供水点等敏感目标。 1、项目场址不涉及生活饮用水水源保护区，供水远景规划区。 2、距离巴河洪涝风险控制线最近距离为250米，未处于巴河的洪泛区和泄洪道范围内。 3、没有矿产，未处于地下蕴矿区。 4、项目所在地不涉及自然保护区、文物古迹区，考古学、历史学及生物学研究考察区。 | 符合 |
| 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） | 填埋场场址应遵守生态环境保护法律法规，并符合生态环境分区管控、城乡总体规划和环境卫生专项规划要求。 | 本项目符合生态环境分区管控、城乡总体规划和环境卫生专项规划相关要求。 | 符合 |
|  | 填埋场场址不应选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域、泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域和其他需要特别保护的区域内。 | 场址不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域、泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
|  | 填埋场选址的标高应位于重现期不小于50 年一遇的洪水位之上，并建设在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。 拟建有可靠防洪设施的山谷型填埋场，并经过环境影响评价证明洪水对填埋场的环境风险在可接受范围内，前款规定的选址标准可以适当降低。 | 本项目场址的标高高于当地50年一遇防洪标准。不在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区内。 | 符合 |
|  | 填埋场场址的选择应避开下列区域：破坏性地震带及活动构造区；活动中的坍塌、滑坡和隆起地带；活动中的断裂带；石灰岩溶洞发育带；地下水污染防治重点区；废弃矿区的活动塌陷区；活动沙丘区；海啸及涌浪影响区；湿地；尚未稳定的冲积扇及冲沟地区；泥炭以及其他可能危及填埋场安全的区域。 确实无法避开在石灰岩溶洞发育带选址的，应通过选址调查选择地质条件较为稳定的场地，并采取有效的工程措施提高场地的稳定性。 | 本项目场址不在破坏性地震带及活动构造区、活动中的坍塌、滑坡和隆起地带、活动中的断裂带、石灰岩溶洞发育带、地下水污染防治重点区、废弃矿区的活动塌陷区、活动沙丘区、海啸及涌浪影响区、湿地、尚未稳定的冲积扇及冲沟地区、泥炭以及其他可能危及填埋场安全的区域内。 | 符合 |
|  | 填埋场的位置与常住居民居住场所、地表水域、高速公路、交通主干道（国道或省道）、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间合理的位置关系以及防护距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。 | 填埋场的位置与常住居民居住场所、地表水域、高速公路、交通主干道（国道或省道）、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间合理的位置关系符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）相关要求。卫生防护距离以填埋库区边界划定500m卫生防护距离包络线。 | 符合 |

综上分析，固化飞灰填埋场选址从环保角度来讲可行。

评价目的和原则

评价时段

评价时段为工程施工期、营运期和封场期。

评价目的

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，为加强建设项目环境管理，严格控制新的污染，保护环境，一切新建、改建和扩建工程必须防止环境污染和生态破坏，凡对环境有影响的项目必须进行环境影响评价。

本评价在充分了解现有工程工程情况和掌握环境现状的基础上，针对飞灰填埋项目可能对环境造成的影响进行预测，对现有污染防治措施进行分析，从“产业政策、区域规划、达标排放、总量控制、环境影响、环境风险、公众参与”等方面，评价项目实施在环境保护方面的可行性和可靠性，为环境管理提供依据。

评价原则

按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

原则贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

评价内容

项目主要评价内容工程概况、工程分析，项目对环境空气、地表水环境、地下水环境、土壤环境和声环境的影响，固体废物对周围环境的影响，环境风险分析，产业政策和规划的符合性分析，环境保护措施及其可行性论证，环境影响经济损益分析，环境管理与监测计划，环境影响评价结论。

评价重点

结合项目的特点以及所在区域的环境特征，确定本项目环境影响评价工作重点为：

（1）用地性质、产业政策和规划的符合性分析；

（2）固化飞灰填埋场施工期和运营期废气、废水、固废和噪声污染源及源强，论证项目所采取的污染防治措施的经济技术可行性以及先进性和稳定达标的可靠性；

（3）通过对环境现状进行实际监测及调查，了解评价区域的环境质量现状及存在的主要环境问题。

（4）根据本项目污染物的排放源强，在区域环境质量现状的基础上，对项目污染物产生的环境影响进行预测分析。

（5）对项目产生的污染因素和污染治理效果进行分析，提出切实可行的污染防治对策，重点对垃圾渗滤液的收集及处理措施、填埋场防渗措施和废气治理措施的可行性进行分析；

（6）分析项目环境风险并提出有效的风险防范措施和应急预案；

（7）进行项目公众参与，将采纳的公众意见纳入污染防治对策。

环境影响因素识别及评价因子筛选

环境影响因素识别

根据拟建项目的性质、工程特点、所处区域的环境特征，识别可能对环境各要素产生影响的工程行为，并确定其影响性质、时间、范围和影响程度，进而筛选出环境质量现状评价因子和环境影响预测与评价因子，确定评价重点。

（1）施工期

①施工扬尘对环境的影响；②施工废水和生活废水对环境的影响；③施工噪声污染；④施工期固废对环境的影响；⑤生态影响。

（2）运营期

①渗滤液对环境的影响；②废气对环境的影响；③噪声污染。

（3）封场后

①封场后渗滤液对地表水、地下水、土壤环境的污染。

②封场后生态影响。

评价内容与评价因子确定

通过对现有工程的现状环境污染因素及污染因子进行分析，以及对本项目实施过程及实施后产生的环境污染因素及污染因子分析，筛选并确定环境影响评价因子。项目各专题、各环境要素的评价因子筛选结果列于表 2-9。

表 2-9本项目评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 常规污染物：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、臭氧 特征污染物：颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度 | 颗粒物、NH3、H2S | / |
| 地表水 | / | / | COD、氨氮 |
| 地下水 | 色度、臭和味、肉眼可见物、总大肠菌群、细菌总数、磷酸盐、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、铜、锌、镍、铝、硒、钡、铬、铍、烷基汞、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、阴离子表面活性剂、硫化物、碘化物、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总磷、总氮。 | CODMn、氯化物、总铅、总砷 | / |
| 噪声 | 等效声级Leq(A) | 等效声级Leq(A) | / |
| 土壤 | pH、汞、砷、铅、镉、铜、镍、铬、铍、钡、六价铬、硒、锌、锰、钼、铊、总氟化物、二硫化碳、二溴甲烷、1,3-二氯丙烷、1,1,2-三氯丙烷、4-氯甲苯、1,3-二氯苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,3-三氯苯、异丙苯、正丁基苯、六氯丁二烯、六氯乙烷、4-氯苯胺、2,6-二硝基甲苯、苊、菲、芴、芘、荧蒽、苊烯、2-甲基萘、苯并[g,h,i]苝、二苯并呋喃、咔唑、异佛尔酮、邻苯二甲酸二正丁酯、苯酚、2-甲基苯酚、4-甲基苯酚、2-硝基苯酚、4-硝基苯酚、2,4-二甲基苯酚、2,6-二氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、乙腈、丙烯腈、甲基对硫磷、毒死蜱、艾氏剂、δ-六六六、草甘膦、氰化物、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、甲苯、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、氯苯、乙苯、间，对-二甲苯、苯乙烯、邻-二甲苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1.4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并(a)蒽、菌、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(ah)蒽、苯胺、阳离子交换量、氧化还原电位、土壤容重、二噁英 | 总汞、总镉、 总砷、 总铅、二噁英 | / |
| 生态环境 | 植被破坏、水土流失 | / | / |

评价标准

环境质量标准

（1）环境空气

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，H2S、NH3参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关要求限值，详见下表。

表 2-10环境空气评价标准

| 污染物 | 各项污染物浓度限值 |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 1h平均 | 24h平均 | 年平均 |  |
| SO2 | μg/m3 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| NO2 | μg/m3 | 200 | 80 | 40 |  |
| PM10 | μg/m3 | / | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | μg/m3 | / | 75 | 35 |  |
| CO | mg/m3 | 10 | 4 | / |  |
| O3 | μg/m3 | 200 | 160（日最大8小时平均） | / |  |
| TSP | μg/m3 | / | 300 | 200 |  |
| 氨 | μg/m3 | 200 | / | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 硫化氢 | μg/m3 | 10 | / | / |  |

（2）地表水

项目场址区域地表水体主要为巴河，属于渠江支流。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准限值见下表。

表 2-11 地表水环境质量标准

| 指标 | Ⅲ类水域标准 | 指标 | Ⅲ类水域标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 铜 | ≤1.0 |
| BOD5 | ≤4 | 锌 | ≤1.0 |
| COD | ≤20 | 氟化物 | ≤1.0 |
| DO | ≥5 | 砷 | ≤0.05 |
| NH3-N | ≤1.0 | 汞 | ≤0.0001 |
| 石油类 | ≤0.05 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 粪大肠菌群 | ≤10000 | 氰化物 | ≤0.2 |
| 总氮 | ≤1.0 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 总磷 | ≤0.2 | 硫化物 | ≤0.2 |
| 注：pH为无量纲，粪大肠菌群为个/L，其余因子单位为mg/L。 |  |  |  |

（3）地下水

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表 2-12 地下水质量标准

| 指 标 | Ⅲ类标准限值 | 指 标 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 铁（mg/L） | ≤0.3 |
| NH3-N（mg/L） | ≤0.5 | 锰（mg/L） | ≤0.1 |
| 硝酸盐（mg/L） | ≤20 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | ≤1.0 | 总硬度（mg/L） | ≤450 |
| 挥发性酚类（mg/L） | ≤0.002 | 耗氧量（mg/L） | ≤3 |
| 氰化物（mg/L） | ≤0.05 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 |
| 砷（mg/L） | ≤0.01 | 氯化物（mg/L） | ≤250 |
| 汞（mg/L） | ≤0.001 | 硫化物（mg/L） | ≤0.02 |
| 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3 |
| 铅（mg/L） | ≤0.01 | 细菌总数（个/mL） | ≤100 |
| 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | 钠（mg/L） | ≤200 |
| 镉（mg/L） | ≤0.005 | 锌（mg/L） | ≤1.0 |

（4）土壤

按照国家土壤环境质量分类方法，本项目所在地执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量—农田用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51 2978-2023）中相关标准。

表 2-13建设用地土壤污染风险筛选值和管制值   单位：（mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机盐 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |
| 其他项目 |  |  |  |
| 46 | 二噁英类 | / | 4×10-5 |

表 2-14农用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 15 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

表 2-15 《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》(DB51 2978-2023)

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机盐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锰 | 7439-96-5 | 3593 | 13655 | 7186 | 27311 |
| 2 | 钼 | 7439-98-7 | 243 | 2127 | 487 | 4254 |
| 3 | 铊 | 7440-28-0 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 钡 | 7440-39-3 | 2766 | 8660 | 5532 | 17320 |
| 5 | 硒 | 7782-49-2 | 243 | 2116 | 486 | 4233 |
| 6 | 铬 | 7440-47-3 | 1202 | 2882 | 2404 | 5764 |
| 7 | 氟化物（总） | 16984-48-8 | 1915 | 16022 | 3830 | 32045 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 34 | 176 | 103 | 534 |
| 9 | 二溴甲烷 | 74-95-3 | 5.6 | 20 | 17 | 82 |
| 10 | 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 | 34 | 171 | 104 | 518 |
| 11 | 1,1,2-三氯丙烷 | 598-77-6 | 2.3 | 10 | 7.0 | 31 |
| 12 | 4-氯甲苯 | 106-43-4 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| 13 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 1.3 | 6.7 | 3.9 | 20 |
| 14 | 1,2,4-三甲基苯 | 95-63-6 | 97 | 514 | 293 | 514 |
| 15 | 1,3,5-三甲基苯 | 108-67-8 | 74 | 410 | 226 | 426 |
| 16 | 1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 | 16 | 97 | 47 | 294 |
| 17 | 异丙苯 | 98-82-8 | 483 | 627 | 627 | 627 |
| 18 | 正丁基苯 | 104-51-8 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| 19 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 1.8 | 6.8 | 18 | 39 |
| 20 | 乙睛 | 75-05-8 | 405 | 1512 | 1228 | 4582 |
| 21 | 丙烯睛 | 107-13-1 | 0.35 | 1.3 | 3.5 | 13 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 六氯乙烷 | 67-72-1 | 2.2 | 8.4 | 22 | 84 |
| 23 | 苯酚 | 108-95-2 | 8468 | 37596 | 16935 | 75192 |
| 24 | 2-甲基苯酚 | 95-48-7 | 1575 | 9854 | 3150 | 19708 |
| 25 | 4-甲基苯酚 | 106-44-5 | 3780 | 25553 | 7560 | 51106 |
| 26 | 2-硝基苯酚 | 88-75-5 | 64 | 408 | 128 | 817 |
| 27 | 4-硝基苯酚 | 100-02-7 | 78 | 562 | 156 | 1125 |
| 28 | 2,4-二甲基苯酚 | 105-67-9 | 779 | 5623 | 1558 | 11246 |
| 29 | 2,6-二氯苯酚 | 87-65-0 | 32 | 204 | 64 | 408 |
| 30 | 2,4,5-三氯苯酚 | 95-95-4 | 3896 | 28116 | 7792 | 56232 |
| 31 | 4-氯苯胺 | 106-47-8 | 3.0 | 8.5 | 30 | 85 |
| 32 | 2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | 0.87 | 2.5 | 8.7 | 25 |
| 33 | 苊 | 83-32 9 | 2192 | 15156 | 4384 | 30313 |
| 34 | 菲 | 85-01-8 | 1061 | 7187 | 2121 | 14374 |
| 35 | 芴 | 86-73-7 | 1461 | 10104 | 2923 | 20208 |
| 36 | 芘 | 129-00-0 | 1096 | 7578 | 2192 | 15156 |
| 37 | 荧崽 | 206-44-0 | 1461 | 10104 | 2923 | 20208 |
| 38 | 苊烯 | 208-96 8 | 2121 | 14374 | 4242 | 28749 |
| 39 | 2-甲基萘 | 91-57-6 | 146 | 1010 | 292 | 2021 |
| 40 | 苯并(g,h,i)苝 | 191-24-2 | 1061 | 7187 | 2121 | 14374 |
| 41 | 二苯并味喃 | 132-64-9 | 50 | 451 | 100 | 902 |
| 42 | 咔唑 | 86-74-8 | 27 | 74 | 268 | 736 |
| 43 | 异佛尔酮 | 78-59-1 | 624 | 1799 | 6238 | 17994 |
| 44 | 邻苯二甲酸二丁醋 | 84-74-2 | 3896 | 28116 | 7792 | 56232 |
| 有机农药类 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | 9.7 | 70 | 19 | 141 |
| 46 | 艾氏剂 | 309-00-2 | 0.05 | 0.16 | 0.46 | 1.6 |
| 47 | δ-六六六 | 319-86-8 | 0.28 | 0.7 | 2.8 | 7.5 |
| 48 | 草甘腾 | 1071-83-6 | 3896 | 28116 | 7792 | 56232 |
| 49 | 毒死蜱 | 2921-88-2 | 96 | 613 | 191 | 1225 |

（5）声环境

根据《巴中市城区噪声功能区调整划分方案》，项目所在区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准值见下表。

表 2-16 环境噪声执行标准   单位：Leq(dB(A))

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准 | 60 | 50 |

污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

（1）施工期

施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/ 2682-2020）中不同施工阶段的标准限值。

表 2-17 四川省施工场地扬尘排放标准限值

| 监测项目 | 区域 | 施工阶段 | 监测点排放限值（μg/m3） | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 巴中市 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600 | 自监测起持续15分钟 |
|  |  | 其他工程阶段 | 250 |  |

（2）营运期

本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界无组织排放点浓度限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

表 2-18大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 有组织 |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 排放速率kg/h |  |  |
| 1 | 颗粒物 | / |  | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 2 | 氨 | 15 | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB16297-1996） |
| 3 | 硫化氢 | 15 | 0.33 | 0.06 |  |
| 4 | 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） | 20 |  |

2、水污染物排放标准

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求，填埋场的渗滤液排入污水集中处理设施，水污染物应执行下表规定的排放限值。

表 2-19间接排放的水污染物排放限值  单位：mg/L，色度无量纲

| 序号 | 污染物 | 排放限值 | 污染物排放监测位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 色度 | 64 | 渗滤液处理设施排放口 |
|  | 化学需氧量（CODCr） | 500 |  |
|  | 生化需氧量（BOD5） | 350 |  |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 总氮 | 70 |  |
|  | 氨氮 | 45 |  |
|  | 总磷 | 8 |  |
|  | 总铜 | 2 |  |
|  | 总锌 | 5 |  |
|  | 总汞 | 0.001 |  |
|  | 总镉 | 0.01 |  |
|  | 总铬 | 0.1 |  |
|  | 六价铬 | 0.05 |  |
|  | 总砷 | 0.1 |  |
|  | 总铅 | 0.1 |  |
|  | 总铍 | 0.002 |  |
|  | 总镍 | 0.05 |  |

3、噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）环境噪声排放限值。营运期项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准详见下表。

表 2-20  噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 排放标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

表 2-21  工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

4、固体废物

项目一般工业固体废物暂存间参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，其贮存过程可满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

5、飞灰进厂要求

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求，生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣（包括飞灰、底渣），仅可进入填埋场的独立填埋分区进行填埋处置，且应满足下列条件：

（a）二噁英类含量低于3μgTEQ/kg；

（b）按照 HJ/T 300制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值。

表 2-22浸出液污染物控制限值

| 序号 | 污染物项目 | 控制限值/（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  | 总汞 | 0.05 |
|  | 总铜 | 40 |
|  | 总锌 | 100 |
|  | 总铅 | 0.25 |
|  | 总镉 | 0.15 |
|  | 总铍 | 0.02 |
|  | 总钡 | 25 |
|  | 总镍 | 0.5 |
|  | 总砷 | 0.3 |
|  | 总铬 | 4.5 |
|  | 六价铬 | 1.5 |
|  | 总硒 | 0.1 |

评价等级和评价范围

大气环境

（1）评价工作等级

选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级判别见表 2-23。

表 2-23评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

Pi的计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i一般取GB3095中1h平均质量浓度的二级标准的浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对于该标准中未包含的污染物，使用评价标准中确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据工程分析结果，本项目排放的主要废气污染物为NH3、H2S、TSP，分别计算各污染源污染因子最大地面浓度占质量标准值的比Pi和对应的D10%，计算结果见下表。

表 2-24项目有组织排放估算预测结果

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理站（DA001） | NH3 | 0.061 | 121 | 200 | 0.030 | 0 | III |
|  | H2S | 0.010 | 121 | 10 | 0.101 | 0 | III |

表 2-25项目无组织排放估算预测结果

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋区 | TSP | 15.139 | 191 | 900 | 1.68 | 0 | II |
| 渗滤液处理站 | NH3 | 2.693 | 146 | 200 | 1.35 | 0 | II |
|  | H2S | 0.384 | 146 | 10 | 3.85 | 0 | II |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的H2S，Pmax值为3.85%，，小于10%。本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），不进行进一步预测与评价，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

（2）评价范围

本项目大气评价为二级，确定本次评价大气环境评价范围为以项目厂址为中心区域，评价范围边长取5km。

地表水

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定依据见下表。

表 2-26水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m³/d）； 水污染物当量数W/(无纲量) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

本项目产生的废水经渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂处理。本项目污水排放方式为间接排放，故地表水评价等级确定为三级B。

地下水

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目为生活垃圾填埋场项目，属于“U 城镇基础设施及房地产”中的“149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”，属于Ⅰ类建设项目。根据巴中市巴州区东城街道办事处关于核实巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目地下水评价范围内居民不取用地下水的情况说明，“项目地下水环境影响评价范围内已全面接通自来水，区域居民均以自来水作为饮用水源，不取用地下水。”根据现场调查，评价范围内居民已接通自来水，地下水不具有分散式饮用水水源功能。所以本项目的地下水环境敏感程度为“不敏感”。地下水环境敏感程度分级详见下表。

表 2-27建设项目地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表 2-28地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区：除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区：未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地：特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据上表判定，项目地下水环境影响评价等级定为二级。

（2）评价范围

根据《地下水环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括于建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

图 2-7 项目地下水评价范围图

项目区地下水主要接受大气降雨补给，由于项目所在地山坡最高点与巴河高程将近100m，地下水主要从山顶裸露基岩处接受大气降雨补给，然后受地形地貌影响明显，在分水岭处划分不同流向，由地势高处往两边地势低处径流，就近排泄入巴河。项目场地地下水由北东往南西径流，后排泄入南西侧巴河。

本次地下水评价范围采用自定义法确定，南西侧以地下水排泄基准面巴河为排泄边界，其余方向以山脊分水岭为边界，构成一个相对独立的水文地质单元。本次地下水评价范围为0.7km2

土壤

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于环境和公共设施管理业—城镇生活垃圾垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置，属于Ⅱ类；本项目占地面积1.55hm2，占地规模为小型（≤5hm2）；根据区域土地利用规划，本项目周边存在耕地。项目土壤评价等级为二级。

表 2-29污染影响型土壤评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），调查评价范围应包括建设项目可能影响的范围，能满足土壤环境影响预测和评价要求。建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考下表确定。

表 2-30现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地b范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a 涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b 矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

本项目评价工作等级为二级的污染影响型项目，根据上表，现状调查范围为占地范围内和占地范围外0.2km范围内。

声环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），“5.1.3 建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3 dB(A)～5 dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”本项目所在区域为声环境功能区2类区域，项目建设后环境敏感点目标噪声级增量小于5dB（A），且受影响人口数量变化不大。综上，确定本次声环境影响评价等级为二级。

（2）评价范围

本项目声环境评价等级为二级评价，评价范围确定为项目厂界向外200m。

生态环境

（1）评价等级

本项目位于巴中市巴州区柏杨庙村，新增填埋区域15500m2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），6.1.2 按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20 km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目占地面积15500m2＜20 km2，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态敏感区。根据HJ 964判断，本项目土壤影响范围内分布有公益林，故生态影响评价等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域，因此以厂界范围300m缓冲区，包含整个土壤评价范围作为生态评价范围，总面积46.77hm2。

环境风险

（1）评价等级

本项目为飞灰稳定化后的填埋项目，在填埋过程中涉及到的风险物质主要为飞灰渗滤液，飞灰渗滤液主要污染因子是重金属、二噁英，COD和氨氮浓度未达到《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中危险物质“COD浓度≥10000mg/L，NH3-N浓度≥2000mg/L的废液”，故可认为项目产生飞灰渗滤液不属于环境风险中重点关注的危险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C的规定，本项目危险物质及工艺系统危险性Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据导则评价工作等级划分表，确定本次环境风险评价等级为简单分析。

（2）评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，本项目风险评价等级为简单分析，无需设置评价范围。

环境保护目标

项目主要环境保护目标详见下表。

表 2-31主要环境保护目标分布情况

| 环境 要素 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 东城街道 | 667011.378 | 3524886.34 | 居民 | 约4.5万人 | NE | 约2400m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 回风街道 | 666499.274 | 3523285.974 | 居民 | 约1.2万人 | N/NE | 约830m |  |
|  | 柏杨庙村 | 665009.899 | 3523371.407 | 居民 | 约2350人 | NW | 约1200 m |  |
|  | 擂鼓村 | 663987.355 | 3522910.081 | 居民 | 约1500人 | NW | 约2200 m |  |
|  | 许家岭村 | 664979.038 | 3521243.674 | 居民 | 约2050人 | SW | 约1600m |  |
|  | 清莲村 | 667475.383 | 3520853.337 | 居民 | 约1800人 | SE | 约1900m |  |
|  | 碾盘寺村 | 668045.864 | 3521815.631 | 居民 | 约1100人 | SE | 约2200m |  |
|  | 虎家梁村 | 664239.719 | 3520920.330 | 居民 | 约2800人 | SW | 约2400m |  |
|  | 塔子山村 | 667833.995 | 3523530.169 | 居民 | 约1400人 | NE | 约2500m |  |
|  | 优筑印江州 | 666606.922 | 3522221.710 | 居民 | 约8000人 | SE | 约530m |  |
|  | 杨坝小院 | 666735.418 | 3522566.439 | 居民 | 约3000人 | E | 约560m |  |
|  | 江湾城 | 666980.017 | 3522891.640 | 居民 | 规划约10000户 | NE | 约850m |  |
|  | 中交王府 | 667652.759 | 3524190.100 | 居民 | 约10000人 | NE | 约2100m |  |
|  | 国盛首府 | 668110.338 | 352480.860 | 居民 | 约5000人 | NE | 约2500m |  |
| 地表水 | 巴河 | / | / | 农灌、排洪 |  | W/S | 250 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 |
| 声环境 | 厂区四周200m范围内 |  |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 地下水 | 下伏基岩裂隙水潜水含水层 |  |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017III类 |
| 土壤 | 占地范围内及占地范围外200m |  |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
|  | 公益林 | 约0.0072km2 |  |  |  | SW | 约10m | / |
|  | 基本农田 | / | / | / | / | SW | 相邻 | 《土壤环境质量—农田用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 生态 | 公益林 | 约0.0072km2 |  |  |  | SW | 约10m | 水土保持 |
| 文物 | 南龛风景区 | / | / | 南龛石窟等重点文物保护 |  | N | 2100 | / |

现有工程概况

现有项目建设基本情况

巴中市垃圾无害化综合处理场（以下简称巴中市生活垃圾填埋场）位于巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社，建设内容包括垃圾填埋场厂和堆肥厂（堆肥厂一直未营运），其中堆肥厂占地面积30 亩，填埋场面积105亩，原设计规模为300t/d（包括填埋160t/d、生产堆肥120t/d，废物回收20t/d），总库容240万m3，渗滤液处理设施规模为100m3/d，原预计服务期至2020年。2004年5月，原四川省环境保护局以川环建函〔2004〕278号文对《巴中市垃圾无害化综合处理场工程环境影响报告书》予以批复。项目建成后因建设方自身原因，一直未进行环保验收。

原环评批复中要求：“垃圾填埋场产生的渗滤液经集中收集处理后进行回灌和堆肥发酵，确需外排的渗滤液要治理达到《生活垃圾填埋污染控制标准》后送巴中市污水处理厂处理。”根据巴中市城市总体规划，巴中市城市污水处理厂搬迁。迁建后的巴中市城市污水处理厂位于巴州区光辉乡，巴中市生活垃圾填埋场与迁建后的巴中市城市污水处理厂无污水管网连接，且两地距离较远、地形复杂，单独修建排污管道需要多次提升，同时跨越巴河，建设成本、运行成本较高和环境风险较大。为此，2014年开展了巴中市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程，并由原四川省环境保护厅以川环审批〔2014〕475号文对《巴中市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程环境影响报告书》予以批复。该项目于2020年5月完成竣工环境保护自主验收。目前巴中市生活垃圾填埋场由巴中市洁原固体废物处理有限公司负责运营管理。

表 3-1巴中市垃圾无害化综合处理场基本情况

| 项目名称 | 环评 |  | 环保验收 | 排污许可 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 | 批复部门及文号 |  |  |
| 巴中市垃圾无害化综合处理场工程 | 2004.5 | 川环建函〔2004〕278号 | 未验收 | / |
| 巴中市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程 | 2014.8 | 川环审批〔2014〕475号 | 2020.5 自主验收 | 91511900MA66 LUQR6E001Q |

服务范围与服务期限

服务范围为巴中市区(包括周边的东兴场、恩阳镇)的城市生活垃圾。工业垃圾、医疗垃圾、放射性废料和建筑弃碴均不能进入本场处理。项目处理生活垃圾300t/d，服务期限到2020年。

现有项目环评、验收及实际建设情况

现有项目环评及现状实际情况详见下表。

表 3-2 现有项目环评、验收及实际建设情况

| 项目名称 |  |  | 原环评要求 | 现状情况 | 实景照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 暂存分选系统 |  | 进料车间、垃圾暂存坑、分选车间（机选、手选）、无机物间、废物回收间。废物回收20t/d。 | 已建成，未运行 | / |
|  | 垃圾发酵及粉肥生产 |  | 发酵系统、有机粉肥生产系统。堆肥产能120t/d。 | 前期建成投入运行，2012年已停产 | / |
|  | 填埋系统 | 填埋场 | 卫生填埋，填埋场面积105亩，填埋场总库容240万m3，填埋量160t/d。 | 目前库容已接近满负荷，已超过服务年限，已停止填埋，已部分覆膜。 |  |
|  |  | 防洪 | 填埋区上部和周边已修建截洪沟 | 已落实原环评要求。 |  |
|  |  | 拦渣坝 | 填埋场下方构筑80m长，30m高的拦渣大坝 | 拦渣坝一切正常，无渗漏、位移等问题。 |  |
|  |  | 防渗 | 底部全部用粘土夯实并铺上高密度聚乙稀(HDPE)防渗膜；夯实粘土层下敷设有引涵管；防渗膜上铺有0.3m厚粘土保护层，层上全部铺设0.3m卵石作为渗滤液导流层，并利用山势收集渗滤液。坝体内侧敷设防渗膜，库壁以0.5m粘土夯实并铺士1.5mm厚度的高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜防渗漏。 | 已落实原环评要求。 |  |
| 公用工程 | 供电、供水 |  | 市政给水管网、市政电网供给 |  | / |
| 环保工程 | 废气 | 气体导排设施 | 项目垃圾填埋场在距离底部防渗层上部2~3m 处预埋垂直导气管。管间距均为40~60m。导气管管材采用特别穿孔钢管，管径为200cm，每根导气管长约3m，导气管四周设石笼透气层。导气系统随填埋作业逐层上升而逐段加高，钢管采用法兰盘连接，高度约为40m，共20 套。 | 已落实原环评要求。 |  |
|  |  | 填埋场恶臭处理 | 单元填埋操作，每日覆土，厂界绿化隔臭，喷洒生物除臭剂，厂界外500 米设置为卫生防护距离。 | 已落实原环评要求。 | / |
|  | 废水 | 渗滤液收集措施 | 包括拦渣坝、截污沟、渗滤液收集池和往城市污水处理厂的输送管道。填埋场底部全部用粘土夯实并铺上高密度HDPE膜；夯实粘土层下设有引涵管；防渗膜上铺有0.3m厚粘土保护层，层上全部铺设0.3m厚卵石作为渗滤液导流层，并利用山势收集渗滤液；填埋场下方构筑80m长、30m高的拦渣坝（既拦渣又拦水），坝体内侧敷设防渗膜，在坝上建成4 层排污管，将渗滤液引至收集池（2000m3） | 现状渗滤液收集、贮存及回灌处理设施运行正常，未出现渗滤液溢流现象。 厂内已设置调节池3座，一座3000m3，一座500m3，一座6500m3。其中3000m3未加盖封闭。 |  |
|  |  | 渗滤液处理设施 | 处理规模为150 m3/d。生活污水经预处理池收集后，与车辆冲洗水、垃圾渗滤液一并进入渗滤液处理站，经采用“MBR+过滤+反渗透”工艺处理达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2008)表2中水污染物排放浓度限值要求后，通过既有渗滤液输送管道送至现巴中市城市污水处理厂排口处排入巴河。 | 处理规模和工艺未发生变化，排放方式发生变化。经处理后通过市政管网进入巴中市第二污水处理厂处理达标后，排入巴河。 |  |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经预处理池预处理后进入调节池，再进入渗滤液处理站处理。 | 已落实原环评要求。 |  |
|  |  | 车辆冲洗水 | 进入调节池，再进入渗滤液处理站处理。 | 已落实原环评要求。 |  |
|  | 固废 | 生活垃圾、污泥 | 办公生活产生的生活垃圾和渗滤液调节池产生的污泥，均于垃圾填埋场填埋处理，不外排。 | 生活垃圾在现有垃圾填埋场填埋处理，渗滤液调节池产生的污泥回灌至填埋场。 | / |

巴中市生活垃圾填埋场现状

根据现场勘查，截至2024年5月，巴中市生活垃圾填埋场库容已接近饱和，并超过原环评规划服务年限，目前巴中市洁原固体废物处理有限公司准备为垃圾填埋场全部覆膜。

存在问题：现有垃圾填埋场填埋量已超出设计容库，已达到设计服务年限，增大了坝溃、滑坡和坍塌的风险。

整改措施：建议现有垃圾填埋场进行封场。

| 垃圾填埋场现状1 | 垃圾填埋场现状2 |
| --- | --- |

现有项目处理工艺

填埋作业方式主要包括运、卸、摊平、压实、覆土等环节。卸料填埋作业采用垃圾进场后由下向上分层压实填埋的方式。

垃圾填埋工艺及产污流程见图。

图 3-1 垃圾填埋工艺流程及产污节点图

（1）垃圾进场

垃圾由垃圾车运输至垃圾填埋场后，垃圾车首先过入口磅记录与测试，以确定垃圾性质、分类、重量、来源等。

（2）卸车作业

垃圾运输车经地磅房称重后进入填埋场，将垃圾运送至日单元作业区卸料，垃圾运输车辆离开填埋场。

（3）填埋作业

分层填埋。按规划好的区域块依次卸下，用推土机将垃圾均匀摊铺在约100m面积上，每层厚40~60cm，用压实机碾压 2~3次，压实密度达0.8t/m3左右，多层循环操作，压实厚度为2.5m时，覆0.2m厚的粘土并压实。随填埋区域块的水平推进和垂直叠加而完成填埋单元的填埋计划。填埋至最终标高，在填埋终面上先覆盖并压实 0.65m厚的粘土，其上再覆盖0.35m的耕植土。整个库区填埋覆土后顶面呈中间高，周围低的坡状，坡度≥2%，以利于排除面层雨水。

污染物产生及排放情况

例行监测情况

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求，企业2024年度自行监测情况开展如下表所示。

表 3-3 企业2024年度自行监测情况

| 要素 | 污染源 | 要求监测指标 | 要求监测频次 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织排放厂（周）界监控点 | 硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物 | 1次/月 | 未开展监测 |
| 废水 | 渗滤液处理设施排放口 | pH、流量、化学需氧量、氨氮 | 在线监测 | 已执行 |
|  |  | 色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 1次/月 | 未执行 监测因子不全 |
| 噪声 | 厂界 | 昼间、夜间等效A声级 | 1次/季度 | 已执行 |

整改措施：按照《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）要求，增加废气例行监测，补充废水例行监测因子。

废气

现有工程废气主要来源于垃圾填埋场填埋过程和渗滤液处理站产生的恶臭气体。

治理措施和达标情况：垃圾填埋场已设置导气管排空，单元填埋操作，每日覆土，厂界绿化隔臭，喷洒生物除臭剂。渗滤液处理站处理设施采用加盖密闭，废气直接排空。

| 导气管 | 调节池（6500m3）废气收集系统 |
| --- | --- |

根据2024年9月监测数据，巴中市生活垃圾填埋场无组织排放废气的监测结果详见下表。

因涉及商业秘密，不予公示。

根据监测结果，巴中市生活垃圾填埋场厂界NH3、H2S、臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准，颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。

存在问题：根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求，“5.3.4 建设渗滤液处理设施的填埋场，其渗滤液调节池应采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经化学吸收式除臭、生物除臭、吸附除臭等集中处理达标。封闭设计应兼顾雨水导排、气体导排及池底污泥清理。”现有渗滤液处理站抽吸的气体未设置废气处理措施，直接排放。

整改措施：现有渗滤液处理站（包括调节池）全部采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭集中处理达标排放。

废水

现有填埋场运行过程产生的废水主要为渗滤液、职工生活废水、车辆冲洗废水、渗滤液处理站浓缩液。

（1）渗滤液

原环评产生情况：根据《巴中市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程环境影响报告书》，渗滤液产生量为118.2m3/d，生活污水0.32m3/d，车辆冲洗水量为5m3/d。

原环评中渗滤液计算过程中，垃圾填埋场汇水面积按6.2万m2（数据来自南充市环境科学研究所编制的《巴中市垃圾无害化综合处理场工程环境影响评价报告书》）计算，渗出系数C1=0.65，平均降雨量1071.045mm（2.934mm/d），故渗滤液产生量Q=（2.934×0.65×62000）÷1000=118.2m3/d。

实际产生量：根据2023年度水量在线监测数据，渗滤液产生量为66.57m3/d。

现有垃圾填埋场渗滤液产生量为66.57m3/d，较原环评较低主要原因：一是巴中市生活垃圾填埋场汇水面积比原环评小，二是目前填埋场填埋区已部分覆盖，故渗出系数考虑了中间覆盖单元渗出系数。

（2）生活废水

现有劳动定员11人，每人每天用水按100L计，产污系数取0.85，生活污水量约0.935m3/d、341.275m3/a。

（3）车辆冲洗水

目前巴中市生活垃圾填埋场已不再接纳垃圾填埋，故不产生车辆冲洗水。

（4）渗滤液处理站浓缩液

渗滤液处理站采用“调节池+A/O池+MBR+纳滤+反渗透”工艺，反渗透工艺处理过程中产生浓缩液，浓缩液产生量为13.5m3/d（4927.5m3/a），通过密闭管道回灌至垃圾填埋场。

综上，现有工程废水产生量为67.50m3/d、24637.5m3/a。

治理措施：厂内已建设一座渗滤液处理站，处理规模为150m3/d，采用“调节池+A/O池+MBR+纳滤+反渗透”工艺。生活污水经预处理池预处理后与渗滤液一起进入调节池，再进入渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入巴河。

目前，厂内已设置调节池3座，一座3000m3，一座500m3，一座6500m3。渗滤液处理站处理规模150m3/d，采用“调节池+A/O池+MBR+纳滤+反渗透”工艺。

| 调节池（3000m3） | 调节池（6500m3） |
| --- | --- |
| 生化池 | 渗滤液处理站加盖密闭 |
| 过滤+反渗透处理系统 | 浓液回灌管道 |
| 废水排放口 | 废水在线自动监测仪 |

排放情况：根据2023年度水量在线监测数据，排水量为21~54m3/d，按最不利考虑，排水量为54m3/d。

现有工程废水产生量为67.50m3/d，经渗滤液处理站处理后，浓缩液产生量为13.5m3/d（4927.50m3/a），最终排入巴中市第二污水处理厂水量为54.00m3/d（19710.0m3/a）。

目前，企业已安装在线监测，主要对废水流量、pH、化学需氧量、氨氮进行在线监测。根据企业2021年10月~2024年10月近3年的在线监测数据，监测结果详见下图。

因涉及商业秘密，不予公示。

根据企业2021年10月~2024年10月近3年的在线监测数据，pH和COD均可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）间接排放限值要求，2023年9月7日~9日氨氮出现超标，企业已标记为停排，其他均可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）间接排放限值要求。

根据2024年9月渗滤液处理站排放口监测数据，监测结果详见下表。

因涉及商业秘密，不予公示。

根据监测结果，渗滤液处理站排放口各污染物指标可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中间接排放的水污染物排放限值，也可满足巴中市第二污水处理厂进水水质要求。

存在问题：根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求，“5.3.4 建设渗滤液处理设施的填埋场，其渗滤液调节池应采取封闭和负压抽吸措施。”“7.6 渗滤液回灌时应采取措施减少恶臭气体影响。不应采用表面喷洒等表面回灌方式；采用竖井回灌或水平管回灌时，应采取措施防止回灌井（管）的恶臭散逸。”调节池（3000m3）未采取封闭措施，恶臭气体未收集。

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求，“填埋场的水污染物排入污水集中处理设施的，应与污水集中处理设施运营单位就排入污水集中处理设施的水质水量、排入方或、监测监控、信息共享、应急响应、违约赔偿、争议解决等内容协商一致，签订具备法律效力的书面合同。污水集中处理设施包括城镇污水处理广和工业污水处理厂。”目前渗滤液处理站运营单位巴中市洁原固体废物处理有限公司未与巴中市污水处理厂签订具备法律效力的书面合同。

整改措施：调节池（3000m3）采取加盖密闭，恶臭气体采取负压抽吸方式，减少恶臭气体影响。渗滤液处理站运营单位巴中市洁原固体废物处理有限公司与巴中市污水处理厂签订具备法律效力的书面合同。

噪声

根据2024年度企业每季度例行监测数据，巴中市生活垃圾填埋场厂界环境噪声监测结果详见下表。

表 3-4 厂界噪声监测结果表

| 时间 | 采样点 | 检测时间 | 监测数据（mg/L） | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7 | 1#项目东北侧厂界外1m处 | 昼间 | 52 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42 | 50 | 达标 |
|  | 2#项目南侧厂界外1m处 | 昼间 | 54 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |
|  | 3#项目西南侧厂界外1m处 | 昼间 | 55 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40 | 50 | 达标 |
|  | 4#项目北侧厂界外1m处 | 昼间 | 52 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42 | 50 | 达标 |

根据监测结果，厂界噪声昼间、夜间实测值均满足《声环境质量标准》中2类标准限值。

固体废物

现有工程固体废物主要为污泥、在线监测废液、生活垃圾。

表 3-5 固体废物产生情况

| 类别 | 名称 | 类别 | 代码 | 实际产生量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理站 | 渗滤液处理站污泥 | / | / | 437 | 回灌至填埋场 |
| 渗滤液处理站 | 在线监测废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 0.5 | 交由南充嘉源环保科技有限责任公司处理处置 |
| 生活垃圾 |  | / | / | 2.0 | 垃圾填埋场填埋处理 |

厂内现有一座10m2危废暂存间，最大贮存能力10t，用于贮存在线监测废液。

危废暂存间已采取重点防渗措施，采用12cm 以上的防渗混凝土+环氧树脂防腐防渗，液体危废均贮存于密闭容器内，并张贴危险废物标志牌，危废贮存间室外张贴危险废物警示牌，上述措施可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，

现有工程危废已与南充嘉源环保科技有限责任公司签订危废协议，故危废去向合理。

| 危废暂存间 | 危废暂存间 |
| --- | --- |

地下水和土壤

（1）防渗措施

垃圾填埋场防渗措施：底部全部用粘土夯实并铺上高密度聚乙稀(HDPE)防渗膜；夯实粘土层下敷设有引涵管；防渗膜上铺有0.3m厚粘土保护层，层上全部铺设0.3m卵石作为渗滤液导流层，并利用山势收集渗滤液。坝体内侧敷设防渗膜，库壁以0.5m粘土夯实并铺士1.5mm厚度的高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜防渗漏。

渗滤液处理站防渗措施：

重点防渗区：原有渗滤液收集池、调节池、MBR综合池、中间水池、清水池、过滤、反渗透设备间、危废暂存间。防渗措施为：渗滤液处理设施采取采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土池体采用12cm以上的防渗混凝土（混凝土防渗等级不小于P8，混凝土P8 级渗透系数为0.261×10-8cm/s），池体内所有表面涂刷涂环氧树脂防腐防渗（渗透系数应小于1.0×10-10cm/s），其中危废暂存间采用12cm 以上的防渗混凝土+环氧树脂防腐防渗措施。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，可以满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区相关要求。

一般防渗区：值班室、鼓风机房、化验间、配电间等。防渗措施：采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，可以满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区相关要求。

（2）地下水监测

现有区域已布设5口水井，地下水上游企业东北侧布设1口监测井作为对照点位，在下游垃圾填埋区南侧布设1口监测井，垃圾填埋区北侧布设1口监测井，地下水下游滤液处理区布设 2口监测井。企业定期开展地下水监测，近3年地下水监测结果详见下表。

（3）土壤监测

企业定期开展土壤监测，根据《2023年土壤和地下水自行监测报告》，土壤监测结果详见下表。

因涉及商业秘密，不予公示。

根据监测结果可知，各点位监测因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值。

环境风险

1、现有垃圾填埋区上部和周边已修建截洪沟，填埋场下方构筑80m长，30m高的拦渣大坝，现状渗滤液收集、贮存及回灌处理设施运行正常，未出现渗滤液溢流现象。

2、厂内已设置10000m3渗滤液调节池。

3、填埋场周边设置地下水跟踪监测井，其中本底井1眼位于地下水流向上游，污染扩散井2眼位于地下水流向两侧填埋堆体边界处；监视井3眼位于地下水流向下游。

4、2023年5月，巴中市洁原固体废物处理有限公司委托第三方机构对垃圾填埋场进行了安全风险评估，结论为“填埋场填埋量已超出设计容库，增大了坝溃、滑坡和坍塌的风险，建议停止垃圾飞灰填埋，并建议封场”。

5、巴中市洁原固体废物处理有限公司已开展土壤和地下水自行监测报告，定期对场区开展土壤和地下水自行监测工作。

6、企业已制定《巴中市洁原固体废物处理有限公司突发环境事件应急预案（2024版）》，并在巴中市巴州生态环境局备案（备案编号：511902-2024-005-L）。

卫生防护距离

根据原四川省环境保护局于2004 年11月出具的“关于对巴中市垃圾无害化综合处理场工程环境影响报告书的批复”（川环建函〔2004〕278号）中提出：“500m卫生防护距离内不能新建生活和居住设施，并对卫生防护距离范围内的现有农户予以搬迁”。

根据原四川省环境保护厅于2014年8月出具的“关于巴中市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程环境影响报告书的批复”（川环审批〔2014〕475号）中提出：“在该项目试运行前，必须严格落实《巴中市巴州区人民政府关于巴中市垃圾无害化综合处理场周边农户搬迁的承诺》(巴州府函〔2014〕81号)中的承诺事项，你公司应积极配合当地政府依法依规完成垃圾填埋场500米卫生防护距离范围内所有农户(122户331人)的整体搬迁安置工作，并作为本项目试运行的前置条件。在环评划定的500米卫生防护距离范围内：今后不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感设施，避免发生环境纠纷。鉴于该巴中市垃圾无害化综合处理场于2004年建成后，至今尚未完成500米卫生防护距离范围内(本项目在调节池、渗滤液处理站、原渗滤液收集池等主要恶臭源边界外设置的100m卫生防护距离在该500米范围内)所有农户拆迁安置、补偿工作，涉及搬迁农户的环境权益问题，易次生社会稳定风险问题你公司应按《四川省社会稳定风险评估暂行办法》有关要求完成社会稳定风险评估工作，并落实好相应的维稳措施。”

根据《巴中市渗滤液收集及处理设施建设工程竣工环境保护验收报告》（2020年6月），2016年1月8日原巴中市生活垃圾填埋场填埋库区边界500米卫生防护距离范围内搬迁安置住户举行了搬迁还房拈号，完成了卫生防护距离范围内搬迁安置工程（详见附件15）。根据现场踏勘，原巴中市生活垃圾填埋场填埋库区边界500米卫生防护距离范围内已无常住居民居住，但是部分农户旧房未拆除。

现有项目污染物排放

现有项目污染物排放量汇总详见下表。

表 3-6现有项目污染物排放量汇总表

| 污染源 |  | 污染物 | 单位 | 原环评批复量 | 实际排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 废水量 | m3/a | 36069.30 | 19710.000 |
|  |  | CODCr | t/a | 2.710 | 0.986 |
|  |  | NH3-N | t/a | 0.650 | 0.099 |
|  |  | 总磷 | t/a | 0.058 | 0.010 |
| 固废 |  | 渗滤液处理站污泥 | t/a | / | 493 |
|  |  | 在线监测废液 | t/a | / | 0.50 |
|  |  | 生活垃圾 | t/a | / | 2 |
| 废气 | 无组织 | NH3 | t/a | / | 0.221 |
|  |  | H2S | t/a | / | 0.021 |

现有环境问题及治理措施

根据走访当地生态环境局及现场踏勘，近3年现有垃圾填埋场未发生环境投诉事件，未发生环境污染事件。根据对现有填埋场的现场调查，现有环境问题及整改措施详见下表。

表 3-7现有环境问题及整改措施汇总表

| 序号 | 现有环境问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 巴中市垃圾无害化综合处理场工程至今未开展验收。 | 巴中市垃圾无害化综合处理场工程尽快完成验收相关手续。 |
|  | 现有垃圾填埋场填埋量已超出设计容库，已达到设计服务年限，增大了坝溃、滑坡和坍塌的风险。 | 建议现有垃圾填埋场进行封场。 |
|  | 目前渗滤液处理站运营单位巴中市洁原固体废物处理有限公司未与巴中市污水处理厂签订具备法律效力的书面合同。 | 渗滤液处理站运营单位巴中市洁原固体废物处理有限公司与巴中市污水处理厂签订具备法律效力的书面合同。 |
|  | 现有巴中市生活垃圾填埋场填埋库区边界500米卫生防护距离范围内部分农户旧房未拆除。 | 现有巴中市生活垃圾填埋场填埋库区边界500米卫生防护距离范围内部分农户房屋进行拆除。 |
|  | 废气未开展例行监测、渗滤液处理设施排放口污染物不全，不能满足《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求。 | 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）相关要求，增加废气例行监测，补充废水例行监测因子。 |
|  | 现有渗滤液处理站抽吸的气体未设置废气处理措施，直接排放。 | 现有渗滤液处理站（包括调节池）全部采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭集中处理后达标排放。 |
|  | 调节池（3000m3）未采取封闭措施，恶臭气体未收集。 | 调节池（3000m3）采取加盖密闭，恶臭气体采取负压抽吸方式。 |

建设项目概况及工程分析

建设项目概况

项目名称、性质、建设地点

项目名称：巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目

建设单位：巴中市巴州区市政公用事业保障中心

建设性质：扩建

建设地点：巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社

主要建设内容：项目新增填埋区域15500m2，用于填埋生活垃圾焚烧飞灰，可填埋约8.5万立方，可填埋年限约10年。结合现场实际情况，该项目需要开挖土石方约11万m³，新建水沟约700米，地面处理约15500m2等。

占地面积：飞灰填埋区面积约15500平方米。

项目投资：项目总投资727.9万元。

建设项目基本概况

飞灰来源、产生、处理方式及处置去向

（1）来源

巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂位于巴中市巴州区光辉镇哨台村六社，总用地面积8.68公顷，约130.23亩，设计总处理规模为日处理生活垃圾1200t/d。巴中城市生活垃圾焚烧发电项目分两期建成，其中一期工程生活垃圾焚烧处理规模为600t/d，焚烧线配置2台机械炉排焚烧炉（单炉焚烧处理能力300t/d），2015年建成投运。二期工程新增一台处理能力为600td的垃圾焚烧炉，2022年6月正式投运。2024年，企业利用现有生活垃圾焚烧炉剩余焚烧能力，协同处置巴中市辖区（南江县城区除外）居民日常生活生产的生活垃圾以及符合《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）入炉要求的一般固体废物，该项目由巴中市生态环境局以巴环境审〔2024〕5号文对《巴中市兴泸环境科技有限公司增加协同处置污泥和一般工业固体废物项目环境影响报告书》予以批复。截至目前，该项目处于试运行阶段。

（2）飞灰产生

根据《国家危险废物名录》（2021年版），生活垃圾焚烧飞灰属于危险废物(HW18焚烧处置残渣)。生活垃圾焚烧厂产生的飞灰主要来自于：一、从布袋除尘器下埋刮板输送机出来的灰，占大部分；二、脱酸反应塔出灰，这部分灰主要是烟气初步沉降积灰和反应塔事故排灰，灰量较少；三、其余如烟囱底部沉降的飞灰所占比例很小。焚烧厂产生的飞灰经收集、输送至飞灰贮仓内暂存。

截至目前，巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂主要焚烧生活垃圾。巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂一期垃圾焚烧处理规模为600t/d，焚烧线配置2台机械炉排焚烧炉（单炉焚烧处理能力300t/d），二期工程垃圾焚烧炉处理能力为600t/d。一、二期工程设计年焚烧垃圾量合计400000吨，设计年发电量14453万千瓦时。根据企业实际焚烧情况，2022年全厂总焚烧量为240803吨，年工况为60%；2023年全厂总焚烧量为234964吨，年工况为59%；2024年1月~8月，全厂总焚烧量为148794吨，年工况为37%。

表 4-1 巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾焚烧量和飞灰产生量

| 年度 | 垃圾处理量（吨） | 螯合稳定后固化飞灰量（吨） | 飞灰量与垃圾量占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 240803 | 6035.4 | 2.51 |
| 2023年 | 234964 | 6319.1 | 2.69 |
| 2024年1月~8月 | 148794 | 3337.6 | 2.24 |

2024年4月，企业利用现有生活垃圾焚烧炉剩余焚烧能力，增加协同处置污泥和一般工业固体废物，该项目于2024年4月取得环评批复（巴环境审〔2024〕5号），目前该项目处于试运行阶段。根据《巴中市兴泸环境科技有限公司增加协同处置污泥和一般工业固体废物项目环境影响报告书》，增加协同处置污泥和一般工业固体废物后，螯合稳定后的飞灰产生量为10255.05t/a。

（3）焚烧厂飞灰的处理方式及处置去向

根据《巴中市兴泸环境科技有限公司增加协同处置污泥和一般工业固体废物项目环境影响报告书》环评批复要求：“项目实施后焚烧烟气处理系统产生的飞灰在厂区内进行固化(水泥+螯合剂)，经固化处理后进行浸出毒性和抗压强度试验，在毒性试验合格及单轴抗压强度大于1MPa后运至指定场所填埋处置，若浸出液污染物浓度超过《生活垃圾填埋场污染物控制标准》中浸出液污染物浓度标准限值，需将飞灰送到具备资质的危险废物处置单位处理。”

本项目填埋物为巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂焚烧飞灰经稳定化处理后的飞灰稳定化体，采用吨袋包装。飞灰稳定化物在焚烧厂内密封包装后经运输车运到填埋场直接入场填埋。固化飞灰运输路线约14km，固化飞灰运输路线图详见附图27。

| 固化飞灰堆放区 | 固化飞灰吨袋包装 |
| --- | --- |

飞灰稳定化处理工艺：由巴中市兴泸环境科技有限公司在巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂内稳定化处理。

巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂内1#、2#主厂房已分别建设有飞灰仓和飞灰稳定化系统，飞灰仓可满足约5天的飞灰储存需求，飞灰固化设备主要有：灰库、水泥库、盘式定量给料机、可变速螺旋给料机、飞灰混炼机、螯合剂供给装置和养生皮带输送机。

飞灰固化设备采用全密封设计，有效防止有飞灰、气味的外扬，更好的保护环境。本机还配有通风加热系统，防止稳定化产物结露并适当烘干。飞灰固化采用“水泥+螯合剂”的稳定化处理工艺，其中水、螯合剂、水泥的添加量分别为飞灰量的20%、2%、15%。经混合后，在固化物储坑内养护72小时以上进行浸出毒性试验，测试浸出率，并进行抗压强度试验。在毒性试验合格及单轴抗压强度大于1MPa后，通过炉渣起重机定期装入专用运输车，运至巴中市生活垃圾填埋场进行填埋，企业已与巴中城市生活垃圾处理有限公司签订飞灰处置协议。

图 4-1飞灰稳定化处理工艺流程图

服务规模

根据《巴中市兴泸环境科技有限公司增加协同处置污泥和一般工业固体废物项目环境影响报告书》，飞灰固化采用“水泥+螯合剂”的稳定化处理工艺，其中水、螯合剂、水泥的添加量分别为飞灰量的20%、2%、15%。需要填埋的固化飞灰量为10255.05t/a，折合约7888.5m3/a（密度按1.3t/m3换算）。

飞灰主要成分分析

飞灰中重金属的成份和含量与焚烧的垃圾组分、焚烧炉炉型、焚烧炉炉型、焚烧条件和烟气处理工艺等因素有关，其变化范围也较大。其主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等，另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二噁英等有毒有机物。

库容及设计年限

根据场区地形构建的填埋库区，用网格法计算其体积得到填埋库区的库容，计算公式如下：

采用鸿业土方软件计算填埋场库容，网格为边长10m的正方形方格网，软件计算得到设计总有效库容为8.5万m3，根据《巴中市兴泸环境科技有限公司增加协同处置污泥和一般工业固体废物项目环境影响报告书》，需要填埋的固化飞灰量为10255.05t/a，折合约7888.5m3/a，故本项目服务年限为10年。

固化飞灰填埋场

本项目固化飞灰填埋场新增填埋区域15500m2，填埋区起始填埋标高为315.0m，以15%的内边坡起坡，每上升10m设置一个8m的平台，最终填埋标高为325-355m，库容为8.5万立方米，服务年限为10年。采用分区、分单元、分层和每日覆盖的作业方式。

填埋飞灰的入场要求

巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂焚烧稳定化的飞灰浸出液需满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中第6.3条相关规定的条件后方可入场，生活垃圾焚烧飞灰仅可进入填埋场的独立填埋分区进行填埋处置，且应满足下列条件：

a）二噁英类含量低于3μgTEQ/kg；

b）按照 HJ/T 300制备的浸出液中危害成分浓度低于规定的限值。

入场固化飞灰应有相关部门的检测合格证明，责任主体为巴中市兴泸环境科技有限公司。

根据2024年度巴中市兴泸环境科技有限公司固化飞灰现有例行监测报告，飞灰固化物含水率＜17%，固化飞灰浸出液监测结果详见下表。

表 4-2固化飞灰浸出液监测结果

因涉及商业秘密，不予公示。

根据监测结果，飞灰采用“水泥+螯合剂”的稳定化处理工艺后，固化飞灰浸出液监测结果可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）浸出液污染物控制限值相关要求。

建设内容及项目组成

项目建设内容及主要环境问题详见表 4-3。

表 4-3  本项目建设内容一览表

| 类别 | 建设内容及规模 |  | 主要环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主体工程 | 飞灰填埋场 | 本项目固化飞灰填埋场新增填埋区域15500m2，填埋区起始填埋标高为315.0m，以15%的内边坡起坡，每上升10m设置一个8m的平台， 最终填埋标高为325-355m，库容为8.5万立方米，服务年限为10年。采用分区、分单元、分层和每日覆盖的作业方式。 | 施工废水、生活污水、施工噪声、扬尘、机械废气 | 渗滤液、颗粒物 | 扩建 |
|  | 防渗设计 | 本项目防渗结构为：HDPE膜+长纤无纺布+粘土+长纤无纺布。 |  |  | 新建 |
|  | 垃圾坝 | 利用现有垃圾坝，填埋场下方已构筑80m长，30m高的拦渣大坝。 |  |  | 利旧 |
|  | 截洪沟 | 设计沿填埋库区的325-355m标高填埋边界周边设置永久性环库截洪沟，总长为500m。 |  |  | 新建 |
|  | 雨水导排 | 场外径流截排设施：包括沿填埋区边界设置的永久性环库截洪沟和设置在各水平防渗层锚固平台内侧及道路上的排水边沟。 场内径流截排设施：设置在垃圾填埋平台面与终了坡面上的排水设施。 |  |  | 新建 |
|  | 渗滤液收集导排系统 | 渗滤液导排系统铺设在中间分隔层上，包括渗滤液导排盲沟、300mm厚砾石导流层。 渗滤液导排盲沟及导流层采用砾石铺设，石料为筛选后的级配石料。 |  |  | 新建 |
|  | 填埋气导排系统 | 本设计选用竖向导出方式，采用石笼竖井，导出井的井径为1m，由集气导渗管、碎石导气导渗层和土工网箍圈三部分成，其中的集气导渗管为DN140 HDPE 多孔管。导出井按等梅花形、井间距50m的原则布设。 导气井上设点火器作燃烧处理或直接由导出井放空。 |  |  | 新建 |
|  | 地下水导排系统 | 设计在填埋区分别设置碎石地下水导排层，中央位置设置地下水收集主盲沟， 沿主盲沟隔一定距离设置一些拦截支盲沟。主沟为中部埋设一条DN300 HDPE打孔排水管，支沟为中部埋设DN160 HDPE打孔排水管，支沟汇水入主沟。主、支沟的设计纵坡均为i≥0.03%。 填埋区地下水导排接入调节池下的库底截洪沟，并与调节池地下水导排一起排至调节池下游。 |  |  | 新建 |
|  | 封场覆盖 | 填埋区终场覆盖层的基本结构由下至上依次为：排气层、膜下粘土保护层、HDPE土工膜防渗层、膜上保护层兼排水层、自然表土层、营养土层和植被层。 |  |  | 新建 |
| 公辅工程 | 道路 | 新建场内道路约1200m2，路基总宽度 4m。 | / | / | 新建 |
|  | 供水 | 利用市政给水管网供给。 | / | / | 依托 |
|  | 供电 | 本垃圾填埋场10KV 电源由市政10KV线路变压器引入双电源，架空挂设。 | / | / | 新建 |
| 办公生活设施 | 依托现有巴中市生活垃圾填埋场已建办公生活区。 |  | / | / | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 粉尘：飞灰固化后采用密封吨袋包装，采取分区填埋和每日覆盖的填埋方式。运输车辆封闭，填埋区填埋时，堆面采用HDPE膜遮盖，工作区采用洒水抑尘。入场道路硬化处理，不定时洒水抑尘，进出车辆清洗。 | / | 废气 | 新建 |
|  |  | 渗滤液处理站恶臭：采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭处理后通过15m高排气筒排放。 | / | 废气 | 整改 |
|  | 废水 | 渗滤液、车辆冲洗水一起进入调节池，再进入渗滤液处理站处理后通过管网进入巴中市第二污水处理厂处理达标后排至巴河。渗滤液处理站浓缩液经密闭管道回灌至填埋场。 | / | 废水 | 依托 |
|  | 固废 | 渗滤液处理站产生的污泥经密闭管道回灌至填埋场。 | / | 固废 | 依托 |
|  | 地下水 | 6个监测井，包括本底井1眼，排水井1眼，污染扩散井2眼，污染监测井2眼；按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求对地下水进行监测。 | / | / | 依托 |
|  | 噪声 | 低噪声设备、距离衰减、加强设备保养等措施 | / | 噪声 | 新建 |

项目主要工程量

项目主要工程量见下表 4-4。

表 4-4项目主要工程量表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 新建水沟 | m | 700 |
|  | 地面处理（包括防渗措施） | m2 | 15500 |
|  | 导气管 | 个 | 140 |
|  | 边坡治理 | m | 500 |
|  | HDPE膜 | m2 | 37200 |
|  | 粘土 | m2 | 23250 |

主要设备

项目主要设备详见下表。

表 4-5 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 台 | 1 |
| 2 | 挖掘机 | 台 | 1 |
| 3 | 推土机 | 台 | 1 |
| 4 | 运输车辆 | 台 | 3 |

公用辅助工程

给排水工程

（1）给水水源

本工程给水利用市政给水管网供给，主要用水量为车辆冲洗水。本项目不新增定员。

项目用水情况详述如下：

车辆冲洗水：项目设3辆固化飞灰转运车辆，平均每天运输车辆按1车次计，用水定额按100L/车次计算，则转运车辆冲洗用水量为0.3m3/d，合计109.5m3/a。

（2）排水工程

本工程排水主要为渗滤液和车辆冲洗废水。本项目在库区设置滤液导排盲沟和300mm 厚砾石导流层对渗滤液进行收集后进入调节池，车辆冲洗水经管道收集后进入调节池。经调节池处理的废水再进入渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入巴河。

图 4-2项目水平衡图  单位：m3/d

图 4-3全厂水平衡图  单位：m3/d

供电工程

本垃圾填埋场10KV 电源由市政10KV线路变压器引入双电源，架空挂设。

土石方平衡

根据《巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目初步设计》，飞灰填埋区土石方主要来源于本区域整形处理。经核实，本项目土石方开挖总量111241.71m3，土石方回填总量为7891.58m3，弃方量为103350.13 m3。本项目土石方平衡详见下表。

表 4-6项目土石方平衡表

| 挖方量（m3） | 填方量（m3） | 弃方量（m3） |
| --- | --- | --- |
| 111241.71 | 7891.58 | 103350.13 |

总平面布置合理性分析

根据场地地形，周边地形较为单一，为低矮丘陵地形，四周偏高，中间较低；场地内部地势较为平坦，整体东南高，西北低，东南最高高程达398.22m，西北最低处高程为357.57m，高差相差40.65m。渗滤液处理站位于填埋场西侧，东南最高高程达354.46m。

本工程道路交通较方便，通过村社道路与城市主干道南龛大道相连，路宽7米，能够满足运输需求，交通便捷。

综上，本项目总平面布置从环保角度来讲合理可行。

工程设计

根据《巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目初步设计》，项目工程设计如下：

飞灰填埋作业

本项目填埋场采用分区、分单元、分层和每日覆盖的作业方式，采用中间临时截洪沟将填埋场区划分为三个区域，一区面积2447.88m2，二区面积5782.12m2，三区面积7270m2。

进场稳定化飞灰为吨袋包装，由垃圾焚烧厂运输车运至填埋场，然后利用叉车辅助人工码放。码放的方式采用平铺、搭砌及退台的方式。在填埋作业叉车码放不方便的情况下，可采用人工辅助的方式，但尽量以机械填埋作业为主。

垃圾坝

利用现有垃圾坝，填埋场下方已构筑80m长，30m高的拦渣大坝。

防渗设计

根据《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）要求，在符合有关标准和满足基本防渗功能要求条件下，采用有效的防渗措施，确保结构层稳定，实现雨污分隔、分流和满足表层植被生长条件。

本工程防渗设计拟采用双人工复合村层系统，防渗结构为HDPE膜+长纤无纺布+粘土+长纤无纺布。

库底、边坡防渗层结构从下至上为：基础整平压实、750mm粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）、2.00mmHDPE膜、8mm厚复合排水网（渗漏检测层）、800g/m2聚酯长丝无纺土工布（反渗层）、750mm粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）、2.00mmHDPE膜、800g/m2聚酯长丝无纺土工布（反渗层）、150mm厚级配砂、300mm厚砾石，粒径20～60mm。

渗滤液收集处理设计

渗滤液导排系统铺设在中间分隔层上，包括渗滤液导排盲沟、300mm厚砾石导流层。 渗滤液导排盲沟及导流层采用砾石铺设，石料为筛选后的级配石料。HDPE管材选用PE100级，管材性能技术要求与检验应符合《垃圾填埋场用高密度聚乙烯管材》(CJ/T371-2011)的要求。渗滤液导排主盲沟中心管采用 DN300 HDPE穿孔管，渗滤液导排支盲沟中心管采用DN140 HDPE穿孔管，管顶端均采用25mm后聚乙烯焊牢。管连接时采用热熔焊接。渗滤液导排管穿越过垃圾坝时，HDPE管不穿孔并作混凝土保护；纵横向坡度不下于3%。飞灰填埋区渗滤液调节池利用现有渗滤液调节池进行收集。

填埋气导排系统设计

本设计选用竖向导出方式，采用石笼竖井，导出井的井径为1m，由集气导渗管、碎石导气导渗层和土工网箍圈三部分成，其中的集气导渗管为DN140 HDPE 多孔管。导出井按等梅花形、井间距50m的原则布设。导气井上设点火器作燃烧处理或直接由导出井放空。

截洪沟

设计沿填埋库区的325-355m标高填埋边界周边设置了永久性环库截洪沟，主要用于排除最终填埋边界线至分水岭（山脊线）之间的地表径流，并兼排垃圾填埋终了坡面的地表径流。本工程环库截洪沟的总长为500m。

雨水导排系统

场外径流截排设施：包括沿填埋区边界设置的永久性环库截洪沟和设置在各水平防渗层锚固平台内侧及道路上的排水边沟。

场内径流截排设施：设置在垃圾填埋平台面与终了坡面上的排水设施。

地下水导排系统

为防雨季来临造成地下水位可能升高，设计在填埋区分别设置碎石地下水导排层，中央位置设置地下水收集主盲沟， 沿主盲沟隔一定距离设置一些拦截支盲沟。主沟为中部埋设一条DN300 HDPE打孔排水管，支沟为中部埋设DN160 HDPE打孔排水管，支沟汇水入主沟。主、支沟的设计纵坡均为i≥0.03%。

填埋区地下水导排接入调节池下的库底排洪沟，并与调节池地下水导排一起排至调节池下游。

封场方案

1、封场结构设计

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）要求和场区建设条件，本设计选择的填埋区终场覆盖层的基本结构由下至上依次为：排气层、膜下粘土保护层、HDPE土工膜防渗层、膜上保护层兼排水层、自然表土层、营养土层和植被层。

（a）排气层：采用含泥量低的卵砾石铺设，厚度为30cm。

（b）膜下粘土保护层：采用清基出来和风化料或粘土铺设、碾压， 厚度为35cm

（c）防渗阻气层：采用渗透系数小于1×10-7cm/s，厚度1.0mm 的高密度聚乙烯土工膜HDPE），铺设在基本覆土层上。

（d）排水层：采用复合土工排水网，铺设在防渗阻气层上。

（e）自然表土层：利用填埋场清基开挖的弃土，厚度为30cm。

（f）营养土层：含有植物生长所需要的营养物质的土层，利用填埋基坑开挖的弃土并掺合有机肥，厚度为20cm。

（g）植被层：根据《水土保持综合治理技术规范》，填埋场可按照荒坡地进行育林育草，但应根据填埋场气候条件和稳定性条件进行选择确定。

2、封场技术要求

为防止风和雨水的侵蚀，避免植物根系对覆盖层的破坏，终场覆盖层的顶面应由中间坡向填埋区四周，平均坡度不小于5％。同时，还应加强对堆体沉降的巡查，及时修复因堆体沉降而发生坡度变化的覆盖层。

填埋场服务期满即进行最终表面的封场覆盖，并修筑排水沟，引至周边截洪沟或陡槽。

3、土地复垦方案

在施工结束时，即对道路（包括场区道路和进场道路）的坡面、场区空地、渗沥液处理站、办公及生活区等处进行绿化，树种选择以对硫化氢、氨等刺激性气体具有吸收作用或抗性作用的植物为主。当填埋满库后，进行封场复土，进行绿化。

4、封场利用

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024），填埋场土地开发利用时，应按照HJ 25.1、HJ 25.2、HJ 25.3 等相关标准进行环境调查和风险评估。稳定化场地利用还应满足GB/T 25179 中稳定化利用的判定要求。

填埋区开槽

填埋区开槽坡底坡度为1%。底部设置0.6米防渗层，两侧设置锚固沟兼排水沟，新建水沟约700m，堆体平台为5米。

图 4-4填埋区开槽

工程分析

施工期主要工艺流程

1、场地平整

清除库区所有陈腐垃圾，零星植被，确保所有软土、其他有可能降低防渗性能和强度的异物被去除；所有裂缝和坑洞被堵塞；配合场底渗滤液收集系统的布设，形成一定的排水坡度；库区边坡应尽量平顺，不应成台阶状、反坡或突然变坡。

最终形成的基础构建面应该达到下列要求：（1）平整、坚实、无裂缝、无松土；（2）地基表面无积水、树根及其他任何有害的杂物；（3）坡面稳定，过渡平缓。

2、建、构筑物施工

主要包括防渗设计、截洪沟、雨水及地下水导排、渗滤液收集导排系统、填埋气导排系统等施工。

图 4-5固化飞灰填埋场施工工艺流程及产污节点图

运营期主要工艺流程

固化飞灰填埋区工艺流程详见下表。

图 4-6固化飞灰填埋区运营期工艺流程及产污节点图

工艺说明：

①卸料：固化稳定化后飞灰为吨袋包装，经过车辆运输至场地内。车辆经称重后进入场区，在指定卸料区将袋装固化飞灰进行卸料。当日的卸料需要在当日处理完毕，不得在卸料区堆存。

②填埋：进场固化飞灰按分区、分层进行填埋。作业单元和作业面的大小应按设计及现场填埋机具的配备、固废量、运输车辆的多少等实际条件而定。填埋物摊铺必须分层进行，每层厚度 0.5m，由于固化飞灰具有一定强度，入场后不需压实（不使用压实机，以免破坏吨袋，导致飞灰外溢），按顺序分区进行填埋，然后每日填埋作业结束时进行临时覆盖。

③临时覆盖（中间覆盖）：临时覆盖指每天填埋工作结束后，应对飞灰压实表面进行临时覆盖。中间覆盖是在填埋场在完成一个区域较长时段内不填埋飞灰的情况下，为减少淋溶液的产生而采取的措施。本工程采用1.0mm厚的HDPE膜作为覆盖材料。

④封场：填埋至设计高程时，需进行终期覆盖封场，其目的在于达到场地的安全稳定、生态恢复、保护环境、土地的综合利用、削减雨水的渗入。

封场后主要工艺流程

填埋场封场主要是进行终场覆盖及植被恢复。封场后不进行飞灰填埋作业，封场后的全面绿化还将使区域生态环境得到全面改善。封场后污染源主要来自填埋区渗滤液。

项目污染物治理及排放

项目污染物产生及治理情况见下表。

表 4-7项目污染物产生、治理汇总表

|  | 污染物种类 | 产生位置 | 编号 | 污染物名称 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工场地 | / | 施工扬尘 | 扬尘 | 定期洒水；运输过程中加盖篷布 |
|  |  | 施工机械 | / | 施工机械燃油废气 | CO、THC、NO2 | / |
|  | 废水 | 施工过程 | / | 施工废水 | SS、石油类 | 收集后可经隔油沉淀后用于洒水抑尘 |
|  |  | 办公生活 | / | 生活污水 | COD、NH3-N | 经预处理池预处理后进入渗滤液处理站处理 |
|  | 噪声 | 施工车辆 | / | 施工车辆设备 | / | 合理安排施工时间 |
|  | 固体废物 | 场地平整 | / | 废弃土石方及废渣 | / | 运往虎家梁弃土场 |
|  |  | 办公生活 | / | 生活垃圾 | / | 送至垃圾焚烧厂焚烧处理 |
| 运营期 | 废气 | 固化飞灰填埋区 | G1 | 粉尘 | 颗粒物 | 飞灰固化后采用密封吨袋包装，采取每日覆盖和中间覆盖的填埋模式。运输车辆封闭，填埋区填埋时，堆面采用HDPE膜遮盖，工作区采用洒水抑尘。入场道路硬化处理，不定时洒水抑尘，进出车辆清洗。 |
|  |  | 渗滤液处理站 | G2 | 恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭处理后通过15m高排气筒排放。 |
|  | 废水 | 固化飞灰填埋区 | W1 | 渗滤液 | COD、BOD5、NH3-N、SS、重金属等 | 渗滤液、车辆冲洗水一起进入调节池，再进入渗滤液处理站处理后通过管网进入巴中市第二污水处理厂处理达标后排至巴河 |
|  |  | 冲洗车辆 | W2 | 洗车废水 | SS |  |
|  |  | 渗滤液处理站 | W3 | 浓缩液 | COD、BOD5、NH3-N、SS、重金属等 | 经密闭管道回灌至填埋场 |
|  | 固体废物 | 渗滤液处理站 | S1 | 污泥 | / | 经密闭管道回灌至填埋场 |
|  | 噪声 | 吊车、铲车 | N1 | 噪声 | / | 低噪声设备、距离衰减 |

施工期污染物治理及排放

废气

项目在施工过程中对环境空气的影响主要为施工作业和运输扬尘、施工机械燃油废气等。

（1）扬尘

扬尘污染源主要有：场地平整作业；车辆运输、材料装卸、堆放等过程的扬尘。在场地平整、车辆运输、材料装卸、堆放等施工环节中均会产生扬尘，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气等诸多因素有关，影响范围一般为150~300m。施工扬尘造成的污染是短期、局部的，施工完成后便会自行消失。

为减少施工粉尘的影响，施工场地定期洒水；在工程施工时，周边应设置围挡；建筑材料堆存过程中应有苫布遮盖；建筑垃圾及时处理、清运，运输过程中加盖篷布；车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免产生二次粉尘；施工人员应采取必要的个人防护措施。同时由于填埋场周边200m范围内没有环境敏感点，施工扬尘对周围的影响不大。

（2）施工机械燃油废气

工程施工期间各种动力机械（如载重汽车、铲车、推土机等）产生的尾气使局部大气环境受到污染，尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NO2等。根据施工工序和工段不同而不同，其特点是间歇性排放，排放时间段，排放量小，属于无组织排放。加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，对环境影响甚微。

废水

施工期废水主要为施工废水、施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天停放的机械被雨水等冲刷后产生油污染和车辆清洗水，在雨天时形成地表径流污染附近的水体和土壤，因此，在施工期应加强对施工机械的管理维护，防止油污泄漏。降雨径流冲刷施工作业区产生的污水，主要含高浓度的的SS，施工时应密切留意天气变化情况，在降雨尤其是大雨时对未来得及压实的土层以及施工用材料用防雨布覆盖可减少SS浓度。本项目施工废水收集后可经沉淀隔油后用于洒水抑尘等，严禁不处理任由其漫流。

（2）生活污水

在施工期，施工人员生活污水的主要污染物主要为pH、SS、COD和BOD5。本项目不新增占地修建施工营地，估算本目施工期高峰期施工人员数量为30人，职工生活用水定额按90L/人·d计，污水产生系数为0.85计，则生活污水产生量为2.3m3/d。生活污水进入现有预处理池处理后，进入渗滤液调节池。

噪声

施工期间噪声源为工程施工车辆设备等产生的噪声，各噪声源强特征见表 4-8。

表 4-8 施工期主要噪声源情况  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 80~85 | 流动源 |
| 2 | 推土机 | 90 | 流动源 |
| 3 | 装载机 | 75~85 | 流动源 |
| 4 | 运输车辆 | 85 | 流动源 |

为了减小施工期噪声影响，采取的措施如下：

（1）合理安排施工时间：制定施工计划时，在施工作业需合理安排各类施工机械的工作时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，避免高噪声设备在夜间作业，尽可能减少对动物活动和生存环境的不利影响。

（2）合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（3）降低设备声级：设备选用上尽量采用低噪声设备，如以固定机械设备与挖压机械代替燃油机械等；固定机械设备与挖土、运土机械，如管沟开挖的挖掘机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备和运输车辆进行定期的维护、养护。

（4）适当限制大型装载车的车速，减少或杜绝鸣笛。施工运输车辆在经过沿途居民点、学校、医院等声环境敏感点时禁止使用高音喇叭，减少夜间运输。

通过以上措施，项目施工期噪声昼、夜间排放能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周边环境影响不大。

固体废物

施工期产生的固体废物主要为场地平整、施工活动产生的废弃土石方及废渣，以及施工人员产生的生活垃圾。

施工期生活垃圾产生量约为15kg/d，转运至巴中市生活垃圾焚烧厂进行焚烧。施工期废弃土石方及废渣产生量约10.34万m3，废渣运往虎家梁弃土场。

生态环境

根据工程资料，项目工程总占地面积1.55hm2，占用的主要是乔木林地和灌木林地。工程占地会破坏一定林地和灌草地植被，所以在项目施工期后，要施行土地复垦、植被恢复等措施来恢复占地的植被，在采取相关措施后，整体上不会改变评价区内现有的土地利用类型的基本格局。

因此，施工期间应采取有效措施防止水土流失，如修建施工围挡和护坡等，最大限度地减少施工过程对环境的影响。

运营期污染物治理及排放

废气

1、有组织废气

本项目有组织废气主要为渗滤液处理站产生的恶臭。

本项目废水依托现有渗滤液处理站处理，厂内已设置调节池3座，渗滤液处理站处理规模150m3/d，采用“调节池+A/O池+MBR+纳滤+反渗透”工艺。本项目渗滤液和现有垃圾填埋场渗滤液一同进入渗滤液处理站处理。本项目填埋物为固化后的飞灰，与生活垃圾不同，其在填埋过程中不会因厌氧发酵而产生恶臭污染物。故本次评价渗滤液处理站恶臭考虑全厂废水进入渗滤液处理站产生的恶臭。

参考《城市污水处理厂恶臭排放特征及污染源强研究》和《恶臭污染测试与控制技术》（化学工业出版社）中“污水处理厂恶臭环境影响评价”中相关内容，确定本项目废气污染源产生情况详见下表。

表 4-9本项目废气污染源产生情况

| 处理区域 | 面积 | 污染物 | 排放系数mg/m2.h | 产生量kg/h | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 2125 | 氨 | 11.8 | 0.0251 | 0.2197 |
|  |  | 硫化氢 | 1.12 | 0.0024 | 0.0208 |
| 生化处理区 | 160 | 氨 | 1.19 | 0.0002 | 0.0017 |
|  |  | 硫化氢 | 0.12 | 0.00002 | 0.0002 |

治理措施：渗滤液处理站（包括调节池）全部采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭集中处理后通过15m高排气筒排放。

排放情况：本项目废气污染源产生及排放情况详见下表。

表 4-10本项目有组织废气污染源产生情况一览表

| 设施 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放时间h | 排放速率限值kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气量Nm3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 工艺 | 处理效率% | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |  |
| 渗滤液处理站恶臭（DA001） | DA排气筒（H=15m，Φ=0.7m） | NH3 | 类比法 | 15000 | 1.68 | 0.025 | 0.221 | 生物除臭+15m排气筒 | 90% | 0.152 | 0.0023 | 0.020 | 8760 | 4.9 |
|  |  | H2S | 类比法 |  | 0.16 | 0.002 | 0.021 |  | 90% | 0.014 | 0.0002 | 0.002 | 8760 | 0.33 |

根据本项目废气污染源排放情况，NH3、H2S可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值。

2、无组织废气

本项目废气主要为固化飞灰填埋区产生的粉尘和渗滤液处理站恶臭。

（1）固化飞灰填埋区产生的粉尘（G1）

本项目填埋飞灰已经螯合固化，且飞灰填埋时采用吨袋包装不裸露于空气中，其堆体不易起尘，建设单位采取每日覆盖和中间覆盖模式，所以堆体扬尘产生量极少，可以忽略。本次主要考虑填埋过程产生的卸载扬尘。

参照李亚军发表在《西北铀矿地质》（第31卷第2期）中的《无组织排放源常用分析与估算方法》中的自卸车卸料起尘量估算模式，经验公式为：

式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次；

U—多年平均风速，m/s，取巴中市多年平均风速1.16m/s；

M—汽车卸料量，t，取25t/次。

u取巴中市平均风速1.16m/s；M取25t，则根据公式推断出装卸粉尘产生量为4.02g/次，项目每天最大填埋次数约为3次，则每年运输最大次数为1095次。由于每次卸料在短时间内完成（持续时间按30min计），年工作时间365天，因此每年自卸汽车装卸扬尘排放量为0.0041t/a（0.0075kg/h），为无组织排放。

（2）渗滤液处理站恶臭

渗滤液处理站采用密闭加盖，废气收集效率按90%考虑，剩余10%逸散至大气。

综上，本项目无组织排放情况详见下表。

表 4-11本项目无组织废气污染源产生情况一览表

| 设施 | 名称 | 核算方法 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理站 | NH3 | 类比法 | 0.0025 | 0.0221 | 加盖密闭 | 0.0025 | 0.0221 | 8760 |
|  | H2S | 类比法 | 0.0002 | 0.0021 |  | 0.0002 | 0.0021 | 8760 |
| 固化飞灰填埋区 | TSP | 类比法 | 0.0075 | 0.0041 | 洒水降尘，每日覆盖 | 0.0075 | 0.0041 | 8760 |

废水

本项目营运期固化飞灰填埋场产生的废水主要为固化飞灰填埋场渗滤液、车辆冲洗水和渗滤液处理站浓缩液。本项目建成后不新增劳动定员。

1、废水产生情况

（1）固化飞灰填埋场渗滤液（W1）

①产生量

本项目固化飞灰填埋场填埋物质为飞灰固化物，经水泥和螯合剂固化后的飞灰本身含水率低，基本不会渗出渗滤液，且飞灰的表面积已大大减少，可渗透性也已降低，其所含重金属离子与螯合剂反应形成了稳定的、难溶于水的螯合物，有效阻止了重金属的浸出。因此，渗滤液主要来源于各种途径进入填埋场的大气降水，不考虑飞灰带水。

固化飞灰填埋区投影面积为15500m2。根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ564-2010），采用下述经验公式（浸出系数法）进行估算。

Q=I×(C1×A1+C2×A2+C3×A3)÷1000

式中：Q：平均渗滤液产生量，m3/d；

I：日平均降雨量，mm/d；根据巴中气象站常规气象项目统计（2003-2022年），巴中市多年平均降雨量1196.96mm，日降雨量约3.28mm。

A1；作业单元汇水面积，m2；

C1：作业单元渗出系数，一般宜取0.5~0.8，根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）附录B，本项目取0.7；

表 4-12  正在填埋作业单元浸出系数C1取值表

| 所在地年降雨量（mm） 有机物含量 | 年降雨量≥800 | 400≤年降雨量＜800 | 年降雨量＜400 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞70% | 0.85~1.00 | 0.75~0.95 | 0.50~0.75 |
| ≤70% | 0.70~0.80 | 0.50~0.70 | 0.40~0.55 |

A2：中间覆盖单元汇水面积，m2；

C2：中间覆盖单元渗出系数，根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）附录B，当采用膜覆盖时宜取(0.2~0.3) C1生活垃圾降解程度低或埋深小时宜取下限，生活垃圾降解程度高或埋深大时宜取上限；当采用土覆盖时宜取(0.4~0.6) C1 (若覆盖材料渗透系数较小整体密封性好、生活垃圾降解程度低及埋深小时宜取低值，若覆盖材料渗透系数较大、整体密封性较差、牛活垃圾降解程度高及埋深大时宜取高值)。本项目采用HDPE膜覆盖，选取0.3C1。

A3：终场覆盖单元汇水面积，m2；

C3：终场覆盖单元渗出系数，一般取0.1~0.2。

根据填埋场分区及其分区作业方式，选取最不利工况计算填埋场渗滤液产生量，即三区正在作业的情形（作业单元汇水面积A1为7270m2），一区和二区中间覆盖（中间覆盖单元汇水面积A2为8230m2），终场覆盖单元汇水面积A3为0。

表 4-13填埋场渗滤液产生量

| 名称 | 月平均降雨量mm | 作业单元汇水面积m2 | 作业单元渗出系数 | 中间覆盖单元汇水面积m2 | 中间覆盖单元渗出系数 | Q（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化飞灰填埋场 | 3.28 | 7270 | 0.7 | 8230 | 0.21 | 22.36 |

经计算，本项目固化飞灰填埋区渗滤液平均产生量为22.36m3/d。

②渗滤液水质及污染物产生情况

根据《垃圾焚烧固化稳定化飞灰填埋处置面临的问题与对策》（环境工程学报，2018年10月），生活垃圾焚烧后，飞灰中有机物含量极小，渗滤液污染物主要以重金属为主。

根据《环境污染治理技术与设备》（第7卷，第1期，2006年1月）《城市生活垃圾填埋场渗滤液生化处理过程中重金属离子问题》（北京工业大学环境与能源工程学院），其总结研究国内资料，得出我国垃圾渗滤液中的重金属含量情况，详见下表。

表 4-14 我国城市垃圾渗滤液重金属含量一览表   单位：μg/L

| 重金属 | Cd | Cr | Pb | As | Ni | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 1~100 | 60~990 | 100~200 | 0~92 | 260~1000 | 10~1100 | 75~1060 |

评价收集了《荆州市生活垃圾填埋场飞灰填埋专区工程项目竣工环境保护验收监测报告》2020年8月29-30日对渗滤液废水调节池的监测数据：其中COD范围为1640～1930mg/L、BOD5范围为673～810mg/L。飞灰中存在大量的可溶性盐，氯离子产生浓度参考中国环境科学学会2022年科学技术年会--环境工程技术创新与应用分会场论文集《飞灰中氯离子对垃圾渗滤液AO处理系统影响》，飞灰经过浸泡后，氯离子含量可达到20000mg/L。二噁英产生浓度类比固化飞灰浸出液浓度0.0096μgTEQ/kg。

参考《巴中市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程环境影响报告书》进水水质标准，

结合《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ564-2010）中的经验数据，本项目固化飞灰填埋场渗滤液水质情况详见下表。

表 4-15固化飞灰填埋场渗滤液水质情况一览表

| 污水量 | 污染物名称 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.36m3/d 8160.04m3/a | 浓度（mg/L） | 2000 | 650 | 50 | 120 | 50 | 20 |
|  | 产生量（t/a） | 16.32 | 5.30 | 0.41 | 0.98 | 0.41 | 0.16 |
|  | 污染物名称 | 总铬 | 六价铬 | 总汞 | 总镉 | 总砷 | 总铅 |
|  | 浓度（mg/L） | 0.2 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
|  | 产生量（t/a） | 0.0016 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0024 |
|  | 污染物名称 | 总铜 | 总锌 | 总铍 | 总镍 | Cl- | 二噁英* |
|  | 浓度（mg/L） | 0.8 | 1.5 | 0.004 | 0.08 | 20000 | 0.0096 |
|  | 产生量（t/a） | 0.0065 | 0.0122 | 0.0000 | 0.0007 | 163.20 |  |
| 备注：二噁英浓度单位μgTEQ/kg。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）车辆冲洗水（W2）

项目设3辆固化飞灰转运车辆，平均每天运输车辆按1车次计，用水定额按100L/车次计算，则转运车辆冲洗用水量为0.3m3/d，合计109.5m3/a。污水排放系数取0.8，则车辆冲洗废水产生量0.24m3/d，合计87.6m3/a。

表 4-16 车辆冲洗水废水产生情况

| 设施 | 编号 | 排放源 | 污染物 | 核算方法 | 废水量m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞灰转运车辆 | W2 | 车辆冲洗水 | COD | 类比法 | 87.6 | 500 | 0.018 |
|  |  |  | BOD5 | 类比法 |  | 300 | 0.011 |
|  |  |  | NH3-N | 类比法 |  | 20 | 0.001 |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 400 | 0.014 |

（3）渗滤液处理站浓缩液（W3）

渗滤液处理站采用“调节池+A/O池+MBR+纳滤+反渗透”工艺，反渗透工艺处理过程中产生浓缩液，浓缩液产生量为4.52m3/d（1649.53m3/a），通过密闭管道回灌至垃圾填埋场。

2、废水治理措施

厂内已建设一座渗滤液处理站，处理规模为150m3/d，采用“调节池+A/O池+MBR+纳滤+反渗透”工艺。厂内已设置调节池3座，本项目利用原有渗滤液调节池。本项目在库区设置滤液导排盲沟和300mm 厚砾石导流层对渗滤液进行收集后进入调节池，车辆冲洗水经管道收集后进入调节池。经调节池处理的废水再进入渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入巴河。

图 4-7废水处理方案

3、废水排放情况

本项目废水产生量为22.60m3/d（8247.64m3/a），经渗滤液处理站处理后，浓缩液产生量为4.52m3/d（1649.53m3/a），最终排入巴中市第二污水处理厂水量为18.08m3/d（6598.11m3/a）。

本项目废水产生及排放情况汇总表详见下表。

表 4-17本项目废水产生及排放情况汇总表

| 废水种类 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 排放情况 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生量m3/a | 产生浓度mg/ L | 产生量t/a | 工艺 | 效率(%) | 排水量m3/a | 排放浓度mg/ L | 排放量t/a |  |
| 综合废水 | COD | 类比法 | 8247.64 | 1984 | 16 | 调节池+A/O池+MBR+纳滤+反渗透 | 98% | 6598.11 | 39.68 | 0.262 | 500 |
|  | BOD5 | 类比法 |  | 646 | 5.330 |  | 97% |  | 19.39 | 0.128 | 350 |
|  | NH3-N | 类比法 |  | 50 | 0.410 |  | 95% |  | 2.48 | 0.016 | 45 |
|  | SS | 类比法 |  | 123 | 1.014 |  | 90% |  | 12.30 | 0.081 | 400 |
|  | TN | 类比法 |  | 50 | 0.412 |  | 95% |  | 2.50 | 0.016 | 70 |
|  | TP | 类比法 |  | 20 | 0.165 |  | 90% |  | 2.00 | 0.013 | 8 |
|  | 总铬 | 类比法 |  | 0.2 | 0.002 |  | 68% |  | 0.06 | 0.000 | 0.1 |
|  | 六价铬 | 类比法 |  | 0.08 | 0.001 |  | 68% |  | 0.03 | 0.0002 | 0.05 |
|  | 总汞 | 类比法 |  | 0.01 | 0.0001 |  | 90% |  | 0.001 | 0.00001 | 0.001 |
|  | 总镉 | 类比法 |  | 0.1 | 0.0008 |  | 90% |  | 0.01 | 0.00007 | 0.01 |
|  | 总砷 | 类比法 |  | 0.2 | 0.002 |  | 68% |  | 0.06 | 0.0004 | 0.1 |
|  | 总铅 | 类比法 |  | 0.3 | 0.002 |  | 68% |  | 0.10 | 0.0006 | 0.1 |
|  | 总铜 | 类比法 |  | 0.8 | 0.007 |  | 68% |  | 0.26 | 0.0017 | 0.5 |
|  | 总锌 | 类比法 |  | 1.5 | 0.012 |  | 68% |  | 0.48 | 0.0032 | 1 |
|  | 总铍 | 类比法 |  | 0.004 | 0.000 |  | 68% |  | 0.001 | 0.00001 | 0.002 |
|  | 总镍 | 类比法 |  | 0.08 | 0.001 |  | 68% |  | 0.03 | 0.0002 | 0.05 |
|  | 氯化物 | 类比法 |  | 20000 | 164.95 |  | 95% |  | 1000 | 6.60 | / |
|  | 二噁英* | 类比法 |  | 0.0096* | / |  | / |  | / | / | / |
| 备注：二噁英浓度单位为μgTEQ/kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经分析，项目废水经渗滤液处理站处理可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值要求。

4、废水排放总量

本项目废水排放总量详见下表。

表 4-18本项目废水排放总量表

| 污染物 | 渗滤液处理站出口 |  | 排入巴河 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |
| COD | 500 | 3.299 | 50 | 0.330 |
| 氨氮 | 45 | 0.297 | 5 | 0.033 |
| 总磷 | 8 | 0.053 | 0.5 | 0.003 |

固体废物

本项目固体废物主要为渗滤液处理站污泥。

根据现有渗滤液处理站运行情况，渗滤液处理站污泥产生量约为164.95t/a。通过密闭管道回灌至垃圾填埋场。

噪声

本项目噪声主要是固化飞灰填埋场运输车辆、填埋机械等噪声源，噪声值在80～85dB(A)之间。本项目噪声源产生情况详见下表。

表 4-19工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 装载机 | -105 | 22 | 1.2 | 85 | 低噪声设备，日间作业 | 昼间 |
| 2 | 挖掘机 | -95 | 15 | 1.2 | 80 |  | 昼间 |
| 3 | 推土机 | -110 | 16 | 1.2 | 90 |  | 昼间 |
| 4 | 运输车辆 | -125 | 20 | 1.2 | 85 |  | 昼间 |

地下水

根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》(HJ610-2016)分区防渗要求，项目填埋库区按重点防渗区设计。

本项目新增填埋库区选择双人工复合衬层作为填埋区防渗衬层，采用HDPE膜+长纤无纺布+粘土+长纤无纺布组成的复合防渗层作为防渗层结构，可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）防渗系统设计要求。

土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)要求，项目采取源头控制、过程控制及跟踪监测等措施防护土壤污染，可从源头上有效减少和杜绝废水污染物对区域土壤环境的污染。

生态环境

运营期，本项目的生态环境影响主要体现在填埋作业产生的噪声对野生动物的活动造成一定的干扰。本项目污染物能达标排放，运营期在填埋场周边于施工时修建护坡基础上，种植草坪、花卉、树木，可减少对周围环境空气影响，不会造成污染区，运营期间对生态环境影响小。

封场期污染因素分析

填埋场封场主要是进行终场覆盖及植被恢复。封场后不进行飞灰填埋作业，因此无作业设备及运输噪声，也无填埋扬尘污染，区域声环境及空气环境将逐步改善，封场后的全面绿化还将使区域生态环境得到全面改善。

封场后污染源主要来自填埋区渗滤液。由于工程填埋库区采用环库围堤，围堤顶标高高于四周地面标高，且库区内部做了有效的水平防渗，因此封场后渗滤液产生主要取决于降水入侵。随着封场年龄的增加，渗滤液废水量逐步降低，其水质也逐步趋于良好。填埋场封场后渗滤液仍然排入现有渗滤液处理站进行处理达标后经管网排至巴中市第二污水处理厂进一步处理。

污染物排放汇总及“三本账”分析

本项目污染物排放量汇总

本项目污染源汇总如下表所示。

表 4-20本项目污染源汇总表

| 污染源 |  | 污染物 | 单位 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 废水量 | m3/a | 8247.635 | 6598.108 |
|  |  | CODCr | t/a | 16.364 | 0.330 |
|  |  | NH3-N | t/a | 0.410 | 0.033 |
|  |  | 总磷 | t/a | 0.165 | 0.003 |
| 废气 | 无组织 | TSP | t/a | 0.0041 | 0.0041 |
| 固废 |  | 渗滤液处理站污泥 | t/a | 164.95 | / |

“三本账”分析

本项目实施后，企业主要污染源“三本账”详见下表。

表 4-21企业主要污染源“三本账”汇总表

| 污染物 |  | 单位 | 现有项目环评量* | 现有项目实际产生量 | 削减量* | 本项目排放量 | 全厂排放量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | m3/a | 36069.30 | 19710.00 | 0 | 6598.108 | 26308.108 | -9761.19 |
|  | CODCr | t/a | 2.710 | 0.986 | 0 | 0.330 | 1.315 | -1.395 |
|  | NH3-N | t/a | 0.650 | 0.099 | 0 | 0.033 | 0.132 | -0.518 |
|  | 总磷 | t/a | 0.058 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0.013 | -0.045 |
| 废气 | 颗粒物 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 |
|  | 氨 | t/a | 0.221 | 0.221 | 0.179 | 0 | 0.042 | -0.179 |
|  | 硫化氢 | t/a | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0 | 0.004 | -0.017 |
| 固体废物 | 渗滤液处理站污泥 | t/a | 492.8 | 492.8 | 0 | 165.0 | 657.7 | 165.0 |
|  | 在线监测废液 | t/a | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.008 | 0.000 |
| 备注：现有项目环评量来自《巴中市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程环境影响报告书》。 COD和氨氮浓度按实际核算浓度计算总量，COD按75mg/L计算，氨氮按18 mg/L计算，总磷按1.62 mg/L计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

污染物排放总量控制指标

厂内已建设一座渗滤液处理站，处理规模为150m3/d，采用“调节池+A/O池+MBR+纳滤+反渗透”工艺。本项目产生的渗滤液和车辆冲洗水经管道收集后进入调节池，经调节池处理的废水再进入渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入巴河。

按排放标准核算废水污染物总量指标如下：

现有项目废水排放量19710m3/a，本项目新增废水量6598.108m3/a，本项目建成后全厂废水量为26308.108m3/a。

渗滤液处理站排放口的核定排放量：

COD=26308.108m3/a×500mg/L÷1000000=13.154t/a

氨氮=26308.108m3/a×45mg/L÷1000000=1.184t/a

总磷=26308.108m3/a×8mg/L÷1000000=0.210t/a

巴中市第二污水处理厂排口的核定排放量：

COD=26308.108m3/a×50mg/L÷1000000=1.315t/a

氨氮=26308.108m3/a×5mg/L÷1000000=0.132t/a

总磷=26308.108m3/a×0.5mg/L÷1000000=0.013t/a

根据现有项目环评批复总量，COD 2.71t/a，氨氮0.65t/a，本项目实施后，全厂废水总量未突破已申请的总量控制指标，故无需另行申请总量控制指标。

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

巴中市位于四川东北部，是四川与陕西的交界地区，四川北部门户。地理坐标为东经106°21′至107°45′，北纬31°15′至32°45′，幅员面积12325平方公里。市政府所在地西距成都330公里，北距西安450公里，与相邻的达州、南充、汉中及宝成铁路、襄渝铁路距离都在200公里左右。

巴州区是巴中市的下辖区，是川东北重要的交通枢纽和商品集散地。地理坐标为东经106°21～107°7′，北纬31°31～32°4′，全区幅员面积为1294.91平方公里。光辉镇位于巴州区西南部，距巴中市12.6公里，幅员面积38.5平方公里，其中耕地10180亩，森林12934亩。辖柏林湾、哨台、宋兴、白羊坝、虎家梁等6个街道、14个镇、8个乡，共64.71万人。

本项目位于巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社，具体地理位置详见附图1。

地表水文

巴中市大小河流共有1100多条，流域面积在1000km2以上的主要河流有巴河、南江河、恩阳河和通江河等7条，100km2以上的有45条，50km2以上的有138条，河流总长4342km，河网密度达0.33km/km2。河流均呈南北流向，树枝状分布，水位洪枯变幅大，部分溪河在枯水期有断流的现象。除南江县北部的焦家河属嘉陵江一级支流外，其余均属渠江水系巴河流域。巴河流域属山溪性河流，调蓄能力较小，暴雨洪水特征明显，流程短，汇流快，易形成大洪水或特大洪水，峰高量大，陡涨陡落。水位流量关系比较稳定，水位变幅大部份都在10~23m，一次洪水历时一般6~24h，峰顶历时0.1~1.5h。

巴中市河流主要属渠江水系，呈树枝状分布。主要有：①南江，发源于铁船山，纵贯南江县中部接纳神潭河，南至巴州区接纳恩阳河后改称巴河，折向东南再接双墩子河流入平昌县。②通江，由大通江与小通江汇合后得名，上源有于家河、肖口河等，在澌滩接澌滩河（上源为喜神河），至平昌注入巴河。

①巴河

巴河是四川省巴中市、达州市的主要河流之一，流经南江县、巴中市、平昌县、达川区、渠县境，至渠县三汇镇，注入渠江。巴河上游段在巴州区三江以上为南江河，发源于南江县玉泉乡平溪村的铁船山，横切于米仓山至大巴山的中山区海拔高程1800m，在南江县境内由东北向西南流，经玉泉、南江县城、沙河、下两、至元潭出南江县，进入巴州区境内继续南流，经枣林、在大佛寺有巴中水文站控制流域面积2732km2，多年平均流量61.1m3/s，最大实测洪峰流量10700m3/s，折东过巴中市城区北，曲折南至三江口水文站，以上流域面积2880km2。巴州镇至三江镇，右纳恩阳河后，南过福星乡，有苏家潭水文站控制流域面积1216km2，多年平均流量2701m3/s，最大实测洪峰流量6780m3/s，河长137km，流域面积3404km2。河口流量43.2m3/s。七里沱水文站控制流域面积6382km2，多年平均流量108m3/s，查得1770年7月洪峰流量19200m3/s，过站南偏东流；七里沱水文站多年平均流量为108m3/s，径流量34.1亿m3，径流深534.3mm；河道平均坡降2.02‰，近十年枯水期平均流量22.4m3/s。

巴河流域属山溪性河流，调蓄能力较小，暴雨洪水特征明显，流程短，汇流快，易形成大洪水或特大洪水，峰高量大，陡涨陡落。水位流量关系比较稳定，水位变幅大部份都在10～23m，一次洪水历时一般6～24h，峰顶历时0.1～1.5h。

②恩阳河

巴河一级支流，发源于旺苍县水磨乡九指山西北，经旺苍县东凡、南江县和平、正直、凤仪等乡，在巴州区福星乡李家坝入境，经区内平梁、三汇、渔溪、恩阳、曾口等11乡镇，在三江口注入巴河。主河全长139.4km，流域面积3112km2。巴州区境内河长43.3km，流域面积1183.5km2，河网密度0.18km/km2，河道比降0.69%，多年平均流量20.6m3/s。境内主要支流有毛溪河、渔溪河、鳌溪河。

③饮用水源

目前巴中主城区有两大水源，一为巴河大佛寺水源地，根据“四川省城镇集中式饮用水水源地保护区区划表”，其保护区范围“一级保护区：大佛寺取水点下游100米、上游1000米（巴乐路75号里程路桩）的水域以及河岸两侧纵深各200米的陆域；二级保护区：从一级保护区的上界起，上溯2500米（巴乐路49号里程路桩）的水域以及河岸两侧纵深各200米的陆域；准保护区：从二级保护区的上界起，上溯5000米（巴乐路巴广路口1219号电杆处，洪浪子码头上游300米处）的水域以及河岸两侧纵深各200米的陆域”；二为化成水库，其水面4200多亩，容水6500多万方，属于中型水库。

根据现场踏勘和相关部门核实，项目区域不涉及饮用水源保护区。

气候特征与气象统计

巴中市全市年平均气温正常偏高（16.9~17.4℃），比常年偏高0.2~0.5℃。冬季平均气温6.1~6.8℃，比常年偏高1.4~1.5℃；春季平均气温17.0~17.7℃，比常年偏高0.8℃；夏季平均气温25.4~26.2℃；秋季平均气温16.1~17.6℃，属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充沛，光照适宜，年降水分布不均，旱涝交替，年总雨量正常；日照正常略偏少，春旱、夏旱、伏旱相继出现，暴雨、大风、冰雹时有发生。

本次在国家气象信息中心收集了距离项目最近的巴中市气象站近20年（2003~2022）基本气象数据。项目采用的是巴中气象站（57313）资料，气象站位于四川省巴中市。巴中气象站气象资料整编表如下表所示

表 5-1巴中气象站常规气象项目统计（2003-2022）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 17 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 38.08 | 20060812 | 40.6 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -2 | 20160125 | -4.5 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 962.95 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 15.79 | / | / |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 76.2 | / | / |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 1196.96 | / | / |
| 灾害天气 统计 | 多年平均大风日数（d） | 2.4 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 26.95 | / | / |
|  | 多年平均沙尘暴日数（d） | 0.15 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.1 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向（°） |  | 20.39、351 | 20180405 | 26.9 |
| 多年平均风速（m/s） |  | 1.16 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | N、15.2 | / | / |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) |  | 17.67 | / | / |

近20年资料分析，巴中气象站年风向频率和各月风向频率统计见下表。

表 5-2巴中气象站年风向频率统计表（单位%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 15.2 | 7.95 | 6.65 | 6.14 | 5.35 | 4.94 | 4.73 | 4.24 | 3.71 | 2.71 | 2.18 | 1.62 | 1.36 | 2.15 | 4.76 | 8.61 | 17.67 |

图 5-1巴中市2003-2022年年平均风向频率玫瑰图

巴中气象站近20年风频最多的是N，频率为15.2%；其次是NNW，频率为8.61%，WNW最少，频率为2.15%。

表5.1-3  巴中气象站2003-2022年平均风频的月变化（单位%）

| 风向 频率 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 13.13 | 8.06 | 7.3 | 6.91 | 5.72 | 5.28 | 5.06 | 4.3 | 3.48 | 2.23 | 1.94 | 1.26 | 1.2 | 2 | 4.42 | 7.66 | 20.43 |
| 02 | 13.24 | 8.22 | 7.08 | 6.17 | 5.83 | 5.17 | 4.98 | 4.06 | 3.6 | 2.35 | 2.01 | 1.4 | 1.4 | 2.02 | 4.38 | 8.07 | 20.42 |
| 03 | 14.58 | 7.94 | 6.57 | 6.73 | 5.99 | 5.52 | 5.18 | 4.15 | 4.24 | 2.61 | 2.34 | 1.72 | 1.35 | 1.9 | 4.64 | 7.93 | 17.12 |
| 04 | 15.54 | 8.2 | 6.24 | 6.31 | 5.27 | 5.38 | 5.3 | 4.74 | 4.2 | 3.23 | 2.49 | 1.7 | 1.27 | 1.97 | 4.62 | 8.25 | 15.62 |
| 05 | 15.69 | 8.14 | 6.67 | 5.8 | 5.31 | 5.07 | 5.03 | 4.81 | 4.52 | 3.01 | 2.56 | 1.7 | 1.56 | 2.11 | 4.83 | 8.74 | 15 |
| 06 | 15.72 | 7.58 | 6.27 | 5.42 | 4.77 | 4.91 | 5.17 | 5.21 | 4.43 | 3.83 | 2.99 | 1.82 | 1.55 | 2.18 | 5 | 8.97 | 14.58 |
| 07 | 16.37 | 7.67 | 7.15 | 6.03 | 5.36 | 5.24 | 4.82 | 4.21 | 3.88 | 3.02 | 2.58 | 1.79 | 1.65 | 2.15 | 5.46 | 8.75 | 14.15 |
| 08 | 17.1 | 8.41 | 6.74 | 6.82 | 6.19 | 5.28 | 4.97 | 4.22 | 3.23 | 2.46 | 2.5 | 1.52 | 1.39 | 1.93 | 4.88 | 8.88 | 13.88 |
| 09 | 16.3 | 7.72 | 6.82 | 6.49 | 4.96 | 4.92 | 4.69 | 3.93 | 3.47 | 2.65 | 2.21 | 1.41 | 1.42 | 2.38 | 4.87 | 9 | 17.13 |
| 10 | 14.62 | 7.98 | 6.92 | 6.23 | 5.26 | 4.63 | 4.65 | 4.37 | 3.72 | 2.28 | 2.27 | 1.42 | 1.24 | 1.96 | 5.1 | 8.62 | 19.12 |
| 11 | 14.18 | 7.96 | 7.14 | 6.29 | 5.22 | 5.17 | 4.73 | 3.83 | 3.56 | 2.11 | 1.82 | 1.32 | 1.22 | 2.01 | 4.29 | 8.32 | 21.15 |
| 12 | 13.51 | 7.73 | 7.62 | 6.65 | 5.43 | 4.93 | 5.04 | 4.45 | 3.58 | 2.03 | 1.98 | 1.17 | 1.23 | 1.88 | 4 | 7.81 | 21.45 |

图 5-2巴中市2003-2022年月平均风向频率玫瑰图

自然资源

（1）矿产资源

巴中市矿产资源较为丰富，其分布趋势是北富南贫，南江县最多，被誉为“地下百宝箱”，通江县次之，巴州区、平昌县有少量发现。已探明的矿藏种类有铁、铝、钒、钛、钴、铜、铅、锌、钼、锡、金、银等金属矿，有煤、石油、天燃气、铀等能源矿，有硫、钾、长石、滑石、石墨、白云石、石棉、水晶、大理石、石灰石、花岗石、石英等非金属矿。

（2）旅游资源

巴中旅游资源富集，种类多、分布广、禀赋较高，极具开发潜力。全市主要旅游资源涵盖标准中8 大主类的全部类型，涉及23 个亚类中的20 个亚类和110 个基本类型中的58 个基本类型，主要资源单体达到377 个。其中，以地质景观、自然生态为代表的光雾山-诺水河世界地质公园，以红色文化为代表的川陕苏区王坪烈士陵园，以米仓古道、荔枝古道为代表的蜀道，以石刻艺术为代表的南龛石窟，资源价值达五级。

巴中现有1 个世界地质公园和国家级风景名胜区、4 个国家森林公园、4 个国家水利风景区，有全国最大的红军烈士陵园、红军石刻标语群和红军将帅碑林。全市非遗保护项目涵盖了10 个大类的所有项目，其中国家级2 个、省级14 个，“巴山茅山歌”入列中国四大情歌之一；有国家级历史文化名镇2 个、省级历史文化名城2 个，省级历史文化名村2 个，国家级民间文化艺术之乡3 个、省级民间文化艺术之乡10 个，国家级传统村落27 个、省级传统村落99 个。

土壤

巴中市各县土壤普查中共划分和归并出6个土类、10个亚类、22个土属、61个土种。由于山区成土条体复杂，各县土属、土种不尽一致。其中，巴中分4个土类、7个亚类、8个土属、42个土种、66个变种；通江县划分为6个土类、10个亚类、16个土属、38个土种；南江县划分为6个土类、10个亚类、20个土属、61个土种；平昌县划分为4个土类、7个亚类、22个土属、45个土种、68个变种。6个土类面积23.403万公顷，其中水稻土面积13.18万公顷，占总耕地56.32%；紫色土78968公顷，占33.74%；黄壤14914公顷，占6.37%；黄棕壤5561公顷，占2.38%；冲积土995公顷，占0.43%；石灰岩土1795公顷，占0.76%。水稻土、紫色土、黄壤、冲积土，各县均有分布，其中水稻土、紫色土最多的是平昌县，分别为43105公顷、28035公顷，分别占总土壤的18.42%和11.98%；黄壤最多的是南江县，为10920公顷，占总土类的4.67%；黄棕壤最多的是通江县，为5255公顷，占总土类的2.25%；其次是南江；平昌、巴中无黄棕壤。石灰岩土亦分布在通江、南江两县，面积为1496公顷，占总土类的0.77%。

图 5-3 巴中市巴州区土壤类型分布图

根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，本项目调查评价范围内土壤类型为石灰性紫色土，其理化特性见下表。

表 5-4  土壤理化特性调查表

| 点号 |  | SE6 | 日期 | 2024.9.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | （106.75542°，31.82690°） |  |  |
| 层次 |  | 0~20cm |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 |  |  |
|  | 结构 | 块状 |  |  |
|  | 质地 | 粉砂土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 30% |  |  |
|  | 其他异物 | 植物根系 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 8.23 |  |  |
|  | 阳离子交换量cmol（+）/kg | 28.4 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 423.4 |  |  |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 2.31×10-4 |  |  |
|  | 土壤容重/（g/m3） | 1.75 |  |  |
|  | 孔隙度 | 0.26 |  |  |
| 注1：根据7.3.2 确定需要调查的理化特性并记录，土壤环境生态影响型建设项目还应调查植被、地下水位埋深、地下水溶解性总固体等。 注2：点号为代表性监测点位。 |  |  |  |  |

动植物资源

巴中市森林覆盖率63.2%，有各类乔木、灌木、草本、蕨类、菌类植物600余种，其中国家重点Ⅰ级保护植物3种、Ⅱ级保护植物10种。有野生动物498种，其中国家重点保护的Ⅰ级保护野生动物2种、Ⅱ级保护野生动物23种。可供药用的草本植物有200多种。木本植物中，发现的仅乔木有100余种、灌木 30多种、竹类10余种，红豆、银杏、楠木、榕树、沙枣树等珍稀古树尚存有380多株。全区活立木总蓄量达669.24万立方米。可供药用的自然生长的草本植物，发现的有200多种；饲用草有26科，300多个品种，年蕴藏量100万吨以上。鸟类有30多种，兽类有20多种，其中：猕猴被国家列为二级保护动物。

区域地质条件

地形地貌

巴州区为川北低山丘陵区，谷岭纵横，地势北高南低，由北向南由中山逐渐过渡为低山和丘陵地形，区内大部分地区标高500～800m。全县平均海拔650m左右，最高点为北部的天平梁，海拔1315m，最低点为西南部曾口镇，海拔310m。中部广大地区是由宽谷桌状山组成的低山地形，总体上区内北部谷深坡陡，南部相对平缓。全区水系发育，地形切割破碎。

地貌类型主要受岩性和外营力作用所控制，项目所在地位于剥蚀侵蚀地形中的“宽谷桌状山”地形地貌区，此地貌在区内中部广泛分布，组成地层岩性为白垩系砂岩夹泥岩，地层平缓，倾角一般1°～2°，山顶平展，周围切割成陡壁，形似桌状。由于砂、泥岩层层迭置，软硬相间，周侧谷坡又形成1～3级明显的台阶。台阶一般宽50～500m，沟谷多切割成“V”形，局部切割成宽缓的槽谷。通过细致的实地调查，根据“桌状山”山顶（“桌面”）大小及沟谷切割形态的不同，又把“宽谷桌状山”分布区细分为“台状谷坡”、地势低洼的“宽缓槽谷”及局部“桌面”面积较大且连续分布的“完整桌面”三个亚类地貌单元，“台状谷坡”分布区内的“桌状山桌面”较窄，多呈“长、窄条状”，面积一般小于5km2，其临沟侧的谷坡受软硬岩层互层及构造裂隙等因素控制一般都形成多级宽窄不一的平台，而沟谷多切割成“V”形，多为常年或季节性流水沟，农户一般均选择平台而居。“台状谷坡”在“宽谷桌状山”中分布最广。

地层岩性

区内出露地层有侏罗系上统蓬莱镇组上段（J3p2）、白垩系下统苍溪组（K1c）、白龙组（K1b）和七曲寺组（K1q）和第四系（Q4）地层。大部分地区为侏罗系、白垩系地层所分布，属红层区，第四系地层分散在巴河两畔，范围很小，属非红层区。各地层的岩性组合特征分述如下：

(1)侏罗系

厚1263.2m，仅出露有蓬莱镇组上段（J3p2），岩性为泥岩夹砂岩。

(2)白垩系

厚794.5～1050.75m，分布于境内的大部分地区，自下而上分为苍溪组（K1c）、白龙组（K1b）和七曲寺组（K1q），其中以苍溪组（K1c）、白龙组（K1b）为主，七曲寺组（K1q）地层。从岩性讲，分为上下两段（K1c、K1q），粒度粗，含砂岩多。总的来说，白垩系地层以砂岩为主。砂岩总厚度和泥岩的总厚度为3:1，砂岩为巨厚层状，貌似城墙。砂、泥岩的胶结物含钙量也比侏罗系多，颜色也浅一些。

(3)第四系

包括更新统（Q3）和全新统（Q4）地层。其中更新统（Q3）在地貌上构成二、三级阶地，为互不连接的两级基座阶地；全新统（Q4）在地貌上构成漫滩及一级阶地，为近代河流冲积层。

地质构造

恩阳区西北部邻近龙门山北东向构造带，北部紧邻大巴山—米仓山东西向构造带，东南和南西部分别邻近华蓥山北北东向褶皱带和川中北西西向褶皱带。恩阳区内地质构造简单，构造形迹宽缓褶皱为主，断层不发育，但局部微小错动和构造裂隙较发育。区内发育的褶皱形迹自北向南依次为：西北部的北东向延伸的南阳背斜、东北部东西向伸展的巴中向斜、东南部北西走向的兰草度背斜河以及在恩阳区中部呈弧形伸展的恩阳向斜。建设场地位于恩阳向斜西翼北侧，场地位距巴中向斜西翼约5公里，无全新活动断裂存在，稳定性良好。

区内岩层产状平缓，除东北部的南阳背斜翼部岩层倾角大于10°外，其余地区岩层倾角均小于5°，多数地区岩层产状近水平。岩层内裂隙平行和垂直褶曲构造线的两个方向的陡倾裂隙较发育，倾角通常80°近直立。陡倾裂隙与岩层层面的组合，对崩塌发育极为有利。

场地内第四系土体稳定性较好，下伏基岩岩层产状近水平，场地及周边未发现断层分布、发育，仅存在层间裂隙。

水文地质条件

场地地层

根据《垃圾填埋场岩土工程勘察报告（详细勘察）》，场地地层结构一般，岩土种类较少，勘探深度范围内第四系土层主要由杂填土和粉质黏土组成，下伏基岩为白垩系白龙组（K1b）砂岩。现自上而下、由新到老分述如下：

(1)杂填土（Q4ml）：杂色，松散，稍湿，主要为生活垃圾和建筑垃圾等构成，碎石含量20～40％。为老填土，时间大于10年，结构松散。该层成分不均匀，由于其结构的特殊性，在自重作用下很难达到固结，因此具有较高压缩性，遇水湿陷性一般。层厚1.8～8.0m，层底标高309.47～355.40m。

(2)粉质黏土（Q4dl）：黄褐色，稍湿，呈可塑状态，主要由粘粒组成，含部分块石，块石含量在5～10%之间，块石主要为砂岩，块石直径在0.10～1.0m左右，中等风化；粉质黏土含铁核包含物，切面光滑，摇震无散体反应，干强度较高，韧性较好，属坡积成因，层厚0.30～5.90m，层底高程309.89～355.86m。

(3)-1强风化砂岩（K1b）：灰白色，层理构造，砂状结构，泥、钙质胶结，岩层产状呈近水平，主要矿物成份为粘性矿物、石英、云母和长石等。该层在勘察场地范围普遍分布，层厚0.50～1.40米，岩芯采取率65～75％，RQD值55～65，在野外勘察中对该层取岩芯样6组进行室内岩石试验，其成果见土工试验报告。根据现场岩土条件判定坚硬程度分类为极软岩，岩体完整程度分类为较破碎，岩体基本质量等级分类为Ⅴ类。

(3)-2中风化砂岩（K1b）：灰白色，层理构造，砂状结构，泥、钙质胶结，岩层产状呈近水平，主要矿物成份为粘性矿物、石英、云母和长石等。该层在勘察场地范围普遍分布，层厚5.0～11.50米，岩芯采取率85～90％，RQD值75～90。在野外勘察中对该层取岩芯样6组进行室内岩石试验，其成果见土工试验报告。根据现场岩土条件判定坚硬程度分类为较软岩，岩体完整程度分类为较完整，岩体基本质量等级分类为Ⅳ类。

图 5-4 项目岩土工程勘察zk02、zk04钻孔柱状图

图 5-5 项目岩土工程勘察zk08、zk10钻孔柱状图

图 5-6 项目岩土工程勘察5-5’工程地质剖面图

图 5-7 项目岩土工程勘察11-11’工程地质剖面图

含水层及富水性

(1)风化带特征

据区域钻探及物探资料，风化带厚度一般厚18～23m，其中强风化带一般在10m以内，风化程度及深度在不同岩组中不一。

白垩系苍溪组（K1c）及白龙组（K1b）的砂岩、粉砂质泥岩，以钙质胶结的长石石英砂岩为主的岩组中：粉砂质泥岩风化裂隙呈网状发育，面裂隙率3～5%，均匀分布，且连通性较好，风化带厚度与层厚相同（4～10m），是浅层风化裂隙水储存空间；下伏浅部长石石英砂岩中横张及X节理发育较好，裂隙间距0.5～1m，由于埋藏浅，在长期外营力改造，裂隙进一步扩张，也构成浅层地下水良好储存空间，在此把这类裂隙也归并为风化裂隙。风化带厚度18～20m；

(2)含水层特征

以砂岩为主的含水层储水介质为白垩系苍溪组（K1c）及白龙组（K1b）地层中的钙质胶结的长石石英砂岩、粉砂质泥岩所构成浅部风化带，粉砂质泥岩呈薄层状覆盖于砂岩之上，含水层由浅层泥岩风化裂隙与下伏浅层砂岩中的风化裂隙共同构成，浅层地下水以浅层风化裂隙潜水为主。由于砂岩中风化裂隙个体较大且贯通性较好，局部可贯通整个厚层砂岩层，但在空间上分布极不均匀，造成不同部位含水层富水性差异性较大。在“台状谷坡”分布区，由于阶梯状“平台”面积较小，“平台”前缘谷坡切割强烈，地下水排泄条件好，因而该区浅层风化裂隙含水层普遍富水性较弱，水量一般0.60～3.5m3/d（平水期）。根据区域调查、水文地质物探成果及示范井施工，该类型含水层平均厚度为9～13m。

(3)含水层与水位埋深变化特征

“台状谷坡”分布区，由于“桌面”面积小，四周切割强烈，地下水排泄条件好，因而该区浅层风化裂隙含水层普遍富水性较弱，结合区域对该类含水层的调查及简易抽水试验成果资料，该类含水层水量一般为0.6～1.53m3/d（平水期）。

本含水层地下水主要接受大气降水补给，动态主要接受降水和季节控制，其变幅较大，动态成因属雨水型。据调查，地下水水位埋深动态变化受地表降雨影响明显，雨后水位埋深升高，在“台状谷坡”分布区则不同，由于“平台”分布面积较小，结合“平台”前缘切割强烈的特点，地下水水循环交替迅速，浅层地下水属雨水成因型，水位埋深变幅较大，据调查访问，变化幅度一般3.0～5.0m。

(4)地下水类型及富水性

巴州区红层区浅层地下水类型以“上层滞水”和“浅层风化裂隙潜水”为主，“上层滞水”分布于“台状谷坡”分布区，其它区域以“浅层风化裂隙潜水”为主，项目所在的“台状谷坡”分布区地下水类型为“上层滞水”，含水层平均厚9m，枯水期地下水埋深6～14m，平水期单井出水量0.6～1.53m3/d，枯水期单井出水量按0.6折减为0.36～0.92m3/d。

地下水补径排条件

(1)地下水与地表水转化关系、入渗补给条件

红层区浅层风化裂隙水主要接受大气降雨通过基岩裂隙垂直入渗补给，其次是地表水体，水库、堰塘、稻田、溪沟等对地下水均有一定的补给。由于降水的时空分布不均，因而这种补给是周期性的，当年4～10月为补给期，是地下水的峰值期，11月～次年3月为地下水消耗期，是地下水埋深、流量削减季节。在“台状谷坡”分布区，地下水由平台后缘向前缘缓慢渗流，在前缘临沟侧向外排泄。

(2)浅层地下水埋藏区特征及分布

“台状谷坡”分布区，上层滞水靠大气降雨补给，在平台后缘坡顶及坡体接受补给后，沿风化裂隙向地形低洼的平台区域汇集，在平台前缘以泉的形式向外排泄。此类地下水主要储存于浅部基岩的风化裂隙带中，平台后缘坡脚及宽缓平台中后部第四系裂坡积层下的基岩是此类地下水最佳储水介质，上层滞水分布较为零散，主要汇集在平台后缘坡脚及平台中后部区域，由于埋藏浅，径流时间短，因此地下水动态变化受气候因素影响较大。总的来看，风化网状裂隙水分布连续分布，由于埋藏浅，因此地下水动态变化与山体大小即径流时间的长短密切相关。

项目区地下水主要接受大气降雨补给，地下水主要从山顶裸露基岩处接受大气降雨补给，然后受地形地貌影响明显，由地势高处往两边地势低处径流，就近排泄入巴河。项目场地地下水由北东往南西径流，后排泄入南西侧巴河。

地下水化学特征

为了查明项目区地下水水化学特征，本次评价地下水化学因子数据来源于现状监测数据，项目组于2024年9月于评价区内共取得5组地下水水样数据。根据各水样水化学常量组分监测结果统计，本次取得水样中，水化学类型主要为HCO3-Ca型。

表 5-5水样水化学常量组分监测结果

| 编号指标 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | SO42- | HCO3- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GW1 | 1.01 | 28.6 | 73.5 | 15.0 | 17.3 | 50.8 | 289.97 |
| GW2 | 2.27 | 28.9 | 115 | 14.0 | 122 | 21.1 | 309.71 |
| GW3 | 1.62 | 21.5 | 95.2 | 15.2 | 17.3 | 52.3 | 312.74 |
| GW4 | 2.44 | 29.5 | 113 | 14.0 | 153 | 21.7 | 255.05 |
| GW5 | 2.49 | 31.7 | 121 | 14.1 | 121 | 18.7 | 264.16 |

地下水污染源调查

（1）工业污染源调查

项目位于巴中市巴州区柏杨庙村，本次地下水评价范围内无其他工业企业，不存在工业污染源。

（2）生活污染源调查

项目周边存在居民点，村民日常生活废水及粪便的不规范排放对地下水会产生一定的影响。

（3）农业污染源调查

项目所在地农用地主要是农田，农业生产过程中所使用的农药化肥对地下水造成一定的影响，这些污染源直接污染地表水，同时直接或间接污染地下水。

巴中市第二污水处理厂

巴中市第二污水处理厂位于巴中市巴州区光辉乡虎家梁，2012年7月由原四川省环境保护厅以川环审批〔2012〕745号文对《巴中市第二污水处理厂项目环境影响报告书》予以批复。项目提防工程于2014年12月开工建设，主体工程于2015年6月开工建设，2016年12月22日竣工，由于未通电通水，项目未进行调试。厂区的配套设施、厂外提升泵站、高压供电系统于2018年陆续开工建设，2019年6月底基本完工，2021年2月完成自主验收，项目名称变更为巴中市污水处理厂。

巴中市第二污水处理厂征地面积80亩，采用改良型A/A/0 处理工艺，处理规模为 7.5万m3/d，服务范围为江北片区、宕梁片区、许家岭组团和陇桥组团四个片区，服务对象为城市生活污水。巴中市第二污水处理厂排放尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，出水最终排入巴河。

根据《巴中市第二污水处理厂项目环境影响报告书》，巴中市第二污水处理厂进出水水质详见下表。

表 5-6巴中市第二污水处理厂进出水水质要求

| 水质指标 | pH | SS | BOD5 | CODCr | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质（mg/L） | / | 370 | 200 | 550 | 40 | 55 | 6 |
| 出水水质（mg/L） | 6~9 | ≤10 | ≤10 | ≤50 | ≤5 | ≤15 | ≤0.5 |

环境质量现状调查与评价

环境空气质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据，可采用以下方式获取：①优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告书中的数据或结论；②采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。本次评价环境空气环境质量采用巴中市生态环境局发布的《2023巴中市生态环境状况公报》中环境空气污染物年均浓度。

（1）项目所在区域达标判断

根据《2023巴中市生态环境状况公报》，2023年，巴城环境空气质量优良率为93.2%，同比下降3.3个百分点，污染天数同比增加12天。环境空气六项主要污染物年均浓度全部达到国家环境空气质量二级标准，空气质量综合指数为3.15，同比上升0.06。

全市五区县的环境空气优良率均在90%以上，从高到低分别是平昌县96.4%，南江县95.6%、巴州区93.2%、通江县92.9%、恩阳区91.2%。与上年相比，巴州区、恩阳区、南江县、平昌县和通江县优良率均略有下降，分别下降3.2、4.4、1.4、3.1和4.4个百分点。

表 5-7  2023年区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 29.7 | 35 | 84.86 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 44.8 | 70 | 64.00 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 4.6 | 60 | 7.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 23.2 | 40 | 58.00 | 达标 |
| CO | 日均值第95百分位浓度 | 1000 | 4000 | 25.00 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时均值的第90百分位浓度 | 119 | 160 | 74.38 | 达标 |

综上，根据《2023巴中市生态环境状况公报》，巴中市六项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，2023年巴中市大气环境质量属于达标区。

（2）特征污染物环境质量现状

为了掌握区域内环境空气质量现状，本次评价委托四川国测检测技术有限公司于2024年9月3日~9月9日连续7天对区域H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物进行了监测。

①监测布点

依据环评现状监测布点设置共布设监测点2个，具体位置见下表 5-8。

表 5-8 环境空气现状监测点布设

| 编号 | 点位 | 方位 | 距离厂址距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AE1 | 场址东北侧约560m处 | NE | 约560m处 | / |
| AE2 | 柏树湾 | SW | 1.1km | / |

②监测项目

监测因子为：H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物。

③监测频次

H2S、NH3小时浓度，连续监测7天。

颗粒物，每天获取1个24h平均值，连续监测7天。

④采样及监测分析方法

采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。

表 5-9 环境空气检测方法一览表

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限/测量范围 | 使用仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 | T6新世纪紫外 可见分光光度计 |
| 硫化氢 | 环境空气 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气检测方法》（第四版增补版） | 0.001 mg/m3 | T6新世纪紫外 可见分光光度计 |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | / | / |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T15432-1995及修改单 | 0.001mg/m3 | MS105DU十万分之一天平/YQ-023-15 |

⑤监测结果

因涉及商业秘密，不予公示。

综上，项目东北侧居民、柏树湾处NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度，颗粒物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

地表水环境质量现状评价

项目场址区域地表水体主要为巴河。项目废水进入厂内渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，废水不直接外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)的要求，本项目地表水评价等级为三级 B，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

根据《巴州区2023年环境质量公报》，2023年，2个国控和1个省控地表水断面水质优良率100%，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水域标准。

表 5-10  2023年巴州区巴河流域地表水水质状况表

| 控制级别 | 断面名称 | 规定标准 | 水质类别 | 上年同期 | 主要污染指标/超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控 | 手傍岩 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | / |

声环境现状评价

为了解评价区声环境质量现状情况，四川国测检测技术有限公司于2024年9月5日、9月6日对各监测点进行了采样监测。

（1）噪声监测布点

根据本工程拟建地周边环境的具体现状，遵循《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4－2021）的要求，本项目共布设4个环境噪声监测点，具体监测点布设见下表 5-11。

表 5-11 噪声监测布点

| 编号 | 测点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| NE1 | 东厂界外1m处 | / |
| NE2 | 南厂界外1m处 | / |
| NE3 | 西厂界外1m处 | / |
| NE4 | 北厂界外1m处 | / |

（2）监测项目与监测方法

监测项目：各测点处的等效连续A声级。

监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行测量。

测量频次：共监测2天，昼夜各1次。

（3）现状评价方法

现状质量评价：实测值与评价标准进行对比分析评价。

（4）监测结果及评价分析

本项目噪声现状监测统计结果见下表 5-12。

表 5-12 噪声监测结果

因涉及商业秘密，不予公示。

由上表中监测结果可见，各监测点噪声昼间、夜间实测值均满足《声环境质量标准》中2类标准限值（昼间：60 dB(A)，夜间：50dB(A))。

地下水环境现状调查与评价

地下水环境现状监测

为掌握区域内地下水质量现状，四川国测检测技术有限公司于2024年8月对区域地下水环境进行了现状监测。本次评价同步收集原有填埋场自行监测数据（清蓝【环】检230686）。现状监测点位与收集监测点位相同。

（1）监测点位置

本次水质监测点具体点位见下表。

表 5-13 地下水监测布点

| 现状监测点位编号 | 测点名称 | 引用监测点位编号 | 测点名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| GW1 | 北东侧监测井 | W1 | 企业东北侧 N:31.8264° E:106.7596° |
| GW2 | 场内监测井 | W2 | 垃圾填埋区南侧 N:31.8237° E:106.7572° |
| GW3 | 南西侧监测井 | W3 | 滤液处理区南侧 N:31.8235° E:106.7557° |
| GW4 | 西侧监测井 | W4 | 滤液处理区北侧 N:31.8240° E:106.7556° |
| GW5 | 北西侧监测井 | W5 | 垃圾填埋区北侧 N:31.8249° E:106.7562° |

（2）监测项目

引用水质监测项目：色度、臭和味、肉眼可见物、总大肠菌群、细菌总数、磷酸盐、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、铜、锌、镍、铝、硒、钡、铬、铍、烷基汞、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、阴离子表面活性剂、硫化物、碘化物；

现状监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总磷、总氮。

（3）监测时间、频次及分析方法

共监测1天，1次/天。

采样按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）规范进行。监测方法按《地下水监测技术规范》中有关规定进行。

（4）监测结果

项目地下水水质监测结果见下表。

因涉及商业秘密，不予公示。

地下水环境现状评价

（1）评价方法

采用单项标准指数法评价，其数学模式如下：

一般污染物：

式中：Sij——i污染物在监测点的j的标准指数；

Cij——i污染物在监测点j的浓度值（mg/L）；

Cis——i污染物的水环境质量标准值（mg/L）。

pH：

式中：    pHj——监测点j的pH值；

pHsd——水质标准pH下限值；

pHsu——水质标准pH的上限值。

标准指数≤1.0时，表明该水质参数达到水质要求标准；当标准指数>1.0时，则不能满足标准要求。

（2）评价结果

项目地下水水化学因子已于前述水文地质章节中用于判定项目水化学类型，本次现状评价不予评价。

因涉及商业秘密，不予公示。

包气带污染特性

本项目现有巴中市生活垃圾填埋场进行扩容分区。根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）要求：对于一、二级改扩建项目，应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查。为查明本项目区包气带污染情况，委托检测单位对项目场内及项目场外对照点包气带土样进行浸溶试验，查明包气带污染现状。

检测单位于2024年9月于项目填埋场附近（取得包气带土样编号为B1）、渗滤液处理站附近（取得包气带土样编号为B2）及场地外对照点（包气带土样编号为B3，为背景值对照点）分别取得1组包气带土样（取土点位置见附图），分别在0~20cm。依据《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》（HJT 299-2007 ），项检测单位对包气带土样进行了浸溶试验，并分析浸溶液中腐蚀性、汞、砷、铬、铅、镉、铜、锌、镍、铍、钡共11项污染物。

根据浸出结果，本项目场地内点位及对照点包气带浸出液中各污染物浓度差别不大，且考虑不同监测点位包气带土壤具有差异性，浸出液污染物含量与污染物是否易迁移特性、土壤性质等均有关系，不同土壤对污染物的吸附程度不同，因此本项目区域包气带土壤环境良好。

表 5-14 包气带土壤浸出试验检测结果统计表

| 检测项目 | B1 | B2 | B3 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~20cm | 0~20cm | 0~20cm |  |
| 腐蚀性（pH值） | 8.74 | 8.87 | 5.72 | 无量纲 |
| 汞 | 2.16×10-3 | 2.67×10-3 | 2.69×10-3 | mg/L |
| 砷 | 4.50 | 11.0 | 17.2 | mg/L |
| 铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | mg/L |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | mg/L |
| 镉 | 0.01 | 0.09 | 未检出 | mg/L |
| 铜 | 0.06 | 0.73 | 0.03 | mg/L |
| 锌 | 0.05 | 1.66 | 0.07 | mg/L |
| 镍 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | mg/L |
| 铍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | mg/L |
| 钡 | 0.2 | 0.54 | 0.54 | mg/L |

土壤环境现状调查与评价

土壤环境现状监测

（1）监测点位及监测项目

为掌握区域内土壤质量现状，四川国测检测技术有限公司于2024年9月、2024年10月对区域土壤环境进行了现状监测。本次评价同步收集原有填埋场自行监测数据（清蓝【环】检230686）。本次现状监测在场内设置3个柱状样，1个表层样，场外设置2个表层样。引用自行监测中位于本项目场内1个表层样及2个场外表层样。

现状及引用数据中检测因子包含本项目特征因子及《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中基本45项、《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51 2978-2023）表1中基本49项、《土壤环境质量—农田用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中基本8项。

本项目共布设6个土壤样监测点，见下表 5-15。

表 5-15土壤监测点位及监测项目

| 检测点位及编号（E，N） | 采样深度 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| SE1场内柱状点1 | 0~50cm | pH、铜、锌、汞、镉、铬、六价铬、砷、铅、铍、镍 |
|  | 50~150cm |  |
|  | 150~300cm |  |
| SE2场内柱状点2 | 0~50cm | pH、铜、锌、汞、镉、铬、六价铬、砷、铅、铍、镍 |
|  | 50~150cm |  |
|  | 150~300cm |  |
| SE3场内柱状点3 | 0~50cm | pH、铜、锌、汞、镉、铬、六价铬、砷、铅、铍、镍 |
|  | 50~150cm |  |
|  | 150~300cm |  |
| SE4场内表层点 | 0~20cm | 锌 |
| SE5场外表层点1 | 0~20cm | 锌 |
| SE6场外表层点2（104.06837°，33.39614°） | 0~20cm | pH、硒、锌、铬、锰、钡、钼、铊、总氟化物、二硫化碳、二溴甲烷、1,3-二氯丙烷、1,1,2-三氯丙烷、4-氯甲苯、1,3-二氯苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,3-三氯苯、异丙苯、正丁基苯、六氯丁二烯、六氯乙烷、4-氯苯胺、2,6-二硝基甲苯、苊、菲、芴、芘、荧蒽、苊烯、2-甲基萘、苯并[g,h,i]苝、二苯并呋喃、咔唑、异佛尔酮、邻苯二甲酸二正丁酯、苯酚、2-甲基苯酚、4-甲基苯酚、2-硝基苯酚、4-硝基苯酚、2,4-二甲基苯酚、2,6-二氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、乙腈、丙烯腈、甲基对硫磷、毒死蜱、艾氏剂、δ-六六六、草甘膦、阳离子交换量、氧化还原电位、土壤容重 |

表 5-16土壤监测点位及监测项目

| 检测点位及编号（E，N） | 采样深度 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1#场外东北侧表层点 | 0~20cm | 二噁英 |
| 2#场内表层点 | 0~20cm | 二噁英 |
| 3#场外西南侧表层点 | 0~20cm | 二噁英 |

表 5-17土壤引用监测点位及项目

| 检测点位及编号 | 采样深度 | 备注 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| S4填埋区北方 N:31.8239° E:106.7570° | 0~20cm | 与现状SE5同点位，为农用地 | pH、汞、砷、铅、镉、铜、镍、铬、铍、钡、六价铬、氰化物、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、甲苯、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、氯苯、乙苯、间，对-二甲苯、苯乙烯、邻-二甲苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1.4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并(a)蒽、菌、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(ah)蒽、苯胺 |
| S5填埋区南方 N:31.8240° E:106.7575° | 0~20cm | 与现状SE4同点位，为建设用地 |  |
| S7填埋区西南方 N:31.8236° E:106.7568° | 0~20cm | 为农用地 |  |

（2）监测频率

监测一天，一天取样一次。

（3）监测结果

因涉及商业秘密，不予公示。

监测结果表明，场内监测点各因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，SE6场外表层样监测点各因子均满足《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》(DB51 2978-2023) 第二类用地筛选值。SE5、SE6场外表层样监测点各因子均满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值，说明项目区域土壤环境质量现状良好。

生态环境现状调查与评价

调查及评价范围

根据项目所在区域生态环境特点和评价内容组成，本次生态环境影响调查范围和评价范围确定如下：

（1）调查范围：厂界300m的范围内，海拔350m-450m。将受工程建设直接影响的地表区域（包括厂界范围）作为重点调查范围。

（2）评价范围：厂界300m的范围，包含整个土壤评价范围作为生态评价范围，总面积46.77hm2。

调查方法

本次评价生态环境现状调查包括资料收集、访问当地居民和实地调查。

（1）资料收集：走访有关单位，收集巴州区林业、动物、植物、土壤等调查成果；通过向巴中市、巴州区的专业人员详细询问了解当地的林业资源情况、野生植物的种类组成和资源变动情况。收集评价区历史上曾进行的生物考察资料和植物记录资料等。

（2）访问当地居民：了解野生植物的种类和变动情况。

（3）实地调查：野外调查中采用植物物种多样性、植被、脊椎动物（两栖、爬行、鸟类、兽类）多样性及生态系统调查等专业的野外工作规范要求进行。

1.植物群落调查

每一种植物群落都分布于特定类型的生境中，这是植物群落生态学调查的基本内容。由于调查区域面积较大，野外调查采取样线+典型样方调查的方式进行野外植物群落调查工作，植物群落样线调查时用目测法，同时在重点调查区域的代表性植物群落类型中随机抽取样方。

植被样线调查时，根据乔木、灌丛、草地的优势种确定群落类型。植物群落样方调查中，在重点调查区域各类植物群落中均抽取样方，在一般调查区域沿样线随机抽取样方，作样方调查。分成乔木、灌木和草本三种类型，其大小一般为20m×20m、5m×5m和2m×2m(或1m×1m)或根据实地地形条件确定。乔木平均胸径、平均高度值以胸径20cm以上且高度5m以上的成株数据参与统计计算。样方调查中，识别并记录样方中的植物属种、盖度、胸径和树高(乔木)、郁闭度、地理位置、小地名、经纬度、调查时间和调查人员等基本数据。

调查中对植物种属能直接进行鉴定的就立即鉴定，不能立即鉴定的植物采集带繁殖 器官的标本带回驻地进行鉴定，鉴定中记录植物的科、属、种名，以及形态特征、生境、海拔。根据评价区林地保护利用资料和野外抽样的植物群落样方调查结果，利用ArcGIS根据卫片解译结果和本项目场地的航拍图绘制评价区植被分布图。

因涉及商业秘密，不予公示。

由上表可见，评价区域内生物量最大的植被是针叶林，其生物量值为2158.42t，占评价区总生物量2058.43t的48.65 %，其次是阔叶林，其生物量值为2058.43t，占评价区总生物量2058.43t的46.40 %，其它植被类型均较少。生产力最大的植被类型是阔叶林，其生产力值为140.89 t/a，占评价区总生产力值276.81 t/a的50.90 %；其次为针叶林，其生产力值为117.05 t/a，占评价区总生产力值的42.29 %；生产力最少的为草地，其生产力值为2.15t/a，占评价区总生产力值的0.78%。

动物资源现状

1.两栖类

因涉及商业秘密，不予公示。

经现场调查，由于项目附近已建污水处理厂与垃圾填埋厂，且附近路网发达、人为干扰显著，工程评价范围内无上述兽类重要物种的包括重要天然集中分布区、栖息地以及迁徙通道在内的重要生境分布。

评价区土地利用现状

1.评价区土地利用现状

评价区内土地利用类型与当地的地形与气候密切相关，区域内人工植被分布广泛，适宜耕作的区域已多被开垦。评价区土地利用类型统计见下表。从表可知，根据所获结果可知，评价区林地所占面积最大，面积为23.45hm2，占评价区总面积的50.14%；评价区面积第二的为耕地，达14.12 hm2，占评价区总面积的30.19%，其它地类面积均较小，面积最小的为水域及水利设施用地，其面积为0.83hm2，占评价区总面积的1.77%。由前所述可知，林地为评价区内最主要的土地利用类型，其次为耕地，两者面积占评价区的80.33%，奠定了评价区的土地利用格局。评价区土地利用格局的基本特征为：评价区土地利用格局的基本特征为：森林分布广泛，农业生产活动较发达。

评价区土地利用现状详见下表。

表 5-18	  评价区土地利用类型统计

| 土地利用类型 | 面积（hm2） | 占评价区总面积比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 耕地 | 14.12 | 30.19 |
| 林地 | 23.45 | 50.14 |
| 草地 | 1.63 | 3.49 |
| 住宅用地 | 2.31 | 4.94 |
| 工矿仓储用地 | 1.89 | 4.04 |
| 交通运输用地 | 2.54 | 5.43 |
| 水域及水利设施用地 | 0.83 | 1.77 |
| 合计 | 46.77 | 100.00 |

2、工程占地范围土地利用现状

项目占地总面积1.55hm2，占地区土地利用类型以乔木林地和灌木林地为主，面积分别为0.95hm²、0.27hm²，分别占项目占地总面积的比例为61.29%、17.42%。

评价区生态系统类型

因涉及商业秘密，不予公示。

可见，农业生态系统是评价区的重要组成部分，由于其人工性质的起源直接导致评价区生态系统组成的自然性大大降低。

环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

施工期大气环境影响分析

本项目施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械排放的废气和运输车辆尾气。主要污染物为粉尘、CO、NOx、烃类化合物。

1、施工扬尘对外环境影响

施工扬尘主要来源填埋场场地平整作业、车辆运输、材料装卸、堆放等过程的扬尘。本项目不设取、弃土场。

本工程扬尘产生过程和填埋场日常运输、装卸、填埋作业的产生过程相类似。施工扬尘为无组织排放粉尘，其中大部分扬尘颗粒粒径较大，形成降尘，少部分粒径小于10μm的形成飘尘。扬尘对外环境的影响除了与排放量有关外，还与空气湿度、风速、风向等气象条件和地形有关，该区域年平均风速较小（1.16m/s），不易引发扬尘。一般项目施工扬尘影响范围主要在施工场地下风向150～200m范围内。

另外，施工期运输车辆运行将产生道路粉尘，而道路粉尘属于等效线源，粉尘污染在道路两边扩散，最大粉尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。

施工交通运输引起的道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关。一般情况下运输弃土车辆的道路扬尘量约1.37kg/km·辆，运输车辆在挖土和弃土区现场的道路扬尘量分别为 10.42kg/km·辆和7.2kg/km·辆。总体看来施工期扬尘对当地环境影响较小。

为了减少粉尘产生量，本评价要求在施工场地定期洒水；建筑材料堆存过程中应有苫布遮盖；建筑垃圾及时处理、清运，运输过程中加盖篷布；车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免产生二次粉尘；施工人员应采取必要的个人防护措施。通过采取上述措施后，施工期扬尘对周围大气环境影响较小。

2、施工机械尾气影响分析

施工车辆、挖掘机等因燃油会产生CO、NO2、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性。据类似工程监测，在距离现场50m处，CO、NO2 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到国家《环境空气质量标准》二级标准要求，对周边大气环境的影响小。

施工期水环境影响分析

1、施工废水

施工现场使用的载重汽车、挖掘机等施工机械和设备在清洗维修过程中也会产生一定量的废水，其主要污染物为SS 和石油类。本项目不在项目区内设置洗车场和车辆维修场，施工废水收集后可经沉淀隔油后用于洒水抑尘等，对周边水体水环境质量影响小。

2、降雨径流冲刷施工作业区废水

降雨径流冲刷施工作业区产生的污水，主要含高浓度的SS，施工时应密切留意天气变化情况，在降雨尤其是大雨时对未来得及压实的土层以及封场建筑材料用防雨布覆盖可减少SS 的浓度。在施工场地的雨水经过填埋场周边布设的排水沟排放，对周边水环境影响小。

3、施工人员生活污水

施工期施工人员约30人，此部分生活污水产生量约为2.3t/d，其主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N 和SS，生活污水进入现有预处理池处理后，进入渗滤液调节池，进入厂内渗滤液处理站处理。

施工期噪声环境影响分析

施工期间的噪声源为工程建设车辆设备等产生的噪声。

施工期各种噪声源为多点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

（r2＞r1）

式中：L1、L2——距声源 r1、r2处的噪声值，dB(A)；

r1、r2——预测点距声源的距离。

根据表4.4-2各种施工机械噪声值，通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，详见下表。

图 6-1噪声随距离的衰减关系表

| 机械名称 | 噪声预测值dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 挖掘机 | 71.02 | 65.00 | 58.98 | 55.46 | 52.96 | 51.02 | 45.00 | 41.48 | 38.98 | 35.46 |
| 推土机 | 76.02 | 70.00 | 63.98 | 60.46 | 57.96 | 56.02 | 50.00 | 46.48 | 43.98 | 40.46 |
| 装载机 | 66.02 | 60.00 | 53.98 | 50.46 | 47.96 | 46.02 | 40.00 | 36.48 | 33.98 | 30.46 |
| 运输车辆 | 71.02 | 65.00 | 58.98 | 55.46 | 52.96 | 51.02 | 45.00 | 41.48 | 38.98 | 35.46 |

本项目建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB（A）。从表6.2-2可知，在不采取积极降噪措施情况下，仅凭距离衰减，昼间在距施工机械50m处和夜间距施工机械300m处噪声才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。由于声环境保护目标与施工点距离均较远（500m以外），因此施工噪声对周边环境影响小。

施工期固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要为场地平整、排水沟等施工活动产生的废弃土石方及废渣，以及施工期施工人员产生的生活垃圾。

场地平整、排水沟等施工活动产生的废弃土石方及废渣运往虎家梁弃土场；生活垃圾送至垃圾焚烧发电厂焚烧处理。建设单位应该严格要求施工单位按规范运输，防止随地散落、随意倾倒垃圾，尽可能少产生垃圾；运输车辆在运送渣土等过程中应对其表面进行覆盖，防止随地散落。施工期固体废物经以上措施处理后不会对周围环境产生明显影响。

施工期生态环境影响分析

对土地利用类型的影响

根据工程资料，项目工程总占地面积1.55hm2，占用的主要是乔木林地和灌木林地。工程占地会破坏一定林地和灌草地植被，所以在项目施工期后，要施行土地复垦、植被恢复等措施来恢复占地的植被，在采取相关措施后，整体上不会改变评价区内现有的土地利用类型的基本格局。但是土地是一种无法再生的资源，在工程建设中应当尽可能少的占用土地，严格在征地红线范围内施工，最大限度节约土地资源。

由于该工程项目建设，对评价区的土地利用结构有一定影响。总的影响趋势是，该工程的建设，将使评价区的现有土地利用类型中，除公共设施用地面积外，其他包括林业用地和建设用地（村庄）等面积都有所减少；而公共设施用地面积将显著增加。这种改变，将使当地的公共设施服务状况明显改善，但是却对林业乃至对当地村民的生产生活有一定负面影响。

施工期对植被的影响

（1）施工期是植物多样性受影响最大的一个阶段，可分为直接影响和间接影响。其中直接影响体现在占地及施工活动对植物多样性、区域植被类型、植被生物量及生产力的影响。

A.直接影响

1）对植物多样性的影响

①占地对植物多样性的影响

工程永久占地将对植被产生直接的破坏作用，导致植物种群和物种多样性发生变化，从而使群落的生物多样性降低。根据野外调查和资料考证，评价区的植物种类多属于广泛分布于评价区及其周边区域的常见物种，物种分布格局呈现随机分布的态势，几乎没有发现呈现聚集分布于某一特定生境的物种，因此永久占地不会导致导致分布在该地块的物种类型消失；项目运营期满后将会进行植被恢复，可有效减少对生境的破坏。

总体而言，评价区域植被现状较好，植物多样性也较为丰富，因此占地对于植物多样性的影响可控。

②施工活动对植物多样性的影响

施工过程中的工程作业包括基础开挖、场地平整等，这些施工活动会破坏地表植被，使得某些植物物种的生长地的逐渐缩小，影响这些物种在直接影响区的生存，可能会导致植物种群和物种多样性发生变化，从而使群落的生物多样性降低。

目前评价区内自然分布植物种类主要以灌木和林地为主，但建设项目直接影响的主要是灌木和林地。根据调查知，项目建设影响的群落植物种类均为区域常见和广布种，因此工程施工对评价区植物物种多样性的影响较小。工程施工对植物的干扰和影响只体现在工程施工区域。由于工程占地的生境具有一定的可替代性，部分土地利用性质的改变不会引起特有物种生境的消失。因此，工程建设基本不会导致分布在该地块的物种消失。

据此初步判定，本工程建设对评价区域的植物多样性的实质性影响相对较小，基本不存在因为工程建设而导致个别物种消失的风险。因此，在做好管理和恢复各措施的前提下，工程施工对植物多样性不会造成不可逆的重大影响。

2）生态入侵的影响

物种入侵主要是工程施工期间工程施工、工程人员、工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意的将外来物种带进该区域，由于有些外来物种可能比当地物种能更好地适应和利用被干扰的环境，进而对本地物种的多样性造成威胁，将导致当地生存的物种数量的减少和种群的衰退。本区域须严格检查以防止外来物种的侵入。

3）植被生态系统生物量和生产力的损失估算

项目建设使植被生物量减少和丧失是工程产生的主要的负面影响之一，工程占地范围内，该类型所占用区的植被生物量是无法恢复的。如何通过采用严格的施工管理和植被恢复措施，尽可能的降低生物量的损失，是本工程建设需要十分关切和重视的问题。

该工程可以通过采取各种措施进行植被恢复和绿化建设，可有效减缓工程占地对植被的影响。另外要严格控制工程施工范围，禁止工程扩张至划定范围外，尽量减少评价区内自然植被受到毁坏。

总的看来，工程实施对评价范围内的植被生物量的影响相对较小，在采取科学措施的前提下对整个评价区内自然生态系统体系仍属于可以承受的范围。

项目建设占地造成的生物量和生产力损失情况见下表：

工程占地（1.55hm2）占评价区总面积（46.77hm2）的3.31%，工程永久占地造成的评价区生物量减少量和生产力降低量分别占评价区总生物量、总生产力的3.89%、4.29%。从不同土地类型的地表植被生物量、生产力水平来看，项目建设占用的评价区植被类型的生物量、生产力水平中等，占地对评价区植被生物量和生态系统生产力的影响不大。

表 6-1  项目永久占地造成的生物量和生产力损失情况一览表

| 占地类型 |  | 乔木林地 | 灌木林地 | 草地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地（hm2） |  | 0.98 | 0.15 | 0.28 | 1.41 |
| 评价区面积（hm2） |  | 46.77 |  |  |  |
| 永久占地的生物量损失 | 单位面积生物量（t/hm2） | 168.31 | 45.24 | 3.320 | / |
|  | 损失量（t） | 164.94 | 6.79 | 0.930 | 172.66 |
|  | 评价区总量（t） | 4436.60 |  |  |  |
|  | 损失量占总量比例（%） | 3.72 | 0.15 | 0.02 | 3.89 |
| 永久占地的生产力损失 | 平均净生产力（t/a.hm2） | 11.52 | 1.47 | 1.32 | / |
|  | 损失量（t/a） | 11.29 | 0.22 | 0.37 | 11.88 |
|  | 评价区总生产力（t/a） | 276.81 |  |  |  |
|  | 损失量占总量比例（%） | 4.08 | 0.08 | 0.13 | 4.29 |

综上所述，从评价区主要植被类型的空间分布格局、施工影响程度和各种植被类型的抗干扰能力分析，工程项目中对植被生物量损失较大的土地类型为乔木林地。由于自然植被在维持生物多样性、涵养水源和水土保持等方面发挥着重要作用，建议在施工过程中需要加强对现有自然植被，尤其是乔木林地植被的保护。

B.间接影响

施工期间，施工车辆和机械等产生的废气、废水、粉尘和废渣等，可能对所在区域及周边植物和植被产生一些间接影响。此外工程施工、工程人员、工程车辆的进入，人们将会有意无意的将外来物种带进该区域，由于有些外来物种可能比当地物种能更好地适应和利用被干扰的环境，进而对本地物种的多样性造成威胁，将导致当地生存的物种数量的减少和种群的衰退。本区域须严格检查以防止外来物种的侵入。

综上所述：该项目在施工过程中都不可避免地会造成植被的局部破坏，历经一定时间以后，这些被破坏的植被大多数可以通过人为加以就地恢复。因而在工程施工过程中和施工后须采取严格的植被保护和恢复措施，以减少工程建设对植被的影响。

5）对国家重点保护野生植物的影响

经调查和查阅资料发现，评价区域范围内未发现重点保护植物分布。

6）对古树名木的影响

经调查和查阅资料发现，评价范围内未发现古树名木分布。

施工期对动物的影响

（1）对兽类的影响预测

评价区内有哺乳动物分为农耕地、灌丛、森林等类型，受人为扰动影响较大，由于扩建的填埋场与原有填埋场、污水处理厂及农村集中居住点等较近，沿线评价区内哺乳动物种类不多，主要以小型啮齿类为主（松鼠科和鼠科）为主。施工活动的干扰，可能会导致常见物种（如：松鼠等）的数量减少，对少见种和偶见种的影响有限。评价区海拔范围在350-450m之间，植被主要以次生阔叶林、针叶林、灌草丛为主，沿线有较多农田及居民点分布，是小型哺乳类动物活动较多的地方，工程占地会压缩该区动物的活动空间，降低种群数量与出现频率。

施工期间对哺乳类动物的影响主要表现为：对动物觅食地所在生态环境的破坏，包括对施工区林地植被的破坏和林木的砍伐、施工机械所产生噪声，各种施工人员的干扰等，使评价区及其周边环境发生改变，受影响的主要是适生于灌丛、草丛的小型兽类，将迁移至附近受干扰小的区域，在施工区附近区域上述兽类栖息适宜度降低，种类和数量将相应减少，而伴随人类生活的一些啮齿目动物，如小家鼠、褐家鼠等，其种群数量会有所增加，与之相适应，主要以鼠类为食的黄鼬等种群数量将也会有所增加。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰减少，许多外迁的兽类会陆续回到原来的栖息地。

（2）对爬行动物的影响

评价区内分布的爬行动物主要包括包括乌梢蛇（Ptyas dhumnades）等。拟建项目周边的爬行动物主要栖息于农耕地及附近的林木、灌丛、杂草中。施工期间对爬行类的影响主要表现为：施工活动会产生噪声、频繁往来的车流、人流改变了原有的安静环境，对喜欢安静或害怕人群类爬行动物会形成惊吓导致其离开原有的活动范围，会暂时降低影响区内敏感物种数量和降低出现的次数，施工结束后其影响逐渐消除。项目占地与施工区对爬行动物的种类和数量有所减少，但影响及其有限，随着项目建设的完成，生境的恢复，爬行动物的种群数量将很快得以恢复。

（3）对两栖动物的影响分析

评价区内有两栖动物中蛙科为优势科，占影响区内两栖动物总数的50.00%。两栖动物迁徙能力较弱、对环境的依赖性较强，拟建项目周边的两栖动物主要栖息于农田、堰塘及附近的草丛中，受工程影响的主要是栖息于上述环境中的中华大蟾蜍等。

在施工过程中，工程施工机械、施工人员进入工地等均可能直接伤害到两栖动物，导致两栖类物种数量的减少。

工程施工期虽然会使项目占地区及施工影响区两栖动物的种类和数量有所减少，但对整个项目区两栖动物的种群数量的影响有限。一方面两栖动物将迁徙它处，另一方面随着项目建设的完成，生境的恢复，两栖动物的种群数量将很快得以恢复。

（4）对鸟类的影响预测

评价区域内鸟类的栖息地类型主要有森林型、灌丛型、及居民-耕地型三类，主要以雀形目为主。常见的有常见鸟类麻雀、家燕等，广泛分布于评价区的各种生境中，施工活动会对它们产生一定影响。

施工期间，人为活动的增加，施工机械噪音均会惊吓、干扰某些鸟类，尤其对一些山林鸟类会产生干扰。但鸟类能凭借自身的飞翔能力离开施工影响区域，寻找适宜的栖息地。只要施工过程没有影响到鸟类集中的栖息或繁殖地，就不会影响项目周围鸟类种群及其长期生存繁衍的环境。调查得知沿线没有鸟类集中的栖息或繁殖地，更没有保护鸟种的固定繁殖地。

拟建项目周围分布的雀形目鸟类等多在林区、灌草丛中觅食，在水域附近的草丛、灌丛或高大乔木上营巢繁殖。由于施工的干扰，可能会导致这些鸟类向邻近地区迁移，远离施工区范围，因此施工对鸟类不会造成较大影响。

施工期水土流失的影响分析

拟建项目在建设过程中，开挖、移动、填筑土石较多，易造成水土流失。可能产生的水土流失危害主要表现在以下几点：

（1）损坏原有的水土保持能力（如边坡地等），造成水土流失。

（2）在地面坡度较大地段，开挖后容易造成开挖面及填方外边坡裸露，被雨水冲蚀容易产生冲沟。

（3）施工过程中，会有部分土、石挖起后随意填埋，一遇暴雨被冲刷流走，从而给周围环境造成影响。

工程建设期的水土流失影响，主要表现在施工过程中土石方开挖、堆渣堆料等对地表和边坡稳定的影响。工程施工将破坏局部地区土层的稳定性，尤其在暴雨较集中的时段施工，容易形成小范围的水土流失，对水土保持现状造成一定的破坏。因此，为不增加工程所在区域的新的水土流失，需要采取相应的水土保持措施。

由于工程实施过程中将破坏部分表土结构，在短时间内仍有可能局部加重该区域水土流失，但工程将对破坏区域实施防护工程，随着工程的建设运行，水土流失现象将得到控制。总的来说，工程建设基本上不会形成新的水土流失区。

为最大程度防治水土流失，结合填埋场区地形的特征，在整个施工和运行阶段应注意以下几点：

①在整治期，对工程进行合理设计，做到分期和分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失减少到最低程度。

②临时性边坡和开挖面可采取覆盖塑料薄膜等覆盖物于山体破坏面上，以避免和缓解地表径流对山体土壤的冲蚀。

③在垃圾堆场周围设置截水明沟，阻止山坡雨水进入场地。场地内宜修筑场内排水沟，以确保地表径流顺利排泄。

④在开挖过程中，应将表土和深层土分开放置，回填时应有序回填，使表土位于表面，最大限度地保持地表原貌，避免水土流失。

⑤弃土的去向应有专人负责管理，监督施工弃土的堆放处置。

⑥施工完成后，在道路两侧、空地等应及时作好植被的恢复、再造等工作，做到边坡稳定。封场覆盖结束后，及时进行生态恢复。

本工程属临时性工程，应将场地开挖部分与回填平整部分的水土保持统筹考虑，协调实施，以最大程度减少水土流失。

运营期环境影响分析

地表水环境影响评价

1、评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目产生的废水经渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂处理。本项目污水排放方式为间接排放，故地表水评价等级确定为三级B。

2、评价内容及影响分析

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3‐2018），水污染影响型三级B 评价，主要评价内容包括：

A、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

B、依托污水处理设施的环境可行性评价。

（1）依托渗滤液调节池可行性分析

现有垃圾填埋场填埋区面积37637m2，其中中间区已覆盖单元面积23938m2，未覆盖单元面积13699m2。本项目固化飞灰填埋场采用分区填埋，选取最不利工况计算填埋场渗滤液产生量，即三区正在作业的情形（作业单元汇水面积A1为7270m2），一区和二区中间覆盖（中间覆盖单元汇水面积A2为8230m2），综上全厂填埋场填埋区面积20969m2，中间区已覆盖单元面积32168m2。根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)附录C.0.1，调节池容量计算详见下表。

表 6-2调节池容量计算

| 月份 | 月平均降雨量*mm | 作业单元汇水面积m2 | 作业单元渗出系数 | 中间覆盖单元汇水面积m2 | 中间覆盖单元渗出系数 | 渗滤液产生量m3 | 渗滤液处理量*m3 | 调节余量*m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 11.18 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 239.63 | 2793 | -2553.36 |
| 2月 | 17.42 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 373.37 | 2613 | -2239.42 |
| 3月 | 36.25 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 776.97 | 2793 | -2016.02 |
| 4月 | 72.77 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 1559.72 | 2703 | -1143.17 |
| 5月 | 120.38 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 2580.17 | 2793 | -212.81 |
| 6月 | 161.26 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 3456.38 | 2703 | 753.49 |
| 7月 | 248.22 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 5320.24 | 2793 | 2527.26 |
| 8月 | 161.93 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 3470.74 | 2793 | 677.76 |
| 9月 | 207.71 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 4451.97 | 2703 | 1749.08 |
| 10月 | 107.81 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 2310.75 | 2793 | -482.23 |
| 11月 | 39.55 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 847.70 | 2703 | -1855.19 |
| 12月 | 12.52 | 20969 | 0.7 | 32168 | 0.21 | 268.35 | 2793 | -2524.64 |
| 合计 | 1197.00 |  |  |  |  | 25656.00 |  | 5707.59 |
| 备注：*1~12月平均降雨量为2003-2022年巴中气象站常规气象项目统计。 *渗滤液处理量：项目扩建后全厂渗滤液处理量90.096m3/d×每月天数。 *调节余量：将1~12月中C > 0的月渗沥液余量累计相加，即为需要调节的总容量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

经计算，本项目建成后全厂调节余量为5707.59m3，厂内现有调节池容积10000m3（1座3000m3，1座500m3，1座6500m3），可以满足本项目调节余量。

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)，调节池容积应按规范附录C的计算要求确定，调节池容积不应小于三个月的渗滤液处理量。本项目建成后，全厂废水处理量为90.096m3/d，三个月渗滤液处理量为8109m3，现有10000m3调节池可以满足《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)要求。

综上，根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)相关要求，本项目现有渗滤液调节池10000m3可满足最不利情况下的渗滤液暂存。但为了杜绝渗滤液外排的情况出现，本次环评要求建设单位在渗滤液调节池上安装液位计，严密监控渗滤液调节池液位情况，一旦有溢流风险，应启动应急预案。

（2）依托现有渗滤液处理站可行性分析

巴中市洁原因体废物处理有限公司（原巴中城市生活垃圾处理有限公司）2014年开展了巴中市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程，并由原四川省环境保护厅以川环审批〔2014〕475号文对《巴中市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程环境影响报告书》予以批复。该项目于2020年5月完成竣工环境保护自主验收。该渗滤液处理站处理规模为150 m3/d，采用“调节池+A/O池+MBR+纳滤+反渗透”工艺。

从水量角度分析，现有工程废水处理量为67.50m3/d，本项目废水处理量为22.60m3/d，本项目建成后，全厂废水处理量为90.10m3/d。现有150m3/d渗滤液处理站可以满足全厂渗滤液处理量。

从水质角度分析，现有生活垃圾填埋场产生的渗滤液经渗滤液处理站处理后各污染物指标可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中间接排放的水污染物排放限值，也可满足巴中市第二污水处理厂进水水质要求。本项目固化飞灰填埋场填埋物质为飞灰固化物，经水泥和螯合剂固化后的飞灰本身含水率低，基本不会渗出渗滤液，且飞灰的表面积已大大减少，可渗透性也已降低，其所含重金属离子与螯合剂反应形成了稳定的、难溶于水的螯合物，有效阻止了重金属的浸出。故本项目渗滤液浓度可以满足垃圾渗滤液处理站设计进水水质指标要求。所以，该废水处理方案是有效、可行的。

（3）依托巴中市第二污水处理厂可行性分析

巴中市第二污水处理厂位于巴中市巴州区光辉乡虎家梁， 2019年6月底基本完工，2021年2月完成自主验收，项目名称变更为巴中市污水处理厂。

巴中市第二污水处理厂征地面积80亩，采用改良型A/A/O处理工艺，处理规模为 7.5万m3/d，服务范围为江北片区、宕梁片区、许家岭组团和陇桥组团四个片区，服务对象为城市生活污水。巴中市第二污水处理厂排放尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，出水最终排入巴河。

本项目新增废水量28.66m3/d，仅占巴中市第二污水处理厂处理规模的0.04%，不会对巴中市第二污水处理厂产生冲击负荷。本项目废水经厂内渗滤液处理站处理后各污染物指标可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中间接排放的水污染物排放限值，也可满足巴中市第二污水处理厂进水水质要求。

（4）依托浓缩液回灌处理系统可行性分析

现有垃圾渗滤液膜过滤的浓缩液采取直接回灌方式。根据《巴中市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程环境影响报告书》，原巴中市生活垃圾填埋场满负荷运行时系统日处理渗滤液及其他废水共计123.52m3，回灌量为24.7m3/d。截至目前，巴中市生活垃圾填埋场已接近设计库容，不再接纳垃圾填埋，预计2024年10月全部覆膜。随着时间推移，原巴中市生活垃圾填埋场渗滤液产生量逐年递减，根据企业提供例行监测数据，现巴中市生活垃圾填埋场渗滤液处理量为67.50m3/d，本项目废水处理量为22.60m3/d，本项目建成后，全厂废水处理量为90.10m3/d，回灌量为18.02 m3/d，较原环评设计量减少6.68m3/d。故本项目依托现有浓缩液回灌处理系统可行。

综上，本项目废水处理措施合理可行，不会对周围水体环境造成较大影响。

大气环境影响评价

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（H2.2-2018）的规定，采用估算模型AERSCREEN进行评价等级和评价范围的确定。根据计算结果，项目污染物最大落地浓度占标率最大Pmax为3.85%，小于10%。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作等级划分原则，确定本次大气环境评价工作等级为二级。

估算模型参数

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H2.2-2018）规定，当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。本项目位于巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社，项目周边3km半径范围内不属于城市建成区和规划区，因此选择农村。

项目估算模型参数表详见下表。

表 6-3估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度℃ |  | 40.3℃ |
| 最低环境温度℃ |  | -5.3℃ |
| 土地利用类型 |  | 耕地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

污染源参数

根据项目工程分析可知，本项目正常工况废气有组织和无组织排放源强、非正常工况废气有组织排放源强详见下表。

表 6-4 本项目点源排放参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 风量m3/h | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 渗滤液处理站 | 353.86 | 15 | 0.7 | 15000 | 10.83 | 25 | 8760 | 正常 | NH3 | 0.0023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0002 |

表 6-5 本项目面源排放参数

| 名称 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋区 | 356.357 | 192 | 123 | 0 | 2 | 8760 | 正常 | TSP | 0.0075 |
| 渗滤液处理站 | 353.396 | 100 | 56 | 0 | 5 | 8760 | 正常 | NH3 | 0.0025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0002 |

表 6-6 本项目非正常工况排放参数

| 车间 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理站 | NH3 | 0.025 | ≤1h | ≤1次 | 立即检修 |
|  | H2S | 0.002 |  |  |  |

估算模型计算结果

采用估算模型对本项目大气污染物进行影响分析计算，本项目正常工况下计算结果见下表：

表 6-7项目有组织排放估算预测结果

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理站（DA001） | NH3 | 0.061 | 121 | 200 | 0.030 | 0 | III |
|  | H2S | 0.010 | 121 | 10 | 0.101 | 0 | III |

表 6-8项目无组织排放估算预测结果

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋区 | TSP | 15.139 | 191 | 900 | 1.68 | 0 | II |
| 渗滤液处理站 | NH3 | 2.693 | 146 | 200 | 1.35 | 0 | II |
|  | H2S | 0.384 | 146 | 10 | 3.85 | 0 | II |

本项目非正常工况下，有组织排放预测结果见下表：

表 6-9项目非正常工况下有组织排放影响估算预测结果

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理站（DA001） | NH3 | 0.71 | 121 | 200 | 0.35 | 0 |
|  | H2S | 0.07 | 121 | 10 | 0.71 | 0 |

由以上预测结果可知，项目正常条件下排放的大气污染物对大气环境贡献值较小（最大落地浓度占标率均低于10%），对周围大气环境无明显影响。

在非正常排放条件下，对大气环境的贡献值增加。废气治理设施发生故障导致非正常排放时，企业应立即检修，避免对周围大气环境造成污染影响。

综上所述，项目营运期对区域空气环境影响小，不会造成区域大气环境质量下降，不会改变区域大气环境功能。

大气环境防护距离

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，因此本项目不设置大气环境防护距离。

卫生防护距离

1、行业主要特征大气有害物质

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推算技术导则》（GB/T39499-2020）中“不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种。

当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。

表 6-10项目无组织排放量及等标排放量一览表

| 车间 | 污染因子 | 无组织排放源强（kg/h） | 浓度限值（mg/m3） | 等标排放量 | 主要特征大气有害物质选取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理站 | NH3 | 0.003 | 0.2 | 0.013 | H2S |
|  | H2S | 0.0002 | 0.01 | 0.024 |  |

项目无组织排放面源对近距离大气环境造成一定的影响，本次评价拟设定卫生防护距离。

2、计算公式

卫生防护距离的计算方法按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GB/T 39499-2020）》所指定的方法。具体计算公式如下：

式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg·h-1。

Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3；

L——大气有害物质卫生防护距离计算初值，m；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表中查取。

3、模式参数的选取与确定

按常规气象资料选取A、B、C、D值，见下表。

表 6-11卫生防护距离计算系数

| 卫生防护距离初值计算系数 | 工业企业所在地区近5年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

4、计算结果与影响评价

按照上述卫生防护距离的计算公式，根据项目无组织排放面源参数计算各单元的卫生防护距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推算技术导则》（GB/T39499-2020）中“6.1单一特征大气有害物质终值的确定”中规定：“卫生防护距离初值小于50m，级差为50m；大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m；大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m；大于或等于1000m，级差为200m”。另据“6.2 多种特征大气有害物质终值的确定”规定：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。

按照上述卫生防护距离的计算公式，根据项目无组织排放面源参数计算各单元的卫生防护距离，计算结果详见下表。

表 6-12卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 标准浓度限值（mg/m3） | 卫生防护距离初值计算结果（m） | 卫生防护距离终值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理站 | H2S | 0.0002 | 0.01 | 0.382 | 50 |
| 填埋区 | TSP | 0.0075 | 0.9 | 0.062 | 50 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，本项目卫生防护距离L值为50m。根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）要求“填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离不应设在500m以内的地区”。故本项目卫生防护距离以固化飞灰填埋库区厂界为起点，周边500m的区域。

根据巴中市巴州区东城街道办事处《关于核实巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目500米卫生防护距离范围内居民情况说明》，本项目填埋库区边界500米卫生防护距离范围内已无常住居民居住。根据《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目填埋库区边界500米卫生防护距离范围内涉及规划居住用地。根据巴中市自然资源和规划局巴州分局《关于巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目500米卫生防护距离范围内用地性质的复函》，“为满足《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）选址要求，将在后期国土空间规划中调整为非居住用地。”

本次评价要求在填埋库区边界500米卫生防护距离范围内不得新建学校、医院、居住区等敏感项目。本项目卫生防护距离包络线图见附图4。

污染物排放量核算

本项目污染物排放量核算详见下表。

表 6-13大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 渗滤液处理站（DA001） | NH3 | 0.152 | 0.002 | 0.020 |
|  |  | H2S | 0.014 | 0.000 | 0.002 |
| 一般排放口合计 |  | NH3 |  |  | 0.020 |
|  |  | H2S |  |  | 0.002 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | NH3 |  |  | 0.020 |
|  |  | H2S |  |  | 0.002 |

表 6-14大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | A1 | 填埋场 | 颗粒物 | 洒水降尘，每日覆盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1 | 0.0041 |
| 2 | A2 | 渗滤液处理站 | 氨 | 密闭加盖 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93） | 1.5 | 0.022 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93） | 0.06 | 0.002 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 氨气 |  | 0.022 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  | 0.0021 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.0041 |  |

表 6-15大气污染物排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.042 |
| 2 | H2S | 0.004 |
| 3 | 颗粒物 | 0.0041 |

大气环境影响分析小结

项目飞灰填埋作业时产生的废气主要是扬尘，采用封闭式专用运输车运输，同时填埋场配备洒水车，定期对路面进行洒水并清扫，在大风日加大洒水频次，可有效降低运输车辆行驶在路面上扬尘产生量，对周边大气环境影响较小。大气污染物的下风向预测浓度值均低于质量浓度标准限值10％的值，且根据评价区的现状监测结果可知，项目所在地大气环境质量较好。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响甚微。

地下水环境影响分析

地下水污染源分析

本项目为巴中市巴州区市政公用事业保障中心巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目，建设地点位于巴中市巴州区柏杨庙村。主要建设内容包含巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目和固化飞灰填埋场建设项目。飞灰填埋区面积约15500平方米。

1.正常状况

根据项目资料，本项目现状生活垃圾填埋场及配套渗滤液处理系统均已经实施防渗措施。垃圾填埋场防渗措施：底部全部用粘土夯实并铺上高密度聚乙稀(HDPE)防渗膜；夯实粘土层下敷设有引涵管；防渗膜上铺有0.3m厚粘土保护层，层上全部铺设0.3m卵石作为渗滤液导流层，并利用山势收集渗滤液。坝体内侧敷设防渗膜，库壁以0.5m粘土夯实并铺士1.5mm厚度的高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜防渗漏。

渗滤液处理站防渗措施：重点防渗区：原有渗滤液收集池、调节池、MBR综合池、中间水池、清水池、过滤、反渗透设备间、危废暂存间。防渗措施为：渗滤液处理设施采取采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土池体采用12cm以上的防渗混凝土（混凝土防渗等级不小于P8，混凝土P8（级渗透系数为0.261×10-8cm/s），池体内所有表面涂刷涂环氧树脂防腐防渗（渗透系数应小于1.0×10-10cm/s），其中危废暂存间采用12cm 以上的防渗混凝土+环氧树脂防腐防渗措施。一般防渗区：值班室、鼓风机房、化验间、配电间等。防渗措施：采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。

项目建成后，新增飞灰填埋库防渗结构组由：HDPE膜+长纤无纺布+粘土+长纤无纺布组成。

飞灰填埋区渗滤液利用现有渗滤液调节池进行收集后进入已有渗滤液处理系统处理。正常状况下，项目在封场及后期过程中出现渗滤液渗漏污染地下水的可能性极小，对地下水环境影响较小。

2.非正常状况

考虑设备老化及防渗系统等环保设施腐蚀等因素影响，非正常状况下，考虑最大的渗滤液调节池池体破裂且下部防渗系统失效，渗滤液渗漏进入含水层，对评价区地下水水质造成影响；填埋库库区防渗系统失效，渗滤液渗漏进入含水层，对评价区地下水水质造成影响。

项目渗滤液调节池及填埋库区为最可能污染地下水部位。非正常状况下，项目地下水主要产污环节及主要污染因子见下表。

表 6-16 主要地下水产污环节及主要污染因子列表

| 污染源 类别 | 产污环节 | 主要污染物类型 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液调节池 | 调节池池体构筑物破损、且防渗层失效，渗滤液渗漏进入地下水系统，污染地下水 | 生活垃圾渗滤液、飞灰渗滤液 | CODcr：1984mg/L；NH3-N：50mg/L；TN：50mg/L；TP：20mg/L； 总铬 ：0.2mg/L；六价铬：0.08mg/L； 总汞：0.01mg/L； 总镉：0.1mg/L； 总砷：0.2mg/L； 总铅：0.3mg/L； 总铜：0.8mg/L；总锌：1.5mg/L； 总铍：0.004mg/L；总镍：0.08mg/L； 氯化物：20000mg/L |
| 填埋库区 | 生活垃圾及飞灰填埋库区库底防渗层失效，渗滤液渗漏进入地下水系统，污染地下水 | 生活垃圾渗滤液、飞灰渗滤液 |  |

假设非正常状况下，渗滤液调节池中渗滤液下渗满足达西定律，渗滤液穿过防渗层及包气带，渗漏进入含水层下渗量可采用基于达西定律具有防渗层条件的下渗量估算公式进行估算：

图 6-2 基于达西定律有防渗层条件的池体废水下渗量计算方法

非正常状况池体未破损区仍采用上式进行估算，破损区可直接依据达西公式（下式）进行估算：

式中：K1—防渗层渗透系数（m/d）；

K2—包气带渗透系数（m/d）；

h池—池体内水头高度；

h1—池内水头克服防渗层阻力后，防渗层底板水头（m）；

Q—池体内废水渗漏量（m3/d）；

h防—防渗层厚度（m）；

h包—包气带厚度（m）；

A—池体面积（m2）。

非正常状况下，容积最大的渗滤液池池体体防渗系统产生裂缝，裂缝面积占池体面积10%，渗滤液直接下渗进入地下水系统。该状态下破裂区直接采用达西定律计算，非破裂区依据达西定律具有防渗层条件的下渗量计算方法进行计算。项目非正常状况下渗滤液渗漏量见下表。

表 6-17  非正常状况各渗滤液收集池中渗滤液下渗量计算表

| 构筑物 | 等效水深h池（m） | 占地面积A（m2） | 防渗层 |  |  | 下伏介质 |  |  | 下渗量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度h（m） | HDPE膜等效渗透系数K1（cm/s） | 比例 | 包气带平均厚度h包（m） | 包气带等效渗透系数K2（m/d） | 比例 |  |
| 容积最大的渗滤液调节池 | 5.0 | 1425 | 0.302 | 1.0×10-12 | 0.9 | 13.2 | 0.24 | 0.1 | 47.15 |

注：调节池下部包气带厚度根据邻近钻孔水位埋深得到

本次评价模型运行工况设置如下：

①填埋库库底破裂

选取最不利因素，考虑埋库区防渗系统局部失效，因库区每日渗滤液产生量较小，库底面积较大，非正常工况下，考虑各个库区每日产生渗滤液的10%因防渗系统破损直接进入地下水系统，根据前文工程分析，现有生活垃圾渗滤液日均产生量为67.50m3/d，固化飞灰填埋区渗滤液日均产生量为22.60m3/d，则本次预测填埋区渗滤液日均渗漏量为9.43m3/d。因库底渗漏不易被发现且不易修复，库区渗漏考虑为连续源。

②渗滤液调节池破裂

选取最不利因素，考虑容积最大的调节池池体全部装满渗滤液后破裂情况。渗滤液调节池为地埋式设置，底部渗漏后不易被发现，池体破裂后旁边监测井中污染物浓度异常升高，对池体进行检修，渗漏时间按跟踪监测频率2周即14d考虑。

表 6-18  地下水预测各预测因子及产生量一览表

| 序号 | 构筑物 | 下渗量（m3/d） | 污染物 | 污染物浓度及产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物浓度 （mg/L） | 污染物量 （kg/d） |
| 1 | 渗滤液调节池 | 47.15 | CODMn | 734 | 34.608 |
|  |  |  | 氯化物 | 20000 | 943 |
|  |  |  | 总铅 | 0.3 | 0.0141 |
|  |  |  | 总砷 | 0.2 | 0.0094 |
| 2 | 填埋库库区 | 9.43 | CODMn | 734 | 6.9216 |
|  |  |  | 氯化物 | 20000 | 188.6 |
|  |  |  | 总铅 | 0.3 | 0.0028 |
|  |  |  | 总砷 | 0.2 | 0.0018 |

在项目运行期间，应加强管理与监测，防范非正常状况发生，使本项目建设及运行对地下水环境影响降至最低。

地下水环境影响预测

（1）正常状况

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，已根据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下预测。

（2）非正常状况

1）预测方法

基于资料收集和现场调查，分析并掌握项目区的环境和水文地质特征，建立地下水流动的污染物迁移的数学模型，根据工程分析确定各状况下的污染源强及预测参数，建立以Visual MODFLOW数值计算的水量和水质预测模型，针对本项目运行期非正常状况可能对地下水环境产生的影响进行预测。

2）地下水流场数值模拟

①数学模型

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水流模拟采用分块均质、各向异性、非稳定三维分布参数地下水流数学模型，其数学表达形式如下:

式中：

H（x，y，z，t）表示模拟区任一点（x，y，z）任一时刻t的水头值（m）；

Ω表示地下水渗流区域；

S1为模型的第一类边界；

S2为模型的第二类边界；

Kxx，Kyy，Kzz分别表示x，y，z主方向的渗透系数（m/d）。

w表示源汇项，包括降水入渗补给、蒸发、井的抽水量和泉的排泄量（d-1）；

μs表示单位贮水率；

H0（x，y，z）表示初始地下水水头函数（m）；

H1（x，y，z）为第一类边界己知地下水水头函数（m）；

Q（x，y，z，t）为第二类边界己知单位面积流量或单宽流量函数（m3/d·m2），零流量边界或隔水边界q=0。

②预测软件

MODFLOW是Visual MODFLOW软件中的模块之一，它是美国地质调查局于80年代开发出的一套专门用于地下水流动的三维有限差分数值模拟软件。MODFLOW自问世以来，由于其程序结构的模块化、离散方法的简单化和求解方法的多样化等优点，已被广泛用来模拟井流、河流、排泄、蒸发和补给对非均质和复杂边界条件的水流系统的影响。本次数值模拟计算采用Visual MODFLOW中的MODFLOW模块模拟项目所在区域地下水流场。

③初始流场概化

a.离散和概化

受地表水系巴河及地形地貌控制，项目区地下水由北东往南西径流。根据区域水文地质条件并结合项目具体情况，模型将南北方向作为X轴，长度1425m，以东西方向为Y轴，宽1540m，垂直于XY平面为模型Z轴方向。根据含水层展布及富水性特征，将模型垂向上分为2层，每层以10×10的网格将平面上剖分单元格。

b.模拟区边界条件

Modflow将计算单元分成了三大类：定水头单元、无效单元和变水头单元。本次模拟区以地表水系巴河为河流边界，地下水评价范围内网格为有效计算单元格，其余为无效单元格。

c.模型参数赋值

渗透系数：根据收集的周边项目水文地质试验，区域水文地质资料及水文地质参数的经验取值，本项目所在区域垂向上可概化为2类地层。第1层概化为第四系（Q）粉质黏土，第2层概化为白垩系白龙组（K1b）强风化砂岩。模型参数取值见下表。

表 6-19  模型参数取值

| 介质分类 | Kx, Ky（m/d） | Kz（m/d） |
| --- | --- | --- |
| 第四系（Q）粉质黏土 | 0.152 | 0.152 |
| 白垩系白龙组（K1b）强风化砂岩 | 0.029 | 0.0029 |

给水度：根据区域水文地质资料、水文地质勘查试验及模型参数经验取值，本项目所在地含水层给水度设置为8%。

表 6-20  给水度经验数据《水文地质手册》

| 岩石名称 | 给水度（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最大 | 最小 | 平均 |
| 粘土 | 5 | 0 | 2 |
| 亚粘土 | 12 | 3 | 7 |
| 粉砂 | 19 | 3 | 18 |
| 细砂 | 28 | 10 | 21 |
| 中砂 | 32 | 15 | 26 |
| 粗砂 | 35 | 20 | 27 |
| 砾砂 | 35 | 20 | 25 |
| 细砾 | 35 | 21 | 25 |
| 中砾 | 26 | 13 | 23 |
| 粗砾 | 26 | 12 | 21 |
| 粘土胶结砂岩 | 3 | 2 | 2.5 |
| 裂隙灰岩 | 0.8 | 10 | 5.4 |

补给量：根据区域水文地质资料及本项目水文地质勘察，本项目区内年平均降雨量为1120mm/a。依据《铁路工程水文地质勘查规程》（TB10049-2004）提供的不同含水介质降雨入渗经验值，本项目地区降雨入渗系数取0.09，降雨补给量Recharge设置为100.8mm。

表 6-21  降雨入渗系数经验数据

| 含水介质 | λ | 含水介质 | λ |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉质粘土 | 0.01～0.02 | 较完整岩石 | 0.10～0.15 |
| 粉土 | 0.02～0.05 | 较破碎岩石 | 0.15～0.18 |
| 粉砂 | 0.05～0.08 | 破碎岩石 | 0.18～0.20 |
| 细砂 | 0.08～0.12 | 极破碎岩石 | 0.20～0.25 |
| 中砂 | 0.12～0.18 | 岩溶微弱发育 | 0.01～0.10 |
| 粗砂 | 0.18～0.24 | 岩溶弱发育 | 0.10～0.15 |
| 圆砾（夹砂） | 0.24～0.30 | 岩溶中等发育 | 0.15～0.20 |
| 卵石（夹砂） | 0.30～0.35 | 岩溶强烈发育 | 0.20～0.50 |
| 完整岩石 | 0.01～0.10 |  |  |

d.初始渗流场模拟结果及校验

按照前述建立的数值模型、边界条件和计算参数，以稳定流模式，模型运行20a得到的流场作为初始渗流场，见下图。

图 6-3 初始渗流场模拟结果

根据收集项目周边水位数据校验模型。其中实测水位介于429.65～316.55m，模拟水位介于313.70～316.17m，实测水位与模拟水位相差0.13～0.38m，采用均方差分析本次模拟结果，模拟水位与统计水位差的均方差为0.12，波动较小，故利用模型计算所得流场作为项目区初始渗流场基本合理，本次模拟的初始流场可用做下一步溶质运移模拟。

表 6-22 初始渗流场模拟与钻孔实测值比对结果（单位：m）

| 类型 | 校验点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | Obs1 | Obs2 | Obs3 |
| 实测值a | 429.65 | 428.36 | 428.70 |
| 模型计算值b | 429.61 | 428.29 | 428.50 |
| 差值绝对值（∣a-b∣） | 0.04 | 0.07 | 0.20 |
| 差值方差 （1n1n（∣a-b∣-1n∣a-b∣n）2） | 0.07 |  |  |

④污染物迁移模拟

a.数学模型

根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016），污染物迁移的溶质运移模型可表达为：

式中：

R——迟滞系数，无量纲。

——介质密度（mg/dm3，2.0×106～2.4×106mg/dm3）

——介质孔隙度

C——组分的浓度，（mg/L）；

t——时间（d）；

x,y,z——空间位置坐标（m）;

Dij——水动力弥散系数张量；

Vi——地下水渗流速度张量；

W——水流的源和汇（1/d）

Cs——组分的浓度，mg/L

——溶解相一级反应速率（1/d）

——吸附相反应速率（L/mg·d）（本次预测不考虑污染物在地下水系统中的吸附及反应。）

b.预测软件

MT3DMS模块是Visual MODFLOW软件中的模块之一，它是模拟地下水系统中对流、弥散和化学反应的三维溶质运移模型。在利用MODFLOW模块模拟计算评价区地下水的流场后，采用Visual MODFLOW中的MT3DMS预测本项目非正常状况下污染物的运移特征及浓度变化趋势。

c.预测结果

当项目渗滤液调节池旁监测井发现污染物浓度迅速增加时，企业会采取应急措施对渗滤液调节池池体进行检修，一旦发现池体渗漏，应立即采取有效措施立即堵漏，待修整完毕后方能继续使用。因此，模型中将渗滤液调节池渗漏持续时间设置为14d。因填埋库库底破裂不易被发现，渗滤液渗漏后库区下游监测井污染物浓度异常升高，库区渗漏考虑为连续源。

项目区域地下水中污染因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准限值。以各污染因子浓度极限值为限，模型出图时，特征因子浓度超标时污染晕有颜色填充，浓度未超标时，污染晕无颜色填充。

i.渗滤液调节池破裂时总铅污染迁移

总铅迁移14d

总铅迁移60d

总铅迁移100d

总铅迁移200d

总铅迁移365d

总铅迁移500d

总铅迁移730d

总铅迁移1000d

图 6-4 非正常状况总铅贡献值迁移图（mg/L）

图 6-5 非正常状况下游总铅浓度随时间变化曲线

（20m、40m、60m、80m、巴河旁）

表6-23  非正常状况总铅浓度随时间变化统计表（单位：mg/L）

| 时间 （d） | 20m |  | 40m |  | 60m |  | 80m |  | 巴河旁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 14 | 0.081894 | 0.082644 | 0.000803 | 0.001553 | 0.000154 | 0.000904 | 5.05E-06 | 0.000755 | 0 | 0.00075 |
| 30 | 0.054818 | 0.055568 | 0.002513 | 0.003263 | 0.001089 | 0.001839 | 7.03E-05 | 0.00082 | 0 | 0.00075 |
| 60 | 0.030085 | 0.030835 | 0.004149 | 0.004899 | 0.002956 | 0.003706 | 0.00031 | 0.00106 | 6.81E-39 | 0.00075 |
| 100 | 0.015455 | 0.016205 | 0.004587 | 0.005337 | 0.004358 | 0.005108 | 0.000632 | 0.001382 | 9.38E-25 | 0.00075 |
| 200 | 0.005304 | 0.006054 | 0.003468 | 0.004218 | 0.004275 | 0.005025 | 0.00095 | 0.0017 | 3.61E-10 | 0.00075 |
| 300 | 0.00217 | 0.00292 | 0.002351 | 0.003101 | 0.003227 | 0.003977 | 0.000919 | 0.001669 | 4.44E-08 | 0.00075 |
| 365 | 0.001169 | 0.001919 | 0.001728 | 0.002478 | 0.002461 | 0.003211 | 0.000809 | 0.001559 | 1.93E-07 | 0.00075 |
| 500 | 0.000492 | 0.001242 | 0.000996 | 0.001746 | 0.001461 | 0.002211 | 0.000576 | 0.001326 | 2.10E-06 | 0.000752 |
| 630 | 0.000231 | 0.000981 | 0.000587 | 0.001337 | 0.000869 | 0.001619 | 0.000396 | 0.001146 | 7.70E-06 | 0.000758 |
| 730 | 0.000135 | 0.000885 | 0.000399 | 0.001149 | 0.000589 | 0.001339 | 0.000294 | 0.001044 | 1.67E-05 | 0.000767 |
| 1000 | 4.97E-05 | 0.0008 | 0.000172 | 0.000922 | 0.000252 | 0.001002 | 0.000141 | 0.000891 | 6.45E-05 | 0.000814 |

渗滤液调节池破裂非正常状况发生后，下游20m、40m、60m、80m、巴河旁浓度监测井中观测到进入含水层的总铅最大浓度贡献值分别为0.081894mg/L、0.004587mg/L、0.004358mg/L、0.00095mg/L、6.45E-05mg/L。非正常状况发生约146d后渗滤液进入含水层的总铅低于相应标准限值（《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准限值，铅≤0.01mg/L）。

ii.渗滤液调节池破裂时总砷污染迁移

总砷迁移14d

总砷迁移60d

总砷迁移100d

总砷迁移200d

总砷迁移365d

总砷迁移500d

总砷迁移730d

总砷迁移1000d

图 6-6 非正常状况总砷贡献值迁移图（mg/L）

表6-24  非正常状况总砷浓度随时间变化统计表（单位：mg/L）

| 时间 （d） | 20m |  | 40m |  | 60m |  | 80m |  | 巴河旁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 14 | 0.054596 | 0.054896 | 0.000536 | 0.000836 | 0.000103 | 0.000403 | 3.37E-06 | 0.000303 | 0 | 0.0003 |
| 30 | 0.036548 | 0.036848 | 0.001673 | 0.001973 | 0.000725 | 0.001025 | 4.67E-05 | 0.000347 | 0 | 0.0003 |
| 60 | 0.02006 | 0.02036 | 0.002762 | 0.003062 | 0.001967 | 0.002267 | 0.000206 | 0.000506 | 4.56E-39 | 0.0003 |
| 100 | 0.010306 | 0.010606 | 0.003054 | 0.003354 | 0.002901 | 0.003201 | 0.00042 | 0.00072 | 6.21E-25 | 0.0003 |
| 200 | 0.003538 | 0.003838 | 0.00231 | 0.00261 | 0.002848 | 0.003148 | 0.000632 | 0.000932 | 1.72E-10 | 0.0003 |
| 300 | 0.001448 | 0.001748 | 0.001567 | 0.001867 | 0.00215 | 0.00245 | 0.000611 | 0.000911 | 2.76E-08 | 0.0003 |
| 365 | 0.00078 | 0.00108 | 0.001152 | 0.001452 | 0.00164 | 0.00194 | 0.000539 | 0.000839 | 1.25E-07 | 0.0003 |
| 500 | 0.000328 | 0.000628 | 0.000664 | 0.000964 | 0.000974 | 0.001274 | 0.000383 | 0.000683 | 1.40E-06 | 0.000301 |
| 630 | 0.000154 | 0.000454 | 0.000392 | 0.000692 | 0.00058 | 0.00088 | 0.000264 | 0.000564 | 5.52E-06 | 0.000306 |
| 730 | 9.04E-05 | 0.00039 | 0.000266 | 0.000566 | 0.000393 | 0.000693 | 0.000196 | 0.000496 | 1.14E-05 | 0.000311 |
| 1000 | 3.32E-05 | 0.000333 | 0.000115 | 0.000415 | 0.000168 | 0.000468 | 9.39E-05 | 0.000394 | 4.31E-05 | 0.000343 |

图 6-7 非正常状况下游总砷浓度随时间变化曲线

（20m、40m、60m、80m、巴河旁）

渗滤液调节池破裂非正常状况发生后，下游20m、40m、60m、80m、巴河旁浓度监测井中观测到进入含水层的总砷最大浓度贡献值分别为0.054596mg/L、0.003054mg/L、0.002901mg/L、0.000632mg/L、4.31E-05mg/L。非正常状况发生约120d后渗滤液进入含水层的总砷低于相应标准限值（《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准限值，砷≤0.01mg/L）。

iii.渗滤液调节池破裂时CODMn污染迁移

CODMn迁移14d

CODMn迁移60d

CODMn迁移100d

CODMn迁移200d

CODMn迁移365d

CODMn迁移500d

CODMn迁移730d

CODMn迁移1000d

图 6-8 非正常状况CODMn贡献值迁移图（mg/L）

表6-25  非正常状况CODMn浓度随时间变化统计表（单位：mg/L）

| 时间 （d） | 20m |  | 40m |  | 60m |  | 80m |  | 巴河旁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 14 | 200.37 | 203.31 | 1.96561 | 4.90561 | 0.37759 | 3.31759 | 0.01236 | 2.95236 | 0 | 2.94 |
| 30 | 134.13 | 137.07 | 6.13857 | 9.07857 | 2.66052 | 5.60052 | 0.17136 | 3.11136 | 0 | 2.94 |
| 60 | 73.6198 | 76.5598 | 10.1353 | 13.0753 | 7.22023 | 10.16023 | 0.75471 | 3.69471 | 0 | 2.94 |
| 100 | 37.8232 | 40.7632 | 11.2098 | 14.1498 | 10.6467 | 13.5867 | 1.54187 | 4.48187 | 0 | 2.94 |
| 200 | 12.9835 | 15.9235 | 8.47751 | 11.41751 | 10.4508 | 13.3908 | 2.3189 | 5.2589 | 0 | 2.94 |
| 300 | 5.31341 | 8.25341 | 5.75139 | 8.69139 | 7.89157 | 10.83157 | 2.24417 | 5.18417 | 0.0001 | 2.9401 |
| 365 | 2.86133 | 5.80133 | 4.22836 | 7.16836 | 6.01885 | 8.95885 | 1.97697 | 4.91697 | 0.00046 | 2.94046 |
| 500 | 1.20435 | 4.14435 | 2.43845 | 5.37845 | 3.57604 | 6.51604 | 1.40695 | 4.34695 | 0.00515 | 2.94515 |
| 630 | 0.56667 | 3.50667 | 1.43755 | 4.37755 | 2.12689 | 5.06689 | 0.96873 | 3.90873 | 0.01905 | 2.95905 |
| 730 | 0.33138 | 3.27138 | 0.97791 | 3.91791 | 1.44206 | 4.38206 | 0.71986 | 3.65986 | 0.03901 | 2.97901 |
| 1000 | 0.12149 | 3.06149 | 0.42066 | 3.36066 | 0.61663 | 3.55663 | 0.34456 | 3.28456 | 0.15655 | 3.09655 |

图 6-9 非正常状况下游CODMn浓度随时间变化曲线

（20m、40m、60m、80m、巴河旁）

渗滤液调节池破裂非正常状况发生后，下游20m、40m、60m、80m、巴河旁浓度监测井中观测到进入含水层的CODMn最大浓度贡献值分别为200.37mg/L、11.2098mg/L、10.6467mg/L、2.3189mg/L、0.15655mg/L。非正常状况发生约810d后渗滤液进入含水层的CODMn低于相应标准限值（《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准限值，CODMn≤3.0mg/L）。

iv.渗滤液调节池破裂时氯化物污染迁移

氯化物迁移14d

氯化物迁移60d

氯化物迁移100d

氯化物迁移200d

氯化物迁移365d

氯化物迁移500d

氯化物迁移730d

氯化物迁移1000d

图 6-10 非正常状况氯化物贡献值迁移图（mg/L）

表6-26  非正常状况氯化物浓度随时间变化统计表（单位：mg/L）

| 时间 （d） | 20m |  | 40m |  | 60m |  | 80m |  | 巴河旁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 14 | 5459.6 | 5612.6 | 53.5589 | 206.5589 | 10.2886 | 163.2886 | 0.336659 | 153.3367 | 0 | 153 |
| 30 | 3654.8 | 3807.8 | 167.26 | 320.26 | 72.4938 | 225.4938 | 4.66928 | 157.6693 | 0 | 153 |
| 60 | 2006 | 2159 | 276.17 | 429.17 | 196.74 | 349.74 | 20.5643 | 173.5643 | 4.56E-34 | 153 |
| 100 | 1030.6 | 1183.6 | 305.44 | 458.44 | 290.1 | 443.1 | 42.0127 | 195.0127 | 6.21E-20 | 153 |
| 200 | 353.77 | 506.77 | 230.99 | 383.99 | 284.76 | 437.76 | 63.1852 | 216.1852 | 1.72E-05 | 153 |
| 300 | 144.78 | 297.78 | 156.71 | 309.71 | 215.03 | 368.03 | 61.149 | 214.149 | 0.0027625 | 153.0028 |
| 365 | 77.9653 | 230.9653 | 115.21 | 268.21 | 164 | 317 | 53.8683 | 206.8683 | 0.0124759 | 153.0125 |
| 500 | 32.8162 | 185.8162 | 66.4427 | 219.4427 | 97.4398 | 250.4398 | 38.3366 | 191.3366 | 0.140352 | 153.1404 |
| 630 | 15.4434 | 168.4434 | 39.1729 | 192.1729 | 57.9563 | 210.9563 | 26.3939 | 179.3939 | 0.529836 | 153.5298 |
| 730 | 9.04281 | 162.0428 | 26.6364 | 179.6364 | 39.2724 | 192.2724 | 19.621 | 172.621 | 1.11751 | 154.1175 |
| 1000 | 3.31357 | 156.3136 | 11.4614 | 164.4614 | 16.8008 | 169.8008 | 9.3864 | 162.3864 | 4.29086 | 157.2909 |

图 6-11 非正常状况下游氯化物浓度随时间变化曲线

（20m、40m、60m、80m、巴河旁）

渗滤液调节池破裂非正常状况发生后，下游20m、40m、60m、80m、巴河旁浓度监测井中观测到进入含水层的氯化物最大浓度贡献值分别为5459.6mg/L、305.44mg/L、290.1mg/L、63.1852mg/L、4.29086mg/L。非正常状况发生约425d后渗滤液进入含水层的氯化物低于相应标准限值（《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准限值，氯化物≤250mg/L）。

v.填埋库区破裂时总铅污染迁移

总铅迁移30d

总铅迁移60d

总铅迁移100d

总铅迁移200d

总铅迁移365d

总铅迁移500d

总铅迁移730d

总铅迁移1000d

图 6-12 非正常状况总铅贡献值迁移图（mg/L）

表6-27  非正常状况总铅浓度随时间变化统计表（单位：mg/L）

| 时间 （d） | 20m |  | 40m |  | 60m |  | 80m |  | 巴河旁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 7 | 0.037948 | 0.038698 | 0.002983 | 0.003733 | 0.000188 | 0.000938 | 2.24E-05 | 0.000772 | 0 | 0.00075 |
| 30 | 0.121612 | 0.122362 | 0.033946 | 0.034696 | 0.007573 | 0.008323 | 0.002162 | 0.002912 | 0 | 0.00075 |
| 60 | 0.172968 | 0.173718 | 0.079748 | 0.080498 | 0.032821 | 0.033571 | 0.0162 | 0.01695 | 0 | 0.00075 |
| 100 | 0.212829 | 0.213579 | 0.129234 | 0.129984 | 0.071426 | 0.072176 | 0.044328 | 0.045078 | 1.88E-34 | 0.00075 |
| 200 | 0.254412 | 0.255162 | 0.199344 | 0.200094 | 0.147869 | 0.148619 | 0.116227 | 0.116977 | 3.33E-16 | 0.00075 |
| 300 | 0.274618 | 0.275368 | 0.240343 | 0.241093 | 0.20267 | 0.20342 | 0.17569 | 0.17644 | 3.05E-08 | 0.00075 |
| 365 | 0.280996 | 0.281746 | 0.254308 | 0.255058 | 0.223041 | 0.223791 | 0.199027 | 0.199777 | 1.88E-07 | 0.00075 |
| 500 | 0.288628 | 0.289378 | 0.272384 | 0.273134 | 0.252107 | 0.252857 | 0.234436 | 0.235186 | 3.98E-06 | 0.000754 |
| 650 | 0.292753 | 0.293503 | 0.282617 | 0.283367 | 0.269652 | 0.270402 | 0.256607 | 0.257357 | 4.76E-05 | 0.000798 |
| 730 | 0.294257 | 0.295007 | 0.286438 | 0.287188 | 0.276416 | 0.277166 | 0.265166 | 0.265916 | 0.0001123 | 0.000862 |
| 1000 | 0.296188 | 0.296938 | 0.291502 | 0.292252 | 0.285783 | 0.286533 | 0.277432 | 0.278182 | 0.0011598 | 0.00191 |

图 6-13 非正常状况下游总铅浓度随时间变化曲线

（20m、40m、60m、80m、巴河旁）

填埋库区破裂非正常状况发生后，下游20m、40m、60m、80m、巴河旁浓度监测井中观测到进入含水层的总铅最大浓度贡献值始终高于相应标准限值（《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准限值，铅≤0.01mg/L）。

vi.填埋库区破裂时总砷污染迁移

总砷迁移30d

总砷迁移60d

总砷迁移100d

总砷迁移200d

总砷迁移365d

总砷迁移500d

总砷迁移730d

总砷迁移1000d

图 6-14 非正常状况总砷贡献值迁移图（mg/L）

图 6-15 非正常状况下游总砷浓度随时间变化曲线

（20m、40m、60m、80m、巴河旁）

表6-28  非正常状况总砷浓度随时间变化统计表（单位：mg/L）

| 时间 （d） | 20m |  | 40m |  | 60m |  | 80m |  | 巴河旁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 7 | 0.025299 | 0.025599 | 0.001989 | 0.002289 | 0.000125 | 0.000425 | 1.49E-05 | 0.000315 | 0 | 0.0003 |
| 30 | 0.081075 | 0.081375 | 0.022631 | 0.022931 | 0.005049 | 0.005349 | 0.001442 | 0.001742 | 0 | 0.0003 |
| 60 | 0.115312 | 0.115612 | 0.053166 | 0.053466 | 0.021881 | 0.022181 | 0.0108 | 0.0111 | 0 | 0.0003 |
| 100 | 0.141886 | 0.142186 | 0.086156 | 0.086456 | 0.047617 | 0.047917 | 0.029552 | 0.029852 | 1.25E-34 | 0.0003 |
| 200 | 0.169608 | 0.169908 | 0.132896 | 0.133196 | 0.098579 | 0.098879 | 0.077485 | 0.077785 | 2.22E-16 | 0.0003 |
| 300 | 0.183079 | 0.183379 | 0.160229 | 0.160529 | 0.135113 | 0.135413 | 0.117127 | 0.117427 | 2.03E-08 | 0.0003 |
| 365 | 0.187331 | 0.187631 | 0.169539 | 0.169839 | 0.148694 | 0.148994 | 0.132685 | 0.132985 | 1.25E-07 | 0.0003 |
| 500 | 0.192419 | 0.192719 | 0.181589 | 0.181889 | 0.168071 | 0.168371 | 0.156291 | 0.156591 | 2.65E-06 | 0.000303 |
| 650 | 0.195168 | 0.195468 | 0.188412 | 0.188712 | 0.179768 | 0.180068 | 0.171072 | 0.171372 | 3.17E-05 | 0.000332 |
| 730 | 0.196171 | 0.196471 | 0.190959 | 0.191259 | 0.184277 | 0.184577 | 0.176777 | 0.177077 | 7.48E-05 | 0.000375 |
| 1000 | 0.197458 | 0.197758 | 0.194334 | 0.194634 | 0.190522 | 0.190822 | 0.184955 | 0.185255 | 0.0007762 | 0.001076 |

填埋库区破裂非正常状况发生后，下游20m、40m、60m、80m、巴河旁浓度监测井中观测到进入含水层的总砷最大浓度贡献值始终高于相应标准限值（《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准限值，砷≤0.01mg/L）。

vii.填埋库区破裂时CODMn污染迁移

CODMn迁移30d

CODMn迁移60d

CODMn迁移100d

CODMn迁移200d

CODMn迁移365d

CODMn迁移500d

CODMn迁移730d

CODMn迁移1000d

图 6-16 非正常状况CODMn贡献值迁移图（mg/L）

图 6-17 非正常状况下游CODMn浓度随时间变化曲线

（20m、40m、60m、80m、巴河旁）

表6-29  非正常状况CODMn浓度随时间变化统计表（单位：mg/L）

| 时间 （d） | 20m |  | 40m |  | 60m |  | 80m |  | 巴河旁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 7 | 92.847 | 95.787 | 7.29907 | 10.23907 | 0.458912 | 3.398912 | 0.054804 | 2.994804 | 0 | 2.94 |
| 30 | 297.54 | 300.48 | 83.0547 | 85.9947 | 18.5289 | 21.4689 | 5.29054 | 8.23054 | 0 | 2.94 |
| 60 | 423.2 | 426.14 | 195.12 | 198.06 | 80.3015 | 83.2415 | 39.6361 | 42.5761 | 8.84E-40 | 2.94 |
| 100 | 520.72 | 523.66 | 316.19 | 319.13 | 174.75 | 177.69 | 108.46 | 111.4 | 4.58E-31 | 2.94 |
| 200 | 622.46 | 625.4 | 487.73 | 490.67 | 361.79 | 364.73 | 284.37 | 287.31 | 8.15E-13 | 2.94 |
| 300 | 671.9 | 674.84 | 588.04 | 590.98 | 495.87 | 498.81 | 429.86 | 432.8 | 7.45E-05 | 2.940075 |
| 365 | 687.5 | 690.44 | 622.21 | 625.15 | 545.71 | 548.65 | 486.95 | 489.89 | 0.0004602 | 2.94046 |
| 500 | 706.18 | 709.12 | 666.43 | 669.37 | 616.82 | 619.76 | 573.59 | 576.53 | 0.0141042 | 2.954104 |
| 650 | 716.27 | 719.21 | 691.47 | 694.41 | 659.75 | 662.69 | 627.83 | 630.77 | 0.143132 | 3.083132 |
| 730 | 719.95 | 722.89 | 700.82 | 703.76 | 676.3 | 679.24 | 648.77 | 651.71 | 0.30989 | 3.24989 |
| 1000 | 724.67 | 727.61 | 713.21 | 716.15 | 699.22 | 702.16 | 678.79 | 681.73 | 2.51202 | 5.45202 |

填埋库区破裂非正常状况发生后，下游20m、40m、60m、80m、巴河旁浓度监测井中观测到进入含水层的CODMn最大浓度贡献值始终高于相应标准限值（《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准限值，CODMn≤250mg/L）。

viii.填埋库区破裂时氯化物污染迁移

氯化物迁移30d

氯化物迁移60d

氯化物迁移100d

氯化物迁移200d

氯化物迁移365d

氯化物迁移500d

氯化物迁移730d

氯化物迁移1000d

图 6-18 非正常状况氯化物贡献值迁移图（mg/L）

表6-30  非正常状况总汞浓度随时间变化统计表（单位：mg/L）

| 时间 （d） | 20m |  | 40m |  | 60m |  | 80m |  | 巴河旁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 7 | 2529.9 | 2682.9 | 198.88 | 351.88 | 12.5044 | 165.5044 | 1.49328 | 154.4933 | 0 | 153 |
| 30 | 8107.4 | 8260.4 | 2263.1 | 2416.1 | 504.87 | 657.87 | 144.16 | 297.16 | 0 | 153 |
| 60 | 11531 | 11684 | 5316.6 | 5469.6 | 2188.1 | 2341.1 | 1080 | 1233 | 2.41E-38 | 153 |
| 100 | 14189 | 14342 | 8615.6 | 8768.6 | 4761.7 | 4914.7 | 2955.2 | 3108.2 | 1.25E-29 | 153 |
| 200 | 16961 | 17114 | 13290 | 13443 | 9857.9 | 10010.9 | 7748.5 | 7901.5 | 2.22E-11 | 153 |
| 300 | 18308 | 18461 | 16023 | 16176 | 13511 | 13664 | 11713 | 11866 | 0.0020305 | 153.002 |
| 365 | 18733 | 18886 | 16954 | 17107 | 14869 | 15022 | 13268 | 13421 | 0.0125198 | 153.0125 |
| 500 | 19242 | 19395 | 18159 | 18312 | 16807 | 16960 | 15629 | 15782 | 0.265269 | 153.2653 |
| 650 | 19517 | 19670 | 18841 | 18994 | 17977 | 18130 | 17107 | 17260 | 3.17623 | 156.1762 |
| 730 | 19617 | 19770 | 19096 | 19249 | 18428 | 18581 | 17678 | 17831 | 7.48869 | 160.4887 |
| 1000 | 19746 | 19899 | 19433 | 19586 | 19052 | 19205 | 18495 | 18648 | 75.8782 | 228.8782 |

图 6-19 非正常状况下游氯化物浓度随时间变化曲线

（20m、40m、60m、80m、巴河旁）

填埋库区破裂非正常状况发生后，下游20m、40m、60m、80m、巴河旁浓度监测井中观测到进入含水层的氯化物最大浓度贡献值始终高于相应标准限值（《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准限值，氯化物≤250mg/L）

地下水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗要求，参考同类型项目防渗施工经验，环评要求本项目各构筑物均采用相应的防渗结构，在采取上述措施后，正常运行状况本项目不会对项目区下伏含水层造成污染。

由预测结果显示，非正常状况的发生将对项目下游地下水水质造成一定程度的影响污染，因此应尽量避免非正常状况发生。环评要求本项目运行过程中，于项目下游布设地下水水质监测井，定期对地下水水质进行监测，如发现水质异常，立刻采取有效措施切断污染源并阻止污染羽的扩散迁移，避免对厂区下游地下水造成污染。

声环境影响分析

预测参数

（1）噪声源强

本项目噪声源为固化飞灰填埋场运输车辆、填埋机械等噪声源，源强在80-90dB(A)左右。项目产生噪声的噪声源强调查清单详见4.4.2章节。

（2）气象参数

表 6-31气象参数一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 1.16 |
| 2 | 主导风向 | / | N |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 17℃ |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 76.2 |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |

预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（1）室外点源户外传播衰减公式

若已知声源的倍频带声压级LPr0时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LPr按下式计算：

LPr=LPr0-DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中，LPr——预测点处声压级，dB；

LPr0——参考位置r0处声压级，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

本次评价只考虑几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）和声屏障（Abar）引起的衰减，不考虑地面效应（Agr）和其他多方面（Amisc）引起的衰减。

无指向性点声源的几何发散衰减（Adiv）按下式计算：

Adiv=20lgr/r0

大气吸收引起的衰减（Aatm）按下式计算：

Aatm=a(r-r0)1000

式中，a——温度、湿度和声波频率的函数，根据建设项目所在区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数。

声屏障引起的衰减（Abar）是位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。

（2）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，则声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

Leqg=10lg⁡(1Ti=1nti100.1LAi)

式中，ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数。

（3）预测值计算

Leq=10lg⁡(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中，Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

预测结果

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。

表 6-32 噪声预测结果与达标分析

| 序号 | 位置 | 现状值/dB(A) | 贡献值/dB(A) | 预测值/dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 |
| 1 | 东侧 | 50 | 31.7 | 50 | 达标 |
| 2 | 南侧 | 52 | 35.3 | 52 | 达标 |
| 3 | 西侧 | 51 | 38.6 | 51 | 达标 |
| 4 | 北侧 | 53 | 42.5 | 53 | 达标 |

图 6-20等声级线图

本项目运营期主要为飞灰填埋场运输机械，选用低噪声设备，经距离传播衰减后，场界噪声值≤60dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，对周边环境影响小。同时，项目场界200米范围内没有敏感点，项目运行噪声对周边环境影响小。

固体废物影响分析

本项目固体废物主要为渗滤液处理站污泥。渗滤液处理站产生的污泥依托现有密闭管道回灌至现有垃圾填埋场。项目运营期固废得到有效处置，对外环境影响较小。

土壤环境影响分析

土壤环境影响识别

本项目属于扩建项目，建设期和运营期阶段均会对土壤环境产生影响。建设期主要是建渣粉尘等在建设过程中大气沉降对土壤环境造成污染；运营期主要是填埋场内渗滤液调节池池体在非正常工况下发生渗漏，且下部防渗系统也失效的情况下，池体内渗滤液进入包气带土壤，对土壤环境造成污染等。本项目对土壤的影响类型和途径见下表。

表 6-33土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | - | - | - | - |
| 运营期 | - | √ | √ | - |
| 服务期满后 | - | - | - | - |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |

通过项目工程分析，本项目可能污染土壤环境的情况主要是填埋场内渗滤液调节池池体在非正常工况下发生泄露，且下部防渗系统也失效的情况下，池体内渗滤液进入包气带土壤，对土壤环境造成污染。本项目土壤环境影响识别见下表。

表 6-34土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液调节池 | 运营期池体破损且防渗层失效 | 地面漫流 | CODcr、NH3-N、TP、总铬 、六价铬、 总汞、总镉、 总砷、 总铅 | 总铬 、六价铬、 总汞、总镉、 总砷、 总铅 | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 |  |  |  |
| a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

土壤环境影响预测

综合对土壤环境影响源及影响因子的识别结果，考虑污染物浓度及污染源的排放特征，选取特征因子对土壤环境进行预测评价，本项目主要预测生活垃圾封场期及飞灰填埋库填埋期中各渗滤液调节池事故工况下经垂直入渗途径对土壤环境的影响，选取渗滤液中	总汞、总镉、	总砷、	总铅作为本次土壤环境影响预测的特征因子。

1、预测评价范围、时段和预测情景设置

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，评价时段为项目运营期。以各渗滤液调节池事故工况下经垂直入渗为预测工况。按最不利情况的影响进行考虑。

2、预测评价因子

表 6-35土壤环境影响预测评价因子筛选表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各渗滤液调节池 | 事故工况下池体发生破裂，渗滤液下渗进入土壤环境 | 垂直入渗 | 总汞、总镉、 总砷、 总铅 |

3、预测方法

假设事故工况下，渗滤液调节池中渗滤液下渗满足达西定律，池体破损区按10%考虑，输入量按入渗量的1%考虑。未破损区渗滤液穿过防渗层及包气带，下渗量可采用基于达西定律具有防渗层条件的下渗量估算公式进行估算，事故工况下，破损区可直接依据达西公式进行估算。渗漏时间按5天考虑。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E，项目采用增量法进行预测，具体公式如下：

△S=n(Is-Ls-Rs)/(ρb×A×D)

式中：

△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——土壤厚度，一般取0.2m；

n——持续年份，a。

4、预测结果

本次预测按最不利条件考虑，即Ls、Rs均按0考虑。本项目垂向	总汞、总镉、	总砷、	总铅等污染物增量见下表。

表 6-36土壤污染预测结果表

| 预测 因子 | n (a) | Ρb (kg/m3) | D (m) | C (mg/L) | Sb (mg/kg) | ∆S (mg/kg) | S (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总铅 | 1 | 1.75×103 | 0.2 | 0.3 | 58.8 | 2.91031E-06 | 58.80000291 |
|  | 5 |  |  |  |  | 1.45515E-05 | 58.80001455 |
|  | 10 |  |  |  |  | 2.91031E-05 | 58.8000291 |
|  | 15 |  |  |  |  | 4.36546E-05 | 58.80004365 |
|  | 20 |  |  |  |  | 5.82061E-05 | 58.80005821 |
|  | 25 |  |  |  |  | 7.27577E-05 | 58.80007276 |
|  | 30 |  |  |  |  | 8.73092E-05 | 58.80008731 |
| 总砷 | 1 | 1.75×103 | 0.2 | 0.2 | 7.08 | 2.34992E-06 | 7.08000235 |
|  | 5 |  |  |  |  | 1.17496E-05 | 7.08001175 |
|  | 10 |  |  |  |  | 2.34992E-05 | 7.080023499 |
|  | 15 |  |  |  |  | 3.52487E-05 | 7.080035249 |
|  | 20 |  |  |  |  | 4.69983E-05 | 7.080046998 |
|  | 25 |  |  |  |  | 5.87479E-05 | 7.080058748 |
|  | 30 |  |  |  |  | 7.04975E-05 | 7.080070497 |
| 总镉 | 1 | 1.75×103 | 0.2 | 0.1 | 0.88 | 4.06326E-08 | 0.880000041 |
|  | 5 |  |  |  |  | 2.03163E-07 | 0.880000203 |
|  | 10 |  |  |  |  | 4.06326E-07 | 0.880000406 |
|  | 15 |  |  |  |  | 6.09488E-07 | 0.880000609 |
|  | 20 |  |  |  |  | 8.12651E-07 | 0.880000813 |
|  | 25 |  |  |  |  | 1.01581E-06 | 0.880001016 |
|  | 30 |  |  |  |  | 1.21898E-06 | 0.880001219 |
| 总汞 | 1 | 1.75×103 | 0.2 | 0.01 | 0.82 | 6.05023E-09 | 0.820000006 |
|  | 5 |  |  |  |  | 3.02512E-08 | 0.82000003 |
|  | 10 |  |  |  |  | 6.05023E-08 | 0.820000061 |
|  | 15 |  |  |  |  | 9.07535E-08 | 0.820000091 |
|  | 20 |  |  |  |  | 1.21005E-07 | 0.820000121 |
|  | 25 |  |  |  |  | 1.51256E-07 | 0.820000151 |
|  | 30 |  |  |  |  | 1.81507E-07 | 0.820000182 |

根据上述预测结果显示，在事故工况各渗滤液调节池池体体发生破裂情景下，渗滤液直接下渗至	总汞、总镉、	总砷、	总铅等污染物会对土壤环境影响较小。

因此环评要求建设单位须要求做好场区分区防渗措施（见分区防渗章节）。综上企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治各渗滤液调节池池体构筑物中渗滤液泄漏造成对区域土壤环境的污染。在全面落实分区防渗措施的情况下，渗滤液垂直入渗对土壤影响较小。

土壤环境影响结论

事故工况下，各渗滤液调节池中渗滤液渗漏通过垂直入渗，地表漫流等途径污染土壤。本项目渗滤液收集池各池体等参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，并借鉴《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019），生活垃圾渗滤液调节池等采取重点防渗措施，在全面落实分区防渗措施的情况下，各池体中渗滤液在正常工况下垂直入渗对土壤影响较小。

本项目事故工况下，渗滤液调节池池体破裂且下部防渗层失效时，渗滤液进入土壤会对填埋厂地面土壤影响较小。

生态环境影响分析

运营期对植被和动植物的影响分析

本项目为生活垃圾填埋场提质扩能改造项目。项目所在地属于城市近郊，受人为活动影响大，属于典型的农村生态环境。目前填埋场界内无农户，无农田，厂界周围主要分布有草本植物、灌木和林地，并偶有竹类植物分布。区域内无珍稀濒危保护动植物的自然分布。

本项目污染物能达标排放，运营期在填埋场周边于施工时修建护坡基础上，种植草坪、花卉、树木，可减少对周围环境空气影响，不会造成污染区，运营期间对生态环境影响小。

运营期景观影响分析

本项目在巴中市生活垃圾填埋场现有基础上扩容，现有填埋场已部分覆盖，填埋场外围建设有配套的渗滤液处理工程等配套设施。本次扩容不会改变填埋场及其周边的景观现状。

由于填埋场位于城市郊外，基本处于山谷，不在视觉范围内，不易被市民所发现，因此本项目的建设不会对区域景观造成视觉冲击。生活垃圾填埋场场址附近无其他自然、人文景观，所以本项目的建设不会对区域景观产生明显影响。

环境正效应分析

项目本身就是一项环境保护基础设施建设工程，也是消纳巴中市生活垃圾焚烧发电厂飞灰固化物配套工程，项目的建设将有助于保证巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂的正常运行，项目建设具有显著的环境效益。

固化飞灰填埋场服务期满后环境影响分析

固化飞灰填埋场项目服务期满后进行封场处理。封场工程由堆体整形、封场覆盖与防渗系统、渗滤液收集导排系统、生态恢复系统等组成。填埋场封场后，继续对场内相关设施进行维护、跟踪监测场内地下水水质，当监测结果表明填埋场稳定无害后，经论证后再结束维护。

服务期满后大气环境影响分析

固化飞灰填埋场项目服务期满后，不再产生填埋作业扬尘，堆体经终场覆盖并进行生态恢复后，对周边大气环境没有影响。

服务期满后水环境影响分析

固化飞灰填埋场项目服务期满后，填埋区域采用HDPE膜覆盖，其上设置碎石排水层、摊铺耕植土，雨水经排水层排入自然水体，不再进入堆体。填埋场封场后渗滤液仍然排入现有渗滤液处理站进行处理达标后经管网排至巴中市第二污水处理厂进一步处理。在落实完善的封场覆盖结构、采取有效的雨水导排措施的情况下，固化飞灰填埋场项目服务期满后不会污染附近地表水体。

服务期满后声环境影响分析

固化飞灰填埋场项目服务期满后不再进行飞灰稳定化物填埋，因此无机械及运输噪声产生，不会影响当地声环境质量。

服务期满后固体废物环境影响分析

固化飞灰填埋场项目服务期满后产生的固体废物主要为维护管理人员产生的少量生活垃圾，经垃圾桶收集后，统一送往巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂处置。

服务期满后生态环境影响分析

固化飞灰填埋场项目服务期满后将进行生态系统修复工程，种植营养植被层，改善生态环境质量，防止水土流失。在此基础上，项目服务期满后短期内可恢复部分生态功能。填埋场封场后继续对场内相关设施进行维护、跟踪监测场内地下水水质，当监测结果表明填埋场稳定无害后，经论证后再结束维护。

环境风险评价

评价目的

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价工作程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目环境风险评价工作程序见下图。

图 7-1环境风险评价工作程序

风险调查

本项目涉及危险物质主要为渗滤液，有害物质含量很小，同时区域内不贮存。

根据《垃圾焚烧固化稳定化飞灰填埋处置面临的问题与对策》（环境工程学报，2018年10月），生活垃圾焚烧后，飞灰中有机物含量极小，渗滤液污染物主要以重金属为主。根据本项目初设资料，结合《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ564-2010）中的经验数据，固化飞灰填埋场渗滤液COD浓度按1984mg/L，氨氮按50mg/L考虑。综上，本项目渗滤液不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169‐2018）附录B中突发环境事件风险物质。

环境风险潜势初判及评价等级

环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169‐2018）可知，本项目为巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目，不涉及附录B对应的风险物质储存、生产和使用，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169‐2018）附录C.1.1 中“当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q”，则Q＜1。同时根据附录C.1.1 中“当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I，由此确定本项目环境风险潜势为I。

评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169‐2018）可知，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，具体见下表。

表 7-1评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据以上分析，本项目环境风险潜势为I，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。

环境风险识别

风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别。具体如下：

物质危险性识别

垃圾渗滤液水质复杂，危害性大。有研究表明，运用GC-MS联用技术对垃圾渗滤液中有机污染物成分进行分析，共检测出垃圾渗滤液中主要有机污染物63种，可信度在60%以上的有34种。其中，烷烯烃6种，羧酸类19种，酯类5种，醇、酚类10种，醛、酮类10种，酰胺类7种，芳烃类1种，其他5种。其中已被确认为致癌物1种，促癌物、辅致癌物4种，致突变物1种，被列入我国环境优先污染物“黑名单”的有6种。同时，CODCr 和BOD5浓度高。渗滤液中CODCr 和BOD5最高分别可达12000mg/L、8000mg/L甚至更高。氨氮含量高，并且随填埋时间的延长而升高，最高可达1000mg/L。渗滤液中的氮多以氨氮形式存在，约占TNK40%-50%。渗滤液进入地表水体后会使水质恶化，水体含氧量降低，导致水生物死亡，影响水体引用功能。

生产系统危险性识别

（1）渗滤液泄漏

本项目在运行过程中，废水主要来自填埋场渗滤液和固化飞灰渗滤液。这些废水主要含COD、BOD、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群、重金属等有害成分，不属于《环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B 中重点关注的危险物质。但是项目防渗层破裂、渗滤液收集系统因管道堵塞、破裂或设计有缺陷而失效，将导致渗滤液泄漏造成周围地下水的污染。

（2）防渗层风险识别

填埋场库区防渗层正常情况下不会渗漏，破损主要是由于施工质量、人为操作不当或采取的防漏措施不当或不够，导致渗滤液渗漏，影响地下水。

表 7-2环境风险类型

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固化飞灰填埋场 | 防渗层 | 渗滤液 | 泄露 | 防渗层破坏，飞灰渗滤液渗漏，污染地下水 | 地下水 |
| 2 |  | 渗滤液收集系统 | 渗滤液 | 泄露 | 渗滤液收集系统失效，飞灰渗滤液渗漏，污染地下水 | 地下水、地表水、土壤 |

危险物质向环境转移的途径识别

主要为渗滤液泄露向地表水和地下水转移，造成地表水、地下水和土壤影响。

环境风险分析

飞灰流失风险分析

项目飞灰在垃圾焚烧发电厂采用螯合剂固化后，采用密闭吨袋包装，固化后具有一定强度，形成较大的块状，有害重金属得到稳定化。稳定化飞灰运输采用专用车辆运输，加强驾驶员的培训，降低交通事故的风险。加强运输、填埋场内的人员教育，严格操作，避免遗漏，入库时同时计数计量，避免丢失。运输车辆封闭处理，同时按照指定路线运输，不得随意改变路线。填埋库区门卫看守，避免闲杂人员入内。综上，项目飞灰流失造成的环境风险较小。

地下水环境污染风险分析

项目填埋库区采用双人工复合衬层作为填埋区防渗衬层，整个库区形成一个独立的地质单元，阻隔库区以外的地下水进入库区范围。工程同时设地下水导排，避免地下水的涌出挤破防渗层，同时导出的地下水定期检测，分析防渗层的完好性。工程同时设6个监控井，定期监测，从监测数据分析防渗层的完好性，一旦异常，立即修复。

根据项目制定的监测计划，严格执行地下水的导排水、污染监控井、渗滤液水监控井以及防渗层完整性监测，能确保非正常状况及时发现，立即响应处理。

根据地下水非正常状况的预测结果，非正常状态下COD和重金属离子对地下的运行较小，预测本项目场区内各泄漏点的污染物扩散仅限于填埋场区内，对地下水环境保护目标影响较小。

综上，通过以上的措施，工程的防渗性能满足《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）的防渗规定，对地下水污染风险较小。填埋库区雨污分流，作业尽量不在雨天进行，库区日覆盖，通过采取上述措施，发生渗滤液泄漏事故概率很低，但一旦发生防渗层破漏事故，渗滤液直接排入地下水，将对地下水及土壤造成污染。

渗滤液事故排放风险分析

渗滤液处理站出现故障，导致设备无法正常运行，进而影响渗滤液出口污染物浓度，无法满足巴中市第二污水处理厂进水水质要求。

渗滤液外溢通过地表径流排入周边环境，会污染地下水体和地表水。但项目渗滤液产生量较少，且调节池容积够大（10000m3）外溢影响程度较为有限。但为了保护水环境水质，应尽可能杜绝事故排放。故环评要求：1）将填埋场外雨水和填埋场内的部分未受污染的雨水分流出库区，实现最大限度的清污分流。飞灰堆积采取斜坡法操作，使其作业面始终保持中间高山边低，雨水顺坡面进入雨水疏导系统，并由排水沟排至填埋场径流区以外；2）必须加强场区的管理，随时查看有无渗滤液外溢的情况，定期对监测井取样监测；工程必须加强填埋场底部的防渗措施，将渗膜的铺设等工程纳入环境管理，工程建成后必须加强管理，必须杜绝事故排放现象的发生。一旦发生渗滤液外溢事故，必须立即采取应急措施，如：成立应急小组，修建应急池，回抽渗滤液等。

暴雨期环境风险分析

巴州区区历年平均降水量为1196.96mm。项目渗滤液调节池容量为10000m3，可满足50年一遇的降雨调节要求，但如果暴雨时调节池剩余容量不足，则渗滤液有可能外溢，对填埋场下游地表水、农田等造成污染。

沉降或滑动的风险分析

由于压实固化及渗滤液造成填埋物质损失，填埋场可能会发生沉降。沉降量取决于下列因素：最初的压实度，废物性质，固化情况，填埋场的高度等。研究和实践表明，填埋场沉降主要发生在头 5 年，约占 90%；在之后的时间里，沉降量较小，并呈递减趋势。

坝体溃坝风险分析

项目坝体采用混凝土重力坝，设计、施工严格按照了有关标准执行，其安全性能是可靠的，但是，当遇到特大暴雨或发生地震等严重地质灾害时，则坝体可能会溃坝等安全问题。发生这种现象，将会影响淋溶水和地表径流的正常收集，使已填埋的填埋物冲向坝体外，对地表水、植被和土壤等造成严重影响，并堵塞沟道，散发恶臭气体，影响周围环境空气质量，同时使填埋场无法正常运行。为杜绝坝体出现安全问题而引起环境污染，项目设计根据场地地形的特点，坡形平缓，且将各种角度根据具体情况合理设计，确保坝体的抗滑动容许安全系数在标准要求的限值之内，确保了坝体质量，故项目溃坝的可能性较小。

若因管理不善、检查不及时等原因，造成排洪设施不畅等不良运行状态，在降雨量集中的月份，容易发生溃坝事故。溃坝是一种危害极为严重的安全事故。该事故一旦发生，会对周围的环境及人员的生命和财产造成严重的危害。溃坝后，伴随着灰水流的发生，往往会造成河水受到严重污染，造成较大的社会影响。对此，必须予以高度重视。

填埋场防渗层破损导致污染地下水环境风险

项目采取人工防渗膜进行场底和周围防渗，在后续填埋运行过程中容易受机械损伤，应避免人为破损。防渗层破损造成的渗滤液下渗透过防渗层后需经过一段较长的包气带才能达到地下含水层，在这一过程中，包气带可对渗滤液起到一定的净化作用，加之下渗量非常小，因此因防渗层破损造成的渗滤液溢漏对地下水环境影响较小。但防渗层在破损后，难以检测，修补难度大，因此应选择满足设计规范要求的防渗材料，选择施工水平高的施工队伍，制定严格的防渗层施工方案，严格按设计要求进行施工，保证防渗层在铺设时的质量，防止此类事故发生。

风险防范措施

渗滤液泄露的防范措施

（1）防渗层施工由有资质专业队伍按规范施工；铺设、焊接、质量检查工序严格按照有关规程或标准进行；

（2）防渗材料铺设前，对库底、边坡进行开挖，以清除树根、杂草、杂物等，开挖深度大于0.3m；

（3）膜铺设平坦，无褶皱，库底与边坡交界处无焊缝，焊缝在跨过交界处1m以上，最大可能的利用膜的宽度来减少接缝数量（至少应在6m~10m）；

（4）设置防渗衬层渗漏检测系统，定期检测防渗衬层系统完整性，发现防渗衬层系统发生渗漏时，应及时采取补救措施，将破坏区域隔离，进行防渗膜修补；

（5）定期监测地下水水质，当发现地下水质有被污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。

（7）加强雨水外排能力，每年汛期之前，完成防洪排洪系统整修，确保其畅通无阻。

渗滤液事故排放防范措施

（1）制订包括监测、报警以及对填埋场截洪坝、截洪沟的询查制度；

（2）确保雨水和渗滤液分流；

（3）确保收集池运行可靠，事故下禁止渗滤液、废水未经处理直接排放；

（4）建立渗滤液水收集和监测系统，在有大雨、暴雨预报时，抽干排空收集系统内的积液并将填埋作业面用薄膜覆盖；

（5）填埋库区设置有效容积10000m3 调节池，可以保证雨季渗滤液存贮调蓄需要；

（6）为了使调节池始终能够安全运行，而不使污水溢流，设计在填埋场渗滤液导出干管上设置一个闸阀，在特殊情况下，可以关闭或调整阀门，使场内的渗滤液不向外排或尽量少外排，可使渗滤液暂时贮存于填埋堆体之中。由于填埋场采用了 HDPE 土工膜防渗，填埋场的渗透系数大大减小，不会对场区地下水造成污染。

（7）编制事故应急预案及提出事故防范措施，定期开展演练，防患于未然。

暴雨期环境风险防范措施

（1）场区截洪沟应按设计要求先行构筑，确保未被污染的强降雨直接导出场外，减少暴雨对污水处理系统的冲击；

（2）截洪沟应定期疏通，尤其在雨季需经常清理，防止截洪沟堵塞，泄洪不畅；

（3）场地淋溶水导排系统施工一定要按要管规定进行，填埋要严格按照规程进行；

（4）日常运行时，特别是在雨季来临时，应给调节池留出足够的剩余容积以调节强降雨的淋溶水。

防渗层断裂的可能性及防范处理措施

防渗层断裂主要是由于选址不当或施工不符合技术要求及现有垃圾填埋场下沉引起基础不均匀沉降所致。对于已经多方勘察确定的本项目场址，应首先加强防渗层施工的技术监督和工程监理，确保工程达到技术规范要求。在运行期间，注意监测渗滤液产生量，当发生原因不明且难以解释的渗滤液数量突然减少的现象时，应首先考虑防渗层断裂。应尽快查明断裂发生的位置，确定能否采取补救措施，同时对填埋场径流下游方向的监测井和土壤进行监测，通知当地居民，预测影响水质和土壤变化的范围及程度。要防范填埋场渗滤液泄漏污染事故，应采取以下几项措施：1）保证施工质量；2）要让渗滤液排出系统通畅，以减少对衬层的压力；3）在垃圾填埋过程中要防止由于基础沉降、撞击或撕破，穿透人工防渗衬层，防渗层要均匀压实；4）设置泄洪沟等，减少地表径流进入场地；5）渗滤液集水系统应有适当的余量，承担起多雨、暴雨季节的导排；6）选择合适的覆盖材料，防止雨水渗入；7）设立观测井，定期监测，发现问题及时处理；8）垃圾坝坝体防渗在坝上游面采用 GCL 膜防渗，做法同填埋场边坡防渗。并与填埋场防渗体系连接成一个整体。目前项目已在填埋区设置了6个沉降观测点，每半年进行一次堆体沉降观测，后期会视飞灰填埋的进度增加沉降观测点。确保事故将事故情况下影响降至最低。

沉降或滑动的防范措施

关于填埋作业的运行管理，技术规范给出了相应的要求。根据《城市生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程》（CJJ 93-2003），应实行分区域单元逐层填埋作业，雨季等季节应备应急作业单元。严格按规范操作，堆体产生大范围滑动的风险较小。环评要求，填埋场应严格按相应技术规范和技术规程进行运营与管理。在严格执行运营管理、填埋作业技术规范，做好堆体内排水工作并保证堆填工艺质量的情况下，堆体产生滑坡地质灾害的风险机率较小。

坝体溃坝防范措施

考虑到坝体坝溃坝风险，环评提出以下防范要求和建议：（1）应结合场址工程地质条件，强化坝体维护、管理与检查，发现问题及时处理，确保坝体工程质量，防患于未然；（2）汛期应增加巡视人员对坝体及其边坡检查频率，发现问题及时采取措施；（3）工程设计阶段，应结合填埋场工程地质条件，充分考虑边坡稳定性、坝体抗滑动和抗倾覆稳定性等因素，并委托具有相应资质单位开展安全评价，确保工程质量；（4）制定坝体溃坝风险应急预案。

固化飞灰运输过程泄露的预防及对策

项目运输路线约14km，运输路线短，不会出现长途运输过程中的风险；同时由于固化飞灰通过吨袋包装，一般不会出现运输过程泄露的情况；同时安排人员在每次运输完成后对沿途路线进行检查，确保无泄露情况；一旦发生泄露，泄露的飞灰由吨袋包装，不会直接流入外环境，一经发现泄露，及时安排车辆进行处理，同时对泄露处周边进行初步判断，是否有污染物进入外界环境中，必要时对泄露处土壤进行剥离送至填埋场处置。

不合格固化飞灰进入填埋坑体的预防及对策

项目要求飞灰固化物进入填埋场必须携带检测合格的检测报告，并由项目飞灰填埋场工作人员对检测报告进行核对并存档，检测报告经核对合格后，固化飞灰方可入场，如果发现检测结果不合格，飞灰固化物一律不得进入飞灰填埋场填埋，并要求生活垃圾焚烧发电厂将当天全部处理的飞灰固化物原路运回生活垃圾埋场，破碎后输送回搅拌机进行再次整合处理，并再次进行浸出检查，直到经检测合格后的飞灰鳌合物方可重复以上进厂程序。

其他主要安全技术措施

（1）填埋物装卸做到机械化；（2）废水处理检查井、泵房等工段须设置警示牌，并配备机械通风设备；（3）填埋区设计合理坡度、宽度及路面等级的道路，明示填埋作业区及进出道路；（4）填埋场办公、生活区须配备足够的淋浴设备；（5）填埋场配备专门的安全管理人员和急求室，处理突发性工伤中毒事件。

风险事故应急预案

应急预案是为应对可能发生的紧急时间所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的范围，尽可能消除事件或尽量减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定应急预案的目的是为了发生事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故损失。

基本原则

由于项目本身存在的风险因素较多，无论预防工作如何周密，风险等故是难以根本社绝，填埋场必须制订风险事故应急预案。制订预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案制订原则如下：

1）按照国家和行业的“安全生产”要求和“安评”提出的具体方案制定项目应急预案；

2）与当地消防部门保持畅通的联络渠道，随时可获得消防部门的指导、监督，出现险情时可随时取得支持；

3）确定救援组织、队伍和联络方式；

4）制定事故类型、等级和相应的应急响应程序；

5）配备必要的救灾防毒器具及防护用品；

6）对生产系统设置固定式在线可燃气体报警装置；

7）岗位培育和演习，设置事故应急学习手册发报告，记录和评估方法；

8）制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府，消防、环保和医疗助等部门加强联系，以使风险事故发生时得到及时救援。

事故应急预案

项目事故应急预案见下表。

表 7-3环境风险的突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：固化飞灰填埋区、渗滤液调节池 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 填埋场应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 填埋区：防火灾、爆炸的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服、毒气防护设施等； |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通告方式和交通保障、管制等事项 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近地区、控制防火区，控制和消除环境污染的措施，配备相应的设备 |
| 8 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复运行措施；邻近地区解除事故警戒和善后恢复措施 |
| 9 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工人进行安全教育 |
| 10 | 公众教育和信息发布 | 对邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 11 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 12 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

应急监测

突发环境事件时，应急环境监测组应迅速联系相关的环境监测站组织监测人员赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，掌握污染物扩散移动以及分布规律，及时且有目的地疏散受影响范围内的人群，以便对事件及时正确进行处理。

（1）组织制定全场区突发性环境污染事故应急监测预案。

（2）通过初步现场及实验室分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求。同时做好分工，由小组组长分配好任务。

（3）现场采样与监测。由填埋场应急领导小组进行突发性环境污染事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。

（4）根据事态的变化，在应急领导小组的指导下适当调整监测方案。

（5）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

表 7-4事故应急监测计划表

| 类别 |  | 监测项目 | 监测布点原则 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液泄露 | 地表水 | pH 、色度、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、总铜、总锌、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铍、总镍 | 在水流方向的下游布点 | 排洪沟出口 |
| 渗滤液下渗污染地下水 | 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 以事故地点为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法布设监测井采样 | 6 口地下水例行监测井 |

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于 2 小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于 6 小时一次；应急终止后可 24 小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。

环境风险评价结论

本项目不构成重大危险源，项目营运过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险可控，从风险角度而言，本项目建设是可行的。

表 7-5建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | /县 |  |
| 地理坐标 | 经度 | 106.753833° | 纬度 | 31.826286° |  |
| 主要危险物质及分布 | 渗滤液 |  |  |  |  |
| 环境风险影响途径及危害后果 | 防渗层破坏：主要是由于选址不当或防渗施工及防渗材料不符合技术要求所致，如果出现防渗层断裂，渗滤液将有可能对填埋场的地下水造成污染。 渗滤液收集管道破损：因输送管道材料质量、所采取的防渗防腐措施或人为破坏等原因，导致管道破损，致使渗滤液外泄，污染地下水。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①项目填埋库区防渗系统用双层人工衬层防渗结构，建设单位应严格按照工程设计标准，采用合格材料，委托有资质单位做好防渗施工；②在工程施工完成后，建设单位委托国内有探测业绩和专业渗漏检测单位对库区进行电化学渗漏破损探测，发现防渗系统漏洞，要求防渗系统承包单位进行修补；③填埋作业时做好渗滤液导排管道的铺设工作，保证其不堵塞、不破裂，正常运转； ④渗滤液导排系统在实际运营初期若发现有渗滤液淌出，应立即停止填埋作业，对刚刚进行填埋作业区域的防渗层进行电化学渗漏破损探测，找出破坏位置进行修复；⑤项目在填埋库区周边设置地下水监测井，应加强监控措施、增加监测频次，一旦数据异常，有污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩撒。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出相关信息及评价说明）： |  |  |  |  |  |

环境保护措施及其可行性论证

施工期的环境保护措施及论证

大气环境污染防治措施

项目在施工过程中对环境空气的影响主要为施工作业和运输扬尘、施工机械燃油废气等。

为减小施工期对环境空气的影响，采取以下防治措施：

- 在施工工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数；并及时清扫道路，碾压或覆盖裸露地表。

- 在施工过程中，作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。

- 车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等，进入施工场地应限速行驶，运输过程中车厢底部加铺防漏衬垫，车厢顶部加盖篷布，减少扬尘量。

- 气象部门发布大风警报、台风警报、寒潮预警和雾霾天气预警期间，应当停止垃圾堆体平整、开挖等作业。派专人负责关注天气预报，风力超过5级以上大风天气必须停止产生扬尘的施工作业。

- 施工现场运输车辆应按照规定路线行驶，防止运输中“抛、洒、滴、漏”影响周边环境。

- 加强管理，要求施工机械得到及时维护和保养，使其尾气排放达到国家的有关标准要求。

采取以上措施后，可将施工期的环境空气影响控制在最低限度，其对环境的不利影响可以接受。

水环境污染防治措施

1、施工废水

本项目施工期生产废水主要包括：施工机械及车辆清洗水和降雨径流冲刷施工作业区产生的污水。本项目施工废水收集后可经沉淀隔油后用于洒水抑尘等，严禁施工废水直接进入地表水体。

2、生活污水

施工期间，施工现场不设施工营地，施工人员均为当地居民，其所产生的生活污水经现有预处理池处理后，进入渗滤液调节池。

评价认为，采取上述措施后，可有效避免项目施工活动对水环境的不利影响，各项措施技术、经济可行。

噪声污染防治措施

施工噪声的产生是不可避免的，为尽可能的防止噪声污染，项目施工期间噪声排放必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），以减少和消除施工期间噪声对周围环境的影响。通过预测结果可知，通过距离衰减，昼间在距施工机械50m处，夜间距施工机械300m处噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。项目周围500m范围内无居民居住，施工噪声对周围环境的影响较小，但建设单位和工程施工单位也必须规范施工行为，做到以下几点：

（1）合理安排施工运输路线，运输车辆路线尽量避开人群积聚地区；

（2）尽量采用低噪声机械，工程施工采用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生；

（3）要求施工单位通过文明施工、加强有效管理，以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。施工方应该制定合理有效的施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内。

评价认为，采取上述措施后，可有效减轻项目施工噪声对周围环境的影响程度，各项措施技术、经济可行。

固体废物污染防治措施

施工期产生的固体废物主要为场地平整、施工活动产生的废弃土石方及废渣，以及施工人员产生的生活垃圾。

本项目废弃土石方及废渣产生量约10.34万m3，运往虎家梁弃土场。虎家梁弃土场距离本项目约10km，于2021年建成，设计规模80万m3，截至目前已弃土40万m3，剩余弃土量可以满足本项目废弃土石方及废渣产生量，故本项目废弃土石方及废渣去向明确，合理可行。

施工人员产生生活垃圾转运至巴中市城市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。

生态保护措施

对于整个工程区域而言，场地开挖、回填等施工作业活动将使土地被侵占，地表裸露，从而使项目周边局部生态结构发生一定变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。开挖土方、建筑材料和建渣施工红线内临时堆存、施工扬尘飘散等均会对城市景观产生一定影响。

为了有效的控制施工期生态环境影响，评价建议施工单位采取以下防治措施：

1、施工要求

（1）尽可能避开雨天开挖施工；

（2）在施工作业过程中，不得随意开挖，不得乱砍滥伐，保护水土资源；

（3）强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏。

2、临时防护

（1）在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织袋装清理表层土临时拦挡；

（2）对于开挖的土方及时清运。

评价认为，采取上述各项防护措施后，项目施工对区域生态、景观环境影响较小，各项防护措施技术、经济可行。

水土流失防治措施

（1）土方施工过程的填方区外侧边缘竖面或挖方区内侧边缘竖面应采取有效的工程防护措施，以防止土壤冲刷流失，尤其避免发生崩塌或滑坡等地质危害；

（2）根据当地气象条件，选择适宜的土方施工时间。应尽量避免在暴雨集中的季节进行场地平整或其它土石方工程施工，以减小暴雨对地表的侵蚀和冲刷；

（3）加强施工和运行管理，认真落实土方施工边挖、边运、边填、边压的方式，尽量避免大量松散土的存在，施工和运行过程必须保证截洪、排水系统畅通，发现问题及时解决；

（4）加强施工动土区的临时覆盖，要求土方施工边挖、边运、边填、边压，边覆盖，来不及覆盖的，要求采取覆膜等临时覆盖措施，减少水土流失；

（5）土方施工完毕后，及时进行建筑覆盖和绿化种植，减少疏松地表的裸露面积，保持水土，美化环境；

（6）加强对垃圾填埋场周边自然植被的保护，尽量减少人为干扰和破坏，以减轻区域水土流失，改善区域生态环境。

营运期的环境保护措施及论证

废水污染防治措施

渗滤液治理措施

本项目依托现有渗滤液处理站，处理规模为150m3/d，采用“调节池+A/O池+MBR+纳滤+反渗透”工艺。本项目产生的渗滤液和车辆冲洗水经管道收集后进入调节池，经调节池处理的废水再进入渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入巴河。

渗滤液处理工艺及可行性分析

（1）处理工艺

该项目将生化与膜处理相结合，采用生化与MBR工艺处理。工艺流程如下：

①渗滤液进入调节池，在池中得到均质、均量和除砂。

②调节池污水用泵打入缺氧段，与好氧段回流水完全混合，兼氧微生物分解利用渗滤液中的有机物中间产物。在此过程中，把回流液中氧气充分利用后，兼氧微生物将利用硝酸盐及亚硝酸盐作为氧原降解有机污染物，同时使硝酸盐转化为氮气，溢出水体，使水中总氮含量得以降低，同时产生碱度，使好氧池中硝化作用所需碱度条件更有保障。

随后，缺氧段污水自流入好氧段，在好氧反应段，利用好氧微生物的作用，使残余的可生物降解有机物进一步分解去除，使氨氮在亚硝酸和硝酸细菌的作用下，形成硝酸盐，使氨氮污染物得以控制。不能生物降解的有机污染物通过回流泵流进入膜池；经过硝化及反硝化脱氮后的渗滤液在膜池中进行高效的固液分离，使膜池中维持较高的微生物浓度，维持整个生化系统高效的运行。废水通过两级反硝化硝化后进入管式MBR系统。

③不能生物降解的有机污染物通过回流泵流进入MBR膜池，经过硝化及反硝化脱氮后的渗滤液在膜池中进行高效的固液分离，使膜池中维持较高的微生物浓度，维持整个生化系统高效的运行。

④MBR膜池出水进入纳滤装置，有效防止MBR处理中未能完全去除或新产生的悬浮颗粒进入反渗透系统，保护高压泵和反渗透膜稳定运行。

⑤反渗透（RO）是膜法水处理设备的一种。在膜设备当中，反渗透膜可去除离子级杂质，使出水达到纯水及高纯水的标准。反渗透膜的膜孔径非常小，因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。系统具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。

⑥纳滤系统和反渗透膜系统产生的浓液，主要为高浓度的有机物，直接回喷至垃圾填埋场。

⑦处理后的废水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入巴河。

图 8-1污水处理工艺流程

（2）达标排放分析

本项目依托现有渗滤液处理站，渗滤液处理站已安装在线监测，根据2024年8月渗滤液处理站排放口监测数据，渗滤液处理站排放口各污染物指标可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中间接排放的水污染物排放限值，也可满足巴中市第二污水处理厂进水水质要求。

本项目固化飞灰填埋场填埋物质为飞灰固化物，经水泥和螯合剂固化后的飞灰本身含水率低，基本不会渗出渗滤液，且飞灰的表面积已大大减少，可渗透性也已降低，其所含重金属离子与螯合剂反应形成了稳定的、难溶于水的螯合物，有效阻止了重金属的浸出。本项目扩建后全厂渗滤液浓度较现有渗滤液浓度降低，渗滤液处理站排放口各污染物指标可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中间接排放的水污染物排放限值，也可满足巴中市第二污水处理厂进水水质要求。

本项目氯离子产生浓度20000mg/L，废水量22.60m3/d，现有垃圾填埋场废水量67.5 m3/d，经调节池预处理后，氯离子产生浓度为5016mg/L。参考中国环境科学学会2022年科学技术年会--环境工程技术创新与应用分会场论文集《飞灰中氯离子对垃圾渗滤液AO处理系统影响》，当系统中混合液氯离子浓度超过5700mg/L，AO系统处理会开始收到影响。故本项目废水进入现有渗滤液处理站，不会对现有渗滤液处理站造成较大影响。

综上，渗滤液依托现有渗滤液处理站合理可行。

浓缩液处理设施可行性分析

现有垃圾渗滤液膜过滤的浓水采取直接回灌方式。根据《巴中市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程环境影响报告书》，原垃圾填埋场满负荷运行时系统日处理渗滤液及其他废水共计123.52m3，回灌量为24.7m3/d。

按1L/（h·m2）的回灌率计算，需要回灌面积：A＝24.7×1000÷24÷1=1029.2m2可以设计10个面积为102.9m2的圆形回灌点。回灌井为直径1.0m 钢筋混凝土结构。回灌区直径为11m，要求厚度60cm 以上，以碎石填充，碎石直径16~33mm。回灌区内以有孔花管布水，尽量做到布水均匀。回灌区顶部覆盖，以避免雨水渗入。管道：8 根直径80mm，L=6.0m，HDPE 管道。

图 8-2回灌区剖面示意图

图 8-3回灌区平面示意图

巴中市生活垃圾填埋场已部分覆盖，本项目扩建后不再接纳垃圾填埋，随着时间推移，原巴中市生活垃圾填埋场渗滤液产生量逐年递减。本次考虑巴中市生活垃圾填埋场部分覆盖和本次扩建项目产生的渗滤液，全厂废水处理量为95.68m3/d，回灌量为19.13 m3/d，较原环评设计量减少5.57 m3/d。故本项目依托现有浓缩液回灌处理系统可行。

废气污染防治措施

填埋场粉尘：飞灰固化后采用密封吨袋包装，采取分区填埋、每日覆盖和中间覆盖的填埋方式。运输车辆封闭，填埋区填埋时，堆面采用HDPE膜遮盖，工作区采用洒水抑尘。入场道路硬化处理，不定时洒水抑尘，进出车辆清洗。采用上述措施后，颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界无组织排放点浓度限值要求。

渗滤液处理站恶臭：根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求，“5.3.4 建设渗滤液处理设施的填埋场，其渗滤液调节池应采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经化学吸收式除臭、生物除臭、吸附除臭等集中处理达标。封闭设计应兼顾雨水导排、气体导排及池底污泥清理。”本项目采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭处理后通过15m高排气筒排放，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值，也可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求。

固体废物防治措施

渗滤液处理站产生的污泥经密闭管道回灌至现有垃圾填埋场。

项目运营期固废可得到妥善处置，只要企业严格落实固废的收集、暂存、运输及处置措施，不会对周围环境产生二次污染。

噪声防治措施

噪声源为施工机械噪声，主要通过合理安排施工时间、文明施工、注意设备保养等措施控制噪声对周围的影响，具体有如下建议：

（1）	选购低噪声设备，从源头上控制高噪声的产生。

（2）	施工期间加强交通疏导和对运输车辆的管理，减少垃圾运输车辆在场区道路范围内的鸣笛。

通过采取上述各项隔声、减振等综合治理措施，本项目运行期产生的噪声能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。本工程采取的噪声治理措施是可行的。

地下水污染防治措施

1、分区防渗

（1）现有工程防渗措施

依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），根据现场调查及验收报告等资料，本次评价对已有工程防渗满足情况整理如下：

垃圾填埋场防渗措施：底部全部用粘土夯实并铺上高密度聚乙稀(HDPE)防渗膜；夯实粘土层下敷设有引涵管；防渗膜上铺有0.3m厚粘土保护层，层上全部铺设0.3m卵石作为渗滤液导流层，并利用山势收集渗滤液。坝体内侧敷设防渗膜，库壁以0.5m粘土夯实并铺士1.5mm厚度的高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜防渗漏。

渗滤液处理站防渗措施：

重点防渗区：原有渗滤液收集池、调节池、MBR综合池、中间水池、清水池、过滤、反渗透设备间、危废暂存间。防渗措施为：渗滤液处理设施采取采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土池体采用12cm 以上的防渗混凝土（混凝土防渗等级不小于P8，混凝土P8 级渗透系数为0.261×10-8cm/s），池体内所有表面涂刷涂环氧树脂防腐防渗（渗透系数应小于1.0×10-10cm/s）。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，可以满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区相关要求。

一般防渗区：值班室、鼓风机房、化验间、配电间等。防渗措施：采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，可以满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区相关要求。

可知已有防渗措施满足要求，无需整改。

（2）本项目新增填埋库区防渗措施

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）防渗系统设计要求，本工程防渗设计拟采用双人工复合村层系统，防渗结构为HDPE膜+长纤无纺布+粘土+长纤无纺布。

库底、边坡防渗层结构从下至上为：基础整平压实、750mm粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）、2.00mmHDPE膜、8mm厚复合排水网（渗漏检测层）、800g/m2聚酯长丝无纺土工布（反渗层）、750mm粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）、2.00mmHDPE膜、800g/m2聚酯长丝无纺土工布（反渗层）、150mm厚级配砂、300mm厚砾石，粒径20～60mm。

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）防渗系统设计要求，填埋库区防渗设计详见下表。

表 8-1  填埋库区防渗设计

| 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）防渗系统设计要求 | 本项目设计 |
| --- | --- |
| 填埋场应根据填埋区天然基础层的地质情况以及环境影响评价的结论，选择单人工复合衬层或双人工复合衬层作为填埋区防渗衬层。 | 本项目选择双人工复合衬层作为填埋区防渗衬层。 |
| 当天然基础层饱和渗透系数大于1.0×10-5cm/s，或天然基础层厚度小于2m时，应采用双人工复合衬层，并应满足以下条件： a) 人工合成材料衬层应采用高密度聚乙烯膜，主防渗衬层厚度不小于2.0mm，次防渗衬层厚度不小于 1.5 mm； b）人工合成材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的天然粘土防渗衬层或改性粘土防渗衬层； c）双人工复合衬层之间应布设细砾石、复合排水网等材料作为渗漏检测层，用于收集、导排和检测通过主防渗衬层的渗漏液体。 | a、本项目人工合成材料衬层采用HDPE膜，主防渗衬层厚度不小于2.0mm，次防渗衬层厚度不小于 2.0mm。 b、项目采用750mm粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）。 c、双人工复合衬层之间布设了8mm厚复合排水网作为渗漏检测层。 |
| 接收生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣(包括飞灰、底渣)的独立填埋分区应符合5.2.3中双人工复合衬层的防渗规定。 | 本项目选择双人工复合衬层作为填埋区防渗衬层。 |
| 填埋场应具有防渗衬层渗漏监测能力，以及时发现防渗衬层的渗漏。渗漏监测可选择以下一种以上的方式实现：防渗衬层渗漏监测设备、地下水监测井、渗漏检测层。 | 本项目设置了8mm后复合排水网渗漏检测层。 |

各防渗分区的防渗结构，应由专业设计单位根据相关要求进行设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。项目分区防渗图见附图22。

2、地下水监测

本项目地下水跟踪监测井设置根据《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）中地下水监测系统相关要求。

本次评价利旧填埋场周边原有地下水跟踪监测井，其中本底井1眼位于地下水流向上游，污染扩散井2眼位于地下水流向两侧填埋堆体边界处；污染监视井2眼位于地下水流向下游。

表 8-2 地下水污染监控布点

| 阶段 | 监测功能 |  | 监测点位 | 监测点坐标 N（北纬） E（东经） | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | JC1 | 本底井 （利旧） | 东北侧 | N:31.8264° E:106.7596° | pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、铜、锌、镍、总大肠菌群 | 每月1次 |
|  | JC2 | 污染扩散井（利旧） | 填埋区南侧 | N:31.8237° E:106.7572° |  | 2周1次 |
|  | JC3 | 污染扩散井（利旧） | 填埋区北侧 | N:31.8240° E:106.7556° |  | 2周1次 |
|  | JC4 | 污染监视井 （利旧） | 滤液处理区南侧 | N:31.8235° E:106.7557° |  | 2周1次 |
|  | JC5 | 污染监视井 （利旧） | 滤液处理区北侧 | N:31.8240° E:106.7556° |  | 2周1次 |

3、其他要求

（1）加强本项目库区及渗滤液调节池池体构筑物及渗滤液导流管路的检修，避免填埋过程中渗滤液的渗漏。

（2）项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。

4、防止地下水污染控制措施技术经济可行性分析

（1）主动控制措施技术经济可行性分析

项目采取的防止地下水污染的主动控制措施从污水处理工艺过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能的采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，符合“清洁生产”的环境保护要求，由此增加的投资可带来较好的环境效益，是必要的，故其技术经济可行。

（2）分区防治措施经济可行性分析

通过工程分析提供的可能泄漏到地面的物质特性、种类、排放量和工程水文地质条件，按规范要求对全厂区域进行污染分区，根据不同的区域参照不同的环境保护标准要求，设计不同的防渗方案，满足不同地质条件、不同工程内容的要求，因此，污染分区方案技术经济合理、可行。

综上所述，本项目地下水污染防治措施可行。

5、地下水环境应急预案

（1）地下水污染风险快速评估及决策

地下水污染风险快速评估方法与决策由连续的3个阶段组成：

第1阶段为事故与场地调查：主要任务为搜集事故与污染物信息及场地水文地质资料等一些基本信息；

第2阶段为计算和评价：采用简单的数学模型判断事故对地下水影响的紧迫程度，以及对下游敏感点的影响，以快速获取所需要的信息；

第3阶段为分析与决策：综合分析前两阶段的结果制定场地应急控制措施。

（2）风险事故应急措施

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，本项目应急预案建议如下：

①事故发生后，迅速成立由当地环保局牵头，公安、交通、消防、安全等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘查、分析情况、开展监测，制定解决消除污染方案。

②制定应急监测方案，确定对所受污染地段的上下游至地表水、沿岸村庄饮用水源进行加密监测，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。

③划定污染可能波及的范围，在划定圈内的群众在井中取水的，要求立即停止使用，严禁人畜饮用，对附近群众用水采取集中供应，防止水污染中毒。

④应尽快对污染区域人为隔断，尽量阻断其扩散范围。对较小的河流可建坝堵截。同时也要开渠导流，让上游来水改走新河道，绕过污染地带，通过围堵、导控相结合，避免污染范围的扩大。

⑤持续本项目下伏含水层地下水水质进行跟踪监测，一旦发现地下水受到污染，应及时采取必要的阻隔措施。

图 8-4地下水污染风险快速评估与决策过程

土壤环境保护措施

1、源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

2、过程控制措施

本项目主要需要从垂直入渗途径进行控制。对于厂区内地下或半地下工程构筑物，事故工况下，各渗滤液调节池中渗滤液渗漏通过垂直入渗，地表漫流等途径污染土壤。本项目渗滤液收集池各池体等参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，并借鉴《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019），生活垃圾渗滤液调节池等采取重点防渗措施。在全面落实分区防渗措施的情况下，各池体中渗滤液在事故工况下垂直入渗对土壤影响较小。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。

3、跟踪监测

项目土壤环境监测主要参考《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004），结合研究区土壤环境特征及水文地质条件特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合预测结果来布置土壤监测点。

表 8-3土壤跟踪监控点布置一览表

| 序号 | 监测目的 | 监测点 位置 | 取样 深度 | 监测因子 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 项目场内 监测点 | 生活垃圾渗滤液收集池旁 | 0-20cm | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌 | 一年一次 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |
| S2 | 项目场内 监测点 | 飞灰渗滤液收集池旁 | 0-20cm |  |  |  |
| S3 | 评价范围内地下水上游监测点 | 项目场外 | 0-20cm | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌 | 一年一次 | 《土壤环境质量—农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |
| S4 | 评价范围内地下水下游监测点 | 项目场外 | 0-20cm |  |  |  |

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。

生态恢复措施

垃圾场终场覆盖、封场后植被重建是生态环境保护的重要内容。本次评价根据设计要求、区域特点，提出生态恢复措施及复垦方案。

1、飞灰填埋区运营期生态保护措施

为减轻拟建项目运营期对生态环境带来的不利影响，拟采取以下生态保护措施：

（1）飞灰填埋库区、边坡、渗滤液收集系统等区域采用严格的防渗方案，最大限度降低了渗滤液的渗漏，通过源头控制，减小对所在区域生态环境的影响；

（2）库区周边设置排水沟等排水设施，将填埋区外的雨水排入，进而减少水土流失量；

（3）对填埋场区四周进行绿化，保护生态环境。

采取以上措施后，可有效保护生态环境，防治措施可行。

2、固化飞灰填埋区封场期生态保护措施

拟建项目服务期满后，需要进行封场和后期管理，拟采取以下生态环境保护措施：

（1）填埋场封场必须建立完整的封场覆盖系统。维护最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维修以消除沉降和凹陷。

（2）维护地下水监测系统。若因侵蚀、沉降而导致排水控制结构需要修理时，应实行正确的维护方案以防止情况进一步恶化。

（3）封场后的地块全面实施覆土绿化，封场覆盖保护层、营养植被层的封场绿化应与周围景观相协调，并应根据土层厚度、土壤性质、气候条件等进行植物配置。封场绿化应选择种植根系、多为须根浅，受填埋气体影响较小草本植物。

采取以上措施后，可有效补偿项目占地对生态环境的破坏，措施合理可行。

3、植被恢复分析

植被层是封场覆盖的重要部分，是封场覆盖的最后一个环节，由植被土和植被组成，以保护填埋场覆盖层免受风霜雨雪的侵害。工程采用渐进修复、栽植人工植被的封场绿化措施。由于填埋场土壤的盐碱性、排水性能不良，使填埋场终场后植被恢复的难度加大。因此，应根据植被恢复的不同阶段，选择不同的植物。

封场后堆体内部仍会有甲烷等多种填埋气体产生，对植被根部的呼吸甚至整个植被个体的生长都会有所影响，所以在植被选择上应根据堆体及土壤的特点进行选择，绿化禁止使用国家公布的入侵物种名单上的植被。

（1）植被恢复先期

在植被恢复先期，可选用本地的草本植物。填埋场封场后的覆盖土上，会自然生长一些野生的先锋植被，主要是随风飘落的种子和来自覆盖土自身携带的种子和块茎等。虽然封场后的土地会由于先锋植物的存在而自发开始缓慢的次生演替，但是为了改善和美化封场单元的景观质量，需要投入一定的人工绿化，以加速并优化生态恢复的进程。可选择种植对H2S有抗性的草皮如狗牙根等。

（2）植被恢复初期

植被恢复初期宜选择易于生长、根浅及对氨氮、二氧化硫、氯化氢和硫化氢等有抗性的植被，宜选用常绿灌木、草本等。某些乔灌木类植被对填埋场的环境适应能力很强，在植被恢复初期，种植这些植物不仅会使填埋场封场后的景观在原有的单一草本植物基础上得到很大改观，而且可以加速土壤的改良作用。这些乔灌木的种植，对于封场单元生态环境的整个小气候也有一定的作用，如通过植物的吸收和蒸腾作用截流雨水和减少渗滤液、改善群落内的小环境，为其它植物生长创造更好的条件。

（3）植被恢复的中后期和开发阶段

在植被恢复的中后期，应当结合生态规划和开发规划，按照功能区划和绿化带设计，有计划地进行大规模园林绿化种植，包括各类草木、花卉、乔木、灌木等。根据国内外的研究结果，种植在垃圾堆上的作物、水果和牧草等可食部分的重金属含量超标，因此禁止种植会被人或动物直接食用从而进入食物链的植物品种，如粮食作物、果树等。

在绿化管理上，应实施长期的护理及灌溉计划，及时浇灌，及时更换坏死苗，重视病虫害并及时处理。发现有入侵物种蔓延现象应及时采取措施控制。在草坪达到正常生长水平前最好限制游人进入，以免人为踩踏阻碍绿化恢复。设立宣传牌告知游客填埋场情况，使游人也产生保护及防范意识。

封场后管理措施

根据《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017），填埋场封场工程竣工验收后，必须做好后续维护管理工作。后续管理期间应进行封闭式管理。后续管理工作应包括下列内容：

（1）建立检查维护制度，定期检查维护设施。

（2）对地下水、渗滤液、大气、垃圾堆体沉降、防渗衬层完整性及噪声进行跟踪监测。

（3）保持渗滤液收集处理的正常运行。

（4）绿化带和堆体植被养护。

（5）对文件资料进行整理和归档。

此外，本环评提出以下封场后管理措施的建议：

（1）建立环境管理机构。封场后应成立专门的环境管理机构。主要职能是研究决策填埋场封场后环保工作的重大事宜，并负责填埋场环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，负责环境监测业务。

（2）制定环境管理制度建立、执行并监督管理计划，对渗滤液主要污染物制定详尽的监测、控制制度，以保证及时了解并控制污染物排放情况和对周围环境的影响情况；建立健全垃圾处理场的各项规章制度，根据国家环境标准，对填埋场重点污染源及污染物开展日常监测工作，编制表格和报表，定期上报有关主管部门，建立监测档案；参与治理工作，为污染治理服务。

（3）重视例行检查和设施维护。封场后如果不注意后期管理，可能会对周围环境造成严重污染，因此要开展例行检查和设施维护。

（4）填埋封场区域采用封闭式管理，周围设置防护栏，不允许无关人员进入。

（5）实施长期环境监测。为了掌握封场后场地环境污染控制和生态环境恢复状况，运营单位要建立环境监测计划及详细的监测检查环境程序，并制定处理突发事故应急响应计划。

（6）本环评要求需定期进行封场后环境监测、填埋场场地监测及稳定性监测，并进行安全性、稳定性评价。按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求，填埋场土地开发利用时，应按照 HJ25.1、HJ25.2、HJ25.3等相关标准进行环境调查和风险评估。稳定化场地利用还应满足GB/T25179中稳定化利用的判定要求。

环保投资

本工程总投资727.9万元，其中环保投资101万元，占总投资的13.88%。环保投资估算详见下表。

表 8-4环保投资估算一览表

| 类别 |  |  | 治理措施 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 |  | 定期洒水；运输过程中加盖篷布 | 1 |  |
|  | 废水 |  | 隔油沉淀池1座 | 5 |  |
|  | 噪声 |  | 合理安排施工时间，选用低噪声设备 | 10 |  |
|  | 固体废物 |  | 弃土运往虎家梁弃土场 | 10 |  |
| 运营期 | 固化飞灰填埋场 | 截洪沟 | 设计沿填埋库区的325-355m标高填埋边界周边设置永久性环库截洪沟，总长为500m。 | / | 计入工程费 |
|  |  | 雨水导排 | 场外径流截排设施：包括沿填埋区边界设置的永久性环库截洪沟和设置在各水平防渗层锚固平台内侧及道路上的排水边沟。场内径流截排设施：设置在垃圾填埋平台面与终了坡面上的排水设施。 | / | 计入工程费 |
|  |  | 渗滤液收集导排系统 | 渗滤液导排系统铺设在中间分隔层上，包括渗滤液导排盲沟、300mm厚砾石导流层。 | / | 计入工程费 |
|  |  | 填埋气导排系统 | 本设计选用竖向导出方式，采用石笼竖井，导出井的井径为1m，由集气导渗管、碎石导气导渗层和土工网箍圈三部分成，其中的集气导渗管为DN140 HDPE 多孔管。导出井按等梅花形、井间距50m的原则布设。导气井上设点火器作燃烧处理或直接由导出井放空。 | / | 计入工程费 |
|  |  | 地下水导排系统 | 设计在填埋区分别设置碎石地下水导排层，中央位置设置地下水收集主盲沟，沿主盲沟隔一定距离设置一些拦截支盲沟。 | / | 计入工程费 |
|  | 废气 | 粉尘 | 飞灰固化后采用密封吨袋包装，采取分区填埋、每日覆盖和中间覆盖的填埋方式。运输车辆封闭，填埋区填埋时，堆面采用HDPE膜遮盖，工作区采用洒水抑尘。入场道路硬化处理，不定时洒水抑尘，进出车辆清洗。 | 10 |  |
|  |  | 渗滤液处理站恶臭 | 调节池（3000m3）采取加盖密闭，恶臭气体采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭处理后通过15m高排气筒排放。 | 60 | 整改 |
|  | 废水 |  | 依托现有调节池和渗滤液处理站。 | / | 依托现有 |
|  | 固体废物 |  | 危废暂存间一座10m2。 | / | 依托现有 |
|  | 噪声 |  | 低噪声设备、距离衰减、加强设备保养等措施 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 101 |  |

环境影响经济损益分析

社会损益分析

本工程是一项保护环境、建设文明的卫生城市的公用事业工程，其效益主要体现在社会效益。垃圾填埋场存环境污染隐患较大，对周边区域的可持续发展有着明显的限制作用。封场工程实施后，使区域总体环境质量得到提高，改善环境，促进区域的经济发展；减少疾病传播途径，有益于人们身心健康，提高人们的生活质量，有利于保证区域的环境卫生面貌，提高周边居民环境保护意识，有利于区域的可持续发展。

（1）本工程的实施有利于城市生态建设，该填埋场本是一片未经生态修复且有潜在污染隐患的土地。随着生态恢复工程的建设，生态群落得到一定程度的恢复，将逐步呈现出一个生机盎然的绿色生态公园，可以提高巴中市绿地面积，还可以为市民提供旅游观光甚至环保科普教育的示范基地。

（2）本工程的实施能减轻填埋场对周边环境空气、水体等的潜在威胁，一定程度地改善区域环境空气、地表水、地下水环境质量，直接改善了周边区域居民的生活环境。

（3）本工程的实施可以解决垃圾堆放造成的蚊蝇滋生、恶臭和疾病传播等问题，消除垃圾对居民心理的不良影响、感官的刺激，并减少疾病的传播几率，有利于居民的身体健康。

（4）本工程的实施能提高巴中市城市环境卫生水平，改善城市环境质量，创造良好生活环境，优化和改善投资环境，促进城市可持续发展。

经济损益分析

经济效益主要包括直接经济效益和间接经济效益两个方面，本工程的建设主要表现在间接经济效益方面。主要通过减少固体废物污染对环境、对社会造成的经济损失来体现。固体废物污染造成的损失主要表现为：

（1）城市供水方面：垃圾填埋会产生大量渗滤液，可能使地下水及地表水源受到污染，增加给水处理费用；

（2）农、渔方面：垃圾渗滤液造成水污染后，可能导致粮食作物、水产品的产量下降，造成经济损失；

（3）人体健康方面：垃圾污染造成蚊蝇孳生，滋生病原菌，使疾病的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降，造成经济损失；

（4）投资方面：垃圾填埋场对周边环境有不利影响，降低外来资金的吸引力。对上述方面经济损失的减少甚至避免，即为本工程的间接经济效益。

巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目是一项环境保护项目，其投资性质本身就是一项环境保护投资。

环境效益

本项目是一项环境保护基础设施建设工程，它产生的主要效益即为环境效益。本工程的建设提升了巴中市无害化处理的水平，符合《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》中提出的垃圾处理的“减量化，资源化、无害化”的原则、“坚持因地制宜、技术可行，设备可靠、适度规模、综合治理和利用”的原则，促进了巴中市垃圾处理设施建设投资多元化、运营市场化、设备标准化和监控自动化。

从另外的方面看，若飞灰没有就地处置，就必然需要车辆运输至危险废物填埋场填埋，运输过程发生抛洒或翻车时，对环境的影响范围将大大增加，由于飞灰的特殊性，即时进行清理，影响仍然难以消除。因此，飞灰就地处置填埋可大大减少危险废物运输的风险性，为环境安全提供保障。

因此，本项目具有良好的环境保护效益。

环境经济损益分析结论

综上所述，本项目的建设具有良好的环境效益和良好的社会效益，通过采取一系列环保措施后对环境的污染可得到有效控制，项目对社会与环境的可持续发展具有积极的意义。从环境经济的角度来说，项目的建设是可行的。

环境管理和监测计划

环境保护是我国的一项基本国策，加强环境保护是实施可持续发展战略的关键。防治污染、保护生态重要的一环就是加大对企业的管理力度。为保证环保措施的切实实施，使项目建设的经济效益和环境效益协调持续发展，必须强化环境管理，使本项目的建设符合国家经济建设和环境建设同步规划、同步发展、同步实施的方针。基于此，本报告提出以下的施工期环境监理、环境监测和环境管理建议，作为工程设计以及工程运行后的环境保护和环境管理的依据。

环境管理

环境管理的基本任务和措施

为实现环境管理的基本任务，公司拟建立专门的环境管理机构。环境管理的措施可概括为：

（1）以治本为主，尽量控制污水处理过程中污染物的二次产生，兼顾末端治理，达标排放，降低末端治理成本；

（2）坚持环境效益和经济效益双赢的目标；

（3）建立有环境考核指标的岗位责任制和管理职责；提高环境管理工作的有效性。

施工期环境管理

环境监理是环境保护新的要求，项目建设开展工程监理时，应保证环境监理同时进行，由工程监理方负责。环境监理工作应贯穿工程建设的全过程，以保证工程期间环境保护工作的顺利开展及环境保护措施的有效实施。为确保工程环境保护措施按计划完成，并保证环保工程的质量，监理人员由业主委托具有环境工程监理资格的人员进行，环境监理人员的编制可根据需要，由其他部门的工作人员兼职，人数视工作需要再定。

（1）环境监理工作方式

①环境监理纳入工程监理范畴，由工程指挥部监理管理部门统一管理，参加工程总监月度例会，并向总监办上报环境监理的月报等内容。

②定期召开由总指挥部业主代表、各分指挥部业主代表、环境监理参加的环境监理工作会议，结合进期环境监理工作，解决存在问题，提出下阶段工作计划。

③各环境监理分部每月召开由指挥部业主代表、总监办代表、各标段参建施工单位与监理单位参加的环境监理例会。

④形成健全的现场环境保护管理体系，在各参建项目部成立环境保护领导小组，负责项目部的环境保护领导工作，组织机构延伸至各施工队和班组，划分责任区，落实责任人。

（2）环境监理工作内容

工程筹建期的环境监理主要有：审查施工单位编报的《工程施工组织计划》中的环境保护条款、检查施工单位所建立环境保护体系是否合理、参与审批提交申请《单位工程开工报告》，并对各污染物处理工程的建设进行工程监理，监督实施。

施工期的环境监理主要有：根据各标段施工组织设计编制《环境保护工作重点》，并向施工单位进行环境保护工作宣传，为施工单位指出环境污染敏感点，根据施工过程中的主要污染物提出具体的环境保护措施、审查施工单位提交的《工程施工环境保护方案》、检查施工单位的环境保护体系运转是否正常、检查环境保护措施落实情况等，并对水土保持措施的建设进行监理。

工程运行阶段的环境监理工作有：审查施工单位编报的《工程施工环境保护工作总结报告》、整理环境保护竣工文件、工程项目环保验收、编写《环境监理工作总结报告》等。

（3）环境监理工作职责

①监理人员应严格地履行监理职责，切实起到监督管理的作用，使现场各施工工艺应采取的各项环境保护措施得到有效实施，确保环境保护工作的有效实施。

②作好环境保护法律、法规宣传贯彻工作，提高全体参建人员的环境保护意识，使其自觉参与做好环境保护工作。

③制定阶段性环境监理验收规划，对单位工程竣工进行环境监理验收，做到工程竣工后环保手续齐全，资料完整。

④对未招标的建设项目在合同中签署环境保护合同条款，审核其施工组织设计中环境保护内容，施工组织设计中增加环境保护章节并且内容要具体。

表10-1  施工期环境管理计划

| 环境问题 | 采取或将采取的行劝及管理要点 | 实施机构 | 监控机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气污染 | 1）施工期间适时洒水；在路基填充时，需洒水以压实材料，在材料压实后，定期洒水，以防起尘。 2）运输建材的车辆需加以覆盖，以减少撒落。 3）搅拌设备需良好密封，工作者要注意劳动保护。 | 建设单位 | 巴中市生态环境局 |
| 土壤侵蚀/水污染 | 采取一切合理的措施以防止施工中产生的废水直接排放至自然沟渠和地表水体。 | 建设单位 |  |
| 噪声 | 1）严格执行工业企业噪声标准，防止施工工人受噪声侵害，对靠近高噪声源的工人进行劳动保护，并限制工作时间。 2）加强对机械和车辆的维修，使它们保持较低的噪声。 | 建设单位 |  |
| 生态环境 | 1）尽量减少填挖土方。 2）施工完成后及时进行场地平整和恢复植被，使施工对生态环境的影响降至最小。 3）将加强施工人员的环境保护教育，严禁随意排放废物和破坏植被。 | 建设单位 |  |
| 水土流失 | 弃土后要及时平整场地，恢复植被。 | 建设单位 |  |
| 事故风险 | 1）为保证施工安全，在施工期临时道路上应安装有效照明设备和安全信号。 2）施工期间，采用有效的安全和警告措施，以减少事故发生率。 | 建设单位 |  |
| 交通和运输 | 1）施工材料尽量就近购买，以避免施工材料的长途运输。 2）施工期间道路堵塞时，应在与交通和公安部门协商下，采取足够的引导措施。 | 建设单位 |  |

企业的环境管理是企业的管理者为实现预期的环境目标，运用环保法律、法规、技术、经济、教育等手段对企业合理开发利用资源、能源、控制环境污染与保护环境所实施重要措施。

运营期环境管理

（1）建立环境管理体系

为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议：

①公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来；要求污水处理厂备足人员，负责污水处理设施的维护、管理工作。

②建立专职环境管理机构，配备专职环保管理人员1～2名，兼职管理人员若干名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作；

③以水、气、声等环境要素的保护和改善作为推动企业环境保护工作的基础，并在生产工作中检查环境管理的成效。

④按照所制定的环保方针和环境管理方案，将环境管理目标和指标层层分解，落实到各生产部门和人，签订责任书，定期考核。

⑤按照环境管理的要求，将计划实现的目标和过程编制成文件，有关指标制成目标管理图表，标明工作内容和进度，以便与目标对比，及时掌握环保工作的进展情况。

（2）环境管理规章制度

建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，需建立的环境管理制度主要有：

①环境管理岗位责任制；

②环保设施运行和管理制度；

③环境污染物排放和监测制度；

④环境污染事故应急和处理制度；

⑤生产环境管理制度；

⑥厂区绿化和管理制度。

（3）环境管理机构的主要职责

①贯彻执行中华人民共和国的环境保护法规和标准，接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项管理工作的执行情况。

②接受环境保护主管部门的检查，定期上报各项管理工作的执行情况；

③如实向环保主管部门申报公司使用的各种化学品，如有变更，事先征得主管部门许可，培训并让每个员工掌握这些化学品的危险性、毒性、腐蚀性物质的特征及防护措施。

④组织制定各部门的环保管理规章制度，并监督执行。

⑤公司内部环保治理设备的运转以及日常维护保养，保证其正常运转；

⑥组织参加环境监测工作。

⑦定期进行审计，检查环境管理计划实施情况，使环境污染的治理、管理和控制不断得到改善，使企业对环境的影响降到最低程度。

（4）营运期环境管理计划

①检查入场固化飞灰检测合格证明；②按照《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求，结合现有法律法规，定期开展监测；③定期开展培训；④应保存处置的相关资料，包括培训记录、管理台账等。

固化飞灰填埋区封场后环境管理要求

填埋场整体服务期满后应封闭填埋场，用安全合理的方式净化废物处理和贮存辅助设施，并且实施生态修复计划。

（1）维护最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维修以消除沉降和凹陷及其它影响；

（2）封场系统的建设应与生态恢复相结合，并防止植物根系对封场土工膜的损害；

（3）按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求，填埋场土地开发利用时，应按照 HJ25.1、HJ25.2、HJ25.3等相关标准进行环境调查和风险评估。稳定化场地利用还应满足GB/T25179中稳定化利用的判定要求。

环境监测计划

环境监测目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。

为切实控制公司治理设施的有效运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求，结合现有法律法规，制定监测方案并定期开展监测。

污染源监测计划

本项目污染源监测计划详见下表。

表 10-2本项目污染源监测计划一览表

| 序号 | 类别 | 监测位置 |  | 监测项目 | 监测频率 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 无组织排放厂（周）界监控点 |  | 硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物 | 1次/月 | 《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》 |
| 2 | 废水 | 封场前 | 渗滤液处理设施排放口 | pH值、流量、化学需氧量、氨氮 | 在线监测 | 《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》 |
|  |  |  |  | 色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总铍、总镍 | 1次/月 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） |
|  |  | 封场后 | 渗滤液处理设施排放口 | 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮 | 1次/季度 | 《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》 |
|  |  |  |  | pH值、色度、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总铍、总镍 | 1次/年 |  |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 |  | 昼间、夜间等效A声级 | 1次/季度 | 《排污单位自行监测技术指南 总则》 |
| 4 | 雨水排放口 |  |  | 化学需氧量、悬浮物 | 月/季度 | 《排污单位自行监测技术指南 总则》 |

运营期环境质量监测计划

拟建项目运营单位应综合考虑项目环境影响特征、影响范围和影响程度、现有的环境保护目标分布情况，参照《排污许可证申请与核发规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中的相关要求，开展环境质量定点监测工作，制定年度监测计划，编制监测方案。

表 10-3运营期环境质量环境监测计划一览表

| 项目 | 类别 | 监测点数量 | 监测点位 | 监测频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量 | 地下水 | 6 | 填埋场上游设置1眼本地井、填埋场下游至少设置2眼污染监视井、填埋场两侧各设置不少于1眼的污染扩散井、地下水导排管出口设置1眼污染监测井 | 填埋场运行期间，对地下水导排系统的导排管出口处污染监测井的水质监测频率应不少于每周1次，对污染扩散井和污染监视井的水质监测频率应不少于每2周1次，对本底井的水质监测频率应不少于每月1次；封场后，应继续监测地下水，频率至少每季度1次；如监测结果出现异常，应在3天内进行重新监测，并根据实际情况增加监测项目。 | pH 值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（CODCr 法）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、总铬、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、铍、总大肠菌群。 |
|  | 土壤 | 3 | 飞灰填埋场、渗滤液调节池附近、厂界外 | 填埋场启用前监测本底值一次，填埋场启用后每月监测一次，以后逐步改为按季、按年监测。 | pH、Cd、Hg、AS、Cu、Pb、Cr、Zn、Ni等。 |

固化飞灰封场后管理与监测

根据《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）相关要求，填埋场整体服务期满后应封闭填埋场，用安全合理的方式净化废物处理和贮存辅助设施，并且实施生态修复计划。

（1）污染控制监测

①封场后应对地下水、地表水、场区大气进行定期监测，监测频次不宜小于1次/季度，监测指标应能满足判断监测对象是否受填埋场污染的需要。

②建有渗沥液处理设施的，应对处理设施进出水主要污染物和水量进行监测，监测方式应根据处理工艺控制需要确定。

③封场后渗沥液直接排入城市污水管网或污水处理厂的，宜对排放渗沥液中主要污染物浓度进行定期监测，监测频次宜为1次/月~3次/月，水质变化大的季节监测频次取大值，并应对渗沥液排放水量进行监测。

（2）垃圾堆体的沉降监测

①填埋场封场工程完成后应定期对垃圾堆体的沉降进行监测，沉降监测应符合现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJ176的有关规定。

②封场后3年内，堆体沉降应每月监测一次，封场3年后宜每半年监测一次，直至堆体稳定。

“三同时”验收要求

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测报告。拟建项目建成后，建设单位应组织开展竣工环境保护验收工作，竣工环境保护验收通过后，方可正式投产运行。

本项目环境保护“三同时”竣工验收清单详见下表。

表 10-4本项目环境保护“三同时”竣工验收清单

| 项目 | 污染源 | 治理措施 | 验收内容 | 验收标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋场产生的粉尘 | 飞灰固化后采用密封吨袋包装，采取分区填埋、每日覆盖和中间覆盖的填埋方式。运输车辆封闭，填埋区填埋时，堆面采用HDPE膜遮盖，工作区采用洒水抑尘。入场道路硬化处理，不定时洒水抑尘，进出车辆清洗。 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界无组织排放点浓度限值要求 |
|  | 渗滤液处理站恶臭 | 采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭处理后通过15m高排气筒排放。 | NH3、H2S、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB16297-1996） |
| 废水 | 渗滤液 车辆冲洗废水 浓缩液 | 渗滤液、车辆冲洗水一起进入调节池，再进入渗滤液处理站处理后通过管网进入巴中市第二污水处理厂处理达标后排至巴河。渗滤液处理站浓缩液通过密闭管道回灌至垃圾填埋场。 | 调节池密闭加盖；渗滤液处理站出口浓度满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） |
| 噪声 | 填埋机械 | 低噪声设备、距离衰减 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固体废物 | 渗滤液处理站产生的污泥 | 渗滤液处理站产生的污泥经密闭管道回灌至填埋场。 | 合理去向 | / |
| 地下水 | 渗滤液 | 采用HDPE膜+长纤无纺布+粘土+长纤无纺布防渗结构。 6个监测井，包括本底井1眼，排水井1眼，污染扩散井2眼，污染监测井2眼；按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求对地下水进行监测。 | 防渗结构 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） |
| 土壤 | 渗滤液 | 落实防渗措施，做好雨污分流工作，雨天不作业，以先进工艺、管道、设施等优化排水系统设计。填埋场及时覆盖。 对飞灰填埋场、渗滤液收集池附近、厂界外进行跟踪监测。 | 雨污分流、填埋场及时覆盖。 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；农用地的土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 环境管理 | 环境影响评价 | 经环保局审核批准 |  | / |
|  | 环境管理制度 | 环境保护管理制度完善；环境监测计划周全；环保资料档案齐全，建立健全风险应急预案 |  | / |

结论与建议

结论

项目基本情况

项目新增填埋区域15500m2，用于填埋生活垃圾焚烧飞灰，可填埋约8.5万立方，可填埋年限约10年。结合现场实际情况，该项目需要开挖土石方约11万m³，新建水沟约700米，地面处理约15500m2等。

产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017)，拟建项目属于“水利、环境和公共设施管理业”中的环境卫生管理类，行业代码为N7820。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目属于鼓励类——四十二、环境保护与资源节约综合利用  3．城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。

项目建设不属于国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98 号）”中规定的限制用地和禁止用地项目。

2024年8月26日，巴中市巴州区发展和改革局以巴区发改行审项建〔2024〕79号文对《关于巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目建议书》予以批复，项目代码：2407-511902-04-01-346100。

综上，项目的建设符合国家现行的产业政策。

规划符合性

固化飞灰填埋场建设符合《四川省“十四五”生态环境保护规划》、《巴中市 “十四五”生态环境保护规划》、《巴中市巴州区“十四五”生态环境保护规划》、《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》、《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》、《城市环境卫生设施规划标准》、《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）、《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》（GB/T51403-2021）等相关规范要求。

选址合理性

本项目位于巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社，在现有巴中市生活垃圾填埋场南侧拟新增填埋区域15500m2，用于填埋生活垃圾焚烧飞灰。

2024年9月23日，巴中市自然资源和规划局巴州分局召开了专家评审会对巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目选址论证进行审查，议定按专家意见修改后通过。本项目选址符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）等相关要求。

综上分析，固化飞灰填埋场选址从环保角度来讲可行。

环境质量现状

（1）环境空气

根据《2023巴中市生态环境状况公报》，巴中市六项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，2023年巴中市大气环境质量属于达标区。

项目东北侧居民、柏树湾处NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度，颗粒物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）地表水

根据《巴州区2023年环境质量公报》，2023年2个国控和1个省控地表水断面水质优良率100%，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水域标准。

（3）声环境

厂界各监测点噪声昼间、夜间实测值均满足《声环境质量标准》中2类标准限值（昼间：60 dB(A)，夜间：50dB(A))。

（4）地下水

根据监测数据，本项目周边地下水水质均未出现超标，说明原有填埋场在采取完善的防渗措施的情况下，未对周边地下水环境造成不良影响。

包气带污染特性：根据浸出结果，本项目场地内点位及对照点包气带浸出液中各污染物浓度差别不大，且考虑不同监测点位包气带土壤具有差异性，浸出液污染物含量与污染物是否易迁移特性、土壤性质等均有关系，不同土壤对污染物的吸附程度不同，因此本项目区域包气带土壤环境良好。

（5）土壤

监测结果表明，场内监测点各因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，SE6场外表层样监测点各因子均满足《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》(DB51 2978-2023) 第二类用地筛选值。SE5、SE6场外表层样监测点各因子均满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值，说明项目区域土壤环境质量现状良好。

环境影响分析

（1）地表水

本项目产生的废水经渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂处理。本项目废水处理措施合理可行，不会对周围水体环境造成较大影响。

（2）环境空气

项目飞灰填埋作业时产生的废气主要是扬尘，采用封闭式专用运输车运输，同时填埋场配备洒水车，定期对路面进行洒水并清扫，在大风日加大洒水频次，可有效降低运输车辆行驶在路面上扬尘产生量，对周边大气环境影响较小。大气污染物的下风向预测浓度值均低于质量浓度标准限值10％的值，且根据评价区的现状监测结果可知，项目所在地大气环境质量较好。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响甚微。

（3）地下水

根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗要求，参考同类型项目防渗施工经验，环评要求本项目各构筑物均采用相应的防渗结构，在采取上述措施后，正常运行状况本项目不会对项目区下伏含水层造成污染。

本次地下水非正常状况预测情形为填埋库库底破裂和渗滤液调节池破裂。由预测结果显示，非正常状况的发生将对项目下游地下水水质造成一定程度的影响污染，因此应尽量避免非正常状况发生。环评要求本项目运行过程中，于项目下游布设地下水水质监测井，定期对地下水水质进行监测，如发现水质异常，立刻采取有效措施切断污染源并阻止污染羽的扩散迁移，避免对厂区下游地下水造成污染。

（4）噪声

本项目运营期主要为飞灰填埋场运输机械，选用低噪声设备，经距离传播衰减后，场界噪声值≤60dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，对周边环境影响小。同时，项目场界200米范围内没有敏感点，项目运行噪声对周边环境影响小。

（5）固体废物

本项目固体废物主要为渗滤液处理站污泥。渗滤液处理站产生的污泥依托现有密闭管道回灌至现有垃圾填埋场。项目运营期固废得到有效处置，对外环境影响较小。

（6）土壤

根据上述预测结果显示，在事故工况各渗滤液调节池池体体发生破裂情景下，渗滤液直接下渗至	总汞、总镉、	总砷、	总铅等污染物会对土壤环境影响较小。

事故工况下，各渗滤液调节池中渗滤液渗漏通过垂直入渗，地表漫流等途径污染土壤。本项目渗滤液收集池各池体等参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，并借鉴《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019），生活垃圾渗滤液调节池等采取重点防渗措施，在全面落实分区防渗措施的情况下，各池体中渗滤液在正常工况下垂直入渗对土壤影响较小。

本项目事故工况下，渗滤液调节池池体破裂且下部防渗层失效时，渗滤液进入土壤会对填埋厂地面土壤影响较小。

（7）生态影响

对于整个工程区域而言，场地开挖、回填等施工作业活动将使土地被侵占，地表裸露，从而使项目周边局部生态结构发生一定变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。为了有效的控制施工期生态环境影响，尽可能避开雨天开挖施工；在施工作业过程中，不得随意开挖，不得乱砍滥伐，保护水土资源；强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏；在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织袋装清理表层土临时拦挡；对于开挖的土方及时清运。采取上述各项防护措施后，项目施工对区域生态、景观环境影响较小，各项防护措施技术、经济可行。

（8）服务期满后环境影响分析

固化飞灰填埋场项目服务期满后进行封场处理。封场工程由堆体整形、封场覆盖与防渗系统、渗滤液收集导排系统、生态恢复系统等组成。填埋场封场后，继续对场内相关设施进行维护、跟踪监测场内地下水水质，当监测结果表明填埋场稳定无害后，经论证后再结束维护。

环境风险分析

项目环境风险潜势为I，营运过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险可控，从风险角度而言，本项目建设是可行的。

环境保护措施及其可行性论证

（1）废水污染防治措施

厂内已建设一座渗滤液处理站，处理规模为150m3/d，采用“调节池+A/O池+MBR+纳滤+反渗透”工艺。本项目产生的渗滤液和车辆冲洗水经管道收集后进入调节池，经调节池处理的废水再进入渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4间接排放水污染物排放限值后通过管网进入巴中市第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入巴河。渗滤液处理站浓缩液通过密闭管道回灌至垃圾填埋场。

（2）废气污染防治措施

填埋场粉尘：飞灰固化后采用密封吨袋包装，采取分区填埋、每日覆盖和中间覆盖的填埋方式。运输车辆封闭，填埋区填埋时，堆面采用HDPE膜遮盖，工作区采用洒水抑尘。入场道路硬化处理，不定时洒水抑尘，进出车辆清洗。采用上述措施后，颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界无组织排放点浓度限值要求。

渗滤液处理站恶臭：根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求，“5.3.4 建设渗滤液处理设施的填埋场，其渗滤液调节池应采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经化学吸收式除臭、生物除臭、吸附除臭等集中处理达标。封闭设计应兼顾雨水导排、气体导排及池底污泥清理。”本项目采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经生物除臭处理后通过15m高排气筒排放，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值，也可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）相关要求。

（3）固体废物

渗滤液处理站产生的污泥经密闭管道回灌至填埋场。项目运营期固废可得到妥善处置，只要企业严格落实固废的收集、暂存、运输及处置措施，不会对周围环境产生二次污染。

（4）噪声

本项目噪声源主要为施工机械噪声，主要通过选用低噪声设备、距离衰减、设备保养等措施控制噪声对周围的影响。

（5）地下水

为防止拟建工程运行过程中废水下渗污染地下水，要求本项目填埋库库区应采取重点分区防渗措施。本项目选择双人工复合衬层作为填埋区防渗衬层，采用HDPE膜+长纤无纺布+粘土+长纤无纺布组成的复合防渗层作为防渗层结构。

（6）土壤

本项目主要需要从垂直入渗途径进行控制。事故工况下，各渗滤液调节池中渗滤液渗漏通过垂直入渗，地表漫流等途径污染土壤。本项目渗滤液收集池各池体等参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，并借鉴《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019），生活垃圾渗滤液调节池采取重点防渗措施。在全面落实分区防渗措施的情况下，各池体中渗滤液在事故工况下垂直入渗对土壤影响较小。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。

公众意见采纳情况

在环评报告编制过程中，由企业依法开展了环评信息公开征求公众意见。信息公开在巴中市人民政府网站以及四川科技报分别进行了两次环评信息公开，在此期间未收到反对意见。

结论

巴中市生活垃圾填埋场提质扩能改造项目符合国家产业政策，选址符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）等相关要求。项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定标准。项目环境风险防范措施及应急预案切实可行，环境风险可控。只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，加强环境管理，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案，从环境角度分析，项目建设可行。

建议

（1）加强项目施工期环境监理。

（2）定期委托第三方进行相关污染源监测，同时建立污染源档案。

（3）项目必须严格执行“三同时”规定，有关环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。